Приложение

к решению Тверской городской Думы

## от «_____» _______________ 2020 № ______

## ПРОГРАММА

## комплексного развития транспортной инфраструктуры

## города Твери на 2020-2039 годы

город Тверь

2020

Содержание

Паспорт Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы…………………………..………………………………..…….4

### I. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры………8

### 1. Анализ положения Тверской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Твери в структуре пространственной организации Тверской области……………………………………..8

2. Социально-экономическая характеристика города Твери, характеристика градостроительной деятельности на территории города Твери, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса……………………………………..9

3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта…………………………………………………17

4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог………………………………………………………………………..27

5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)……………………………….35

6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока………………………………………………………………...37

7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения…………44

8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств……………………………………………...……………………47

9. Анализ уровня безопасности дорожного движения………………………………...53

10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения…………………………….54

11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры……………………………...………………………….56

12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры………………………………………………60

13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры………………………...62

II. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Твери………………………….65

14. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития…………...65

15. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Твери...71

16. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта………..74

17. Прогноз развития улично-дорожной сети………………………………………….90

18. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения…………..92

19. Прогноз показателей безопасности дорожного движения………………………..92

20. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения……………………………………………..93

III. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры…………………………………………………………95

IV.   Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)……………..…..98

V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………………………………………………………….……………..103

VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры………………………………………………………………………...134

VII. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Твери………………………………………………………………138

Приложение 1. Перечень и параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов города Твери…………………………..140

Приложение 2. Мероприятия по развитию наземного городского пассажирского транспорта на территории города Твери………………………………………………166

Приложение 3. Сравнительная характеристика изменений муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети………………………………………………...167

Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

города Твери на 2020-2039 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ); - постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Устав города Твери; - генеральный план города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394) |
| Заказчик Программы | Администрация города Твери, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11, 170100 |
| Разработчик Программы | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 8, 170100 |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2020-2039 годы Этапы реализации Программы: I этап: с 2020 по 2024 с разбивкой по годам; II этап: в соответствии со сроками реализации первой очереди генерального плана города Твери – с 2025 по 2029 годы; III этап: в соответствии с расчетным сроком реализации генерального плана города Твери – с 2030 по 2039 годы |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Твери |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них; 2. Развитие инфраструктуры для объектов железнодорожного транспорта; |
|  | 3. Строительство и организация парковочного пространства на территории города Твери; 4. Развитие сети велосипедного передвижения, создание зон повышенной комфортности движения пешеходов; 5. Развитие инфраструктуры общественного транспорта, повышение уровня комфорта пользования городским пассажирским транспортом, обеспечение качества, доступности и безопасности услуг общественного транспорта; 6. Развитие транспортной инфраструктуры для грузовых транспортных средств, коммунальных и дорожных служб |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Показатели к цели Программы: - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования на 47,4 км; - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования приведенных в нормативное состояние посредством реконструкции составляет 83,3 км; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 85%. Задачи и показатели к задачам Программы по видам транспорта, дорожному хозяйству с учетом финансирования: - задача 1 «Обеспечение развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»: - строительство 44,1 км автомобильных дорог; - реконструкция 52,0 км автомобильных дорог. Объем финансирования составляет 33 388 991,1 тыс. руб. - задача 2 «Развитие инфраструктуры для объектов железнодорожного транспорта»: - строительство 2 искусственных сооружений; - разработка и реализация 2 инвестиционных проектов. Объем финансирования составляет 1 292 775,0 тыс. руб. - задача 3 «Строительство и организация парковочного пространства на территории города Твери»: - устройство парковочного пространства на 35 412 машиномест. Объем финансирования составляет 4 591 450,0 тыс. руб. - задача 4 «Развитие сети велосипедного передвижения, создание зон повышенной комфортности движения пешеходов»: - строительство 0,4 км велосипедных дорожек. Объем финансирования составляет 168 183,1 тыс. руб. - задача 5 «Развитие инфраструктуры общественного транспорта, повышение уровня комфорта пользования городским пассажирским транспортом, обеспечение качества, доступности и безопасности услуг общественного транспорта»: - приобретение 964 единиц подвижного состава для городского пассажирского транспорта; - увеличение количества перевезенных пассажиров транспортом общего пользования, в том числе: автобусами и трамваями до 103,2 млн. человек в год. Объем финансирования составляет 13 986 240,0 тыс. руб. - задача 6 «Развитие транспортной инфраструктуры для грузовых транспортных средств, коммунальных и дорожных служб», в том числе: - обеспечение увеличения автомобильных дорог, повышающих транспортно-технические параметры улично-дорожной сети для беспрепятственного доступа транспортных средств коммунальных и дорожных служб на 34,6 км; - приобретение 298 единиц дорожной и коммунальной техники; - разработка 11 комплектов проектно-сметной документации. Объем финансирования составляет 9 699 097,1 тыс. руб. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | 1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Твери, в том числе автомобильного транспорта и велосипедного передвижения. 2. Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для железнодорожного транспорта на территории города Твери. 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства города Твери. 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения. 5. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери. 6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб города Твери |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам ее реализации | Общий объем финансирования Программы на 2020-2039 годы составляет 63 126 736,3 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации: 2020 год – 955 470,1 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 23 294,2 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 912 175,9 тыс. руб.; - частные инвестиции – 20 000,0 тыс. руб.; 2021 год – 1 155 291,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 40 958,0 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 947 333,0 тыс. руб.; - частные инвестиции – 167 000,0 тыс. руб.; 2022 год – 2 817 191,0 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 178 248,0 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 2 182 943,0 тыс. руб.; - частные инвестиции – 456 000,0 тыс. руб.; 2023 год – 8 576 371,7 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 484 575,7 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 3 725 796,0 тыс. руб.; - средства федерального бюджета – 4 000 000,0 тыс. руб.; - частные инвестиции – 366 000,0 тыс. руб.; 2024 год – 9 223 621,8 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 3 215 764,7 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 1 542 857,1 тыс. руб.; - средства федерального бюджета – 4 265 000,0 тыс. руб.; - частные инвестиции – 200 000,0 тыс. руб.; 2025-2029 годы – 20 972 747,4 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 11 127 942,9 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 7 783 029,5 тыс. руб.; - частные инвестиции – 2 061 775,0 тыс. руб.; 2030-2039 годы – 19 426 043,3 тыс. руб., в том числе: - средства бюджета города Твери – 11 618 793,3 тыс. руб.; - средства бюджета Тверской области – 5 277 800,0 тыс. руб.; - частные инвестиции – 2 529 450,0 тыс. руб. Объемы и источники финансирования на 2020-2039 годы уточняются при формировании бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период |

### I. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

### 1. Анализ положения Тверской области в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Твери в структуре пространственной организации Тверской области

Тверская область расположена на западе средней части Восточно-Европейской равнины. Она протянулась на 260 км с севера на юг и на 450 км с запада на восток, является самой большой по площади среди регионов Центрального федерального округа (далее – ЦФО) и занимает территорию 84 201 км2.

На территории Тверской области расположены 273 муниципальных образований – 11 городских округов (в том числе 2 закрытых административно-территориальных образования), 2 муниципальных округа, 29 муниципальных районов, 37 городских поселений, 194 сельских поселений.

Значительная часть Тверской области находится в 150-километровой зоне, прилегающей к Москве.

Выгодное географическое положение обусловлено расположением между двумя крупнейшими рынками сбыта – Москвой и Санкт-Петербургом.

С Московским регионом граничат 7 областей, причем 5 областных центров находятся в зоне 2 часовой транспортной доступности: Тверь, Владимир, Рязань, Тула и Калуга, в отношении которых будет складываться сходная специализация инвестиционного влияния Москвы. Таким образом, приоритетная задача обеспечения конкурентоспособности города – создание условий для опережающего привлечения инвестиций, в том числе и градостроительными средствами, за счет формирования рациональной планировочной организации городской среды и обеспечения значительных территориальных ресурсов для развития производственных и общественных функций.

Тверь – город областного значения, административный центр Тверской области, расположен на западной окраине Верхневолжской низины и к северу от Тверской моренной гряды в 167 километрах к северу-западу от Москвы, в 485 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга и стоит у слияния рек Волги, Тверцы и Тьмаки. С Москвой Тверь связана тремя транспортными магистралями: железнодорожной, автомобильной и водной.

Город Тверь является единым муниципальным образованием и на основании закона Тверской области от 17.04.2006 № 34-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Тверской области» имеет статус городского округа.

Протяженность с запада на восток составляет около 21 км, а с севера на юг примерно 17 км. Площадь территории города в установленных границах – 152,39 км2.

Территорию города Твери составляют исторически сложившиеся земли города, прилегающие к нему земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития города независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в границах города.

### 2. Социально-экономическая характеристика города Твери, характеристика градостроительной деятельности на территории города Твери, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Город Тверь – это крупный административный, промышленный и культурный центр Верхневолжья, областной центр Тверской области.

Значительное место город Тверь занимает в областном масштабе. В городе проживает 33,7% населения всей области и 34,8% численности занятых. Предприятия города производят 43% от областных объемов промышленного производства. При этом удельный вес города в химической и машиностроительной отраслях области составляет 56%, в пищевой отрасли – 48%, в производстве строительных материалов – 40%. Город Тверь является главным центром перевалки грузов, а также основным центром притяжения миграционных потоков.

Численность населения Тверской области составляет 1 260,4 тыс. чел. (на 01.01.2020). Население областной столицы по состоянию на 01.01.2020 года составляет 425,1 тыс. человек.

Деление города на районы было впервые утверждено в 1936 году, изменено в 1965 году, а в 1976 году установлено деление на 4 района, которое сохраняется и до настоящего времени (рисунок 1):

- Заволжский район (1) – охватывает всю левобережную часть города, граничит с другими районами города по фарватеру реки Волги;

- Московский район (2) – охватывает восточную часть города, ориентированную в сторону Москвы вдоль Московского шоссе;

- Пролетарский район (3) – охватывает западную часть города;

- Центральный район (4) – охватывает центральную часть города, включая исторический центр и прилегающие к нему территории.

Административное деление города Твери на районы

Рисунок 1

На перспективу социально-экономическая значимость города Твери в масштабе области существенно возрастет в связи с продолжающейся концентрацией населения в областном центре, а также с масштабным развитием производств по глубокой переработке ресурсов региона – агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс и стройиндустрии.

В настоящее время уже активно реализуются инвестиционные проекты, направленные на модернизацию и реконструкцию производств, обновление и расширение ассортимента производства товаров и услуг в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, строительство и туризм.

Таким образом, можно сделать вывод о значительном экономическом ресурсе города Твери, имеющего выгодное географическое положение, обладающего большим производственным и непроизводственным потенциалом.

## Характеристика хозяйственного комплекса

Ведущими отраслями городской промышленности являются: машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая, производство строительных материалов, производство электроэнергии, газа и воды.

Отраслевая структура промышленности по объему выпускаемой продукции:

- машиностроение и металлообработка – 36,6%;

- пищевая – 18,4%;

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 23,0%;

- химические и резиновые производства – 11,9%;

- производство строительных материалов – 3,8%;

- другие отрасли – 6,3%.

Крупнейшими предприятиями города по выпуску продукции являются: открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод», общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Боттлинг Групп», закрытое акционерное общество «Тверской экскаватор», открытое акционерное общество «Волжский пекарь», акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы», закрытое акционерное общество «Хлеб», открытое акционерное общество «Мелькомбинат». Специализацией города на российском рынке является производство пассажирских вагонов, экскаваторов, полиграфической продукции, прицепов, полуприцепов.

Машиностроение является одной из градообразующих отраслей промышленности города Твери, приносящей наибольшие финансовые поступления в бюджет города Твери.

Основные машиностроительные предприятия города Твери:

- открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» – производство пассажирских вагонов локомотивной тяги;

- закрытое акционерное общество «Тверской экскаватор» – производство экскаваторов;

- общество с ограниченной ответственностью «ГПЗ-2 Тверь» – производство подшипников;

- общество с ограниченной ответственностью «Тверской завод электроаппаратуры «Элтор» – производство лифтовой аппаратуры;

- акционерное общество «Ритм» Тверское производство тормозной аппаратуры – производство тормозной аппаратуры подвижного состава железных дорог и метрополитена;

- акционерное общество «ЭКСМАШ» – производство экскаваторов;

- общество с ограниченной ответственностью «Тверьстроймаш» – производство прицепов и полуприцепов;

- общество с ограниченной ответственностью «Тверской завод пищевого оборудования» – производство хлебопекарного оборудования;

- общество с ограниченной ответственностью «Тверской машзавод Гидромолот» – производство навесного оборудования и запчастей для строительно-дорожной техники;

- общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Система» – разработка и изготовление продукции машиностроительной отрасли (производство узлов и комплектующих для вагонов и тележек метро, изготовлению крупных сварных узлов любой сложности и др.), научно-исследовательские разработки, с проведением всех необходимых испытаний;

- общество с ограниченной ответственностью «Компания «Спецприцеп» – производство кузовов для автотранспортных средств, грузовых контейнеров, прицепов и полуприцепов;

- закрытое акционерное общество фирма «Гидравлика» – ремонт гидроаппаратуры;

- акционерное общество ПФК «Тверьдизельагрегат» – ремонт и модернизация дизельных двигателей;

- закрытое акционерное общество «Тверской экспериментально-механический завод» – производство подъемников;

- открытое акционерное общество «Тверьтехоснастка» – стальное литьё, производство запчастей.

Пищевая отрасль занимает важное место в промышленном производстве города. С учетом тенденции к увеличению спроса и началом импортозамещения, перспективы отрасли оцениваются как положительные.

Крупнейшие предприятия отрасли:

- закрытое акционерное общество «Хлеб» – производство хлебобулочных изделий;

- открытое акционерное общество «Мелькомбинат» – производство муки, комбикормов, макаронных изделий;

- общество с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня Афанасий» – производство слабоалкогольных напитков, мясных, рыбных и молочных продуктов;

- открытое акционерное общество «Волжский пекарь» – производство хлебобулочных изделий;

- филиал общества с ограниченной ответственностью «Орион интернейшнл евро» – производитель печенья;

- общество с ограниченной ответственностью «Юнайтед Боттлинг Групп» – производство слабоалкогольных и безалкогольных напитков.

Дальнейшему развитию отрасли будет способствовать стремительное развитие потребительского спроса близлежащих регионов.

Тем не менее, на внутреннем рынке пищевой промышленности лидирующие позиции по-прежнему остаются за предприятиями, занимающимися производством хлебобулочных и кондитерских изделий (открытое акционерное общество «Волжский пекарь», закрытое акционерное общество «Хлеб»), пива (общество с ограниченной ответственностью «Частная пивоварня Афанасий»), а также мукомольной, крупяной и комбикормовой промышленности (открытое акционерное общество «Мелькомбинат»).

Химическая промышленность является сравнительно перспективной отраслью промышленности города Твери. Несмотря на снижение значимости отрасли и утрату ряда производств в период постсоветского хозяйственного кризиса, химическая промышленность все же имеет позитивную динамику развития, что отражается в росте абсолютных показателей объема выпускаемой продукции.

Основные предприятия химической промышленности города Твери:

- акционерное общество «Сибур-ПЭТФ» – производство гранулята и полиэтилентерефталата;

- акционерное общество «Научно - исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом» (АО «ВНИИСВ») – производство синтетических волокон и нитей, нетканных материалов, материалов медицинского назначения, полимеров, литьевых изделий;

- общество с ограниченной ответственностью «БИФОРС» – производство абразивных и неметаллических минеральных изделий;

- общество с ограниченной ответственностью «Тверской лакокрасочный завод» – производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

Полиграфия. Одной из отраслей специализации города Твери является полиграфическая промышленность. Предприятия отрасли являются одними из ведущих в общероссийском масштабе. Предполагаемые темпы роста отрасли будут обусловлены расширением производства.

Основные предприятия отрасли:

- открытое акционерное общество «Тверской полиграфический комбинат» –изготовление большого спектра полиграфической продукции;

- общество с ограниченной ответственностью «Тверская типография» –производство листовой, многостраничной продукции, разнообразной упаковки и сложных конструкций класса «Premium» (объёмная упаковка, «крышка-дно» и т. п.), изготовление настольных игр.

Строительный комплекс является сравнительно перспективной отраслью промышленности города Твери. Потенциал развития отрасли заключается в росте местного спроса в производстве строительных материалов и выходом тверских предприятий на общероссийский строительный рынок.

Спектр товаров, выпускаемых предприятиями отрасли – это железобетон и железобетонные изделия, силикатный кирпич, строительные смеси.

Крупнейшие предприятия строительной отрасли:

- общество с ограниченной ответственностью «Тверской домостроительный комбинат» – крупнопанельное домостроение, производство изделий из бетона;

- акционерное общество «Тверской комбинат строительных материалов № 2» производство кирпича силикатного;

- общество с ограниченной ответственностью «Железобетонные изделия-1» – производство железобетонных изделий;

- общество с ограниченной ответственностью группа компаний «Железобетонные изделия-2» – производство изделий из бетона для использования в строительстве;

- акционерное общество «ТЖБИ-4» (Тверской завод железобетонных изделий и труб) – производство материалов для строительства дорог, в том числе: трубы, звенья, лотки - весь спектр «дорожного» железобетона от основания до бордюров и ограждений.

Транспорт. Структура хозяйственной деятельности города Твери представлена железнодорожным, воздушным, водным, грузовым и автомобильным видами транспорта.

Основная роль в обеспечении транспортно-экономических связей города Твери в сообщении с другими регионами страны принадлежит железнодорожному транспорту.

В городе Твери имеется аэродром совместного базирования гражданских линий и авиации Министерства обороны Российской Федерации «Мигалово», а также за границей города Твери находится единственный в Тверской области вертодром гражданской авиации «Змеёво».

По реке Волге, являющейся судоходной в черте города Твери, преимущественно осуществляются грузовые перевозки и выполняются перевалочные операции в смешанном автомобильно-водном сообщении. Основная функция – транспортировка строительных грузов. Пассажирский порт расположен в Заволжской части города Твери, на слиянии рек Тверцы и Волги. Пассажирские перевозки осуществляются в рамках круизов по реке Волге.

Грузовой автомобильный транспорт используется на территории города Твери в целях коммунально-бытового обслуживания населения, перевозки строительных материалов и техники для обеспечения строящихся объектов, для обеспечения сырьем промышленных предприятий.

Транспортное обслуживание жителей города Твери и Калининского района Тверской области осуществляется следующими транспортными предприятиями: обществом с ограниченной ответственностью Северо-Восточная транспортная компания» (далее – ООО «СВТК») и обществом с ограниченной ответственностью «Верхневолжское автотранспортное предприятие» (далее – ООО «Верхневолжское АТП»), которые эксплуатируют автобусы большого, среднего и малого классов.

Непроизводственная сфера. В экономике города Твери выражены тенденции, свойственные экономике Российской Федерации в целом, – опережающие темпы роста производства услуг. В структуре производства платных услуг основную долю составляют услуги связи – 30,1%, жилищно-коммунальное хозяйство – 27,7%, пассажирского транспорта – 14,2%, системы образования – 10,1%, бытовые услуги – 6,8%, медицинские – 4,4%, культуры, туристско-экскурсионные, физкультуры, спорта, санаторно-оздоровительные, правового характера и прочие – 6,7%.

Как указывалось, выше, город Тверь имеет существенные предпосылки для формирования на основе городской территории и ближнего пригорода центра производства услуг межрегионального значения. Возможно резервирование масштабных территорий для развития этой сферы экономической деятельности, приближенные к основным межрегиональным транспортным коммуникациям. Прогнозируется опережающий рост бытовых, медицинских, досуговых и спортивно-оздоровительных услуг.

Малое предпринимательство. Значительную роль в экономике города Твери играет малый и средний бизнес. На начало 2020 года на территории города Твери зарегистрировано 13,4 тыс. предприятий, в том числе: малых и микропредприятий различных организационно-правовых форм и 12,0 тыс. индивидуальных предпринимателей. Всего в этой сфере занято более 73,0 тыс. человек, то есть каждый третий работающий в городе Твери. Малым бизнесом охвачены практически все сферы экономики.

Учитывая общий рост объемов товаров и услуг, произведенных малыми предприятиями, можно сделать вывод об укрупнении субъектов малого бизнеса, а также о сокращении деятельности низкорентабельных и убыточных производств. Близость города Твери к городу Москве стимулирует динамичный рост объемов розничной торговли. В предшествующие годы он способствовал приходу на рынок ряда крупных ритейловых компаний.

Среди осваиваемых малым предпринимательством ниш можно выделить туризм и рекреацию (инвестирование в создание современной туристской инфраструктуры в городе Твери). Однако наиболее перспективным направлением развития малого бизнеса является формирование рынка производства услуг населению города Твери, Тверской области и Московского региона.

Характеристика градостроительной деятельности на территории города Твери. Градостроительная деятельность – это деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий.

Градостроительная деятельность на территории города Твери, включая деятельность в сфере транспорта осуществляется согласно местным нормативам градостроительного проектирования города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 19.04.2017 № 101.

Подготовка проекта генерального плана города Твери осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, заключения о результатах общественных обсуждений по проекту генерального плана города Твери, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

В настоящее время генеральный план города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы 25.12.2012 № 193 (394) (далее – Генеральный план города Твери), как документ территориального планирования реализует основные принципы законодательства в области градостроительной деятельности и является главным инструментом градостроительной политики, направленной на формирование архитектурной среды, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Генеральный план города Твери направлен:

- на создание условий для устойчивого развития территорий, определенных из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- на установление функциональных зон и размещения в них объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд;

- на определение параметров развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- на определение градостроительных требований к соблюдению зон с особыми условиями использования территорий, в том числе к сохранению объектов историко-культурного наследия, экологическому и санитарному благополучию.

В результате проведенного анализа тенденций развития территории, градостроительных проблем и влияющих на них факторов, в Генеральном плане города Твери предложены:

- зоны интенсивного градостроительного развития территории – зоны инвестиционной привлекательности – территории, где планируется активное развитие, требующие комплексного проектного подхода при планируемой застройке территории;

- зоны особого градостроительного регулирования – особо ценные градостроительные территории – градостроительные узлы, видовые точки, территории, на которых целесообразно размещать объекты регионального значения, требующие комплексного проектного подхода при планируемой застройке территории, разработки проектов планировки;

- размещение объектов транспортно-пересадочных узлов, узловых элементов планировочной структуры города Твери транспортно-общественного назначения, с целью популяризации общественного транспорта, возможности перехода с одного вида транспорта на другой без затруднений, сокращения затрат времени на поездку, а также создания благоприятных условий для отказа от личного автомобиля.

Стратегическими направлениями совершенствования транспортной инфраструктуры города Твери являются:

- вывод с территории города Твери транзитных транспортных потоков (формирование транспортных связей, обеспечивающих выходы на внешние магистрали);

- реконструкция улично-дорожной сети города Твери с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения;

- разгрузка сети магистральных улиц и дорог города Твери с завышенной транспортной нагрузкой;

- улучшение транспортных связей отдельных районов города Твери между собой;

- увеличение пропускной способности магистральных улиц города Твери;

- построение сети магистралей города Твери, позволяющей осуществить связь по кратчайшим направлениям и обеспечение приоритета общественному транспорту.

Транспортный спрос отражается в потребности в передвижении на территории города Твери и за пределы городской черты. Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение), личностные (возраст, род занятий, экономическое положение, образ жизни), культурные, психологические (мотивация), качество транспортного обслуживания, уровень автомобилизации, расстояние передвижения.

Важным показателем, характеризующим нагрузку на транспортную систему города, и соответственно влияющим на формирование транспортного спроса, является селитебно-трудовая несбалансированность, выражающаяся в дисбалансе расселения населения, занятого в экономике города Твери и мест приложения труда (рисунок 2).

Распределение селитебно-трудовой несбалансированности

по планировочным зонам районов города Твери

Рисунок 2

Наибольшая селитебно-трудовая несбалансированность наблюдается в Центральной планировочной зоне, а также во входящем в неё Центральном районе, который, являясь общественно-деловым центром города Твери с развитой деловой инфраструктурой, формирует больше мест труда по сравнению с численностью проживающего на его территории занятого населения. Нехватка рабочих мест в Заволжском и Пролетарском районах компенсируется их наличием, главным образом, в Центральном, а также Московском районах города Твери.

Сложившаяся селитебно-трудовая несбалансированность, а также рост уровня автомобилизации формируют у населения повышенный спрос на передвижение между районами города Твери с использованием автотранспорта, в том числе личного.

# 3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Железнодорожный транспорт. Основная роль в обеспечении транспортно-экономических связей города Твери в сообщении с другими регионами страны принадлежит железнодорожному транспорту. Ряд его устройств, находящихся на территории города, образуют крупный железнодорожный узел, в состав которого входят следующие основные элементы:

1. Участок двухпутной электрифицированной магистрали Москва – Санкт-Петербург со станциями Тверь, Дорошиха и остановочными пунктами Лазурная, Пролетарская, Брянцево, Санаторий.

2. Участок однопутной неэлектрифицированной железнодорожной линии Дорошиха – Васильевский Мох с тремя остановочными пунктами.

3. Разветвленная сеть подъездных путей, из которых основными являются подъезды к вагоностроительному заводу, аэродрому Мигалово, Тверскому комбинату строительных материалов № 2 (Затверечье), компании «ЖБИ-Химпром», предприятиям Северо-западной и Лазурной промзон.

Станция Тверь – участковая, со значительными объемами пассажирской и грузовой работы. Путевое развитие состоит из системы приемоотправочных и сортировочных парков, путей локомотивного и вагонного хозяйства. С южной стороны станции имеется однопутный обвод для транзитного пропуска поездов. Грузовой двор размещен к северу от станции.

Пассажирский терминал станции Тверь, крупнейший транспортно-пересадочный узел Твери и Тверской области. Среднесуточный пассажиропоток составляет порядка 11 тысяч человек, из них более половины – в сторону Москвы.

Пассажирский вокзал расположен по улице Коминтерна, дом 18 и состоит из двух зданий, связанных пешеходными тоннелями. В настоящее время пассажирская работа осуществляется в стесненных условиях, на двух главных путях и трех тупиках для отстоя пригородных поездов.

Станция Дорошиха – промежуточная, с небольшим путевым развитием, обслуживающая грузооборот предприятий Заволжского района города Твери.

Основное содержание работы Тверского железнодорожного узла – обслуживание транзитного движения. Кроме того, работа узла слагается из следующих операций:

- обслуживание промрайонов города через развитую сеть подъездных путей, примыкающих к станциям узла;

- перевалка грузов с автотранспорта на железную дорогу и обратно;

- обслуживание пассажирских перевозок в прямом, местном и пригородном сообщении.

Размеры движения по магистрали Москва – Санкт-Петербург составляют в зависимости от сезона 80-110 пар грузовых и пассажирских поездов в сутки, в том числе по южному обводу проследует 5-10 пар; по линии на Васильевский Мох – 3-4 пары грузовых и пассажирских поездов.

Все взаимные пересечения городского и железнодорожного транспорта в пределах города осуществляются в разных уровнях, но их количество недостаточно. В настоящее время в городе есть четыре путепровода на городских магистралях, один – на обходной автодороге и один – в районе остановочного пункта Санаторий.

Основным планировочным недостатком железнодорожного транспорта является прохождение линии на Васильевский Мох через жилую застройку (в том числе многоквартирную) Заволжского района города Твери.

Воздушный транспорт. Аэродром Тверь (Мигалово) расположен в границах города, к юго-западу от основного пятна городской застройки. Имеет одну взлетно-посадочную полосу размером 2500 х 80 м, МК 67/247°. Зона воздушного подхода и шумовая зона аэродрома пересекают центральную и другие части города (всего около 4500 га существующей застройки), что негативно сказывается на окружающей среде и здоровье населения.

Аэродром Тверь (Мигалово) является аэродромом:

- 1-го класса по классификации государственной авиации;

-  класса «В» по классификации гражданской авиации.

Аэродром допущен к круглосуточной эксплуатации по установленным минимумам аэродрома для взлёта и посадки. Аэродром является запасным в Московской зоне единой системы организации воздушного движения для транспортных воздушных судов государственной авиации.

Регламент работы аэродрома – круглосуточно, приём внебазовых воздушных судов по предварительному согласованию.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.08.2007 № 1034-р аэродром Тверь (Мигалово) включен в Перечень аэродромов совместного базирования Российской Федерации.

На аэродроме базируется войсковая часть № 41486, принадлежность Командованию военно-транспортной авиации вооруженных сил Российской Федерации. На аэродроме функционирует открытое акционерное общество «Государственная авиакомпания 224 летный отряд».

Типы обслуживаемых (эксплуатируемых) воздушных судов.

Войсковая часть № 41486 эксплуатирует следующие воздушные суда: Ан-124, Ан-22, Ил-76, Ан-12, Ан-26.

Аэродром может принять воздушные суда:

Ан-124 (100); Ан-22; Ан-12; Ан-72; Ан-74; Ан-26; Ан-24; Ан-30; А-50; Ту-134; Як-40, Як-42; Ил-76 и другие типы пассажирских и транспортных воздушных судов 3 класса и ниже, а также вертолетов всех типов, Ту-154, Ил-62 только по предварительному согласованию.

В настоящее время взлет и посадка воздушных судов осуществляются со стороны города, что негативно сказывается на окружающей среде и здоровье населения.

Аэродром является грузопассажирским многосторонним воздушным пунктом пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 47-р аэродром открыт для международных полетов гражданских воздушных судов по разовым разрешениям Федерального агентства воздушного транспорта и Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Аэродром находится в оперативном управлении войсковая часть № 41486 город Тверь.

Вертодром Тверь «Змеёво» (бывший аэропорт местных воздушных линий) – это единственный в Тверской области вертодром гражданской авиации.

Вертодром Тверь «Змеёво» расположен в 2 км северо-восточнее города Твери, расстояние до Москвы – около 160 км, до Санкт-Петербурга – около 600 км.

На вертодроме гражданской авиации Тверь (Змеёво) базируются авиационные вертолетные компании: закрытое акционерное общество «Авиакомпания Конверс Авиа» и общество с ограниченной ответственностью Авиакомпания «Вертикаль-Т». Авиационно-учебный центр «Пятый океан», а также Тверской авиационно-спортивный клуб ДОСААФ.

Вертолетные компании эксплуатируют вертолеты Ми-2, Ми-8 (разных модификаций), Ми-26, Ми-171, Ка-32; Robinson R44; Agusta A119, легкие самолеты Цессна и другие.

Вертодром Тверь «Змеёво» допущен к круглосуточному приему и выпуску гражданских вертолетов и включен в государственный реестр гражданских аэродромов Российской Федерации, является базовым гражданским вертодромом 1 класса и предназначен для визуальных и приборных полетов по международным воздушным линиям и воздушным трассам Российской Федерации.

С 2011 года на вертодроме Тверь «Змеёво» базируется Тверское авиационное звено Федерального государственного бюджетного учреждения «Жуковский Авиационно-спасательный центр МЧС России» (далее – ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России»). Вместе с врачами санитарной авиации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» сотрудники ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России» посменно несут круглосуточное дежурство. Помимо оказания помощи в транспортировке тяжелобольных и пострадавших авиазвено МЧС занимается мониторингом пожароопасной обстановки в Тверской области. На вооружении у авиазвена вертолеты Ка-32 и Ми-8МТВ.

В   марте  2019 года на  вертодром  Тверь  «Змеёво»  прибыл  новый  вертолёт  Ми-8АМТ для нужд санитарной авиации Тверской области. Поставка выполнена в рамках национального проекта «Здравоохранение», разработанного по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Коммерческие воздушные перевозки и авиационные работы осуществляются с использованием вертолетов Ми-8Т, Ми-8МТВ(АМТ), Ми-2, R-44.

Основные виды выполняемых полетов – облет газо- и нефтепроводов, энергосистем, санитарная авиация, воздушная съемка, перевозка пассажиров и грузов на территории различных регионов Российской Федерации, в том числе:

- аэровизуальные полеты;

- перевозка пассажиров;

- перевозка грузов в грузовой кабине;

- перевозка грузов на внешней подвеске;

- поисково-спасательные работы;

- санитарная авиация;

- воздушные съемки;

- ледовая разведка;

- тушение пожаров.

На вертолетах Ми-2 и Ми-8 выполняются чартерные полеты в Тверской и близлежащих областях.

К числу наиболее популярных маршрутов относятся:

- обзорные воздушные экскурсии рядом с городом Тверь (панорама Твери, реки Волги, реки Тверцы);

- полеты к озеру Селигер (город Осташков, монастырь Нилова Пустынь);

- полеты в район озера Великого;

- полеты в город Торжок, село Берново, по городам Золотого кольца;

- полеты из Москвы;

- другие маршруты исходя из задач заказчика.

- уникальное предложение в Тверской области – «Свадьба на небесах»!

В организацию авиационных работ входит полный комплекс услуг: перегонка воздушных судов; организация базирования; получение разрешений на полеты; топливообеспечение; техническое обслуживание; снабжение агрегатами и расходными материалами; проживание экипажа и инженерного состава, выполнение полетов в интересах заказчика. Строительство и регистрация собственной вертолетной посадочной площадки с получением аэронавигационного паспорта посадочной площадки (АНППП), зарегистрированного в соответствующем межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта Росавиации.

В настоящее время уделяется большое внимание развитию инфраструктуры вертодрома Тверь «Змеёво».

Водный транспорт. По территории города Твери протекают реки Волга, Тверца и Тьмака, судоходной из них является река Волга. Водный транспорт преимущественно осуществляет грузовые перевозки строительных материалов. Грузовой порт расположен в промзоне «Лазурная», а отдельные причалы размещены на территориях промышленных предприятий. Грузовой причал длиной 150 метров расположен на правом берегу Волги, на территории Московского района города Твери, оснащён портовыми кранами грузоподъёмностью до 15 тонн и может принимать суда с осадкой до 4 метров, в том числе суда смешанного плавания «река — море».

На территории вагоностроительного завода размещен причал необщего пользования.

Пассажирский порт расположен в Заволжском районе города Твери, на слиянии рек Тверцы и Волги. Пассажирские перевозки осуществляются по реке Волге в рамках круизов. В период навигации 2019 года с 24.06.2019 по 30.11.2019 город Тверь посетило 30 туристических судов, принадлежащих 18 частным компаниям, выполнившим в общей сложности 75 рейсов.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» в территориальных границах города Твери эксплуатирует 3 участка внутренних водных путей (далее – ВВП):

1. Река Волга от микрорайона Мигалово до города Твери, протяженностью 10 км, с гарантированными габаритами судового хода: глубина – 200 см, ширина 100 м, радиус закругления – 150 м. На данном участке водного пути в основном осуществляется движение только пассажирского флота.

2. Река Волга от города Твери до Иваньковского гидроузла, (протяженностью данного участка в территориальных границах города Твери около 10 км), с гарантированными габаритами судового хода: глубина – 400 см, ширина 100 м, радиус закругления – 400 м. На этом участке водного пути осуществляется движение грузового и пассажирского флота.

3. Река Тверца протяженностью 8,5 км, данный участок ВВП содержится без гарантированных габаритов и без навигационной обстановки. Судоходство на данном участке водного пути не осуществляется.

Автомобильный транспорт. Важнейшим видом международного, внутриобластного и городского транспорта является автомобильный. Его основная задача – перевозки пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении.

Через территорию Тверской области проходят две магистральные автомобильные дороги федерального значения:

- М-10 (Е105, АН8, СНГ) IБ скоростная дорога «Россия» (Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург) пересекает область с юго-запада на северо-восток и проходит от границы с Московской областью через Тверь (по объездной дороге) и Вышний Волочёк до границы с Новгородской областью;

- М-9 (E22, СНГ) автомагистраль «Балтия» (Москва – граница с Латвией) проходит по южной части области в западном направлении от границы с Московской областью через Ржев до границы с Псковской областью, протяжённость в пределах Тверской области – 261 км, с подъездами к Оленино, Нелидово и Западной Двине.

В Тверском регионе насчитывается 1936 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (из них 43 дороги отнесены к I классу, остальные – ко II классу), общая протяжённость – 15 347,8 км, некоторые из них:

- Р-84 Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна (256,8 км);

- Р-85 Вышний Волочёк - Бежецк - Сонково (168,5 км);

- Р-86 Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино (131,3 км);

- Р-136 Витязи (а/д М1) - Лисичино - Духовщина – Нелидово (179,0 км);

- А-111 Торжок - Осташков (120,6 км);

- А-112 Тверь - Ржев (107,3 км);

- Р-88 Торжок - Старица (106,6 км);

- «Москва - Рига» - Андреаполь - Пено - Хитино (111,7 км).

Автомобильный транспорт дает возможность свободного передвижения жителей и гостей города Твери и Тверской области независимо от маршрутов регулярных перевозок в городе Твери и Тверской области, а также за ее пределы. Перевозка грузов из Твери и Тверской области осуществляется по федеральным, региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам, которые обеспечивают связь с Московской, Смоленской, Псковской, Новгородской и Ярославской областями, муниципальными образованиями Тверской области, городскими и сельскими поселениями Калининского района Тверской области, поддерживается транспортное сообщение из города Твери с загородными базами отдыха и детскими оздоровительными лагерями.

По подходящим к городу Твери автомобильным дорогам осуществляется регулярное автобусное сообщение. Наиболее нагруженными являются Московское, Бежецкое и Старицкое направления. Автовокзал расположен крайне удачно для обслуживания пассажирских перевозок в смешанном сообщении – в районе железнодорожного вокзала.

Главной проблемой подъездных автомобильных дорог к городу Твери является недостаточная развитость обходных трасс, что ведет к перегруженности города транзитными потоками. Это приводит к еще большей загруженности городских улиц автотранспортом.

В городе Твери развита сеть автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, которые составляют 77,4% от общей площади улично-дорожной сети.

В структуре транспортного потока на автомобильных дорогах города Твери преобладают легковые автомобили, доля которых составляет ориентировочно 80% от общего потока, доля грузовых автомобилей – ориентировочно 10%, а доля автобусов – ориентировочно 10%.

Подвижным составом транспортных организаций всех видов экономической деятельности в 2019 году перевезено 815,0 тыс. тонн груза, что на 9,0% больше, чем 2018 году.

Городской пассажирский транспорт общего пользования относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения города Твери, от функционирования которого зависит качество жизни населения, эффективность работы отраслей экономики города Твери и возможности использования его градостроительного и социально-экономического потенциала.

Особенности планировочных решений города Твери в значительной степени влияют на специфику организации системы городского пассажирского транспорта. Город Тверь представляет сложный объект для транспортного обслуживания, так как сформирован из трех селитебных зон различных планировочных решений, разделенных между собой реками Волга и Тверца, с тремя отдаленными промышленными зонами.

В соответствии с законом Тверской области от 23.07.2019 № 45-ЗО «Об отдельных вопросах организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Твери и Тверской области и городским наземным электрическим транспортом на территории города Твери» урегулированы отношения, связанные с перераспределением отдельных полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом между органами местного самоуправления городского округа город Тверь и муниципального образования Тверской области «Калининский район» и органами государственной власти Тверской области и по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом между органами местного самоуправления городского округа город Тверь и органами государственной власти Тверской области по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также отношения, связанные с прекращением осуществления органами местного самоуправления городского округа город Тверь отдельных государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области.

В настоящее время система городского пассажирского транспорта города Твери состоит из подвижного состава автобусов большого, среднего и малого классов.

Перевозку пассажиров на 85 маршрутах регулярного сообщения с предоставлением льгот по оплате проезда (учащиеся, студенты, пенсионеры) осуществляют два транспортных предприятия: общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжское автотранспортное предприятие» (далее – ООО «Верхневолжское АТП») по 82 маршрутам 441 автобусом большого, среднего и малого класса и общество с ограниченной ответственностью «Северо-восточная транспортная компания» (далее – ООО «СВТК») по 3 маршрутам 30 автобусами среднего класса. В целом, для перевозки пассажиров эксплуатируется 471 единица подвижного состава на 30 муниципальных и 55 межмуниципальных маршрутах (таблица 1).

Расчётное количество автобусов на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в 2020 году

Таблица 1

| Класс автобуса | Зона обслуживания | Расписание (ед.) | Резерв (ед.) | С резервом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Большой класс | Тверь | 92 | 7 | 110 |
|  | Калининский район | 11 | 0 |  |
| Средний класс | Тверь | 290 | 25 | 347 |
|  | Калининский район | 32 | 0 |  |
| Малый класс | Тверь | 10 | 1 | 14 |
|  | Калининский район | 3 | 0 |  |
| Итого, по всем классам: |  | 448 | 33 | 471 |

ООО «Верхневолжское АТП» обслуживает 82 маршрута регулярных перевозок, на которых предусмотрено осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

- № 1 «Железнодорожный вокзал – Центральная районная больница»;

- № 2 «м-н Южный – м-н Мигалово»;

- № 3 «109 ветка – Бежецкое шоссе (Калининское дорожное ремонтно-строительное управление)»;

- № 6 «ул. Хромова (МЖК) – м-н Мамулино»;

- № 7 «ул. Зеленая – м-н Радужный»;

- № 9 «м-н Юность – м-н Мигалово»;

- № 10 «улица 3-я Интернациональная – пос. Химинститут»;

- № 12 «деревня Деревнище (АТП) – Теплоэлектроцентраль-3»;

- № 15 «гипермаркет «Глобус» – Теплоэлектроцентраль-3»;

- № 20 «Энергоремонт – Мигалово»;

- № 21 «ул. Левитана – Мигалово»;

- № 24 «Торговый центр «Метро» – улица 1-я за Линией»;

- № 27 «м-н Мамулино – Энергоремонт»;

- № 30 «завод «Центросвар» — улица Левитана»;

- № 31 «м-н Мамулино – Перинатальный центр»;

- № 33 «Торговый центр «Глобус» – м-н Мигалово»;

- № 33к «Торговый центр «Глобус» – м-н Мигалово»;

- № 35 «м-н Южный – пос. Сахарово»;

- № 36 «м-н Мамулино – Сахарово»;

- № 41 «улица Артюхиной – Химинститут»;

- № 42 «гипермаркет «Глобус» – Железнодорожный вокзал»;

- № 43 «Университет – Микрорайон «Южный-Д» – Университет»;

- № 44 «Торговый центр «Метро» – микрорайон «Радужный»;

- № 45 «улица Зелёная – Центральная районная больница»;

- № 51 «Торговый центр «Метро» –Литвинки»;

- № 52 «Речной вокзал – Конечная улица»;

- № 55 «м-н Южный – м-н Радужный»;

- № 56 «бульвар Цанова – Микрорайон «Радужный»;

- № 101 «Тверь – Александровка»;

- № 102 «Тверь – Березка»;

- № 103 «Тверь – ст. Кулицкая»;

- № 104 «Тверь – п. Металлистов»;

- № 106 «Торговый центр «Метро» – Эммаусс»;

- № 107 «Тверь – Васильевский Мох»;

- № 108 «Тверь – Квакшино»;

- № 109 «Тверь – Бурашево»;

- № 110 «Тверь – Восток»;

- № 111 «Тверь – Лямово»;

- № 112 «Тверь – Чуприяновка (через п. Крупский)»;

- № 113 «Тверь – Даниловское»;

- № 114 «Тверь – Кумордино»;

- № 115 «Тверь – Петровское»;

- № 116 «Кривцово – Перинатальный центр»;

- № 117 «Глазково – Кобячево»;

- № 118 «Тверь – Романово – Медное (кольцевой)»;

- № 119 «Тверь (автовокзал) – Орша»;

- № 120 «Тверь – Старый Погост (через п. Крупской)»;

- № 121 «Тверь – з/с Савватьевский»;

- № 122 «Тверь – Старый Погост (через п. Химинститута)»;

- № 123 «Глазково – Андрианово»;

- № 125 «Тверь – Эммаусс – Редкино»;

- № 125р «Редкино – Тверь»;

- № 126 «Тверь – Зверосовхоз (Ст. Мелково)»;

- № 127 «Тверь – Андреевское»;

- № 128 «Тверь – завод 1 Мая»;

- № 129 «Тверь (Речной вокзал) – Орша»;

- № 130 «Андреевское – Броды»;

- № 132 «Тверь – Большие Горки»;

- № 133 «Тверь – Тургиново»;

- № 135 «Тверь – Пушкино»;

- № 136 «Тверь – Панигино – Полубратово»;

- № 137 «Тверь – Нестерово»;

- № 138 «Тверь – Князево»;

- № 139 «Тверь – Лисицкий Бор»;

- № 141 «Тверь – Суховерково»;

- № 143 «Тверь – Емельяново – Гостенево»;

- № 154 «Дмитрово-Черкассы – Пролетарка – Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы (кольцевой)»;

- № 154к «Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка»;

- № 177 «Лебедево – Тверь – Дачи»;

- № 177к «Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал»;

- № 202 «Мясокомбинат – Дмитровское»;

- № 205 «Боровлево-2 – Южный-Д – пос. Литвинки – ПМК – д. Городище – детский санаторий «Прометей»;

- № 207 «Боровлево-1 – ул. Республиканская – д. Дмитрово-Черкассы – Боровлево-1 (кольцевой)»;

- № 208 «дачный кооператив Светлый – ТЭЦ-3 – микрорайон «Южный»;

- № 211 «пос. Мигалово – пос. 1-е Мая – Отрадное»;

- № 222 «Железнодорожный вокзал – Лебедево»;

- № 222к «Пролетарка – Лебедево»;

- № 223 «Боровлево-1 – Южный – Черногубово»;

- № 225 «Тверь – Новое Семёновское»;

- № 227 «гипермаркет Глобус – Рябеево – Прудище»;

- № 228 «пос. Аввакумово – микрорайон «Южный»;

- № 233 «пос. Химинститута (г. Тверь) – д. Николо-Малица».

ООО «СВТК» обслуживает 3 маршрута регулярных перевозок, на которых предусмотрено осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам:

- № 14 «Литвинки – м-н Мигалово»;

- № 204 «пос. Мамулино – пос. Заволжский»;

- № 19 «пос. Сахарово – завод Центросвар».

Все троллейбусные маршруты сохранены, на них вышли новые комфортабельные автобусы. Количество рейсов на данных маршрутах будет увеличено:

- автобус № 42 вместо троллейбуса № 2: 15 автобусов, интервал 10-12 минут;

- автобус № 43 вместо троллейбуса № 3: 15 автобусов, интервал 10-12 минут;

- автобус № 44 вместо троллейбуса № 4: 7 автобусов, интервал 15 минут;

- автобус № 21 вместо троллейбуса № 7: 14 автобусов, интервал 10 минут;

- автобус № 45 вместо троллейбуса № 5: 3 автобуса, интервал 50 минут по расписанию.

Автобусные маршруты регулярных перевозок обслуживают перевозки пассажиров и багажа на территории города Твери и Калининского района. Автобусы малого и среднего класса осуществляют основной объем перевозок.

Автобусный парк располагается по адресу: город Тверь, улица Шишкова, дом 92.

Проводя анализ состояния регулярных перевозок транспортом общего пользования в городе Твери, нельзя не отметить, что в течение 2019 начала 2020 года произошли определенные изменения в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Твери и Калининского района Тверской области.

Новая транспортная модель – это новые комфортные автобусы в едином стиле, оснащенные современными технологиями, единые регулируемые тарифы, новый автоматизированный способ оплаты проезда, новая транспортная карта «ВОЛГА».

Главная цель новой модели – это регулируемый тариф. Все средства от перевозки пассажиров поступают в областной бюджет Тверской области, а уже бюджет осуществляет расчет с перевозчиками за выполненную транспортную работу.

В Тверской области реализуется первый проект комплексного развития городского транспорта, финансируемый государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ».

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 25.07.2019 № 292-пп «О наделении государственного казенного учреждения Тверской области «Организатор перевозок Тверской области» отдельными государственными полномочиями» полномочиями по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Тверь наделено государственное казенное учреждение Тверской области «Организатор перевозок Тверской области».

В рамках реформы транспортной системы города Твери полностью обновлен автобусный парк, утверждена тарифная политика, разработаны маршруты, утверждено оптимальное расписание движения транспортных средств, осуществляется контроль за исполнением графика работы перевозчиков, обеспечивается льготный проезд на всех маршрутах, повышается экономическая эффективность автотранспортных предприятий.

Все новые автобусы под брендом «Транспорт Верхневолжья» низкопольные, соответствуют экологическому стандарту «Евро-5», оснащены современным навигационным оборудованием, системами климат-контроля, оборудованием для перевозки маломобильных групп граждан, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системой видеонаблюдения для повышения уровня безопасности, навигационной системой для отслеживания автобусов на карте, оформлены в едином стиле. Оплата проезда осуществляется наличными денежными средствами, бесконтактной банковской картой, а также транспортной картой «Волга».

Грамотные качественные перевозки – это ключевое условие развития города Твери и Тверской области, создается действительно цивилизованный формат работы удобного, комфортабельного и безопасного общественного транспорта.

## 4. Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

## Городская улично-дорожная сеть

Основу современной улично-дорожной сети города Твери (далее – УДС) составляют магистрали, связывающие части города между собой и с выходами на внешние направления.

Улично-дорожная сеть города Твери по состоянию на 2020 год состоит из 960 автомобильных дорог, мостов и путепроводов протяженностью 601,113 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием – 479,651 км, с грунтовым покрытием – 121,092 км, с деревянным покрытием – 0,145 км, с брусчатым покрытием – 0,225 км общей площадью 4 765,5 тыс. кв. м. Площадь тротуаров города Твери составляет 1 057,6 тыс. кв. м.

На автомобильных дорогах общего пользования находятся 30 мостовых сооружений  протяженностью  2 239 п. м,  4  пешеходных  моста  протяженностью 309 п. м и 5 путепроводов протяженностью 704,0 п. м.

Городская светофорная сеть состоит из 170 объектов со светофорным регулированием, из которых 107 располагаются на улично-дорожной сети и 63 объекта типа Т-7 для повышения безопасности движения пешеходов.

15 светофорных объектов (8,8% от общего количества) работают в режиме локального управления, а 155 светофорных объектов (91,2% от общего количества) – в адаптивном режиме.

Основные расчетные параметры улично-дорожной сети города Твери установлены согласно пункту 11.5 СП 42.13330.2011, а также с учетом пункта 41 Региональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области, утвержденных  постановлением   Правительства  Тверской  области  от  18.11.2019  № 455-пп (таблица 2).

# Основные расчетные параметры улично-дорожной сети

Таблица 2

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, промилле | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |  |  |  |  |  |
| скоростного движения | 120 | 50 - 75 | 3,75 | 4 - 8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40 - 65 | 3,50 | 2 - 6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40 - 80 | 3,75 | 4 - 8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 37 - 75 | 3,50 | 4 - 8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35 - 45 | 3,50 | 2 - 4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30 - 40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15 - 25 | 3,00 | 2 - 3 | 90 | 70 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственной зоне | 50 | 15 - 25 | 3,50 | 2 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | - | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | 40 | 10 - 11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7 - 10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |  |  |  |  |  |  |  |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | По проекту |
| Велосипедные дорожки | 20 |  | 1,50 | 1 - 2 | 30 | 40 | - |

Параметры дорожного движения

Городская магистральная улично-дорожная сеть характеризуется слабой степенью развития.  Из-за нехватки обходных трасс улично-дорожная сеть в значительной степени осуществляет пропуск внегородских транзитных потоков, а внутригородские транзитные потоки введены в ядро центральной части города Твери.

Плотность   сети   на   застроенных   территориях   составляет 2,4 км/кв. км, что соответствует среднероссийскому уровню, но не для городов данного масштаба. Параметры дорожного движения на улично-дорожной сети представлены в таблице 3, рисунках 3, 4, 5.

На большинстве улиц и автомобильных дорогах города Твери осуществляется двухстороннее движение с разрешенной скоростью 60 км/час.

Средняя скорость движения по городу Твери составляет 31,1 км/ч. В зимнее время, а также в часы пик и во время ухудшения погодных условий скорость движения по городу Твери уменьшается.

Увеличение средней скорости движения наблюдается в весенне-летний период, а также в выходные и праздничные дни. Загрузка дорог, интенсивность и плотность движения по улицам города Твери неоднородны. В часы пик, а также в зимнее время значение этих параметров резко ухудшается.

Резкое увеличение движения (с возможным возникновением заторовых ситуаций) происходит в период с 07-00 до 9-00 и с 17-00 до 19-00 в связи с началом и окончанием рабочего дня сотрудников организаций и учреждений, расположенных в центральной части города Твери. Соответственно, в это время интенсивна и экологическая нагрузка на окружающую среду.

В составе транспортного потока на улично-дорожной сети города Твери преобладают легковые автомобили и автобусы. В значительно меньшей степени в транспортном потоке присутствуют грузовые и пассажирские микроавтобусы типа «Газель», грузовые автомобили до и свыше 5 т, мотоциклы.

Основные параметры дорожного движения на улично-дорожной сети

Таблица 3

|  | Средняя скорость потока, км/ч | Максимальная интенсивность, транспортных средств/час | Плотность потока, транспортных средств/км | Коэффициент загрузки | Экологическая нагрузка от транспортных средств концентрация CO/NO2 | Качество содержания автомобильных дорог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В среднем по УДС | 31,1 | 600 | 30 | 45 | 1,33/0,04 | Удовлетворительное |

Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах предельно-допустимой концентрации.

Автомобильный транспорт оказывает экологическую нагрузку на окружающую среду и является одним из основных источников загрязнения атмосферы (выбросы более 80%) наряду с промышленностью.

Выбросами являются отработанные газы двигателей внутреннего сгорания и испарения топлива автомобильной техники, содержащие вредные (загрязняющие) вещества (в основном, оксид углерода (СО), диоксиды азота (NO2), серы (SO2), углеводороды (CH), формальдегид (CH2O), бензопирен (C20H12), дисперсные частицы, сажа).

Одним из направлений в работе по снижению экологической нагрузки на окружающую среду от автомобильного транспорта является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей, развитие инфраструктуры для общественного транспорта и немоторизированных способов передвижения населения.

Интенсивность движения в утренний час пик (авт./час)

Рисунок 3

Интенсивность движения в вечерний час пик (авт./час)

Рисунок 4

Разрешенная скорость на улично-дорожной сети города Твери

Рисунок 5

Оценка качества содержания дорог

Увеличение интенсивности транспортного движения, рост жилищного строительства, повышение уровня жизни населения города требуют повышения оперативности и качества выполнения работ и оказания услуг по ремонту и содержанию улично-дорожной сети города.

В настоящее время особое внимание уделяется капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования.

Содержание автомобильных дорог общего пользования города Твери обеспечивается путем заключения муниципальных контрактов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них осуществляется в рамках муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденной  постановлением  Администрации города  Твери  от  27.10.2014 № 1370, в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, регулирующими порядок содержания и ремонта автомобильных дорог в Российской Федерации.

На работах по содержанию улично-дорожной сети города задействованы 196 единиц коммунальной и дорожной техники и 142 дворника в ручной уборке улично-дорожной сети (рисунок 6).

Структура улично-дорожной сети города Твери

Рисунок 6

Общая площадь улично-дорожной сети составляет 7,2 млн. кв. м

(01.01.2020)

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.]

Основной задачей содержания улично-дорожной сети является обеспечение беспрепятственного, безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

В рамках выполнения комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Твери осуществляются работы по-летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог, комплекс работ по содержанию объектов, регулирующих безопасность дорожного движения, аварийному ремонту, ремонту тротуаров, содержанию искусственных сооружений. Всего предусмотрено 84 вида работ (рисунок 7).

Основные виды работ по содержанию улично-дорожной сети

города Твери

Рисунок 7

### Своевременное выполнение указанных работ позволяет поддерживать в нормативном эксплуатационном состоянии автомобильные дороги без резкого снижения скоростей движения транспорта.

### Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации обеспечивают прием и транспортировку поверхностных сточных вод с территорий всех абонентов в сети ливневой канализации, а также с территорий общего пользования. Проведение противопаводковых мероприятий включает в себя: работы по прочистке водоотводных канав, промывке водопропускных труб, замене водопропускных труб и т.д.

Перечень и параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов города Твери представлены в приложении 1 к Программе.

### 5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории города Твери. Основной прирост этого показателя осуществляется за счет увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год). Уровень автомобилизации города Твери приведен в таблице 4.

Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории

города Твери

Таблица 4

| Наименование | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- |
| Количество автотранспортных средств (единиц) |  |  |
| легковые | 113 373 | 125 970 |
| автобусы | 5 358 | 5 954 |
| население (средняя численность) | 419,4 | 423,0 |
| Уровень на 1 тысячу человек (единиц) |  |  |
| легковые | 250 | 257 |
| автобусы | 12,8 | 14,8 |

Обеспеченность автомобилями в городе Твери составляет примерно 257 единиц на 1 000 человек. На декабрь 2019 года количество автомобилей составило 125 970 единиц, что говорит об увеличении плотности транспортного потока автомобильного транспорта.

Аналогично большинству городов Российской Федерации, в городе Твери крайне острой проблемой является дефицит мест постоянного и временного хранения индивидуального автотранспорта.

По данным Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления внутренних дел по Тверской области (далее – УГИБДД УВД по Тверской области), только 57% автомобилей жителей города Твери обеспечено гаражами, при этом уровень обеспеченности снижается быстрыми темпами. Современная емкость гаражей в целом по городу составляет 35,6 тыс. машиномест. При этом количество личных автомашин увеличивается с каждым годом. Отсутствие централизованных мест для временного хранения легковых автомобилей в районе осуществления трудовой деятельности и объектов обслуживания приводит к перегрузке проезжих частей дорог автомобилями. Решение данной проблемы должно производиться за счет организации площадок для временного хранения транспорта (уличных или внеуличных) при наличии свободных территорий либо за счет строительства гаражей-стоянок (многоярусных, подземных, встроенных).

В настоящее время в городе Твери существует многоуровневая автостоянка на 430 парковочных мест по адресу: город Тверь, улица 1-я Суворова, дом 7, корпус 1. Развита сеть платных автостоянок по всему городу.

В целях сокращения дефицита парковочных мест существует потребность предусматривать в планах строительства новых зданий реальное количество парковок автотранспорта с учетом перспективного развития, с обеспечением комфортной и безопасной эксплуатации зданий, гарантированного проезда специализированных служб.

В городе Твери создаются платные парковки, целью организации которых является обеспечение комфортного передвижения пешеходов, общественного транспорта и автомобилей путем упорядочения парковки транспортных средств в центральной части города Твери.

Введение платных парковок позволяет создавать рациональную систему размещения парковочных мест, снизить количество нарушений правил парковки на улично-дорожной сети, повысить пропускную способность улично-дорожной сети в центральной части города Твери, сократить поток личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны, и стимулировать использование альтернативных видов транспорта, в том числе общественного.

Платное парковочное пространство в июле 2015 года было организовано на бульваре Радищева (на участке от Свободного переулка до улицы Андрея Дементьева), создано 192 парковочных места. Протяженность улично-дорожной сети, на которой организовано платное парковочное пространство, составила 685 метров. Учитывая опыт функционирования платных парковок на бульваре Радищева, с декабря 2015 года платное парковочное пространство было расширено до 548 мест, общая протяженность улично-дорожной сети, оборудованной платными парковочными местами, увеличилась до 15 километров.  Функционирование парковочного пространства обеспечивалось посредством 8 паркоматов, 1 автомобильного и 2 переносных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил парковки.

В 2020 году платное парковочное пространство расширено до 1 201 места. Общая протяженность улично-дорожной сети, оборудованной платными парковками, увеличилась до 25 километров. Добавилось 2 паркомата, 2 комплекса фотофиксации нарушений правил парковки, в том числе: 1 стационарный и 1 автомобильный. В настоящее время платное парковочное пространство включает в себя следующие участки улично-дорожной сети города:

Зона 100 с режимом работы с 8.00 до 20.00 по будним дням:

- бульвар Радищева (от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта);

- участок улицы Андрея Дементьева (от улицы Жигарева до улицы Советской);

- участок Студенческого переулка (от улицы Новоторжской до улицы Жигарева);

- участок Тверского проспекта, четная сторона (от проспекта Чайковского до набережной Степана Разина);

- участок улицы Жигарева (от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева);

- участок улицы Желябова (от Тверского проспекта до Студенческого переулка);

- участок улицы Симеоновской (от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева);

- участок улицы Трехсвятской (от площади Ленина до улицы Новоторжской);

- участок улицы Новоторжской (от Тверского проспекта до площади святого благоверного князя Михаила Тверского).

Зона № 200 с режимом работы с 8.00 до 20.00 по будним дням:

- бульвар Радищева (от Тверского проспекта до Тверской площади);

- участок набережной Степана Разина (от Тверского проспекта до Свободного переулка);

- участок улицы Вольного Новгорода (от Свободного переулка до Тверского проспекта);

- участок Тверского проспекта, нечетная сторона (от набережной Степана Разина до проспекта Чайковского);

- участок улицы Желябова (от Тверского проспекта до Свободного переулка);

- участок улицы Симеоновской (от Тверского проспекта до Свободного переулка);

- участок улицы Новоторжской (от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых);

- участок улицы Советской (от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых);

- улица Ивана Седых;

- проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 16, 1в, 1г до моста через реку Тьмака в створе улицы Брагина;

- Свободный переулок;

- Тверская площадь.

Зона № 300 с режимом работы ежедневно, круглосуточно:

- Привокзальная площадь.

Зона № 400 с режимом работы с 8.00 до 18.00 по будним дням:

- Театральная площадь;

- Театральный проезд.

Стоимость парковки в зоне платного парковочного пространства составляет 30 рублей в час. Вместе с тем в выходные и праздничные дни парковка в зоне платного парковочного пространства осуществляется на безвозмездной основе.

Администрирование платного парковочного пространства осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой).

Хранение личных автомобилей осуществляется на территории гаражных кооперативов боксового типа, на открытых охраняемых автостоянках, на парковочных местах дворовых территорий многоквартирных домов.

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих субъектов.

6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми и культурными связями.

Система городского пассажирского транспорта города Твери состоит из автобусов большого, среднего и малого класса.

В городе Твери наблюдается изменение интенсивности пассажиропотока в зависимости от времени года. Сезонная неравномерность выражается в уменьшении пассажиропотока в летний период. Недельная неравномерность выражается в увеличении исходящих потоков в предвыходные дни недели и увеличении входящих потоков в конце выходных дней и утренние часы рабочих дней недели.

Транспортный спрос населения города Твери на городские пассажирские перевозки удовлетворяется двумя транспортными предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки ООО «Верхневолжское АТП» и ООО «СВТК».

Всего за 2019 год на регулярных маршрутах общего пользования Тверским муниципальным унитарным пассажирским автотранспортным предприятием № 1 было выполнено 395 934 рейсов (в 2018 году – 517 427 рейсов), в том числе с соблюдением расписания – 364 259 рейсов (в 2018 году – 517 079 рейсов).

Городской пассажирский транспорт общего пользования относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения города, от функционирования которого зависит качество жизни населения, эффективность работы отраслей экономики города Твери и возможности использования его градостроительного и социально-экономического потенциала.

Особенности планировочных решений города Твери в значительной степени влияют на специфику организации системы городского пассажирского транспорта. Город Тверь представляет сложный объект для транспортного обслуживания, так как сформирован из трех селитебных зон различных планировочных решений, разделенных между собой реками Волгой и Тверцой, с тремя отдаленными промышленными зонами.

На правом берегу реки Волги располагаются три из четырех административных районов города: Пролетарский, Центральный и Московский, а на левом берегу реки Волги расположен Заволжский район города, разделенный на две части рекой Тверцой.

Автомобильное сообщение с правобережной частью города (через реку Волгу) осуществляется по Мигаловскому, Староволжскому, Нововолжскому и Восточному мостам. Автомобильное сообщение через реку Тверцу осуществляется по мостам в створе улицы Академика Туполева (Тверецкий мост) и в створе улицы Красина. В целом можно сделать вывод, что город отличается линейным характером развития вдоль правого и левого берегов реки Волги.

Исторический центр города расположен преимущественно в Центральном районе, а также в ближнем Заволжье. Данная территория является транзитной для пассажиропотоков, связывающих, южные селитебные территории Пролетарского и Московского районов с обособленной западной частью Заволжского района между собой, а также с промышленными зонами в пределах городской черты.

К основным районам жилой застройки относятся:

- в Заволжском районе: территория, ограниченная Набережной Афанасия Никитина, Петербургским шоссе, а также улицами Фрунзе, Крайняя и Дачная, территория Затверечья;

- в Пролетарском районе: жилые массивы вдоль проспектов Калинина, Ленина, 50 лет Октября, микрорайоны «Первомайский», «Пески», «Мамулино», «Брусилово», «Красная Слобода», территория индивидуальной жилой застройки к югу от Октябрьской железной дороги;

- в Московском районе: жилой район «Южный», территория от бульвара Цанова до улицы Вагжанова, от Волоколамского проспекта до улиц Орджоникидзе, Склизкова, проспекта Победы, поселки Химинститута, Элеватор, им. Крупской.

Основные производственные территории расположены в Заволжском районе («Северо-западная» промзона, промзона ТЭЦ-3) в Московском районе (промзона «Химволокно», промзона «Лазурная»), в Пролетарском районе (промзона «Борихино»).  В настоящее время в юго-восточной части Московского района формируется новая производственная территория – промышленный парк «Боровлево-3».

Парк подвижного состава под брендом «Транспорт Верхневолжья» – это 471 автобус большого, среднего и малого класса. Характеристика подвижного состава представлена в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование подвижного состава | Норма эксплуатации, лет | до 1 года, единиц | % | Итого, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| автобусы большого класса (БК) | 7 | 110 | 23,3 | 110 |
| автобусы среднего класса (СК) | 7 | 347 | 73,7 | 347 |
| автобусы малого класса (МК) | 7 | 14 | 3,0 | 14 |
| Итого: |  | 471 | 100,0 | 471 |

Наибольшее количество подвижного состава приходится на автотранспортные средства среднего класса и составляет 347 единиц подвижного состава или 73,7% от всего парка транспортных средств, 110 единиц автобусов большого класса, что составляет 23,3% и 14 единиц автобусов малого класса или 3% от всего парка транспортных средств.

Распределение пассажиров по видам транспорта

на территории города Твери

Рисунок 8

Как видно из диаграммы (рисунок 8), наибольший объем перевозок в день приходится на автобусы среднего класса, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок – 187,0 тыс. чел. или 69,3% пассажиров, автобусы большого класса – 80,0 тыс. чел. или 29,6% пассажиров, автобусы малого класса – 3,0 тыс. чел. или 1,1% пассажиров.

Система городского пассажирского транспорта города Твери предназначена для удовлетворения транспортных потребностей жителей города Твери в трудовой и культурно-бытовой транспортной подвижности. Можно выделить следующие особенности рассматриваемой системы городского пассажирского транспорта:

- значительный объем перевозок, связанный с подвозом жителей к крупным промышленным предприятиям города Твери, прежде всего в промзонах Московского, Пролетарского и Заволжского районов;

- необходимость в магистральных связях отдельных районов города Твери, находящихся на значительном удалении друг от друга.

Объём перевозок по городу Твери составляет более 95,0 млн. пассажиров в год.

Характеристика подвижного состава

муниципальной маршрутной сети города Твери

Таблица 6

| № п/п | Номер маршрута | Класс подвижного состава | Начальный пункт | Конечный пункт | Потребность в транспортных средствах на рейс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Средний | Ж.д. вокзал | ЦРБ | 3 |
| 2 | 2 | Средний | Мигалово | пос. им. Крупской | 7 |
| 3 | 3 | Малый | 109-я ветка | пов. на Глазково | 3 |
| 4 | 5 | Средний | б-р Профсоюзов | ЦРБ | 5 |
| 5 | 6 | Средний | Мамулино | ул. Хромова (МЖК) | 3 |
| 6 | 7 | Средний | ул. Зелёная | Радужный | 6 |
| 7 | 9 | Большой | Мигалово | Центросвар | 2 |
| 8 | 10 | Средний | Ж.д. больница | Химинститут | 4 |
| 9 | 12 | Малый | Борихино Поле | ТЭЦ-3 | 33 |
| 10 | 14 | Средний | Мигалово | Литвинки | 4 |
| 11 | 15 | Большой | Глобус | ТЭЦ-3 | 1 |
| 12 | 19 | Средний | Центросвар | Сахарово | 4 |
| 13 | 20 | Большой | Мигалово | Энергоремонт | 1 |
| 14 | 21 | Большой | Мигалово | ул. Левитана | 1 |
| 15 | 24 | Средний | ТЦ Метро | ул. 1-я за линией | 4 |
| 16 | 27 | Средний | Мамулино | Энергоремонт | 3 |
| 17 | 30 | Большой | ул. Левитана | Центросвар | 1 |
| 18 | 31 | Средний | Мамулино | Перинатальный | 5 |
| 19 | 33 | Большой | Мигалово | Глобус | 2 |
| 20 | 33к | Средний | Мигалово | Глобус | 3 |
| 21 | 35 | Малый | Южный | Сахарово | 3 |
| 22 | 36 | Большой | Мамулино | Сахарово | 2 |
| 23 | 41 | Средний | ул. Артюхиной | Химинститут | 3 |
| 24 | 42 | Большой | Глобус | Ж.д. вокзал | 2 |
| 25 | 43 | Средний | Южный-Д | Радужный | 5 |
| 26 | 44 | Средний | ТЦ Метро | Радужный | 1 |
| 27 | 51 | Средний | ТЦ Метро | Литвинки | 1 |
| 28 | 52 | Средний | Речной вокзал | пос. им. Крупской | 3 |
| 29 | 55 | Средний | Южный | Радужный | 3 |
| 30 | 56 | Большой | б-р Цанова | ул. Хромова (МЖК) | 1 |
| 31 | 106 | Средний | ТЦ Метро | Эммаус | 2 |
| 32 | 116 | Малый | Кривцово | ЖК Волга-Лайф | 3 |
| 33 | 154 | Средний | Дм.-Черкассы | (кольцевой) | 5 |
| 34 | 177 | Средний | Лебедево | Отрадное | 3 |
| 35 | 202 | Малый | Мясокомбинат | Дмитровское | 21 |
| 36 | 204 | Средний | Мамулино | Заволжский | 6 |
| 37 | 205 | Средний | Боровлёво-2 | Литвинки | 4 |
| 38 | 207 | Малый | Боровлёво-1 | Дм.-Черкассы | 4 |
| 39 | 208 | Средний | Южный | СНТ Светлый | 6 |
| 40 | 211 | Средний | Мигалово | Отрадное | 10 |
| 41 | 222 | Средний | Ж.д. вокзал | Лебедево | 1 |
| 42 | 223 | Средний | Боровлёво-1 | Черногубово | 2 |
| 43 | 227 | Средний | Глобус | Прудище | 5 |
| 44 | 228 | Средний | Южный | Аввакумово | 3 |
| 45 | 233 | Средний | Николо-Малица | Химинститут | 1 |

Характеристика подвижного состава

межмуниципальной маршрутной сети города Твери

Таблица 7

| № п/п | Номер маршрута | Класс подвижного состава | Начальный пункт | Конечный пункт | Потребность в транспортных средствах на рейс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | Большой | Речной вокзал | Александровка | 2 |
| 2 | 102 | Средний | Речной вокзал | Берёзка | 1 |
| 3 | 103 | Средний | Речной вокзал | Кулицкая | 1 |
| 4 | 104 | Большой | Тверь | пос. Металлистов | 1 |
| 5 | 107 | Большой | Тверь | Васильевский Мох | 1 |
| 6 | 108 | Средний | Тверь | Квакшино | 1 |
| 7 | 109 | Большой | Тверь | Бурашево | 1 |
| 8 | 110 | Средний | Тверь | Восток | 1 |
| 9 | 111 | Средний | Тверь | Лямово | 1 |
| 10 | 112 | Средний | Тверь | Чуприяновка | 1 |
| 11 | 113 | Средний | Тверь | Даниловское | 2 |
| 12 | 114 | Средний | Тверь | Кумордино | 1 |
| 13 | 115 | Большой | Тверь | Петровское | 2 |
| 14 | 117 | Малый | Речной вокзал | Кобячево | 42 |
| 15 | 118 | Средний | Тверь | Медное-Романово | 6 |
| 16 | 119 | Большой | Тверь | Орша | 1 |
| 17 | 120 | Средний | Тверь | Ст. Погост | 1 |
| 18 | 121 | Средний | Речной вокзал | Савватьево | 2 |
| 19 | 122 | Средний | Тверь | Хим-Ст. Погост | 1 |
| 20 | 123 | Малый | Речной вокзал | Адрианово | 1 |
| 21 | 125 | Большой | Тверь | Редкино | 1 |
| 22 | 125р | Средний | Редкино | Тверь | 2 |
| 23 | 126 | Средний | Тверь | Старо-Мелково | 2 |
| 24 | 127 | Большой | Тверь | Андреевское | 1 |
| 25 | 128 | Большой | Тверь | пос. 1-е Мая | 2 |
| 26 | 129 | Средний | Речной вокзал | Орша | 3 |
| 27 | 130 | Большой | Андреевское | Броды | 1 |
| 28 | 132 | Большой | Тверь | Большие Горки | 1 |
| 29 | 133 | Большой | Тверь | Тургиново | 1 |
| 30 | 135 | Средний | Тверь | Пушкино | 1 |
| 31 | 136 | Средний | Тверь | Полубратово | 1 |
| 32 | 137 | Средний | Тверь | Нестерово | 2 |
| 33 | 138 | Средний | Тверь | Князево | 3 |
| 34 | 139 | Средний | Тверь | Лисицкий Бор | 1 |
| 35 | 141 | Средний | Тверь | Суховерково | 4 |
| 36 | 143 | Средний | Тверь | Гостенево | 4 |
| 37 | 225 | Средний | Тверь - Кольцово | Редкино | 0 |

Транспортная сеть автобусных маршрутов образует преимущественно диаметральную систему, осуществляет связь между правобережной и левобережной частями города Твери и обеспечивает перевозку пассажиров между всеми районами города Твери.

Сравнительная характеристика изменений муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети представлена в приложении 3 к Программе.

Транспортная сеть отображает участки улично-дорожной сети города Твери, по которым проходят маршруты пассажирского транспорта общего пользования (рисунок 9).

Рисунок 9

7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Развитие в городе Твери пешеходной и велосипедной инфраструктуры способствует улучшению условий пользования общегородскими центрами тяготения, сохранению исторических памятников, улучшению экологической обстановки, обеспечению условий отдыха населения и безопасности дорожного движения за счет разделения пешеходных и транспортных потоков.

Размещение пешеходных и велосипедных дорожек проектируются вдоль автомобильных дорог общего пользования в соответствии с документацией по планировке территории.

Условия для пешеходных перемещений в городе Твери не имеют отличительных особенностей на фоне общероссийских практик. Сеть пешеходных дорожек и тротуаров сформирована в соответствии с действующими нормативами благоустройства городской среды.

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее ответственных и вместе с тем до сих пор недостаточно разработанных разделов организации дорожного движения. Сложность этой задачи, в частности, обусловлена тем, что поведение пешеходов труднее поддается регламентации, чем поведение водителей, а в расчетах режимов регулирования трудно учесть психофизиологические факторы со всеми отклонениями, присущими отдельным группам пешеходов.

Основной задачей обеспечения пешеходного движения вдоль автомобильных дорог на территории города Твери является отделение его от транспортных потоков, с применением по краю тротуара направляющих пешеходных ограждений, высоких бортов, колесоотбойных брусов, предотвращающих внезапный для водителей выход пешеходов на проезжую часть, а также использование светофорных объектов для безопасного пересечения пешеходов проезжей части.

Пешеходные дорожки устраивают в направлении основных потоков пассажиров от посадочных площадок до существующих тротуаров или пешеходных дорожек.

На территории города Твери для осуществления пешеходного движения выполнены следующие мероприятия:

- система внутригородских улиц и дорог города Твери сформирована преимущественно с пешеходным движением, наглядным информированием пешеходов (с помощью указателей) об имеющихся пешеходных переходах;

- в ходе масштабного развития новой застройки микрорайонов одновременно предусматривается устройство сети тротуаров для осуществления пешеходного движения с целью осуществления безопасности движения граждан;

- на территории старой части города выделена пешеходная зона на улице Трёхсвятская, которая обеспечивает пешеходные коммуникации для жителей и гостей города Твери;

- обустроены пешеходные дороги вдоль отдельных муниципальных общеобразовательных учреждений;

- в целях улучшения внешнего облика и туристической привлекательности города Твери, а также организации безопасного пешеходного движения за период 2017-2019 годы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроены следующие территории, в том числе зоны пешеходного передвижения:

- бульвары Цанова и Радищева (установлены детские игровые комплексы, малые архитектурные формы, ограждения, модуль автоматического управления уличным освещением, 2 камеры видеонаблюдения);

- реставрирован и приспособлен к современному использованию объект культурного наследия регионального значения «Сквер к западу от комплекса зданий Тверской мужской гимназии, кон. XIX – нач. XX в.в., сер. ХХ в.»;

- пойма реки Тьмаки (ландшафтный парк);

- сквер на улице Артюхиной в микрорайоне «Юность»;

- общественная территории «Аллея Славы» в районе микрорайона «Мамулино» (установлены 3 камеры видеонаблюдения; модуль автоматического управления уличным освещением);

- сквер на улице Можайского;

- памятник-стела «Город воинской славы» на площади Пушкина (отремонтированы фонтаны и покрытие площади);

- сквер в поселке Химинститута;

- сквер на площади святого благоверного князя Михаила Тверского.

В рамках реализации закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» выполнены ремонтно-восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к Обелиску Победы и прилегающей территории.

В основу проектирования пешеходных коммуникаций Генеральным планом города Твери положены следующие принципы:

- минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;

- непрерывность системы пешеходных связей;

- возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

Создание пешеходных связей предлагается совместить с созданием единого зелёного экологического каркаса города Твери. Тем самым, создав общую рекреационно-пешеходную зону.

Мероприятия по развитию пешеходных и велосипедных коммуникаций совместно с зелеными зонами города Твери будет способствовать улучшению эколого-градостроительной ситуации и создаст благоприятную среду проживания. А доступность мест общего пользования повысит привлекательность рекреационных зон города для его жителей.

Тем не менее, дефицит бюджетных средств не позволяет выполнять работы по реконструкции автомобильных дорог в необходимом объеме, поэтому в настоящее время ремонт тротуаров и пешеходных дорожек осуществляется в основном при ремонте дорог общего пользования, а также при выполнении мероприятий по обеспечению доступной среды.

Городское велосипедное движение в первую очередь выполняет транспортную функцию. Оно является инструментом снижения транспортной напряжённости на автомобильных дорогах, улучшения состояния городской экологии, улучшения здоровья жителей города Твери за счёт снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Причина высокого интереса к велосипедному движению связана со спросом на здоровый образ жизни у граждан и с положительным социально-экономическим эффектом использования велосипеда. Существуют методы оценки данного эффекта в денежной форме. Эти методы, например, показывают, что велосипед — это единственный вид транспорта, который приносит не расходы, а доходы обществу, главным образом за счёт улучшения здоровья людей, снижения расходов на топливо и парниковых газов.

Маршрутная сеть велосипедного движения подчиняется принципам: целостность, беспрепятственность, безопасность, привлекательность, удобство и создана с учётом анализа необходимости перемещений велосипедистами между районами города и объектами притяжения.

За последнее время возросла потребность в организации велосипедного движения на территории города Твери. Большинство социально значимых и торговых объектов обустроены стоянками для велосипедов.

Для обеспечения безопасности дорожного движения велосипедные дорожки оборудованы соответствующими дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Велосипедное движение на территории города Твери осуществляется по тротуарам, в границах существующей линии застройки.

Учитывая рост автомобилизации, особое внимание уделяется разработке системных решений по обеспечению безопасности движения с учетом особенностей движения транспорта и пешеходов в городской среде.

В настоящее время при проектировании объектов строительства и реконструкции участков улично-дорожной сети в обязательном порядке учитывается строительство пешеходных и велосипедных дорожек.

В 2015-2016 годы в городе Твери устроены велосипедные дорожки в рамках проведения капитального ремонта	Петербургского шоссе от Перинатального центра до пересечения с Артиллерийским переулком протяженностью 3 км.

Обустроены велосипедные дорожки общей протяженностью 2,9 км на Тверском проспекте от площади Капошвара до улицы Желябова, улице Вагжанова, на проспекте Победы вдоль парка Победы до Театра кукол, от проспекта Победы до набережной реки Лазури посредством нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков и увеличения тротуара.

Наиболее актуальным в ближайшее время является разработка велосипедных маршрутов и создание транспортной инфраструктуры для велосипедного движения.

### 8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовой автомобильный транспорт используется на территории города Твери в целях коммунально-бытового обслуживания населения, перевозки строительных материалов и техники для обеспечения строящихся объектов, для обеспечения сырьем промышленных предприятий.

В настоящее время в связи с общим увеличением объема грузов, перевозимых автомобильным транспортом на значительные расстояния, доля грузового транспорта имеет тенденцию к росту. Среди грузовых транспортных средств также велика доля транзита.

Организация дорожного движения на территории города Твери определена таким образом, чтобы исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, осуществляющих перевозку опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов, по центральным улицам города Твери. Движение грузового транспорта по городу Твери осуществляется в соответствии с установленными дорожными знаками.

Вместе с тем, ввиду отсутствия объездных автомобильных дорог транзит грузов осуществляется через мосты и путепроводы города Твери, а также по улицам города, создавая на них дополнительную нагрузку.

Увеличение доли крупнотоннажного транзитного транспорта и интенсивности движения грузового автотранспорта оказывает разрушительное влияние на состояние автомобильных дорог в городе Твери, приводит к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий, а также к затруднению движения на дорогах города.

С целью перераспределения потоков грузовых транспортных средств и уменьшения нагрузки на мостовые сооружения производится распределение грузопотоков по направлениям в границах города Твери.

Для снижения загруженности дорожной сети при проезде грузового транспорта его движение преимущественно устанавливается в ночное время. Например, по Петербургскому шоссе в городе Твери данное распределение регламентировано путём установления табличек дополнительной информации, ограничивающих действие установленных с ними знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» по времени с 7-00 до 21-00.

В настоящее время приоритетные маршруты грузового транспорта включают в себя внутренний распределительный контур города Твери и все выездные магистрали. Основными маршрутами для осуществления перевозок грузовыми транспортными средствами являются:

- Московское шоссе, площадь Гагарина, улица Вагжанова, Восточный мост, улица Маяковского, Третьяковский переулок, улица Новая Заря, Затверецкий бульвар, улица Шишкова, Бежецкое шоссе;

- Петербургское шоссе, Артиллерийский переулок (участок от Петербургского шоссе до улицы Горького), улица Горького, улица Благоева, улица Красина, Новый Тверецкий мост, Третьяковский переулок, Затверецкий бульвар, улица Шишкова, Бежецкое шоссе;

- Петербургское шоссе, улица Хромова, улица Паши Савельевой, 1-я улица Вагонников, 1-й переулок Вагонников, улица 26 Июня, улица Эрнста Тельмана, улица Кольцевая, улица Хрустальная, улица Благоева, улица Красина, Новый Тверецкий мост, Третьяковский переулок, улица Новая Заря, Затверецкий бульвар, улица Шишкова, Бежецкое шоссе;

- Бурашевское шоссе, путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Бурашевского шоссе, Зелёный проезд, бульвар Цанова, улица Орджоникидзе, набережная реки Лазури, Московское шоссе;

- Октябрьский проспект (от улицы Можайского), путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе Волоколамского проспекта, Волоколамский проспект, бульвар Цанова, Зеленый проезд, улица Орджоникидзе, набережная реки Лазури, Московское шоссе.

Движение транспортных средств по автомобильным дорогам города Твери, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, организуется на основании согласования и специального разрешения.

В 2019 году выдано:

- 232 согласования движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения (в 2018 году – 169 штук; 2017 году – 189 штук; 2016 году – 212 штук).

- 348 специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2018 году – 169 штук; 2017 году – 189 штук; 2016 году – 212 штук).

- 1 308 согласований движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (в 2018 году – 1 372 штук; 2017 году – 1 229 штук; 2016 году – 1 086 штук).

Наблюдается неравномерность в распределении грузопотоков по сезонам года. Эти колебания обусловлены спецификой производства, спецификой перевозок сельскохозяйственных грузов, климатическими и дорожными условиями местности (периодически вводятся временные ограничения движения грузового автотранспорта по региональным дорогам Тверской области) в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Наиболее ярко видна сезонность на примере перевозок сельскохозяйственных грузов, где разница между летне-осенним и зимним периодами достигает значительных размеров. Имеется определенная неравномерность и при перевозке строительных грузов, где наибольший объем приходится на летний период.

Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории города Твери в последние годы осуществляет муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (далее – МУП «ЖЭК»). В соответствии с условиями муниципального контракта, заключенного между департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери и МУП «ЖЭК» на улично-дорожной сети города Твери в плановом режиме осуществляются работы для поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов дорожного хозяйства. Протяженность обслуживаемой сети автомобильных дорог общего пользования составляет – 599,7 км.

МУП «ЖЭК» разработаны маршруты работы специализированной техники с разбивкой по районам города Твери, а также определены должностные лица, ответственные за организацию работ по содержанию улично-дорожной сети города Твери. Проведены учения водительского состава на линии маршрута работы специализированной техники. Разработка маршрутов уборки улично-дорожной сети производится с учетом контрольных замеров времени, затрачиваемого на уборку маршрута. В целях мониторинга процесса уборки города Твери в реальном времени специализированная техника МУП «ЖЭК» оснащена спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС.

Основная цель проводимых работ – это снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, сопутствующими условиями которых является неудовлетворительные дорожные условия. Муниципальным контрактом предусмотрены объемы работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному  ремонту,    ремонту    и    содержанию    автомобильных   дорог»,    ГОСТ Р 50597-2017. В соответствии с муниципальным контрактом производятся работы по распределению противогололёдных материалов, очистке покрытия и обочин от снега (в том числе остановок, пешеходных переходов, заездных карманов, тротуаров), вывозу снега, очистке дорожных покрытий от мусора, уборке противогололёдного материала, грейдированию, обслуживанию дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

#### Площадь содержания, в соответствии с муниципальным контрактом в зимний и летний период производится на 952 объектах дорожного хозяйства и составляет: механизированная – более 6,3 млн. м2, ручная – более 1,3 млн. м2. Работы по содержанию объектов дорожного хозяйства выполняются в круглосуточном режиме, при этом в среднем задействовано 89 единиц коммунальной техники. В МУП «ЖЭК» по состоянию на 01.01.2020 числится 196 единиц транспортных средств, машин и механизмов.

#### Нормативная потребность для содержания и обслуживания объектов улично-дорожной сети города Твери приведена в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Потребность на площадь 7, 6 млн. м2 согласно титульному списку | Всего в распоряжении муниципального предприятия, единиц | Потребность дополнительно к имеющейся технике, единиц | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределитель технологических материалов на базе автомобиля (шасси а/м КамАЗ и др.) | 9 | 9 | - | 100 |
|  | Распределитель технологических материалов на базе автомобиля (а/м самосвалы КамАЗ и др.) | 68 | 12 | 56 | 17 |
|  | Распределитель реагентов на базе автомобиля (а/м шасси КамАЗ и др.) | 8 | 3 | 5 | 37 |
|  | Распределитель технологических материалов (трактора МТЗ под прицеп ПРК.) | 17 | 7 | 10 | 41 |
| 2 | Плужно-щеточные снегоочистители (КДМ с плужно-щеточным оборудованием) | 76 | 31 | 45 | 40 |
|  | Плужно-щеточные снегоочистители (тракторные щетки) | 17 | 5 | 12 | 29 |
| 3 | Поливомоечное оборудование, монтируемое на шасси автомобиля | 8 | 8 | - | 100 |
|  | Поливомоечное оборудование, монтируемое на КДМ (самосвалах) | 24 | 10 | 14 | 42 |
| 4 | Подметально-вакуумная машина (ПУМ) | 26 | 8 | 18 | 31 |
|  | Подметально-уборочная машина (Бродвей) прицеп | 5 | 2 | 3 | 40 |
| 5 | Тротуароуборочные машины (Джонстон) | 9 | 3 | 6 | 33 |
|  | Тротуароуборочные машины (Чистик) | 10 | 5 | 5 | 50 |
|  | Тротуароуборочные машины (Фотон и др.) | 10 | 12 | - | 120 |
|  | Шнекороторное оборудование для уборки снега (ручные) | 10 | 10 | - | 100 |
| 6 | Самосвалы (КамАЗ и др.) | 30 | 3 | 27 | 10 |
| 7 | Фронтальные погрузчики | 12 | 7 | 5 | 58 |
|  | Фронтальные экскаваторы-погрузчики | 6 | 3 | 3 | 50 |
|  | Экскаваторы | 2 | 3 | - | 150 |
| 8 | Снегопогрузчик лаповый | 5 | 3 | 2 | 60 |
| 9 | Автогрейдеры (ДЗ-98, ДЗ-122,ГС-1805) | 8 | 3 | 5 | 38 |
|  | Грейдер (Т-150) | 1 | 1 | - | 100 |
| 10 | Легковые автомобили | 15 | 5 | 10 | 33 |
|  | Грузопассажирские автомобили | 10 | 5 | 5 | 50 |
|  | Пассажирские автобусы | 4 | 3 | 1 | 75 |
| 11 | Роторные снегоочистители | 4 | 1 | 3 | 25 |
| 12 | Машины для прочистки ливневой канализации (каналопромывочная, илососная) | 8 | 2 | 6 | 25 |
| 13 | Машины и механизмы для асфальтобетонных работ (асфальтоукладчики, катки, фрезы) | 9 | 4 | 5 | 44 |
| 14 | Оборудование для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия (тракторные фрезы, автокохеры) | 7 | 5 | 2 | 71 |
| 15 | Оборудование для очистки и мойки барьерного ограждения | 4 | - | 4 | - |
| 16 | Автокраны | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 17 | Автовышка | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 18 | Грузовой автомобиль с гидро-крановым оборудованием | 5 | 1 | 4 | 20 |
| 19 | Пескоразбрасыватель прицепной коммунальный | 17 | 7 | 10 | 41 |
| 20 | Трактор с бульдозерным оборудованием | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 21 | Грузовые автомобили (специальные) | 2 | 2 | - | 100 |
| 22 | Седельный тягач (КАМАЗ) | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 23 | Полуприцеп | 2 | 1 | 1 | 50 |
| 24 | Прицеп (для разметочной машины) | 2 | - | 2 | - |
| 25 | Машина разметочная МДР (пластик, краска) | 4 | 2 | 2 | 50 |
| 26 | Оборудование разметочное (Лайн-лазер) | 6 | 3 | 3 | 50 |
| 27 | Котёл для разогрева пластика (разметка) | 5 | 2 | 3 | 40 |
|  | Всего: | 475 | 196 | 282 | - |

#### В ходе проведенного анализа технического состояния коммунальной и дорожной техники было установлено, что для нормативного содержания автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери с 2020 по 2039 год необходимо увеличение количества коммунальной и дорожной техники для МУП «ЖЭК» со 196 до 475 единиц транспортных средств, машин и механизмов.

Обслуживание имеющейся в распоряжении МУП «ЖЭК» техники производится на территории муниципального предприятия. Для данных нужд создан ремонтный цех, имеются теплые боксы. Хранение коммунальной и дорожной техники осуществляется на собственной территории предприятия.

#### Работы по содержанию парков, скверов и зеленых зон выполняются МБУ «Зеленстрой» ежедневно в плановом режиме, при этом в оперативном управлении числится 27 единиц коммунальной и дорожной техники, в том числе:

- самосвалы – 4 единицы;

- бортовая грузовая машина – 1 единица;

- ломовоз – 1 единица;

- автогидроподъемник (автовышка) – 3 единицы;

- комбинированная дорожная машина – 1 единица;

- фронтальный погрузчик – 1 единица;

- коммунальная машина на базе МТЗ-82 – 3 единицы;

- трактор с отвалом и щеткой – 1 единица;

- самоходное шасси – 1 единица;

- бульдозер – 1 единица;

- поливомоечная машина – 1 единица;

- мини-погрузчик – 2 единицы;

- трактор МТЗ-80 – 1 единица;

- прочие специальные машины (бытовки, автобусы) – 6 единиц.

Обслуживание имеющейся в распоряжении МБУ «Зеленстрой» техники производится на территории муниципального бюджетного учреждения. Для данных нужд создан ремонтный цех, имеются теплые боксы. Хранение коммунальной и дорожной техники осуществляется на собственной территории учреждения.

В целом, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, в частности МУП «ЖЭК» и МБУ «Зеленстрой», можно охарактеризовать как удовлетворительную.

Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории города Твери осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери с победителями конкурентных процедур.

При выполнении ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери в 2019 году подрядными организациями применялись следующие виды дорожной техники (таблица 9):

Таблица 9

| Вид дорожной техники | Количество единиц | Вид дорожной техники | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| Volvo (самосвал) | 2 | Автогрейдер ДЗ-143 | 1 |
| Камаз 6520 (самосвал) | 6 | Автогрейдер ДЗ-180 | 1 |
| Камаз 65115 (самосвал) | 2 | Автогрейдер ДЗ-98В.00010 | 1 |
| Камаз 55111 (самосвал) | 2 | Асфальтоукладчик VOGELE SUPER 1600-2 | 1 |
| МАЗ (гудронатор) | 1 | Заливщик битумных мастик «MAGNUM» | 1 |
| МАЗ (тягач+трал) | 1 | Каток дорожный HAMM 3412 | 1 |
| МТЗ 82.1 (щетка) | 1 | Каток дорожный HAMM HD 075K | 1 |
| AMMANN (каток) | 3 | Каток дорожный HAMM HD110 | 1 |
| НАММ (каток) | 3 | Каток дорожный самоходный ДУ-93 | 1 |
| JCB 3CX (погрузчик) | 2 | Каток ДУ - 95-2 | 1 |
| VOGELE (асфальтоукладчик) | 2 | Коммунальная уборочная машина МТЗ-82.МК-РТР-1 | 1 |
| NAGATA (асфальтоукладчик) | 1 | Машина для городского коммунального хозяйства МТЗ-82.МК-РТР-1 | 1 |
| HITACHI (экскаватор) | 1 | Машина для городского коммунального хозяйства погрузчик МУП 351.РТР-1 | 1 |
| WIRTGEN (фреза) | 1 | Машина погрузочная универсальная АМКОДОР 37 | 1 |
| Автогудронатор 49951-0000010-20 на шасси КАМАЗ 65115-62 | 1 | Погрузчик ТО-18Б | 1 |
| Автокран КТА-25 | 1 | Погрузчик строит. одноковшовый LIUGONG CLG842 | 1 |
| КАМАЗ 53212 (самосвал) | 1 | Погрузчик строительный одноковшовый LIUGONG CLG856 | 1 |
| КАМАЗ 5320 (самосвал) | 1 | Трактор Агромаш 90ТГ 2047С | 1 |
| VOLVO FM TRUCK 6X4 (самосвал) | 1 | Трактор VALTRA T191H | 1 |
| ЭД405В1 КАМАЗ 6520 (самосвал) | 1 | Трактор МТЗ-80 | 1 |
| КАМАЗ 6520 (самосвал) | 1 | Трактор МТЗ-82.1 | 1 |
| МАЗ-551605-271 (самосвал) | 1 | Трактор Т 150 | 1 |
| МАЗ 5551 (самосвал) | 1 | Уборочно-погрузочная машина КО-812-1 | 1 |
| ЭД405А1 КАМАЗ 65115 (самосвал) | 1 | Комбинированная машина КМ 4-48 | 1 |
| МАЗ-551605-221-024 (самосвал) | 1 | Фреза дорожная ФД-500 МТЗ-82.1 | 1 |
| КО-823-02 на шасси КамАЗ-65115 (самосвал) | 1 | Экскаватор-погрузчик NEW HOLLAND B115B | 1 |
| SCANIA R500 LA6X2/4HNA (тягач) | 1 | Экскаватор-погрузчик CATERPILLAR 444F | 1 |
| SCANIA Р380 CA6X4HNZ (тягач) | 1 | Асфальтоукладчик Vogele 1800 | 1 |
| SCANIA Р400 CA6X4HSZ (тягач) | 1 | Каток BOMAG BW 160 | 2 |
| SCANIA КДМ-7993-60-2 (самосвал) | 1 | Установка Бецема | 1 |
| КАМАЗ 5410 (самосвал) | 1 | Автосамосвал КАМАЗ 5511 | 3 |
| WIRTGEN W 100 ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ | 1 | Автобус ПАЗ | 1 |
| Автогрейдер NEW HOLLAND G200 | 1 | Экскаватор Катарпиллер | 1 |
| Автогрейдер ДЗ-122 | 1 | Всего | 84 |

В общей сложности, работу транспортных средств дорожных служб по ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории города Твери можно оценить как удовлетворительную.

Хранение специальной техники коммунальных и дорожно-эксплуатационных организаций осуществляется на территории, принадлежащей им на праве собственности или аренды. Грузовые транспортные средства и техника, также задействованные в коммунальном хозяйстве города Твери, принадлежат как физическим, так и юридическим лицам.

### 9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании работ по содержанию автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП).

В городе Твери в 2019 году зарегистрировано 5 880 ДТП (в 2018 году – 6 638 ДТП; 2017 году – 8 238 ДТП; 2016 году – 10 524 ДТП), в результате которых погибло 22 человека (в 2018 году – 18; 2017 году – 22 человека; 2016 году – 17 человек) и получили травмы 880 человек (в 2018 году – 856 человек; 2017 году – 862 человека; 2016 году – 894 человека).

Основными причинами совершения ДТП с тяжкими последствиями, по данным УГИБДД УВД по Тверской области, являются:

- несоответствие скорости движения конкретным дорожным условиям;

- нарушение скоростного режима;

- нарушение правил обгона;

- нарушение правил дорожного движения пешеходами;

- отсутствие необходимого количества дорожных знаков и разметки;

- недостаточное искусственное освещение;

- недостаточная видимость дорожных знаков и светофоров;

- отсутствие пешеходных ограждений на наиболее опасных участках дорог.

Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.

Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах и автомобильных дорогах города Твери, предупреждение ДТП и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из актуальных задач.

При реализации мероприятий по организации дорожного движения особая роль принадлежит внедрению технических средств: дорожных знаков и дорожной разметки, средств светофорного регулирования, дорожных ограждений и направляющих устройств.

Ежегодно на улично-дорожной сети города Твери устанавливаются направляющие пешеходные ограждения. В весенне-летний период производится обновление дорожной разметки, в том числе горизонтальной (в 2019 году – 43,2 тыс. кв. м; 2018 – 53,3 тыс. кв. м; 2017 – 58,8 тыс. кв. м; 2016 – 64,7 тыс. кв. м; 2015 – 79,2 тыс. кв. м), устанавливаются искусственные дорожные неровности, ведутся работы по содержанию и установке дорожных знаков (установлено в 2019 году – 1 355 штук; 2018 – 1 460 штук;  2017 – 2 310 штук; 2016 – 2 862 штук; 2015 – 2 094 штук) и светофорных объектов (установлено в 2019 году 9 новых светофорных объектов;  2018 – 3 новых и модернизировано 18 светофорных объектов; 2017 – 1 новый и модернизировано 23 светофорных объекта; 2016 – 3 новых и модернизировано 6 светофорных объектов; 2015 – 15 новых и модернизировано 11 светофорных объектов).

Указанные мероприятия способствуют снижению и предупреждению ДТП, снижению аварийности на автомобильных дорогах города Твери.

В последние годы особое внимание уделяется внедрению эффективных автоматизированных систем управления дорожным движением в масштабах целого города. Существующие методы и технологии позволяют осуществлять управление движением с помощью средств светофорной сигнализации и информирования участников движения. Эффективное управление дорожным движением должно обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети на грани ее пропускной способности, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие транспортной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность потоков в местах, не имеющих стратегического значения для состояния дорожного движения в городе. При этом выработка управленческих решений и контроль за движением должны быть сосредоточены в едином центре организации дорожного движения.

Подобная система введена в УГИБДД УВД по Тверской области.

### 10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей по объему более чем на порядок превосходят выбросы от железнодорожных транспортных средств.

Компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания – окись углерода (угарный газ) опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образовываться новые вещества, более агрессивные – пример смог – дымящий туман, обычно белый. Районы с повышенным содержанием в воздухе этих веществ превращаются в зоны повышенного риска необратимой потери здоровья.

В городе Твери подавляющая часть личных автомобилей размещается во дворах жилых домов, причем, к сожалению, нередко на газонах.

Это обстоятельство прежде всего ухудшает условия проживания населения. Автомобили оставляют также на проезжей части улиц, что затрудняет городское движение, становится одной из причин ДТП. Подобные стоянки занимают огромные площади городской территории, портя внешний облик города Твери.

Перечень основных факторов негативного воздействия, а также провоцирующих такое воздействие при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учета экологических требований:

1) отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию злокачественных новообразований). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учета экологических требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди населения;

2) отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах;

3) углеводороды под действием ультрафиолетового излучения солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты, являющиеся основой «смога». К ним относятся озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей;

4) большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав этиловой жидкости, которую добавляют в бензин;

5) при движении автомобилей происходит истирание дорожных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного покрытия. Наибольшее количество пыли создается на грунтовых и гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых выбросах и отработавших газах.

Сегодня остро стоит необходимость развивать городской пассажирский автотранспорт, в том числе электротранспорт (трамваи), проводить озеленение вдоль автомобильных дорог, развивать сеть пешеходных и велосипедных дорожек в городе Твери.

Еще одним фактором воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и человека является шум, создаваемый двигателем внутреннего сгорания, шасси автомобиля (в основном механизмами трансмиссии и кузова), и в результате взаимодействия шины с дорожным покрытием. Интенсивность шума зависит от топографии местности, скорости и направления ветра, температурного градиента, влажности воздуха, наличия и типа шумозащитных сооружений и др.

В квартирах, которые выходят окнами на улицу с интенсивным движением транспорта, если окна закрыты, шум достигает 60-80дБ, а если открыты 80-100дБ; звук реактивного самолёта 140дБ. Шум 20-30дБ практически безвреден для человека, это естественное звуковое поле, без которого сложно представить жизнь человека. На протяжении дня жители крупных городов вынуждены выдерживать шумовые нагрузки на уровне 65-70дБ и больше.

Чрезмерный шум может стать причиной нервного истощения, психической угнетенности, вегетативного невроза, расстройства эндокринной и сердечно-сосудистой системы, изменения ритма и частоты сердечных сокращений, артериальной гипертонии. Постоянное действие интенсивного шума может явиться причиной гастрита и язвенной болезни, так как нарушает секреторную и моторную функцию желудка. Население, проживающее в районах магистральных улиц, отмечает ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение сна, функций сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

### 11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

Исторический центр города Твери находится в правобережной части города, к востоку от стрелки реки Тьмаки. Советская улица, проходящая параллельно правому берегу реки Волги в нескольких сотнях метрах от него, считается главной улицей центральной части города. На площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского она сходится с Новоторжской улицей и улицей Вольного Новгорода, образуя трёхлучевую систему.

Планировочная и архитектурно-пространственная структура города Твери определяет градостроительную организацию территории, взаимное размещение и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды.

В северной части города Твери основная широтная магистраль Петербургское шоссе – улица Горького – улица Академика Туполева – Сахаровское шоссе. На участке микрорайон Юность – Затверечье она имеет дублер, используемый для грузового и транзитного движения по улице Хромова – улице 1-ая Вагонников – улице Тельмана – улице Кольцевая – улице Хрустальная – улице Красина – переулку Третьяковский – улице Маяковского. Основные меридиональные магистрали улица П. Савельевой, улица Благоева, улица Шишкова (Новая Заря) – Бежецкое шоссе. Сравнительно развита сеть магистралей в исторической (смежной с центром) части Заволжья.

В центральной части города Твери основные широтные магистрали проспект Калинина – улица С. Перовской – улица Советская – улица Вагжанова – Московское шоссе. На частичном протяжении имеет дублеры по улице Спартака – проезду Дарвина – проспекту Победы и улице Коминтерна. Основные меридиональные магистрали Тверской проспект – проспект Чайковского, переулок Смоленский – Волоколамский проспект и улица Орджоникидзе, используемые преимущественно для грузового и транзитного движения, в настоящее время – единственный меридиональный транзит между северной и юго-западной частями области.

В южной части города Твери сеть магистралей общегородского значения имеет веерный характер и включает проспект Ленина – проспект 50 лет Октября, улицу М. Конева – Старицкое шоссе, Волоколамское шоссе и улицу Луговую / Бурашевское шоссе. Широтные связи осуществляются по улице Б. Полевого – улице Строителей – бульвару Профсоюзов – улице Машинистов – улице Лермонтова – улице Королева – улице Линейная.

Связь планировочных зон между собой осуществляется по 4 мостам через реку Волгу (Старый мост и Новый мост в ядре Центра города; Восточный мост на автомобильной дороге общего пользования федерального значения М-10 «Россия» категории IБ Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург) и пересечениями в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой (в створах проспекта Калинина, Волоколамского проспекта и Бурашевского шоссе и других).

Конфигурация улично-дорожной сети приводит к существенным перепробегам на связях Заволжье – Затьмачье и Затьмачье – Зажелезнодорожная часть города Твери.

Наиболее перегруженными участками внутригородской сети являются:

- участки, примыкающие к мосту на пересечении улицы Советской с Тверским проспектом;

- участки, примыкающие к путепроводу по Волоколамскому проспекту.

Транспортная ситуация в городе Твери за последние годы сильно ухудшилась не только из-за увеличения количества автомобилей, но из-за ненормативного содержания автомобильных дорог. При достаточно высокой плотности улично-дорожной сети ее пропускная способность очень низкая и не соответствует потребностям современного автомобильного движения. Общее положение усугубляется низким качеством дорожного покрытия, что способствует повышению аварийности на улицах города, что, в свою очередь, ведет к заторам и пробкам.

К этому следует добавить и тот факт, что город Тверь расположен на берегах трех рек. Так, река Волга делит город на две части и ее протяженность по территории города составляет 23,5 км. При этом левобережную и правобережную части города соединяет только 5 мостов, из которых один железнодорожный, а по одному из 4 автомобильных мостов проходит федеральная автомобильная дорога М-10 «Россия». Соответственно, в пиковые часы на подъездах к мостам образуются пробки.

Похожая ситуация и с Октябрьской железной дорогой – магистральные дороги общегородского значения пересекают железную дорогу по мостовым переходам только в трех местах, а проспект Калинина проходит под ней. Большинство улиц упирается в железнодорожное полотно и не имеет своего логического продолжения, следовательно, приходится объезжать до ближайшего переезда.

К тому же в Заволжском районе проходит железнодорожная линия Дорошиха – Васильевский Мох, имеющая статус социально значимого маршрута. На пересечении этой ветки и автомобильных дорог города Твери расположены три регулируемых железнодорожных переезда и, хотя это не оказывает негативного влияния на аварийность, но уменьшает скорость на данных участках, вследствие чего пропускная способность падает.

Существующая пропускная способность основных транспортных магистралей города Твери ограничена, значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа.

Отрицательно влияет на общую обстановку и точечная застройка центра города, усугубляющая ситуацию с загруженностью существующих транспортных магистралей.

Размещение основных объектов транспортной инфраструктуры города Твери осуществляется в соответствии с картой планируемого размещения объектов местного значения «Транспортная инфраструктура» Генерального плана города Твери, на которой указано перспективное размещение транспортных искусственных сооружений – мостов, путепроводов, развязок в разных уровнях, тоннелей, а также вокзалов – железнодорожных, автобусных, речных и других объектов.

Основным решением проектного территориального развития города Твери является формирование компактной городской застройки путем освоения северных, северо-западных и северо-восточных территорий левобережной части города Твери (Заволжье и Затверечье), южных и юго-восточных территорий вплоть до автомагистрали федерального значения Москва – Санкт-Петербург, в том числе:

- осуществление сбалансированного развития правобережной и левобережной частей города Твери путем усиления транспортно-планировочных и композиционных связей двух берегов, деконцентрацией общественной застройки и мест приложения труда;

- формирование центральной зоны города Твери как центра областного значения с завершением архитектурно-ландшафтного комплекса центральной части с выходом на берег реки Волги;

- восстановление исторической части города Твери с развитием каркаса общественной застройки – административных объектов, зон и узлов коммерческой и туристско-рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций, формирование природно-ландшафтного каркаса города Твери, в том числе архитектурно-ландшафтное оформление долин рек Волги, Тьмаки, Тверцы.

- максимальное сохранение в Центральной (исторической) части города Твери ценной историко-градостроительной среды, сохранение исторической планировочной структуры, сохранение и частичное восстановление объектов культурного наследия.

Генеральным планом города Твери предусматривается формирование компактного города с пропорциональным делением на 3 планировочные зоны: Северную, Центральную и Южную. В качестве основных территорий, предлагаемых для развития города Твери, принимаются свободные от застройки территории в планировочных районах города.

Развитие функциональных взаимосвязей планировочных районов позволит совершенствовать транспортную инфраструктуру.

Генеральный план города Твери показывает, что в ближайшей перспективе новая общественно-деловая застройка будет происходить на территории намеченных Генеральным планом города Твери центров общественной застройки общегородского значения. К ним относятся общественные центры планировочных зон (в Заволжье и в южной части города в продолжение Волоколамского проспекта), а также комплексы на основных въездах в город с внешних направлений.

Главная цель развития транспортной инфраструктуры города Твери на расчётный срок – это создание условий для устойчивого функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Твери.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры;

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения;

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

- развитие транспортной инфраструктуры, согласованной с градостроительной деятельностью;

- создание приоритетных условий для движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.

Развитие транспортной инфраструктуры города Твери предусматривается с использованием существующих автомобильных дорог и прокладкой новых связей между жилыми районами, близлежащими населенными пунктами, объектами массового тяготения.

Транспортная инфраструктура должна служить обеспечению указанной цели при условии соблюдения требований к комфортности городской среды, экологичности, соблюдения условий для безопасного движения, создании среды, доступной маломобильным группам населения, сохранении культурного наследия.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры разрабатываются на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития.

Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

Необходимо реализовать мероприятия по развитию грузового транспорта и коммунальных служб города Твери, развитие площадок для отстоя и обслуживания грузового транспорта и коммунальной техники, строительство новых индустриальных логистических парков.

В связи с интенсивным увеличением количества автомобильного транспорта существует потребность в изменении организации дорожного движения на ряде участков улично-дорожной сети города Твери. В настоящее время задача проработки схем организации дорожного движения является актуальным направлением развития дорожно-транспортной ситуации города Твери на перспективу.

Комплексная схема организации дорожного движения предполагает актуализацию и создание проектов с учетом анализа аварийности на участках города Твери, подсчет необходимого количества парковочных мест, пересмотра локальных режимов работы светофоров и безопасности пешеходов (тротуарные столбики и пешеходные переходы), инвентаризацию существующих парковочных мест, в том числе на дворовых территориях многоквартирных домов в городе Твери.

Климатические условия Твери не позволяют круглогодично использовать велосипед. Данный вид транспорта (наряду с водным) классифицируется как выраженно сезонный. Комфортными условиями для поездок по температурному критерию следует признать период с мая по октябрь, за вычетом дней с осадками. Для движения на велосипедах по температурным ограничениям благоприятны 153 дня в году. Для обеспечения развития велосипедной мобильности необходимо создание и развитие основных потенциальных направлений спроса, связанных с передвижением из близлежащих жилых массивов к точкам притяжения в центральной части города Твери.

Целесообразна организация выделенной велоинфраструктуры в пределах проезжей части с использованием в совмещенном режиме выделенных полос для общественного транспорта. В последнем случае необходимо рассмотреть возможность применения современных методов проектирования велосипедной инфраструктуры – организация отнесенных стоп-линий, соответствующая ширина совмещенной полосы движения, обозначения велосипедных маршрутов движения.

На некоторых участках следует организовать выделенные велосипедные дорожки, предназначенные только для движения на велосипедах. Для обеспечения возможности свободного перевоза велосипедов по всей территории города Твери необходимо обустроить пешеходные подходы (сходы) к остановочным комплексам городского общественного транспорта, расположенным на территории города Твери.

Развитие парковочного пространства предполагает организацию зоны платной парковки и последовательное ее расширение с 2020 по 2039 годы.

### 12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры

Основными правовыми актами, регулирующими вопросы функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;

- приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»;

- постановление Правительства Тверской области от 18.11.2019 № 455-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Тверской области»

- постановление   Правительства Тверской области от 13.02.2020 № 56-пп «О государственной программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы;

- Устав города Твери;

- генеральный план города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394);

- решение   Тверской городской Думы от 02.10.2014 № 362 «Об утверждении Порядка создания и использования платных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения городского округа город Тверь»;

- решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери»;

- постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Тверь»;

- постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

- постановление Администрации города Твери от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы»;

- постановление Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы».

В целом существующая правовая база является достаточной для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Твери.

### 13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета города Твери, субсидии в форме межбюджетных трансфертов, предоставляемые бюджету города Твери из федерального и регионального бюджетов.

Объем финансирования мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры недостаточен и определен ограниченными возможностями бюджета города Твери. Принятие на федеральном и региональном уровне правовых актов, предусматривающих предоставление бюджету города Твери субсидий в форме межбюджетных трансфертов, позволяет привлечь дополнительные средства на выполнение мероприятий по содержанию и развитию транспортной инфраструктуры города Твери.

### Привлечение средств в форме межбюджетных трансфертов учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

### Ежегодные объемы финансирования Программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом города Твери на соответствующий финансовый год и плановый период и с учетом дополнительных источников финансирования (таблица 10). Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Таблица 10

| № п/п | Задачи Программы | Единица измерения | Источник финансирования | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап |  |  |  |  | II этап | III этап | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2039 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа, всего | тысяч руб. | Х | 955 470,1 | 1 155 291,0 | 2 817 191,0 | 8 576 371,7 | 9 223 621,8 | 20 972 747,4 | 19 426 043,3 | 63 126 736,3 | 2039 |
|  | 1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Твери, в том числе автомобильного транспорта и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | тысяч руб. | Всего: | 659 676,1 | 578 711,0 | 578 711,0 | 4 313 790,0 | 7 313 619,6 | 9 322 481,4 | 10 622 002,0 | 33 388 991,1 | 2039 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 3 873,6 | 0,0 | 0,0 | 63 790,0 | 2 568 174,2 | 9 103 960,3 | 10 622 002,0 | 22 361 800,1 | 2039 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 655 802,5 | 578 711,0 | 578 711,0 | 250 000,0 | 480 445,4 | 218 521,1 | 0,0 | 2 762 191,0 | 2025 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 4 265 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 265 000,0 | 2024 |
|  | 2. Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для железнодорожного транспорта на территории города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры для объектов железнодорожного транспорта» | тысяч руб. | частные инвестиции | 0,0 | 19 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 0,0 | 1 061 775,0 | 0,0 | 1 292 775,0 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 «Строительство и организация парковочного пространства на территории города Твери» | тысяч руб. | Всего: | 20 000,0 | 148 000,0 | 350 000,0 | 272 000,0 | 212 000,0 | 1 040 000,0 | 2 549 450,0 | 4 591 450,0 | 2039 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 84 000,0 | 2039 |
|  |  |  | частные инвестиции | 20 000,0 | 148 000,0 | 350 000,0 | 260 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 2 529 450,0 | 4 507 450,0 | 2039 |
|  | 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 «Развитие сети велосипедного передвижения, создание зон повышенной комфортности движения пешеходов» | тысяч руб. | Всего: | 153 811,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 371,8 | 0,0 | 0,0 | 168 183,1 | 2024 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 5 070,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 371,8 | 0,0 | 0,0 | 19 442,5 | 2024 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 148 740,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 740,6 | 2024 |
|  | 5. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5 «Развитие инфраструктуры общественного транспорта, повышение уровня комфорта пользования городским пассажирским транспортом, обеспечение качества, доступности и безопасности услуг общественного транспорта» | тысяч руб. | бюджет Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430 640,0 | 0,0 | 5 277 800,0 | 5 277 800,0 | 13 986 240,0 | 2039 |
|  | 6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6 «Развитие транспортной инфраструктуры для грузовых транспортных средств, коммунальных и дорожных служб» | тысяч руб. | Всего: | 121 982,7 | 409 580,0 | 1 782 480,0 | 453 941,7 | 1 683 630,4 | 4 270 691,0 | 976 791,3 | 9 699 097,1 | 2039 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 14 349,9 | 40 958,0 | 178 248,0 | 408 785,7 | 621 218,7 | 1 983 982,6 | 976 791,3 | 4 224 334,2 | 2039 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 107 632,8 | 368 622,0 | 1 604 232,0 | 45 156,0 | 1 062 411,7 | 2 286 708,4 | 0,0 | 5 474 762,9 | 2025 |

II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города Твери

14. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития

Положительные результаты социально – экономического развития города Твери, достигнутые в последние годы, стали возможны во многом благодаря росту инвестиционной активности.

Одним из благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в городе Твери является увеличение объема разработанных Правительством Тверской области и Администрацией города Твери программ, направленных на поддержку инвесторов, обеспечивающих создание дополнительных рабочих мест на территории города Твери, а также предоставление субсидий из бюджета Тверской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Твери приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Целевые индикаторы | Единицы измерения | Факт |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2029 | 2039 |
| 1. Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего | млн. руб. | 77 785,2 | 88 112,6 | 110 635,4 | 142 684,2 |  | 171 546,2 | 191 042,2 | 296 607,1 | 359 136,3 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего | млн. руб. | 59 815,6 | 67 259,5 | 88 944,8 | 120 322,1 |  | 147 708,9 | 164 514,7 | 262 562,0 | 322 530,2 |
| 2. Инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. | 15 002,0 | 11 638,3 | 14 840,6 | 18 212,8 |  | 18 560,0 | 19 765,7 | 31 180,0 | 41 113,0 |
| #### 3. Строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 2 357,2 | 1 700,4 | 2 145,2 |  | 1 431,8 | 2 022,2 | 2 216,6 | 3405,3 | 4 535,9 |
| Ввод в действие жилых домов | тысяч кв. м общей площади | 274,2 | 254,4 | 331,0 |  | 214,9 | 207,6 | 217,0 | 240,0 | 300,0 |
| Уровень благоустройства жилищного фонда всеми видами благоустройства (водопровод, канализация, отопление, горячее водоснабжение, газоснабжение) | % | 93,0 | 86,5 | 93,0 |  | 93,5 | 94,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 |
| Целевые индикаторы | Единицы измерения | Факт |  |  |  |  |  | Прогноз |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2029 | 2039 |
| 4. Финансы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая стоимость имущества * | млн. руб. | 131 736,9 | 133 686,8 | 145 187,5 | 114 633,7 |  | 114 721,7 | 117 318,9 | 173 017,8 | 222 136,5 |
| Темп роста к предыдущему году | % | 109,7 | 101,5 | 108,6 | 79,0 |  | 100,1 | 102,3 | 102,6 | 102,2 |
| 5. Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. | 148 618,1 | 154 189,4 | 163 261,9 | 171 692,4 |  | 185 165,1 | 197 970,2 | 301 436,0 | 374 849,0 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 4 454,3 | 4 424,0 | 4 791,0 | 5 281,0 |  | 5 849,5 | 6 436,0 | 11 101,9 | 14 764,2 |
| Количество предприятий торговли (продовольственные и непродовольственные магазины, отделы), в том числе: | единиц | 4 620 | 4 700 | 4 818 | 4 831 |  | 4 935 | 4 981 | 5 071 | 5 171 |
| продовольственных |  | 650 | 724 | 775 | 785 |  | 921 | 938 | 983 | 1 033 |
| непродовольственных |  | 3 970 | 3 976 | 4 043 | 4 046 |  | 4 014 | 4 043 | 4 088 | 4 138 |
| Количество стационарных предприятий общественного питания | единиц | 500 | 554 | 567 | 577 |  | 606 | 623 | 650 | 680 |
| 6. Транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевезено пассажиров муниципальным транспортом, в том числе: | млн. пассажиров | 13,1 | 19,7 | 21,5 | 21,9 |  | 17,3 | 98,6 | 512,1 | 1 030,0 |
| - электротранспортом |  | 2,5 | 8,4 | 9,3 | 12,4 |  | 7,5 | - | 51,2 | 103,0 |
| - автомобильным транспортом |  | 10,7 | 11,3 | 12,2 | 9,5 |  | 9,8 | 98,6 | 460,9 | 927,0 |
| Регулярность движения общественного транспорта (соблюдение графика движения), в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - автобусы |  | 85,4 | 90,7 | 91,7 | 89,1 |  | 95,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| - трамваи |  | 88,7 | 78,5 | 80,4 | 87,4 |  | 90,0 | - | 99,0 | 99,0 |
| - троллейбусы |  | 93,9 | 99,7 | 94,0 | 91,7 |  | 99,7 | - | - | - |
| Экологическая безопасность населения и санитарное содержание города: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Количество выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта в год | тысяч тонн | 164,6 | 173,8 | 173,8 | 180,0 |  | 183,3 | 191,1 | 210,2 | 229,4 |
| 2) Токсичные выбросы в атмосферу от автомобильного транспорта в год |  | 7,8 | 6,5 | 6,0 | 5,3 |  | 4,7 | 3,9 | 2,1 | 0,8 |
| Целевые индикаторы | Единицы измерения | Факт |  |  |  |  |  | План |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2029 | 2039 |
| Аварийность на дорогах | число аварий /1000 человек | 12,7 | 10,5 | 10,5 | 10,3 |  | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,0 |
| Количество пострадавших в ДТП | человек | 594 | 894 | 862 | 856 |  | 670 | 620 | 580 | 550 |
| #### 7. Демография и трудовые ресурсы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | тысяч человек | 415,2 | 417,9 | 419,7 |  | 420,5 | 425,1 | 422,8 | 453,8 | 510,0 |
| Среднесписочная численность занятых в экономике города |  | 211,0 | 211,3 | 212,3 |  | 214,0 | 215,1 | 215,7 | 238,0 | 256,0 |
| Ожидаемая продолжительность жизни городского населения Тверской области (оба пола) | лет | 69,3 | 69,5 | 70,6 |  | 70,9 | 71,4 | 71,8 | 75,5 | 78,0 |
| Уровень безработицы на конец года | % | 0,72 | 0,60 | 0,29 |  | 0,29 | 0,19 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

* ОАО «РЖД» с 2018 года предоставляет налоговую отчетность по налогу на имущество организаций по Конаковскому району Тверской области. Стоимость имущества по городу Твери сократилась.

** Демографический прогноз Федеральной службы государственной статистики. Стратегия социально-экономического развития города Твери до 2035 года, утвержденная решением Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267.

Город Тверь обладает большим потенциалом для развития производства и переработки сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов и машиностроения. Выгодное геополитическое положение позволяет прогнозировать развитие города Твери как крупного транспортно-логистического узла. Наличие развитого интеллектуального потенциала (высших и средних специальных учебных заведений) свидетельствует о развитии города Твери как интеллектуального и учебного центра Тверской области.

Одним из факторов восстановления промышленности в ближайшие годы станет улучшение ситуации в производстве товаров потребительского спроса. Продолжится рост в пищевой промышленности с учетом реализации программы импортозамещения, восстановится позитивная динамика в легкой промышленности.

Динамика инвестиций в основной капитал в среднесрочной перспективе будет определяться объемами средств организаций, направляемых на модернизацию и развитие производства, государственными капитальными вложениями в развитие транспортной инфраструктуры, человеческого капитала (здравоохранение, образование и культуру). Повышенная осторожность инвесторов, находящихся в «режиме ожидания», может сильно повлиять на объемы инвестиций в краткосрочной перспективе.

Прирост инвестиционных вложений (около 3% в год) ожидается с 2021 года и будет определяться постепенно возрастающими возможностями частных инвесторов, работами по строительству Западного моста, реализацией крупных инвестиционных проектов «Тверь-Экспо» и продолжением реализации крупных федеральных проектов по дорожному строительству в городе Твери, продолжится реконструкция железнодорожного вокзала, строительство 1-го пускового комплекса главного корпуса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет». Восстановлению инвестиционной активности также будут способствовать планы по развитию транспортной инфраструктуры и электроэнергетического комплекса города Твери, растущие потребности государственных и частных организаций в продукции ведущих предприятий машиностроения города Твери. Открытым акционерным обществом «Тверской вагоностроительный завод» будет продолжена работа по созданию унифицированной платформы современных электропоездов и дальнейшему их производству (завершение проекта планируется к 2022 году). В рамках подписанного меморандума 30.09.2016 на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод» планирует разработать и создать багажно-почтовые вагоны с комплектом тележек для российской и европейской колеи для сообщения между Китайской Народной Республикой и Европой транзитом через Россию. Филиал публичного акционерного общества «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» планирует реконструкцию, техническое перевооружение и новое строительство высоковольтных линий и подстанций подведомственного сетевого хозяйства на территории города Твери. Открытое акционерное общество «Волжский пекарь» намерено создать линию по производству ржано-пшеничного и тостового хлеба.

Генеральным планом города Твери предусматриваются следующие градостроительные мероприятия по развитию и реорганизации промышленных и планировочных зон:

- формирование компактной городской застройки путем освоения северных, северо-западных и северо-восточных территорий левобережной части города Твери (Заволжье и Затверечье), южных и юго-восточных территорий;

- в качестве основных территорий, предлагаемых для развития города Твери, принимаются свободные от застройки территории в планировочных районах Заволжский, Затверецкий, Сахаровский, Черкасский, Южный, Бортниковский, Мигаловский;

- сбалансированное развитие правобережной и левобережной частей города Твери с усилением транспортно-планировочных и композиционных связей двух берегов, деконцентрацией общественной застройки и мест приложения труда;

- формирование центральной зоны города Твери как центра областного значения с завершением архитектурно-ландшафтного комплекса центральной части с выходом на берег реки Волги. Регенерация исторической части города с развитием каркаса общественной застройки – административных объектов, зон и узлов коммерческой и туристско-рекреационной деятельности, сопутствующих сервисных функций;

- развитие функциональных взаимосвязей планировочных районов путем совершенствования транспортной инфраструктуры;

- формирование природно-ландшафтного каркаса города Твери. Архитектурно-ландшафтное оформление долин рек Волги, Тьмаки, Тверцы;

- развитие производственных зон, реорганизация промзон с нерациональным использованием территорий;

- формирование примагистральных многофункциональных коммерческо-производственных зон и комплексов;

- формирование спортивно-рекреационных зон на основе зеленых зон, водотоков и водоемов.

Северная планировочная зона:

- формирование новых районов и кварталов капитальной многоэтажной застройки в северо-восточном и западном направлении;

- формирование рекреационных зон и комплексов;

- формирование нового общественного центра «Тверь-Экспо» – центра Заволжской планировочной зоны на территории «Химбазы»;

- формирование системы набережных рек Волги и Тверцы с организацией общественных комплексов на прибрежных территориях.

Центральная планировочная зона:

- регенерация исторического центра в соответствии с предложениями по охране объектов культурного наследия, сохранением исторической структуры, сохранением и восстановлением элементов исторического ландшафта, благоустройством долин рек Тьмаки и Лазури;

- реконструкция жилого района между проспектом Чайковского и улицей Пролетарская, с выносом коммунальных предприятий;

- реконструкция жилого района Красная Слобода с выносом коммунальных организаций и промпредприятий, находящихся в прибрежных территориях реки Волги;

- формирование системы набережных реки Волги с организацией общественных комплексов на прибрежных территориях;

- реорганизация производственных зон «Химволокно», «Лазурная», «Химинститут», упорядочивание их планировочной структуры;

- формирование спортивно-рекреационных зон в Затьмачье и вдоль берега реки Волги.

Южная планировочная зона:

- формирование новых жилых районов и кварталов многоэтажной застройки в центральной части южной планировочной зоны в продолжении районов Южный, Южный «Д» и Мамулино;

- реконструкция и упорядочение жилых кварталов Пролетарского района (жилые образования Первомайский и Кировский) с выносом промпредприятий и коммунально-складских организаций из прибрежных и водоохранных зон с организацией системы озелененных набережных рек Волги и Тьмаки;

- увеличение площади зоны общественных центров за счет ее формирования в районе улицы Складская – Волоколамское шоссе;

- упорядочение существующей и строительство новой усадебной застройки в районе поселка Крупской;

- формирование нового общественного центра и подцентров жилых районов Южной планировочной зоны в продолжении главной планировочной оси проспекта Чайковского (меридионального направления) и улицы Оснабрюкской (широтного направления);

- формирование единой системы озеленения Южной планировочной зоны путем создания бульваров, скверов, парков, спортивно-рекреационных зон, озеленения долины реки Тьмаки;

- реорганизация производственных зон «Борихино» и «Мигалово»;

- формирование примагистральных многофункциональных коммерческо-производственных зон и комплексов вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург – IБ категория на пересечениях с вылетными магистралями на Тургиново, Волоколамск, Старицу;

- формирование перспективы для комплекса международного аэродрома совместного базирования с организацией коммерческо-производственных зон и комплекса пассажирского аэропорта;

- формирование коммунальной зоны между Волоколамским шоссе Октябрьским проспектом;

- формирование в юго-восточной части города индустриального парка «Боровлево».

Из большего числа нормативных критериев (обеспеченность школами, детскими дошкольными учреждениями, объектами соцкультбыта, инженерными сетями, дорогами и др.) наиболее приоритетными являются обеспеченность жителей жильём и состояние улично-дорожной сети города Твери.

Население города Твери в основном имеет благоприятные условия проживания по параметрам жилищной обеспеченности. Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок является создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

В период с 2020 по 2039 годы прогнозируется небольшой рост объемов ввода жилья, который обусловлен возрастающей активизацией индивидуального жилищного строительства, развитием здоровой конкуренции на рынке строительства многоквартирных домов, способствующей более полному удовлетворению потребности различных групп населения в жилье. Также прогнозируемый рост связан с реализацией муниципальных и федеральных программ, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей и отдельных категорий граждан. Реализация проектов массового жилищного строительства будет способствовать повышению средней обеспеченности горожан жильем эконом-класса.

Сопряженный анализ территориальных ресурсов города Твери и необходимых в течение двадцатилетнего периода территорий для всех видов строительства показал, что в этот период город может развиваться в пределах нынешних городских земель как за счет реконструкции городских территорий, так и за счет освоения новых площадок.

Градостроительная деятельность в городе Твери осуществляется в соответствии с Генеральным планом города Твери. Она основывается на функциональном зонировании территории, которое устанавливает рамочные условия использования городской территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории. При зонировании учтены историко-культурная и планировочная специфики города Твери, сложившиеся особенности использования городских земель, требования охраны объектов культурного наследия. При зонировании территории будут продолжать использоваться принципы экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы городских зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка мероприятий по снижению негативного экологического воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом города Твери предусмотрено резервирование территорий для:

- развития улично-дорожной сети и размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры общегородского значения (депо, автовокзалы);

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

- жилищного строительства;

- зеленых насаждений общего пользования.

### 15. Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города Твери

Транспортный спрос, объемы и характер передвижения населения на территории города Твери меняются. Необходимо систематически, не реже 1 раза в 5 лет, организовывать обследования пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения транспорта общего пользования, организации укороченных маршрутов. Обследование пассажиропотоков проводится в соответствии с действующими нормативными документами.

В целом по городу Твери на расчетный период пассажиропоток увеличится, так как будут построены новые кварталы, новые промышленные предприятия, увеличена протяженность маршрутной сети и приобретен новый подвижной состав. Произойдет перераспределение пассажиропотока в пользу государственного пассажирского транспорта.

Ряд мероприятий, проводимых в городе Твери, в части организации платного парковочного пространства, оптимизации сети маршрутов транспорта общего пользования будет способствовать привлечению пассажиров в транспорт общего пользования и отказу граждан от поездок в центр города на личном автомобильном транспорте.

Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов представлен в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перевезено пассажиров | миллионов человек | 17,1 | 98,6 | 99,6 | 100,0 | 102,0 | 102,1 | 512,1 | 1 030,0 |
| 2 | Пассажирооборот | млн. пасс. км | 106,0 | 500,9 | 498,0 | 500,0 | 122,0 | 510,0 | 2 560,0 | 5 150,0 |
| 3 | Протяженность линий муниципальных маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом, в том числе: | км | - | 2400,9 | 2 400,9 | 2 400,9 | 2 400,9 | 2 400,9 | 2 430,9 | 2 460,9 |
|  | - большого класса | км | - | 433,8 | 433,8 | 433,8 | 433,8 | 433,8 | 443,8 | 453,8 |
|  | - среднего класса | км | - | 1777,7 | 1 777,7 | 1 777,7 | 1 777,7 | 1 777,7 | 1 787,7 | 1 797,7 |
|  | - малого класса | км | - | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 189,4 | 199,4 | 209,4 |

Избыточная концентрация рабочих мест в центре города Твери приводит к ежедневным утренним транспортным потокам из отдаленных районов города к его центру и обратно в вечернее время. Только 8-10% жителей города Твери работают в районах проживания. При ухудшении положения на рынке труда люди начинают меньше обращать внимание на удаленность рабочего места, а руководствуются, прежде всего, надежностью.

Планируется проведение работ по оптимизации маршрутов грузового транспорта. Разработаны различные варианты сети маршрутов.

Оптимизация маршрутов движения грузового автотранспорта в городе Твери позволит снизить разрушение дорог центральной части города, снизить уровень дорожно-транспортных происшествий, уменьшить заторы, а также снизить степень шумового воздействия на организм человека и улучшить экологическую обстановку во всем городе.

Основными задачами по развитию регулярных перевозок транспортом общего пользования являются:

- организация автобусного сообщения на вновь застраиваемых территориях;

- оптимизация маршрутов регулярных перевозок;

- развитие речного трамвая, который позволит сократить время на дорогу и соединить восточную и западную окраины города Твери.

Наряду с развитием общественного транспорта в городе Твери предусматривается обустройство велосипедных трасс. Там, где технически возможно, будут устроены велосипедные дорожки, обособленные от автомобильного и пешеходного потоков, и выделены на существующих улицах (широких тротуарах) специальные полосы движения, запретные для других видов транспорта. В рекреационных зонах планируется проложить сеть велосипедных дорожек-бульваров: это Северный лесопарк, лесопарк «Карьеры», Комсомольская роща, Первомайская роща, Бобачевская роща, а также вновь создаваемые парковые зоны.

Пешеходные коммуникации обеспечивают связи планировочных районов и передвижения жителей по территории города Твери. В основу проектирования пешеходных коммуникаций положены следующие принципы:

- минимальное количество пересечений с транспортными коммуникациями;

- непрерывность системы пешеходных связей;

- возможность безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения.

Создание пешеходных связей планируется совместить с созданием единого зелёного экологического каркаса города Твери, тем самым создав общую рекреационно-пешеходную зону.

Мероприятия по изменению характера передвижения населения должны исправить такое упущение, как отсутствие на территории города Твери пешеходных мостов. Одним из вариантов предлагается сделать пешеходным Старый волжский мост, ставший давно визитной карточкой города Твери, удачно расположенный в самом центре города и уже на сегодняшний день соединяющий рекреационные зоны набережных реки Волги. Второй пешеходный мост будет являться продолжением бульвара Гусева и позволит пересекать железную дорогу и соединит рекреационные территории микрорайона Южный с зеленой зоной Центрального района города Твери. Третий пешеходный мост будет расположен в устье реки Тьмаки. Это позволит создать пешеходную связь между берегами реки Тьмаки, тем самым продлив существующую пешеходную набережную реки Волги до Острова Памяти и мемориального комплекса Обелиска Победы, создав общую рекреационно-пешеходную зону в прибрежной зоне рек.

Мероприятие по развитию пешеходных и велосипедных коммуникаций совместно с зелеными зонами города Твери будет способствовать улучшению эколого-градостроительной ситуации и создаст благоприятную среду проживания. А доступность мест общего пользования повысит привлекательность рекреационных зон города для его жителей.

В настоящее время основной пропуск грузового автотранспорта осуществляется в северной части города по Петербургскому шоссе – улице Хромова – улице 1-ая Вагонников – улице Тельмана – улице Кольцевая – улице Хрустальная – улице Красина – переулку Третьяковский – улице Маяковского – улице Ак. Туполева; улице П. Савельевой; улице Шишкова / улице Новая Заря – Бежецкое шоссе. В центральной части города по улице Вагжанова – Московскому шоссе; улице Орджоникидзе и улице Коминтерна. В южной части города по улице М. Конева – Старицкому шоссе; Волоколамскому и Бурашевскому шоссе; улице Машинистов – улице Лермонтова.

Таким образом, грузовые потоки частично проходят через жилую (хотя и периферийную) застройку всех частей города Твери.

Планируемое изменение структуры магистралей непрерывного движения (далее – МНД) способствуют дальнейшей разгрузке селитебных зон от грузового автотранспорта. Грузовое движение будет осуществляться преимущественно по Северной, Южной, Восточной и южной части Западной МНД, а также по магистралям, проходящим преимущественно в промзонах. Снижению потоков грузового автотранспорта из селитебных зон будет также способствовать вынос ряда производственных предприятий из центральной части города Твери.

## 16. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Стабильная ситуация с транспортным спросом населения не предполагает значительных изменений транспортной инфраструктуры по видам транспорта в городе Твери.

Основным видом транспорта в городе Твери остается автомобильный.

Градостроительные преобразования должны способствовать развитию транспорта. Развитие улично-дорожной сети и сети пассажирского транспорта общего пользования должны обеспечить повышение безопасности и надежности всех видов передвижений, снижение негативного воздействия транспорта на среду жизнедеятельности до уровней, предусмотренных национальными и международными стандартами, а также обеспечить передвижения по территории города Твери со средними затратами времени не более 30-40 минут для 100% населения.

По мере необходимости будет осуществляться модернизация имеющихся в городе Твери автовокзала и железнодорожного вокзала.

С целью снижения нагрузок на улично-дорожную сеть и повышения ее пропускной способности планируется дальнейшее устройство платных парковок в центральной части города Твери.

В основу планирования градостроительных мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры положены следующие позиции:

- взаимовыгодного объединения общегосударственных, региональных, муниципальных и частных интересов в развитии отдельных объектов транспортной системы;

- комплексное развитие всех видов транспортной инфраструктуры на основе применения международных стандартов качества.

Внешний транспорт представлен трассами федерального значения: Октябрьской железной дорогой, проходящей через город с юго-востока на северо-запад и федеральной автомобильной дорогой М-10 «Россия» категории IБ Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург, вклинивающейся в город в районе Мигалово.

Транспортные пути федерального и международного значения, реализующие транзитный потенциал Тверской области и обеспечивающие дальние и межрегиональные связи, разделяют территорию города Твери на части, связи между которыми локализуются в ограниченном количестве узлов, что ведет к ограничению связанности территории.

Развитие улично-дорожной сети города Твери должно способствовать образованию новых связей, строительству развязок, позволяющих хотя бы частично исключить федеральные дороги из общей улично-дорожной сети, тем самым увеличив их пропускную способность. Эта проблема была особенно актуальна в районе пресечения М-10 и проспекта 50 лет Октября. Строительство развязки позволило транзитному потоку проходить, не перегораживая движение городского транспорта, и улучшило ситуацию на этом пересечении.

16.1. Развитие общественного пассажирского транспорта

В рамках исполнения мероприятий, предусмотренных постановлением Правительства Тверской области от 30.07.2019 № 298-пп «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области, муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского округа город Тверь, муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Тверской области «Калининский район» (далее – документ планирования), принятым с целью реализации положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к 2039 году планируется достичь следующих результатов:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;

- повышение удобства, комфортности и привлекательности транспорта общего пользования в городе Твери;

- повышение регулярности движения транспорта общего пользования в городе Твери;

- увеличение объема перевозок пассажиров;

- замещение автобусов особо малого и малого класса автобусами среднего и большого класса;

- улучшение транспортной доступности удаленных районов;

- снижение отрицательного влияния транспорта общего пользования в городе Твери на окружающую среду;

- повышение доступности транспорта общего пользования в городе Твери для граждан, относящихся к маломобильным группам населения;

- внедрение современных информационных технологий в сфере регулярных перевозок транспортом общего пользования;

- увеличение количества беспересадочных транспортных корреспонденций в городе Твери.

В части развития объектов транспортной инфраструктуры для наземного городского пассажирского транспорта (далее – НГПТ) предлагается реконструкция и развитие трамвайных путей и организация выделенных полос на улично-дорожной сети города.

Мероприятия по развитию общественного пассажирского транспорта в части объектов транспортной инфраструктуры представлены в приложении 2 к Программе.

Транспортное обследование выявило возможности организации выделенных полос на рассматриваемой территории при корректировке существующей схемы организации дорожного движения. На большинстве рассматриваемых участках организовано 3 полосы движения в одном направлении.

В краткосрочном периоде предлагается организация выделенных полос для маршрутных транспортных средств на улицах города Твери, список улиц представлен в таблице 13, схема выделенных полос движения в городе Твери представлена на рисунке 10.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Количество полос движения | Длина выделенных линий (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Паши Савельевой | 3 | 6 808 |
| 2 | ул. Горького | 2 | 7 644 |
| 3 | Комсомольский пр-т | 3 | 460 |
| 4 | пр-т Чайковского | 3 | 6 040 |
| 5 | ул. Бебеля | 3 | 3 490 |
| 6 | пр-т Ленина | 3 | 13 518 |
| 7 | Волоколамский пр-т | 3 | 6 688 |
| 8 | ул. Академика Туполева | 3 | 11 640 |
| 9 | Октябрьский пр-т | 3 | 6 274 |
| 10 | ул. Можайского | 3 | 4 006 |
| 11 | ул. Брагина | 3 | 3 764 |
| Итого: |  |  | 70 332 |

Схема выделенных полос движения в городе Твери

Рисунок 10

В соответствии с документом планирования на период 2020-2024 годов предусмотрено дальнейшее изменение маршрутной сети города Твери и Калининского района Тверской области.

Основные изменения в работе НГПТ города Твери:

- отмена троллейбусных маршрутов;

- введение автобусных маршрутов взамен отменённых троллейбусных маршрутов;

- изменение количества и типа подвижного состава на маршрутах НГПТ;

- изменение маршрутов следования НГПТ;

- отмена муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов;

- ведение новых муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов.

Изменение маршрутной сети города позволит сократить дублирование трасс движения НГПТ, а также снизить временные задержки в пути и обеспечить комфортное передвижение пассажиров. Сравнительная характеристика изменений муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети представлена в приложении 3 к Программе. Перспективная маршрутная сеть представлена на рисунке 11.

После завершения строительства Западного моста, проходящего параллельно Октябрьской железной дороге через реку Волгу к 2024 году в городе Твери, будут организованы 8 магистральных маршрутов, проходящих через весь город (рисунок 12):

- автобусный маршрут № 1 Мигалово – Химинститут;

- автобусный маршрут № 2 Мигалово – Торговый центр «Глобус»;

- автобусный маршрут № 3 Мигалово – Завод Юнайтед Боттлинг Групп;

- автобусный маршрут № 4 Химинститут – Завод Юнайтед Боттлинг Групп;

- автобусный маршрут № 5 «Перинатальный центр – Торговый центр «Глобус»»;

- автобусный маршрут № 6В Микрорайон Южный – Химинститут.

Перспективная маршрутная сеть

Рисунок 11

Магистральные маршруты

Рисунок 12

Развитие трамвайной сети города Твери необходимо для удовлетворения потребностей населения в пассажирских перевозках. В результате введения трамвайного движения на УДС города Твери ожидается:

- снижение дублирования маршрутной сети;

- снижение затрат времени на передвижение НГПТ;

- снижение загрузки УДС в центральной части города;

- обеспечение беспересадочного движения между основными зонами жилой и промышленной застройками, а также культурно-бытовыми и образовательными учреждениями.

Инвестиционный этап реализации развития трамвайной сети города Твери предполагается начать в IV квартале 2021 года с датой окончания 2023 год.

В IV квартале 2023 года планируется изменение автобусной маршрутной сети, введение в эксплуатацию трамвайных путей, соединяющих две части города (северную и южную). На момент ввода по линиям будут курсировать 2 трамвайных маршрута (рисунок 13):

- № 5 «ДСК- Автовокзал» (протяженность реконструируемого участка пути – 18,2 км ОП);

- № 11 «Кольцевая улица – Автовокзал» (из них 10 км ОП – единая инфраструктура с маршрутом № 5, протяженность реконструируемого участка пути – 5,0 км ОП).

Мероприятия по развитию трамвайной сети на территории города Твери

Таблица 14

| № п/п | Объект | Месторасположение | Описание | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трамвайная линия | ул. Коминтерна – пр-т Чайковского; Нововолжский мост – ул. Горького – Тверской пр-т – Петербургское ш.; ул. Благоева | Реконструкция трамвайных путей | 2023 |
| 2 |  | Трамвай односекционный | Закупка подвижного состава | 2023 |

Развитие трамвайной сети (2023 год)

Рисунок 13

В рамках реализации поставленной цели основными задачами развития регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Твери являются:

- формирование оптимальной маршрутной сети и проведение конкурентных процедур;

- совершенствование транспортной инфраструктуры и создание системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок транспортом общего пользования.

Совершенствование системы регулярных перевозок транспортом общего пользования осуществляется с учетом Генерального плана города Твери, которым предусматривается формирование рациональной транспортно-планировочной структуры, обеспечивающей разгрузку сложившейся транспортной сети за счет формирования обходных трасс, магистралей непрерывного движения, дублеров перегруженных участков, усиления связности периферийных районов, развития улично-дорожной сети в районах новой застройки и сбалансированного развития различных видов транспорта общего пользования.

Соотношение в объемах регулярных перевозок транспортом общего пользования, осуществляемых каждым видом общественного транспорта, на различных этапах развития города Твери будет складываться в зависимости от темпов освоения городской территории, достигнутого уровня автомобилизации, оптимизации маршрутной сети с учетом реальных пассажиропотоков.

### 16.2. Развитие железнодорожного транспорта

Роль железнодорожного транспорта в перевозке грузов и пассажиров в пределах Тверской области и страны в целом очень велика. Поэтому федеральные стратегии по развитию транспорта уделяют большое внимание дальнейшему развитию этого вида транспорта.

Генеральным планом предусматривается исключение железнодорожной ветки от ТЭЦ-3 до производственных баз.

Важными задачами развития железнодорожного транспорта являются:

- развитие пассажирских устройств станции Тверь посредством строительства двух дополнительных платформ островного типа с северной и южной стороны от главных путей в целях увеличения пропускной способности и удлинения времени стоянки ряда транзитных поездов;

- строительство надземного пешеходного перехода в разных уровнях;

- организация привокзальной зоны общественной застройки и транспортных территорий для населения южной части города Твери.

Проектом по созданию транспортно-пересадочного узла Тверской агломерации «Новая Тверь» предусмотрено строительство опорной станции «Новая Тверь», нацеленной на создание удобной среды для комфортных и быстрых пересадок между видами транспорта (железнодорожного, воздушного, внутреннего водного и автомобильного).

Проектируемая территория – зона формирования транспортно-пересадочного узла Тверской агломерации «Новая Тверь». Расположена в Никулинском сельском поселении Калининского района Тверской области севернее деревни Даниловское, недалеко от предполагаемого грузопассажирского терминала гражданского сектора аэропорта Тверь «Мигалово» и вблизи от маршрутов внутреннего водного транспорта, ведущих в акваторию озера Селигер и к транспортно-пересадочному узлу «Волжское море».

В соответствии с «Отраслевыми нормами технологического проектирования железнодорожных вокзалов для пассажиров дальнего следования» (введены в действие Министерством путей сообщения Российской Федерации с 1 июля 1998 года), расчетный годовой поток пассажиров отправления устанавливается на основании технико-экономических обоснований по данным предполагаемой численности и подвижности населения в обслуживаемом регионе на перспективу.

В связи с этим для оценки пассажиропотока вокзального комплекса «Тверь» на период до 2030 года акционерным обществом «Ленгипротранс» в 2019 году были выполнены прогнозы численности населения Тверской области и города Твери на этот период. Выполнен вариант прогноза, рассчитанный на существенное улучшение демографических показателей, прежде всего – возрастных коэффициентов смертности.

В 2019 году из 443,0 тыс. пассажиров поездов дальнего следования 177,2 тыс. человек составили пассажиры скоростных поездов.

При сохранении вышеуказанного соотношения пассажиров скоростных поездов дальнего следования в структуре пассажиропотока к 2025 году количество пассажиров составит 228,0 тыс. человек, а к 2030 году – 276,9 тыс. человек.

Прогноз количества пассажиров на железнодорожном вокзале «Тверь»

Таблица 15

| Вид сообщения | 2015, тыс. человек | 2019, тыс. человек | 2025, тыс. человек | 2030, тыс. человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дальнее сообщение | 331,0 | 443,0 | 549,0 | 570,0 |
| Пригородное сообщение | 2 476,0 | 3 361,0 | 3 764,8 | 3 840,0 |
| Всего: | 2 807,0 | 3 804,0 | 4 313,8 | 4 410,0 |

На сегодняшний день существующая возможность Октябрьской железной дороги по пропуску поездов достигла предельных возможностей и является ограничивающим фактором для прогнозируемого роста пассажиропотока. Строительство скоростной магистрали разгрузит главный ход Октябрьской железной дороги, снимая возникшее ограничения.

Таким образом, зона формирования транспортно-пересадочного узла Тверской агломерации «Новая Тверь» обладает потенциалом к росту пассажиропотока в разрезе всех видов транспорта.

### 16.3. Развитие водного транспорта

Из протекающих по территории города рек судоходными являются река Волга и река Тверца. Водный транспорт преимущественно осуществляет грузовые перевозки строительных материалов. Грузовой порт расположен в промзоне «Лазурная», а отдельные причалы размещены на территориях промышленных предприятий. На расчетный срок предусматривается дальнейшее развитие портовых перегрузочных комплексов в опорных воднотранспортных пунктах города Твери.

Предусмотрено сохранение речного порта.  Вокруг его территории будут организованы планировочные работы, изменение зон позволит раскрыть вид на порт, сделать его привлекательным.

Пассажирский речной порт расположен на стрелке рек Волги и Тверцы. Также предусматривается дальнейшее развитие пассажирских перевозок. Намечено строительство дополнительных речных пристаней туристической направленности для маломерных судов и речных трамваев, что позволит использовать рекреационный потенциал водных объектов и восстановить общественный речной транспорт.

Прогнозируется дальнейший рост рекреационных и экскурсионных перевозок. Для развития грузового порта предусматривается расширение существующей площадки, необходимы расчистка и дноуглубление акватории.

Планируется размещение ряда дополнительных пассажирских пристаней, преимущественно в районах новой жилой застройки и в Затьмачье. Хранение маломерного флота планируется осуществлять в микрорайонах Черкассы, Большие Перемерки и деревне Старая Константиновка.

Правительством Тверской области в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» реализуется инвестиционный проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Волжское море» с общим среднесуточным пассажирооборотом более 2 000 человек.

Прогноз количества пассажиров водного транспорта для города Твери

Таблица 16

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2039 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пассажиры, тыс. чел. | 179,2 | 182,9 | 186,6 | 190,3 | 194,1 | 204,0 | 224,6 |

### 16.4. Развитие воздушного транспорта

В связи с тем, что существующий аэропорт Тверь (Мигалово) оказывает негативное шумовое воздействие и отрицательное влияние на санитарное состояние прилегающего района, а прохождение трассы полетов над городом составляет угрозу жизни населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации, планируется переориентировать расположение взлетно-посадочной полосы, чтобы исключить прохождение трассы полетов воздушных судов над городом.

Основные функции проектируемого аэродрома – осуществление международных грузоперевозок, обслуживание международных транзитных рейсов, дублирование функций московских гражданских аэропортов, использование авиацией Вооруженных сил Российской Федерации. Генеральным планом города Твери зарезервирована территория для размещения пассажирского и грузового терминалов аэропорта со стороны Старицкого шоссе с наличием всей необходимой инфраструктуры, необходимой для соответствующего функционирования в новом формате.

Перспективное развитие аэропорта «Мигалово» предусматривает создание необходимых структур по обслуживанию грузовых, а в дальнейшем и пассажирских перевозок, а также по использованию территорий, прилегающих к аэропорту, инженерной и транспортной инфраструктуры с целью привлечения как российских, так и иностранных перевозчиков.

Генеральным планом города Твери определено место для размещения пассажирского и грузового терминалов аэропорта со стороны Рябеевского шоссе. Предполагается, что доведение аэродрома «Мигалово» до требований, предъявляемых к международному аэропорту позволит, с одной стороны, увеличить грузопассажирские потоки как внутри страны, так и на международных линиях, с другой стороны, снизить загруженность действующих аэропортов Центральной (Московской) зоны и Санкт-Петербурга.

В 2010 году Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт гражданской авиации «АЭРОПРОЕКТ» представлен прогнозный рост числа пассажиров аэропорта «Мигалово».

Прогнозный рост числа пассажиров аэропорта «Мигалово»

Таблица 17

| Количество пассажиров, тыс. человек | Годы реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | 6 год | 7 год |
|  | 10,0 | 12,5 | 12,87 | 16,73 | 21,749 | 28,27 | 36,75 |

### 16.5. Развитие автомобильного транспорта

Тверь расположена на федеральной автомобильной дороге М-10 «Россия» категории IБ (Москва - Тверь - Великий Новгород - Санкт-Петербург) и является узлом автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Главной проблемой внешних автомобильных дорог является недостаточная развитость обходных автомобильных дорог, что ведет к перегруженности города транзитными потоками. Это приводит к еще большей загруженности городских улиц автотранспортом.

Решение этих задач будет реализовываться следующими мероприятиями:

- строительство мостового перехода через реку Волга в городе Твери (Западный мост);

- строительство периметра магистралей непрерывного движения;

- строительство скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург к северу от города с организацией съездов (развязок в разных уровнях);

- строительство автотранспортных развязок в разных уровнях на пересечениях южного обхода города Твери с существующими по М-10 въездами в город со стороны города Москвы и города Санкт-Петербурга.

В качестве меридионального обхода города Твери в пределах расчетного срока рассматривается проект строительства магистрали непрерывного движения Бурашевское шоссе – мостовой переход через Волгу в районе деревни Старой Константиновки – Бежецкое шоссе. Данная магистраль будет входить в структуру внешних и внутригородских автотранспортных связей одновременно, но в связи с ее значимостью для перевозок области в целом должна получить приоритетное финансирование из средств территориального дорожного фонда.

Западный мост и реконструируемые путепроводы на территории города Твери разгрузят самые загруженные направления движения транспортных потоков центральной части города Твери.

Выполненные мероприятия соединят центральные магистрали общегородского значения, осуществляющие связь центральной части, как с периферийными районами, Заволжье и Затверечье, большую по площади Северо-Западную и Юго-Западную производственные зоны, включая территорию поселка Мигалово и аэродром Тверь (Мигалово).

Кроме того, будут организованы связи между самыми быстроразвивающимися районами  города  Твери,  расположенными  в  правобережной (микрорайоны Южный-Д, Брусилово, Мамулино, Первомайский, Красная слобода) и в левобережной частях города (микрорайоны Юность, Радужный, территория вдоль ул. Красина), соединят с внешней магистралью Москва – Санкт-Петербург.

Число полос движения под путепроводом в Пролетарском районе города Твери увеличится до 8 (по четыре в каждом направлении), подмостовой габарит – до 5,0 м.

Подмостовой габарит Горбатого моста будет увеличен и обеспечит пропуск третьего основного пути железной дороги. Кроме того, будет увеличено число полос движения по нему до четырех: по две полосы в каждом направлении.

В будущем планируется запретить въезд в город грузового транспорта грузоподъемностью более 12 тонн. На новых объездных дорогах с севера и юга необходимо будет организовать терминалы, на которых многотонные грузовые автомобили будут разгружаться и уже в город груз будет доставляться грузовым транспортом грузоподъемность 3 тонны. Ориентировочная стоимость такого терминала 300 000,0 тыс. рублей.

Прогнозируемое увеличение населения, пользующегося автобусным сообщением, повлечет необходимость развития пригородных и междугородных автобусных перевозок, расширения сети автобусных маршрутов, увеличения парка подвижного состава.

### 16.6. Взаимодействие видов транспорта

Развитая система внутригородского общественного транспорта в городе Твери мультимодальная по структуре, разветвленная и плотная, действует на базе унифицированного парка подвижного состава.

Взаимодействие отельных видов транспорта способствует улучшению транспортной инфраструктуры в целом, позволяет разгрузить отдельные участки, сократить затраты на перевозки.

Намечено развитие системы логистических центров (грузовых терминалов) для обслуживания грузопотоков в смешанном сообщении, а также для перевалки грузов, направляемых в город автотранспортом – на малотоннажные автомобили.

Такие комплексы предусматриваются в планируемых общественных и производственных зонах на въездах со Старицкого, Московского, Петербургского, Бежецкого направлений, а также в районе речного порта на проектируемой Восточной магистрали непрерывного движения.

16.7. Объекты обслуживания автотранспорта

Актуальной проблемой, как и для любого города, в городе Твери является нехватка мест постоянного и временного хранения автотранспорта, а с увеличением индивидуального автопарка эта проблема с каждым годом только усугубляется.

Имеющиеся гаражные кооперативы находятся на окраинах города Твери, вследствие чего их привлекательность падает и большинство гаражей пустует, тогда как все дворовые территории многоквартирных домов заставлены машинами.

Соответственно, для улучшения ситуации установлены следующие приоритеты развития объектов обслуживания автотранспорта:

- строительство подземных и встроенных гаражей в составе новой многоквартирной застройки;

- строительство многоэтажных гаражей в Заволжском и Южном планировочных районах;

- размещение гаражей в Центральном планировочном районе преимущественно с использованием подземного пространства во дворах, под озелененными территориями и проезжими частями улиц; в отдельных узлах, при наличии территориальных ресурсов – также в многоэтажном исполнении;

- строительство новых узлов общественной застройки (коммерческого, делового и спортивно-рекреационного назначения) с масштабным резервированием мест для временного хранения автотранспорта;

- в историческом центре города Твери наиболее существенным резервом для временного хранения автотранспорта является сеть жилых улиц и проездов, не осуществляющих пропуск транзитных потоков.

Согласно  постановлению  Главы  администрации города Твери от 05.05.1998 № 1052 «О строительстве в Твери многоэтажных гаражей-стоянок» обозначена необходимость строительства многоярусных гаражей и автостоянок – надземных или подземных в зависимости от наличия свободных площадей.

В период реализации Программы предлагается следующая поэтапная стратегия развития транспортной инфраструктуры:

1 этап. Максимальное включение в схему парковок земель общего пользования (пустыри, дополнительные полосы вдоль проезжих частей улиц, парковочные карманы, заменяющие невостребованные газоны).

Одновременно будут разработаны регламенты, ограничивающие парковку личного автотранспорта на дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери.

2 этап. Строительство сети многоуровневых паркингов и подземных парковок с максимальным использованием городских площадей и открытых пространств. Экономический эффект может быть достигнут путем строгого ограничения парковок на дворовых территориях многоквартирных домов, проездах к дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери.

Имеющиеся в городе Твери автовокзал и железнодорожный вокзал соответствуют действующим требованиям и потребностям жителей города Твери в транспортном обслуживании. По мере необходимости будет осуществляться их модернизация за счет средств собственников.

Предусматривается деконцентрация населения сложившихся районов посредством увеличения жилищной обеспеченности, в том числе с учетом опережающего развития индивидуальной застройки. Однако, из-за растущей автомобилизации и сокращения площадей существующих мест хранения в инвестиционно-привлекательных узлах городской застройки остается острой проблема нехватки парковочных мест.

В то же время пока не планируется строительство «перехватывающих паркингов» на въездах в центр города Твери как по причине отсутствия территориальных резервов для их размещения, так и исходя из масштаба города, в котором средняя протяженность проезда по периферии ориентировочно равна протяженности проезда по центру.

## 16.8. Сооружения и коммуникации внешнего транспорта

Тверь является транспортным узлом, расположенным на коридоре магистралей Москва – Санкт-Петербург и одновременно крупнейшим автодорожным узлом Тверской области, имеющим также сооружения водного и воздушного транспорта. Перспективы его развития определяются:

- ростом транзитных транспортных потоков направления Москва – Санкт-Петербург;

- увеличением интенсивности хозяйственных и социальных связей с Московским регионом при вероятной стабилизации трудовых связей;

- усилением роли Твери в обслуживании грузовых и пассажирских перевозок в смешанном сообщении, формируемых смежной частью области;

- возможным дублированием функций Московского транспортного узла.

### 17. Прогноз развития дорожной сети

Развитие улично-дорожной сети города Твери с учетом сложившейся застройки и намеченного освоения новых территорий определено Генеральным планом города Твери, предусматривающим перспективное развитие автомобильных дорог общего пользования, а также продолжение строительства объездных магистралей, отвечающих требованиям безопасности.

Основным мероприятием по развитию улично-дорожной сети является создание системы магистральных автомобильных дорог общегородского значения с непрерывным движением. Эти магистрали позволяют двигаться автотранспорту в обход наиболее загруженных автомобильных дорог центра города Твери, существенно сократив выбросы выхлопных газов.

Непрерывность движения будет обеспечена за счет строительства развязок и транспортных пересечений в разных уровнях, саморегулируемых развязок (которые в перспективе могут быть дополнены пропуском основного направления в тоннеле), а также примыканий в одном уровне.

Таким образом, проектная структура магистральных автомобильных дорог общегородского значения с непрерывным движением одновременно обеспечит максимально возможную разгрузку сложившихся селитебных районов от грузовых и транзитных потоков и скоростную связь планировочных районов города Твери между собой.

Сеть магистральных автомобильных дорог общегородского значения регулируемого движения будет дополнена рядом улиц и дорог, основные из которых:

1. Продление проспекта Победы в восточном направлении до Московского шоссе.

2. Продление улицы Коминтерна в западном и восточном направлениях с выходом на Западную и Восточную магистрали общегородского значения с непрерывным движением (далее – промзона Лазурная).

3. Транспортно-планировочная ось южной части города Твери, трассируемая от проспекта 50 лет Октября вдоль Первомайской рощи, по существующей улице Оснабрюкской.

Таким образом, основные оси каждой планировочной зоны получат дублеры на всем протяжении, что дает выбор для передвижения и, как следствие, снимает загруженность.

Сеть магистральных улиц районного значения будет формироваться как в районах проектируемой, так и существующей застройки. Особую значимость имеет строительство магистральных улиц в районах Затверечье, Пески, промзоне Лазурной, также формирование набережной Волги в Затьмачье (Краснофлотская набережная – улица Чудова), продление набережной реки Лазури до Тверского проспекта.

Строительство мостовых сооружений планируется выполнять в соответствии с Генеральным планом города Твери.

Предусматривается строительство четырех пересечений с Октябрьской железной дорогой, что позволит связать район Мамулино с Пролетарским и Центральным районами города Твери. Наряду с этим предлагается строительство развязок на подходах к существующим Южному и Крупскому путепроводам. Предусмотрен и пешеходный путепровод через железнодорожную линию, который соединит бульвар Гусева с бульваром Цанова и проектной пешеходной сетью Центрального района города Твери.

В целом запланировано строительство 30-и автомобильных дорог, развязок и пересечений в разных уровнях на улицах города Твери. Этот комплекс мероприятий повысит пропускную способность автомобильных дорог, безопасность, бесперебойность и скорость движения.

Реализация Программы позволит сохранить существующую сеть автомобильных дорог за счет осуществления контроля за перевозкой грузов, инструментальной диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышения качественных характеристик дорожных покрытий и безопасности дорожного движения за счет проведения целевых мероприятий по реконструкции автомобильных дорог, применения новых технологий и материалов, разработки и обновлению проектов организации дорожного движения.

### 18. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Прогнозный уровень автомобилизации жителей города Твери к 2039 году составит 350 - 400 автомобилей на 1000 жителей.

К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.

В среднем годовой рост легкового транспорта составляет 6,5%.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Сохранение протяженности автомобильных дорог общего пользования соответствующей нормативным требованиям, за счет капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения качества и безопасности дорожного движения является одним из основных направлений развития улично-дорожной сети города Твери и скоростного режима в период реализации Программы.

За счет проведения работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Твери, организации платного парковочного пространства, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования сократится интенсивность движения на основных магистралях города Твери, повысится скорость движения транспорта, снизится в целом нагрузка на улично-дорожную сеть города Твери.

### 19. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогнозируется повышение уровня безопасности дорожного движения на 10% за счет реализации мероприятий по:

- капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- оборудованию светофорными объектами мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также мест пересечений и примыканий автомобильных дорог;

- установке новых и модернизации существующих светофорных объектов;

- обустройству участков улично-дорожной сети направляющими пешеходными ограждениями;

- оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения;

- созданию автоматизированной подсистемы управления дорожным движением в городе Твери;

- строительству и реконструкции сетей наружного освещения улично-дорожной сети города Твери.

Факторами, влияющими на снижение аварийности, станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием средств массовой информации.

### 20. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Развитие транспортной инфраструктуры, направленное на снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду, включает:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивацию перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива.

За счет проведения работ по созданию автоматизированных информационных и управляющих систем в городе Твери, оптимизации маршрутов грузового и пассажирского транспорта общего пользования, организации парковочного пространства планируется уменьшение интенсивности движения транспорта на основных магистралях города Твери и, следовательно, уменьшение уровня негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду и здоровье населения.

III. Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры и выбор предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

В рамках Программы предложено два варианта развития транспортной инфраструктуры города Твери.

1. Базовый вариант развития транспортной инфраструктуры предусматривает сохранение существующих тенденций изменения транспортного спроса и установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры города Твери, который предусматривает содержание и ремонт только отдельных приоритетных объектов. При данном сценарии транспортная инфраструктура города Твери будет развиваться, прежде всего, за счет имеющегося финансирования, определенного муниципальными программами города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370, «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.11.2018 № 1516  и государственной программой Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2020-2028 годы, утвержденной   постановлением   Правительства  Тверской  области  от  13.02.2020  № 56-пп, согласно ежегодным планам реализации мероприятий.

2. Целевой вариант развития транспортной инфраструктуры предусматривает выполнение мероприятий Программы в полном объеме, при условии, что финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый период, с возможностью привлечения по отдельным мероприятиям Программы финансирования из бюджета Тверской области, федерального бюджета, а также внебюджетных средств (частные инвестиции). При данном сценарии развитие транспортной инфраструктуры города Твери будет осуществляться, максимально приближаясь к плановым целевым показателям (индикаторам) Программы.

Полученный эффект от реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры будет выражаться в сокращении уровня загрузки автомобильных дорог, что обеспечит сокращение затрат времени в пути, снижение транспортно-эксплуатационных затрат и выбросов в атмосферу от автомобильного транспорта.

На основании моделирования развития транспортной инфраструктуры города Твери произведена оценка количества перевезенных пассажиров города Твери, количества приобретенного подвижного состава, оценка развития транспортной инфраструктуры для общественного транспорта, оценка количества организованных парковочных мест, оценка приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования. Изменения установленных целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры города Твери по предложенным вариантам развития транспортной инфраструктуры города Твери приведена в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Существующее положение (2019 год) | Значение по базовому сценарию | Значение по целевому сценарию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оценка увеличения количества пассажиров и багажа, перевезенных транспортом общего пользования к 2039 году, в том числе по видам общественного транспорта: | миллионов человек в год | 17,3 | 96,1 | 103,0 |
|  | - трамваи |  | - | - | 10,3 |
|  | - троллейбусы |  | 7,5 | - | - |
|  | - автобусы |  | 9,8 | 96,1 | 92,7 |
| 2 | Оценка увеличения количества приобретенного подвижного состава транспорта общего к 2039 году, в том числе по видам общественного транспорта: | единиц | - | - | 964 |
|  | - трамваи |  | - | - | 22 |
|  | - троллейбусы |  | - | - | - |
|  | - автобусы |  | - | - | 942 |
|  | - низкопольного подвижного состава |  | - | - | 964 |
| 3 | Оценка увеличения транспортной инфраструктуры для наземного рельсового общественного транспорта к 2039 году, в том числе: | км однопутного пути | - | - | 23,2 |
|  | - протяженность реконструированных трамвайных путей |  | - | - | 23,2 |
| 4 | Оценка увеличения транспортной инфраструктуры для наземного безрельсового общественного транспорта к 2039 году, в том числе: |  | - | - | 70,3 |
|  | - протяженность выделенных полос для общественного транспорта | км | - | - | 70,3 |
| 5 | Оценка увеличения протяженности автомобильных дорог общего пользования города Твери, приведенных в соответствие с нормативными требованиями, в том числе: | км | - | 11,6 | 132,8 |
|  | - протяженность построенных автомобильных дорог |  | - | 2,2 | 47,4 |
|  | - протяженность реконструированных автомобильных дорог |  | - | 9,4 | 85,4 |
| 6 | Оценка увеличения протяженности построенных мостов и путепроводов | км | - | 0,1 | 3,9 |
| 7 | Оценка увеличения количества организованных парковочных мест, в том числе: | штук |  |  | 35 412 |
|  | - устройство платных парковочных мест |  | 1 201 | - | 6 000 |
|  | - устройство машиномест в многоуровневых парковках |  | 430 | - | 29 412 |

По результатам моделирования функционирования транспортной инфраструктуры города Твери по предложенным вариантам развития транспортной инфраструктуры города Твери и произведенной оценке количества перевезенных пассажиров города Твери, количества приобретенного подвижного состава, оценке развития транспортной инфраструктуры для общественного транспорта, оценке количества организованных парковочных мест, оценке приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования преимущественным сценарием реализации Программы является более перспективный целевой сценарий, по сравнению с базовым сценарием развития.

#### IV.   Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

#### Таблица 19

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Твери, в том числе развитие велосипедного передвижения, автомобильного транспорта | 2039 |
| 1.01 | «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)» | 2020 |
| 1.02 | «Реконструкция улицы Весенняя (в т. ч. ПИР)» | 2023 |
| 1.03 | «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачёво (в т. ч. ПИР)» | 2023 |
| 1.04 | «Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.05 | «Строительство автомобильной дороги по улице Сергея Тюленина (от улицы Красина до улицы Плеханова) (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.06 | «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская на участке от Волоколамского шоссе до микрорайона Мамулино (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.07 | «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.08 | «Реконструкция автомобильной дороги по проспекту 50 лет Октября (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.09 | «Реконструкция автомобильной дороги по Краснофлотской набережной (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.10 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Левитана на участке от улицы Можайского до улицы Псковской (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.11 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Спартака (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.12 | «Строительство автодороги транспортной развязки в районе путепровода через Октябрьскую ж/д в створе с Октябрьским пр. (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 1.13 | «Строительство автомобильной дороги по б-ру Гусева на участке от улицы Можайского до улицы Псковская и далее до пересечения с а/д в направлении к торговому центру «Петрович» (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 1.14 | «Строительство автомобильной дороги по ул. 4-я Путейская - 2-я Трусова на участке от улицы Спартака до улицы Коминтерна (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 1.15 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Коробкова на участке от проспекта Чайковского до улицы 4-я Путейская (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 1.16 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 1.17 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 1.18 | «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Ногина (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 1.19 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Старобежецкая (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.20 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Транспортная на участке от Октябрьского проспекта до улицы Конечная (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.21 | «Строительство автомобильной дороги на участке от улицы Оснабрюкской до улицы 50 лет Октября (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.22 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Маршала Василевского в пос. Сахарово (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.23 | «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Шмидта (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.24 | «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Цанова (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.25 | «Строительство автомобильной дороги в продолжение улицы Коминтерна до улицы 6-я Пролетарская (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.26 | «Реконструкция автомобильной дороги по набережной Степана Разина (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 1.27 | «Строительство автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту на участке от бульвара Шмидта до улицы Красина (в т. ч. ПИР)» | 2027 |
| 1.28 | «Строительство автомобильной дороги на участке от улицы Хромова вдоль ручья Соминка до ул. Хрустальной (в т. ч. ПИР)» | 2027 |
| 1.29 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Хромова на продолжении улицы 2-я Красина (в районе застройки м-на «Радужный») до Петербургского шоссе (в т. ч. ПИР)» | 2027 |
| 1.30 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Левобережная на участке от Затверецкого бульвара до улицы Маяковского (в т. ч. ПИР)» | 2028 |
| 1.31 | «Реконструкция автомобильной дороги по 1-му пер. Вагонников на участке от ул. П. Савельевой до ул. 1-я Вагонников (в т. ч. ПИР)» | 2028 |
| 1.32 | «Реконструкция автомобильной дороги по Артиллерийскому переулку (в т. ч. ПИР)» | 2029 |
| 1.33 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шишкова (в т. ч. ПИР)» | 2029 |
| 1.34 | «Реконструкция автомобильной дороги по Волоколамскому шоссе (в т. ч. ПИР)» | 2029 |
| 1.35 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова (в т. ч. ПИР)» | 2029 |
| 1.36 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коминтерна от Волоколамского проспекта до улицы Сердюковская (в т. ч. ПИР)» | 2029 |
| 1.37 | «Строительство автомобильной дороги вдоль набережной р. Волги на участке от Краснофлотской набережной до Мигаловской набережной (в т. ч. ПИР)» | 2030 |
| 1.38 | «Реконструкция автомобильной дороги по Молодёжному бульвару (в т. ч. ПИР)» | 2030 |
| 1.39 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андреевская в пос. Сахарово (в т. ч. ПИР)» | 2030 |
| 1.40 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коминтерна на участке от Волоколамского проспекта до ул. Макарова (в т. ч. ПИР)» | 2031 |
| 1.41 | «Строительство автомобильной дороги по 3-му переулку Красной Слободы на участке от проспекта Калинина до набережной р. Волги (в т. ч. ПИР)» | 2031 |
| 1.42 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Фрунзе на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Хрустальная (в т. ч. ПИР)» | 2031 |
| 1.43 | «Строительство автомобильной дороги в продолжение улицы Георгия Димитрова до улицы 2-я Красина (в т. ч. ПИР)» | 2031 |
| 1.44 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Солнечная на участке от бульвара Профсоюзов до улицы Оснабрюкской (в т. ч. ПИР)» | 2032 |
| 1.45 | «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Профсоюзов (в т. ч. ПИР)» | 2032 |
| 1.46 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машинистов (в т. ч. ПИР)» | 2032 |
| 1.47 | «Строительство автомобильной дороги на участке от улицы Паши Савельевой (ж/д переезд) до Перекопского переулка (вдоль ж/д ветки на Химбазу) (в т. ч. ПИР)» | 2032 |
| 1.48 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Конечная на участке от улицы Транспортной до границы города Твери (в т. ч. ПИР)» | 2032 |
| 1.49 | «Строительство автомобильной дороги на участке от ул. Бочкина до Московского шоссе (в западной части от пос. Элеватор) (в т. ч. ПИР)» | 2034 |
| 1.50 | «Реконструкция автомобильной дороги по Затверецкому бульвару (в т. ч. ПИР)» | 2034 |
| 1.51 | «Реконструкция транспортной развязки на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Коминтерна (в т. ч. ПИР)» | 2034 |
| 1.52 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная в пос. Литвинки (в т. ч. ПИР)» | 2035 |
| 1.53 | «Строительство автомобильной дороги по ул. 2-я За линией Октябрьской ж/д -1-я Завокзальная на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольской площади (в т. ч. ПИР)» | 2035 |
| 1.54 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Арсения Степанова (в т. ч. ПИР)» | 2035 |
| 1.55 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Благоева с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2035 |
| 1.56 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Хрустальная с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2035 |
| 1.57 | «Строительство пешеходной набережной вдоль р. Волги в районе стадионов «Химик» и «Юбилейный» (в т. ч. ПИР)» | 2035 |
| 1.58 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коробкова на участке от улицы 4-я Путейская до улицы Большевиков с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2036 |
| 1.59 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бригадная на участке от Волоколамского шоссе до улицы Складской (в т. ч. ПИР)» | 2036 |
| 1.60 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Георгия Димитрова с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2036 |
| 1.61 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дачная с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2036 |
| 1.62 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дмитрия Донского (в т. ч. ПИР)» | 2037 |
| 1.63 | «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Освобождения с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2038 |
| 1.64 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Тимирязева на участке от улицы Спартака до улицы Дмитрия Донского с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | 2039 |
| 2. | Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для железнодорожного транспорта на территории города Твери | 2036 |
| 2.01 | «Строительство пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги» | 2023 |
| 2.02 | «Строительство путепровода на станции Тверь, со сходом к проспекту Чайковского» | 2029 |
| 3. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства города Твери | 2039 |
| 3.01 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Хромова (у автостоянки)» | 2021 |
| 3.02 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Оснабрюкская (в районе микрорайона «Брусилово»)» | 2021 |
| 3.03 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Луначарского (микрорайон «Радужный»)» | 2022 |
| 3.04 | «Многоуровневая автопарковка на наб. р. Лазури (у парка Победы)» | 2022 |
| 3.05 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Королева - ул. Левитана (автостоянка «Центрон»)» | 2022 |
| 3.06 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Левитана (рядом с ФОК)» | 2022 |
| 3.07 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Можайского» | 2023 |
| 3.08 | «Многоуровневая автопарковка на наб. Краснофлотская» | 2023 |
| 3.09 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Фрунзе (за действующим автогаражным кооперативом «Аргус»)» | 2023 |
| 3.10 | «Многоуровневая автопарковка на ул. П. Савельевой - ул. Седовой (между «Чикен-Хаусом и физкультурно-оздоровительным комплексом»)» | 2024 |
| 3.11 | «Многоуровневая автопарковка на Бурашевском ш. (в район трамвайного кольца)» | 2024 |
| 3.12 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Хромова - ул. Цветочная (рядом с микрорайоном «Радужный»)» | 2027 |
| 3.13 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Луначарского (рядом с переездом)» | 2027 |
| 3.14 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Шишкова» | 2027 |
| 3.15 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Кольцевая - ул. Голландская» | 2027 |
| 3.16 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Ефимова (за универмагом «Тверь»)» | 2027 |
| 3.17 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Ефимова - ул. Брагина (на месте действующей автостоянки)» | 2027 |
| 3.18 | «Многоуровневая автопарковка в пос. Химинститут» | 2027 |
| 3.19 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Оснабрюкская (в районе здания таможни)» | 2027 |
| 3.20 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Ротмистрова (ГИБДД)» | 2027 |
| 3.21 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Строителей (микрорайон «Первомайский»)» | 2027 |
| 3.22 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Коминтерна» | 2027 |
| 3.23 | «Многоуровневая автопарковка на П. Савельевой (квартал с АЗС)» | 2033 |
| 3.24 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Л. Базановой (рядом с ТЦ «Олимп»)» | 2033 |
| 3.25 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Мичурина - пер. Обозный» | 2033 |
| 3.26 | «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Заволжского района» | 2034 |
| 3.27 | «Организация платного парковочного пространства на территории Заволжского района» | 2034 |
| 3.28 | «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Центрального района» | 2035 |
| 3.29 | «Организация платного парковочного пространства на территории Центрального района» | 2035 |
| 3.30 | «Многоуровневая автопарковка в микрорайоне «Южный» (район новой застройки)» | 2035 |
| 3.31 | «Многоуровневая автопарковка на Московском ш. (на территории автокооператива)» | 2035 |
| 3.32 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Красные горки (в районе Мелькомбината)» | 2036 |
| 3.33 | «Многоуровневая автопарковка пос. Никифоровское» | 2036 |
| 3.34 | «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Московского района» | 2036 |
| 3.35 | «Организация платного парковочного пространства на территории Московского района» | 2036 |
| 3.36 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Красная Слободы (в район производственно-складской зоны)» | 2036 |
| 3.37 | «Многоуровневая автопарковка на ул. Громова (на территории в/ч)» | 2037 |
| 3.38 | «Многоуровневая автопарковка на ул. М. Захарова (на территории в/ч)» | 2037 |
| 3.39 | «Многоуровневая автопарковка на пер. Свободный (около к-т «Звезда»)» | 2037 |
| 3.40 | «Многоуровневая автопарковка на Тверском пр-те» | 2037 |
| 3.41 | «Многоуровневая автопарковка на пр-те Чайковского (территория Ипподрома)» | 2037 |
| 3.42 | «Многоуровневые гаражи на наб. реки Лазури, д. 9А (территория троллейбусного парка)» | 2038 |
| 3.43 | «Многоуровневые гаражи на ул. Склизкова (м-н «Лесная мелодия»)» | 2038 |
| 3.44 | «Многоуровневые гаражи на ул. Склизкова, д.111» | 2038 |
| 3.45 | «Многоуровневые гаражи на ул. Склизкова, д.118 (автокооператив № 9)» | 2038 |
| 3.46 | «Многоуровневые гаражи на Волоколамском ш.» | 2038 |
| 3.47 | «Многоуровневые гаражи на ул. 6-я Красной Слободы» | 2038 |
| 3.48 | «Многоуровневые гаражи на ул. Соревнования (м-н «Юность»)» | 2038 |
| 3.49 | «Многоуровневые гаражи на ул. Фрунзе, д.2 (м-н «Юность»)» | 2038 |
| 3.50 | «Многоуровневые гаражи на ул. Ударная» | 2038 |
| 3.51 | «Многоуровневые гаражи на ул. 2-я Шмидта» | 2038 |
| 3.52 | «Подземная автопарковка на пл. Тверская» | 2039 |
| 3.53 | «Подземная автопарковка на пл. Славы» | 2039 |
| 3.54 | «Подземная автопарковка на пл. Маршала Жукова» | 2039 |
| 3.55 | «Подземная автопарковка на пл. Ленина» | 2039 |
| 3.56 | «Подземная автопарковка на пл. Михаила Тверского» | 2039 |
| 3.57 | «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Пролетарского района» | 2039 |
| 3.58 | «Организация платного парковочного пространства на территории Пролетарского района» | 2039 |
| 4. | Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | 2023 |
| 4.01 | «Строительство пешеходного моста через р. Тьмака в г. Твери Тверской области» | 2020 |
| 4.02 | «Строительство пешеходного моста на железнодорожной станции Тверь (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 5. | Мероприятия по развитию транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах регулярного сообщения в городе Твери | 2039 |
| 5.01 | «Строительство и реконструкция трамвайных путей» | 2023 |
| 5.02 | «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» | 2034 |
| 6. | Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб города Твери | 2039 |
| 6.01 | «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» | 2020 |
| 6.02 | «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т. ч. ПИР)» | 2022 |
| 6.03 | «Реконструкция автомобильной дороги ул. Маршала Конева и Старицкого шоссе на участке от ул. Б. Полевого до трассы М-10 (в т. ч. ПИР) | 2022 |
| 6.04 | «Строительство участка автомобильной дороги в створе улицы Маяковского в городе Твери (в т. ч. ПИР)» | 2022 |
| 6.05 | «Строительство участка автомобильной дороги в створе улицы Туполева в городе Твери (в т. ч. ПИР)» | 2022 |
| 6.06 | «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т. ч. ПИР)» | 2024 |
| 6.07 | «Реконструкция автодороги на Третьяковском переулке и ул. Маяковского на участке от ул. Шишкова до ул. Академика Туполева (в т. ч. ПИР)» | 2025 |
| 6.08 | «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 2,3,4 (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 6.09 | «Строительство транспортной набережной вдоль реки Лазури на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 6.10 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Можайского на участке от улицы Левитана до Бурашевского шоссе (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 6.11 | «Строительство автомобильной дороги по ул. Фрунзе на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу (в т. ч. ПИР)» | 2026 |
| 6.12 | «Приобретение специализированной коммунальной и дорожной техники для осуществления мероприятий по благоустройству» | 2030 |
| 6.13 | «Строительство автомобильной дороги на участке от Московского шоссе до, а/д Москва-С. Петербург (в районе д. Никифоровское) (в т. ч. ПИР)» | 2033 |
| 6.14 | «Приобретение специализированной коммунальной и дорожной техники для осуществления мероприятий по дорожному хозяйству» | 2039 |

#### V. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

#### Таблица 20

| № п/п | Цели Программы, задачи Программы, мероприятия Программы и их показатели | Единица измерения | Источник финансирования | Годы реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I этап |  |  |  |  | II этап | III этап | Целевое (суммарное) значение показателя |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2039 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Программа, всего | тысяч руб. | Х | 955 470,1 | 1 155 291,0 | 2 817 191,0 | 8 576 371,7 | 9 223 621,8 | 20 972 747,4 | 19 426 043,3 | 63 126 736,3 | 2039 |
|  | Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 «Общая протяженность построенных дорог» | км |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 16,9 | 24,3 | 47,4 | 2039 |
|  | Показатель 2 «Общая протяженность реконструированных дорог» | км |  | 0,9 | 0,0 | 12,9 | 1,2 | 9,3 | 37,4 | 21,6 | 83,3 | 2038 |
|  | Показатель 3 «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» | % |  | 46,7 | 57,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 2039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Твери, в том числе автомобильного транспорта и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» | тысяч руб. | Всего: | 659 676,1 | 578 711,0 | 578 711,0 | 4 313 790,0 | 7 313 619,6 | 9 322 481,4 | 10 622 002,0 | 33 388 991,1 | 2039 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 3 873,6 | 0,0 | 0,0 | 63 790,0 | 2 568 174,2 | 9 103 960,3 | 10 622 002,0 | 22 361 800,1 | 2039 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 655 802,5 | 578 711,0 | 578 711,0 | 250 000,0 | 480 445,4 | 218 521,1 | 0,0 | 2 762 191,0 | 2025 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000 000,0 | 4 265 000,0 | 0,0 | 0,0 | 8 265 000,0 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Общая протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 15,4 | 22,5 | 44,1 | 2039 |
|  | Показатель 2 «Общая протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 7,1 | 21,8 | 21,6 | 52,0 | 2038 |
| 1.01 | Мероприятие «Проезд от Краснофлотской набережной к гребной базе ГБУ ДО «СДЮШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой» (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: | 32 589,5 |  |  |  |  |  |  | 32 589,5 | 2020 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 3 873,6 |  |  |  |  |  |  | 3 873,6 | 2020 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 28 715,9 |  |  |  |  |  |  | 28 715,9 | 2020 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 2020 |
| 1.02 | Мероприятие «Реконструкция улицы Весенняя (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 | 2023 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог» | км |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | 2023 |
| 1.03 | Мероприятие «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачёво (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  | 20 000,0 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог» | км |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 | 2023 |
| 1.04 | Мероприятие «Реконструкция улицы Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  |  |  | 2 960,0 | 130 000,0 |  |  | 132 960,0 | 2024 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  |  |  | 2 960,0 | 26 000,0 |  |  | 28 960,0 | 2024 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  |  |  |  | 104 000,0 |  |  | 104 000,0 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 | 2024 |
| 1.05 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по улице Сергея Тюленина (от улицы Красина до улицы Плеханова) (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 20 830,0 | 58 384,6 |  |  | 79 214,6 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенной ливневой канализации» | км |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 2024 |
| 1.06 | Мероприятие «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская на участке от Волоколамского шоссе до микрорайона Мамулино (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 677 894,6 |  |  | 677 894,6 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  | 2,3 | 2024 |
| 1.07 | Мероприятие «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: | 627 086,6 | 578 711,0 | 578 711,0 | 4 250 000,0 | 4 487 736,7 |  |  | 10 522 245,3 | 2024 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 627 086,6 | 578 711,0 | 578 711,0 | 250 000,0 | 222 736,7 |  |  | 2 257 245,3 | 2024 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 4 000 000,0 | 4 265 000,0 |  |  | 8 265 000,0 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» | % |  |  |  | 17,5 | 41,8 | 40,7 |  |  | 100,0 | 2024 |
|  | Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 3,0 | 2024 |
| 1.08 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по проспекту 50 лет Октября (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 530 526,2 |  |  | 530 526,2 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 1,8 |  |  | 1,8 | 2024 |
| 1.09 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по Краснофлотской набережной (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 294 736,8 |  |  | 294 736,8 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 2024 |
| 1.10 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Левитана на участке от улицы Можайского до улицы Псковской (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 77 846,2 | 58 384,6 |  | 136 230,8 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,3 |  | 0,7 | 2024 |
| 1.11 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Спартака (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 117 894,7 | 176 842,1 |  | 294 736,8 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,6 |  | 1,0 | 2024 |
| 1.12 | Мероприятие «Строительство автодороги транспортной развязки в районе путепровода через Октябрьскую ж/д в створе с Октябрьским пр. (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 194 615,4 |  |  | 194 615,4 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 2024 |
| 1.13 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по б-ру Гусева на участке от улицы Можайского до улицы Псковская и далее до пересечения с а/д в направлении к торговому центру «Петрович» (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 194 615,4 | 136 230,8 |  | 330 846,2 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,7 |  | 1,7 | 2025 |
| 1.14 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. 4-я Путейская - 2-я Трусова на участке от улицы Спартака до улицы Коминтерна | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 233 538,5 |  | 233 538,5 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 | 2025 |
| 1.15 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Коробкова на участке от проспекта Чайковского до улицы 4-я Путейская (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 58 384,6 | 97 307,7 |  | 155 692,3 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 | 2025 |
|  | Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» | % |  |  |  |  |  | 37,5 | 62,5 |  | 100,0 | 2025 |
| 1.16 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  |  |  |  | 196 247,6 | 166 834,4 |  | 363 082,0 | 2025 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  |  |  |  | 42 538,9 | 36 163,3 |  | 78 702,2 | 2025 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  |  |  |  | 153 708,7 | 130 671,1 |  | 284 379,8 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,7 |  | 1,2 | 2025 |
| 1.17 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  |  |  |  |  | 142 000,0 |  | 142 000,0 | 2025 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 54 150,0 |  | 54 150,0 | 2025 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  |  |  |  |  | 87 850,0 |  | 87 850,0 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.18 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Ногина (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 117 894,7 | 117 894,7 |  | 235 789,4 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,8 | 2025 |
| 1.19 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Старобежецкая в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 58 947,4 |  | 58 947,4 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 | 2026 |
| 1.20 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Транспортная на участке от Октябрьского проспекта до улицы Конечная (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 583 846,2 |  | 583 846,2 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 3,0 |  | 3,0 | 2026 |
| 1.21 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги на участке от улицы Оснабрюкской до улицы 50 лет Октября (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 525 461,6 |  | 525 461,6 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 2,7 |  | 2,7 | 2026 |
| 1.22 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Маршала Василевского в пос. Сахарово (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 383 157,8 |  | 383 157,8 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  | 1,3 | 2026 |
| 1.23 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Шмидта (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 501 052,6 |  | 501 052,6 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 1,7 | 2026 |
| 1.24 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Цанова (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 176 842,1 | 176 842,1 |  | 353 684,2 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  | 1,2 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.25 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги в продолжение улицы Коминтерна до улицы 6-я Пролетарская (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 116 769,2 |  | 116 769,2 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 2026 |
| 1.26 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по набережной Степана Разина (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 589 473,6 |  | 589 473,6 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2026 |
| 1.27 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по Комсомольскому проспекту на участке от бульвара Шмидта до улицы Красина (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 175 153,9 |  | 175 153,9 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 2027 |
| 1.28 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги на участке от улицы Хромова вдоль ручья Соминка до ул. Хрустальной (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 544 923,1 |  | 544 923,1 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2,8 | 2027 |
| 1.29 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Хромова на продолжении улицы 2-я Красина (в районе застройки м-на «Радужный») до Петербургского шоссе (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 589 473,6 |  | 589 473,6 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  | 2,0 | 2027 |
| 1.30 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Левобережная на участке от Затверецкого бульвара до улицы Маяковского (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 116 769,2 |  | 116 769,2 | 2028 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.31 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по 1-му пер. Вагонников на участке от ул. П. Савельевой до ул. 1-я Вагонников (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 294 736,8 |  | 294 736,8 | 2028 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 2028 |
| 1.32 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по Артиллерийскому переулку (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 147 368,4 |  | 147 368,4 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,5 | 2029 |
| 1.33 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шишкова (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 1 119 999,8 |  | 1 119 999,8 | 2029 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 3,8 |  | 3,8 | 2029 |
| 1.34 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по Волоколамскому шоссе (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 736 842,0 |  | 736 842,0 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 | 2029 |
| 1.35 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 353 684,2 |  | 353 684,2 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 | 2029 |
| 1.36 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коминтерна от Волоколамского проспекта до улицы Сердюковская (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 1 178 947,1 |  | 1 178 947,1 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 | 2029 |
| 1.37 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги вдоль набережной р. Волги на участке от Краснофлотской набережной до Мигаловской набережной (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 817 384,7 | 817 384,7 | 2030 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 | 4,2 | 2030 |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.38 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по Молодёжному бульвару (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 117 894,7 | 117 894,7 | 2030 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 2030 |
| 1.39 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Андреевская в пос. Сахарово (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 294 736,8 | 294 736,8 | 2030 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2030 |
| 1.40 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коминтерна на участке от Волоколамского проспекта до ул. Макарова (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 353 684,2 | 353 684,2 | 2031 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 2031 |
| 1.41 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по 3-му переулку Красной Слободы на участке от проспекта Калинина до набережной р. Волги (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 175 153,9 | 175 153,9 | 2031 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 0,9 | 2031 |
| 1.42 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Фрунзе на участке от улицы Паши Савельевой до улицы Хрустальная (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 914 692,4 | 914 692,4 | 2031 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 4,7 | 2031 |
| 1.43 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги в продолжение улицы Георгия Димитрова до улицы 2-я Красина (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 155 692,3 | 155 692,3 | 2031 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 2031 |
| 1.44 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Солнечная на участке от бульвара Профсоюзов до улицы Оснабрюкской (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 486 538,5 | 486 538,5 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 2032 |
| 1.45 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по бульвару Профсоюзов (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 412 631,5 | 412 631,5 | 2032 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 | 2032 |
| 1.46 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Машинистов (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 206 315,8 | 206 315,8 | 2032 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 2032 |
| 1.47 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги на участке от улицы Паши Савельевой (ж/д переезд) до Перекопского переулка (вдоль ж/д ветки на Химбазу) (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 330 846,2 | 330 846,2 | 2032 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 1,7 | 2032 |
| 1.48 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Конечная на участке от улицы Транспортной до границы города Твери (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 389 230,8 | 389 230,8 | 2032 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2032 |
| 1.49 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги на участке от ул. Бочкина до Московского шоссе (в западной части от пос. Элеватор) (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 194 615,4 | 194 615,4 | 2034 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2034 |
| 1.50 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по Затверецкому бульвару (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 589 473,6 | 589 473,6 | 2034 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.51 | Мероприятие «Реконструкция транспортной развязки на пересечении Волоколамского проспекта и улицы Коминтерна (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 235 789,4 | 235 789,4 | 2034 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 2034 |
| 1.52 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Центральная в пос. Литвинки (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 353 684,2 | 353 684,2 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 2035 |
| 1.53 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. 2-я За линией Октябрьской ж/д -1-я Завокзальная на участке от Октябрьского проспекта до Комсомольской площади (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 778 461,6 | 778 461,6 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,0 | 2035 |
| 1.54 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Арсения Степанова (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 294 736,8 | 294 736,8 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 1,0 | 2035 |
| 1.55 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Благоева с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 530 526,2 | 530 526,2 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 2035 |
| 1.56 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Хрустальная с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 589 473,6 | 589 473,6 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.57 | Мероприятие «Строительство пешеходной набережной вдоль р. Волги в районе стадиона «Химик» и «Юбилейный» (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 112 630,0 | 112 630,0 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 2035 |
| 1.58 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Коробкова на участке от улицы 4-я Путейская до улицы Большевиков с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 383 157,8 | 383 157,8 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 2036 |
| 1.59 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Бригадная на участке от Волоколамского шоссе до улицы Складской (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 147 368,4 | 147 368,4 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 2036 |
| 1.60 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Георгия Димитрова с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 884 210,4 | 884 210,4 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 2036 |
| 1.61 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дачная с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 353 684,2 | 353 684,2 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 | 2036 |
| 1.62 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дмитрия Донского (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 235 789,4 | 235 789,4 | 2037 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 2037 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.63 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Освобождения с велосипедным передвижением (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 147 368,4 | 147 368,4 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 | 2038 |
| 1.64 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Тимирязева на участке от улицы Спартака до улицы Дмитрия Донского (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 136 230,8 | 136 230,8 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 | 2039 |
|  | 2. Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для железнодорожного транспорта на территории города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Развитие инфраструктуры для объектов железнодорожного транспорта» | тысяч руб. | частные инвестиции | 0,0 | 19 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 | 0,0 | 1 061 775,0 | 0,0 | 1 292 775,0 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Количество построенных искусственных сооружений» | штук |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | 2029 |
|  | Показатель 2 «Количество инвестиционных проектов» | единиц |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 2029 |
| 2.01 | Мероприятие «Строительство пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской железной дороги» | тысяч руб. | частные инвестиции |  | 19 000,0 | 106 000,0 | 106 000,0 |  |  |  | 231 000,0 | 2023 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенного искусственного сооружения» | п. м |  |  |  |  | 118,0 |  |  |  | 118,0 | 2023 |
|  | Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия» | % |  |  | 8,2 | 45,9 | 45,9 |  |  |  | 100,0 | 2023 |
| 2.02 | Мероприятие «Строительство путепровода на станции Тверь, со сходом к проспекту Чайковского» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 1 061 775,0 |  | 1 061 775,0 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Площадь построенного искусственного сооружения» | кв. м |  |  |  |  |  |  | 2 340,0 |  | 2 340,0 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3 «Строительство и организация парковочного пространства на территории города Твери» | тысяч руб. | Всего: | 20 000,0 | 148 000,0 | 350 000,0 | 272 000,0 | 212 000,0 | 1 040 000,0 | 2 549 450,0 | 4 591 450,0 | 2039 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 40 000,0 | 20 000,0 | 84 000,0 | 2039 |
|  |  |  | частные инвестиции | 20 000,0 | 148 000,0 | 350 000,0 | 260 000,0 | 200 000,0 | 1 000 000,0 | 2 529 450,0 | 4 507 450,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Общее количество машиномест» | машино место |  | 528 | 1 178 | 2 128 | 2 534 | 2 284 | 9 838 | 16 922 | 35 412 | 2039 |
| 3.01 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Хромова (у автостоянки)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  | 23 000,0 |  |  |  |  |  | 23 000,0 | 2021 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 2021 |
| 3.02 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Оснабрюкская (в районе микрорайона «Брусилово»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  | 105 000,0 |  |  |  |  |  | 105 000,0 | 2021 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 550 | 2021 |
| 3.03 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Луначарского (микрорайон «Радужный»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  | 90 000,0 |  |  |  |  | 90 000,0 | 2022 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450 | 2022 |
| 3.04 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на наб. р. Лазури (у парка Победы)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  | 75 000,0 |  |  |  |  | 75 000,0 | 2022 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350 | 2022 |
| 3.05 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Королева - ул. Левитана (автостоянка «Центрон»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  | 75 000,0 |  |  |  |  | 75 000,0 | 2022 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 350 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.06 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Левитана (рядом с ФОК)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  | 90 000,0 |  |  |  |  | 90 000,0 | 2022 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  | 450 |  |  |  |  | 450 | 2022 |
| 3.07 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Можайского» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  | 75 000,0 |  |  |  | 75 000,0 | 2023 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 | 2023 |
| 3.08 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на наб. Краснофлотская» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  | 90 000,0 |  |  |  | 90 000,0 | 2023 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 450 |  |  |  | 450 | 2023 |
| 3.09 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Фрунзе (за действующим автогаражным кооперативом «Аргус»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  | 75 000,0 |  |  |  | 75 000,0 | 2023 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 350 |  |  |  | 350 | 2023 |
| 3.10 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. П. Савельевой - ул. Седовой (между «Чикен-Хаусом и физкультурно-оздоровительным комплексом»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  | 105 000,0 |  |  | 105 000,0 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  | 550 |  |  | 550 | 2024 |
| 3.11 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на Бурашевском ш. (в район трамвайного кольца)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  | 75 000,0 |  |  | 75 000,0 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 350 | 2024 |
| 3.12 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Хромова - ул. Цветочная (рядом с микрорайоном «Радужный»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.13 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Луначарского (рядом с переездом)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 90 000,0 |  | 90 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 450 | 2027 |
| 3.14 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Шишкова» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.15 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Кольцевая - ул. Голландская» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 105 000,0 |  | 105 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 550 |  | 550 | 2027 |
| 3.16 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Ефимова (за универмагом «Тверь»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.17 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Ефимова - ул. Брагина (на месте действующей автостоянки)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.18 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка в пос. Химинститут» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.19 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Оснабрюкская (в районе здания таможни)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.20 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Ротмистрова (ГИБДД)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 105 000,0 |  | 105 000,0 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 550 |  | 550 | 2027 |
| 3.21 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Строителей (микрорайон «Первомайский»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.22 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Коминтерна» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  | 75 000,0 |  | 75 000,0 | 2027 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  | 350 |  | 350 | 2027 |
| 3.23 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на П. Савельевой (квартал с АЗС)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 50 000,0 | 50 000,0 | 2033 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 2033 |
| 3.24 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Л. Базановой (рядом с ТЦ «Олимп»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 105 000,0 | 105 000,0 | 2033 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 550 | 2033 |
| 3.25 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Мичурина - пер. Обозный» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 | 75 000,0 | 2033 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 2033 |
| 3.26 | Мероприятие «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Заволжского района» | тысяч руб. | частные инвестиции | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 45 000,0 | 95 000,0 | 2034 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 658 | 1 182 | 2 500 | 2034 |
| 3.27 | Мероприятие «Организация платного парковочного пространства на территории Заволжского района» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 21 000,0 | 2034 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 214 | 214 | 714 | 358 | 1 500 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.28 | Мероприятие «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Центрального района» | тысяч руб. | частные инвестиции | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 45 000,0 | 95 000,0 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 658 | 1 182 | 2 500 | 2035 |
| 3.29 | Мероприятие «Организация платного парковочного пространства на территории Центрального района» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 21 000,0 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 214 | 214 | 714 | 358 | 1 500 | 2035 |
| 3.30 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка в микрорайоне «Южный» (район новой застройки)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 150 000,0 | 150 000,0 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 750 | 750 | 2035 |
| 3.31 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на Московском ш. (на территории автокооператива)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 90 000,0 | 90 000,0 | 2035 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 | 2035 |
| 3.32 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Красные горки (в районе Мелькомбината)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 | 75 000,0 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 2036 |
| 3.33 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка пос. Никифоровское» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 | 75 000,0 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 2036 |
| 3.34 | Мероприятие «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Московского района» | тысяч руб. | частные инвестиции | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 45 000,0 | 95 000,0 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 658 | 1 182 | 2 500 | 2036 |
| 3.35 | Мероприятие «Организация платного парковочного пространства на территории Московского района» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 21 000,0 | 2036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 214 | 214 | 714 | 358 | 1 500 | 2036 |
| 3.36 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Красная Слободы (в район производственно-складской зоны)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 | 75 000,0 | 2036 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 2036 |
| 3.37 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. Громова (на территории в/ч)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 75 000,0 | 75 000,0 | 2037 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 2037 |
| 3.38 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на ул. М. Захарова (на территории в/ч)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 90 000,0 | 90 000,0 | 2037 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 450 | 450 | 2037 |
| 3.39 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на пер. Свободный (около к-т «Звезда»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 30 000,0 | 2037 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 150 | 2037 |
| 3.40 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на Тверском пр-те» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 2037 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 2037 |
| 3.41 | Мероприятие «Многоуровневая автопарковка на пр-те Чайковского (территория Ипподрома)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | 2037 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 2037 |
| 3.42 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на наб. реки Лазури, д. 9А (территория троллейбусного парка)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 54 000,0 | 54 000,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 240 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.43 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. Склизкова (м-н «Лесная мелодия»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 18 000,0 | 18 000,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 | 2038 |
| 3.44 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. Склизкова, д.111» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 78 750,0 | 78 750,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 350 | 350 | 2038 |
| 3.45 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. Склизкова, д.118 (автокооператив № 9)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 207 000,0 | 207 000,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 920 | 920 | 2038 |
| 3.46 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на Волоколамском ш.» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 20 700,0 | 20 700,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 | 2038 |
| 3.47 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. 6-я Красной Слободы» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 22 500,0 | 22 500,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 2038 |
| 3.48 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. Соревнования (м-н «Юность»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 450 000,0 | 450 000,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 2 000 | 2 000 | 2038 |
| 3.49 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. Фрунзе, д.2 (м-н «Юность»)» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 157 500,0 | 157 500,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 700 | 2038 |
| 3.50 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. Ударная» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 112 500,0 | 112 500,0 | 2038 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 | 2038 |
| 3.51 | Мероприятие «Многоуровневые гаражи на ул. 2-я Шмидта» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 81 000,0 | 81 000,0 | 2038 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 360 | 360 | 2038 |
| 3.52 | Мероприятие «Подземная автопарковка на пл. Тверская» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 47 500,0 | 47 500,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 190 | 2039 |
| 3.53 | Мероприятие «Подземная автопарковка на пл. Славы» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 | 45 000,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | 2039 |
| 3.54 | Мероприятие «Подземная автопарковка на пл. Маршала Жукова» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 160 | 2039 |
| 3.55 | Мероприятие «Подземная автопарковка на пл. Ленина» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 45 000,0 | 45 000,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 180 | 2039 |
| 3.56 | Мероприятие «Подземная автопарковка на пл. Михаила Тверского» | тысяч руб. | частные инвестиции |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 160 | 2039 |
| 3.57 | Мероприятие «Создание наземных автостоянок открытого типа на территории Пролетарского района» | тысяч руб. | частные инвестиции | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 25 000,0 | 45 000,0 | 95 000,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 658 | 1 182 | 2 500 | 2039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.58 | Мероприятие «Организация платного парковочного пространства на территории Пролетарского района» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 3 000,0 | 3 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 21 000,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество машиномест» | машино место |  |  |  |  | 214 | 214 | 714 | 358 | 1 500 | 2039 |
|  | 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 «Развитие сети велосипедного передвижения, создание зон повышенной комфортности движения пешеходов» | тысяч руб. | Всего: | 153 811,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 371,8 | 0,0 | 0,0 | 168 183,1 | 2024 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 5 070,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 371,8 | 0,0 | 0,0 | 19 442,5 | 2024 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 148 740,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 148 740,6 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных велосипедных дорожек» | км |  | 0,1 |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,4 | 2024 |
| 4.01 | Мероприятие «Строительство пешеходного моста через р. Тьмаку в г. Твери Тверской области | тысяч руб. | Всего: | 153 811,3 |  |  |  |  |  |  | 153 811,3 | 2020 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 5 070,7 |  |  |  |  |  |  | 5 070,7 | 2020 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 148 740,6 |  |  |  |  |  |  | 148 740,6 | 2020 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных автомобильных дорог (мостового сооружения)» | км |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 2020 |
| 4.02 | Мероприятие «Строительство пешеходного моста на железнодорожной станции Тверь (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 14 371,8 |  |  | 14 371,8 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Протяженность построенных искусственных сооружений» | км |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 5. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в городе Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5 «Развитие инфраструктуры общественного транспорта, повышение уровня комфорта пользования городским пассажирским транспортом, обеспечение качества, доступности и безопасности услуг общественного транспорта» | тысяч руб. | бюджет Тверской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430 640,0 | 0,0 | 5 277 800,0 | 5 277 800,0 | 13 986 240,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Общее количество приобретенного подвижного состава» | единиц |  |  |  |  | 22 |  | 471 | 471 | 964 | 2034 |
|  | Показатель 2 «Количество перевезенных пассажиров на муниципальных и межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом» | миллионов человек |  | 98,6 | 99,6 | 100,0 | 102,0 | 102,1 | 512,1 | 1 050,0 | 2 064,4 | 2039 |
| 5.01 | Мероприятие «Строительство и реконструкция трамвайных путей» | тысяч руб. | бюджет Тверской области |  |  |  | 2 440 640,0 |  |  |  | 2 440 640,0 | 2023 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных трамвайных путей» | км однопутного пути |  |  |  |  | 23,2 |  |  |  | 23,2 | 2023 |
| 5.02 | Мероприятие «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» | тысяч руб. | бюджет Тверской области |  |  |  | 990 000,0 |  | 5 277 800,0 | 5 277 800,0 | 11 545 600,0 | 2034 |
|  | Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» | единиц |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» | единиц |  |  |  |  |  |  | 471 | 471 | 942 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб города Твери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6 «Развитие транспортной инфраструктуры для грузовых транспортных средств, коммунальных и дорожных служб» | тысяч руб. | Всего: | 121 982,7 | 409 580,0 | 1 782 480,0 | 453 941,7 | 1 683 630,4 | 4 270 691,0 | 976 791,3 | 9 699 097,1 | 2039 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 14 349,9 | 40 958,0 | 178 248,0 | 408 785,7 | 621 218,7 | 1 983 982,6 | 976 791,3 | 4 224 334,2 | 2039 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 107 632,8 | 368 622,0 | 1 604 232,0 | 45 156,0 | 1 062 411,7 | 2 286 708,4 | 0,0 | 5 474 762,9 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Протяженность автомобильных дорог, повышающих транспортно-технические параметры улично-дорожной сети для беспрепятственного доступа транспортных средств коммунальных и дорожных служб» | км |  | 0,6 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 2,2 | 17,1 | 1,8 | 34,6 | 2033 |
|  | Показатель 2 «Общее количество приобретенной дорожной и коммунальной техники» | единиц |  |  |  |  | 45 | 25 | 63 | 64 | 298 | 2039 |
|  | Показатель 3 «Общее количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  | 1 | 3 | 0 | 3 |  | 1 | 1 | 11 | 2031 |
| 6.01 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: | 104 551,5 |  |  |  |  |  |  | 104 551,5 | 2020 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 12 606,8 |  |  |  |  |  |  | 12 606,8 | 2020 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 91 944,7 |  |  |  |  |  |  | 91 944,7 | 2020 |
|  | Показатель 1 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 2020 |
| 6.02 | Мероприятие «Реконструкция автодороги Бурашевское шоссе на участке от путепровода через Октябрьскую ж/д до автодороги М-10 (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: | 17 431,2 | 292 480,0 | 292 480,0 |  |  |  |  | 602 391,2 | 2022 |
|  |  |  | бюджет города Твери | 1 743,1 | 29 248,0 | 29 248,0 |  |  |  |  | 60 239,1 | 2022 |
|  |  |  | бюджет Тверской области | 15 688,1 | 263 232,0 | 263 232,0 |  |  |  |  | 542 152,1 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2020 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 | 2022 |
|  | Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия» | % |  |  | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  | 100,0 | 2022 |
| 6.03 | Мероприятие «Реконструкция автомобильной дороги ул. Маршала Конева и Старицкого шоссе на участке от ул. Б. Полевого до трассы М-10 (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  | 35 000,0 | 90 000,0 |  |  |  |  | 125 000,0 | 2022 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  | 3 500,0 | 9 000,0 |  |  |  |  | 12 500,0 | 2022 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  | 31 500,0 | 81 000,0 |  |  |  |  | 112 500,0 | 2022 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2021 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  | 2,8 |  |  |  |  | 2,8 | 2022 |
| 6.04 | Мероприятие «Строительство участка автомобильной дороги в створе улицы Маяковского в городе Твери (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  | 43 300,0 | 650 000,0 |  |  |  |  | 693 300,0 | 2022 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  | 4 330,0 | 65 000,0 |  |  |  |  | 69 330,0 | 2022 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  | 38 970,0 | 585 000,0 |  |  |  |  | 623 970,0 | 2022 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2021 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  | 3,7 | 2022 |
| 6.05 | Мероприятие «Строительство участка автомобильной дороги в створе улицы Туполева в городе Твери (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  | 38 800,0 | 750 000,0 |  |  |  |  | 788 800,0 | 2022 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  | 3 880,0 | 75 000,0 |  |  |  |  | 78 880,0 | 2022 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  | 34 920,0 | 675 000,0 |  |  |  |  | 709 920,0 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2021 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 4,6 | 2022 |
| 6.06 | Мероприятие «Реконструкция автодороги Бежецкое шоссе на участке от ул. Богородицерождественская до границы города Твери (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  |  |  | 5 445,0 | 487 295,6 |  |  | 492 740,6 | 2024 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  |  |  | 1 089,0 | 48 729,6 |  |  | 49 818,6 | 2024 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  |  |  | 4 356,0 | 438 566,0 |  |  | 442 922,0 | 2024 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  | 2,2 | 2024 |
| 6.07 | Мероприятие «Реконструкция автодороги на Третьяковском переулке и ул. Маяковского на участке от ул. Шишкова до ул. Академика Туполева (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 2 000,0 | 17 000,0 | 300 000,0 |  | 319 000,0 | 2025 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных проектов планировки территорий» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2024 |
|  | Показатель 3 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 4,6 | 2025 |
| 6.08 | Мероприятие «Реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 2,3,4 (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | Всего: |  |  |  | 51 100,0 | 779 807,1 | 2 858 385,5 |  | 3 689 292,6 | 2026 |
|  |  |  | бюджет города Твери |  |  |  | 10 300,0 | 155 961,4 | 571 677,1 |  | 737 938,5 | 2026 |
|  |  |  | бюджет Тверской области |  |  |  | 40 800,0 | 623 845,7 | 2 286 708,4 |  | 2 951 354,1 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  | 9,1 | 2026 |
|  | Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия» | % |  |  |  |  |  | 21,4 | 78,6 |  | 100,0 | 2026 |
| 6.09 | Мероприятие «Строительство транспортной набережной вдоль реки Лазури на участке от Смоленского переулка до Тверского проспекта (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 11 598,7 | 97 307,7 | 97 307,7 |  | 206 214,1 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 | 2026 |
|  | Показатель 3 «Степень выполнения мероприятия» | % |  |  |  |  |  | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 | 2026 |
| 6.10 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Можайского на участке от улицы Левитана до Бурашевского шоссе (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  | 185 592,7 |  | 185 592,7 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2025 |
|  | Показатель 2 «Протяженность реконструированных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,9 | 2026 |
| 6.11 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги по ул. Фрунзе на участке от улицы Паши Савельевой до Петербургского шоссе с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  | 15 000,0 | 291 923,1 |  | 306 923,1 | 2026 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2024 |
|  | Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.12 | Мероприятие «Приобретение специализированной коммунальной и дорожной техники для осуществления мероприятий по благоустройству» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 5 860,0 | 8 020,0 | 28 230,0 | 3 160,0 | 45 270,0 | 2030 |
|  | Показатель 2 «Количество приобретенных самоходных шасси для обслуживания тепличного комплекса» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 3 «Количество приобретенных погрузчиков на базе МТЗ-82» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2023 |
|  | Показатель 4 «Количество приобретенных автовышек на базе КамАЗ» | единиц |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 2025 |
|  | Показатель 6 «Количество приобретенных пнедробильных машин» | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2025 |
|  | Показатель 8 «Количество приобретенных экскаваторов-погрузчиков «ТЕRЕХ» | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2026 |
|  | Показатель 5 «Количество приобретенных грузовых автомобилей на базе «ГАЗОН НЕКСТ» | единиц |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 | 2027 |
|  | Показатель 7 «Количество приобретенных коммунальных уборочных машин на базе трактора МТЗ-82» | единиц |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 2027 |
|  | Показатель 9 «Количество приобретенных манипуляторов на базе КамАЗ (ломовоз)» | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2027 |
|  | Показатель 10 «Количество приобретенных самосвалов на базе КамАЗ» | единиц |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2029 |
|  | Показатель 1 «Количество приобретенных комбинированных дорожных машин» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2030 |
| 6.13 | Мероприятие «Строительство автомобильной дороги на участке от Московского шоссе до а/д Москва-С. Петербург (в районе д. Никифоровское) (в т. ч. ПИР)» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  |  |  |  | 371 185,3 | 371 185,3 | 2033 |
|  | Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог» | км |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 1,8 | 2033 |
| 6.14 | Мероприятие «Приобретение специализированной коммунальной и дорожной техники для осуществления мероприятий по дорожному хозяйству» | тысяч руб. | бюджет города Твери |  |  |  | 377 938,0 | 279 200,0 | 509 252,0 | 602 446,0 | 1 768 836,0 | 2039 |
|  | Показатель 1 «Количество приобретенных распределителей технологических материалов на базе автомобиля (а/м самосвалы КамАЗ и др.)» | единиц |  |  |  |  | 15 | 9 | 15 | 17 | 56 | 2039 |
|  | Показатель 2 «Количество приобретенных распределителей реагентов на базе автомобиля (а/м шасси КамАЗ и др.)» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2039 |
|  | Показатель 3 «Количество приобретенных распределителей технологических материалов (трактора МТЗ под прицеп ПРК)» | единиц |  |  |  |  | 3 |  | 3 | 4 | 10 | 2039 |
|  | Показатель 4 «Количество приобретенных плужно-щеточных снегоочистителей (КДМ с плужно-щеточным оборудованием)» | единиц |  |  |  |  | 7 | 8 | 15 | 15 | 45 | 2039 |
|  | Показатель 5 «Количество приобретенных плужно-щеточных снегоочистителей (тракторные щетки)» | единиц |  |  |  |  | 2 |  | 5 | 5 | 12 | 2039 |
|  | Показатель 6 «Количество приобретенного поливомоечного оборудования, монтируемого на КДМ (самосвалы)» | единиц |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 5 | 14 | 2039 |
|  | Показатель 7 «Количество приобретенных подметально-вакуумных машин (ПУМ)» | единиц |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 2039 |
|  | Показатель 8 «Количество приобретенных подметально-уборочных машин (Бродвей) прицеп» | единиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2039 |
|  | Показатель 9 «Количество приобретенных тротуароуборочных машин (Джонстон)» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2039 |
|  | Показатель 10 «Количество приобретенных тротуароуборочных машин (Чистик)» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 11 «Количество приобретенных самосвалов (КамАЗ и др.)» | единиц |  |  |  |  | 3 | 3 | 10 | 11 | 27 | 2039 |
|  | Показатель 12 «Количество приобретенных фронтальных погрузчиков» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2039 |
|  | Показатель 13 «Количество приобретенных фронтальных экскаваторов-погрузчиков» | единиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2039 |
|  | Показатель 14 «Количество приобретенных снегопогрузчиков лаповых» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2039 |
|  | Показатель 15 «Количество приобретенных автогрейдеров (ДЗ-98, ДЗ-122, ГС-1805)» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2039 |
|  | Показатель 16 «Количество приобретенных легковых автомобилей» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2039 |
|  | Показатель 17 «Количество приобретенных грузопассажирских автомобилей» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2039 |
|  | Показатель 18 «Количество приобретенных пассажирских автобусов» | единиц |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2039 |
|  | Показатель 19 «Количество приобретенных роторных снегоочистителей» | единиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2039 |
|  | Показатель 20 «Количество приобретенных машин для прочистки ливневой канализации (каналопромывочная, илососная)» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2039 |
|  | Показатель 21 «Количество приобретенных машин и механизмов для асфальтобетонных работ (асфальтоукладчики, катки, фрезы)» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2039 |
|  | Показатель 22 «Количество приобретенного оборудования для ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия (тракторные фрезы, автокохеры)» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2039 |
|  | Показатель 23 «Количество приобретенного оборудования для очистки и мойки барьерного ограждения» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2039 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Показатель 24 «Количество приобретенных автокранов, автовышек, грузовых автомобилей с гидро-крановым оборудованием» | единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2039 |
|  | Показатель 25 «Количество приобретенных пескоразбрасывателей прицепных коммунальных» | единиц |  |  |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2039 |
|  | Показатель 26 «Количество приобретенных тракторов с бульдозерным оборудованием» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2039 |
|  | Показатель 27 «Количество приобретенных седельных тягачей (КАМАЗ)» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2039 |
|  | Показатель 28 «Количество приобретенных полуприцепов, прицепов (для разметочной машины)» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 3 | 2039 |
|  | Показатель 29 «Количество приобретенных машин разметочных МДР (пластик, краска)» | единиц |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 | 2039 |
|  | Показатель 30 «Количество приобретенного оборудования разметочного (Лайн-лазер)» | единиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2039 |
|  | Показатель 31 «Количество приобретенного оборудования (котел для разогрева пластика)» | единиц |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2039 |

#### VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры по целевому варианту комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы включает в себя оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования.

Выполнение запланированных мероприятий Программы, достижение целевых показателей (индикаторов) Программы в полном объеме позволит достичь цели и решить задачи Программы, а также обеспечить выход транспортной инфраструктуры города Твери на качественно новый уровень.

Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы и соответствия нормативам градостроительного проектирования по целевому варианту комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы осуществлена посредством сопоставления мероприятий Программы с целью и задачами Программы, решение которых запланировано в ходе реализации таких мероприятий, а также посредством определения ожидаемого конечного результата реализации мероприятий Программы.

Мероприятия (инвестиционные проекты) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры осуществляются в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.

Оценка эффективности реализации мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры по целевому варианту комплексного развития транспортной инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы приведена в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование мероприятия программы | Задачи программы, решаемые в ходе реализации мероприятий программы | Ожидаемый конечный результат реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети города Твери, в том числе автомобильного транспорта и велосипедного передвижения | Обеспечение развития и функционирования автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования на 44,1 км; 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования города Твери, приведенных в нормативное состояние на 52,0 км; 3. Совершенствование улично-дорожной сети города, в том числе: оптимизация и повышение эффективности функционирования схем организации дорожного движения, перераспределение |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | транспортных потоков, позволяющее снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье населения; 4. Оперативное и согласованное изменение режимов работы светофорных объектов для улучшения использования пропускной способности улично-дорожной сети города Твери; 5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования города Твери из-за сопутствующих дорожных условий на 5%; 6. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Твери; 7. Разработка проектной документации по строительству, реконструкции объектов улично-дорожной сети города Твери, экспертиза проектов, строительный контроль; 8. Разработка проектной документации по трассировке велосипедных маршрутов, экспертиза проектов, строительный контроль, авторский надзор; 9. Обустройство городских маршрутов для велосипедистов, выделенных разметкой и дорожными знаками велосипедных дорожек; 10. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Твери; 11. Повышение эффективности работы транспортной инфраструктуры города Твери и качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в городе Твери |
| 2. Мероприятия по развитию объектов инфраструктуры для железнодорожного транспорта на территории города Твери | Развитие инфраструктуры для объектов железнодорожного транспорта | 1. Строительство 2 искусственных сооружений; 2. Обеспечение доступности услуг по перевозке пассажиров; 3. Повышение качества транспортного обслуживания; 4. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов железнодорожного транспорта; 5. Разработка проектной документации по строительству, реконструкции объектов железнодорожного транспорта, экспертиза проектов, строительный контроль; 6. Реализация 2 инвестиционных проектов |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства города Твери | Строительство и организация парковочного пространства на территории города Твери | 1. Строительство и реконструкция парковок, гаражей с введением новых 35 412 машиномест; 2. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции парковок; 3. Разработка проектной документации по строительству, реконструкции парковок, экспертиза проектов, строительный контроль; 4. Обеспечение территориальной доступности парковок для хранения легковых автомобилей в городе Твери; 5. Развитие сети перехватывающих парковок; 6. Размещение социальных парковок; 7. Организация мониторинга использования парковок путем фото- и видеофиксации, а также других методов контроля; 8. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Твери; 9. Повышение эффективности работы транспортной инфраструктуры города Твери и качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в городе Твери |
| 4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Развитие сети велосипедного передвижения, создание зон повышенной комфортности движения пешеходов | 1. Увеличение протяженности построенных пешеходных и велосипедных дорожек на 0,4 км; 2. Проведение проектно-изыскательских работ для строительства и реконструкции объектов пешеходного и велосипедного передвижения; 3. Разработка проектной документации по строительству, реконструкции объектов пешеходного и велосипедного передвижения, экспертиза проектов, строительный контроль; 4. Размещение зон повышенной комфортности движения пешеходов в городе Твери; 5. Устройство безопасных пешеходных переходов как в разных уровнях (подземных и наземных), так и в одном уровне (наземных); 6. Обустройство пешеходных переходов для удобства движения инвалидов и других маломобильных групп населения; 7. Обустройство городских маршрутов для велосипедистов, выделенных разметкой и дорожными знаками велосипедных дорожек; 8. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Твери |
| 5. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования на муниципальных маршрутах регулярного сообщения в городе Твери | Развитие инфраструктуры общественного транспорта, повышение уровня комфорта пользования городским пассажирским транспортом, обеспечение качества, доступности и безопасности услуг общественного транспорта | 1. Обновление подвижного состава транспорта общего пользования в количестве 964 единиц, в том числе: приобретение автобусов в количестве 942 единиц; приобретение трамваев в количестве 22 единиц; приобретение низкопольного подвижного состава; 2. Создание условий для перевозки 2 064,4 миллионов пассажиров (увеличение перевозки пассажиров до 103,2 млн. человек в год) и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом; 3. Повышение качества, доступности и безопасности предоставления услуг пассажирского транспорта; 4. Повышение уровня комфорта пользования пассажирским транспортом, уровня обслуживания пассажиров в городе Твери; 5. Осуществление диспетчерского контроля и управления пассажирским транспортом с использованием системы ГЛОНАСС; создание системы информирования пассажиров о движении пассажирского транспорта города Твери; 6. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Твери; 7. Повышение эффективности работы транспортной инфраструктуры города Твери и качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в городе Твери |
| 6. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб города Твери | Развитие транспортной инфраструктуры для грузовых транспортных средств, коммунальных и дорожных служб | 1. Увеличение протяженности автомобильных дорог, повышающих транспортно-технические параметры улично-дорожной сети для беспрепятственного доступа транспортных средств коммунальных и дорожных служб на 34,6 км; 2. Увеличение плотности улично-дорожной сети; 3. Обеспечение беспрепятственного доступа транспортных средств коммунальных и дорожных служб города Твери; 4. Обновление коммунальной и дорожной техники в количестве 298 единиц; 5. Повышение транспортно-технических параметров улично-дорожной сети города Твери (пропускной способности, ширины проезжей части и количества полос движения), повышение уровня безопасности дорожного движения, модернизация организации дорожного движения; 6. Улучшение санитарно-экологического состояния территории города Твери; 7. Повышение эффективности работы транспортной инфраструктуры города Твери и качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности в городе Твери |

#### VII. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Твери

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местного бюджета для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

Для безусловной реализации предлагаемых в составе Программы мероприятий (инвестиционных проектов), функциональный механизм реализации Программы, предусматривает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса города Твери в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных программ, а также региональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории города Твери; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.

С целью совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города Твери предлагается реализация следующих мероприятий:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории города Твери в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

С целью повышения качества информационного обеспечения развития транспортной инфраструктуры города Твери предлагается реализация следующих мероприятий:

- обеспечение своевременного и систематического размещения информации в области организации дорожной деятельности и развития транспортной инфраструктуры на официальном сайте Администрации города Твери;

- проведение круглых столов, видеоконференций с участием средств массовой информации, общественных организаций по вопросам развития транспортной инфраструктуры;

- обеспечение систематического размещения информации в области организации дорожной деятельности в печатных средствах массовой информации;

- обсуждение с общественными организациями реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети, велосипедного движения, парковочного пространства, создание необходимой для этого транспортной инфраструктуры.

Приложение 1

к Программе комплексного развития транспортной

инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы

Перечень и параметры автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и путепроводов города Твери

| № п/п | Наименование | Идентификационный номер автомобильной дороги | Категория | Тип покрытия | Протяженность, м. п. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Александровский переулок | 28 401 378 ОП МГ 0878 | 4 | Асфальтобетон | 325,00 |
| 2 | Бульвар Гусева | 28 401 370 ОП МГ 0010 | 2 | Асфальтобетон | 1742,00 |
| 3 | Бульвар Затверецкий (от улицы Новая Заря до улицы Левобережная) | 28 401 365 ОП МГ 0011 | 3 | Асфальтобетон | 1622,00 |
| 4 | Бульвар Затверецкий (от улицы Новая Заря до улицы Шишкова) | 28 401 365 ОП МГ 0847 | 3 | Асфальтобетон | 345,00 |
| 5 | Бульвар Молодежный | 28 401 365 ОП МГ 0012 | 3 | Асфальтобетон | 202,00 |
| 6 | Бульвар Ногина | 28 401 375 ОП МГ 0013 | 4 | Асфальтобетон | 859,00 |
| 7 | Бульвар Профсоюзов | 28 401 375 ОП МГ 0014 | 2 | Асфальтобетон | 1367,00 |
| 8 | Бульвар Радищева | 28 401 378 ОП МГ 0015 | 2 | Асфальтобетон | 634,00 |
| 9 | Бульвар Цанова | 28 401 370 ОП МГ 0016 | 2 | Асфальтобетон | 977,00 |
| 10 | Бульвар Шмидта | 28 401 365 ОП МГ 0017 | 2 | Асфальтобетон | 1504,00 |
| 11 | Вдоль деревни Бобачево | 28 401 370 ОП МГ 0001 | 4 | Грунт | 609,00 |
| 12 | Вдоль деревни Борихино | 28 401 375 ОП МГ 0002 | 2 | Асфальтобетон | 1620 |
| 13 | Вдоль деревни Деревнище | 28 401 375 ОП МГ 0003 | 4 | Грунт | 586,00 |
| 14 | Вдоль деревни Новая Константиновка | 28 401 370 ОП МГ 0004 | 4 | Грунт | 1206,00 |
| 15 | Вдоль деревни Старая Константиновка | 28 401 365 ОП МГ 0005 | 3 | Асфальтобетон | 742,00 |
| 16 | Вдоль поселка 2-е Городское торфопредприятие | 28 401 365 ОП МГ 0006 | 4 | Асфальтобетон | 680,00 |
| 17 | Вдоль поселка Литвинки | 28 401 365 ОП МГ 0007 | 2 | Асфальтобетон | 1602,00 |
| 18 | Вдоль поселка Никифоровское | 28 401 370 ОП МГ 0008 | 4 | Грунт | 1381,00 |
| 19 | Вдоль поселка Новое Власьево | 28 401 370 ОП МГ 0009 | 4 | Грунт | 422,00 |
| 20 | Внутриквартальный проезд от ул. Хромова до 1-й переулок Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0870 | 4 | Асфальтобетон | 337,00 |
| 21 | Восточный мост, в створе ул. Маяковского, через р. Волга | 28 401 365 ОП МГ 0028 | 2 | Асфальтобетон | 618,00 |
| 22 | Двор Пролетарки | 28 401 375 ОП МГ 0018 | 2 | Асфальтобетон | 986,00 |
| 23 | Двор Товарный | 28 401 375 ОП МГ 0019 | 4 | Грунт | 255,00 |
| 24 | Дорога от Бежецкого шоссе до АБЗ | 28 401 365 ОП МГ 0926 | 3 | Асфальтобетон | 2262,00 |
| 25 | Межквартальный проезд от бул. Гусева до ул. Левитана | 28 401 370 ОП МГ 0884 | 4 | Асфальтобетон | 581,00 |
| 26 | Межквартальный проезд от Октябрьского пр-та до бул. Гусева | 28 401 370 ОП МГ 0881 | 3 | Асфальтобетон | 555,00 |
| 27 | Мост № 1 через ручей по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0020 | 2 | Асфальтобетон | 11,00 |
| 28 | Мост № 2 через ручей по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0021 | 2 | Асфальтобетон | 20,00 |
| 29 | Мост № 3 через ручей по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0022 | 2 | Асфальтобетон | 13,00 |
| 30 | Мост № 4 через ручей по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0023 | 2 | Асфальтобетон | 11,00 |
| 31 | Мост № 5 через ручей по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0024 | 2 | Асфальтобетон | 6,00 |
| 32 | Мост № 6 через ручей по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0025 | 2 | Асфальтобетон | 5,00 |
| 33 | Мост № 7 через ручей "Кобылья лужа" по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0026 | 2 | Асфальтобетон | 12,00 |
| 34 | Мост № 8 через ручей "Перемерковский" по шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0027 | 2 | Асфальтобетон | 75,00 |
| 35 | Мост через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира | 28 401 365 ОП МГ 0029 | 2 | Асфальтобетон | 225,00 |
| 36 | Мост через реку Волга в створе проспекта Тверской и проспекта Комсомольский | 28 401 365 ОП МГ 0030 | 2 | Асфальтобетон | 284,00 |
| 37 | Мост через реку Лазурь в створе переулка Смоленский | 28 401 370 ОП МГ 0031 | 2 | Асфальтобетон | 81,00 |
| 38 | Мост через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева | 28 401 365 ОП МГ 0032 | 2 | Асфальтобетон | 162,00 |
| 39 | Мост через реку Тверца в створе улицы Красина | 28 401 365 ОП МГ 0033 | 2 | Асфальтобетон | 164,00 |
| 40 | Мост через реку Тьмака в створе бульвара Профсоюзов | 28 401 375 ОП МГ 0034 | 2 | Асфальтобетон | 58,00 |
| 41 | Мост через реку Тьмака в створе переулка Свободный | 28 401 378 ОП МГ 0035 | 2 | Асфальтобетон | 71,00 |
| 42 | Мост через реку Тьмака в створе улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги | 28 401 375 ОП МГ 0036 | 2 | Асфальтобетон | 50,00 |
| 43 | Мост через реку Тьмака в створе улицы Бебеля | 28 401 378 ОП МГ 0037 | 2 | Асфальтобетон | 50,00 |
| 44 | Мост через реку Тьмака в створе улицы Брагина | 28 401 378 ОП МГ 0038 | 2 | Асфальтобетон | 45,00 |
| 45 | Мост через реку Тьмака в створе улицы Софьи Перовской | 28 401 378 ОП МГ 0039 | 2 | Асфальтобетон | 61,00 |
| 46 | Мост через реку Тьмака в створе улицы Спартака | 28 401 375 ОП МГ 0040 | 2 | Асфальтобетон | 45,00 |
| 47 | Мост через реку Тьмака во дворе фабрики "Пролетарка" в районе Тверского института экологии и права (проспект Калинина, д. 23) | 28 401 375 ОП МГ 0041 | 2 | Асфальтобетон | 34,00 |
| 48 | Мост через реку Тьмака во дворе фабрики "Пролетарка" в районе ткацкого производства (проспект Калинина, д. 13а) | 28 401 375 ОП МГ 0042 | 2 | Асфальтобетон | 37,00 |
| 49 | Мост через ручей Исаевский в створе шоссе Бежецкое | 28 401 365 ОП МГ 0043 | 2 | Асфальтобетон | 6,00 |
| 50 | Мост через ручей Соминка в створе улицы Благоева | 28 401 365 ОП МГ 0044 | 2 | Асфальтобетон | 21,00 |
| 51 | Мост через ручей Соминка в створе улицы Волынская | 28 401 365 ОП МГ 0045 | 4 | Асфальтобетон | 23,00 |
| 52 | Мост через ручей Соминка в створе улицы Дачная | 28 401 365 ОП МГ 0046 | 4 | Асфальтобетон | 12,00 |
| 53 | Мост через ручей Соминка в створе улицы Скворцова-Степанова | 28 401 365 ОП МГ 0047 | 2 | Асфальтобетон | 9,00 |
| 54 | Мост через ручей Хлебный в районе деревни Бобачево | 28 401 370 ОП МГ 0048 | 4 | Асфальтобетон | 16,00 |
| 55 | Набережная Афанасия Никитина | 28 401 365 ОП МГ 0049 | 2 | Асфальтобетон | 2262,00 |
| 56 | Набережная Затверецкая | 28 401 365 ОП МГ 0050 | 4 | Асфальтобетон | 1508,00 |
| 57 | Набережная Иртыша | 28 401 365 ОП МГ 0051 | 4 | Асфальтобетон | 747,00 |
| 58 | Набережная Краснофлотская | 28 401 378 ОП МГ 0052 | 2 | Асфальтобетон | 1110,00 |
| 59 | Набережная Мигаловская | 28 401 375 ОП МГ 0053 | 3 | Асфальтобетон | 822,00 |
| 60 | Набережная Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0054 | 3 | Асфальтобетон | 1255,00 |
| 61 | Набережная Реки Лазурь (от переулка Смоленский до шоссе Московское) | 28 401 370 ОП МГ 0055 | 2 | Асфальтобетон | 2084,00 |
| 62 | Набережная реки Лазурь (от улицы 15 лет Октября в сторону шоссе Московское) | 28 401 370 ОП МГ 0056 | 3 | Асфальтобетон | 1355,00 |
| 63 | Набережная реки Тьмака | 28 401 378 ОП МГ 0057 | 2 | Асфальтобетон | 538,00 |
| 64 | Набережная Степана Разина | 28 401 378 ОП МГ 0058 | 2 | Асфальтобетон | 1898,00 |
| 65 | Орловский переулок | 28 401 378 ОП МГ 0880 | 4 | Асфальтобетон | 252,00 |
| 66 | Переулок 1-й в поселке Элеватор | 28 401 370 ОП МГ 0059 | 4 | Асфальтобетон | 300,00 |
| 67 | Переулок 1-й Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0060 | 2 | Асфальтобетон | 726,00 |
| 68 | Переулок 1-й Клубный | 28 401 365 ОП МГ 0061 | 4 | Асфальтобетон | 1592,00 |
| 69 | Переулок 1-й Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0062 | 3 | Асфальтобетон | 780,00 |
| 70 | Переулок 1-й Паровозный | 28 401 375 ОП МГ 0063 | 4 | Грунт | 604,00 |
| 71 | Переулок 1-й Пески | 28 401 375 ОП МГ 0064 | 4 | Грунт | 250,00 |
| 72 | Переулок 2-й в поселке Элеватор | 28 401 370 ОП МГ 0065 | 4 | Асфальтобетон | 701,00 |
| 73 | Переулок 2-й Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0066 | 4 | Асфальтобетон | 958,00 |
| 74 | Переулок 2-й Клубный | 28 401 365 ОП МГ 0067 | 4 | Грунт | 131,00 |
| 75 | Переулок 2-й Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0068 | 4 | Грунт | 587,00 |
| 76 | Переулок 2-й Паровозный | 28 401 375 ОП МГ 0069 | 4 | Грунт | 461,00 |
| 77 | Переулок 2-й Пески | 28 401 375 ОП МГ 0070 | 4 | Асфальтобетон | 265,00 |
| 78 | Переулок 3-й в поселке Элеватор | 28 401 370 ОП МГ 0071 | 4 | Асфальтобетон | 327,00 |
| 79 | Переулок 3-й Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0072 | 4 | Асфальтобетон | 1053,00 |
| 80 | Переулок 3-й Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0073 | 4 | Асфальтобетон | 795,00 |
| 81 | Переулок 3-й Пески | 28 401 375 ОП МГ 0074 | 4 | Грунт | 283,00 |
| 82 | Переулок 4-й Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0075 | 3 | Асфальтобетон | 959,00 |
| 83 | Переулок 4-й Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0076 | 4 | Асфальтобетон | 586,00 |
| 84 | Переулок 4-й Металлистов | 28 401 365 ОП МГ 0077 | 4 | Асфальтобетон | 265,00 |
| 85 | Переулок 4-й Пески | 28 401 375 ОП МГ 0078 | 4 | Асфальтобетон | 298,00 |
| 86 | Переулок 5-й Металлистов | 28 401 365 ОП МГ 0079 | 4 | Асфальтобетон | 267,00 |
| 87 | Переулок 6-й Металлистов | 28 401 365 ОП МГ 0080 | 4 | Грунт | 266,00 |
| 88 | Переулок 7-й Металлистов | 28 401 365 ОП МГ 0081 | 4 | Грунт | 263,00 |
| 89 | Переулок Академический | 28 401 375 ОП МГ 0082 | 4 | Грунт | 124,00 |
| 90 | Переулок Артиллерийский (от ул. Горького в сторону бульвара Шмидта) | 28 401 365 ОП МГ 0083 | 4 | Асфальтобетон | 399,00 |
| 91 | Переулок Артиллерийский (от шоссе Петербургское до улицы Горького) | 28 401 365 ОП МГ 0848 | 2 | Асфальтобетон | 109,00 |
| 92 | Переулок Беляковский | 28 401 378 ОП МГ 0084 | 2 | Асфальтобетон | 1314,00 |
| 93 | Переулок Бережок | 28 401 365 ОП МГ 0085 | 4 | Грунт | 186,00 |
| 94 | Переулок Булгарский | 28 401 365 ОП МГ 0086 | 4 | Грунт | 405,00 |
| 95 | Переулок Бухань | 28 401 365 ОП МГ 0087 | 4 | Грунт | 202,00 |
| 96 | Переулок Вагжановский | 28 401 370 ОП МГ 0088 | 3 | Асфальтобетон | 538,00 |
| 97 | Переулок Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0089 | 4 | Асфальтобетон | 347,00 |
| 98 | Переулок Верный | 28 401 365 ОП МГ 0090 | 4 | Грунт | 141,00 |
| 99 | Переулок Волоколамский | 28 401 375 ОП МГ 0091 | 4 | Грунт | 312,00 |
| 100 | Переулок Волынский | 28 401 365 ОП МГ 0092 | 4 | Асфальтобетон | 298,00 |
| 101 | Переулок Вольный | 28 401 365 ОП МГ 0093 | 4 | Грунт | 420,00 |
| 102 | Переулок Гвардейский | 28 401 370 ОП МГ 0094 | 4 | Асфальтобетон | 272,00 |
| 103 | Переулок Глинки | 28 401 370 ОП МГ 0095 | 4 | Грунт | 104,00 |
| 104 | Переулок Головинский | 28 401 378 ОП МГ 0096 | 4 | Грунт | 144,00 |
| 105 | Переулок Горбухинский | 28 401 370 ОП МГ 0097 | 4 | Грунт | 281,00 |
| 106 | Переулок Домашний | 28 401 365 ОП МГ 0099 | 4 | Грунт | 233,00 |
| 107 | Переулок Дружный | 28 401 365 ОП МГ 0100 | 4 | Грунт | 414,00 |
| 108 | Переулок Дурмановский | 28 401 365 ОП МГ 0101 | 3 | Асфальтобетон | 1482,00 |
| 109 | Переулок Заветный | 28 401 365 ОП МГ 0102 | 4 | Грунт | 190,00 |
| 110 | Переулок Западный | 28 401 375 ОП МГ 0103 | 4 | Грунт | 210,00 |
| 111 | Переулок Запрудный | 28 401 365 ОП МГ 0104 | 4 | Грунт | 359,00 |
| 112 | Переулок Заслонова | 28 401 375 ОП МГ 0105 | 4 | Грунт | 85,00 |
| 113 | Переулок Заторный | 28 401 365 ОП МГ 0106 | 4 | Грунт | 141,00 |
| 114 | Переулок Заустьевский | 28 401 365 ОП МГ 0107 | 4 | Грунт | 101,00 |
| 115 | Переулок Зиновия Тальвинского | 28 401 365 ОП МГ 0108 | 3 | Асфальтобетон | 776,00 |
| 116 | Переулок Исаевский | 28 401 365 ОП МГ 0109 | 4 | Грунт | 421,00 |
| 117 | Переулок Казанский | 28 401 365 ОП МГ 0110 | 4 | Асфальтобетон | 394,00 |
| 118 | Переулок Княжнин | 28 401 375 ОП МГ 0111 | 4 | Грунт | 147,00 |
| 119 | Переулок Коллективный | 28 401 375 ОП МГ 0112 | 4 | Грунт | 770,00 |
| 120 | Переулок Коннозаводской | 28 401 365 ОП МГ 0925 | 3 | Асфальтобетон | 194,00 |
| 121 | Переулок Короткий | 28 401 375 ОП МГ 0113 | 4 | Грунт | 145,00 |
| 122 | Переулок Кривоноса | 28 401 365 ОП МГ 0114 | 4 | Грунт | 190,00 |
| 123 | Переулок Курганный | 28 401 365 ОП МГ 0115 | 4 | Грунт | 233,00 |
| 124 | Переулок Литейный | 28 401 365 ОП МГ 0117 | 4 | Асфальтобетон | 1154,00 |
| 125 | Переулок Локомотивный | 28 401 375 ОП МГ 0118 | 4 | Грунт | 278,00 |
| 126 | Переулок Ломоносова | 28 401 365 ОП МГ 0119 | 4 | Грунт | 315,00 |
| 127 | Переулок Лоцманенко | 28 401 375 ОП МГ 0120 | 4 | Асфальтобетон | 278,00 |
| 128 | Переулок Митюревский | 28 401 365 ОП МГ 0121 | 4 | Грунт | 271,00 |
| 129 | Переулок Мозжухинский | 28 401 365 ОП МГ 0122 | 4 | Грунт | 104,00 |
| 130 | Переулок Никитина | 28 401 365 ОП МГ 0123 | 3 | Асфальтобетон | 415,00 |
| 131 | Переулок Обозный | 28 401 365 ОП МГ 0124 | 4 | Асфальтобетон | 416,00 |
| 132 | Переулок Огородный | 28 401 365 ОП МГ 0125 | 4 | Асфальтобетон | 105,00 |
| 133 | Переулок Озорной | 28 401 365 ОП МГ 0126 | 4 | Грунт | 121,00 |
| 134 | Переулок Партизанский | 28 401 375 ОП МГ 0128 | 4 | Грунт | 110,00 |
| 135 | Переулок Переволоцкий | 28 401 365 ОП МГ 0129 | 4 | Асфальтобетон | 130,00 |
| 136 | Переулок Перекопский | 28 401 365 ОП МГ 0130 | 3 | Асфальтобетон | 440,00 |
| 137 | Переулок Песочный | 28 401 365 ОП МГ 0131 | 4 | Грунт | 125,00 |
| 138 | Переулок Радостный | 28 401 365 ОП МГ 0133 | 4 | Грунт | 343,00 |
| 139 | Переулок Рябиновый | 28 401 370 ОП МГ 0135 | 4 | Грунт | 289,00 |
| 140 | Переулок Савинский | 28 401 365 ОП МГ 0136 | 4 | Грунт | 440,00 |
| 141 | Переулок Садовый | 28 401 378 ОП МГ 0137 | 3 | Асфальтобетон | 195,00 |
| 142 | Переулок Свободный | 28 401 378 ОП МГ 0138 | 2 | Асфальтобетон | 756,00 |
| 143 | Переулок Семидворный | 28 401 365 ОП МГ 0140 | 3 | Асфальтобетон | 453,00 |
| 144 | Переулок Славянский | 28 401 365 ОП МГ 0141 | 4 | Грунт | 249,00 |
| 145 | Переулок Смоленский | 28 401 378 ОП МГ 0142 | 2 | Асфальтобетон | 1049,00 |
| 146 | Переулок Согласный | 28 401 365 ОП МГ 0143 | 4 | Грунт | 221,00 |
| 147 | Переулок Спортивный | 28 401 378 ОП МГ 0145 | 3 | Асфальтобетон | 730,00 |
| 148 | Переулок Староверский | 28 401 365 ОП МГ 0146 | 4 | Асфальтобетон | 511,00 |
| 149 | Переулок Стрелковый | 28 401 365 ОП МГ 0147 | 4 | Грунт | 275,00 |
| 150 | Переулок Студенческий | 28 401 378 ОП МГ 0148 | 3 | Асфальтобетон | 941,00 |
| 151 | Переулок Съезженский | 28 401 365 ОП МГ 0149 | 4 | Грунт | 211,00 |
| 152 | Переулок Татарский | 28 401 378 ОП МГ 0150 | 3 | Асфальтобетон | 729 |
| 153 | Переулок Тихомировский | 28 401 365 ОП МГ 0151 | 4 | Грунт | 191,00 |
| 154 | Переулок Третьяковский (от моста через реку Тверца в створе улицы Красина до улицы Маяковского) | 28 401 365 ОП МГ 0152 | 2 | Асфальтобетон | 1191,00 |
| 155 | Переулок Третьяковский (от ул. Добролюбова до ул. Белинского) | 28 401 365 ОП МГ 0849 | 2 | Асфальтобетон | 79,00 |
| 156 | Переулок Трудолюбия | 28 401 378 ОП МГ 0153 | 3 | Асфальтобетон | 1430,00 |
| 157 | Переулок Тупиковый | 28 401 375 ОП МГ 0154 | 4 | Грунт | 60,00 |
| 158 | Переулок Украинский | 28 401 365 ОП МГ 0155 | 4 | Асфальтобетон | 547,00 |
| 159 | Переулок Университетский | 28 401 378 ОП МГ 0156 | 3 | Асфальтобетон | 250,00 |
| 160 | Переулок Уютный | 28 401 365 ОП МГ 0157 | 4 | Грунт | 77,00 |
| 161 | Переулок Шалыгинский | 28 401 365 ОП МГ 0159 | 4 | Асфальтобетон | 188,00 |
| 162 | Переулок Шевченко | 28 401 365 ОП МГ 0160 | 3 | Асфальтобетон | 177,00 |
| 163 | Переулок Щеткин-Барановский | 28 401 365 ОП МГ 0161 | 4 | Асфальтобетон | 140,00 |
| 164 | Пешеходная дорога вдоль домов № 45, корп. 1 - 4 и № 43, корп. 7 по Зеленому пр-ду | 28 401 370 ОП МГ 0942 | 4 | Асфальтобетон | 602,00 |
| 165 | Пешеходный мост через реку Тьмака в створе Беляковского переулка | 28 401 378 ОП МГ 0934 | 4 | Асфальтобетон | 62,00 |
| 166 | Площадь Гагарина | 28 401 370 ОП МГ 0162 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 167 | Площадь Капошвара | 28 401 378 ОП МГ 0163 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 168 | Площадь Комсомольская | 28 401 375 ОП МГ 0164 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 169 | Площадь Конституции СССР | 28 401 365 ОП МГ 0165 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 170 | Площадь Ленина | 28 401 378 ОП МГ 0166 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 171 | Площадь Мира | 28 401 365 ОП МГ 0167 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 172 | Площадь Октябрьская | 28 401 378 ОП МГ 0168 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 173 | Площадь Победы | 28 401 378 ОП МГ 0169 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 174 | Площадь Пожарная | 28 401 365 ОП МГ 0170 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 175 | Площадь Привокзальная | 28 401 375 ОП МГ 0171 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 176 | Площадь Революции | 28 401 378 ОП МГ 0172 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 177 | Площадь Речного вокзала | 28 401 365 ОП МГ 0173 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 178 | Площадь Славы | 28 401 378 ОП МГ 0174 | 3 | Асфальтобетон |  |
| 179 | Площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского | 28 401 378 ОП МГ 0175 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 180 | Площадь Тверская | 28 401 378 ОП МГ 0176 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 181 | Площадь Театральная | 28 401 378 ОП МГ 0177 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 182 | Площадь Терешковой | 28 401 370 ОП МГ 0178 | 2 | Асфальтобетон |  |
| 183 | Подходы к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское ("Горбатый мост") | 28 401 365 ОП МГ 0381 | 2 | Асфальтобетон | 93,00 |
| 184 | Подъезд к дому № 73а по ул. Маршала Конева | 28 401 375 ОП МГ 0865 | 4 | Асфальтобетон | 190,00 |
| 185 | Подъезд к картодрому со стороны ул. М. Конева вдоль Первомайской рощи | 28 401 375 ОП МГ 0953 | 4 | Грунт | 852,00 |
| 186 | Подъезд левобережный к мосту через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира | 28 401 365 ОП МГ 0179 | 2 | Асфальтобетон | 83,00 |
| 187 | Подъезд правобережный к Восточному мосту через реку Волга в створе улицы Маяковского | 28 401 370 ОП МГ 0180 | 2 | Асфальтобетон | 350,00 |
| 188 | Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе улицы Академика Туполева | 28 401 365 ОП МГ 0181 | 2 | Асфальтобетон | 358,00 |
| 189 | Подъезд правобережный к мосту через реку Тверца в створе улицы Красина | 28 401 365 ОП МГ 0182 | 2 | Асфальтобетон | 368,00 |
| 190 | Подъездная автодорога (Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3) | 28 401 365 ОП МГ 0913 | 2 | Асфальтобетон | 560,00 |
| 191 | Проезд вдоль дома № 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков | 28 401 375 ОП МГ 0864 | 4 | Асфальтобетон | 170,00 |
| 192 | Проезд вдоль домов № 17 по ул. Оснабрюкская и № 14 по ул. Георгиевская | 28 401 375 ОП МГ 0868 | 4 | Асфальтобетон | 265,00 |
| 193 | Проезд от Бежецкого шоссе к дому № 90а по ул. Шишкова к территории ФГБУ "Тверская межобластная ветеринарная лаборатория" | 28 401 365 ОП МГ 0875 | 4 | Асфальтобетон | 187,00 |
| 194 | Проезд от проспекта Победы до а/к № 9 | 28 401 370 ОП МГ 0851 | 3 | Асфальтобетон | 791,00 |
| 195 | Проезд 1-й Белинского | 28 401 365 ОП МГ 0183 | 4 | Асфальтобетон | 318,00 |
| 196 | Проезд 1-й Волжский | 28 401 365 ОП МГ 0184 | 4 | Асфальтобетон | 363,00 |
| 197 | Проезд 1-й Грибоедова | 28 401 365 ОП МГ 0185 | 4 | Грунт | 108,00 |
| 198 | Проезд 1-й Дальний | 28 401 370 ОП МГ 0186 | 4 | Грунт | 107,00 |
| 199 | Проезд 1-й Дачный | 28 401 365 ОП МГ 0187 | 4 | Грунт | 120,00 |
| 200 | Проезд 1-й Добролюбова | 28 401 365 ОП МГ 0188 | 4 | Грунт | 95,00 |
| 201 | Проезд 1-й Докучаева | 28 401 365 ОП МГ 0189 | 4 | Асфальтобетон | 91,00 |
| 202 | Проезд 1-й Дрожжина | 28 401 370 ОП МГ 0190 | 4 | Грунт | 101,00 |
| 203 | Проезд 1-й Желтиковский | 28 401 375 ОП МГ 0191 | 4 | Грунт | 316,00 |
| 204 | Проезд 1-й Западный | 28 401 375 ОП МГ 0192 | 4 | Грунт | 104,00 |
| 205 | Проезд 1-й Карпинского | 28 401 365 ОП МГ 0193 | 4 | Асфальтобетон | 206,00 |
| 206 | Проезд 1-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0194 | 4 | Асфальтобетон | 212,00 |
| 207 | Проезд 1-й Котовского | 28 401 365 ОП МГ 0195 | 4 | Грунт | 291,00 |
| 208 | Проезд 1-й Красина | 28 401 365 ОП МГ 0196 | 4 | Асфальт | 262,00 |
| 209 | Проезд 1-й Куйбышева | 28 401 365 ОП МГ 0197 | 4 | Грунт | 174,00 |
| 210 | Проезд 1-й Линейный | 28 401 370 ОП МГ 0198 | 4 | Грунт | 457,00 |
| 211 | Проезд 1-й Льва Толстого | 28 401 365 ОП МГ 0199 | 4 | Грунт | 161,00 |
| 212 | Проезд 1-й Марии Ульяновой | 28 401 370 ОП МГ 0200 | 4 | Грунт | 775,00 |
| 213 | Проезд 1-й Мигаловский | 28 401 375 ОП МГ 0201 | 4 | Асфальтобетон | 287,00 |
| 214 | Проезд 1-й Мичурина | 28 401 365 ОП МГ 0202 | 4 | Асфальтобетон | 94,00 |
| 215 | Проезд 1-й Нестерова | 28 401 375 ОП МГ 0203 | 4 | Грунт | 437,00 |
| 216 | Проезд 1-й Павлова | 28 401 365 ОП МГ 0204 | 4 | Грунт | 176,00 |
| 217 | Проезд 1-й Плеханова | 28 401 365 ОП МГ 0205 | 4 | Грунт | 249,00 |
| 218 | Проезд 1-й Полевой | 28 401 375 ОП МГ 0206 | 4 | Грунт | 30,00 |
| 219 | Проезд 1-й Розы Люксембург | 28 401 365 ОП МГ 0207 | 4 | Асфальтобетон | 367,00 |
| 220 | Проезд 1-й Серова | 28 401 365 ОП МГ 0208 | 4 | Грунт | 112,00 |
| 221 | Проезд 1-й Складской | 28 401 370 ОП МГ 0209 | 4 | Грунт | 212,00 |
| 222 | Проезд 1-й Соминка | 28 401 365 ОП МГ 0210 | 4 | Асфальтобетон | 369,00 |
| 223 | Проезд 1-й Танкистов | 28 401 365 ОП МГ 0211 | 4 | Грунт | 112,00 |
| 224 | Проезд 1-й Транспортный | 28 401 370 ОП МГ 0212 | 4 | Грунт | 347,00 |
| 225 | Проезд 1-й Чкалова | 28 401 375 ОП МГ 0213 | 4 | Асфальтобетон | 291,00 |
| 226 | Проезд 1-й Южный | 28 401 370 ОП МГ 0214 | 4 | Грунт | 69,00 |
| 227 | Проезд 2-й Академический | 28 401 375 ОП МГ 0215 | 4 | Грунт | 323,00 |
| 228 | Проезд 2-й Грибоедова | 28 401 365 ОП МГ 0216 | 4 | Грунт | 109,00 |
| 229 | Проезд 2-й Дачный | 28 401 365 ОП МГ 0217 | 4 | Грунт | 120,00 |
| 230 | Проезд 2-й Добролюбова | 28 401 365 ОП МГ 0218 | 4 | Грунт | 92,00 |
| 231 | Проезд 2-й Докучаева | 28 401 365 ОП МГ 0219 | 4 | Асфальтобетон | 95,00 |
| 232 | Проезд 2-й Дрожжина | 28 401 370 ОП МГ 0220 | 4 | Грунт | 146,00 |
| 233 | Проезд 2-й Желтиковский | 28 401 375 ОП МГ 0221 | 4 | Грунт | 300,00 |
| 234 | Проезд 2-й Западный | 28 401 375 ОП МГ 0222 | 4 | Грунт | 209,00 |
| 235 | Проезд 2-й Карпинского | 28 401 365 ОП МГ 0223 | 4 | Асфальтобетон | 207,00 |
| 236 | Проезд 2-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0224 | 4 | Асфальтобетон | 212,00 |
| 237 | Проезд 2-й Котовского | 28 401 365 ОП МГ 0225 | 4 | Грунт | 290,00 |
| 238 | Проезд 2-й Красина | 28 401 365 ОП МГ 0226 | 4 | Асфальтобетон | 257,00 |
| 239 | Проезд 2-й Линейный | 28 401 370 ОП МГ 0227 | 4 | Грунт | 473,00 |
| 240 | Проезд 2-й Льва Толстого | 28 401 365 ОП МГ 0228 | 4 | Грунт | 160,00 |
| 241 | Проезд 2-й Марии Ульяновой | 28 401 370 ОП МГ 0229 | 4 | Грунт | 851,00 |
| 242 | Проезд 2-й Мичурина | 28 401 365 ОП МГ 0230 | 4 | Асфальтобетон | 60,00 |
| 243 | Проезд 2-й Нестерова | 28 401 375 ОП МГ 0231 | 4 | Асфальтобетон | 574,00 |
| 244 | Проезд 2-й Павлова | 28 401 365 ОП МГ 0232 | 4 | Грунт | 175,00 |
| 245 | Проезд 2-й Плеханова | 28 401 365 ОП МГ 0233 | 4 | Грунт | 316,00 |
| 246 | Проезд 2-й Полевой | 28 401 375 ОП МГ 0234 | 4 | Грунт | 300,00 |
| 247 | Проезд 2-й Розы Люксембург | 28 401 365 ОП МГ 0235 | 4 | Асфальтобетон | 366,00 |
| 248 | Проезд 2-й Седова | 28 401 365 ОП МГ 0236 | 4 | Грунт | 600,00 |
| 249 | Проезд 2-й Серова | 28 401 365 ОП МГ 0237 | 4 | Асфальтобетон | 111,00 |
| 250 | Проезд 2-й Соминка | 28 401 365 ОП МГ 0238 | 4 | Грунт | 372,00 |
| 251 | Проезд 2-й Стахановский | 28 401 375 ОП МГ 0239 | 4 | Грунт | 720,00 |
| 252 | Проезд 2-й Танкистов | 28 401 365 ОП МГ 0240 | 4 | Грунт | 110,00 |
| 253 | Проезд 2-й Транспортный | 28 401 370 ОП МГ 0241 | 4 | Грунт | 428,00 |
| 254 | Проезд 2-й Чкалова | 28 401 375 ОП МГ 0242 | 4 | Асфальтобетон | 275,00 |
| 255 | Проезд 2-й Южный | 28 401 370 ОП МГ 0243 | 4 | Грунт | 382,00 |
| 256 | Проезд 3-й Грибоедова | 28 401 365 ОП МГ 0244 | 4 | Грунт | 108,00 |
| 257 | Проезд 3-й Дальний | 28 401 370 ОП МГ 0245 | 4 | Грунт | 105,00 |
| 258 | Проезд 3-й Добролюбова | 28 401 365 ОП МГ 0246 | 4 | Грунт | 97,00 |
| 259 | Проезд 3-й Желтиковский | 28 401 375 ОП МГ 0247 | 4 | Грунт | 387,00 |
| 260 | Проезд 3-й Западный | 28 401 375 ОП МГ 0248 | 4 | Грунт | 105,00 |
| 261 | Проезд 3-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0249 | 4 | Асфальтобетон | 213,00 |
| 262 | Проезд 3-й Красина | 28 401 365 ОП МГ 0250 | 4 | Асфальтобетон | 333,00 |
| 263 | Проезд 3-й Марии Ульяновой | 28 401 370 ОП МГ 0251 | 4 | Грунт | 953,00 |
| 264 | Проезд 3-й Мичурина | 28 401 365 ОП МГ 0252 | 4 | Грунт | 74,00 |
| 265 | Проезд 3-й Народный | 28 401 370 ОП МГ 0253 | 4 | Грунт | 30,00 |
| 266 | Проезд 3-й Плеханова | 28 401 365 ОП МГ 0254 | 4 | Грунт | 209,00 |
| 267 | Проезд 3-й Полевой | 28 401 375 ОП МГ 0255 | 4 | Грунт | 104,00 |
| 268 | Проезд 3-й Седова | 28 401 365 ОП МГ 0256 | 4 | Асфальтобетон | 596,00 |
| 269 | Проезд 3-й Танкистов | 28 401 365 ОП МГ 0257 | 4 | Грунт | 110,00 |
| 270 | Проезд 3-й Чкалова | 28 401 375 ОП МГ 0258 | 4 | Асфальтобетон | 241,00 |
| 271 | Проезд 3-й Южный | 28 401 370 ОП МГ 0259 | 4 | Грунт | 372,00 |
| 272 | Проезд 4-й Дальний | 28 401 370 ОП МГ 0260 | 4 | Грунт | 106,00 |
| 273 | Проезд 4-й Западный | 28 401 375 ОП МГ 0261 | 4 | Грунт | 209,00 |
| 274 | Проезд 4-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0262 | 4 | Асфальтобетон | 211,00 |
| 275 | Проезд 4-й Красина | 28 401 365 ОП МГ 0263 | 4 | Асфальтобетон | 358,00 |
| 276 | Проезд 4-й Народный | 28 401 370 ОП МГ 0264 | 4 | Грунт | 76,00 |
| 277 | Проезд 4-й Полевой | 28 401 375 ОП МГ 0265 | 4 | Грунт | 320,00 |
| 278 | Проезд 4-й Чкалова | 28 401 375 ОП МГ 0266 | 4 | Асфальтобетон | 230,00 |
| 279 | Проезд 4-й Южный | 28 401 370 ОП МГ 0267 | 4 | Грунт | 222,00 |
| 280 | Проезд 5-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0268 | 4 | Асфальтобетон | 213,00 |
| 281 | Проезд 5-й Мигаловский | 28 401 375 ОП МГ 0269 | 4 | Асфальтобетон | 386,00 |
| 282 | Проезд 5-й Полевой | 28 401 375 ОП МГ 0270 | 4 | Грунт | 250,00 |
| 283 | Проезд 6-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0271 | 4 | Асфальтобетон | 211,00 |
| 284 | Проезд 7-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0272 | 4 | Асфальтобетон | 211,00 |
| 285 | Проезд 8-й Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0273 | 4 | Асфальтобетон | 212,00 |
| 286 | Проезд Академический | 28 401 375 ОП МГ 0274 | 4 | Грунт | 95,00 |
| 287 | Проезд Базовый | 28 401 370 ОП МГ 0275 | 4 | Грунт | 443,00 |
| 288 | Проезд Белинского | 28 401 365 ОП МГ 0276 | 4 | Асфальтобетон | 120,00 |
| 289 | Проезд Боровой | 28 401 375 ОП МГ 0277 | 4 | Асфальтобетон | 169,00 |
| 290 | Проезд Бульварный | 28 401 365 ОП МГ 0278 | 4 | Грунт | 194,00 |
| 291 | Проезд в дому № 71а по Октябрьскому пр. | 28 401 370 ОП МГ 0882 | 4 | Асфальтобетон | 142,00 |
| 292 | Проезд в районе дома № 18а в поселке М. Перемерки | 28 401 370 ОП МГ 0944 | 4 | Асфальтобетон | 301,00 |
| 293 | Проезд в районе домов № 19 и № 21 в пос. Б. Перемерки | 28 401 370 ОП МГ 0954 | 4 | Грунт | 310,00 |
| 294 | Проезд в районе улицы 5-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0279 | 4 | Грунт | 259,00 |
| 295 | Проезд в районе улицы Громова | 28 401 375 ОП МГ 0280 | 4 | Грунт | 751,00 |
| 296 | Проезд вдоль дома № 3 корп. 2 по ул. Т. Ильиной на проспект Победы | 28 401 370 ОП МГ 0935 | 4 | Асфальтобетон | 167,00 |
| 297 | Проезд вдоль домов 11, 12, 20 в пос. Власьево | 28 401 370 ОП МГ 0906 | 4 | Асфальтобетон | 263,00 |
| 298 | Проезд вдоль домов 15, 16, 17 в пос. Власьево | 28 401 370 ОП МГ 0904 | 4 | Асфальтобетон | 144,00 |
| 299 | Проезд вдоль домов 3, 9, 21, 22, 23, 34 в пос. Власьево | 28 401 370 ОП МГ 0905 | 4 | Асфальтобетон | 340,00 |
| 300 | Проезд вдоль домов 7, 10, 11 в пос. Власьево | 28 401 370 ОП МГ 0907 | 4 | Асфальтобетон | 94,00 |
| 301 | Проезд вдоль домов № 47, корп. 1, 2 по б-ру Гусева, № 46, № 42 по ул. Левитана | 28 401 370 ОП МГ 0930 | 4 | Асфальтобетон | 556,00 |
| 302 | Проезд вдоль домов № 53, корп. 1 - 3 по ул. Орджоникидзе | 28 401 370 ОП МГ 0928 | 4 | Асфальтобетон | 333,00 |
| 303 | Проезд вдоль домов № 68, корп. 1, 2 по ул. Можайского | 28 401 370 ОП МГ 0931 | 4 | Асфальтобетон | 151,00 |
| 304 | Проезд вдоль домов № 82, 84, 86 по пр-ту Победы | 28 401 370 ОП МГ 0929 | 4 | Асфальтобетон | 143,00 |
| 305 | Проезд вдоль домов №№ 1, 15, 22 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0896 | 4 | Асфальтобетон | 657,00 |
| 306 | Проезд вдоль домов №№ 17 - 21 по бул. Гусева | 28 401 370 ОП МГ 0886 | 4 | Асфальтобетон | 197,00 |
| 307 | Проезд вдоль домов №№ 18 - 28 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0901 | 4 | Асфальтобетон | 606,00 |
| 308 | Проезд вдоль домов №№ 2, 4, 6, 7, 10 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0894 | 4 | Асфальтобетон | 239,00 |
| 309 | Проезд вдоль домов №№ 3, 5 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0895 | 4 | Асфальтобетон | 175,00 |
| 310 | Проезд вдоль домов №№ 32, 36, 51 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0897 | 4 | Асфальтобетон | 693,00 |
| 311 | Проезд вдоль домов №№ 36, 38 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0899 | 4 | Асфальтобетон | 211,00 |
| 312 | Проезд вдоль домов №№ 8, 9, 11, 12 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0893 | 4 | Асфальтобетон | 284,00 |
| 313 | Проезд вдоль Первомайской рощи от дома № 1 на Пролетарской набережной | 28 401 375 ОП МГ 0952 | 4 | Грунт | 880,00 |
| 314 | Проезд вдоль старой школы № 37 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0902 | 4 | Асфальтобетон | 181,00 |
| 315 | Проезд Волжский | 28 401 378 ОП МГ 0281 | 2 | Асфальтобетон | 444,00 |
| 316 | Проезд Волжский (поселок Дачный) | 28 401 370 ОП МГ 0282 | 4 | Грунт | 458,00 |
| 317 | Проезд Газовиков | 28 401 365 ОП МГ 0283 | 4 | Грунт | 383,00 |
| 318 | Проезд Глинки | 28 401 370 ОП МГ 0284 | 4 | Грунт | 105,00 |
| 319 | Проезд Гражданский | 28 401 375 ОП МГ 0285 | 4 | Грунт | 213,00 |
| 320 | Проезд Дюнный | 28 401 365 ОП МГ 0286 | 4 | Асфальтобетон | 212,00 |
| 321 | Проезд Желтиковский | 28 401 375 ОП МГ 0287 | 4 | Грунт | 200,00 |
| 322 | Проезд Загородный (поселок Дачный) | 28 401 370 ОП МГ 0288 | 3 | Грунт | 295,00 |
| 323 | Проезд Загородный (поселок Крупской) | 28 401 370 ОП МГ 0289 | 4 | Грунт | 149,00 |
| 324 | Проезд Зеленый (от улицы Орджоникидзе до путепровода через Октябрьскую железную дорогу) | 28 401 370 ОП МГ 0290 | 2 | Асфальтобетон | 721,00 |
| 325 | Проезд к гостинице "Березовая роща" в районе поселка Дачный | 28 401 370 ОП МГ 0291 | 4 | Асфальтобетон | 230,00 |
| 326 | Проезд к домам № 49, корп. 6 - 8 по ул. Орджоникидзе | 28 401 370 ОП МГ 0943 | 4 | Асфальтобетон | 36,00 |
| 327 | Проезд к дому № 58 (МОУ СОШ № 37) п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0898 | 4 | Асфальтобетон | 101,00 |
| 328 | Проезд к дому № 65 по ул. Можайского | 28 401 370 ОП МГ 0888 | 4 | Асфальтобетон | 174,00 |
| 329 | Проезд к дому № 8а по Вагжановскому переулку | 28 401 370 ОП МГ 0940 | 4 | Асфальтобетон | 102,00 |
| 330 | Проезд к захоронению Керамического завода | 28 401 370 ОП МГ 0938 | 4 | Асфальтобетон | 132,00 |
| 331 | Проезд к поселку Новое Власьево и к поселку Никифоровское | 28 401 370 ОП МГ 0292 | 3 | Асфальтобетон | 830,00 |
| 332 | Проезд Кольцевой | 28 401 365 ОП МГ 0293 | 4 | Асфальтобетон | 1212,00 |
| 333 | Проезд Кондукторский | 28 401 375 ОП МГ 0294 | 4 | Грунт | 108,00 |
| 334 | Проезд Кутузова | 28 401 365 ОП МГ 0295 | 4 | Асфальтобетон | 813,00 |
| 335 | Проезд Малый заводской | 28 401 365 ОП МГ 0296 | 4 | Грунт | 132,00 |
| 336 | Проезд Маяковского | 28 401 365 ОП МГ 0297 | 4 | Грунт | 118,00 |
| 337 | Проезд между домами №№ 45, 46 п. Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0900 | 4 | Асфальтобетон | 72,00 |
| 338 | Проезд между домов № 35 и № 37 в пос. Б. Перемерки | 28 401 370 ОП МГ 0955 | 4 | Грунт | 209,00 |
| 339 | Проезд между домами № 72 и № 76 по ул. Можайского | 28 401 370 ОП МГ 0932 | 4 | Асфальтобетон | 96,00 |
| 340 | Проезд Мелиораторов | 28 401 370 ОП МГ 0298 | 4 | Асфальтобетон | 295,00 |
| 341 | Проезд на территорию Бобачевского захоронения | 28 401 370 ОП МГ 0956 | 4 | Грунт | 468,00 |
| 342 | Проезд Новая Заря | 28 401 365 ОП МГ 0299 | 4 | Асфальтобетон | 319,00 |
| 343 | Проезд Новая слобода | 28 401 365 ОП МГ 0300 | 4 | Грунт | 247,00 |
| 344 | Проезд Новобежецкий | 28 401 365 ОП МГ 0301 | 4 | Грунт | 206,00 |
| 345 | Проезд Островского | 28 401 370 ОП МГ 0302 | 4 | Грунт | 148,00 |
| 346 | Проезд от б-ра Цанова до проезда 1-й Складской (Средний проезд) | 28 401 370 ОП МГ 0949 | 4 | Асфальтобетон | 164,00 |
| 347 | Проезд от бульвара Гусева до ул. Можайского вдоль домов №№ 61а, 61б, 61в | 28 401 370 ОП МГ 0883 | 4 | Асфальтобетон | 374,00 |
| 348 | Проезд от бульвара Ногина к д. 7, д. 9 по улице Карла Маркса | 28 401 375 ОП МГ 0303 | 4 | Асфальтобетон | 335,00 |
| 349 | Проезд от дома № 14 на ул. Дружинная до улицы Оснабрюкская | 28 401 375 ОП МГ 0918 | 3 | Асфальтобетон | 266,00 |
| 350 | Проезд от дома № 7 ул. Хромова до дома № 17 на ул. П. Савельевой | 28 401 365 ОП МГ 0921 | 4 | Асфальтобетон | 273,00 |
| 351 | Проезд от дома № 15 во Дворе Пролетарки до ул. 2-я За линией ОЖД | 28 401 375 ОП МГ 0863 | 4 | Асфальтобетон | 602,00 |
| 352 | Проезд от Зеленого проезда до Промышленного проезда | 28 401 370 ОП МГ 0850 | 3 | Асфальтобетон | 604,00 |
| 353 | Проезд от Краснофлотской наб. к гребной базе ГБУ ДО "СДЮСШОР по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины Серединой" | 28 401 378 ОП МГ 0951 | 4 | Асфальтобетон | 324,00 |
| 354 | Проезд от межквартального проезда вдоль дома № 30 по ул. Левитана (МОУ СОШ N 45) к дому N 69 по ул. Можайского | 28 401 370 ОП МГ 0885 | 4 | Асфальтобетон | 151,00 |
| 355 | Проезд от Московского шоссе до автокооператива № 9 | 28 401 370 ОП МГ 0927 | 4 | Асфальтобетон | 1382,00 |
| 356 | Проезд от Московского шоссе до реки Волга вдоль домов 2, 17, 24, 31, 33 в пос. Власьево | 28 401 370 ОП МГ 0903 | 4 | Асфальтобетон | 280,00 |
| 357 | Проезд от Московского шоссе к противотуберкулезному диспансеру | 28 401 370 ОП МГ 0939 | 4 | Асфальтобетон | 283,00 |
| 358 | Проезд от Московского шоссе к пр-ту Победы в районе предприятия "Русский свет" | 28 401 370 ОП МГ 0933 | 3 | Асфальтобетон | 914,00 |
| 359 | Проезд от дома № 8 на ул. Хромова до дома № 5 на ул. Седова | 28 401 365 ОП МГ 0920 | 4 | Асфальтобетон | 281,00 |
| 360 | Проезд от пересечения переулка 3-й Красной Слободы и улицы 8-я Красной Слободы в сторону реки Волга | 28 401 375 ОП МГ 0304 | 4 | Грунт | 302,00 |
| 361 | Проезд от пересечения переулка Свободный и бульвара Радищева до площади Тверская | 28 401 378 ОП МГ 0305 | 4 | Асфальтобетон | 135,00 |
| 362 | Проезд от переулка Смоленский вдоль набережной реки Лазурь в сторону улицы Лидии Базановой | 28 401 378 ОП МГ 0306 | 4 | Асфальтобетон | 408,00 |
| 363 | Проезд от переулка Смоленский до набережной реки Лазурь | 28 401 370 ОП МГ 0307 | 3 | Асфальтобетон | 432,00 |
| 364 | Проезд от Петербургского шоссе до дома № 50, корп. 1 на Петербургском шоссе | 28 401 365 ОП МГ 0922 | 4 | Асфальтобетон | 109,00 |
| 365 | Проезд от Петербургского шоссе до лодочной станции вдоль домов 7а и 9б по Петербургскому шоссе | 28 401 365 ОП МГ 0945 | 4 | Асфальтобетон | 320,00 |
| 366 | Проезд от Петербургского шоссе до проходной ДСК | 28 401 365 ОП МГ 0937 | 3 | Асфальтобетон | 186,00 |
| 367 | Проезд от Петербургского шоссе до ул. Седова | 28 401 365 ОП МГ 0861 | 4 | Асфальтобетон | 457,00 |
| 368 | Проезд от проспекта 50 лет Октября до МОУ СОШ № 41 | 28 401 375 ОП МГ 0917 | 4 | Асфальтобетон | 299,00 |
| 369 | Проезд от проспекта 50 лет Октября до набережной Мигаловская в районе Полиграфкомбината детской литературы | 28 401 375 ОП МГ 0308 | 4 | Асфальтобетон | 460,00 |
| 370 | Проезд от проспекта Калинина в сторону реки Тьмака в районе поворота на улицу Спартака | 28 401 375 ОП МГ 0309 | 4 | Асфальтобетон | 231,00 |
| 371 | Проезд от проспекта Октябрьский до улицы Лермонтова | 28 401 370 ОП МГ 0310 | 2 | Асфальтобетон | 674,00 |
| 372 | Проезд от проспекта Победы до реки Лазурь в районе площади Капошвара | 28 401 378 ОП МГ 0311 | 3 | Асфальтобетон | 290,00 |
| 373 | Проезд от проспекта Победы до улицы Тамары Ильиной | 28 401 370 ОП МГ 0312 | 3 | Асфальтобетон | 157,00 |
| 374 | Проезд от пр-та Победы к автогаражному кооперативу "Чайка-25" | 28 401 370 ОП МГ 0941 | 4 | Асфальтобетон | 463,00 |
| 375 | Проезд от Свободного пер. вдоль домов 1, 1б, 1в, 1г до моста через реку Тьмака в створе ул. Брагина | 28 401 378 ОП МГ 0914 | 4 | Асфальтобетон | 250,00 |
| 376 | Проезд от Старицкого шоссе (ул. Маршала Конева) вдоль водоемов к проспекту 50 лет Октября | 28 401 375 ОП МГ 0866 | 4 | Асфальтобетон | 720,00 |
| 377 | Проезд от ул. 2-ая Красина до мкр. "Радужный" | 28 401 365 ОП МГ 0946 | 2 | Асфальтобетон | 1542,00 |
| 378 | проезд от ул. Королева вдоль дома 16/1 и №№ 5, 9 | 28 401 370 ОП МГ 0887 | 4 | Асфальтобетон | 342,00 |
| 379 | Проезд от ул. М. Буденного до пр-д Ремесленный между домами № 5 и № 7 на ул. М. Буденного | 28 401 375 ОП МГ 0916 | 4 | Асфальтобетон | 125,00 |
| 380 | Проезд от ул. Освобождения до ул. С. Горобца между д. 152 и д. 174 по ул. Освобождения | 28 401 375 ОП МГ 0950 | 4 | Асфальтобетон | 197,00 |
| 381 | Проезд от ул. П. Савельевой д. 33 до МОУ СОШ № 15 | 28 401 365 ОП МГ 0919 | 4 | Асфальтобетон | 396,00 |
| 382 | Проезд от ул. П. Савельевой до ФОК (ул. П. Савельевой, д. 44, корп. 1) | 28 401 365 ОП МГ 0936 | 3 | Асфальтобетон | 285,00 |
| 383 | Проезд от ул. Пржевальского до МДОУ Д/С № 20/1 (ул. Герцена, д. 64) | 28 401 365 ОП МГ 0923 | 4 | Асфальтобетон | 58,00 |
| 384 | Проезд от ул. Садовая (пос. Сахарово) вдоль домов №№ 21 и 25 до границ города | 28 401 365 ОП МГ 0876 | 4 | Асфальтобетон | 272,00 |
| 385 | Проезд от ул. 15 лет Октября до домов №№ 70, корп. 2 - 4 по ул. Склизкова | 28 401 370 ОП МГ 0910 | 4 | Асфальтобетон | 179,00 |
| 386 | Проезд от ул. Вагжанова дом № 5 до дома № 8 по ул. Вокзальная | 28 401 370 ОП МГ 0892 | 4 | Асфальтобетон | 153,00 |
| 387 | Проезд от ул. Королева до дома № 10 по ул. Королева | 28 401 370 ОП МГ 0891 | 4 | Асфальтобетон | 116,00 |
| 388 | Проезд от ул. Королева до дома № 49 по Октябрьскому пр-ту | 28 401 370 ОП МГ 0890 | 4 | Асфальтобетон | 65,00 |
| 389 | Проезд от ул. Левитана к дому № 9 по ул. Королева | 28 401 370 ОП МГ 0889 | 4 | Асфальтобетон | 161,00 |
| 390 | Проезд от ул. Орджоникидзе вдоль домов №№ 49, корп. 1 - 5 до ул. Склизкова | 28 401 370 ОП МГ 0911 | 4 | Асфальтобетон | 253,00 |
| 391 | Проезд от ул. Орджоникидзе до жилого дома № 70, корп. 4 по ул. Склизкова | 28 401 370 ОП МГ 0909 | 3 | Асфальтобетон | 354,00 |
| 392 | Проезд от ул. Склизкова до пр. Победы вдоль дома № 74 | 28 401 370 ОП МГ 0908 | 3 | Асфальтобетон | 213,00 |
| 393 | Проезд от улицы Борихино поле вдоль ж/д ветки до таможенного терминала | 28 401 375 ОП МГ 0867 | 4 | Асфальтобетон | 482,00 |
| 394 | Проезд от улицы 1-я За линией Октябрьской железной дороги до улицы Восстания | 28 401 375 ОП МГ 0313 | 4 | Асфальтобетон | 263,00 |
| 395 | Проезд от улицы 6-я Пролетарская до улицы 3-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0314 | 4 | Грунт | 331,00 |
| 396 | Проезд от улицы 7-я Пролетарская до улицы Макарова | 28 401 375 ОП МГ 0315 | 4 | Грунт | 597,00 |
| 397 | Проезд от улицы Академика Туполева в сторону дороги на деревню Старая Константиновка | 28 401 365 ОП МГ 0316 | 2 | Асфальтобетон | 209,00 |
| 398 | Проезд от улицы Академика Туполева через деревню Старая Константиновка до поселка 1 Мая | 28 401 365 ОП МГ 0317 | 2 | Асфальтобетон | 2103,00 |
| 399 | Проезд от улицы Баррикадная до улицы 1-я Профинтерна | 28 401 375 ОП МГ 0318 | 4 | Грунт | 142,00 |
| 400 | Проезд от улицы Борзовская через поселок 1 Мая до границы города | 28 401 365 ОП МГ 0319 | 2 | Асфальтобетон | 1995,00 |
| 401 | Проезд от улицы Вологодская до проезда 3-й Южный | 28 401 370 ОП МГ 0320 | 4 | Асфальтобетон | 352,00 |
| 402 | Проезд от улицы Вологодская до улицы Летное поле | 28 401 370 ОП МГ 0321 | 4 | Асфальтобетон | 210,00 |
| 403 | Проезд от улицы Гончаровой до улицы 1-я Профинтерна | 28 401 375 ОП МГ 0322 | 4 | Грунт | 118,00 |
| 404 | Проезд от улицы Дачная до дороги на подстанцию в районе улицы Георгия Димитрова | 28 401 365 ОП МГ 0323 | 2 | Асфальтобетон | 3367,00 |
| 405 | Проезд от улицы Завидова до дома № 47/102 по ул. Коминтерна (вдоль домов № 49а, б по ул. Коминтерна и дома № 3 по ул. Завидова) | 28 401 378 ОП МГ 0879 | 4 | Асфальтобетон | 336,00 |
| 406 | Проезд от улицы Зинаиды Коноплянниковой к реке Тверца в районе моста через реку Тверца в створе улицы Красина | 28 401 365 ОП МГ 0324 | 4 | Асфальтобетон | 427,00 |
| 407 | Проезд от улицы Индустриальная в районе площади Гагарина | 28 401 370 ОП МГ 0325 | 3 | Асфальтобетон | 266,00 |
| 408 | Проезд от улицы Индустриальная до деревни Новая Константиновка | 28 401 370 ОП МГ 0326 | 3 | Асфальтобетон | 1781,00 |
| 409 | Проезд от улицы Коминтерна до улицы Колодкина и двора Товарный | 28 401 375 ОП МГ 0327 | 4 | Грунт | 114,00 |
| 410 | Проезд от улицы Кондукторская до улицы Лермонтова | 28 401 375 ОП МГ 0328 | 4 | Грунт | 227,00 |
| 411 | Проезд от улицы Лидии Базановой до реки Лазурь в районе академии ПВО | 28 401 378 ОП МГ 0329 | 4 | Асфальтобетон | 83,00 |
| 412 | Проезд от улицы Макарова до улицы 4-я Путейская | 28 401 375 ОП МГ 0330 | 4 | Грунт | 256,00 |
| 413 | Проезд от улицы Маршала Буденного до улицы Кирова | 28 401 375 ОП МГ 0331 | 4 | Асфальтобетон | 364,00 |
| 414 | Проезд от улицы Маршала Василевского до выставочного комплекса в поселке Сахарово | 28 401 365 ОП МГ 0332 | 4 | Асфальтобетон | 655,00 |
| 415 | Проезд от улицы Машинистов до улицы Кондукторская | 28 401 375 ОП МГ 0333 | 4 | Грунт | 193,00 |
| 416 | Проезд от улицы Пржевальского до улицы Академика Туполева | 28 401 365 ОП МГ 0334 | 4 | Асфальтобетон | 164,00 |
| 417 | Проезд от улицы Седова в сторону поликлиники МУЗ "Городская детская больница № 3" (улица Артюхиной, д. 13 корп. 2) | 28 401 365 ОП МГ 0335 | 4 | Асфальтобетон | 378,00 |
| 418 | Проезд от улицы Советская до улицы Рыбацкая | 28 401 378 ОП МГ 0336 | 3 | Асфальтобетон | 86,00 |
| 419 | Проезд от улицы Совхозной между домами №№ 55 и 57 по ул. Седова | 28 401 365 ОП МГ 0869 | 4 | Асфальтобетон | 102,00 |
| 420 | Проезд от улицы Хромова до улицы 1-я Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0337 | 3 | Асфальтобетон | 333,00 |
| 421 | Проезд от улицы Чернышевского до улицы Староворобьевская | 28 401 378 ОП МГ 0338 | 3 | Асфальтобетон | 124,00 |
| 422 | Проезд от шоссе Бурашевское до улицы Левитана мимо Родильного дома № 1 (улица Можайского, д. 64) | 28 401 370 ОП МГ 0339 | 2 | Асфальтобетон | 1033,00 |
| 423 | Проезд от шоссе Московское до лицея № 40 в деревне Большие Перемерки | 28 401 370 ОП МГ 0340 | 3 | Асфальтобетон | 2053,00 |
| 424 | Проезд от шоссе Московское до садоводческих товариществ в поселке Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0341 | 3 | Асфальтобетон | 1521,00 |
| 425 | Проезд от шоссе Московское до улицы Центральная в поселке Элеватор | 28 401 370 ОП МГ 0342 | 2 | Асфальтобетон | 432,00 |
| 426 | Проезд от шоссе Московское до ЦРБ в поселке Химинститута | 28 401 370 ОП МГ 0343 | 2 | Асфальтобетон | 569,00 |
| 427 | Улица Екатерины Бакуниной | 28 401 365 ОП МГ 0344 | 4 | Асфальтобетон | 1011,00 |
| 428 | Проезд от шоссе Петербургское к кладбищу в районе деревни Николо-Малица | 28 401 365 ОП МГ 0345 | 3 | Асфальтобетон | 952,00 |
| 429 | Проезд от шоссе Петербургское перед Областной больницей | 28 401 365 ОП МГ 0346 | 4 | Асфальтобетон | 615,00 |
| 430 | Проезд от шоссе Сахаровское до поселка 2-е Городское торфопредприятие | 28 401 365 ОП МГ 0347 | 4 | Асфальтобетон | 690,00 |
| 431 | Проезд от шоссе Старицкое до проспекта 50 лет Октября | 28 401 375 ОП МГ 0348 | 4 | Асфальтобетон | 779,00 |
| 432 | Проезд Офицерский | 28 401 370 ОП МГ 0349 | 4 | Грунт | 268,00 |
| 433 | Проезд Парковый | 28 401 365 ОП МГ 0350 | 4 | Асфальтобетон | 293,00 |
| 434 | Проезд Патона | 28 401 365 ОП МГ 0351 | 4 | Асфальтобетон | 531,00 |
| 435 | Проезд Переволоцкий | 28 401 375 ОП МГ 0352 | 4 | Асфальтобетон | 486,00 |
| 436 | Проезд Промышленный | 28 401 370 ОП МГ 0354 | 3 | Асфальтобетон | 2094,00 |
| 437 | Проезд Ремесленный | 28 401 375 ОП МГ 0355 | 4 | Асфальтобетон | 320,00 |
| 438 | Проезд Силикатный | 28 401 365 ОП МГ 0356 | 4 | Грунт | 399,00 |
| 439 | Проезд Средний | 28 401 375 ОП МГ 0357 | 4 | Грунт | 210,00 |
| 440 | Проезд Стахановский | 28 401 375 ОП МГ 0358 | 4 | Грунт | 206,00 |
| 441 | Проезд Стеклопластик | 28 401 365 ОП МГ 0359 | 2 | Асфальтобетон | 873,00 |
| 442 | Проезд Тверецкий | 28 401 365 ОП МГ 0360 | 4 | Грунт | 651,00 |
| 443 | Проезд Текстильный | 28 401 375 ОП МГ 0361 | 4 | Грунт | 369,00 |
| 444 | Проезд Торговый | 28 401 365 ОП МГ 0362 | 4 | Асфальтобетон | 764,00 |
| 445 | Проезд Третьяковский | 28 401 365 ОП МГ 0363 | 4 | Грунт | 169,00 |
| 446 | Проезд Тургенева | 28 401 370 ОП МГ 0364 | 4 | Асфальтобетон | 210,00 |
| 447 | Проезд у храма Трех Исповедников | 28 401 365 ОП МГ 0924 | 4 | Асфальтобетон | 137,00 |
| 448 | Проезд Угловой | 28 401 370 ОП МГ 0365 | 4 | Грунт | 195,00 |
| 449 | Проезд Халтурина | 28 401 375 ОП МГ 0366 | 4 | Грунт | 101,00 |
| 450 | Проезд Швейников | 28 401 378 ОП МГ 0367 | 3 | Асфальтобетон | 450,00 |
| 451 | Проезд Эрнста Тельмана | 28 401 365 ОП МГ 0368 | 4 | Асфальтобетон | 1531,00 |
| 452 | Проезд Южный | 28 401 370 ОП МГ 0369 | 4 | Грунт | 239,00 |
| 453 | Проспект 50 лет Октября | 28 401 375 ОП МГ 0370 | 2 | Асфальтобетон | 1856,00 |
| 454 | Проспект Волоколамский | 28 401 370 ОП МГ 0371 | 2 | Асфальтобетон | 2059,00 |
| 455 | Проспект Калинина | 28 401 375 ОП МГ 0372 | 2 | Асфальтобетон | 1700,00 |
| 456 | Проспект Комсомольский | 28 401 365 ОП МГ 0373 | 2 | Асфальтобетон | 1000,00 |
| 457 | Проспект Ленина | 28 401 375 ОП МГ 0374 | 2 | Асфальтобетон | 1799,00 |
| 458 | Проспект Октябрьский | 28 401 370 ОП МГ 0375 | 2 | Асфальтобетон | 986,00 |
| 459 | Проспект Победы | 28 401 370 ОП МГ 0376 | 2 | Асфальтобетон | 2874,00 |
| 460 | Проспект Тверской | 28 401 378 ОП МГ 0377 | 2 | Асфальтобетон | 1194,00 |
| 461 | Проспект Чайковского | 28 401 378 ОП МГ 0378 | 2 | Асфальтобетон | 2000,00 |
| 462 | Путепровод на шоссе Москва - С.-Петербург, Московское шоссе | 28 401 370 ОП МГ 0379 | 2 | Асфальтобетон | 51,00 |
| 463 | Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе проспекта Волоколамский | 28 401 370 ОП МГ 0380 | 2 | Асфальтобетон | 373,00 |
| 464 | Путепровод через Октябрьскую железную дорогу по шоссе Бурашевское | 28 401 370 ОП МГ 0382 | 2 | Асфальтобетон | 168,00 |
| 465 | Территория разворотного кольца, расположенного около Центрального рынка | 28 401 378 ОП МГ 0915 | 4 | Асфальтобетон |  |
| 466 | Тупик Бризовый | 28 401 365 ОП МГ 0383 | 4 | Грунт | 104,00 |
| 467 | Тупик Зеленый | 28 401 370 ОП МГ 0384 | 4 | Асфальтобетон | 223,00 |
| 468 | Тупик Прудный | 28 401 365 ОП МГ 0385 | 4 | Грунт | 137,00 |
| 469 | Улица 15 лет Октября | 28 401 370 ОП МГ 0386 | 2 | Асфальтобетон | 1917,00 |
| 470 | Улица 1-й Головинский вал | 28 401 378 ОП МГ 0387 | 4 | Асфальтобетон | 1189,00 |
| 471 | Улица 1-я Александра Невского | 28 401 365 ОП МГ 0388 | 3 | Асфальтобетон | 1059,00 |
| 472 | Улица 1-я Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0389 | 2 | Асфальтобетон | 933,00 |
| 473 | Улица 1-я Желтиковская | 28 401 375 ОП МГ 0390 | 4 | Грунт | 376,00 |
| 474 | Улица 1-я За линией Октябрьской железной дороги | 28 401 375 ОП МГ 0391 | 3 | Асфальтобетон | 1195,00 |
| 475 | Улица 1-я Завокзальная | 28 401 375 ОП МГ 0392 | 4 | Грунт | 487,00 |
| 476 | Улица 1-я Интернациональная | 28 401 375 ОП МГ 0393 | 4 | Грунт | 348,00 |
| 477 | Улица 1-я Краснознаменная | 28 401 375 ОП МГ 0394 | 4 | Грунт | 208,00 |
| 478 | Улица 1-я Лагерная | 28 401 375 ОП МГ 0395 | 4 | Грунт | 231,00 |
| 479 | Улица 1-я Металлистов | 28 401 365 ОП МГ 0396 | 4 | Асфальтобетон | 459,00 |
| 480 | Улица 1-я Мукомольная | 28 401 370 ОП МГ 0397 | 4 | Грунт | 81,00 |
| 481 | Улица 1-я Новозаводская | 28 401 365 ОП МГ 0398 | 4 | Асфальтобетон | 1482,00 |
| 482 | Улица 1-я Пески | 28 401 375 ОП МГ 0399 | 4 | Грунт | 663,00 |
| 483 | Улица 1-я Профинтерна | 28 401 375 ОП МГ 0400 | 4 | Грунт | 642,00 |
| 484 | Улица 1-я Рабочая слобода | 28 401 365 ОП МГ 0401 | 4 | Грунт | 278,00 |
| 485 | Улица 1-я Республиканская | 28 401 375 ОП МГ 0402 | 4 | Асфальтобетон | 780,00 |
| 486 | Улица 1-я Садовая | 28 401 378 ОП МГ 0403 | 3 | Асфальтобетон | 150,00 |
| 487 | Улица 1-я Силикатная | 28 401 365 ОП МГ 0404 | 3 | Асфальтобетон | 696,00 |
| 488 | Улица 1-я Соляная | 28 401 378 ОП МГ 0405 | 3 | Асфальтобетон | 225,00 |
| 489 | Улица 1-я Суворова | 28 401 378 ОП МГ 0406 | 3 | Асфальтобетон | 659,00 |
| 490 | Улица 1-я Трусова | 28 401 375 ОП МГ 0407 | 4 | Асфальтобетон | 545,00 |
| 491 | Улица 26 Июня | 28 401 365 ОП МГ 0408 | 2 | Асфальтобетон | 458,00 |
| 492 | Улица 2-я Александра Невского | 28 401 365 ОП МГ 0409 | 4 | Асфальтобетон | 756,00 |
| 493 | Улица 2-я Беговая | 28 401 375 ОП МГ 0410 | 4 | Асфальтобетон | 903,00 |
| 494 | Улица 2-я Боровая | 28 401 375 ОП МГ 0411 | 4 | Грунт | 145,00 |
| 495 | Улица 2-я Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0412 | 4 | Асфальтобетон | 753,00 |
| 496 | Улица 2-я Волоколамская | 28 401 375 ОП МГ 0413 | 4 | Асфальтобетон | 886,00 |
| 497 | Улица 2-я Грибоедова | 28 401 365 ОП МГ 0414 | 2 | Асфальтобетон | 1574,00 |
| 498 | Улица 2-я За линией Октябрьской железной дороги | 28 401 375 ОП МГ 0415 | 3 | Асфальтобетон | 635,00 |
| 499 | Улица 2-я Завокзальная | 28 401 375 ОП МГ 0416 | 4 | Грунт | 471,00 |
| 500 | Улица 2-я Звеньевая | 28 401 365 ОП МГ 0417 | 4 | Асфальтобетон | 282,00 |
| 501 | Улица 2-я Интернациональная | 28 401 375 ОП МГ 0418 | 4 | Грунт | 579,00 |
| 502 | Улица 2-я Колхозная | 28 401 375 ОП МГ 0419 | 4 | Грунт | 845,00 |
| 503 | Улица 2-я Красина | 28 401 365 ОП МГ 0420 | 2 | Асфальтобетон | 597,00 |
| 504 | Улица 2-я Краснознаменная | 28 401 375 ОП МГ 0421 | 4 | Грунт | 327,00 |
| 505 | Улица 2-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0422 | 4 | Асфальтобетон | 585,00 |
| 506 | Улица 2-я Крупской | 28 401 370 ОП МГ 0423 | 4 | Грунт | 222,00 |
| 507 | Улица 2-я Куклиновка | 28 401 375 ОП МГ 0424 | 4 | Асфальтобетон | 272,00 |
| 508 | Улица 2-я Лагерная | 28 401 375 ОП МГ 0425 | 4 | Грунт | 330,00 |
| 509 | Улица 2-я Лазо | 28 401 365 ОП МГ 0426 | 4 | Грунт | 400,00 |
| 510 | Улица 2-я Лукина | 28 401 370 ОП МГ 0427 | 3 | Асфальтобетон | 455,00 |
| 511 | Улица 2-я Металлистов | 28 401 365 ОП МГ 0428 | 4 | Асфальтобетон | 535,00 |
| 512 | Улица 2-я Мичурина | 28 401 365 ОП МГ 0429 | 4 | Асфальтобетон | 85,00 |
| 513 | Улица 2-я Мукомольная | 28 401 370 ОП МГ 0430 | 4 | Грунт | 321,00 |
| 514 | Улица 2-я Новозаводская | 28 401 365 ОП МГ 0431 | 4 | Асфальтобетон | 1974,00 |
| 515 | Улица 2-я Осипенко | 28 401 365 ОП МГ 0432 | 4 | Асфальтобетон | 398,00 |
| 516 | Улица 2-я Плеханова | 28 401 365 ОП МГ 0433 | 4 | Асфальтобетон | 352,00 |
| 517 | Улица 2-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0434 | 4 | Грунт | 798,00 |
| 518 | Улица 2-я Профинтерна | 28 401 375 ОП МГ 0435 | 4 | Грунт | 612,00 |
| 519 | Улица 2-я Путейская | 28 401 378 ОП МГ 0436 | 4 | Грунт | 175,00 |
| 520 | Улица 2-я Пухальского | 28 401 375 ОП МГ 0437 | 4 | Асфальтобетон | 225,00 |
| 521 | Улица 2-я Республиканская | 28 401 375 ОП МГ 0438 | 4 | Грунт | 370,00 |
| 522 | Улица 2-я Серова | 28 401 365 ОП МГ 0439 | 3 | Асфальтобетон | 419,00 |
| 523 | Улица 2-я Силикатная | 28 401 365 ОП МГ 0440 | 4 | Асфальтобетон | 882,00 |
| 524 | Улица 2-я Соревнования | 28 401 365 ОП МГ 0441 | 4 | Асфальтобетон | 306,00 |
| 525 | Улица 2-я Суворова | 28 401 378 ОП МГ 0442 | 3 | Асфальтобетон | 255,00 |
| 526 | Улица 2-я Трусова | 28 401 375 ОП МГ 0443 | 4 | Грунт | 239,00 |
| 527 | Улица 3-я Беговая | 28 401 375 ОП МГ 0444 | 4 | Грунт | 888,00 |
| 528 | Улица 3-я Боровая | 28 401 375 ОП МГ 0445 | 4 | Грунт | 127,00 |
| 529 | Улица 3-я Вагонников | 28 401 365 ОП МГ 0446 | 4 | Асфальтобетон | 752,00 |
| 530 | Улица 3-я Волоколамская | 28 401 375 ОП МГ 0447 | 4 | Асфальтобетон | 878,00 |
| 531 | Улица 3-я За линией Октябрьской железной дороги | 28 401 375 ОП МГ 0448 | 4 | Грунт | 838,00 |
| 532 | Улица 3-я Интернациональная | 28 401 375 ОП МГ 0449 | 4 | Асфальтобетон | 412,00 |
| 533 | Улица 3-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0450 | 4 | Асфальтобетон | 1295,00 |
| 534 | Улица 3-я Путейская | 28 401 378 ОП МГ 0877 | 4 | Асфальтобетон | 187,00 |
| 535 | Улица 3-я Пухальского | 28 401 375 ОП МГ 0451 | 4 | Грунт | 240,00 |
| 536 | Улица 3-я Силикатная | 28 401 365 ОП МГ 0452 | 4 | Асфальтобетон | 492,00 |
| 537 | Улица 4-я Беговая | 28 401 375 ОП МГ 0453 | 4 | Асфальтобетон | 497,00 |
| 538 | Улица 4-я Волоколамская | 28 401 375 ОП МГ 0454 | 4 | Асфальтобетон | 829,00 |
| 539 | Улица 4-я Интернациональная | 28 401 375 ОП МГ 0455 | 4 | Грунт | 345,00 |
| 540 | Улица 4-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0456 | 4 | Асфальтобетон | 405,00 |
| 541 | Улица 4-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0457 | 4 | Грунт | 505,00 |
| 542 | Улица 4-я Путейская | 28 401 375 ОП МГ 0458 | 3 | Асфальтобетон | 471,00 |
| 543 | Улица 5-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0459 | 4 | Грунт | 750,00 |
| 544 | Улица 5-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0460 | 4 | Грунт | 483,00 |
| 545 | Улица 6-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0461 | 4 | Грунт | 653,00 |
| 546 | Улица 6-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0462 | 4 | Асфальтобетон | 632,00 |
| 547 | Улица 7-я Интернациональная | 28 401 375 ОП МГ 0463 | 4 | Грунт | 328,00 |
| 548 | Улица 7-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0464 | 4 | Грунт | 826,00 |
| 549 | Улица 7-я Пролетарская | 28 401 375 ОП МГ 0465 | 4 | Грунт | 217,00 |
| 550 | Улица 8-го Марта | 28 401 375 ОП МГ 0466 | 4 | Грунт | 759,00 |
| 551 | Улица 8-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0467 | 4 | Грунт | 828,00 |
| 552 | Улица 9-я Красной Слободы | 28 401 375 ОП МГ 0468 | 4 | Грунт | 520,00 |
| 553 | Улица Авангардная | 28 401 375 ОП МГ 0469 | 4 | Асфальтобетон | 561,00 |
| 554 | Улица Агибалова | 28 401 375 ОП МГ 0470 | 4 | Грунт | 207,00 |
| 555 | Улица Адмирала Ушакова | 28 401 365 ОП МГ 0471 | 4 | Асфальтобетон | 701,00 |
| 556 | Улица Академика Каргина | 28 401 378 ОП МГ 0472 | 3 | Асфальтобетон | 142,00 |
| 557 | Улица Академика Туполева | 28 401 365 ОП МГ 0473 | 2 | Асфальтобетон | 2655,00 |
| 558 | Улица Академическая | 28 401 375 ОП МГ 0474 | 3 | Асфальтобетон | 1762,00 |
| 559 | Улица Александра Завидова | 28 401 378 ОП МГ 0475 | 3 | Асфальтобетон | 746,00 |
| 560 | Улица Александра Матросова | 28 401 375 ОП МГ 0476 | 4 | Асфальтобетон | 561,00 |
| 561 | Улица Александра Попова | 28 401 378 ОП МГ 0477 | 3 | Асфальтобетон | 514,00 |
| 562 | Улица Александра Ульянова | 28 401 365 ОП МГ 0478 | 4 | Асфальтобетон | 349,00 |
| 563 | Улица Алексея Томского | 28 401 365 ОП МГ 0479 | 4 | Асфальтобетон | 505,00 |
| 564 | Улица Анатолия Маслова | 28 401 375 ОП МГ 0480 | 4 | Асфальтобетон | 587,00 |
| 565 | Улица Андреевская | 28 401 365 ОП МГ 0481 | 4 | Грунт | 1536,00 |
| 566 | Улица Анучина | 28 401 370 ОП МГ 0482 | 4 | Асфальтобетон | 405,00 |
| 567 | Улица Арсения Степанова | 28 401 375 ОП МГ 0483 | 3 | Асфальтобетон | 928,00 |
| 568 | Улица Артема | 28 401 375 ОП МГ 0484 | 4 | Асфальтобетон | 554,00 |
| 569 | Улица Артюхиной | 28 401 365 ОП МГ 0485 | 4 | Асфальтобетон | 670,00 |
| 570 | Улица Архитекторов | 28 401 365 ОП МГ 0486 | 4 | Асфальтобетон | 340,00 |
| 571 | Улица Бакунина | 28 401 375 ОП МГ 0487 | 3 | Асфальтобетон | 517,00 |
| 572 | Улица Барминовская | 28 401 365 ОП МГ 0488 | 4 | Асфальтобетон | 248,00 |
| 573 | Улица Баррикадная | 28 401 375 ОП МГ 0489 | 4 | Асфальтобетон | 812,00 |
| 574 | Улица Бассейная | 28 401 378 ОП МГ 0490 | 3 | Асфальтобетон | 1880,00 |
| 575 | Улица Батинская | 28 401 365 ОП МГ 0491 | 4 | Асфальтобетон | 1186,00 |
| 576 | Улица Бебеля | 28 401 378 ОП МГ 0492 | 2 | Асфальтобетон | 1101,00 |
| 577 | Улица Белинского | 28 401 365 ОП МГ 0493 | 4 | Асфальтобетон | 1614,00 |
| 578 | Улица Благоева (от набережной Афанасия Никитина до ул. Горького) | 28 401 365 ОП МГ 0494 | 2 | Асфальтобетон | 102,00 |
| 579 | Улица Благоева (от ул. Горького до ул. Красина) | 28 401 365 ОП МГ 0852 | 2 | Асфальтобетон | 1107,00 |
| 580 | Улица Благоева (от ул. Красина до моста через ручей Соминка в створе ул. Благоева) | 28 401 365 ОП МГ 0853 | 2 | Асфальтобетон | 480,00 |
| 581 | Улица Бобкова | 28 401 375 ОП МГ 0495 | 2 | Асфальтобетон | 1757,00 |
| 582 | Улица Богданова | 28 401 370 ОП МГ 0496 | 3 | Асфальтобетон | 755,00 |
| 583 | Улица Богородицерождественская от ул. Исаевская Слобода вдоль домов 27, 31 | 28 401 365 ОП МГ 0874 | 4 | Асфальтобетон | 48,00 |
| 584 | Улица Болотникова | 28 401 365 ОП МГ 0497 | 4 | Грунт | 578,00 |
| 585 | Улица Большая Зуевская | 28 401 365 ОП МГ 0498 | 4 | Асфальтобетон | 935,00 |
| 586 | Улица Большая Тверская | 28 401 365 ОП МГ 0499 | 4 | Грунт | 700,00 |
| 587 | Улица Большевиков | 28 401 375 ОП МГ 0500 | 3 | Асфальтобетон | 1071,00 |
| 588 | Улица Борзовская | 28 401 365 ОП МГ 0501 | 4 | Грунт | 598,00 |
| 589 | Улица Бориса Полевого | 28 401 375 ОП МГ 0502 | 2 | Асфальтобетон | 748,00 |
| 590 | Улица Борихино поле | 28 401 375 ОП МГ 0503 | 2 | Асфальтобетон | 1030,00 |
| 591 | Улица Бородина | 28 401 365 ОП МГ 0504 | 4 | Грунт | 632,00 |
| 592 | Улица Бортниковская | 28 401 370 ОП МГ 0505 | 4 | Грунт | 1110,00 |
| 593 | Улица Бочкина | 28 401 370 ОП МГ 0506 | 3 | Асфальтобетон | 2759,00 |
| 594 | Улица Брагина | 28 401 378 ОП МГ 0507 | 2 | Асфальтобетон | 844,00 |
| 595 | Улица Бригадная | 28 401 375 ОП МГ 0508 | 4 | Асфальтобетон | 1352,00 |
| 596 | Улица Буровая | 28 401 370 ОП МГ 0509 | 4 | Асфальтобетон | 691,00 |
| 597 | Улица Вагжанова (от переулка Смоленский до поворота на Восточный мост) | 28 401 370 ОП МГ 0510 | 2 | Асфальтобетон | 1016,00 |
| 598 | Улица Вагжанова (от площади Гагарина до поворота на Восточный мост) | 28 401 370 ОП МГ 0854 | 2 | Асфальтобетон | 159,00 |
| 599 | Улица Веры Бонч-Бруевич | 28 401 378 ОП МГ 0511 | 3 | Асфальтобетон | 194,00 |
| 600 | Улица Веселова | 28 401 365 ОП МГ 0512 | 3 | Асфальтобетон | 1204,00 |
| 601 | Улица Весенняя | 28 401 370 ОП МГ 0513 | 4 | Грунт | 571,00 |
| 602 | Улица Взлетная | 28 401 370 ОП МГ 0514 | 4 | Грунт | 440,00 |
| 603 | Улица Виноградова | 28 401 375 ОП МГ 0515 | 3 | Асфальтобетон | 759,00 |
| 604 | Улица Воздушная | 28 401 365 ОП МГ 0516 | 4 | Асфальтобетон | 663,00 |
| 605 | Улица Вокзальная | 28 401 370 ОП МГ 0517 | 3 | Асфальтобетон | 884,00 |
| 606 | Улица Вологодская | 28 401 370 ОП МГ 0518 | 4 | Асфальтобетон | 931,00 |
| 607 | Улица Андрея Дементьева | 28 401 378 ОП МГ 0519 | 2 | Асфальтобетон | 1050,00 |
| 608 | Улица Волынская | 28 401 365 ОП МГ 0520 | 4 | Асфальтобетон | 1894,00 |
| 609 | Улица Вольного Новгорода | 28 401 378 ОП МГ 0521 | 2 | Асфальтобетон | 615,00 |
| 610 | Улица Воровского | 28 401 375 ОП МГ 0522 | 3 | Асфальтобетон | 631,00 |
| 611 | Улица Восстания | 28 401 375 ОП МГ 0523 | 4 | Асфальтобетон | 651,00 |
| 612 | Улица Восточная | 28 401 370 ОП МГ 0524 | 4 | Асфальтобетон | 1478,00 |
| 613 | Улица Восточная в поселке Элеватор | 28 401 370 ОП МГ 0525 | 4 | Асфальтобетон | 174,00 |
| 614 | Улица Высокая | 28 401 375 ОП МГ 0526 | 4 | Грунт | 410,00 |
| 615 | Улица Гайдара | 28 401 375 ОП МГ 0527 | 4 | Асфальтобетон | 1418,00 |
| 616 | Улица Гвардейская | 28 401 370 ОП МГ 0528 | 3 | Асфальтобетон | 670,00 |
| 617 | Улица генерала Поленова | 28 401 365 ОП МГ 0873 | 4 | Грунт | 139,00 |
| 618 | Улица генерала Юшкевича | 28 401 365 ОП МГ 0871 | 4 | Грунт | 209,00 |
| 619 | Улица Георгиевская | 28 401 375 ОП МГ 0529 | 2 | Асфальтобетон | 1121,00 |
| 620 | Улица Георгия Димитрова | 28 401 365 ОП МГ 0530 | 2 | Асфальтобетон | 2174,00 |
| 621 | Улица Герцена | 28 401 365 ОП МГ 0531 | 4 | Асфальтобетон | 703,00 |
| 622 | Улица Глинки | 28 401 370 ОП МГ 0532 | 4 | Грунт | 1702,00 |
| 623 | Улица Голландская | 28 401 365 ОП МГ 0533 | 4 | Асфальтобетон | 672,00 |
| 624 | Улица Головинский вал | 28 401 378 ОП МГ 0534 | 3 | Асфальтобетон | 100,00 |
| 625 | Улица Головлева | 28 401 375 ОП МГ 0535 | 4 | Грунт | 267,00 |
| 626 | Улица Гончаровой | 28 401 375 ОП МГ 0536 | 4 | Асфальтобетон | 1528,00 |
| 627 | Улица Горького (от переулка Артиллерийский до улицы Благоева) | 28 401 365 ОП МГ 0537 | 2 | Асфальтобетон | 825,00 |
| 628 | Улица Горького (от ул. Благоева до площади Речного вокзала) | 28 401 365 ОП МГ 0855 | 2 | Асфальтобетон | 1582,00 |
| 629 | Улица Гражданская | 28 401 375 ОП МГ 0538 | 4 | Грунт | 870,00 |
| 630 | Улица Грибоедова | 28 401 365 ОП МГ 0539 | 4 | Асфальтобетон | 652,00 |
| 631 | Улица Громова | 28 401 375 ОП МГ 0540 | 2 | Асфальтобетон | 2126,00 |
| 632 | Улица Давыдовская | 28 401 375 ОП МГ 0541 | 4 | Грунт | 360,00 |
| 633 | Улица Дальняя | 28 401 370 ОП МГ 0542 | 4 | Грунт | 1533,00 |
| 634 | Улица Дарвина | 28 401 378 ОП МГ 0543 | 2 | Асфальтобетон | 786,00 |
| 635 | Улица Дачная | 28 401 365 ОП МГ 0544 | 3 | Асфальтобетон | 1392,00 |
| 636 | Улица Декабристов | 28 401 375 ОП МГ 0545 | 4 | Грунт | 576,00 |
| 637 | Улица Деревцова | 28 401 365 ОП МГ 0546 | 4 | Асфальтобетон | 635,00 |
| 638 | Улица Детская площадка | 28 401 375 ОП МГ 0547 | 4 | Грунт | 134,00 |
| 639 | Улица Дзержинского | 28 401 375 ОП МГ 0548 | 4 | Грунт | 310,00 |
| 640 | Улица Дивизионная | 28 401 370 ОП МГ 0549 | 4 | Асфальтобетон | 316,00 |
| 641 | Улица Дмитрия Донского | 28 401 378 ОП МГ 0550 | 3 | Асфальтобетон | 1024,00 |
| 642 | Улица Добролюбова | 28 401 365 ОП МГ 0551 | 4 | Асфальтобетон | 2311,00 |
| 643 | Улица Докучаева | 28 401 365 ОП МГ 0552 | 4 | Асфальтобетон | 1091,00 |
| 644 | Улица Домоткановская | 28 401 370 ОП МГ 0553 | 4 | Грунт | 588,00 |
| 645 | Улица Дорожников | 28 401 365 ОП МГ 0554 | 4 | Асфальтобетон | 704,00 |
| 646 | Улица Достоевского | 28 401 378 ОП МГ 0556 | 3 | Асфальтобетон | 675,00 |
| 647 | Улица Дрожжина | 28 401 370 ОП МГ 0557 | 4 | Грунт | 1228,00 |
| 648 | Улица Дружинная | 28 401 375 ОП МГ 0558 | 4 | Асфальтобетон | 395,00 |
| 649 | Улица Дубаковская | 28 401 365 ОП МГ 0559 | 4 | Асфальтобетон | 494,00 |
| 650 | Улица Дуденевская | 28 401 365 ОП МГ 0560 | 4 | Грунт | 152,00 |
| 651 | Улица Дьяконова | 28 401 365 ОП МГ 0561 | 4 | Грунт | 855,00 |
| 652 | Улица Евгения Пичугина | 28 401 375 ОП МГ 0562 | 4 | Асфальтобетон | 909,00 |
| 653 | Улица Екатерины Фарафоновой | 28 401 365 ОП МГ 0563 | 3 | Асфальтобетон | 808,00 |
| 654 | Улица сержанта Елизарова | 28 401 365 ОП МГ 0564 | 4 | Грунт | 970,00 |
| 655 | Улица Ерофеева | 28 401 378 ОП МГ 0565 | 2 | Асфальтобетон | 729,00 |
| 656 | Улица Ефимова | 28 401 378 ОП МГ 0566 | 3 | Асфальтобетон | 1306,00 |
| 657 | Улица Железнодорожников | 28 401 375 ОП МГ 0567 | 4 | Асфальтобетон | 840,00 |
| 658 | Улица Желябова | 28 401 378 ОП МГ 0568 | 3 | Асфальтобетон | 899,00 |
| 659 | Улица Жигарева | 28 401 378 ОП МГ 0569 | 3 | Асфальтобетон | 1066,00 |
| 660 | Улица Жореса | 28 401 365 ОП МГ 0570 | 4 | Асфальтобетон | 1125,00 |
| 661 | Улица Жуковского | 28 401 375 ОП МГ 0571 | 4 | Грунт | 780,00 |
| 662 | Улица Загородная | 28 401 370 ОП МГ 0572 | 4 | Асфальтобетон | 1731,00 |
| 663 | Улица Западная | 28 401 375 ОП МГ 0573 | 4 | Грунт | 618,00 |
| 664 | Улица Звездная | 28 401 375 ОП МГ 0574 | 4 | Грунт | 480,00 |
| 665 | Улица Звеньевая | 28 401 365 ОП МГ 0575 | 4 | Асфальтобетон | 696,00 |
| 666 | Улица Зеленая | 28 401 375 ОП МГ 0576 | 4 | Грунт | 306,00 |
| 667 | Улица Зинаиды Коноплянниковой | 28 401 365 ОП МГ 0577 | 2 | Асфальтобетон | 1437,00 |
| 668 | Улица Зинаиды Тимофеевой | 28 401 365 ОП МГ 0578 | 4 | Асфальтобетон | 235,00 |
| 669 | Улица Зои Космодемьянской | 28 401 375 ОП МГ 0579 | 2 | Асфальтобетон | 277,00 |
| 670 | Улица Ивана Седых | 28 401 378 ОП МГ 0580 | 3 | Асфальтобетон | 168,00 |
| 671 | Улица Ильи Касьянова | 28 401 375 ОП МГ 0581 | 4 | Асфальтобетон | 444,00 |
| 672 | Улица Индустриальная | 28 401 370 ОП МГ 0582 | 2 | Асфальтобетон | 2006,00 |
| 673 | Улица Инициативная | 28 401 375 ОП МГ 0583 | 4 | Грунт | 405,00 |
| 674 | ул. Ипподромная (в границах от Волоколамского пр-та до ул. 15 лет Октября) | 28 401 370 ОП МГ 0584 | 3 | Асфальтобетон | 583,00 |
| 675 | ул. Ипподромная (в границах от ул. Попова до Волоколамского проспекта) | 28 401 378 ОП МГ 0912 | 3 | Асфальтобетон | 139,00 |
| 676 | Улица Исаевская слобода | 28 401 365 ОП МГ 0585 | 4 | Грунт | 981,00 |
| 677 | Улица Кайкова | 28 401 378 ОП МГ 0587 | 3 | Асфальтобетон | 513,00 |
| 678 | Улица Калошинская | 28 401 375 ОП МГ 0588 | 4 | Асфальтобетон | 661,00 |
| 679 | Улица Каменнодробильная | 28 401 375 ОП МГ 0589 | 4 | Грунт | 251,00 |
| 680 | Улица Карбышева | 28 401 375 ОП МГ 0590 | 2 | Асфальтобетон | 797,00 |
| 681 | Улица Карла Либкнехта | 28 401 375 ОП МГ 0591 | 2 | Асфальтобетон | 280,00 |
| 682 | Улица Карла Маркса | 28 401 378 ОП МГ 0592 | 3 | Асфальтобетон | 820,00 |
| 683 | Улица Карпинского | 28 401 365 ОП МГ 0593 | 3 | Асфальтобетон | 1162,00 |
| 684 | Улица КИМа | 28 401 370 ОП МГ 0594 | 4 | Грунт | 728,00 |
| 685 | Улица Кирова | 28 401 375 ОП МГ 0595 | 3 | Асфальтобетон | 693,00 |
| 686 | Улица Кирьянова | 28 401 375 ОП МГ 0596 | 4 | Асфальтобетон | 477,00 |
| 687 | Улица Киселевская | 28 401 365 ОП МГ 0597 | 4 | Асфальтобетон | 1004,00 |
| 688 | Улица Колодкина | 28 401 375 ОП МГ 0598 | 4 | Грунт | 265,00 |
| 689 | Улица Кольцевая | 28 401 365 ОП МГ 0599 | 2 | Асфальтобетон | 1563,00 |
| 690 | Улица Комарова | 28 401 365 ОП МГ 0600 | 4 | Асфальтобетон | 695,00 |
| 691 | Улица Коминтерна | 28 401 370 ОП МГ 0601 | 2 | Асфальтобетон | 3794,00 |
| 692 | Улица Коммуны (деревня Красное Знамя) | 28 401 365 ОП МГ 0602 | 4 | Асфальтобетон | 2367,00 |
| 693 | Улица Комсомольская | 28 401 365 ОП МГ 0603 | 4 | Грунт | 244,00 |
| 694 | Улица Кондукторская | 28 401 375 ОП МГ 0604 | 4 | Грунт | 948,00 |
| 695 | Улица Конечная | 28 401 370 ОП МГ 0605 | 2 | Асфальтобетон | 1718,00 |
| 696 | Улица Константина Заслонова | 28 401 375 ОП МГ 0606 | 4 | Асфальтобетон | 1112,00 |
| 697 | Улица Коняевская | 28 401 370 ОП МГ 0607 | 3 | Асфальтобетон | 1247,00 |
| 698 | Улица Коробкова | 28 401 375 ОП МГ 0608 | 2 | Асфальтобетон | 1960,00 |
| 699 | Улица Королева | 28 401 370 ОП МГ 0609 | 2 | Асфальтобетон | 1139,00 |
| 700 | Улица Короленко | 28 401 365 ОП МГ 0610 | 4 | Асфальтобетон | 549,00 |
| 701 | Улица Короткая | 28 401 375 ОП МГ 0611 | 4 | Грунт | 145,00 |
| 702 | Улица Котовского | 28 401 365 ОП МГ 0612 | 4 | Асфальтобетон | 1004,00 |
| 703 | Улица Кошевого | 28 401 365 ОП МГ 0613 | 4 | Грунт | 323,00 |
| 704 | Улица Крайняя | 28 401 365 ОП МГ 0614 | 4 | Асфальтобетон | 701,00 |
| 705 | Улица Красина (от улицы Благоева до улицы Зинаиды Коноплянниковой) | 28 401 365 ОП МГ 0615 | 2 | Асфальтобетон | 672,00 |
| 706 | Улица Красина (от улицы Благоева до улицы Скворцова-Степанова) | 28 401 365 ОП МГ 0856 | 2 | Асфальтобетон | 333,00 |
| 707 | Улица Красного Октября | 28 401 375 ОП МГ 0616 | 4 | Грунт | 1560,00 |
| 708 | Улица Красные Горки | 28 401 370 ОП МГ 0618 | 3 | Асфальтобетон | 722,00 |
| 709 | Улица Кржижановского | 28 401 365 ОП МГ 0619 | 4 | Асфальтобетон | 512,00 |
| 710 | Улица Кривичская | 28 401 365 ОП МГ 0620 | 4 | Асфальтобетон | 1655,00 |
| 711 | Улица Кривоноса | 28 401 365 ОП МГ 0621 | 4 | Асфальтобетон | 198,00 |
| 712 | Улица Криницкого | 28 401 375 ОП МГ 0622 | 4 | Грунт | 1145,00 |
| 713 | Улица Кропоткина | 28 401 365 ОП МГ 0623 | 4 | Асфальтобетон | 966,00 |
| 714 | Улица Крупской | 28 401 370 ОП МГ 0624 | 4 | Грунт | 975,00 |
| 715 | Улица Крылова | 28 401 378 ОП МГ 0625 | 2 | Асфальтобетон | 575,00 |
| 716 | Улица Кузнецкая | 28 401 375 ОП МГ 0626 | 4 | Грунт | 172,00 |
| 717 | Улица Куйбышева | 28 401 365 ОП МГ 0627 | 4 | Асфальтобетон | 573,00 |
| 718 | Улица Кутузова | 28 401 365 ОП МГ 0628 | 4 | Асфальтобетон | 1718,00 |
| 719 | Улица Лазо | 28 401 365 ОП МГ 0629 | 4 | Асфальтобетон | 611,00 |
| 720 | Улица Левитана | 28 401 370 ОП МГ 0630 | 2 | Асфальтобетон | 1225,00 |
| 721 | Улица Лейтенанта Ильина | 28 401 365 ОП МГ 0872 | 4 | Грунт | 230,00 |
| 722 | Улица Лермонтова | 28 401 375 ОП МГ 0632 | 2 | Асфальтобетон | 1560,00 |
| 723 | Улица Лесная | 28 401 375 ОП МГ 0633 | 4 | Грунт | 550,00 |
| 724 | Улица Летная | 28 401 365 ОП МГ 0634 | 4 | Асфальтобетон | 625,00 |
| 725 | Улица Летное поле | 28 401 370 ОП МГ 0635 | 4 | Асфальтобетон | 554,00 |
| 726 | Улица Лидии Базановой | 28 401 378 ОП МГ 0636 | 3 | Асфальтобетон | 519,00 |
| 727 | Улица Лизы Чайкиной | 28 401 375 ОП МГ 0637 | 3 | Асфальтобетон | 385,00 |
| 728 | Улица Линейная (от ул. Конечная до ул. Луговая) | 28 401 370 ОП МГ 0638 | 2 | Асфальтобетон | 575,00 |
| 729 | Улица Линейная (от ул. Луговая до шоссе Бурашевское) | 28 401 370 ОП МГ 0857 | 2 | Асфальтобетон | 694,00 |
| 730 | Улица Линейная (от шоссе Бурашевское до ул. Левитана) | 28 401 370 ОП МГ 0858 | 2 | Асфальтобетон | 493,00 |
| 731 | Улица Липовая | 28 401 375 ОП МГ 0639 | 4 | Грунт | 760,00 |
| 732 | Улица Локомотивная | 28 401 375 ОП МГ 0640 | 4 | Грунт | 561,00 |
| 733 | Улица Ломоносова | 28 401 365 ОП МГ 0641 | 4 | Асфальтобетон | 1528,00 |
| 734 | Улица Луговая | 28 401 370 ОП МГ 0642 | 2 | Асфальтобетон | 1305,00 |
| 735 | Улица Лукина | 28 401 370 ОП МГ 0643 | 3 | Асфальтобетон | 866,00 |
| 736 | Улица Луначарского | 28 401 365 ОП МГ 0644 | 3 | Асфальтобетон | 1341,00 |
| 737 | Улица Льва Толстого | 28 401 365 ОП МГ 0645 | 4 | Асфальтобетон | 542,00 |
| 738 | Улица Макарова | 28 401 375 ОП МГ 0646 | 3 | Асфальтобетон | 1103,00 |
| 739 | Улица Малая Зуевская | 28 401 365 ОП МГ 0647 | 4 | Грунт | 525,00 |
| 740 | Улица Малая Самара | 28 401 370 ОП МГ 0648 | 4 | Асфальтобетон | 333,00 |
| 741 | Улица Малая Тверская | 28 401 365 ОП МГ 0649 | 2 | Асфальтобетон | 779,00 |
| 742 | Улица Мамулинская | 28 401 375 ОП МГ 0650 | 4 | Грунт | 642,00 |
| 743 | Улица Марата | 28 401 365 ОП МГ 0651 | 4 | Асфальтобетон | 702,00 |
| 744 | Улица Марии Ульяновой | 28 401 370 ОП МГ 0652 | 4 | Грунт | 701,00 |
| 745 | Улица Марины Расковой | 28 401 375 ОП МГ 0653 | 3 | Асфальтобетон | 654,00 |
| 746 | Улица Маршала Буденного | 28 401 375 ОП МГ 0654 | 2 | Асфальтобетон | 806,00 |
| 747 | Улица Маршала Василевского | 28 401 365 ОП МГ 0655 | 2 | Асфальтобетон | 1145,00 |
| 748 | Улица Маршала Захарова | 28 401 375 ОП МГ 0656 | 2 | Асфальтобетон | 661,00 |
| 749 | Улица Маршала Конева | 28 401 375 ОП МГ 0657 | 2 | Асфальтобетон | 2221,00 |
| 750 | Улица Машинистов | 28 401 375 ОП МГ 0658 | 2 | Асфальтобетон | 682,00 |
| 751 | Улица Маяковского | 28 401 365 ОП МГ 0659 | 2 | Асфальтобетон | 2040,00 |
| 752 | Улица Медниковская | 28 401 378 ОП МГ 0660 | 3 | Асфальтобетон | 640,00 |
| 753 | Улица Менделеева | 28 401 365 ОП МГ 0661 | 4 | Асфальтобетон | 512,00 |
| 754 | Улица Мирная | 28 401 370 ОП МГ 0662 | 4 | Асфальтобетон | 207,00 |
| 755 | Улица Михаила Румянцева | 28 401 365 ОП МГ 0663 | 4 | Асфальтобетон | 1219,00 |
| 756 | Улица Мичурина | 28 401 365 ОП МГ 0664 | 3 | Асфальтобетон | 1419,00 |
| 757 | Улица Можайского | 28 401 370 ОП МГ 0665 | 2 | Асфальтобетон | 1768,00 |
| 758 | Улица Московская | 28 401 370 ОП МГ 0666 | 2 | Асфальтобетон | 1225,00 |
| 759 | Улица Мотострелковая | 28 401 365 ОП МГ 0667 | 4 | Грунт | 402,00 |
| 760 | Улица Мусоргского | 28 401 365 ОП МГ 0668 | 2 | Асфальтобетон | 1092,00 |
| 761 | Улица Народная | 28 401 370 ОП МГ 0669 | 4 | Грунт | 1574,00 |
| 762 | Улица Нахимова | 28 401 365 ОП МГ 0670 | 3 | Асфальтобетон | 832,00 |
| 763 | Улица Неготинская | 28 401 370 ОП МГ 0671 | 4 | Асфальтобетон | 244,00 |
| 764 | Улица Нестерова | 28 401 375 ОП МГ 0672 | 4 | Грунт | 614,00 |
| 765 | Улица Нефтяников | 28 401 370 ОП МГ 0673 | 4 | Асфальтобетон | 3300,00 |
| 766 | Улица Низинная | 28 401 365 ОП МГ 0674 | 4 | Грунт | 181,00 |
| 767 | Улица Никитина | 28 401 365 ОП МГ 0675 | 4 | Асфальтобетон | 377,00 |
| 768 | Улица Новая | 28 401 370 ОП МГ 0676 | 4 | Асфальтобетон | 361,00 |
| 769 | Улица Новая Заря (от переулка Третьяковский до бульвара Затверецкий) | 28 401 365 ОП МГ 0677 | 2 | Асфальтобетон | 365,00 |
| 770 | Улица Новая Заря (от переулка Третьяковский до набережной реки Волга) | 28 401 365 ОП МГ 0859 | 2 | Асфальтобетон | 1252,00 |
| 771 | Улица Новая Слобода | 28 401 365 ОП МГ 0678 | 4 | Грунт | 264,00 |
| 772 | Улица Новгородская | 28 401 370 ОП МГ 0679 | 4 | Асфальтобетон | 217,00 |
| 773 | Улица Новикова | 28 401 375 ОП МГ 0680 | 3 | Асфальтобетон | 455,00 |
| 774 | Улица Новостроек | 28 401 375 ОП МГ 0681 | 4 | Грунт | 868,00 |
| 775 | Улица Новоторжская | 28 401 378 ОП МГ 0682 | 2 | Асфальтобетон | 1267,00 |
| 776 | Улица Новочеркасская | 28 401 365 ОП МГ 0683 | 4 | Асфальтобетон | 985,00 |
| 777 | Улица Новошоссейная | 28 401 375 ОП МГ 0684 | 4 | Грунт | 471,00 |
| 778 | Улица Оборонная | 28 401 365 ОП МГ 0685 | 3 | Асфальтобетон | 450,00 |
| 779 | Улица Обручева | 28 401 370 ОП МГ 0686 | 4 | Асфальтобетон | 159,00 |
| 780 | Улица Овощная | 28 401 365 ОП МГ 0687 | 4 | Асфальтобетон | 310,00 |
| 781 | Улица Односторонняя | 28 401 378 ОП МГ 0688 | 2 | Асфальтобетон | 206,00 |
| 782 | Улица Озерная | 28 401 370 ОП МГ 0689 | 3 | Асфальтобетон | 999,00 |
| 783 | Улица Окольная | 28 401 365 ОП МГ 0690 | 4 | Грунт | 79,00 |
| 784 | Улица Ольховая | 28 401 365 ОП МГ 0691 | 4 | Грунт | 309,00 |
| 785 | Улица Орджоникидзе | 28 401 370 ОП МГ 0692 | 2 | Асфальтобетон | 2309,00 |
| 786 | Улица Освобождения | 28 401 375 ОП МГ 0693 | 2 | Асфальтобетон | 1844,00 |
| 787 | Улица Осипенко | 28 401 365 ОП МГ 0694 | 4 | Асфальтобетон | 853,00 |
| 788 | Улица Оснабрюкская | 28 401 375 ОП МГ 0695 | 2 | Асфальтобетон | 2353,00 |
| 789 | Улица Островского | 28 401 370 ОП МГ 0696 | 4 | Грунт | 941,00 |
| 790 | Улица Отмицкая | 28 401 365 ОП МГ 0697 | 4 | Грунт | 578,00 |
| 791 | Улица Павлика Морозова | 28 401 375 ОП МГ 0698 | 2 | Асфальтобетон | 335,00 |
| 792 | Улица Павлова | 28 401 365 ОП МГ 0699 | 3 | Асфальтобетон | 1162,00 |
| 793 | Улица Павлюковская | 28 401 365 ОП МГ 0700 | 4 | Грунт | 790,00 |
| 794 | Улица Парковая (деревня Красное Знамя) | 28 401 365 ОП МГ 0702 | 4 | Грунт | 561,00 |
| 795 | Улица Парковая (поселок Сахарово) | 28 401 365 ОП МГ 0703 | 4 | Асфальтобетон | 158,00 |
| 796 | Улица Парниковая | 28 401 365 ОП МГ 0704 | 4 | Асфальтобетон | 190,00 |
| 797 | Улица Партизанская | 28 401 375 ОП МГ 0705 | 4 | Грунт | 100,00 |
| 798 | Улица Пархоменко | 28 401 365 ОП МГ 0706 | 4 | Грунт | 102,00 |
| 799 | Улица Паши Савельевой | 28 401 365 ОП МГ 0707 | 2 | Асфальтобетон | 4144,00 |
| 800 | Улица Первитинская | 28 401 365 ОП МГ 0708 | 4 | Асфальтобетон | 701,00 |
| 801 | Улица Пионерская | 28 401 375 ОП МГ 0709 | 4 | Грунт | 611,00 |
| 802 | Улица Писарева | 28 401 365 ОП МГ 0710 | 4 | Асфальтобетон | 501,00 |
| 803 | Улица Планерная | 28 401 365 ОП МГ 0711 | 4 | Асфальтобетон | 630,00 |
| 804 | Улица Планировочная | 28 401 375 ОП МГ 0712 | 4 | Грунт | 693,00 |
| 805 | Улица Пленкина | 28 401 365 ОП МГ 0713 | 4 | Асфальтобетон | 868,00 |
| 806 | Улица Плеханова | 28 401 365 ОП МГ 0714 | 3 | Асфальтобетон | 1072,00 |
| 807 | Улица Полевая | 28 401 375 ОП МГ 0715 | 4 | Грунт | 880,00 |
| 808 | Улица Поперечная | 28 401 375 ОП МГ 0717 | 4 | Грунт | 375,00 |
| 809 | Улица Поселковая | 28 401 365 ОП МГ 0718 | 3 | Асфальтобетон | 243,00 |
| 810 | Улица Пржевальского | 28 401 365 ОП МГ 0719 | 3 | Асфальтобетон | 1269,00 |
| 811 | Улица Пригородная | 28 401 365 ОП МГ 0720 | 4 | Асфальтобетон | 754,00 |
| 812 | Улица Приютинская | 28 401 365 ОП МГ 0721 | 4 | Грунт | 453,00 |
| 813 | Улица Продольная | 28 401 365 ОП МГ 0722 | 4 | Асфальтобетон | 311,00 |
| 814 | Улица Производственная | 28 401 365 ОП МГ 0723 | 4 | Асфальтобетон | 622,00 |
| 815 | Улица Просторная (Заволжский район) | 28 401 365 ОП МГ 0724 | 4 | Грунт | 459,00 |
| 816 | Улица Просторная (Московский район) | 28 401 370 ОП МГ 0725 | 4 | Грунт | 789,00 |
| 817 | Улица Прошина | 28 401 365 ОП МГ 0726 | 4 | Асфальтобетон | 624,00 |
| 818 | Улица Прядильная | 28 401 375 ОП МГ 0727 | 4 | Грунт | 380,00 |
| 819 | Улица Псковская | 28 401 370 ОП МГ 0947 | 2 | Асфальтобетон | 984,00 |
| 820 | Улица Пугачева | 28 401 365 ОП МГ 0728 | 4 | Асфальтобетон | 511,00 |
| 821 | Улица Пушкинская | 28 401 378 ОП МГ 0729 | 3 | Асфальтобетон | 244,00 |
| 822 | Улица Революционная | 28 401 378 ОП МГ 0731 | 3 | Асфальтобетон | 530,00 |
| 823 | Улица Резинстроя | 28 401 370 ОП МГ 0732 | 4 | Асфальтобетон | 681,00 |
| 824 | Улица Репина | 28 401 365 ОП МГ 0733 | 4 | Грунт | 558,00 |
| 825 | Улица Республиканская | 28 401 375 ОП МГ 0734 | 4 | Грунт | 610,00 |
| 826 | Улица Речная | 28 401 375 ОП МГ 0735 | 4 | Грунт | 708,00 |
| 827 | Улица Ржевская | 28 401 375 ОП МГ 0736 | 2 | Асфальтобетон | 859,00 |
| 828 | Улица Рихарда Зорге | 28 401 375 ОП МГ 0737 | 2 | Асфальтобетон | 584,00 |
| 829 | Улица Роговик | 28 401 378 ОП МГ 0738 | 4 | Асфальтобетон | 357,00 |
| 830 | Улица Розы Люксембург | 28 401 365 ОП МГ 0739 | 4 | Асфальтобетон | 1741,00 |
| 831 | Улица Ротмистрова | 28 401 370 ОП МГ 0740 | 3 | Асфальтобетон | 1099,00 |
| 832 | Улица Рубеж | 28 401 365 ОП МГ 0741 | 4 | Асфальтобетон | 246,00 |
| 833 | Улица Русская | 28 401 365 ОП МГ 0742 | 4 | Грунт | 309,00 |
| 834 | Улица Рыбацкая | 28 401 378 ОП МГ 0743 | 3 | Асфальтобетон | 608,00 |
| 835 | Улица Рылеева | 28 401 375 ОП МГ 0744 | 4 | Грунт | 147,00 |
| 836 | Улица Садовая (поселок Сахарово) | 28 401 365 ОП МГ 0745 | 3 | Асфальтобетон | 681,00 |
| 837 | Улица Салтыкова-Щедрина | 28 401 378 ОП МГ 0746 | 2 | Асфальтобетон | 548,00 |
| 838 | Улица Светлая | 28 401 375 ОП МГ 0747 | 2 | Асфальтобетон | 924,00 |
| 839 | Улица Светогоровская | 28 401 370 ОП МГ 0748 | 4 | Асфальтобетон | 535,00 |
| 840 | Улица Севастьянова | 28 401 375 ОП МГ 0749 | 4 | Асфальтобетон | 797,00 |
| 841 | Улица Северная | 28 401 365 ОП МГ 0750 | 4 | Асфальтобетон | 630,00 |
| 842 | Улица Седова | 28 401 365 ОП МГ 0751 | 4 | Асфальтобетон | 679,00 |
| 843 | Улица Семенова | 28 401 375 ОП МГ 0752 | 4 | Грунт | 1050,00 |
| 844 | Улица Сергея Тюленина | 28 401 365 ОП МГ 0753 | 3 | Асфальтобетон | 418,00 |
| 845 | Улица Сердюковская | 28 401 370 ОП МГ 0754 | 3 | Асфальтобетон | 1381,00 |
| 846 | Улица Серебряковская пристань | 28 401 375 ОП МГ 0755 | 4 | Асфальтобетон | 915,00 |
| 847 | Улица Серебряная | 28 401 378 ОП МГ 0756 | 3 | Асфальтобетон | 344,00 |
| 848 | Улица Серова | 28 401 365 ОП МГ 0757 | 4 | Асфальтобетон | 1111,00 |
| 849 | Улица Сибирская | 28 401 370 ОП МГ 0758 | 4 | Асфальтобетон | 447,00 |
| 850 | Улица Симеоновская | 28 401 378 ОП МГ 0759 | 3 | Асфальтобетон | 909,00 |
| 851 | Улица Сиреневая | 28 401 375 ОП МГ 0760 | 4 | Грунт | 535,00 |
| 852 | Улица Сквозная | 28 401 375 ОП МГ 0761 | 4 | Асфальтобетон | 675,00 |
| 853 | Улица Скворцова-Степанова | 28 401 365 ОП МГ 0762 | 2 | Асфальтобетон | 1871,00 |
| 854 | Улица Складская | 28 401 375 ОП МГ 0763 | 3 | Асфальтобетон | 1426,00 |
| 855 | Улица Склизкова | 28 401 370 ОП МГ 0764 | 2 | Асфальтобетон | 2917,00 |
| 856 | Улица Смольная | 28 401 375 ОП МГ 0765 | 4 | Грунт | 840,00 |
| 857 | Улица Советская | 28 401 378 ОП МГ 0766 | 2 | Асфальтобетон | 1567,00 |
| 858 | Улица Советский вал | 28 401 375 ОП МГ 0767 | 4 | Грунт | 234,00 |
| 859 | Улица Совхозная | 28 401 365 ОП МГ 0768 | 4 | Асфальтобетон | 754,00 |
| 860 | Улица Соколовская | 28 401 365 ОП МГ 0769 | 4 | Асфальтобетон | 444,00 |
| 861 | Улица Солнечная | 28 401 375 ОП МГ 0770 | 4 | Грунт | 1398,00 |
| 862 | Улица Соминка (от улицы Соревнования до улицы Хрустальная) | 28 401 365 ОП МГ 0771 | 4 | Асфальтобетон | 702,00 |
| 863 | Улица Соревнования | 28 401 365 ОП МГ 0772 | 4 | Асфальтобетон | 686,00 |
| 864 | Улица Сосновая | 28 401 375 ОП МГ 0773 | 4 | Грунт | 258,00 |
| 865 | Улица Софьи Перовской | 28 401 378 ОП МГ 0774 | 2 | Асфальтобетон | 947,00 |
| 866 | Улица Спартака | 28 401 375 ОП МГ 0775 | 2 | Асфальтобетон | 1355,00 |
| 867 | Улица Спортивная | 28 401 375 ОП МГ 0776 | 4 | Грунт | 472,00 |
| 868 | Улица Стадионная | 28 401 365 ОП МГ 0777 | 4 | Асфальтобетон | 529,00 |
| 869 | Улица Старобежецкая | 28 401 365 ОП МГ 0778 | 4 | Асфальтобетон | 1553,00 |
| 870 | Улица Староворобьевская | 28 401 378 ОП МГ 0779 | 3 | Асфальтобетон | 335,00 |
| 871 | Улица Стартовая | 28 401 370 ОП МГ 0780 | 3 | Асфальтобетон | 937,00 |
| 872 | Улица Стахановская | 28 401 375 ОП МГ 0781 | 4 | Асфальтобетон | 1080,00 |
| 873 | Улица Стрежневая | 28 401 365 ОП МГ 0783 | 4 | Асфальтобетон | 1082,00 |
| 874 | Улица Стрелковая | 28 401 365 ОП МГ 0784 | 4 | Грунт | 447,00 |
| 875 | Улица Строителей | 28 401 375 ОП МГ 0785 | 2 | Асфальтобетон | 694,00 |
| 876 | Улица Сутугинская | 28 401 365 ОП МГ 0786 | 4 | Грунт | 356,00 |
| 877 | Улица Сухая | 28 401 375 ОП МГ 0787 | 4 | Грунт | 860,00 |
| 878 | Улица Тамары Ильиной | 28 401 370 ОП МГ 0788 | 3 | Асфальтобетон | 1334,00 |
| 879 | Улица Танкистов | 28 401 365 ОП МГ 0789 | 4 | Грунт | 444,00 |
| 880 | Улица Твериводицкая | 28 401 365 ОП МГ 0790 | 4 | Асфальтобетон | 983,00 |
| 881 | Улица Театралов | 28 401 365 ОП МГ 0791 | 4 | Асфальтобетон | 580,00 |
| 882 | Улица Тепляковская | 28 401 365 ОП МГ 0792 | 4 | Асфальтобетон | 283,00 |
| 883 | Улица Терещенко | 28 401 370 ОП МГ 0793 | 3 | Асфальтобетон | 1619,00 |
| 884 | Улица Тимирязева | 28 401 375 ОП МГ 0794 | 4 | Грунт | 191,00 |
| 885 | Улица Тихвинская | 28 401 378 ОП МГ 0795 | 4 | Грунт | 523,00 |
| 886 | Улица Ткача | 28 401 375 ОП МГ 0796 | 4 | Асфальтобетон | 590,00 |
| 887 | Улица Топливная | 28 401 375 ОП МГ 0797 | 4 | Грунт | 401,00 |
| 888 | Улица Тракторная | 28 401 375 ОП МГ 0798 | 2 | Асфальтобетон | 1590,00 |
| 889 | Улица Транспортная | 28 401 370 ОП МГ 0799 | 4 | Грунт | 1353 |
| 890 | Улица Трехсвятская | 28 401 378 ОП МГ 0800 | 3 | Асфальтобетон | 1087,00 |
| 891 | Улица Троицкая | 28 401 378 ОП МГ 0801 | 3 | Асфальтобетон | 650,00 |
| 892 | Улица Трудовая | 28 401 370 ОП МГ 0802 | 4 | Грунт | 1557,00 |
| 893 | Улица Тургенева | 28 401 370 ОП МГ 0803 | 2 | Асфальтобетон | 1843,00 |
| 894 | Улица Ударная | 28 401 365 ОП МГ 0804 | 4 | Грунт | 260,00 |
| 895 | Улица Успенского | 28 401 365 ОП МГ 0805 | 4 | Грунт | 629,00 |
| 896 | Улица Учебная | 28 401 375 ОП МГ 0806 | 4 | Асфальтобетон | 170,00 |
| 897 | Улица Учебная (деревня Красное Знамя) | 28 401 365 ОП МГ 0807 | 4 | Грунт | 219,00 |
| 898 | Улица Учительская | 28 401 378 ОП МГ 0808 | 3 | Асфальтобетон | 719,00 |
| 899 | Улица Фадеева | 28 401 370 ОП МГ 0809 | 2 | Асфальтобетон | 1537,00 |
| 900 | Улица Фрунзе | 28 401 365 ОП МГ 0810 | 2 | Асфальтобетон | 1336,00 |
| 901 | Улица Фурманова | 28 401 365 ОП МГ 0811 | 3 | Асфальтобетон | 1134,00 |
| 902 | Улица Халтурина | 28 401 375 ОП МГ 0812 | 4 | Асфальтобетон | 2500,00 |
| 903 | Улица Химиков | 28 401 370 ОП МГ 0813 | 4 | Асфальтобетон | 1083,00 |
| 904 | Улица Хромова | 28 401 365 ОП МГ 0814 | 2 | Асфальтобетон | 2171,00 |
| 905 | Улица Хрустальная | 28 401 365 ОП МГ 0815 | 2 | Асфальтобетон | 883,00 |
| 906 | Улица Хрустальная - ул. Заречная | 28 401 365 ОП МГ 0862 | 4 | Асфальтобетон | 408,00 |
| 907 | Улица Хуторская | 28 401 365 ОП МГ 0816 | 4 | Грунт | 213,00 |
| 908 | Улица Цветочная | 28 401 365 ОП МГ 0817 | 3 | Асфальтобетон | 711,00 |
| 909 | Улица Центральная в поселке Элеватор | 28 401 370 ОП МГ 0818 | 2 | Асфальтобетон | 986,00 |
| 910 | Улица Циммервальдская | 28 401 378 ОП МГ 0819 | 3 | Асфальтобетон | 516,00 |
| 911 | Улица Циолковского | 28 401 375 ОП МГ 0820 | 4 | Асфальтобетон | 1887,00 |
| 912 | Улица Чапаева | 28 401 365 ОП МГ 0821 | 4 | Асфальтобетон | 545,00 |
| 913 | Улица Чебышева | 28 401 375 ОП МГ 0822 | 4 | Асфальтобетон | 572,00 |
| 914 | Улица Челюскинцев | 28 401 365 ОП МГ 0823 | 4 | Асфальтобетон | 555,00 |
| 915 | Улица Черкасская | 28 401 365 ОП МГ 0824 | 4 | Асфальтобетон | 2551,00 |
| 916 | Улица Чернышевского | 28 401 378 ОП МГ 0825 | 3 | Асфальтобетон | 331,00 |
| 917 | Улица Чехова | 28 401 365 ОП МГ 0826 | 4 | Асфальтобетон | 1144,00 |
| 918 | Улица Чкалова | 28 401 375 ОП МГ 0827 | 2 | Асфальтобетон | 616,00 |
| 919 | Улица Чудова | 28 401 375 ОП МГ 0828 | 4 | Асфальтобетон | 411,00 |
| 920 | Улица Шевченко | 28 401 365 ОП МГ 0829 | 4 | Асфальтобетон | 355,00 |
| 921 | Улица Широкая | 28 401 375 ОП МГ 0830 | 4 | Грунт | 417,00 |
| 922 | Улица Шишкова (от переулка Третьяковский до моста через ручей Исаевский в створе шоссе Бежецкое) | 28 401 365 ОП МГ 0831 | 2 | Асфальтобетон | 821,00 |
| 923 | Улица Шишкова (от переулка Третьяковский до ул. Академика Туполева) | 28 401 365 ОП МГ 0860 | 2 | Асфальтобетон | 795,00 |
| 924 | Улица Школьная (деревня Красное Знамя) | 28 401 365 ОП МГ 0832 | 4 | Грунт | 845,00 |
| 925 | Улица Школьная (поселок Сахарово) | 28 401 365 ОП МГ 0833 | 3 | Асфальтобетон | 334,00 |
| 926 | Улица Щорса | 28 401 365 ОП МГ 0834 | 4 | Асфальтобетон | 612,00 |
| 927 | Улица Эрнста Тельмана | 28 401 365 ОП МГ 0835 | 2 | Асфальтобетон | 1066,00 |
| 928 | Улица Южная | 28 401 370 ОП МГ 0836 | 2 | Асфальтобетон | 919,00 |
| 929 | Улица Ярославская | 28 401 370 ОП МГ 0838 | 4 | Асфальтобетон | 292,00 |
| 930 | Шоссе Бежецкое | 28 401 365 ОП МГ 0839 | 2 | Асфальтобетон | 2260,00 |
| 931 | Шоссе Бурашевское | 28 401 370 ОП МГ 0840 | 2 | Асфальтобетон | 2384,00 |
| 932 | Шоссе Волоколамское | 28 401 375 ОП МГ 0841 | 2 | Асфальтобетон | 2783,00 |
| 933 | Шоссе Московское | 28 401 370 ОП МГ 0842 | 2 | Асфальтобетон | 9010,00 |
| 934 | Шоссе Петербургское | 28 401 365 ОП МГ 0843 | 2 | Асфальтобетон | 5050,00 |
| 935 | Шоссе Рябеевское | 28 401 375 ОП МГ 0844 | 2 | Асфальтобетон | 3878,00 |
| 936 | Шоссе Сахаровское | 28 401 365 ОП МГ 0845 | 2 | Асфальтобетон | 6596,00 |
| 937 | Шоссе Старицкое | 28 401 375 ОП МГ 0846 | 2 | Асфальтобетон | 1650,00 |
| 938 | Проезд к СНТ "Светлый" | 28 401 365 ОП МГ 0957 | 4 | Асфальтобетон | 277,00 |
| 939 | Проезд от ул. Дружинной до д. № 12 по ул. Георгиевская (школа № 52) | 28 401 375 ОП МГ 0958 | 4 | Асфальтобетон | 309,00 |
| 940 | Проезд от ул. И. Касьянова до д. № 12 по ул. Георгиевская (школа № 52) вдоль дома № 9, корп. 2 и д. № 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская | 28 401 375 ОП МГ 0959 | 4 | Асфальтобетон | 309,00 |
| 941 | Пешеходная дорога вдоль средней школы № 7 | 28 401 365 ОП МГ 0960 | 4 | Асфальтобетон | 123,00 |
| 942 | Пешеходная дорога вдоль средней школы № 45 | 28 401 370 ОП МГ 0961 | 4 | Асфальтобетон | 116,00 |
| 943 | Пешеходная дорога вдоль гимназии № 44 | 28 401 370 ОП МГ 0962 | 4 | Асфальтобетон | 334,00 |
| 944 | Проезд от д. № 2 до д. № 18 по ул. Заречная | 28 401 365 ОП МГ 0963 | 4 | Асфальтобетон | 468,00 |
| 945 | Проезд между д. № 4а и д. № 6а по проспекту 50 лет Октября | 28 401 375 ОП МГ 0964 | 4 | Асфальтобетон | 99,00 |
| 946 | Проезд в районе дома № 43 на проспекте 50 лет Октября | 28 401 375 ОП МГ 0965 | 4 | Асфальтобетон | 238,00 |
| 947 | Улица Марии Смирновой | 28 401 375 ОП МГ 0966 | 4 | Асфальтобетон | 395,00 |
| 948 | Пешеходный мост через реку Тьмака № 1 у Обелиска "Победа" | 28 401 378 ОП МГ 0967 | 4 | Асфальтобетон | 51,00 |
| 949 | Пешеходный мост через реку Тьмака № 2 у Обелиска "Победа" | 28 401 378 ОП МГ 0968 | 4 | Асфальтобетон | 51,00 |
| 950 | Мост через реку Тьмака № 13 (пешеходный) в поселке Первомайский | 28 401 375 ОП МГ 0969 | 4 | Дерево | 145,00 |
| 951 | Путепровод на правобережном подходе к Восточному мосту | 28 401 370 ОП МГ 0970 | 2 | Асфальтобетон | 39,00 |
| 952 | Путепровод на правобережном подходе к мосту через реку Тверца в створе улицы Красина | 28 401 365 ОП МГ 0971 | 2 | Асфальтобетон | 73,00 |
| 953 | Мост через ручей Бортниковский | 28 401 370 ОП МГ 0972 | 4 | Асфальтобетон | 14,00 |
| 954 | Проезд от улицы П. Савельевой до дома № 1а на улице Фрунзе | 28 401 365 ОП МГ 0973 | 4 | Асфальтобетон | 458,00 |
| 955 | Наб. Михаила Ярославича (от Волжского проезда до пешеходного моста через р. Тьмаку) | 28 401 378 ОП МГ 0974 | 4 | Брусчатка | 225,00 |
| 956 | Проезд вдоль дома № 5 по ул. Королева | 28 401 370 ОП МГ 0975 | 4 | Асфальтобетон | 107,00 |
| 957 | Проезд от 1-го переулка Вагонников до угла дома № 52, корп. 2 по ул. Паши Савельевой | 28 401 365 ОП МГ 0976 | 4 | Асфальтобетон | 310,00 |
| 958 | Проезд вдоль дома № 31 (Тверской почтамт) по ул. Советской | 28 401 378 ОП МГ 0977 | 4 | Асфальтобетон | 83,00 |
| 959 | Проезд в районе домов № 97 и № 99 по ул. Коминтерна | 28 401 370 ОП МГ 0978 | 4 | Асфальтобетон | 310,00 |
| 960 | Проезд от ул. Борихино поле до дома № 2 по Старицкому шоссе | 28 401 375 ОП МГ 0979 | 4 | Асфальтобетон | 264,00 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 601 113,00 |

Приложение 2

к Программе комплексного развития транспортной

инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы

Мероприятия по развитию наземного городского пассажирского транспорта на территории города Твери

| № п/п | Вид | Объект | Месторасположение | Описание мероприятий | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обустройство | Улица | просп. Чайковского | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2021 |
| 2 | Обустройство | Улица | Волоколамский проспект | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2021 |
| 3 | Обустройство | Улица | Октябрьский просп. | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2021 |
| 4 | Обустройство | Улица | Комсомольский просп. | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2021 |
| 5 | Обустройство | Улица | ул. Паши Савельевой | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2022 |
| 6 | Обустройство | Улица | просп. Ленина | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2022 |
| 7 | Обустройство | Улица | ул. Академика Туполева | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2022 |
| 8 | Обустройство | Улица | ул. Можайского | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2022 |
| 9 | Обустройство | Улица | ул. Бебеля | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2022 |
| 10 | Обустройство | Улица | ул. Брагина | Нанесение дорожной разметки для организации специальной полосы для маршрутных транспортных средств | 2022 |
| 11 | Строительство | Трамвайная линия | ул. Коминтерна - Проспект Чайковского; Нововолжский мост –ул. Горького – Тверской проспект – Петербургское шоссе; ул. Благоева | Реконструкция трамвайных путей | 2023 |
| 12 | Строительство | Трамвайная линия | Хрустальная ул., д. 1 | Капитальный ремонт трамвайного депо и тяговой подстанции | 2020 |
| 13 | Приобретение | Трамвай односекционный | Хрустальная ул., д. 1 | Закупка подвижного состава | 2022 |
| 14 | Строительство | Трамвайная линия | Тверь Экспо; ул. Академика Туполева; ул. Маяковского, ул. Орджоникидзе; Бурашевское шоссе; ул. Можайского; ул. Коминтерна | Реконструкция и строительство трамвайных путей | 2023 |
| 15 | Приобретение | Трамвай односекционный | Хрустальная ул., д. 1 | Закупка подвижного состава | 2025 |

Приложение 3

к Программе комплексного развития транспортной

инфраструктуры города Твери на 2020-2039 годы

Сравнительная характеристика изменений муниципальной и межмуниципальной маршрутной сети

| № п/п | Вид тарифа | Маршрутная сеть по состоянию на 31.12.2019 |  |  |  |  |  | Маршрутная сеть 2020-2039 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № маршрута | Начальный пункт | Конечный пункт | Интервал | Количество | Мероприятие | № маршрута | Начальный пункт | Конечный пункт | Интервал | Количество |
|  | Троллейбус |  |  |  |  |  |  | Троллейбус |  |  |  |  |
| 1 | Регулируемый | 2 | б-р Профсоюзов | Ж.-д. вокзал | 8 | 14 | Отмена маршрута | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Регулируемый | 3 | ул. Левитана | Центросвар | 10 | 14 | Отмена маршрута | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Регулируемый | 4 | Чайка | Центросвар | 30 | 4 | Отмена маршрута | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Регулируемый | 7 | б-р Профсоюзов | Южный | 8 | 16 | Отмена маршрута | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Автобус большой вместимости |  |  |  |  |  | Автобус большой вместимости |  |  |  |  |
| 5 | Регулируемый | 1 | Ж.-д. вокзал | ЦРБ | 16 | 7 | Смена вместимости | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Мигалово | Центросвар | 10 | 14 |
| 7 | Регулируемый | 15 | Литвинки | ТЦ Метро | 120 | 1 | Изменение маршрута | 15 | Глобус | ТЭЦ-3 | 14 | 8 |
| 8 | Регулируемый | 20 | Мигалово | Энергоремонт | 7 | 16 |  | 20 | Мигалово | Энергоремонт | 10 | 12 |
| 9 | Регулируемый | 21 | Мигалово | ул. Левитана | 135 | 1 |  | 21 | Мигалово | ул. Левитана | 10 | 14 |
| 10 | Регулируемый | 30 | Центросвар | ул. Левитана | 135 | 1 |  | 30 | Центросвар | ул. Левитана | 10 | 14 |
| 11 | Регулируемый | 31 | Мамулино | Перинатальный | 15 | 10 | Смена вместимости | 31 |  |  |  |  |
| 12 | Регулируемый | 33 | Мигалово | Глобус | 30 | 5 |  | 33 | Мигалово | Глобус | 10 | 15 |
| 13 | Регулируемый | 36 | Мамулино | Сахарово | 30 | 5 |  | 36 | Мамулино | Сахарово | 10 | 15 |
| 14 | Регулируемый | 41 | Центросвар | Химинститут | 16 | 9 | Смена вместимости | 41 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Новый маршрут | 42 | Глобус | Ж.д. вокзал | 10 | 14 |
| 16 | Регулируемый | 56 | Речной вокзал | пл. Конституции | 100 | 1 | Изменение маршрута | 56 | б-р Цанова | ул. Хромова (МЖК) | 13 | 8 |
| 17 | Нерегулируемый | 154 | Лебедево | Дм.-Черкассы | 30 | 6 | Смена вместимости | 154 |  |  |  |  |
|  |  | Автобус средней вместимости |  |  |  |  |  | Автобус средней вместимости |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Ж.-д. вокзал | ЦРБ | 14 | 8 |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Мигалово | пос. им. Крупской | 10 | 15 |
| 20 | Регулируемый | 5 | ул. Зелёная | Химинститут | 47 | 3 | Изменение маршрута | 5 | б-р Профсоюзов | ЦРБ | 34 | 4 |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Мамулино | ул. Хромова (МЖК) | 12 | 12 |
| 22 | Нерегулируемый | 7 | ул. Зелёная | Радужный | 7 | 18 | Изменение маршрута | 7 | ул. Зелёная | Радужный | 15 | 8 |
| 23 | Нерегулируемый | 10 | Ж.д. больница | Химинститут | 6 | 18 |  | 10 | Ж-.д. больница | Химинститут | 14 | 8 |
| 24 | Нерегулируемый | 14 | Мигалово | ТЭЦ-3 | 6 | 20 | Изменение маршрута | 14 | Мигалово | Литвинки | 15 | 9 |
| 25 | Нерегулируемый | 19 | Центросвар | Сахарово | 8 | 16 |  | 19 | Центросвар | Сахарово | 30 | 4 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | ТЦ Метро | ул. 1-я за линией | 10 | 12 |
| 27 | Нерегулируемый | 27 | Мамулино | Энергоремонт | 7 | 15 |  | 27 | Мамулино | Энергоремонт | 25 | 4 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 31 | Мамулино | Перинатальный | 15 | 10 |
| 29 | Нерегулируемый | 33к | Мигалово | Глобус | 5 | 28 |  | 33к | Мигалово | Глобус |  |  |
| 30 | Нерегулируемый | 35 | Южный | Сахарово | 24 | 5 |  | 35 | Южный | Сахарово |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  | Изменение маршрута | 41 | ул. Артюхиной | Химинститут | 10 | 13 |
| 32 |  |  |  |  |  |  | Новый маршрут | 43 | Южный-Д | Радужный | 10 | 14 |
| 33 |  |  |  |  |  |  | Новый маршрут | 44 | Чайка | Радужный | 14 | 7 |
| 34 | Нерегулируемый | 51 | ТЦ Метро | Литвинки | 6 | 17 | Изменение маршрута | 51 | ТЦ Метро | Литвинки | 14 | 8 |
| 35 | Нерегулируемый | 52 | Речной вокзал | пос. им. Крупской | 15 | 12 |  | 52 | Речной вокзал | пос. им. Крупской |  |  |
| 36 | Нерегулируемый | 55 | Южный | пл. Конституции | 6 | 25 | Изменение маршрута | 55 | Южный | Радужный | 9 | 15 |
| 37 | Нерегулируемый | 106 | Автовокзал | Эммаусс | 7 | 20 | Изменение маршрута | 106 | ТЦ Метро | Эммаус | 12 | 12 |
| 38 |  |  |  |  |  |  | Изменение маршрута | 154 | Дм.-Черкассы | (кольцевой) | 25 | 6 |
| 39 |  |  |  |  |  |  | Изменение маршрута | 177 | Лебедево | Отрадное | 18 | 8 |
| 40 | Нерегулируемый | 202 | Мясокомбинат | Дмитровское | 65 | 2 | Смена вместимости | 202 |  |  |  |  |
| 41 | Нерегулируемый | 204 | Мамулино | Заволжский | 6 | 24 |  | 204 | Мамулино | Заволжский | 10 | 14 |
| 42 | Нерегулируемый | 205 | Боровлёво-2 | Литвинки | 5 | 27 | Изменение маршрута | 205 | Боровлёво-2 | Литвинки | 14 | 9 |
| 43 | Нерегулируемый | 208 | Южный | СНТ Светлый | 4 | 33 |  | 208 | Южный | СНТ Светлый | 13 | 12 |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  | 211 | Мигалово | Отрадное | 14 | 10 |
| 45 | Нерегулируемый | 222 | ул. Артюхиной | Никулино | 5 | 30 | Изменение маршрута | 222 | Ж.д. вокзал | Лебедево | 15 | 8 |
| 46 | Нерегулируемый | 223 | Боровлёво- 1 | Черногубово | 8 | 20 | Изменение маршрута | 223 | Боровлёво-1 | Черногубово | 18 | 9 |
| 47 | Нерегулируемый | 227 | Глобус | Прудище | 18 | 8 |  | 227 | Глобус | Прудище | 22 | 6 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  | 228 | Южный | Аввакумово | 14 | 9 |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  | 233 | Николо-Малица | Химинститут | 19 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | 341 |  |  |  |  |  | 261 |
|  |  | Автобус малой вместимости |  |  |  |  |  | Автобус малой вместимости |  |  |  |  |
| 50 | Нерегулируемый | 2 | Мигалово | пос. им. Крупской | 5 | 31 | Смена вместимости | 2 |  |  |  |  |
| 51 | Нерегулируемый | 3 | 109-я ветка | пов. на Глазково | 15 | 6 |  | 3 | 109-я ветка | пов. на Глазково |  |  |
| 52 | Нерегулируемый | 6 | Мамулино | ул. Хромова, 25 | 4 | 28 | Смена вместимости | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Нерегулируемый | 9 | Мигалово | Центросвар | 5 | 25 | Смена вместимости | 9 |  |  |  |  |
| 54 | Нерегулируемый | 12 | ТЭЦ-3 | Деревнище | 6 | 27 |  | 12 | Борихино Поле | ТЭЦ-3 | 9 | 18 |
| 55 | Нерегулируемый | 24 | ТЦ Метро | ул. 1-я за линией | 4 | 32 | Смена вместимости | 24 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  | Новый маршрут | 116 | Кривцово | ЖК Волга-Лайф | 15 | 8 |
| 57 | Нерегулируемый | 177 | Лебедево | Отрадное | 6 | 25 | Смена вместимости | 177 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  | Изменение маршрута | 202 | 109-я Ветка | Дмитровское | 65 | 2 |
| 59 | Нерегулируемый | 207 | Боровлёво-1 | Дм.-Черкассы | 10 | 16 |  | 207 | Боровлёво-1 | Дм.-Черкассы |  |  |
| 60 | Нерегулируемый | 211 | Мигалово | Отрадное | 5 | 27 | Смена вместимости | 211 |  |  |  |  |
| 61 | Нерегулируемый | 228 | Южный | Аввакумово | 5 | 28 | Смена вместимости | 228 |  |  |  |  |
| 62 | Нерегулируемый | 233 | Николо-Малица | Химинститут | 8 | 16 | Смена вместимости | 233 |  |  |  |  |