ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ТВЕРИ
ДО 2039 ГОДА

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПАРАМЕТРЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Санкт-Петербург 2025

СОСТАВ РАБОТ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Схема теплоснабжения города Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.000.000 |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.001.000 |
| Приложение 1. Зоны деятельности ЕТО | ПСТ.ОМ.69-40.001.001 (Графическая часть) |
| Приложение 2. Источники тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.002 |
| Приложение 3. Параметры тепловых сетей. Результаты гидравлических расчетов | ПСТ.ОМ.69-40.001.003 |
| Приложение 4. Данные для анализа гидравлических и температурных режимов отпуска тепла | ПСТ.ОМ.69-40.001.004 |
| Приложение 5. Данные по температурам наружного воздуха. Данные для анализа фактического теплопотребления | ПСТ.ОМ.69-40.001.005 |
| Приложение 6. Потребители тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.001.006 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.002.000 |
| Приложение 1. Зоны перспективной застройки | ПСТ.ОМ.69-40.002.001 (Графическая часть) |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.003.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлических расчетов тепловых сетей по состоянию на базовый период актуализации схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.003.001 |
| Приложение 2. Схемы тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.003.002 (Графическая часть) |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | ПСТ.ОМ.69-40.004.000 |
| Приложение 1. Результаты гидравлического расчета передачи теплоносителя до потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.004.001 |
| Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения г. Твери до 2039 г. | ПСТ.ОМ.69-40.005.000 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | ПСТ.ОМ.69-40.006.000 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | ПСТ.ОМ.69-40.007.000 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | ПСТ.ОМ.69-40.008.000 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких система на закрытые системы горячего водоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.009.000 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | ПСТ.ОМ.69-40.010.000 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.011.000 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | ПСТ.ОМ.69-40.012.000 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения г. Твери | ПСТ.ОМ.69-40.013.000 |
| Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия | ПСТ.ОМ.69-40.014.000 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | ПСТ.ОМ.69-40.015.000 |
| Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.016.000 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.017.000 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | ПСТ.ОМ.69-40.018.000 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	5

1 параметры тепловых сетей	6

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ	173

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Реестр магистральных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	6

Таблица 1.2 – Реестр распределительных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»	24

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 2.1 – Пьезометрический график ТЭЦ-1 до Пролетарская наб., 11 (т/у 3)	179

Рисунок 2.2 – Пьезометрический график ТЭЦ-1 до Н. Корыткова, 1 т/у 1	179

Рисунок 2.3 – Пьезометрический график ТЭЦ-1 до Двор Пролетраки, 70	180

Рисунок 2.4 – Пьезометрический график ТЭЦ-3 до пос. Литвинки, 5	180

Рисунок 2.5 – Пьезометрический график ТЭЦ-3 до Общежитие № 5	181

Рисунок 2.6 – Пьезометрический график ТЭЦ-3 до гаражей	181

Рисунок 2.7 – Пьезометрический график ТЭЦ-4 до ЦТП-92	182

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график ТЭЦ-4 до ФКУ СИЗО № 1	182

Рисунок 2.9 – Пьезометрический график ТЭЦ-4 до ТК-703-10	183

Рисунок 2.10 – Пьезометрический график ВК-1 до в/ч 21350, ул. Громова, 54	183

Рисунок 2.11 – Пьезометрический график ВК-1 до Старицкое ш., 21	184

Рисунок 2.12 – Пьезометрический график ВК-1 до ул. Бобкова, 44	184

Рисунок 2.13 – Пьезометрический график ВК-2 до ТК-176-13	185

Рисунок 2.14 – Пьезометрический график ВК-2 до ул. Чудова, 14	185

Рисунок 2.15 – Пьезометрический график ВК Южная до ТК-853-12	186

Рисунок 2.16 – Пьезометрический график ВК Южная до ТК-820-18	186

Рисунок 2.17 – Пьезометрический график ОКЦ до Петербургское ш., 115	187

Рисунок 2.18 – Пьезометрический график ОКЦ до ул. Веселова, 16а	187

Рисунок 2.19 – Пьезометрический график ВК «Мамулино» до д/с № 166	188

Рисунок 2.20 – Пьезометрический график кот. «ДРСУ» до жилого дома	189

Рисунок 2.21 – Пьезометрический график кот. ПАТП-1 до КПП ПАТП-1	190

Рисунок 2.22 – Пьезометрический график кот. ТКСМ-2 до ул. Туполева, 101	191

1 параметры тепловых сетей

Таблица 1.1 – Реестр магистральных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| № п/п | Наименование теплотрассы | Адрес (улица) | Год ввода в эксп. | Тип прокладки (подземная/ надземная) | Протяженность (п.м.) | Диаметр наружный (мм) | Способ прокладки (двухтрубный, четырехтрубный, др.) | Материал труб | Вид изоляции | Наличие дренажа (с попутным или без) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-4 - ТК-2П | Территория Химволокна | 1993 | Надземная подающий | 107 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 2 | ТЭЦ-4 - ТК-2П | Территория Химволокна | 1993 | Надземная обратный | 107 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 3 | ТК-2П - ТК-3П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 30,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 4 | ТК-3П - ТК-4П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 67,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 5 | ТК-4П - ТК-5П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 18,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 6 | ТК-5П - ТК-6П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 42,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 7 | ТК-6П - ТК-7П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 128,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 8 | ТК-7П - ТК-8П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 13,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 9 | ТК-8П - ТК-9П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 91,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 10 | ТК-9П - ТК-10П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 9,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 11 | ТК-10П - ТК-11П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 151,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 12 | ТК-11П - ТК-12П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 152,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 13 | ТК-12П - ТК-13П-1 | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 52 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 14 | ТК-13П-1 - ТК-13П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 15 | 720 | две |  |  |  |
| 15 | ТК-13П-1 - ТК-16П | ул.Индустриальная | 1986/1990 | Подземная | 57,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 16 | ТК-16П - ТК-17П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 67,7 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 17 | ТК-17П - ТК-18П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 81 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 18 | ТК-18П - ТК-19П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 86,3 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 19 | ТК-19П - ТК-19Па | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 10,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 20 | ТК-19Па - ТК- 20П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 46,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 21 | ТК-20П - ТК-20Па | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 24,6 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 22 | ТК-20Па - ТК-20Пб | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 13,8 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 23 | ТК-20Пб - ТК-20Пв | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 68,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 24 | ТК-20Пв - ТК-21П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 70,2 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 25 | ТК-21П - ТК-22П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 80,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 26 | ТК-22П - ТК-23П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 78,6 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 27 | ТК-23П - ТК-24П | ул.Индустриальная | 1990 | Подземная | 78,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 28 | ТК-24П - ТК-26П | пл.Гагарина | 1990 | Подземная | 139,6 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 29 | ТК-26П - ТК-31 | пл.Гагарина | 1990 | Подземная | 105 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 30 | ТК-31 - ТК-1А | пл.Гагарина | 1958 | Подземная | 37 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 31 | ТК-1А - ТК-032/3А | ул.Московская | 1958 | Подземная | 86,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 32 | ТК-032 - ТК-033 | ул.Московская | 1984 | Подземная | 129,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 33 | ТК-033 - ТК-034 | ул.Московская | 1984 | Подземная | 169,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 34 | ТК-034 - ТК-035 | ул.Московская | 1975/1989 | Подземная | 36,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 35 | ТК-035 - ТК-036 | ул.Московская | 1975/1989 | Подземная | 44,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 36 | ТК-036 - ТК-037 | ул.Московская | 1975 | Подземная | 47,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 37 | ТК-037 - ТК-038 | ул.Московская | 1975 | Подземная | 93,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 38 | ТК-038 - ТК-039 | ул.Московская | 1975 | Подземная | 162,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 39 | ТК-039 - ТК-040 | ул.Московская | 1975/1989 | Подземная | 158,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 40 | ТК-040 - ТК-041 | ул.Вагжанова | 1975/1989 | Подземная | 65,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 41 | ТК-041 - ТК-042 | ул.Вагжанова | 1975/1989 | Подземная | 125,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 42 | ТК-042 - ТК-043 | ул.Вагжанова | 1975/1989 | Подземная | 131,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 43 | ТК-043 - ТК-044 | ул.Вагжанова | 1988 | Подземная | 143,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 44 | ТК- 044 - ТК-045 | Смоленский пер. | 1988 | Подземная | 117,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 45 | ТК-045 - ТК-60 | Смоленский пер. | 1988 | Подземная | 27,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 46 | ТК-60 - ТК-64 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 108,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 47 | ТК -64 - ТК-65 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 62,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 48 | ТК-65 - ТК-66 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 71 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 49 | ТК-66 - ТК-67 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 71 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 50 | ТК-67 - ТК-68 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 71,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 51 | ТК-68 - ТК-69 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 71 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 52 | ТК-69 - ТК-71 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 168,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 53 | ТК-71 - ТК-72 | ул.Крылова | 1958 | Подземная | 42 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 54 | ТК-72 - ТК-73 | ул.Володарского | 1958 | Подземная | 77 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 55 | ТК-73 - ТК-74 | ул.Володарского | 1958 | Подземная | 77,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 56 | ТК-74 - ТК-74А | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 20,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 57 | ТК-74А - ТК-75 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 68,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 58 | ТК-75 - ТК-76 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 89,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 59 | ТК-76 - ТК-79 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 173,7 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 60 | ТК-79 - ТК-81 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 111,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 61 | ТК-81 - ТК-83 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 96 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 62 | ТК-83 - ТК-84 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 63,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 63 | ТК-84 - ТК-85 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 51,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 64 | ТК-85 - ТК-86 | ул.Радищева | 1987 | Подземная | 49,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 65 | ТК-86 - ТК-86-2 | Свободный переулок | 1987 | Подземная | 55 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 66 | ТК-86-2 - ТК-86-4 | Свободный переулок | 1987 | Подземная | 46 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 67 | ТК-86-4 - ТК-86-6 | Свободный переулок | 1987 | Подземная | 67,4 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 68 | ТК-86-6 - ТК-86-18 | Свободный переулок | 1987 | Подземная | 39,5 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 69 | ТК-86-18 - ТК-86-22 | Свободный переулок | 1986 | Подземная | 42,1 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 70 | ТК-86-22 - ТК-86-26 | Свободный переулок | 1986 | Подземная | 52,6 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 71 | ТК-86 - Н5 (ТК-86в) | Свободный пер | 1987 | Подземная | 41,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 72 | Н5 (ТК-86в) - ТК-89 | Свободный пер | 1987 | Подземная | 71,1 | 720 |  |  |  |  |
| 73 | ТК-89 - ТК-90 | ул.Новоторжская | 2016-17 | Подземная | 52,75 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 74 | ТК-90 - ТК-91 | ул.Новоторжская | 2016-17 | Подземная | 49,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 75 | ТК-91 - ТК-92 | ул.Новоторжская | 2016-17 | Подземная | 73 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 76 | ТК-92 - ТК-94 | ул.Новоторжская | 1989 | Подземная | 75 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 77 | ТК-94 - ТК-95 | ул.Новоторжская | 1989 | Подземная | 41,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 78 | ТК-95 - ТК-97 | ул.Советская | 1989 | Подземная | 122,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 79 | ТК-97 - ТК-98/ТК-2-344 | ул.Советская | 1989 | Подземная | 12,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 80 | ТК-98/ТК-2-344 - ТК-100 | ул.Советская | 1989 | Подземная | 73,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 81 | ТК-100 - ТК-101 | ул.Советская | 1989 | Подземная | 8,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 82 | ТК-101 - ТК-103 | ул.Советская | 1989 | Подземная | 136,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 83 | ТК-103 - ТК-106 (мост) | Через Тьмаку возле стадиона Химик | 1989 | Надземная подающий | 49 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 84 | ТК-103 - ТК-106 (мост) | Через Тьмаку возле стадиона Химик | 1989 | Надземная обратный | 49 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 85 | ТК-103 - ТК-106 | ул.Софьи Перовской река Тьмака | 1989 | Подземная | 10,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 86 | ТК-106 - ТК-107 | наб.реки Тьмаки | 1989 | Подземная | 189,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 87 | ТК-107 - ТК-110 | наб.реки Тьмаки | 1989 | Подземная | 37,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 88 | ТК-110 - ТК-110-2 | наб.реки Тьмаки | 1990 | Подземная | 44,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 89 | ТК-110-2 - ТК-110-2а | наб.реки Тьмаки | 1990 | Подземная | 34,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 90 | ТК-110-2а - ТК-110-6 | наб.реки Тьмаки | 1990 | Подземная | 49,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 91 | ТК-110-6 - ТК-110-12 | наб.реки Тьмаки | 1990 | Подземная | 47,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 92 | ТК-110-12 - ТК-110-14 | наб.реки Тьмаки | 1990 | Подземная | 48,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 93 | ТК-110-14 - ТК-110-16 | наб.реки Тьмаки | 1990 | Подземная | 52 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 94 | ТК-110-16 - ТК-110-18 | ул.Достоевского | 1990 | Подземная | 49,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 95 | ТК-110-18 - ТК- 117-10 | ул.Достоевского | 1990 | Подземная | 82,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 96 | ТК-117-10 - ТК-117-8 | ул.Достоевского | 1985 | Подземная | 90,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 97 | ТК-117-8 - ТК-117-6 | ул.Достоевского | 1985 | Подземная | 89,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 98 | ТК-117-6 - ТК-117-4 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 69 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 99 | ТК-117-4 - ТК-117-2 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 143,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 100 | ТК-117-2 - ТК-117 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 63,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 101 | ТК-117 - ТК-117-1 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 81,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 102 | ТК-117-1 - ТК-117-3 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 74,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 103 | ТК-117-3 - ТК-138-7 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 54,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 104 | ТК-117-3 - ТК-138-7 | ул.Д.Донского | 1985 | Подземная | 48 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 105 | ТК-138-7 - ТК-138-6 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 37,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 106 | ТК-138-6 - ТК-138-5 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 96,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 107 | ТК-138-5 - ТК-138-4 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 104,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 108 | ТК-138-4 - ТК-138-3 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 53 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 109 | ТК-138-3 - ТК-138-2 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 148,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 110 | ТК-138-2 - ТК-138-1 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 80,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 111 | ТК-138-1 - ТК-138 | ул.Учительская | 1973 | Подземная | 109 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 112 | От ТК-338а до ТК-338а-1 | Краснофлотская наб. | 1986 | Подземная | 138,2 | 325 |  |  |  |  |
| 113 | От ТК-338а-1 до ТК-117-25 | Краснофлотская наб. | 1986 | Подземная | 339,6 | 325 |  |  |  |  |
| 114 | От ТК-138-7 до ТК-117-13 | ул.Д.Донского | 1937 | Подземная | 56,75 | 325 |  |  |  |  |
| 115 | От ТК-117-13 до ТК-117-15 | ул.Д.Донского | 1966 | Подземная | 66,55 | 273 |  |  |  |  |
| 116 | От ТК-117-15 до ТК-117-17 | ул.Д.Донского | 1982 | Подземная | 68,2 | 273 |  |  |  |  |
| 117 | От ТК-117-17 до ТК-117-21 | ул.Д.Донского | 1982 | Подземная | 57,65 | 159 |  |  |  |  |
| 118 | От ТК-117-21 до ТК-117-21а | ул.Д.Донского | 1982 | Подземная | 47,8 | 273 |  |  |  |  |
| 119 | От ТК-117-21а до ТК-117-23 | ул.Д.Донского | 1982 | Подземная | 59,7 | 273 |  |  |  |  |
| 120 | От ТК-117-23 до ТК-117-23а | Краснофлотская наб. | 1982 | Подземная | 34,3 | 273 |  |  |  |  |
| 121 | От ТК-117-23а до ТК-117-25 | Краснофлотская наб. | 1982 | Подземная | 51,3 | 273 |  |  |  |  |
| 122 | От ТК-117-25 до ТК-117-27 | ул.Роговик | 1972 | Подземная | 199,9 | 273 |  |  |  |  |
| 123 | От ТК-117-27 до ТК-117-29 | пер.Трудолюбия | 1976 | Подземная | 42,15 | 273 |  |  |  |  |
| 124 | От ТК-138-4-5 до ТК-117-29 | пер.Трудолюбия | 1982 | Подземная | 79,7 | 273 |  |  |  |  |
| 125 | От ТК-138-4 до ТК-138-4-1 | пер.Трудолюбия | 1982 | Подземная | 40,8 | 325 |  |  |  |  |
| 126 | От ТК-138-4-1 до ТК-138-4-3 | пер.Трудолюбия | 1982 | Подземная | 151,6 | 325 |  |  |  |  |
| 127 | От ТК-138-4-3 до ТК-138-4-5 | пер.Трудолюбия | 1982 | Подземная | 72,4 | 273 |  |  |  |  |
| 128 | ТК-134 - ТК-135 | Головинский вал | 1998 | Подземная | 142,7 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 129 | ТК-135 - ТК-136 | Головинский вал | 1960 | Подземная | 35 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 130 | ТК-136 - ТК-137 | Головинский вал | 1960 | Подземная | 48,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 131 | ТК-137 - ТК-138 | Головинский вал | 1960 | Подземная | 57,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 132 | ТК-138 - ТК-140 | Головинский вал | 1991 | Подземная | 53,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 133 | ТК-140 - ТК-143 | ул.Бакунина | 1991 | Подземная | 173,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 134 | ТК-143 - ТК-144 | К.Ммаркса/ ул.Бакунина | 1960 | Подземная | 98 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 135 | ТК-144 - ТК-145 | ул.Бакунина | 1960 | Подземная | 100 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 136 | ТК-145 - ТК-146 | ул.Бакунина | 1960 | Подземная | 83,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 137 | ТК-146 - ТК-149 | ул.Бакунина | 1961 | Подземная | 100,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 138 | ТК-149 - ТК-151 | 2-я Красной Слободы | 1961 | Подземная | 224,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 139 | ТК-151 - ТК-152 | 2-я Красной Слободы | 1961 | Подземная | 114,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 140 | ТК-152 - ТК-156 | проспект Калинина | 1961 | Подземная | 114 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 141 | ТК-156 - ТК-158 | проспект Калинина | 1961 | Подземная | 170,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 142 | ТК-158 - ТК-159 | проспект Калинина | 1961 | Подземная | 85 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 143 | ТК-400/719 - ТК-400-1 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 38,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 144 | ТК -400-1 - ТК-400-2 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 14,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 145 | ТК-400-2 - ТК-400-3 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 29,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 146 | ТК-400-3 -ТК-401 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 83,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 147 | ТК-401 - ТК-402 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 52,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 148 | ТК-402 - ТК- 403 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 162,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 149 | ТК-403 - ТК-404 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 148,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 150 | ТК-404 - ТК-404-1 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 32,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 151 | ТК-404-1 - ТК-405 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 48,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 152 | ТК-405 - ТК-406 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 50,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 153 | ТК-406 - ТК-407/ТК-74 | ул.Володарского | 1965 | Подземная | 81,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 154 | ТК-401 - ТК-401-3 | ул.Базанова | 1986/1998 | Подземная | 75,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 155 | ТК-401-3 - ТК-401-5 | ул.Базанова | 1986/1998 | Подземная | 100 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 156 | ТК-401-5 - ТК-401-17 (ТК-401-5-1) | Студенческий переулок | 1986/1998 | Подземная | 72,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 157 | ТК-72/ТК-409 - ТК-410 | ул.Володарского | 1966 | Подземная | 54,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 158 | ТК-410 - ТК-411 | ул.Володарского | 1966 | Подземная | 54,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 159 | ТК-411 - ТК-412 | ул.Володарского | 1966 | Подземная | 49,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 160 | ТК-412 - ТК-413 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 48,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 161 | ТК-413 - ТК-414 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 53,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 162 | ТК-414 - ТК-415 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 26 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 163 | ТК-415 - ТК-416 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 117,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 164 | ТК-416 - ТК-417 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 70 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 165 | ТК-417 - ТК-418 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 137,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 166 | ТК-418 - ТК-419 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 62,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 167 | ТК-419 - ТК-420 | ул.Вольного Новгорода | 1966 | Подземная | 39,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 168 | ТК-420 - ТК-421 | Тверской проспект | 1966 | Подземная | 57,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 169 | ТК-3А - ТК-5А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 170 | ТК-5А - ТК-6А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 36 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 171 | ТК-6А - ТК-7А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 36 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 172 | ТК-7А - ТК-10А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 84,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 173 | ТК-10А - ТК-11А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 71,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 174 | ТК-11А - ТК-12А* | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 45,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 175 | ТК-12А* - ТК-12А*-1 | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 68,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 176 | ТК-12А*-1 - ТК-13А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 55 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 177 | ТК-13А - ТК-14А | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 73 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 178 | ТК-14А - ТК-15А/710 | ул.Орджоникидзе | 1958 | Подземная | 70 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 179 | ТЭЦ-4 - ПГ-2 | Территория Химволокна | 2000 | Надземная подающий | 270 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 180 | ТЭЦ-4 - ПГ-2 | Территория Химволокна | 2000 | Надземная обратный | 270 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 181 | ПГ-2 - ТК-700 | Территория Химволокна | 1964 | Надземная подающий | 420 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 182 | ПГ-2 - ТК-700 | Территория Химволокна | 1964 | Надземная обратный | 420 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 183 | ТК-700 - ТК-701 | Московское шоссе | 2000 | Надземная подающий | 30,9 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 184 | ТК-700 - ТК-701 | Московское шоссе | 2000 | Надземная обратный | 30,9 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 185 | ТК-701 - ТК-702 | Московское шоссе | 2000 | Подземная | 21,1 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 186 | ТК-702 - ТК-703 | Московское шоссе | 2000 | Надземная подающий | 28 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 187 | ТК-702 - ТК-703 | Московское шоссе | 2000 | Надземная обратный | 28 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 188 | ТК-703 - ТК-704 | Наб.реки Лазури | 1998 | Надземная подающий | 162 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 189 | ТК-703 - ТК-704 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 162 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 190 | ТК-703 - ТК-704 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 162 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 191 | ТК-704 - ТК-705 | Московское шоссе | 2000 | Подземная подающий | 37 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 192 | ТК-704 - ТК-705 | Московское шоссе | 1965 | Подземная обратный | 28,7 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 193 | ТК-704 - ТК-705 | Московское шоссе | 1965 | Подземная обратный | 28,7 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 194 | ТК-705 - ТК-706 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 11,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 195 | ТК-705 - ТК-706 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 11,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 196 | ТК-706 - ТК-707 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 399,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 197 | ТК-706 - ТК-707 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 399,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 198 | ТК-707 - ТК-708/801 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 357,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 199 | ТК-707 - ТК-708/801 | Наб.реки Лазури | 1964 | Надземная обратный | 357,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 200 | ТК-705 - ТК-708/801 | Наб.реки Лазури | 1998 | Надземная подающий | 761 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 201 | ТК-708/801 - ТК-709 | Наб.реки Лазури | 2003 | Надземная подающий | 269,8 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 202 | ТК-708/801 - ТК-709 | Наб.реки Лазури | 2003 | Надземная обратный | 269,8 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 203 | ТК-709 - ТК-710/15А | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 54,7 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 204 | ТК-710/15А - ТК-712/17А | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная подающий | 131,5 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 205 | ТК-710/15А - ТК-712/17А | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная обратный | 131,5 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 206 | ТК-712/17А - ТК-713 | Наб.реки Лазури напротив дома №12 | 1965 | Надземная подающий | 188,5 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 207 | ТК-712/17А - ТК-713 | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная обратный | 188,5 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 208 | ТК-713 - ТК-714 | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная подающий | 624,9 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 209 | ТК-713 - ТК-714 | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная обратный | 624,9 | 630 | одна | сталь | Мин.вата |  |
| 210 | ТК-714 - ТК-715 | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная подающий | 146,1 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 211 | ТК-714 - ТК-715 | Наб.реки Лазури | 1965 | Надземная обратный | 146,1 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 212 | ТК-714 - ТК-715 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 30,8 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 213 | ТК-715 - ТК-716 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 159,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 214 | ТК-716 - ТК-716-1 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 38 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 215 | ТК-716-1 - ТК-717 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 261 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 216 | ТК-717 - ТК-717-1' | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 124,4 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 217 | ТК-717-1' - ТК-717-1 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 24 | 630 |  |  |  |  |
| 218 | ТК-717-1 - ТК-718 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 94,2 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 219 | ТК-718 - ТК-719/400 | наб. реки Лазури | 1965 | Подземная | 78,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 220 | ТК-719/400 - ТК-720 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 56,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 221 | ТК-720 - ТК-721 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 47 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 222 | ТК-721 - ТК-722 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 95 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 223 | ТК-722 - ТК-723 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 87 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 224 | ТК-723 - ТК-724 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 92,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 225 | ТК-724 - ТК-725 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 113,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 226 | ТК-725 - ТК-728 | проспект Победы/Чайковского | 1968 | Подземная | 121 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 227 | ТК-728 - ТК-730 | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 155 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 228 | ТК-730 - ТК-731/56А (ТК-732) | проспект Чайковского | 1968 | Подземная | 166,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 229 | ТК-731 (ТК-732) - ТК-733 | ул.Коробкова | 1968 | Подземная | 231,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 230 | ТК-733 - ТК-734/900 | ул.Коробкова | 1968 | Подземная | 106,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 231 | ТК-17А - ТК-18А | ул.Резинстроя | 1990 | Подземная | 13 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 232 | ТК-18А - ТК-19А | ул.Резинстроя | 1990 | Подземная | 52,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 233 | ТК-19А - ТК-20А | ул.Резинстроя | 1990 | Подземная | 115,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 234 | ТК-20А - ТК-21А | ул.Резинстроя | 1990 | Подземная | 68 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 235 | ТК-21А - ТК-23А | ул.Резинстроя | 1990 | Подземная | 130,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 236 | ТК-23А - ТК-24А | ул.Резинстроя | 1960 | Подземная | 132 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 237 | ТК-24А - ТК-25А | ул.Резинстроя | 1960 | Подземная | 90,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 238 | ТК-25А - ТК-26А | ул.Резинстроя | 1960 | Подземная | 80,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 239 | ТК-26А - ТК-29А | ул.Резинстроя | 1960 | Подземная | 116,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 240 | ТК-29А - ТК-33А | ул.Резинстроя | 1960 | Подземная | 66 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 241 | ТК-33А - ТК-34А | ул.Резинстроя | 1960 | Подземная | 51,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 242 | ТК-34А - ТК-35А | ул.Т.Ильиной | 1960 | Подземная | 72 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 243 | ТК-35А - ТК-36А | ул.Т.Ильиной | 1960 | Подземная | 105 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 244 | ТК-36А - ТК-37А | ул.Т.Ильиной | 1960 | Подземная | 110 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 245 | ТК-37А - ТК-38А | ул.Т.Ильиной | 1960 | Подземная | 105 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 246 | ТК-38А - ТК-39А | ул.Т.Ильиной | 1960 | Подземная | 108 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 247 | ТК-39А - ТК-41А | ул.Т.Ильиной | 1960 | Подземная | 147 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 248 | ТК-41А - ТК-42А | ул.Т.Ильиной | 1962 | Подземная | 99,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 249 | ТК-42А - ТК-43А | ул.Т.Ильиной | 1962 | Подземная | 75 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 250 | ТК-43А - ТК-44А | Волоколамский проспект | 1962 | Подземная | 82,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 251 | ТК-44А - ТК-45А | ул.Попова | 1962 | Подземная | 125,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 252 | ТК-45А - ТК-45А-1 | ул.Попова | 1963 | Подземная | 61 | 377 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 253 | ТК-45А-1 - ТК-46А | проезд Швейников | 1963 | Подземная | 59,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 254 | ТК-46А - ТК-47А | проезд Швейников | 1963 | Подземная | 139,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 255 | ТК-47А - ТК-48А | проезд Швейников | 1967 | Подземная | 88,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 256 | ТК-48А - ТК-49А | ул.Ерофеева | 1967 | Подземная | 71,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 257 | ТК-49А - ТК-50А | ул.Ерофеева | 1967 | Подземная | 60,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 258 | ТК-50А -ТК-51А | ул.Ерофеева | 1967 | Подземная | 102,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 259 | ТК-51А - ТК-52А | ул.Склизкова | 1967 | Подземная | 171,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 260 | ТК-52А -ТК-53А | ул.Склизкова | 1967 | Подземная | 88,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 261 | ТК-53А - ТК-54А | ул.Склизкова | 1987/1989 | Подземная | 58 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 262 | ТК-54А - ТК-54А-1 | ул.Склизкова | 1989 | Подземная | 34,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 263 | ТК-54А-1 - ТК-55А | ул.Склизкова | 1989 | Подземная | 38,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 264 | ТК-55А - ТК-55А-1 | ул.Склизкова | 1989 | Подземная | 43,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 265 | ТК-55А-1 - ТК- 56А-1 | ул.Склизкова | 1989 | Подземная | 99,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 266 | ТК-56А-1 - ТК-56А/731 | ул.Склизкова/проспект Чайковского | 1989 | Подземная | 14,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 267 | ТК-37А - ТК-1Б | 15 лет Октября | 1962 | Подземная | 74 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 268 | ТК-1Б - ТК-2Б | 15 лет Октября | 1962 | Подземная | 75 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 269 | ТК-2Б - ТК-3Б | 15 лет Октября | 1962 | Подземная | 148 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 270 | ТК-3Б - ТК-4Б | 15 лет Октября | 1962 | Подземная | 90 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 271 | ТК-4Б - ТК-5Б | 15 лет Октября | 1962 | Подземная | 187 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 272 | ТК-5Б - ТК-6Б | ул.Ипподромная | 1962 | Подземная | 56,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 273 | ТК-6Б - ТК-7Б | ул.Ипподромная | 1962 | Подземная | 82,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 274 | ТК-7Б - ТК-8Б | ул.Ипподромная | 1962 | Подземная | 154,95 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 275 | ТК-8Б - ТК-9Б | ул.Ипподромная | 1962 | Подземная | 71,85 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 276 | ТК-9Б - ТК-9Б-1 | ул.Ипподромная | 1962 | Подземная | 77,95 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 277 | ТК-9Б-1 - ТК-10Б | ул.Ипподромная | 1962 | Подземная | 67,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 278 | ТК-10Б - ТК-11Б | Волоколамский проспект | 2015 | Подземная | 26,45 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 279 | ТК-11Б - ТК-12Б (длина с компенсатором) | Волоколамский проспект | 1962 | Подземная | 93,65 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 280 | ТК-12Б - ТК-13Б | Волоколамский проспект | 1963 | Подземная | 84,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 281 | ТК-13Б - ТК-13Б-1 | Волоколамский проспект | 1987 | Подземная | 9,05 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 282 | ТК-13Б-1 - ТК-14Б | Волоколамский проспект | 1987 | Подземная | 85,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 283 | ТК-14Б - ТК-15Б-1 | Волоколамский проспект | 1987 | Подземная | 26,9 | 530 |  |  |  |  |
| 284 | ТК-15Б-1 - ТК-15Б | Волоколамский проспект | 1987 | Подземная | 74 | 530 |  |  |  |  |
| 285 | ТК-15Б - ТК-15Б-2 | Волоколамский проспект | 1987 | Подземная | 7,55 | 530 |  |  |  |  |
| 286 | ТК-15Б-2 - ТК-16Б | ул. Фадеева | 1987 | Подземная | 159,45 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 287 | ТК-16Б - ТК-17Б | ул.Попова | 1991 | Подземная | 209,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 288 | ТК-17Б - ТК-18Б | ул.Фадеева | 1984/1986 | Подземная | 105 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 289 | ТК-18Б - ТК-19Б | ул.Фадеева | 1984/1989 | Подземная | 72 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 290 | ТК-19Б - ТК-20Б | Садовый переулок | 1984/1989 | Подземная | 180,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 291 | ТК-20Б - ТК-21Б | Садовый переулок | 1984/1989 | Подземная | 94,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 292 | ТК-21Б - ТК-21Б-1 | Садовый переулок | 1981/1987 | Подземная | 49 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 293 | ТК-21Б-1 - ТК-917А | Садовый переулок | 1981/1987 | Подземная | 56 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 294 | ТК-819А - ЦТП-1 | Зеленый проезд | 1977/1989 | Подземная | 233,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 295 | ЦТП-1 - ТК-20В | Зеленый проезд | 1977/1989 | Подземная | 40,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 296 | ЦТП-1 - ТК-20В | Зеленый проезд | 1977/1989 | Подземная | 95,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 297 | ТК-20В - ТК-19В | Зеленый проезд | 1977/1989 | Подземная | 62,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 298 | ТК-19В - ТК-18В-а | Зеленый проезд | 1994 | Подземная | 52,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 299 | ТК-18В-а - ТК-18В-б | Зеленый проезд | 1994 | Подземная | 27,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 300 | ТК-18В-б - ТК-18В/1Д | Зеленый проезд | 1994 | Подземная | 72,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 301 | ТК-18В/1Д - ТК-2Д | Зеленый проезд | 1994 | Подземная | 86,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 302 | ТК-2Д - ТК-3Д | Зеленый проезд | 1994 | Подземная | 70,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 303 | ТК-3Д - ТК-4Д | Бульвар Цанова | 1994 | Подземная | 92,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 304 | ТК-4Д - ТК-5Д | Бульвар Цанова | 1994 | Подземная | 180 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 305 | ТК-5Д - ТК-6Д | Бульвар Цанова | 1994 | Подземная | 124,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 306 | ТК-6Д - ТК-7Д | Бульвар Цанова | 1994 | Подземная | 238,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 307 | ТК-7Д - ТК-8Д/7Б-6 | Бульвар Цанова | 1994 | Подземная | 70 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 308 | ТК-8Д/7Б-6 - ТК-9Д | Бульвар Цанова | 1999 | Подземная | 130,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 309 | ТК-9Д - ТК-10Д | Бульвар Цанова | 1999 | Подземная | 77,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 310 | ТК-10Д - ТК-11Д | Бульвар Цанова | 1999 | Подземная | 82,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 311 | ТК-11Д - ТК-12Д | Волоколамский проспект | 1999 | Подземная | 13,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 312 | ТК-12Д - ТК-13Д | Волоколамский проспект | 2000 | Подземная | 47,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 313 | ТК-13Д - ТК-14Д | Волоколамский проспект | 2000 | Подземная | 37 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 314 | ТК-14Д - ТК-15Д | Волоколамский проспект | 2000 | Подземная | 74,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 315 | ТК-15Д - ТК-16Д | Волоколамский проспект | 2000 | Подземная | 45,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 316 | ТК-16Д - ТК-17Д | Волоколамский проспект | 2000 | Подземная | 98,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 317 | ТК-17Д - ТК-18Д/921 | Волоколамский проспект | 2000 | Подземная | 53,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 318 | ТК-911 - ТК-912 | проспект Чайковского | 1973 | Подземная | 33 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 319 | ТК-912 - ТК-912А | проспект Чайковского | 1973 | Подземная | 36 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 320 | ТК-912А - ТК-913 | проспект Чайковского | 1974/1989 | Подземная | 113 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 321 | ТК-913 - ТК-914/24Б | Садовый переулок | 1975/1989 | Подземная | 93,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 322 | ТК-914/24Б - ТК-915 | Садовый переулок | 1975/1989 | Подземная | 87 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 323 | ТК-915 - ТК-916А | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 50 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 324 | ТК-916А - ТК-916 | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 13,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 325 | ТК-916 - ТК-917 | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 61,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 326 | ТК-917 - ТК-917А | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 101 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 327 | ТК-917А - ТК-918 | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 98 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 328 | ТК-918 - ТК-919 | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 73,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 329 | ТК-919 - ТК-919А | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 39 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 330 | ТК-919А - ТК-920 | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 184,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 331 | ТК-920 - ТК-921 | ул.Коминтерна | 1975/1989 | Подземная | 25,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 332 | ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | Хлебный ручей в районе ВК-Южная | 1973 | Надземная подающий | 334 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 333 | ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | около территория ВК-Южная | 1973/1989 | Надземная обратный | 387,6 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 334 | ТК-820 - ВК ЮЖНАЯ | около территория ВК-Южная | 1973/1989 | Надземная обратный | 387,6 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 335 | ТК-820 - ТК-820А | Зеленый проезд | 1986 | Подземная подающий | 21,9 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 336 | ТК-820 - ТК-820А | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 15,6 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 337 | ТК-820 - ТК-820А | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 15,6 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 338 | ТК-820А - ТК-820Б | Хлебный ручей в районе ВК-Южная | 1972 | Надземная подающий | 22,2 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 339 | ТК-820А - ТК-820Б | Хлебный ручей в районе ВК-Южная | 1972 | Надземная обратный | 23,9 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 340 | ТК-820А - ТК-820Б | Хлебный ручей в районе ВК-Южная | 1972 | Надземная обратный | 23,9 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 341 | ТК-820Б - ТК-820В | Зеленый проезд | 1986 | Подземная подающий | 48,5 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 342 | ТК-820Б - ТК-820В | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 50,2 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 343 | ТК-820Б - ТК-820В | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 50,2 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 344 | ТК-820В - ТК-821 | Зеленый проезд | 1986 | Подземная подающий | 65,7 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 345 | ТК-820В - ТК-821 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 54,6 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 346 | ТК-820В - ТК-821 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 54,6 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 347 | ТК-821 - ТК-822 | Зеленый проезд | 1986 | Подземная подающий | 62,8 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 348 | ТК-821 - ТК-822 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 87,2 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 349 | ТК-821 -ТК-822 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 87,2 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 350 | ТК-822 - ТК-823 | Зеленый проезд | 1986 | Подземная подающий | 139,8 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 351 | ТК-822 - ТК-823 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 143,2 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 352 | ТК-822 - ТК-823 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная обратный | 143,2 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 353 | ТК-823 - ТК-823В | ул.Коминтерна | 1986 | Подземная подающий | 171,2 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 354 | ТК-823 - ТК-823В | ул.Коминтерна | 1972 | Подземная обратный | 152,5 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 355 | ТК-823 - ТК-823В | ул.Коминтерна | 1972 | Подземная обратный | 152,5 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 356 | ТК-823В - ТК-824 | ул.Коминтерна | 1986 | Подземная подающий | 193 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 357 | ТК-823В - ТК-824 | ул.Коминтерна | 1972 | Подземная обратный | 172,9 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 358 | ТК-823В - ТК-824 | ул.Коминтерна | 1972 | Подземная обратный | 172,9 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 359 | ТК-824 - МОСТ | ул.Коминтерна | 1986 | Подземная | 63,5 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 360 | МОСТ - ТК-827 | Бурашевское шоссе | 1972 | Надземная подающий | 122 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 361 | МОСТ - ТК-827 | Бурашевское шоссе | 1972 | Надземная | 55 | 630 |  |  |  |  |
| 362 | МОСТ - ТК-827 | Бурашевское шоссе | 1972 | Надземная обратный | 177 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 363 | ТК-827 - ТК-828 | 2-я Транспортная | 1986 | Подземная подающий | 84,3 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 364 | ТК-827 - ТК-828 | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная обратный | 84,3 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 365 | ТК-827 - ТК-828 | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная обратный | 84,3 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 366 | ТК-828 - ТК-828А | 2-я Транспортная | 1989 | Подземная подающий | 221,8 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 367 | ТК-828 - ТК-828А | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная обратный | 221,8 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 368 | ТК-828 - ТК-828А | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная обратный | 221,8 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 369 | ТК-828А - ТК-829 | 2-я Транспортная | 1989 | Подземная подающий | 16 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 370 | ТК-828А - ТК-829 | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная обратный | 16 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 371 | ТК-828А - ТК-829 | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная обратный | 16 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 372 | ТК-829 - ТК-829А | 2-я Транспортная | 1972 | Подземная | 10 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 373 | ТК-829А -ТК-830 | ул.Королева | 1972 | Подземная | 238,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 374 | ТК-830 - ТК-831 | ул.Королева | 1972 | Подземная | 194,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 375 | ТК-831 - ТК-832 | ул.Королева | 1972 | Подземная | 63 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 376 | ТК-832 - ТК-832А | бульвар Гусева | 1972 | Подземная | 20,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 377 | ТК-832А - ТК-833 | бульвар Гусева | 1972 | Подземная | 85,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 378 | ТК-833 - ТК-834 | бульвар Гусева | 1972 | Подземная | 213,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 379 | ТК-834 - ТК-834А | бульвар Гусева | 1973 | Подземная | 135,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 380 | ТК-834А - ТК-835 | бульвар Гусева | 1973 | Подземная | 133,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 381 | ТК-835 - ТК-836 | бульвар Гусева | 1973 | Подземная | 215,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 382 | ТК-836 - ТК-837 | бульвар Гусева | 1973 | Подземная | 108 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 383 | ТК-837 - ТК-838 | бульвар Гусева | 1978 | Подземная | 85,98 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 384 | ТК-838 - ТК-839 | бульвар Гусева | 1978 | Подземная | 117,32 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 385 | ТК-839 - ТК-840 | ул.Можайского | 1978 | Подземная | 105,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 386 | ТК-840 - ТК-841 | ул.Можайского | 1978/2009 перекладка | Подземная | 105,2 | 630 | две | сталь | ППУ | один |
| 387 | ТК-841 - ТК-842 | ул.Можайского | 1986/1989 | Подземная | 104,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 388 | ТК-842 - ТК-843 | ул.Можайского | 1986/1989 | Подземная | 104 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 389 | ТК-843 - ТК-844 | ул.Можайского | 1986/1989 | Подземная | 114,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 390 | ТК-844 - ТК-845А | ул.Можайского | 1986/1989 | Подземная | 45,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 391 | ТК-845А - ТК-845 | ул.Можайского | 1986/1989 | Подземная | 27,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 392 | ТК-845 - ТК-846 | ул.Левитана | 1986/1989 | Подземная | 235,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 393 | ТК-846 - ТК-847 (ТК-847-1) | ул.Левитана | 1986/1989 | Подземная | 295 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 394 | ТК-847 - ТК-848 | ул.Левитана | 1986/1989 | Подземная | 141,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 395 | ТК-848 - ТК-849 | ул.Левитана | 1986/1989 | Подземная | 122,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 396 | ТК-849 - ТК-850 | ул.Левитана | 1986/1989 | Подземная | 107,4 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 397 | ТК-850 - ТК-829 | ул.Левитана | 1986/1989 | Подземная | 51,3 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 398 | ТК-844 - ТК-851 | ул.Левитана | 1987/1989 | Подземная | 49,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 399 | ТК-851 - ТК-852 | ул.Левитана | 1987/1989 | Подземная | 86,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 400 | ТК-852 - ТК-853 | ул.Левитана | 1987/1989 | Подземная | 157,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 401 | ТК-853 - ТК-854 | ул.Левитана | 1987/1989 | Подземная | 117,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 402 | ТК-854 - ТК-855 | ул.Левитана | 1987/1989 | Подземная | 49 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 403 | ТК-855 - ТК-856 | ул.Можайского | 1987/1989 | Подземная | 106,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 404 | ТК-856 - ТК-857 | ул.Можайского | 1990 | Подземная | 72,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 405 | ТК-857 - ТК-858 | ул.Можайского | 1990 | Подземная | 139,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 406 | ТК-858 - ТК-858А | ул.Можайского | 1990 | Подземная | 38,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 407 | ТК-858А - ТК-859 | ул.Можайского | 1990 | Подземная | 150,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 408 | ТК-34А - ТК-1В | ул.Т.Ильиной | 1962 | Подземная | 70 | 377 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 409 | ТК-1В - ТК-2В | ул.Т.Ильиной | 1962 | Подземная | 131 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 410 | ТК-2В - ТК-3В | ул.Т.Ильиной | 1962 | Подземная | 46,6 | 377 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 411 | ТК-3В - ТК-4В | ул.Т.Ильиной | 1963 | Подземная | 66,75 | 377 | две | сталь |  |  |
| 412 | ТК-4В - ТК-5В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 63,12 | 377 | две | сталь |  |  |
| 413 | ТК-5В - ТК-6В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 64 | 377 | две | сталь |  |  |
| 414 | ТК-6В - ТК-7В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 64 | 325 | две | сталь |  |  |
| 415 | ТК-7В - ТК-7В-1 | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 54,05 | 325 | две | сталь |  |  |
| 416 | ТК-7В-1 - до д.80 ул.Склизкова | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 9,95 | 325 | две | сталь |  |  |
| 417 | По д.80 ул.Склизкова до подключ.д.82 и д.41/78 | ул. Орджоникидзе | 1963 | Техподвал | 6 | 325 | две | сталь |  |  |
| 418 | По д.80 ул.Склизкова на ТК-8В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Техподвал | 6,6 | 325 | две | сталь |  |  |
| 419 | От д.80 ул.Склизкова до ТК-8В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 106 | 325 | две | сталь |  |  |
| 420 | ТК-8В - ТК-9В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 37,2 | 325 | две | сталь |  |  |
| 421 | ТК-9В - ТК-10В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 46,7 | 325 | две | сталь |  |  |
| 422 | ТК-10В - ТК-11В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 43,1 | 325 | две | сталь |  |  |
| 423 | ТК-11В - ТК-12В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 42 | 325 | две | сталь |  |  |
| 424 | ТК-12В - ТК-12В-2 | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 67,7 | 219 | две | сталь |  |  |
| 425 | ТК-12В-2 - ТК-13В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 22 | 219 | две | сталь |  |  |
| 426 | ТК-13В - ТК-14В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 94,5 | 219 | две | сталь |  |  |
| 427 | ТК-14В - ТК-15В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 44 | 219 | две | сталь |  |  |
| 428 | ТК-15В - ТК-16В | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 80,7 | 219 | две | сталь |  |  |
| 429 | ТК-16В - до д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 87,5 | 219 | две | сталь |  |  |
| 430 | По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла | ул. Орджоникидзе | 1963 | Техподвал | 12,5 | 219 | две | сталь |  |  |
| 431 | По д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе на ТК-16В-1 | ул. Орджоникидзе | 1963 | Техподвал | 1 | 219 | две | сталь |  |  |
| 432 | От д.53 корп.2 ул.Орджоникидзе до ТК-16В-1 | ул. Орджоникидзе | 1963 | Подземная | 32,4 | 273 | две | сталь |  |  |
| 433 | ТК-16В-1 - ТК-17В | Зеленый проезд | 1963 | Подземная | 60,7 | 219 | две | сталь |  |  |
| 434 | ТК-17В - ТК-17Ва | Зеленый проезд | 1963 | Подземная | 123,75 | 273 | две | сталь |  |  |
| 435 | ТК-17Ва - ТК-17Вб | Зеленый проезд | 1963 | Подземная | 19,8 | 273 | две | сталь |  |  |
| 436 | ТК-17Вб - ТК-18В | Зеленый проезд | 1963 | Подземная | 39,7 | 273 | две | сталь |  |  |
| 437 | ТК-3В - ТК-1Г | ул.Т.Ильиной | 1974 | Подземная | 132,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 438 | ТК-1Г - ТК-2Г | ул.Т.Ильиной | 1974 | Подземная | 82,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 439 | ТК-2Г - ТК-3Г/813 | ул.Т.Ильиной | 1974 | Подземная | 82,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 440 | ТК-801 - ТК-802 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 95,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 441 | ТК-802 - ТК-803 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 101,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 442 | ТК-803 - ТК-804 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 44 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 443 | ТК-804 - ТК-805 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 94 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 444 | ТК-805 - ТК-806 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 51,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 445 | ТК-806 - ТК-807 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 125,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 446 | ТК-807 - ТК-808 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 172,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 447 | ТК-808 - ТК-809 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 86,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 448 | ТК-809 - ТК-810 | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 52,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 449 | ТК-810 - ТК-811/5Г | ул. 2-я Лукина | 1972/1989 | Подземная | 86,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 450 | ТК-811/5Г - ТК-812/4Г | проспект Победы | 1972 | Подземная | 113 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 451 | ТК-812/4Г - ТК-813/3Г | проспект Победы | 1972 | Подземная | 57,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 452 | ТК-813/3Г - ТК-814 | ул.Склизкова | 1972 | Подземная | 99 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 453 | ТК-814 - ТК-815 | ул.Склизкова | 1972 | Подземная | 107,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 454 | ТК-815 - ТК-816 | ул.Склизкова | 1972 | Подземная | 20,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 455 | ТК816 - ТК-816А | ул.Склизкова через Хлебный | 1972 | Надземная подающий | 22 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 456 | ТК-816 - ТК-816А | ул.Склизкова через Хлебный | 1972 | Надземная обратный | 22 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 457 | ТК-816А - ТК-816В | ул.Склизкова | 1972 | Подземная | 150 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 458 | ТК-816В - ТК-816Б | ул.Орджоникидзе | 1972 | Подземная | 258,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 459 | ТК-816Б - ТК-817 | ул.Орджоникидзе | 1972 | Подземная | 127,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 460 | ТК-817 - ТК-818 | ул.Орджоникидзе | 1972 | Подземная | 129,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 461 | ТК-818 - ТК-819 | ул.Орджоникидзе | 1972 | Подземная | 199,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 462 | ТК-819 - ТК-819А | Зеленый проезд | 1972 | Подземная | 86,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 463 | ТК-819А - ТК-820 | Зеленый проезд | 1972 | Подземная | 22 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 464 | ТЭЦ-1 - ТК-II-5 | Двор Пролетарки | 1960 | Подземная | 338,35 | 219 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 465 | ТЭЦ-1 - ТК-200 | Через Линии РЖД Через реку Тьмаку | до 1992 | Надземная подающий | 248 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 466 | ТЭЦ-1 - ТК-200 | Через Линии РЖД Через реку Тьмаку | до 1992 | Надземная обратный | 248 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 467 | ТК-200 - ТК-200А | Через Линии РЖД Через реку Тьмаку | до 1992 | Надземная подающий | 97 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 468 | ТК-200 - ТК-200А | Через Линии РЖД Через реку Тьмаку | до 1992 | Надземная обратный | 97 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 469 | ТК-200 - ТК-200А | Двор Пролетарки | до 1992 | Подземная | 192,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 470 | ТК-200А - ТК-200Б | ул.Маршала Конева | 1991/1992 | Подземная | 79,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 471 | ТК-200Б - ТК-201 | ул.Маршала Конева | 1991/1992 | Подземная | 70,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 472 | ТК-201 - ТК-202 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 77,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 473 | ТК-202 - ТК-203 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 95,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 474 | ТК-203 - ТК-204 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 72,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 475 | ТК-204 - ТК-205 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 67,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 476 | ТК-205 - ТК-205Б | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 94,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 477 | ТК-205Б - ТК-205А | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 92,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 478 | ТК-205А - ТК-206 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 108 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 479 | ТК-206 - ТК-207 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 194,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 480 | ТК-207 - ТК-208/280 | ул.Маршала Конева | 1991 | Подземная | 35 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 481 | ТК-208/280 - ТК-279 | ул.Маршала Конева | 1977 | Подземная | 103,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 482 | ТК-279 - ТК-278 | ул.Маршала Конева | 1977 | Подземная | 120,6 | 426 | две | сталь | перлитная | нет |
| 483 | ТК-278 - ТК-277 | ул.Маршала Конева | 1985 | Подземная | 100,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 484 | ТК-277 - ТК-276 | ул.Маршала Конева | 1985 | Подземная | 56,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 485 | ТК-276 -ТК-275 | ул.Маршала Конева | 1985 | Подземная | 134,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 486 | ТК-275 - ТК-274 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 94,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 487 | ТК-274 - ТК-273 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 121,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 488 | ТК-273 - ТК-272 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 125,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 489 | ТК-272 - ТК-271 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 124,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 490 | ТК-271 - ТК-270 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 115,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 491 | ТК-270 - ТК-268 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 78 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 492 | ТК-268 - ТК-267 | ул.Маршала Конева | 1987 | Подземная | 145,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 493 | ТК-267 - ТК-266 | Старицкое шоссе | 1976 | Подземная | 175,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 494 | ТК-266 - ТК-265 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 185 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 495 | ТК-266 - ТК-265 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 185 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 496 | ТК-265 - ТК-264 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 320 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 497 | ТК-265 - ТК-264 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 320 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 498 | ТК-264 - ТК-263А | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 168 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 499 | ТК-264 - ТК-263А | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 168 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 500 | ТК-263А - ТК-262 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 215 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 501 | ТК-263А - ТК-262 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 215 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 502 | ТК-262 - ТК-261 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 87 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 503 | ТК-262 - ТК-261 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 87 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 504 | ТК-261 - ТК-260 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 50 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 505 | ТК-261 - ТК-260 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 50 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 506 | ТК-260 - ТК-259-4 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная подающий | 70 | 325 | одна | сталь | Скорлупы ППУ | нет |
| 507 | ТК-260 - ТК-259-4 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976/2001 | Надземная обратный | 70 | 325 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 508 | ТК-259-4 - ТК-259-3 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная подающий | 129,6 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 509 | ТК-259-4 - ТК-259-3 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная обратный | 129,6 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 510 | ТК-259-3 - ТК-259-2 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная подающий | 82,3 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 511 | ТК-259-3 - ТК-259-2 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная обратный | 82,3 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 512 | ТК-259-2 - ТК-259-1 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная подающий | 192 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 513 | ТК-259-2 - ТК-259-1 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная обратный | 192 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 514 | ТК-259-1 - ТК -259 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная подающий | 100,2 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 515 | ТК-259-1 - ТК -259 | от Старицкого ш. к 50 лет Октября | 1976 | Надземная обратный | 100,2 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 516 | ТК-259 - ТК-258 | ул.50 лет Октября | 1976 | Подземная | 125 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 517 | ТК-258 - ТК-256 | ул.50 лет Октября | 1976 | Подземная | 124,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 518 | ТК-256 - ТК-255 | ул.50 лет Октября | 1976 | Подземная | 180,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 519 | ТК-255 - ТК-243/256 | ул.50 лет Октября | 1976 | Подземная | 51,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 520 | ТК-207 - ТК-207-1 | ул.Бориса Полевого | 1971 | Подземная | 93 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 521 | ТК-207-1 - ТК-207-2 | ул.Бориса Полевого | 1971 | Подземная | 169,1 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 522 | ТК-207-2 - ТК-207-3 | ул.Бориса Полевого | 1971 | Подземная | 102,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 523 | ТК-207-3 - ТК-207-4 | ул.Бориса Полевого | 1971 | Подземная | 72,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 524 | ТК-207-4 - ТК-207-6 (ТК-207-5) | ул.Бориса Полевого | 1971 | Подземная | 150,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 525 | ТК-207-6 (ТК-207-5) - ТК-207-8 (ТК-207-6) | ул.Бориса Полевого | 1971 | Подземная | 175,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 526 | ТК-208/280 - ТК-209 | ул.Маршала Конева | 1976/1965 | Подземная | 35,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 527 | ТК-209 - ТК-216 | ул.Маршала Конева | 1976/1965 | Подземная | 87,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 528 | ТК-216 - ТК-217 | ул.П.Марозова | 1976/1965 | Подземная | 45 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 529 | ТК-217 - ТК-218 | ул.П.Марозова | 1976/1965 | Подземная | 98 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 530 | ТК-218 - ТК-219 | ул.П.Марозова | 1976/1965 | Подземная | 66,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 531 | ТК-219 - ТК-220 | ул.П.Марозова | 1976/1965 | Подземная | 41 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 532 | ТК-220 - ТК-221/178 | проспект Ленина | 1976/1965 | Подземная | 86,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 533 | ТК-233А - ТК-233А-12 | ул.50 лет Октября | 1997 | Подземная | 104,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 534 | ТК-233А-12 - ТК-233А-4 | ул.50 лет Октября | 1997 | Подземная | 91,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 535 | ТК-233А-4 - ТК-233А-2 | ул.50 лет Октября | 1997 | Подземная | 65,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 536 | ТК-233А-2 - ТК-233А-6 | ул.50 лет Октября | до 1992 | Подземная | 94,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 537 | ТК-233А-6 - ТК-233А-8 | ул.Республиканская | до 1992 | Подземная | 355,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 538 | ТК-233А-8 - ТК-233А-10 | ул.Республиканская | до 1992 | Подземная | 118,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 539 | ТК-233А-10 - ТК-270 | ул.Республиканская | до 1992 | Подземная | 34,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 540 | ТЭЦ-1 - ТК-8 | Через Тьмаку к проспекту Калинина | 1958 | Надземная подающий | 318 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 541 | ТЭЦ-1 - ТК-8 | Через Тьмаку к проспекту Калинина | 1958 | Надземная обратный | 318 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 542 | ТК-8 - ТК-9 (ТЭЦ-1) | Двор Пролетарки | 1964 | Подземная | 43,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 543 | ТК-9 - ТК-10 (ТЭЦ-1) | Двор Пролетарки | 1964 | Подземная | 35,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 544 | ТК-10 - ТК-11 (ТЭЦ-1) | Двор Пролетарки | 1964 | Подземная | 30,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 545 | ТК-11 - ТК-159 (ТЭЦ-1) | Двор Пролетарки | 1964 | Подземная | 83 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 546 | ТК-159 - ТК-160 | проспект Калинина | 1960 | Подземная | 60,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 547 | ТК-160 - ТК-160А | 4ый пер. Красной Слободы | 1960 | Подземная | 90,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 548 | ТК-160А - ТК-161 | 4ый пер. Красной Слободы | 1960 | Подземная | 185 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 549 | ТК-161 - ТК-163 | Вдоль ул.Кирова | 1960 | Надземная подающий | 64 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 550 | ТК-161 - ТК- 163 | Вдоль ул.Кирова | 1960 | Надземная обратный | 64 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 551 | ТК-161 - ТК-163 | 4ый пер. Красной Слободы | 1960 | Подземная | 125,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 552 | ТК-163 - ТК-164 | 4ый пер. Красной Слободы | 1991 | Подземная | 32 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 553 | ТК-164 - ТК-165 | 4ый пер. Красной Слободы | 1991 | Подземная | 37,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 554 | ТК-165 - ТК-166 | 4ый пер. Красной Слободы | 1991 | Подземная | 58,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 555 | ТК-166 - ТК-167 | ул.Кирова | 1991 | Подземная | 128 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 556 | ТК-167 - ТК-168/15 (85,8м, в том числе 35 п.м. Ø 325 под пр-том Ленина) | ул.Кирова | 1991 | Подземная | 85,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 557 | ТК-168/15 - ТК-201 | ул.Кирова | 1991 | Подземная | 121,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 558 | ТК-166-1/369 - ТК-170 | ул.Кирова | 1977/1974 | Подземная | 124 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 559 | ТК-170 - ТК-171 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 54,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 560 | ТК-171 - ТК-172 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 127,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 561 | ТК-172 - ТК-173 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 114,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 562 | ТК-173 - ТК-174 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 149,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 563 | ТК-174 - ТК-175 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 71,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 564 | ТК-175 - ТК-176 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 100,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 565 | ТК-176 - ТК-177 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 71 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 566 | ТК-177 - ТК-178/221 | ул.Бобкова | 1977/1974 | Подземная | 158,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 567 | ТК-178/221 - ТК-222 | ул.Бобкова | 1975/1965 | Подземная | 87,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 568 | ТК-222 - ТК-223 | ул.Бобкова | 1975/1965 | Подземная | 184,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 569 | ТК-223 - ТК-223А | ул.Бобкова | 1975/1965 | Подземная | 97 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 570 | ТК-223А - ТК-224 | ул.Бобкова | 1975/1965 | Подземная | 89,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 571 | ТК-224 - ТК-225 | ул.Бобкова | 1975/1965 | Подземная | 116,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 572 | ТК-225 - ТК-226 | ул.Бобкова | 1975/1965 | Подземная | 63,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 573 | ТК-226 - ТК-227 | ул.Бобкова | 1990 | Подземная | 153,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 574 | ТК-227 - ТК-228 | ул.Бобкова | 1990 | Подземная | 146,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 575 | ТК-228 - ТК-229 | ул.Бобкова | 1990 | Подземная | 126,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 576 | ТК-229 - ТК-230 | ул.Бобкова | 1965 | Подземная | 53 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 577 | ТК-229 - ТК-230 переход на другой диаметр | ул.Бобкова | 1965 | Подземная | 57,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 578 | ТК-230 - ТК-230А | ул.Бобкова | до 1992 | Подземная | 39,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 579 | ТК-230А - ТК-232 | ул.Бобкова д.41 | до 1992 | Надземная подающий | 192,6 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 580 | ТК-230А - ТК-232 | ул.Бобкова д.41 | до 1992 | Надземная обратный | 192,6 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 581 | ТК-232 - ТК-233 | ул.Бобкова | 1965 | Подземная | 95 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 582 | ТК-233 - ТК-233А | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 67,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 583 | ТК-233А - ТК-234 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 91,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 584 | ТК-234 - ТК-235 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 50,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 585 | ТК-235 - ТК-236 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 28,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 586 | ТК-236 - ТК-237 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 179,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 587 | ТК-237 - ТК-237А | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 105,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 588 | ТК-237А -ТК-238 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 104 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 589 | ТК-238 - ТК-238А | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 63 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 590 | ТК-238А - ТК-239 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 76,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 591 | ТК-239 - ТК-240 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 95 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 592 | ТК-240 - ТК-241 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 154,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 593 | ТК-241 - ТК-242 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 82,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 594 | ТК-242 - ТК-243 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 40 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 595 | ТК-243 - ТК-244 | ул.50 лет Октября | 1965 | Подземная | 109 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 596 | ТК-244 - ТК-245 | ул.50 лет Октября | 1966 | Подземная | 122,8 | 530 | две | сталь | Пенополиуритан | нет |
| 597 | ТК-245 - ТК-247 | ул.50 лет Октября | 2011 | Подземная | 184,15 | 530 | две |  | Пенополиуритан |  |
| 598 | ТК-247 - ТК-248 | ул.50 лет Октября | 2011/2019 в рамках реконструкции авт.дороги | Подземная | 21 | 530 | две |  | Пенополиуритан |  |
| 599 | ТК-248 - ТК-249 | ул.50 лет Октября | 2011/2019 в рамках реконструкции авт.дороги | Подземная | 36,2 | 530 | две |  | Пенополиуритан |  |
| 600 | ТК-249 - ТК-252 | ул.50 лет Октября | 2011 | Подземная | 263,65 | 530 | две |  | Пенополиуритан |  |
| 601 | ТК-252 - ТК-253 | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 100 | 325 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 602 | ТК-253 - ТК-254 | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 109,5 | 325 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 603 | ТК-254 - ТУ | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 116 | 325 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 604 | ТК-244 - ТК-244А | ул.50 лет Октября | 1971 | Подземная | 23,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 605 | ТК-244А - ТК-244В | ул.50 лет Октября | 1971 | Подземная | 87,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 606 | ТК-244В - ТК-244Б | ул.50 лет Октября | 1971 | Подземная | 93,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 607 | ТК-244Б - ТК-ВК-1 | ул.50 лет Октября | 1971 | Подземная | 77,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 608 | ТК-366 - ТК-163 (ВК-2 - ПНС) | ул.Кирова | 2001 | Надземная подающий | 110 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 609 | ТК-366 - ТК-163 (ВК-2 - ПНС) | ул.Кирова | 2001 | Надземная обратный | 110 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 610 | ТК-366 - ТК-367 | ул.Кирова | 1977/1980 | Подземная | 12 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 611 | ТК-367 - ТК-368 | ул.Кирова | 1977/1980 | Подземная | 58 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 612 | ТК-368 -ТК-369/166-1 | ул.Кирова | 1977/1980 | Подземная | 29 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 613 | ТК-302 - ТК-303 | ул.Хрустальная | 1972-1974 | Подземная | 128,8 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 614 | ТК-303 - ТК-304 | ул.Хрустальная | 1972-1974 | Подземная | 40 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 615 | ТК-304 - ТК-305 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная подающий | 292,6 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 616 | ТК-304 - ТК-305 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная обратный | 292,6 | 920 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 617 | ТК-305 -ТК-306 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная подающий | 334,3 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 618 | ТК-305 - ТК-306 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная обратный | 334,3 | 920 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 619 | ТК-306 - ТК-307 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная подающий | 173,2 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 620 | ТК-306 - ТК-307 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная обратный | 173,2 | 920 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 621 | ТК-307 - ТК-307А | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная подающий | 257 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 622 | ТК-307 - ТК-307А | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Надземная обратный | 257 | 920 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 623 | ТК-307 - ТК-307А | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Подземная | 62 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 624 | ТК-307А - ТК-308А | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Подземная | 207,3 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 625 | ТК-308А - ТК-308 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Подземная | 76 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 626 | ТК-308 - ТК-309 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Подземная подающий | 137,1 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 627 | ТК-308 - ТК-309 | ул.Хрустальная | 1972/1974 | Подземная обратный | 137,1 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 628 | ТК-309 - ТК-310 | ул.Дачная | 1972/1974 | Подземная подающий | 164,3 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 629 | ТК -309 - ТК -310 | ул.Дачная | 1972/1974 | Подземная обратный | 164,3 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 630 | ТК-310 - ТК-311 | ул.Дачная | 1972/1974 | Подземная подающий | 199,6 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 631 | ТК-310 - ТК-311 | ул.Дачная | 1972/1974 | Подземная обратный | 199,6 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 632 | ТК-311 - ТК-312 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 224,4 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 633 | ТК-311 - ТК-312 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 224,4 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 634 | ТК-312 - ТК-313 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 111,5 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 635 | ТК-312 - ТК-313 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 111,5 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 636 | ТК-313 - ТК-314 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 114,6 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 637 | ТК-313 - ТК-314 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 114,6 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 638 | ТК-314 - ТК-315 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 230,3 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 639 | ТК-314 - ТК-315 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 230,3 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 640 | ТК-315 - ТК-316 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 107,8 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 641 | ТК-315 - ТК-316 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 107,8 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 642 | ТК-316 - ТК-316а | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 53,1 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 643 | ТК-316 - ТК-316а | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 53,1 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 644 | ТК-316а - ТК-317 (устройство пав с секц. задв в 2019 году) | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 44,7 | 1020 |  |  |  |  |
| 645 | ТК-316а - ТК-317 (устройство пав с секц. задв в 2019 году) | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 44,7 | 920 |  |  |  |  |
| 646 | ТК-317 - ТК-318 | ул.Соминка | 1972/1974 | Надземная подающий | 20,2 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 647 | ТК-317 - ТК-318 | ул.Соминка | 1972/1974 | Надземная обратный | 20,2 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 648 | ТК-318 - ТК-319 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 26,2 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 649 | ТК-318 - ТК-319 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 26,2 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 650 | ТК-319 -ТК-320 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная подающий | 74,4 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 651 | ТК-319 - ТК-320 | ул.Малая Тверская | 1972/1974 | Подземная обратный | 74,4 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 652 | ТК-320 - ТК-321 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная подающий | 127,4 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 653 | ТК-320 - ТК-321 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная обратный | 127,4 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 654 | ТК-321 - ТК-321А | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная подающий | 89 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 655 | ТК-321 - ТК-321А | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная обратный | 89 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 656 | ТК-321А - ТК-322 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная подающий | 148,1 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 657 | ТК-321А -ТК-322 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная обратный | 148,1 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 658 | ТК-322 - ТК-322А/370 | ул.Красина | 1972/1974 | Подземная подающий | 112,5 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 659 | ТК-322 - ТК-322А/370 | ул.Красина | 1972/1974 | Подземная обратный | 112,5 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 660 | ТК-322А/370 - ТК-323 | ул.Красина | 1972/1974 | Подземная подающий | 117,6 | 1020 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 661 | ТК-322А/370 - ТК-323 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная обратный | 117,6 | 920 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 662 | ТК-323 - ТК-324 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная | 90,4 | 920 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 663 | ТК-324 - ТК-325/600 | ул.Мичурина и ул.Грибоедова | 1972/1974 | Надземная подающий | 96,6 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 664 | ТК-324 - ТК-325/600 | ул.Мичурина | 1972/1974 | Надземная обратный | 96,6 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 665 | ТК-325/600 - ТК-328 | Артиллерийский пер. | 1972/1974 | Надземная подающий | 603,4 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 666 | ТК-325/600 - ТК-328 | Артиллерийский пер. | 1972/1974 | Надземная обратный | 603,4 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 667 | ТК-328 - ТК-329 | ул.Грибоедова | 1972/1974 | Подземная | 144 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 668 | ТК-329 - ТК-330 | Артиллерийский переулок | 1972/1974 | Подземная | 114,9 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 669 | ТК-330 - ТК-331/505 | Артиллерийский переулок | 1972/1975 | Подземная | 181,7 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 670 | ТК-331/505 - ТК-332/504 | Артиллерийский переулок | 1972/1974 | Подземная | 56,4 | 920 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 671 | ТК-332/504 - ТК-333 | Артиллерийский переулок | 1991 | Подземная | 125,3 | 920 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 672 | ТК-333 - ТК-334 | Артиллерийский переулок | 1991 | Подземная | 134 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 673 | ТК-334 - ТК-335 | Петербургское шоссе | 1991 | Подземная | 108,3 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 674 | ТК-335 - ТК-336 | Петербургское шоссе | 1991 | Подземная | 59,6 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 675 | ТК-336 - ТК-337 (дюкер) | Дюкер под рекой Волгой | 1991 | Подземная | 400 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 676 | ТК-337 - ТК-338 | Дюкер под рекой Волгой | 1975 | Подземная | 257,4 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 677 | ТК-338 - ТК-338А | Дюкер под рекой Волгой | 1975 | Подземная | 90,7 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 678 | ТК-338А - ТК-339 | ул.Головинский Вал | 1975 | Подземная | 138 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 679 | ТК-339 - ТК-340 | ул.Головинский Вал | 1975 | Подземная | 242,8 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 680 | ТК-340 - ТК-341 | ул.Головинский Вал | 1975 | Подземная | 136,6 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 681 | ТК-341 - ТК-342/350 | ул.Головинский Вал | 1975 | Подземная | 88,4 | 920 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 682 | ТК-342 -ТК-343 | ул.Головинский Вал | 1975 | Подземная | 139,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 683 | ТК-343 - ТК-344 | ул.К.Маркса | 1975 | Подземная | 219,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 684 | ТК-344 - ТК-345 | ул.К.Маркса | 1975 | Подземная | 77,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 685 | ТК-345 - ТК-346/143 | ул.К.Маркса | 1975 | Подземная | 83,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 686 | ТК-342/350 - ТК-351 | ул.К.Маркса/ул.Бакунина | 1980 | Подземная | 79 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 687 | ТК-351 - ТК-352 | ул.2-я Пухальского | 1980 | Подземная | 100 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 688 | ТК-352 - ТК-353 | ул.2-я Пухальского | 1980 | Подземная | 82 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 689 | ТК-353 - ТК-354 | ул.7-я Красной Слободы | 1980 | Подземная | 118,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 690 | ТК-354 - ТК-355 | ул.7-я Красной Слободы | 1980 | Подземная | 93,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 691 | ТК-355 - ТК-356 | ул.7-я Красной Слободы | 1980 | Подземная | 141,7 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 692 | ТК-356 - ТК-357 | ул.7-я Красной Слободы | 1980 | Подземная | 181,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 693 | ТК-357 - ТК-358 | ул.7-я Красной Слободы | 1980 | Подземная | 76,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 694 | ТК-358 - ТК-359 | ул.7-я Красной Слободы | 1980 | Подземная | 170,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 695 | ТК-359 - ТК-360 | Завод штампов (склады) | 1980 | Подземная | 148,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 696 | ТК-360 - ТК-361 | Завод штампов (склады) | 1980 | Подземная | 176,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 697 | ТК-361 - ТК-362 | Завод штампов (склады) | 1980 | Подземная | 123,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 698 | ТК-362 - ТК-363 | Завод штампов (склады) | 1980 | Подземная | 97,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 699 | ТК-363 - ТК-364 | Завод штампов (склады) | 1980 | Подземная | 239,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 700 | ТК-364 - ТК-365 | Завод штампов (склады) | 1980 | Подземная | 137,7 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 701 | ТК-365 - ТК-366 | ул.Кирова | 1980 | Подземная | 15 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 702 | От ТК-309 до ТК-309-1 | ул. Дачная | 1975 | Подземная | 122,68 | 325 |  |  |  |  |
| 703 | От ТК-309-1 до ТК-309-3 | ул. Дачная | 1975 | Подземная | 116,5 | 219 |  |  |  |  |
| 704 | От ТК-309-3 до ЦТП (№ 5) Дачная,71 | ул. Дачная | 1975 | Подземная | 31,5 | 219 |  |  |  |  |
| 705 | От ЦТП до ТК-309-11 | ул. Дачная | 1975 | Подземная | 37,62 | 273 |  |  |  |  |
| 706 | От ТК-309-11 до ТК-309-13 | ул. Дачная | 1975 | Подземная | 57,53 | 273 |  |  |  |  |
| 707 | От ТК-309-13 до ТК-309-15 | ул. Кольцевая | 1975 | Подземная | 303,42 | 273 |  |  |  |  |
| 708 | От ТК-309-13 до ТК-309-15 | ул. Кольцевая | 1975 | Подземная | 16,6 | 273 |  |  |  |  |
| 709 | От ТК-309-13 до ТК-309-15 | ул. Кольцевая | 1975 | Подземная | 55,37 | 273 |  |  |  |  |
| 710 | От ТК-309-15 до ТК-309-17 | ул. Кольцевая | 1975 | Подземная | 118,87 | 219 |  |  |  |  |
| 711 | От ТК-309-17 до ТК-309-19 | ул. Голландская | 1975 | Подземная | 118,65 | 219 |  |  |  |  |
| 712 | От ТК-309-19 до ТК-309-21 | ул. Голландская | 1975 | Подземная | 101,5 | 219 |  |  |  |  |
| 713 | От ТК-309-21 до ТК-309-23 | ул. Голландская | 1975 | Подземная | 74,3 | 219 |  |  |  |  |
| 714 | От ТК-309-23 до ТК-309-21-1 | ул. Голландская | 1997 | Подземная | 72,1 | 273 |  |  |  |  |
| 715 | От ТК-309-21-1 до ТК-2-317-2 (ТК-309-21-3) | ул. Голландская | 1995 | Подземная | 52,3 | 219 |  |  |  |  |
| 716 | От ТК-309-21-3 до ТК-2-317 | ул. Голландская | 1995 | Подземная | 45 | 219 |  |  |  |  |
| 717 | ТК-2-299 - ТК-2-300 | ул. Кольцевая | 1990 | Надземная подающий | 221,2 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 718 | ТК-2-299 - ТК-2-300 | ул.Димитрова | 1990 | Надземная обратный | 221,2 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 719 | ТК-2-300 - ТК-2-302 | ул.Хрустальная | 1990 | Подземная | 123,8 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 720 | ТК-2-302 - ТК-304А | ул.Димитрова | 1990 | Надземная подающий | 229 | 1220 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 721 | ТК-2-302 - ТК-304А | ул.Димитрова | 1990 | Надземная обратный | 229 | 1220 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 722 | ТК-2-302 - ТК-304А | ул.Димитрова | 1990 | Надземная подающий | 115 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 723 | ТК-2-302 - ТК-304А | ул.Димитрова | 1990 | Надземная обратный | 115 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 724 | ТК-304А - ТК-306 | ул.Хрустальная | 1990 | Надземная подающий | 306,5 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 725 | ТК-304А - ТК-306 | ул.Хрустальная | 1990 | Надземная обратный | 306,5 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 726 | ТК-306 - ТК-2-312 | ул.Хрустальная | 1990 | Надземная подающий | 390,5 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 727 | ТК-306 - ТК-2-312 | ул.Хрустальная | 1990 | Надземная обратный | 390,5 | 1020 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 728 | ТК-2-312 - ТК-2-312А | ул.Хрустальная | 1990 | Подземная | 602,3 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 729 | ТК-2-312А - ТК-2-313 | ул.Хрустальная | 1990 | Подземная | 72 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 730 | ТК-2-313 - ТК-2-314 | ул.Хрустальная | 1990 | Подземная | 42,2 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 731 | ТК-2-314 - ТК-2-315 | ул.Хрустальная | 1990 | Подземная | 248,5 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 732 | ТК-2-315 - ТК-2-316 | ул.Хрустальная | 1990 | Подземная | 293,6 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 733 | ТК-2-316 - ТК-2-317 | ул.Хрустальная | 1989 | Подземная | 266,5 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 734 | ТК-2-317 - ТК-2-318 | ул.Хрустальная | 1989 | Подземная | 275,2 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 735 | ТК-2-318 - ТК-2-319 | ул.2-го Карпинского | 1989 | Подземная | 169 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 736 | ТК-2-319 - ТК-2-320 | ул.2-го Карпинского | 1989 | Подземная | 159,6 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 737 | ТК-2-320 - ТК-2-321 | ул.Мусоргского | 1989 | Подземная | 38,6 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 738 | ТК-2-321 - ТК-2-322 | ул.Мусоргского | 1989 | Подземная | 63 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 739 | ТК-2-322 - ТК-2-323 | ул.Мусоргского | 1989 | Подземная | 146,4 | 1020 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 740 | ТК-2-323 - ТК-2-324 | ул.Карпинского | 1989 | Подземная | 80,2 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 741 | ТК-2-324 - ТК-2-325 | ул.Карпинского | 1989 | Подземная | 134 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 742 | ТК-2-325 - ТК-2-325А | ул.Карпинского | 1989 | Подземная | 150 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 743 | ТК-2-325А - ТК-2-326 | ул.Карпинского | 1989 | Подземная | 156,4 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 744 | ТК-2-326 - ТК-2-327/514 | ул.Фурманова | 1989 | Подземная | 384 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 745 | ТК-2-327/514 - ТК-2-328 | ул.Фурманова | 1989 | Подземная | 3,6 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 746 | ТК-2-328 - ТК-2-329 | ул.Фурманова | 1989 | Подземная | 42 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 747 | ТК-2-329 - ТК-2-330 | ул.Горького | 1989 | Подземная | 63 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 748 | ТК-2-330 - ТК-2-331 | ул.Горького | 1989 | Подземная | 29,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 749 | ТК-2-331 - ТК-2-332 | ул.Горького | 1989 | Подземная | 40 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 750 | ТК-2-332 - ТК-2-333 | ул.Горького | 1989 | Подземная | 21 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 751 | ТК-2-333 - ТК-2-334 | Конный переулок | 1989 | Подземная | 23,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 752 | ТК-2-334 - ТК-2-335 | Конный переулок | 1989 | Подземная | 14,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 753 | ТК-2-335 - ТК-2-336 | Конный переулок | 1986 | Подземная | 70,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 754 | ТК-2-336 - ТК-2-337 | Наб.Афанасия Никитина | 1986 | Подземная | 52,8 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 755 | ТК-2-337 - ТК-2-338 | Наб.Афанасия Никитина | 1986 | Подземная | 149,8 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 756 | ТК-2-338 - ДО МОСТА | Наб.Афанасия Никитина | 1986 | Подземная | 119,1 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 757 | МОСТ (ТК-2-338 - ТК-2-340) | Плащадь мира | 1990 | Надземная подающий | 244 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 758 | МОСТ (ТК-2-338 - ТК-2-340) | площадь Мира | 1990 | Надземная обратный | 244 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 759 | ОТ МОСТА - ТК-2-340 | Волжский проезд | 1986 | Подземная | 41 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 760 | ТК-2-340 - ТК-2-341 | Волжский проезд | 1986 | Подземная | 52,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 761 | ТК-2-341 - ТК-2-342 | Волжский проезд | 1986 | Подземная | 159,6 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 762 | ТК-2-342 - ТК-2-343 | Волжский проезд | 1986 | Подземная | 150,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 763 | ТК-2-343 - ТК-2-344/98 | Волжский проезд | 1986 | Подземная | 115,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 764 | ТК-321 - ТК-321-2 | ул.2-я Грибоедова | 1989 | Подземная | 133,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 765 | ТК-321-2 - ТК-321-4 | ул.2-я Грибоедова | 1989 | Подземная | 158 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 766 | ТК-321-4 - ТК-321-6 | ул.2-я Грибоедова | 1989 | Подземная | 78,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 767 | ТК-321-6 - ТК-321-8 | ул.2-я Грибоедова | 1989 | Подземная | 139,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 768 | ТК-321-8 - ТК- 321-10 | ул.2-я Грибоедова | 1989 | Подземная | 99,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 769 | ТК-321-10 - ТК-321-12 | ул.2-я Грибоедова | 1989 | Подземная | 80,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 770 | ТК-321-12 - ТК-321-14 | ул.2-я Грибоедова | 1987 | Подземная | 95,5 | 426 | две | сталь |  |  |
| 771 | ТК-321-14 - ТК-321-16 | ул.2-я Грибоедова | 1987 | Подземная | 107,5 | 426 | две | сталь |  |  |
| 772 | ТК-321А - ТК-321Б | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 35,9 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 773 | ТК-321Б - ТК-321В | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 25,8 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 774 | ТК-321В - ТК-321Г | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 107,9 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 775 | ТК-321Г - ТК-321Д | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 159 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 776 | ТК-321Д - ТК-321Е | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 72,6 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 777 | ТК-321Е - ТК-321Ж | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 166,5 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 778 | ТК-321Ж - ТК-321З | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 156,1 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 779 | ТК-321З - ТК-372Б | ул.2-я Грибоедова | 1992 | Подземная подающий | 93 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 780 | ТК-322А/370 - ТК-371 | ул.2-я Красина | 1977 | Подземная обратный | 132,9 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 781 | ТК-371 - ТК-372 | ул.2-я Красина | 1977 | Подземная обратный | 266,7 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 782 | ТК-372 - ТК-372А | ул.Тюленина | 1977 | Подземная обратный | 133,4 | 720 | одна | сталь | Мин.вата | два |
| 783 | ТК-372А - ТК-372Б | ул.Тюленина | 1992 | Подземная обратный | 33 | 820 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 784 | ТК-372Б - ТК-373 | ул.Красина | 1996 | Подземная | 184,5 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 785 | ТК-373 - ТК-374 | ул.2-я Красина | 1996 | Подземная | 242,3 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 786 | ТК-374 - ТК-375 | ул.2-я Красина | 1996 | Подземная | 130,3 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 787 | ТК-375 - ТК-375А | ул.2-я Красина | 1996 | Подземная | 119,5 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 788 | ТК-375А - ТК-376 | ул.2-я Красина | 1996 | Подземная | 503,4 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 789 | ТК-376 - ТК-376А | ул.2-я Красина | 1996 | Подземная | 45,7 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 790 | ТК-376А - ТК-377 | ул.2-я Красина | 2007 | Надземная подающий | 550 | 820 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 791 | ТК-376А - ТК-377 | ул.2-я Красина | 2007 | Надземная обратный | 550 | 820 | одна | сталь | ППУ | нет |
| 792 | ТК-377 - ТК-378 | ул.2-я Красина | 1997 | Подземная | 247,7 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 793 | ТК-378 - ТК-378А | ул.2-я Красина | 1997 | Подземная | 160,8 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 794 | ТК-378А - ТК-378Б | ул.2-я Красина | 1997 | Подземная | 27,6 | 820 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 795 | ТК-378Б - ТК-379 | ул.2-я Красина | 1997 | Подземная | 74,2 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 796 | ТК-379 - ТК-380 | ул.Луначарского | 1997 | Подземная | 310,8 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 797 | ТК-380 - ТК-381 | ул.Луначарского | 1997 | Подземная | 175,2 | 820 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 798 | ТК-381 - ТК-382 | ул.Луначарского | 1977 | Подземная | 93,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 799 | ТК-382 - ТК-383 | ул.Луначарского | 1977 | Подземная | 90 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 800 | ТК-383 - ТК-384 | ул.Луначарского | 1972 | Подземная | 105,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 801 | ТК-384 - ТК-385 | ул.Луначарского | 1972 | Подземная | 106,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 802 | ТК-385 - ТК-385А | ул.Луначарского | 1972 | Подземная | 142,8 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 803 | ТК-385А - ТК-386 | ул.Луначарского | 1972 | Подземная | 41,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 804 | ТК-386 - ТК-387 | ул.Луначарского | 1989 | Подземная | 47,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 805 | ТК-387 - ТК-388/12А | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 59,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 806 | ТК-381 - ТК-389 | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 104,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 807 | ТК-389 - ТК-390А | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 133,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 808 | ТК-390А - ТК-390 | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 86,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 809 | ТК-390 - ТК-391 | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 129,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 810 | ТК-391 - ТК-392 | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 85,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 811 | ТК-392 - ТК-393 | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 105,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 812 | ТК-393 - ТК-394 | ул.Хромова | 1977 | Подземная | 54,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 813 | ТК-394 - ТК-395 | ул.Седова | 1977 | Подземная | 133,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 814 | ТК-395 - ТК-396 | ул.Седова | 1977 | Подземная | 199,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 815 | ТК-396 - ТК-397 | ул.П.Савельевой | 1977 | Подземная | 129,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 816 | ТК-397 - ТК-398 | ул.П.Савельевой | 1977 | Подземная | 103 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 817 | ТК-398 - ТК-398-2 | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 45,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 818 | ТК-398-2 - ТК-398-10 | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 81,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 819 | ТК-398-10 - ТК-398-12 | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 70,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 820 | ТК-398-12 - ТК- 398-38 | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 59,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 821 | ТК-398-38 - ТК-398-18 | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 160,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 822 | ТК-398-38 - ТК-398-18 | Молодежный бульвар | 1994 | Надземная подающий | 178,6 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 823 | ТК-398-38 - ТК-398-18 | Молодежный бульвар | 1994 | Надземная обратный | 178,6 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 824 | ТК-398-18 -ТК - 398-20 | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 51,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 825 | ТК-398-20 - ТК-398-22а | ул.П.Савельевой | 1987 | Подземная | 116,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 826 | ТК-398-22а - ТК-398-22 | Молодежный бульвар | 1987 | Подземная | 75 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 827 | ТК-396 - ТК-396-2 | Молодежный бульвар | 1983 | Подземная | 128 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 828 | ТК-396-2 - ТК-396-4 | Молодежный бульвар | 1983 | Подземная | 126,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 829 | ТК-396-4 - ТК-396-6 | Молодежный бульвар | 1985 | Подземная | 83,7 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 830 | ТК-396-6 - ТК-396-8 | Молодежный бульвар | 1985 | Подземная | 141,1 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 831 | ТК-396-8 - ТК-396-10 | Молодежный бульвар | 1985 | Подземная | 107,2 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 832 | ТК-396-10 - ТК-396-12 | Молодежный бульвар | 1985 | Подземная | 48 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 833 | ТК-396-12 - ТК-396-12а | Молодежный бульвар | 1985 | Подземная | 84,5 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 834 | ТК-396-12а - ТК-396-14 | ул.Седова | 1985 | Подземная | 142,1 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 835 | ТК-396-14 - ТК-396-16 | ул.Седова | 1985 | Подземная | 136,3 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 836 | ТК-396-16 - ТК-396-18 | ул.Седова | 1985 | Подземная | 161,3 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 837 | ТК-396-18 - ТК-396-20/25-2 | ул.Седова | 1985 | Подземная | 12,2 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 838 | ТК-379 - ТК-379-1 | ул.Хромова | 1989 | Подземная | 189,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 839 | ТК-379-1 - ТК-379-3 | ул.Хромова | 1989 | Подземная | 226,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 840 | ТК-379-3 - ТК-379-5 | ул.Седова | 1989 | Надземная подающий | 25 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 841 | ТК-379-3 - ТК-379-5 | ул.Седова | 1989 | Надземная обратный | 25 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 842 | ТК-379-5 - ТК-379-7 | ул.Хромова | 1989 | Подземная | 53,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 843 | ТК-379-7 - ТК-379-9 | 1-ый пер. Вагонников | 1989 | Подземная | 93,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 844 | ТК-379-9 - ТК-379-11 | 1-ый пер. Вагонников | 2004 | Подземная | 321,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 845 | От ТК-379-11 до ТК-379-11ʹ до ТК-379-13а | ул.П.Савельевой | 2004 | Подземная | 484,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 846 | От ТК-379-13 до ТК-379-13а | ул.П.Савельевой | 2004 | Подземная | 154,1 | 426 |  |  |  |  |
| 847 | ТК-379-13 - ТК-379-15 | ул.П.Савельевой | 2004 | Подземная | 206,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 848 | ТК-379-15 (ТК-398-3) - ТК-398-15 (ТК-398-1а) | ул.П.Савельевой | 2004 | Подземная | 154,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 849 | ТК-398 - ТК-398-15 (ТК-398-1а) | ул.П.Савельевой | 2004 | Подземная | 102,8 | 426 |  |  |  |  |
| 850 | ТК-601/325 - ТК-602 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 137 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 851 | ТК-602 - ТК-603 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 74,9 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 852 | ТК-603 - ТК-604 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 95,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 853 | ТК-604 - ТК-605 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 205,4 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 854 | ТК-605 - ТК-606 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 126,1 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 855 | ТК-606 - ТК-607 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 101,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 856 | ТК-607 - ТК-607А | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 48 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 857 | ТК-607А - ТК-2-323 | ул.Мичурина | 1981 | Подземная | 95 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 858 | ТК-2-323 - ТК-608 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 75,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 859 | ТК-608 - ТК-609 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 108,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 860 | ТК-609 - ТК-610 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 16 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 861 | ТК-610 - ТК-611 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 72,3 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 862 | ТК-611 - ТК-612 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 188 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 863 | ТК-612 - ТК-613 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 243,5 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 864 | ТК-613 - ТК-614 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 50,7 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 865 | ТК-614 - ТК-615 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 58,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 866 | ТК-615 - ТК-616 | ул.Мичурина | 1982 | Подземная | 38,71 | 720 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 867 | ТК-616 - ТК-617 | Комсомольский проспект | 1982 | Подземная | 55,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 868 | ТК-617 - ТК-618/444 | Комсомольский проспект | 1982 | Подземная | 58,2 | 720 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 869 | ТК-618/444 - ТК-443 | Комсомольский проспект | 1978 | Подземная | 126,4 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 870 | ТК-443 - ТК-442 | Комсомольский проспект | 1978 | Подземная | 108,3 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 871 | ТК-442 - ТК-441 | Комсомольский проспект | 1978 | Подземная | 74,5 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 872 | ТК-441 -ТК-440 | Комсомольский проспект | 1978 | Подземная | 113,6 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 873 | ТК-440 - ТК-434 | Комсомольский проспект | 1978 | Подземная | 53,8 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 874 | ТК-434 - ТК-433 | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 45 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 875 | ТК-433 - ТК-432 | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 77,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 876 | ТК-432 - ТК-431 | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 56,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 877 | ТК-431 - ТК-428 | Комсомольский проспект | 1968 | Подземная | 40 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 878 | ТК-428 - ТК-427А | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 88,1 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 879 | ТК-427А - ТК-427 | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 27,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 880 | ТК-427 - ТК-426 | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 123,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 881 | ТК-426 - ТК-425 | Комсомольский проспект | 1970 | Подземная | 8,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 882 | ТК-425 - ТК-424 | Новый мост Речной | 1970 | Подземная | 124,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 883 | ТК-424 - ТК-423 | Новый мост Речной | 1970 | Подземная | 48,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 884 | ТК-423 - МОСТ - ТК-422 | Речной вокзал | 1970 | Надземная подающий | 224,8 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 885 | ТК-423 - МОСТ - ТК-422 | речной вокзал | 1970 | Надземная обратный | 224,8 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 886 | ТК-422 - ТК-421 | Новый мост Речной | 1970 | Подземная | 35,9 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 887 | ТЭЦ-3 - ТК Э-1 | ул.Димитрова | 1998 | Надземная подающий | 435 | 219 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 888 | ТЭЦ-3 - ТК Э-1 | ул.Димитрова | 1998 | Надземная обратный | 435 | 219 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 889 | ТК-734/900 - ТК-735 | ул.Коробкова | 1968 | Подземная | 65,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 890 | ТК-735 - ТК-736 | ул.Коробкова | 1968 | Подземная | 117,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 891 | ТК-736 - ТК-737 | ул.Коробкова | 1968 | Подземная | 139,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 892 | ТК-737 - ТК-738 | ул.Коробкова | 1968 | Подземная | 86,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | два |
| 893 | ТК-738 - ТК-739 | ул.Макарова | 1968 | Подземная | 72,2 | 530 |  |  |  |  |
| 894 | ТК-739 - ТК-740 | ул.Макарова | 1968 | Подземная | 99 | 530 |  |  |  |  |
| 895 | ТК-740 - ТК-740А | ул.Макарова | 1968 | Подземная | 111,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 896 | ТК-740А - ТК-741 | ул.Макарова | 1968 | Подземная | 138,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 897 | ТК-741 - ТК-742 | ул.А.Степанова | 1968 | Подземная | 236 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 898 | ТК-742 - ТК-743 | ул.А.Степанова | 1968 | Подземная | 238,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 899 | ТК-743 - ТК-744 | ул.А.Степанова | 1968 | Подземная | 79,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 900 | ТК-744 - ТК-745 | ул.1ые Пески | 1969 | Подземная | 96,5 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 901 | ТК-745 - ТК-746 | ул.1ые Пески | 1969 | Подземная | 81,8 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 902 | ТК-746 - ТК-747 | ул.Спартака | 1969 | Подземная | 165,5 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 903 | ТК-747 - ТК-748 | пер Пески через Тьмаку | 1969 | Надземная подающий | 126 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 904 | ТК-747 - ТК-748 | пер Пески через Тьмаку | 1969 | Надземная обратный | 126 | 630 | одна | сталь | Мин.вата | один |
| 905 | ТК-747 - ТК-748 | ул.Спартака | 1969 | Подземная | 191,3 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 906 | ТК-748 - ТК-749 | ул.Спартака | 1969 | Подземная | 93,9 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 907 | ТК-749 - ТК-750 | проспект Калинина | 1969 | Подземная | 48,7 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 908 | ТК-750 - ТК-751 | проспект Калинина/ул.Бакунина | 1969 | Подземная | 34,2 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 909 | ТК-751 - ТК-752 | проспект Калинина/ул.Бакунина | 1969 | Подземная | 67,4 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 910 | ТК-752 - ТК-753 | проспект Калинина/ул.Бакунина | 1969 | Подземная | 35,5 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 911 | ТК-753 - ТК-754 | проспект Калинина/ул.Бакунина | 1969 | Подземная | 56,1 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 912 | ТК-754 - ТК-755/143 | проспект Калинина/ул.Бакунина | 1969 | Подземная | 7,2 | 630 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 913 | т/трасса к ПНС №2 | ул. 2-я Суворова | 1986 | Подземная | 38,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 914 | ТК-734/900 - ТК-901 | ул.2-я Путейская | 1971 | Подземная | 47,4 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 915 | ТК-901 - ТК-901А | ул.2-я Путейская | 1971 | Подземная | 36,6 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 916 | ТК-901А - ТК-901Б | ул.2-я Путейская | 1971 | Подземная | 48,5 | 630 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 917 | ТК-901Б - ТК-902 | ул.2-я Путейская | 1971 | Подземная | 56 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 918 | ТК-902 - ТК-903 | ул.Суворова | 1971 | Подземная | 100,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 919 | ТК-903 - ТК-904 | ул.Суворова | 1971 | Подземная | 61,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 920 | ТК-904 - ТК-905 | проспект Чайковского | 1971 | Подземная | 120,2 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 921 | ТК-905 - ТК-906 | проспект Чайковского | 1971 | Подземная | 138,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 922 | ТК-906 - ТК-907 | проспект Чайковского | 1971 | Подземная | 45,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 923 | ТК-907 - ТК-908 | проспект Чайковского | 1971 | Подземная | 171,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 924 | ТК-908 - ТК-909 | проспект Чайковского | 1972 | Подземная | 153,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 925 | ТК-909 - ТК-910 | проспект Чайковского | 1972 | Подземная | 96,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 926 | ТК-910 - ТК-911 | проспект Чайковского | 1972 | Подземная | 55,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 927 | ТК-501 - ТК-502 | Артилерийский пер. | 1962 | Надземная подающий | 93,5 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 928 | ТК-501 - ТК-502 | Артиллерийский пер. | 1962 | Надземная обратный | 93,5 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 929 | ТК-501 - ТК-501-3 | Артилерийский пер. | 1986 | Надземная подающий | 211,1 | 159 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 930 | ТК-501 - ТК-501-3 | Артиллерийский пер. | 1986 | Надземная обратный | 211,1 | 159 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 931 | ТК-502 - ТК-502А | ул.Горького | 1962 | Подземная | 137 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 932 | ТК-502А - ТК-503 | ул.Горького | 1962 | Подземная | 30,8 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 933 | ТК-503 - ТК-504/332 | Артиллерийский переулок | 1964 | Подземная | 72,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 934 | ТК-504/332 - ТК-505/331 | Артиллерийский переулок | 1964 | Подземная | 89 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 935 | ТК-505/331 - ТК-506 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 171,6 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 936 | ТК-506 - ТК-507 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 72,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 937 | ТК-507 - ТК-508 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 123,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 938 | ТК-508 - ТК-509 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 144,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 939 | ТК-509 - ТК-510 | ул.Никитина пересечение ул.Благоева | 1964 | Подземная | 149,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 940 | ТК-510 - ТК-511 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 50,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 941 | ТК-511 - ТК-511А | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 76 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 942 | ТК-511А - ТК-512 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 50 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 943 | ТК-512 - ТК-512А | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 36 | 426 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 944 | ТК-512А - ТК-513 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 110 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 945 | ТК-513 - ТК-514 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 85 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 946 | ТК-514 - ТК-515 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 88,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 947 | ТК-515 - ТК-516 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 123,4 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 948 | ТК -516 - ТК -517 | ул.Никитина | 1964 | Подземная | 64,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 949 | 517-518 | ул.Фарафоновой | 1989 | Подземная | 86,7 | 426 |  |  |  |  |
| 950 | ТК -518 - ТК -519 | ул.Фарафоновой | 1989 | Подземная подающий | 75,4 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 951 | ТК -519 -ТК - 520 | ул.Фарафоновой | 1989 | Подземная подающий | 78,5 | 426 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 952 | От ТК-520 до ТК-521 | ул.Фарафоновой | 1989 | Подземная | 91 | 273 |  |  |  |  |
| 953 | От ТК-521 до ТК-522 | ул.Фарафоновой | 1989 | Подземная | 61,8 | 325 |  |  |  |  |
| 954 | От ТК-522 до ТК-523 | ул.З.Коноплянниковой | 1989 | Подземная | 149,2 | 325 |  |  |  |  |
| 955 | От ТК-523 до ТК-524 | ул.Шевченко | 1988 | Подземная | 49,55 | 325 |  |  |  |  |
| 956 | От ТК-524 до ТК-525 | ул.Шевченко | 1988 | Подземная | 82,65 | 325 |  |  |  |  |
| 957 | От ТК-525 до ТК-526 | ул.Шевченко | 1989 | Подземная | 69,2 | 325 |  |  |  |  |
| 958 | От ТК-526 до ТК-527 | ул.Шевченко | 1989 | Подземная | 76,7 | 325 |  |  |  |  |
| 959 | От ТК-527 до д.3 Комсомольский пр-т | ул.Шевченко | 1989 | Подземная | 77,5 | 219 |  |  |  |  |
| 960 | По д.3 Комсомольский пр-т на ТК-528 | ул.Шевченко | 1989 | Техподвал | 14 | 219 |  |  |  |  |
| 961 | От д.3 Комсомольский пр-т до ТК-528 | ул.Шевченко | 1989 | Подземная | 9,7 | 219 |  |  |  |  |
| 962 | От ТК-528 до ТК-431 | ул.Шевченко | 1989 | Подземная | 42 | 219 |  |  |  |  |
| 963 | От ТК-431 до д.4/4 ул.Горького | ул.Шевченко | 1987 | Подземная | 6,8 | 219 |  |  |  |  |
| 964 | По д.4/4 ул.Горького | ул.Шевченко | 1987 | Техподвал | 17,6 | 219 |  |  |  |  |
| 965 | От д.4/4 ул.Горького до ТК-430/528а | ул.Шевченко | 1987 | Подземная | 10,7 | 219 |  |  |  |  |
| 966 | ТК -520 -ТК - 437 | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 100 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 967 | ТК -437 -ТК - 436 | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 73 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 968 | ТК -436 -ТК - 436-1 (ТК-436а) | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 56,2 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 969 | ТК -436-1 (ТК-436а) - ТК -435А | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 105 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 970 | ТК -435А - ТК -435 | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 93,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 971 | ТК -435 - ТК -434А | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 84 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 972 | ТК -434А -ТК - 434 | ул.Фарафоновой | 1970 | Подземная | 97,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 973 | ТК -501 - ТК -1б | Петербургское шоссе | 1997 | Подземная | 25,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 974 | ТК-1б - ТК -1а | Петербургское шоссе | 1997 | Подземная | 24,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 975 | ТК-1а -ТК - 1 | Петербургское шоссе | 1997 | Подземная | 84,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 976 | ТК-1-ТК -2 | Петербургское шоссе | 1997 | Подземная | 151,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 977 | ТК-2-ТК -3 | Петербургское шоссе | 2000 | Подземная | 165,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 978 | ТК-3-ТК -4 | Петербургское шоссе | 2000 | Подземная | 129 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 979 | ТК-4-ТК -5 | Петербургское шоссе | 1999 | Подземная | 129,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 980 | ТК-5-ТК -7 | Петербургское шоссе | 1999 | Подземная | 258,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 981 | ТК-7-ТК -9 | Петербургское шоссе | 1998 | Подземная | 230,4 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 982 | ТК-9-ТК -10 | Петербургское шоссе | 1998 | Подземная | 122 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 983 | ТК-10 - ТК -10а | Петербургское шоссе | 1998 | Подземная | 141,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 984 | ТК-10а -ТК - 11 | Петербургское шоссе | 1998 | Подземная | 54,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 985 | ТК-11-ТК -12 | Петербургское шоссе | 1998 | Подземная | 142,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 986 | ТК-12 - ТК -12а | Петербургское шоссе | 1998 | Подземная | 41,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 987 | ТК-12а - ТК -16 | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 46,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 988 | ТК-16 -ТК - 17 | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 94,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 989 | ТК-17 - ТК -17а | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 152 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 990 | ТК-17а -ТК - 18 | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 48,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 991 | ТК-17а -ТК - 18 | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 148,3 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 992 | ТК-18 -ТК - 19 | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 96,7 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 993 | ТК-19 -ТК - 19а | Петербургское шоссе | 1989 | Подземная | 57,5 | 426 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 994 | ТК -19а -ТК - 20 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 44,2 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 995 | ТК -20 -ТК - 21 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 73,3 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 996 | ТК -21 -ТК - 22 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 85,4 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 997 | ТК -22 - ТК -23 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 59,5 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 998 | ТК -23 -ТК - 24 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 16,8 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 999 | ТК -24 - ТК -25 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 17,4 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1000 | 25 -ТК - ТК -25-2 | Петербургское шоссе | 1964 | Подземная | 125,5 | 273 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1001 | МОСТ (622 - 623А) (нерабочая) | Затверецкий бульвар | 1995 | Надземная подающий | 156,6 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 1002 | МОСТ (622 - 623А) (нерабочая) | Затверецкий мост | 1995 | Надземная обратный | 156,6 | 530 | одна | сталь | Мин.вата | нет |
| 1003 | ТК -245 -ТК - 246 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 69,5 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1004 | ТК -246 -ТК - 247 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 76 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1005 | ТК -247 - ТК -248 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 28,8 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1006 | ТК -248 - ТК -249 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 46 | 325 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1007 | ТК -249 - ТК -250 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 76 | 325 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 1008 | ТК -250 - ТК -251 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 87,5 | 325 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 1009 | ТК -251 - ТК -252 (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1967 | Подземная | 63,5 | 325 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 1010 | Т/тр. к баку-аккум. пос.Мигалово (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1971 | Подземная | 25,5 | 219 | две | сталь | Мин.вата | один |
| 1011 | ТК -224 - Бак ул.Бобкова нерабочая (нерабочая) | ул.50 лет Октября | 1970 | Подземная | 102,5 | 159 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1012 | ТК -616 -ТК - 620 (нерабочая) | наб.Р.Тверцы | 1995 | Подземная | 268,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1013 | ТК -620 -ТК - 621 (нерабочая) | наб.Р.Тверцы | 1995 | Подземная | 41 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1014 | ТК -621 -ТК - 622 (нерабочая) | наб.Р.Тверцы | 1995 | Подземная | 14,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1015 | ТК -622 - МОСТ (нерабочая) | наб.Р.Тверцы | 1995 | Подземная | 26,1 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1016 | МОСТ -ТК - 623А (нерабочая) | наб.Р.Тверцы | 1995 | Подземная | 24,5 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1017 | ТК -623А -ТК - 624 (нерабочая) | Затверецкая набережная | 1995 | Подземная | 294 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1018 | ТК -624 -ТК - 625 (нерабочая) | Дурмановский переулок | 1995 | Подземная | 57,8 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1019 | ТК -625 -ТК - 626 (нерабочая) | Дурмановский переулок | 1995 | Подземная | 56 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1020 | ТК -626 -ТК - 627 (нерабочая) | Дурмановский переулок | 1995 | Подземная | 261,7 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1021 | ТК -627 - ТК -628 (нерабочая) | Дурмановский переулок | 1995 | Подземная | 105,6 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1022 | ТК -628 -ТК - 629 (нерабочая) | Дурмановский переулок | 1995 | Подземная | 215,9 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |
| 1023 | ТК -629 - ТК -630 (нерабочая) | Дурмановский переулок | 1995 | Подземная | 177,3 | 530 | две | сталь | Мин.вата | нет |

Таблица 1.2 – Реестр распределительных тепловых сетей в зонах деятельности ЕТО ООО «Тверская генерация»

| Теплоисточник | ТК магистральной сети | Наименование участка теплотрассы | Тип прокладки | Наличие попут- ного дренажа | Материал трубопроводов | Изоляция труб | Год ввода в эксплуатацию | Наружный диаметр трубопроводов Dн,мм (сетевая вода, подающий) | Наружный диаметр трубопроводов Dн,мм (сетевая вода, обратный) | Наружный диаметр трубопроводов Dн,мм (горячее водоснаб-жение) | Наружный диаметр трубопроводов Dн,мм (циркуляция) | Длина участка L, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742 до врезки в надземную т/трассу | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 325 | 325 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742 до врезки в непрох. канал | надземная | нет | сталь | минвата | 1980 | 325 | 325 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От врезки до ТК-742-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 325 | 325 |  |  | 19,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2 до ТК-742-2-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 159 | 159 |  |  | 37,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-21 до д.9 ул.Ар.Степанова (маг) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 114 | 114 | 76 | 76 | 7,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-21 до ТК-742-2-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 159 | 159 | 57 | 57 | 35,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-21 до ТК-742-2-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 |  |  | 35,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-1 до д.16 ул.6-я Пролетарская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 45 | 45 | 32 | 32 | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-1 до ТП-742-2-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 159 | 159 | 159 | 114 | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-1 до ТП-742-2-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 114 | 114 |  |  | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТП-742-2-19 до ТК-742-2-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 159 | 159 | 159 | 114 | 58,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТП-742-2-19 до ТК-742-2-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 114 | 114 |  |  | 58,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ЦТП (№127) 6-я Пролетарская,18 до ТК-742-2-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 159 | 159 | 159 | 114 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-9 до ЦТП (№127) 6-я Пролетарская,18 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-1 до ТК-742-2-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 114 | 114 | 114 | 76 | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-3 до д.18 ул.6-я Пролетарская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 45 | 45 | 32 | 32 | 8,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-3 до д.17 ул.6-я Пролетарская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 45 | 45 | 32 | 32 | 11,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-3 до ТК-742-2-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 114 | 114 | 114 | 89 | 31,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-5 до д.20 ул.6-я Пролетарская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 57 | 57 | 57 | 45 | 9,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-5 до д.19 ул.6-я Пролетарская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 57 | 57 | 57 | 45 | 10,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-5 до ТК-742-2-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 114 | 114 | 114 | 89 | 41,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-7 до д.13 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 | 57 | 45 | 17,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-7 до д.26(д.11) ул.6-я Пролетарская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 | 57 | 45 | 12,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-9 до ТК-742-2-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 108 | 108 | 76 | 57 | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ЦТП (№127) до ТК-742-2-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 | 57 | 32 | 6,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-11 до ТК-742-2-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 | 57 | 40 | 28,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-13 до д.11 ул.Ар.Степанова (д/с №11) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 40 | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-11 до ТП-742-2 (врезка на гараж) | надземная | нет | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 | 76 | 57 | 36,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-11 до ТП-742-2 (врезка на гараж) | надземная | нет | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 | 76 | 57 | 16,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТП-742-2 до гаража Дома Милосердия | надземная | нет | сталь | УРСа | 1973 | 32 | 32 | 32 | 32 | 8,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТП-742-2 (врезка на гараж) до ТК-742-2-17 | надземная | нет | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 | 76 | 57 | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2-17 до д.15 ул.Коробкова, Дом Милосердия | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 76 | 76 | 76 | 57 | 43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-2 до ТК-742-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1980 | 325 | 325 |  |  | 154,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-4 до ТК-742-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1980 | 219 | 219 |  |  | 145,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-6 до ТК-742-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1980 | 219 | 219 |  |  | 108,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-8 до д.8 ул.7-я Пролетарская | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1980 | 219 | 219 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | По д.8 ул.7-я Пролетарская на тК-742-12 |  |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 66,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-8 до ЦТП (№69) Гончарова,10 | непрох. канал | дренаж | сталь | стеклохолст | 1995 | 219 | 219 |  |  | 74,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ЦТП (№69) до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1995 | 45 | 45 |  |  | 25,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ЦТП (№69) до ТК-742-10 | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1995 | 133 | 133 | 89 | 57 | 12,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-10 до д.10 ул.Гончарова | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1995 | 114 | 114 | 76 | 76 | 23,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-10 до ТК-742-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | стеклохолст | 1995 | 114 | 114 | 114 | 76 | 58,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-12 до д.8 ул.Гончарова (9-эт) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 76 | 57 | 8,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От ТК-742-12 до д.8 ул.Гончарова (5-эт) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 76 | 57 | 13,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | По д.8 ул.Гончарова (5-эт) до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 64 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От д.8 ул.Гончарова (5-эт) до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 49,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-742 | От д.8 ул.Гончарова (5-эт) до ОУС | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 38 | 38 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-740а | От ТК-740а до ТК-740а-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-740а | От ТК-740а-1 до ТП №20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 8,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-740а | От ТК-740а-1 до ТК-740а-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 120,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-740а | От ТК-740а-3 до д.2 ул.Макарова, д/с №136 (Детская площадка) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 76 | 76 |  |  | 68,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-739 | От ТК-739 до д.4 корп.2 ул.Макарова (16-ти эт.) | бесканальная | нет | сталь | маты "URSA" | 2013 | 108 | 108 |  |  | 36,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738 до ТК-738-2 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1988 | 114 | 114 |  |  | 145 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-738 до ТП на ТК-738-2 (новая) | непрох. канал |  | сталь |  | 1988 | 114 | 114 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТП до ТК-738-2(новая) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 2012 | 108 | 108 |  |  | 80 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-738-2(новая) до ТП в сущ.т/тр на на ЦТП (№128) Макарова,5 | в канале |  | сталь |  | 2012 | 108 | 108 |  |  | 4,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-2(старая) до ТП на ЦТП (№128) Макарова,5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТП до ЦТП (№128) Макарова,5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-2 до ТК-738-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 7,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ЦТП (№128) до ТК-738-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 | 114 | 57 | 25,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-4 до д.5 ул. Макарова, д/с №25 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 76 | 76 | 32 | 32 | 13,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-4 до ТК-738-6 | непрох. канал | нет | сталь | мин.шнур | 1989 | 114 | 114 | 114 | 57 | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-6 до д.5а ул. Макарова, реабел.центр | непрох. канал | нет | сталь | мин.шнур | 2001 | 57 | 57 | 57 | 45 | 26,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-6 до ТК-738-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 | 114 | 57 | 35,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-8 до ТК-738-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 | 114 | 57 | 22,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-10 до д.3 ул. Макарова, д/с №53 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 57 | 57 | 57 | 32 | 10,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-8 до прачечной | в канале |  | сталь |  | 1989 | 57 | 57 |  |  | 35,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-10 до ТК-738-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 89 | 89 | 76 | 57 | 22,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-12 до д.4/2 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 76 | 76 | 76 | 45 | 6,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-12 до ТК-738-14 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 57 | 57 |  |  | 35,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-738 | От ТК-738-14 до д.5 ул.Спартака ул.(Макарова) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 57 | 57 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737 до д.20 ул.Коробков | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737 до ТК-737-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1969 | 273 | 273 |  |  | 3,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-5 до гаражей Санэпидемст. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 57 | 57 |  |  | 10,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-5 до врезки в надземную т/тр, ТК-737-7 | непрох. канал | нет | сталь | ровинг-жгут | 1992 | 89 | 89 |  |  | 20,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-7 до врезки на мастерские ПМК "Текстильспецстрой" | надземная | нет | сталь | ровинг-жгут | 1992 | 76 | 76 |  |  | 131 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От врезки на ПМК "Текстильспецстрой" до склада | надземная | нет | сталь | ровинг-жгут | 1992 | 45 | 45 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От врезки до ПМК "Текстильспецстрой" | надземная | нет | сталь | минплита | 1986 | 57 | 57 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-5 до ТК-737-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1969 | 273 | 273 |  |  | 92,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-1 до гаража д.17 ул.Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-1до д.17 ул.Дарвина (облсанэпид.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-1до д.13 ул.Дарвина (т/узел) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 41,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От т/узла д.13 ул.Дарвина до горэпидемст. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 45 | 45 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От т/узла д.15 ул.Дарвина до дезинфекц.станции | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 89 | 89 | 57 |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От д.15 ул.Дарвина до вивария | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 35,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-1 до ТК-737-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 34,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-3 до д.11 ул.Дарвина (Роснедвижим.) | непрох. канал | дренаж | сталь | минскорлупы | 1978 | 57 | 57 |  |  | 15,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От ТК-737-3 до т/узла д.7 ул.Дарвина | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 93,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От т/узла до д.9 (д.11а) ул.Дарвина (птицепром) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 76 | 57 |  |  | 24,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-737 | От т/узла до д.7 ул.Дарвина (лесхоз) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-737 до ТК-736 | в канале |  | сталь |  | 1982 | 273 | 273 |  |  | 139,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736 до врезки на кондит.цех хлебзавода | непрох. канал |  | сталь | минплита | 1982 | 426 | 426 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736 до врезки на кондит.цех хлебзавода | надземная | нет | сталь | минплита | 1982 | 426 | 426 |  |  | 104,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки до кондит.цеха хлебзавода | надземная | нет | сталь | минплита | 1982 | 426 | 426 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки на кондитерский цех до врезки в подземную т/тр (ТК-736-1) | надземная | нет | сталь | минплита | 1982 | 426 | 426 |  |  | 243,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки в подземную т/тр до ТК-736-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 21,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736-1 до ТК-736-3 | полупрох.канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 49,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736-3 до ТК-736-5 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 133 | 133 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736-5 до д.6 пр. Дарвина (ст.юннатов) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736-5 до врезки в надземную т/тр у д.8 пр. Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 133 | 133 |  |  | 46,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки в подземную до врезки на д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг) | надземная | нет | сталь | минплита | 1982 | 133 | 133 |  |  | 46,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки до д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг) | надземная | нет | сталь | минплита | 1982 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От д.8 пр.Дарвина (база Рособувьторг) до Управл.пож. Безопасности | надземная | нет | сталь |  | 1981 | 89 | 89 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 |  | По Управл.пож. Безопасности на д. 12 пр.Дарвина | тех.подвал |  | сталь |  | 1981 | 159 | 159 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От Управл.пож. Безопасности пр.Дарвина,12 до админ.здания | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 89 | 89 | 114 | 57 | 41,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки на д.8 пр.Дарвина до врезки на маг. "Надежда" | надземная | нет | сталь | фольгоизол | 1982 | 114 | 114 |  |  | 39,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки до маг. "Надежда" | надземная | нет | сталь | фольгоизол | 1982 | 57 | 57 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки на маг. "Надежда" до ТК-736-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 114 | 114 |  |  | 30,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От ТК-736-7 до врезки в надземную т/тр | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 114 | 114 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки в подземную т/тр до врезки на д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) | надземная | нет | сталь | фольгоизол | 1982 | 114 | 114 |  |  | 40,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От надземной т/тр до д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) | надземная | нет | сталь | фольгоизол | 1982 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 |  | Т/т от точки подключения у д.10 по пр-ду Дарвина до ТК у д.10 по ул. Дарвина | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 19,17 |
| ТЭЦ-3 |  | Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада лит.В у д.10 по ул. Дарвина | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 2,86 |
| ТЭЦ-3 |  | Т/т от ТК у д.10 по ул. Дарвина до склада лит.Б у д.10 по ул. Дарвина | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 22,79 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки на д.10 пр.Дарвина (база Текстильторг) до врезки в подземную т/тр на д.3 ул.Тимирязева | надземная | нет | сталь | фольгоизол | 1982 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От врезки до т/узла д.3 ул.Тимирязева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 |  |  | 161,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-736 | От т/узла до д.3 ул.Тимирязева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 45 | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-735 | От ТК-735 до д.14 ул.Коробкова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 83,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-734 | От ТК-734 до ТК-734-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 133 | 133 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-734 | От ТК-734-1 до предпр."Зимос" д.3а | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1991 | 114 | 114 |  |  | 51,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-734 | От ТК-734-1 до ТК-734-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 133 | 133 |  |  | 61,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-734 | От ТК-734-3 до д.3 пр..Дарвина (ДДМ) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 133 | 133 |  |  | 111,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-731/56А | От ТК-731 до кузницы ТТУ | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1966 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-731/56А | От ТК-731 до касс ТТУ (кв.т/узел) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 121,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-731/56А | По зданию касс ТТУ (кв.т/узел) | техподвал |  | сталь |  | 1967 | 159 | 159 |  |  | 20,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-731/56А | От здания касс ТТУ (кв.т/узел) до ТК-56А-1 | в канале |  | сталь |  | 1967 | 76 | 76 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-731/56А | От ТК- 56А-1 до ТК-56А-3 | в канале |  | сталь |  | 1967 | 114 | 114 |  |  | 97,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-730 | От ТК-730 до д.19а пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 76 | 76 |  |  | 15,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724 до ТК-724-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 20,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-2 до д.7 корп.1 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 35,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-2 до ТК-724-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 133 | 133 |  |  | 54,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-4 до д.11а пр-т Победы (кафе) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 76 | 76 |  |  | 29,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-4 до д.11 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 133 | 133 |  |  | 72,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724 до ТК-724-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 273 | 273 |  |  | 63,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-3 до д.5 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 89 | 89 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-3 до д.3 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 14,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-3 до ТК-724-5 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 219 | 219 |  |  | 75,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-5 до врезки в существ. т/трассу | бесканальная | нет | сталь | пеноплиуритан | 2008 | 114 | 114 |  |  | 21,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От новой т/трассы до д.16/1 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 22,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-5 до ТК-724-7а | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 159 | 159 |  |  | 61,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-7а до ТК-724-7 | полупрох.канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 159 | 159 |  |  | 28,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-7 до ТК-724-9 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 21,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-9 до ТК-724-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 26,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-11 до д.7 (15/2) пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 17,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-11 до д.1корп.2 пр-т Чайковского (банк) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1994 | 133 | 133 |  |  | 116,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-11 до д.1корп.2 пр-т Чайковского (банк) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1994 | 133 | 133 |  |  | 31,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От д.1корп.2 до д.5 пр-т Чайковского (общ) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1994 | 133 | 133 |  |  | 11,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От д.1корп.2 до д.5 пр-т Чайковского (общ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1994 | 133 | 133 |  |  | 19,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-11 до д.9 пр-т Чайковского (Синдус) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 15,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до подключ. на д.2 пр. Дарвина | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 69,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | По д.9 пр-т Чайковского (Синдус) на д.2 пр. Дарвина | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От д.9 пр-т Чайковского до д.2 пр-д Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 55,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | По д.2 пр-д Дарвина до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1971 | 159 | 159 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | По д.2 пр-д Дарвина на ТК-724-13 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-724 | От д.2 пр-д Дарвина до ТП к ГРП | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 57 | 57 |  |  | 38,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТП к ГРП до ГРП пр-д Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 57 | 57 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От д.2 пр-д Дарвина до ТК-724-13 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-13 до д.4 корп.2 пр-д Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 89 | 89 |  |  | 14,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-724-13 до д.4 корп.1 пр-д Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 33,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до ТК-56А-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 159 | 159 |  |  | 66,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От д.9 пр-т Чайковского (Синдус) до ТК-56А-3 | ж/б футляр | нет | сталь | УРСа | 1967 | 159 | 159 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-56А-3 до д.17/1 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 89 | 89 |  |  | 35,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-724 | От ТК-56А-3 до д.1 пр-д Дарвина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 76 | 76 |  |  | 30,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723 до д.6 корп.2 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 325 | 325 |  |  | 74 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | По д.6 корп.2 пр-т Чайковского на ТК-723-3 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1980 | 325 | 325 |  |  | 14,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От д.6 корп.2 пр-т Чайковского до ТК-723-3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 325 | 325 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-3 до ЦТП (№83) Чайковского,1 | полупрох.канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 325 | 325 |  |  | 46,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-3 до ЦТП (№83) Чайковского,1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 325 | 325 |  |  | 155,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ЦТП (№83) до д.1 корп.1 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 133 | 133 | 133 | 114 | 36,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | Между корпусами д.1 корп.1 пр-т Чайковского | непрох. канал |  | сталь |  |  | 114 | 114 | 114 | 76 | 7,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | Между корпусами д.1 корп.1 пр-т Чайковского | непрох. канал |  | сталь |  |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ЦТП (№83) до ТК-723-1 | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1980 | 159 | 159 | 89 | 89 | 111,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ЦТП (№83) до ТК-723-1 | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1980 | 114 | 114 |  |  | 111,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-1до д.1 (д.1корп.4 пр.Чайковского (д/сад№134) | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1980 | 57 | 57 | 57 | 57 | 45,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-3 до ТК-723-7 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-7 до д.6 корп.1 пр-т Чайковского (бар) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-7 до ТК-723-5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 77,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-723 | От ТК-723-5 до д.2 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От ТК-722 до ЦТП (№84) Чайковского,6 корп.4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 32,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От ЦТП (№84) до д.6 корп.5 пр-т Чайковского (д/сад №62) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1978 | 76 | 76 | 133 | 89 | 51,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От ЦТП (№84) до д.6 корп.4 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 | 133 | 89 | 17,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.6 корп.4 пр-т Чайковского до арки | техподвал |  | сталь |  |  | 219 | 219 | 76 | 76 | 12,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.6 корп.4 пр-т Чайковского на д.7 корп.5 пр-т Победы | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От д.6 корп.4 пр-т Чайковского до д.7 корп.5 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 | 114 | 57 | 30,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | Между корпусами д.6 корп.4 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 76 | 76 | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.6 корп.4 пр-т Чайковского до арки | техподвал |  | сталь |  |  | 219 | 219 | 76 | 76 | 63 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | Между корпусами д.6 корп.4 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 76 | 76 | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.6 корп.4 пр-т Чайковского на д.4, д.6 корп.2 | техподвал |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.6 корп.4 пр-т Чайковского на д.4, д.6 корп.2 | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От д.6 корп.4 до д.4 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 | 114 | 89 | 39,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От д.6 корп.4 до д.6 корп.2 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 76 | 76 | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.6 корп.2 пр-т Чайковского к т/трассе от ТК-723 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 132,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От ЦТП (№84) до д.7 корп.3 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 133 | 133 | 114 | 76 | 23,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.7 корп.3 пр-т Победы до подключ. домов | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.7 корп.3 пр-т Победы на д.7 корп.4 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | По д.7 корп.3 пр-т Победы на д.7 корп.2 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 | 76 | 57 | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От д.7 корп.3 до д.7 корп.2 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 76 | 57 | 99,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-722 | От д.7 корп.3 до д.7 корп.4 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 89 | 89 | 76 | 45 | 41,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-718 | От ТК-718 до т/узла д.36 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 114 | 114 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-718 | От т/узла до ТК-718-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 14,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-718 | От ТК-718-1 до д.36 ул.Л.Базановой (обувная фабрика) | в канале |  | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-400 | От ТК-400-1 до д.20 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 159 | 159 |  |  | 47,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-3 до д.3 ул.А.Дементьева (Володарского) (НИИ приборной автоматики) лит.Е | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 76 | 76 |  |  | 35,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-3 до д.20 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 89 | 89 |  |  | 9,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-5 до д.18 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 2000 | 89 | 89 |  |  | 23,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-17(ТК-405-5-1) до ЦТП (т/у №1) НИИ приборной автоматики, лит.И | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ЦТП (т/у №1) до здания лит. ПЛК | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 | 57 | 32 | 91,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От здания лит. ПЛК до ТК-401-17-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 19,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-17-1 до здания лит.А3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1980 | 76 | 45 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-3 до д.26 ул.Л.Базановой, лит.П | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 57 | 57 |  |  | 58,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От д.3 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-68-54(ТК-402) | в канале |  | сталь |  | 1981 | 89 | 89 |  |  | 80,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-17 до ТК-401-19 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 159 | 159 |  |  | 52,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-19 до д.5 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 114 | 114 |  |  | 26,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-19 до д.5 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 114 | 114 |  |  | 16,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-19 до д.5 ул.Л.Базановой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 114 | 114 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-17 до ТК-401-21 | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 219 | 219 |  |  | 66,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-17 до ТК-401-21 | кожух 2 Æ 325 | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 219 | 219 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-17 до ТК-401-21 | кожух 2 Æ 325 | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 219 | 219 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-21 до ТК-401-23 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 76 | 76 |  |  | 22,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-23 до д.7 ул.Жигарева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 76 | 76 |  |  | 8,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-21 до ТК-401-25 | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 219 | 219 |  |  | 62,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-5 до ТК-401-7 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1988 | 325 | 325 |  |  | 114 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-7 до д.6 ул.Трехсвятская (д/м "Силуэт") | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1988 | 159 | 159 |  |  | 31,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От д.6 ул.Трехсвятская (д/м "Силуэт") до ТК-401-7-1 | в канале |  | сталь |  | 1988 | 32 | 32 |  |  | 13,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-7-1до ГСМ | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 32 | 32 |  |  | 32,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-7 до ТК-401-9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 273 | 273 |  |  | 79,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-9 до ТК-401-11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 273 | 273 |  |  | 136 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-11 до д.8 ул.Трехсвятская (Сбербанк) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 19,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-11 до ТК-401-13 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 273 | 273 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-13 до д.2 Тверской пр-т ("Олимп") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-13 до ТК-401-15 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 273 | 273 |  |  | 23,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-401 | От ТК-401-15 до д.22 ул.Желябова (шк.№12) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 159 | 159 |  |  | 67,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ТК-403 до т/узла д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 28,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ТК-403 до т/узла д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) | надземная | нет | сталь | минвата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От т/узла до д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) (банк) нов.корпус | надземная | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 |  |  | 3,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От т/узла до д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) (банк) нов.корпус | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От т/узла до д.7 ул.А.Дементьева (Володарского) (банк) ст.корпус | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От тК-403 до ЦТП №85 Жигарева,31 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1984 | 273 | 273 |  |  | 56,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ЦТП №85 до д.4 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1986 | 89 | 89 | 76 | 57 | 31,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ЦТП №85 до д.58 ул.Желябова, филиал шк.№12 (я/сад №143) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1985 | 57 | 57 | 57 | 57 | 22,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ЦТП №85 до ТК-403-2 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 23,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ТК-403-2 до ЦТП №85 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 23,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ТК-403-2 до д.31 ул. Жигарева | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 114 | 19,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | Между корпусами д.31 ул. Жигарева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 89 | 89 | 76 | 57 | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | Между корпусами д.31 ул. Жигарева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 |  |  |  |  | 7,492 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ТК-403-2 до д.1 пл.Славы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 | 114 | 89 | 65,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От ТК-403-2 до д.1 пл.Славы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 65,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | По д.1 пл.Славы на д.31 | техподвал |  | сталь |  | 1986 | 76 | 45 | 76 | 57 | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | Между корпусами д.1 пл.Славы | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 76 | 57 | 7,359 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От д.1 пл.Славы до д.31 ул.Жигарева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 76,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | По д.31 ул.Жигарева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-403 | От д.31 ул.Жигарева до ТК-68-14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 38,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404 до ТК-404-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1964 | 114 | 114 |  |  | 13,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-2 до д.18/20 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2011 | 57 | 57 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-2 до д.18/20 ул.А.Дементьева (Володарского) | футляр 2Д219 | нет | сталь | УРСа | 2011 | 57 | 57 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-2 до д.57 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 49,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | от д.57 до д.16 ул.А.Дементьева (Володарского) |  | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 45 | 32 | 7,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-2 до д.22 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-2 до т/узла д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского), Управление образования г.Твери (д/сад №22) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 37,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От т/узла до д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского), Управление образования г.Твери (д/сад №22) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 11,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От т/узла до д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.66 ул. Симеоновская | надземная | нет | сталь | минвата | 1998 | 57 | 57 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От т/узла до д.20/1 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.66 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1998 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-2 до ТК-404-4 | непрох. канал | нет | сталь | ХПС | 1989 | 89 | 89 |  |  | 69 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-4 до д.68 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | ХПС | 2001 | 76 | 76 |  |  | 30,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | По д.68 ул.Симеоновская | техподвал | нет | сталь | ХПС | 2001 | 76 | 76 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От д.68 ул.Симеоновская до ТК-404-8 | непрох. канал | нет | сталь | ХПС | 2001 | 76 | 76 |  |  | 4,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-8 до д.68 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | ХПС | 2001 | 57 | 57 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-8 до д.70 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | ХПС | 2001 | 57 | 57 |  |  | 8,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-8 до д.70 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-4 до ТК-404-6 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 57 | 57 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-404 | От ТК-404-6 до д.12 ул.Акад.Каргина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 57 | 57 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406 до ТК-406-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 19,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406-2 до д.26 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 89 | 89 |  |  | 3,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406-2 до ТК-406-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 30,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406-4 до д.65/24 ул.Симеоновская , ТФОМС | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 57 | 57 |  |  | 4,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406 до д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 17,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | По д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) на ТК-406-1 | техподвал |  | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От д.19 до д.19/63 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От д.19 до д.21/66 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 8,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-406-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 43 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От д.19 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-406-1 | надземная | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406-1 до гаража д.60 ул.Радищева | непрох. канал |  | сталь |  | 2002 | 57 | 57 |  |  | 5,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-406 | От ТК-406-1 до д.60 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 19,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-407/74 | От ТК-407 до ТК-74-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-407/74 | От ТК-74-2 до д.2а ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-407/74 | От д.2а до д.2/30 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 12,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-407/74 | От д.2а до д.2б ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 4,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-407/74 | От ТК-74-2 до д.6 ул.Пушкинская (Тв.худ.фонд) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 57 | 57 |  |  | 42,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-409/72 до ТК-72-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 35,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-2 до д.33 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 13,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-2 до ТК-72-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 114 | 114 |  |  | 56,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-12 до д.22а ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2002 | 76 | 76 |  |  | 26,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | Между корпусами д.22а ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2002 | 57 | 57 |  |  | 15,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-12 до ТК-72-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 114 | 114 |  |  | 100,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-4 до д.22 корп.1 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-2 до ТК-72-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 39,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-6 до д.29 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 22,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-6 до ТК-72-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 43,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-8 до д.25 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 50,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-8 до ТК-72-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-10 до д.47а ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От ТК-72-10 до т/узла д.49 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-409/72 | От т/узла до д.49 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 18,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-410 | От ТК-410 до д.2 пл.М.Тверского (д.24 ул.Новоторжская (телеграф)) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 26,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-411 | От ТК-411 до д.1 пл.М.Тверского (д.44 ул.Советская) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 114 | 114 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412 до ТК-412-2 | кожух Æ1000 | нет | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 24,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-2 до д.5 пл.М.Тверского (д.23 ул.Советская) | кожух Æ1000 | нет | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.23 ул.Советская | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.23 ул.Советская до корп."Б" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.23 ул.Советская корп."Б" до д.4 ул.Рыбацкая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.23 ул.Советская корп."Б" до ТК-412-5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 325 | 325 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-5 до д.25 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 9,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-5 до ТК-412-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 325 | 325 |  |  | 55,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-7 до д.29 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-7 до д.31 ул.Советская, Главпочтамт | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 325 | 325 |  |  | 55,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на ТК-412-9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-9 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-9 до д.33 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.31 ул.Советская, Главпочтамт на д.7 ул. Рыбацкая | техподвал |  | сталь |  | 1987 | 219 | 219 |  |  | 53,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.31 ул.Советская, Главпочтамт до ТК-412-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 44,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-18 до д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 10,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-2 до ТК-412-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1957 | 219 | 219 |  |  | 89,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-4 до д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1957 | 114 | 114 |  |  | 20,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) на ТК-412-20а | техподвал | нет | сталь | минвата | 1957 | 114 | 114 |  |  | 71 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-412-20а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1957 | 76 | 76 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-20а до ТК-412-20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1957 | 76 | 76 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-20 до д.23 ул.В.Новгорода (к/т Вулкан) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1957 | 76 | 76 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.39 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.23 ул.В.Новгорода | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 | 45 | 45 | 10,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-4 до ТК-412-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-6 до д.41 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-6 до д.50 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 19,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.50 ул.А.Дементьева (Володарского) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 12,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.50 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-412-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 4,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-8 до ТК-412-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 37,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-16 до д.48/1 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-16 д.3 ул.Рыбацкая | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 76 | 76 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.3 до д.5 ул.Рыбацкая | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 0 | 13,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-8 до 5-го поворота т/тр | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 159 | 159 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От поворота т/тр до врезки в т/тр на ТК-412-10а | надземная | нет | сталь |  | 1973 | 57 | 57 |  |  | 12,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От врезки до ТК-412-10а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 57 | 57 |  |  | 15,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-10а до д.17 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 57 | 57 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От поворота т/тр со стороны ТК-412-8 до ТК-412-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 159 | 159 |  |  | 14,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-10 до д.52 ул.А.Дементьева (Володарского) (18а наб.Ст.Разина) | в канале |  | сталь |  | 1973 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.52 ул.А.Дементьева (Володарского) (д.18а наб. С.Разина)до д.18 наб.Ст.Разина | в канале |  | сталь |  | 1973 | 57 | 57 |  |  | 21,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.52 ул.А.Дементьева (Володарского) (18а наб.Ст.Разина) до д.52а | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 45 |  |  | 3,53 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-10 до ТК-412-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 159 | 159 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-12 до т/узла д.19 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От т/узла до д.19 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1977 | 57 | 57 | 32 | 32 | 33,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-12 до д. 20б наб. Ст.Разина (д.19 наб.Ст.Разина) | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.19 до д.20 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1978 | 57 | 57 | 32 | 32 | 10,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-12 до ТК-412-14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 133 | 133 |  |  | 47,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-14 до д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 89 | 89 |  |  | 83,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | По д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до подключ. т/у | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 76 | 76 |  |  | 34,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.21наб.Ст.Разина (соматич.отд. детской гор. больн.№1) до ЛОР-отделения | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 89 | 89 |  |  | 34,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.11/37 ул.Рыбацкая (музей С-Щедрина) до д.11/37 ул. Рыбацкая (администр.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 45 | 45 | 32 | 32 | 16,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.7 ул.Рыбацкая (поликл.дет.гор.больницы №1) до ТК-412-22 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 49,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-22 до д.22б наб.Ст.Разина (каф.педиатр.) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 16,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.22б до д.22 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 57 | 57 | 45 | 45 | 17,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-22 до ТК-412-24 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 159 | 159 |  |  | 52 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От ТК-412-24 до д.44 ул.С-Щедрина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 89 | 89 |  |  | 3,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.44 до д.40 ул.С-Щедрина | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 4,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-412 | От д.44 до д.46 ул.С-Щедрина | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-414 | От ТК-414 до т/узла д.4 пл.М.Тверского (д.21 ул.Советская) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 9,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-414 | От т/узла до д.19 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415 до д.16 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | По д.16 ул.В-Новгорода на д.17 ул.Советская | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От д.16 ул.В-Новгорода до д.17 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 76 | 76 |  |  | 32,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От д.17 ул.Советская до д.16 ул.В-Новгорода | в канале |  | сталь |  | 1981 | 76 | 45 |  |  | 3,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415 доТК-415-2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 |  |  | 32,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-2 до д.21 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 | 45 | 45 | 34,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-2 до д.19 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 76 | 76 |  |  | 27,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-2 до д.19 корп.2 ул.В-Новгорода | 2 футл. Æ133 | нет | сталь | ППУ | 2006 | 57 | 57 |  |  | 19,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-2 до ТК-415-4 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 | 89 | 89 | 42,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-2 до ТК-415-4 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 114 | 114 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-4 до д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1998 | 159 | 159 | 89 | 89 | 4,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-4 до д.37 ул.А.Дементьева (Володарского)(на ТК-415-6) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1998 | 114 | 114 |  |  | 4,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | Между корпусами д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | в канале |  | сталь | минплита | 1998 | 76 | 76 |  |  | 3,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | Между корпусами д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | в канале |  | сталь | минплита | 1998 | 89 | 89 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 |  | Между корпусами д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | в канале |  | сталь | минплита | 1998 | 108 | 108 |  |  | 4,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | По д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) на ТК-415-6 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1998 | 114 | 114 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) до ТК-415-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1998 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-6 до д.40 Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 76 | 76 |  |  | 27,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-6 до ТК-415-14 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 89 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-14 до ТК-415-16 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1949 | 89 | 89 |  |  | 34,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-16 до д.42 Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1978 | 89 | 89 |  |  | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-14 до ТК-415-8 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1998 | 89 | 89 |  |  | 39,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-8 до кв.т/узла наб Ст.Разина,12 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-8 до кв.т/узла наб Ст.Разина,12 | в канале |  | сталь |  | 1970 | 76 | 45 |  |  | 2,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От кв.т/узла набСт.Разина,12 до ТК-415-10 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 | 57 | 45 | 21,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-10 до д.12 наб Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 | 57 | 45 | 25,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-8 до д.13 наб Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 57 | 57 | 32 | 32 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-8 до ТК-415-12 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 76 | 76 |  |  | 32,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-12 до д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 76 | 76 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | По д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) | техподвал | нет | сталь | минплита | 1999 | 76 | 76 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От д.37 ул.А.Дементьева (Володарского) до д.15 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 76 | 76 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От д.15 до д.16 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 76 | 76 |  |  | 29,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-415 | От ТК-415-12 до д.14 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 76 | 76 | 57 | 57 | 41,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416 до д.13 ул.Советская (Центр.банк) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 159 | 159 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От д.13 до д.15 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От д.15 ул.Советская до д.14 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 57 | 57 | 57 | 57 | 24,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От д.13 до д.15 ул.Советская | в канале |  | сталь |  | 1973 | 89 | 89 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416 до ТК-416-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 133 | 133 |  |  | 30,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-2 до д.13 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 133 | 133 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-2 до д.15 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 45 | 45 |  |  | 22,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-2 до д.31 Студенческий пер.(воен.суд) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-2 до ТК-416-4 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1958 | 114 | 114 |  |  | 44,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-2 до ТК-416-4 | футляр 2Æ | нет | сталь |  | 1958 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-4 до д.33 Студенческий пер.(шк.№16) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1958 | 76 | 76 |  |  | 4,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-4 до ТК-416-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1964 | 89 | 89 |  |  | 64,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-6 до д.10 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 37,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-6 до д.10 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 219 | 219 |  |  | 49,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-416 | От ТК-416-6 до д.9 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 89 | 89 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417 до д.13 ул.Советская (Центр.банк) | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417 до ТК-417-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417-2 до д.9 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 57 | 57 |  |  | 16,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417-2 до точки подкл. д.11 ул.В-Новгорода (церковь) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 25,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От д.11 ул.В-Новгорода (церковь) до точки подключ. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 57 |  |  | 3,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От точки подключ.д.11 ул.В-Новгорода (церковь) до гаражей | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 8,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | По зданию гаражей | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 8,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От гаражей до ТК-417-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 39,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417-4 до д.7 ул.В-Новгорода (военкомат центр.р-на) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417-4 до ТК-417-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 |  |  | 19,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417-6 до д.38-40 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 3,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От д.38-40 ул.Трехсвятская до гаражей | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От гаражей до д.11а ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-417 | От ТК-417-6 до д.6 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 25,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418 до ТК-418-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-1 до т/узла д.6 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1962 | 57 | 57 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От т/узла до д.6 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1962 | 76 | 76 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-1 до д.8 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-1 до ТК-418-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 89 | 89 |  |  | 53,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-3 до д.4 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1962 | 76 | 76 |  |  | 17,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-3 до д.16 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 76 | 76 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-3 до д.14 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 76 | 76 |  |  | 75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-1 до гаражей | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 32,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | По зданию гаражей | техподвал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От здания гаражей до ТК-418-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-5 до ТК-418-7 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 57 |  |  | 10,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-7 до здания гаражей | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-7 до д.11 ул.Советская (гор.администр.) | надземная | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 57 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | По наружн. стене д.11 ул.Советская (гор.администр.) | техподвал |  | сталь |  | 1996 | 89 | 89 |  |  | 43,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-5 до д.11а ул.Советская (архив ЗАГСа) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 27,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-5 до д.11а ул.Советская (т/узел) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 37,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От т/узла до д.9 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От т/узла до д.9 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 8,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | Между корпусами д.9 ул.Советская | в канале |  | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418 до т.п. на ТК-418-2 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1950 | 159 | 159 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | Участок вынесенной т/трассы из зоны застройки д.3 ул.В.Новгорода (между ТК-418 и ТК-418-2) | непрох. канал | нет | сталь |  | 2016 | 159 | 159 |  |  | 18,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От т.п. на ТК-418-2 до ТК-418-2 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1950 | 159 | 159 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-2 до д.1 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 76 | 76 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-2 до т/узла д.4 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 57 | 57 |  |  | 13,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От т/узла до д.4 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 57 | 57 |  |  | 6,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-2 до д.5 наб.Ст.Разина, ресторан | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 8,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-2 до ТК-418-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 57 |  |  | 53,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-2 до ТК-418-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 10,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-4 до д.5 ул.В-Новгорода | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 57 | 57 |  |  | 10,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-418 | От ТК-418-4 до д.49 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 45 | 45 |  |  | 14,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-419 | От ТК-419 до д.18 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 11,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-419 | От д.18 Тверской пр-т до д.3 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 62,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-045 | От ТК-045 до д.40/29 ул.Крылова (Регионгаз) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1994 | 57 | 57 |  |  | 41,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-045 | От ТК-045 до д.29 Смоленский (гостин "Тверская") | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1993 | 219 | 219 |  |  | 38,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-044 | От ТК-044 до д.14 ул. Серебряная (торг-оф.компл.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2003 | 57 | 57 |  |  | 7,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65 до ТК-65-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 89 | 89 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-2 до д.38/27 ул.Крылова (пождепо) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 89 | 89 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65 до ТК-65-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 325 | 325 |  |  | 70,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65 до ТК-65-1 | футляр Ø650 | нет | сталь | минвата | 1981 | 325 | 325 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65 до ТК-65-1 | футляр Ø450 | нет | сталь | минвата | 1981 | 325 | 325 |  |  | 5,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-1 до д.60 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | По д.60 ул.Советская до подключ. д.29 Татарский пер. (ул. Крылова) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | По д.60 ул.Советская на д.29 Татарский пер. (ул. Крылова) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 41,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.60 ул.Советская до д.29 Татарский пер. (ул. Крылова) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.29 до д.27 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 45 | 45 | 45 | 0 | 10,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-1 до ТК-65-19 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1976 | 159 | 159 |  |  | 62,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-19 до д.62 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 45,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-19 до ТК-65-21 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1976 | 159 | 159 |  |  | 18,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-21 до д.29/40 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 63,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-21 до ТК-65-23 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1976 | 159 | 159 |  |  | 26,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-23 до кв.т/узла | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 |  |  | 2,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 18,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-23 до д.64 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 20,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | Между корпусами д.64 ул.Советская | в канале |  | сталь |  | 1953 | 89 | 89 |  |  | 4,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-1 до ТК-65-3´ | проходной канал | нет | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-1 до ТК-65-3´ | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 325 | 325 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-3´ до д.45 корп.2 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 89 | 89 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-3´ до ТК-65-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 273 | 273 |  |  | 46,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-3 до д.30/86 (д.48) ул.Рыбацкая (бани) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1993 | 159 | 159 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.30 ул.Рыбацкая (бани) до д.45б ул.Советская (А-Лайн) | надземная | нет | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.30 ул.Рыбацкая (бани) до врезки на д.45 корп.1 ул.Советская (мастерск) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От точки врезки д.45 корп.1 до надземной трассы д.47 по ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.47 по ул.Советская до врезки в подземную трассу | надземная | нет | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-3 до ТК-65-5 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 273 | 273 |  |  | 11,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-5 до д.41 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 31,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-5 до ТК-65-15 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 273 | 273 |  |  | 19,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-15 до д.39 ул.Советская (д.43 ул.Советская) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 | 89 | 89 |  |  | 37,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.39 до д.37 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 | 57 | 0 | 4,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-15 до гаража д.35 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 273 | 273 |  |  | 74,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | По д.35 ул.Советская (гараж) на статупр. | техподвал |  | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От гаража до д.35 ул.Советская (статуправл) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 273 | 273 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От гаража до ТК-65-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 8,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-17 до д.22 ул.Рыбацкая (роддом №4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 11,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-3 до ТК-65-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 43,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-7 до ТК-65-9 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 1971 | 114 | 114 |  |  | 33,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-9 до ТК-65-9´ | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 1971 | 114 | 114 |  |  | 46,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-9´ до ТК-65-13 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 57,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-13 до д.51 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.51 до д.49 ул.Советская (внутр.) | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 57 |  |  | 3,21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-9´ до ТК-65-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 61,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-11 до т/узла д.42 ул.Рыбацкая | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 1971 | 89 | 89 |  |  | 41,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От т/узла до д.42 ул.Рыбацкая | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 57 |  |  | 15,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От т/узла до д.44 ул.Рыбацкая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 23,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТП до т/узла | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2010 | 57 | 57 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТП до д.57а ул.Советская | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2010 | 89 | 89 |  |  | 27,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-7 до ТК-65-25 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 118,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25 до ТК-65-25-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 77,58 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-1 до ТК-65-25-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 36,49 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-3 до ТК-65-25-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 10,51 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-5 до ТК-65-25-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 11,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-7 до ТК-65-25-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 9,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-9 до ТК-65-25-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 26,71 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-11 до ТК-65-25-13 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 4,26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-13 до ТК-65-25-15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 2,62 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25-15 до ТК-412-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 219 | 219 |  |  | 79,24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-25 до д.23 наб.Ст.Разина (дет.обл.больн) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 3,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От д.23 наб.Ст.Разина (дет.обл.больн) до ТК-65-27 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 159 | 159 |  |  | 31,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-65 | От ТК-65-27 до хирургич.корп (дет.обл.больн) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2007 | 159 | 159 |  |  | 5,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От ТК-67 до ТК-67-2 | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 31,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От ТК-67-2 до д.26 ул.Крылова | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 11,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От ТК-67-2 до т/узла д.28 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 15,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От т/узла до д.28 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От ТК-67-2 до т/узла д.1/26 ул.Серебряная (больн) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 27,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От т/узла до д.1/26 ул.Серебряная (больн) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 89 | 89 | 10,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-67 | От т/узла до д.24 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 46 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68 до ТК-68-1 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1957 | 273 | 273 |  |  | 30,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-1 до д.54 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1986 | 159 | 159 |  |  | 18,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | По д.54 ул.Советская до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита |  | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | Между корпусами д.54 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 114 | 114 | 57 | 32 | 22,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | По д.54 ул.Советская на д.48-50 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1989 | 57 | 57 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.54 до ТК-68-1-2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 57 | 57 |  |  | 35,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-1-2 до д.48 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 57 | 57 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.54 ул.Советская до ТК-68-1-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 8,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-1-1 до д.15 ул.Крылова | в канале |  | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 32,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-1 до д.56 корп.1 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1957 | 159 | 159 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | По д.56корп.1 ул.Советская до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минматы | 1957 | 159 | 159 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | По д.56корп.1 ул.Советская на ТК-68-9 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | Между корпусами д.56 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 76 | 76 | 57 | 32 | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.56 ул.Советская до ТК-68-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 41,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-9 до д.21 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 57 | 57 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-9 до ТК-68-11 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1957 | 89 | 89 |  |  | 63,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1959 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-11 до д.58 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1957 | 89 | 89 |  |  | 39,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-9 до д.23 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | штап.волокно | 1991 | 57 | 57 |  |  | 34,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.23 ул.Крылова до оранжереи | непрох. канал | нет | сталь | штап.волокно | 1991 | 32 | 32 | 32 | 32 | 20,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.23 до д.25 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | штап.волокно | 1991 | 57 | 57 | 45 | 32 | 43,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.23 до д.25 ул.Крылова | футляр Æ530 | нет | сталь | штап.волокно | 1991 | 57 | 57 | 45 | 32 | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-1 до ТК-68-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 159 | 159 |  |  | 66,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-1 до ТК-68-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 54,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-3 до ТК-68-3а | в канале |  | сталь |  | 1981 | 159 | 159 |  |  | 40,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-3а до д.33 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 159 | 159 |  |  | 23,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68 до ТК-68-2 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 74,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2 до д.26 ул.С.Щедрина (д.1/26 ул.Серебряная) (поликл.УВД) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 20,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2 до ТК-68-2-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2-1до д.27 ул.С.Щедрина (муз.училище) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2-1 до ТК-68-2-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 20,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2-3 до т/узла д.11 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 1,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От т/узла до д.11 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 44,8 |
| ТЭЦ-4 |  | По д.11на д.13 ул.Пушкинская | техподвал |  | сталь |  |  | 45 | 45 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.11 до д.13 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 45 | 45 |  |  | 35,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2-3 до д.18 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 31,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.18 до д.16 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.18 до д.20/29 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 38,6 |
| ТЭЦ-4 |  | По д.18 до на 20/29 ул.Крылова | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.20/29 ул.Крылова до д.29 Салтыкова-Щедрина, (д.20б ул.Крылова) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 57 | 57 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-2 до ТК-68-4´ | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 70,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4´ до ТК-68-4´-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1950 | 114 | 114 |  |  | 39,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4´-1 до д.22 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1950 | 89 | 89 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4´-1 до д.18 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1950 | 114 | 114 |  |  | 54,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4´ до ТК-68-56 | бесканальная | нет | сталь | ППМИ | 1988 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4´ до ТК-68-56 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 114 | 114 |  |  | 56,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-56 до ТК-68-52 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 114 | 114 |  |  | 33,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-52 до кв.т/узла ул.Серебряная,3-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 40,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От кв.т/узла до д.3 ул.Серебряная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От кв.т/узла до д.5 ул.Серебряная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 57 | 57 |  |  | 22,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От кв.т/узла до д.30 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 56,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4´ до ТК-68-4 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 50,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4 до д.20 ул.С.Щедрина (гостиница) | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн | 2001 | 114 | 114 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-4 до ТК-68-6 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 47,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6 до д.20 ул.С.Щедрина (гостиница) | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн | 1997 | 114 | 114 |  |  | 19,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6 до д.1 ул.Чернышевского (д.1/16) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 89 | 89 |  |  | 61,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6-1 до д.24 ул.Медниковская | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 1,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6 до ТК-68-6-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 31,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6-1 до д.89 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 11,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6-1 до д.87 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 76 | 76 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6-1 до д.19 ул.С. Щедрина | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-6 до ТК-68-8 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 50,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-8 до д.3 пл.Славы (муз.школа) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 102,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-8 до ТК-68-8-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 16,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-8-2 до д.16 ул.С.Щедрина (музей) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 39,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-8 до ТК-68-10 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 97,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-10 до ТК-68-12 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 52,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-12 до ТК-68-14 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 51,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | ТК-68-14 (перемычка) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-14 до д.2 пл.Славы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1969 | 219 | 219 |  |  | 29,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | По д.2 пл.Славы | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1969 | 219 | 219 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.2 пл.Славы до ЦТП №86 Жигарева,33 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1969 | 219 | 219 |  |  | 62,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ЦТП №86 Жигарева,33 до д.2 пл.Славы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 89 | 76 | 10,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | Между корпусами д.2 пл.Славы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 | 57 | 57 | 7,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ЦТП №86 Жигарева,33 до ТК-68-66 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1969 | 159 | 159 | 89 | 76 | 17,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-66 до д.2 ул.Ст.Воробьевская (д/сад №135) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 76 | 76 | 76 | 57 | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-66 до д.33 ул.Жигарева | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1982 | 159 | 159 | 89 | 76 | 29,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.2) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1983 | 114 | 114 | 57 | 57 | 7,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | Между корпусами д.33 ул.Жигарева на (д.3) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1984 | 114 | 114 | 76 | 57 | 7,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-66 до ТК-68-68 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 80,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-68 до д.5 Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 110,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-14 до ТК-68-16 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1958 | 219 | 219 |  |  | 70,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-16 до ТК-68-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 59,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-18 до ТК-68-20 | в канале |  | сталь |  | 1989 | 219 | 219 |  |  | 54,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-20 до д.50 ул.Жигарева (акад.ПВО) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер. | бесканальная | нет | сталь |  | 1993 | 57 | 57 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-28 до д.1а Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1993 | 57 | 57 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-20 до ТК-68-22 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1949 | 76 | 76 |  |  | 140,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-22 до д.1 корп.1 Смоленский пер.(техникум) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1949 | 76 | 76 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 |  | По д.1 корп.1 на д.1 корп.2 Смоленский пер. | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 62,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От д.1 корп.1до д.1 корп.2 Смоленский пер. | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-16 до ТК-68-36 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 219 | 219 |  |  | 53,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-36 до ТК-68-38 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 219 | 219 |  |  | 40,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-38 до ТК-68-40 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 219 | 219 |  |  | 49,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-40 до д.50 ул.Жигарева (клуб акад.ПВО) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 325 | 325 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-40 до ТК-68-42 (ТК-68-46") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 219 | 219 |  |  | 75,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-42 до ТК-68-42а | надземная | нет | сталь | УРСа | 2000 | 219 | 219 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-42а до ТК-68-46 | в канале |  | сталь |  | 1981 | 219 | 219 |  |  | 68 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-46 до ТК-717-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 219 | 219 |  |  | 43,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-46 до ТК-717-1'(новая между ТК-717-1 и ТК-717) | непрох. канал | нет | сталь | ППМ | 2021 | 219 | 219 |  |  | 28,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-40 до ТК-68-44 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1940 | 114 | 114 |  |  | 49 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-44 до д.46 ул.Жигарева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1940 | 114 | 114 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-44 до ТК-68-48 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1940 | 114 | 114 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-48 до д.44 ул.Жигарева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1937 | 89 | 89 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-48 до ТК-68-50 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1940 | 114 | 114 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-50 до д.50 ул.Базановой, маст. РСГ | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-50 до т/у д.7 ул.Базановой (ГО) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 48,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От т/у до д.7 ул.Базановой (ГО) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 8,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-50 до ТК-68-54 (ТК-68-52) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 114 | 114 |  |  | 51 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-54 (ТК-68-52) до д.2а ул.А.Дементьева (Володарского) (церковь)(д.4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 76 | 76 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-54 до д.2 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 76 | 76 |  |  | 4,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-68-54 до ТК-402 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 16,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-68 | От ТК-402 до д.3 ул.А.Дементьева (Володарского) (НИИ приборной автоматики) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 73,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71 до ТК-71-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-1 до д.44 ул.А.Дементьева (Володарского) (д.42/1) (библиотека) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-1 до кв.т/узла Крылова,3-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 51,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла Крылова,3-5 до ТК-71-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 27,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-3 до д.3 Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-3 до д.5 Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 4,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла Крылова,3-5 до ТК-71-5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1974 | 57 | 57 |  |  | 47,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-5 до т/узла Крылова,9 (дет.поликл.) | непрох. канал | нет | сталь | пенопоулиретан | 1974 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От т/узла до д.9 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 45 | 45 |  |  | 14,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 33,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-5 до д.11 ул. Крылова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 57 | 57 |  |  | 30,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71 до кв. т/узла ул.А.Дементьева (Володарского,40) | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1956 | 159 | 159 |  |  | 46,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла до д.38 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 89 | 89 |  |  | 40,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла до д.36 ул.А.Дементьева (Володарского) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/у до д.34 ул.А.Дементьева (Володарского) (Тверьуниверсалбанк) | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1993 | 114 | 114 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла до д.4 ул.Крылова | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1993 | 114 | 114 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | По д.4 ул.Крылова | техподвал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1976 | 114 | 114 |  |  | 5,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | По д.4 ул.Крылова на д.8 (банк) | техподвал |  | сталь |  |  |  |  | 57 | 57 | 25,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2 | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1993 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 |  |  | 48,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От д.4 ул.Крылова до ТК-71-2 | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1993 | 114 | 114 |  |  | 8,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8) | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1993 | 76 | 76 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-2 до д.5а ул.Пушкинская (д/сад №8) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1978 | 57 | 57 |  |  | 24,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-2 до д.12 ул. Крылова | надземная | нет | сталь |  | 1995 | 57 | 57 |  |  | 31,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла ул.А.Дементьева (Володарского,40) до ТК-71-4 | непрох. канал | нет | сталь | холсто-прошивн. | 1993 | 114 | 114 |  |  | 39,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла ул.А.Дементьева (Володарского,40) до ТК-71-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 69,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-4 до кв.т/узла Пушкинская,3-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 25,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От кв.т/узла Пушкинская,3-5 до д.ТК-71-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 25,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-4 до д.3 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 17,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-4 до д.5 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 11,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-71 | От ТК-71-4 до д.7 ул.Пушкинская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 89 | 89 |  |  | 47,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76 до ТК-76-21 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 33,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-21 до д.21 Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 8,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.21Студенческий пер. на д.37ул.Радищева | техподвал | нет | сталь |  | 1973 | 57 | 57 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.21 Студенческий пер. на д.39/21 ул.Радищева | техподвал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.21 Студенческий пер. до д.39/21 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.21 Студенческий пер. до д.37 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 38,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.37 ул.Радищева от т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 17,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.37 до д.33 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 33,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.21Студенческий пер. до до т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла д.21 до т/узла д.23 Студенческий пер. | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 55,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла по д.23 Студенческий пер. | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.23 до д.28 Студенческий пер. (типография) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 16,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.28 Студенческий пер. (типография) до подкл. т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 27,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.28 Студенческий пер. (типография) на д.30 и д.45 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.28 Студенческий пер. (типография) до т/узла д.45 ул. Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 41,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла до д.45 ул. Радищева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1974 | 57 | 57 |  |  | 24,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.28 до д. 30 Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 89 | 89 |  |  | 66,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д. 30 Студенческий пер. до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д. 30 Студенческий пер. на д.30а | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.30 Студенческий пер. до ТК-76-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 38,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-5 до д. 30а Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.23 Студенческий пер. на д.28 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д. 23 Студенческий пер. до ТК-76-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 22,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-17 до ТК-76-19 | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 38,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-19 до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 45 | 45 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От гаража до ТП №16 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 57 |  |  | 3,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-19 до д.31/35б ул.Радищева | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 29,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-19 до т/узла д.31 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 21,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла д.31 ул.Радищева до ТК-76-27 | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы ППУ | 1959 | 108 | 108 |  |  | 58,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-27 до ТК-76-27ʹ | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы ППУ | 1959 | 108 | 108 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-27ʹ до д.32 ул.Трехсвятская(торг.центр) на ТК-76-25 | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы ППУ | 2013 | 89 | 89 |  |  | 8 |
|  |  | От д.32 ул.Трехсвятская(торг.центр) до ТК-76-25 | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы ППУ | 2013 |  |  |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.32 ул.Трехсвятская до ТК-76-25 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 57 | 57 |  |  | 8,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-25 до д.14 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 12,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От врезки в т/тр на д.28а до д.28а ул.Трехсвятская (От гаража до д.28а ул.Трехсвятская) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 37,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-27 до т/узла д.16 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 5,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла д.16 ул.Новоторжская до ТК-76-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 13,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-23 до д.16 корп.2 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 8,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-23 до д.16 корп.1 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 7,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла до д.16 корп.1 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-17 до ТК-76-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 70,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-15 до д.25 Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-15 до ТК-76-13 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 159 | 159 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-13 до д.20 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 57 | 57 |  |  | 17,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-13 до д.18 ул.Новоторжская (ГТС) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1976 | 89 | 89 |  |  | 5,9 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.18 ул.Новоторжская на гараж | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.18 ул.Новоторжская до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1976 | 114 | 114 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-15 до ТК-76-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 70,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-1 до д.38 ул.Советская (гост.Селигер) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 8,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.38 ул.Советская (гост.Селигер) на д.40 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 19,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.38 (гост.Селигер) до д.40 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 39,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.40 на д.42 ул.Советская | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 19,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.40 до д.42 ул.Советская | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-1 до ТК-76-3а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 40,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3а до д.38 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 57 | 57 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3а до д.31 ул.Новоторжская (БТИ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 57 | 57 |  |  | 7,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3а до д.29 ул.Новоторжская (Билайн) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 57 | 57 |  |  | 15,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3а до ТК-76-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 16,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3 до д.36 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 57 | 57 |  |  | 20,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3 до д.25 ул.Новоторжская (Центр.админ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 17,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-3 до д.27 ул.Новоторжская |  |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76 до ТК-76-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 219 | 219 |  |  | 58 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2 до ТК-76-2-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-2 до д.50 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 |  |  | 14,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.50 до д.52 ул.Радищева | в канале |  | сталь |  | 1992 | 57 | 57 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-2 до д.26а Студенческий пер. (д/с №40) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 57 | 57 |  |  | 10,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2 до ТК-76-2-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 114 | 114 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2 до ТК-76-2-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 159 | 159 |  |  | 29,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-5 до д.46 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 76 | 76 |  |  | 7,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-5 до ТК-76-2-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 133 | 133 |  |  | 23,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-1 до д.44 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 57 | 57 |  |  | 17,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-1 до д.48а ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1999 | 76 | 76 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-1 до д.44б ул.Радищева(газ.отопл) | в канале |  | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 15,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-1 до ТК-76-2-3 | бесканальная | нет | сталь |  | 1998 | 114 | 114 |  |  | 50,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-3 до д.44а ул.Радищева(газ.отопл) | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 2001 | 89 | 89 |  |  | 11,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2-3 до д.33 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1998 | 89 | 89 |  |  | 6,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.33 до д.33а ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 2000 | 76 | 76 | 57 | 57 | 13,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-2 до ТК-76-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 219 | 219 |  |  | 61 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-4 до ТК-76-6 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 13,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-4 до ТК-76-6 | футляр Æ700 | нет | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-6 до ТК-76-8 | футляр Æ700 | нет | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 7,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-6 до ТК-76-8 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 24,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-8 до ТК-76-10 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 30,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-8 до ТК-76-10 | футляр Æ425 | нет | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 3,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10 до д.52 Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 34,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.52 Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) на спортзал(внутр.система) | техподвал |  | сталь |  | 1967 | 57 | 57 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.52 Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) до спортзала | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 |  |  | 17,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.52Студенческий пер. (д.52/12) (Универ) до ТК-76-10-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 44,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-1 до д.54 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-1 до д.60 ул.Симеоновская (д.60/17) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 68,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.60 ул.Симеоновская (д.60/17) до д.17 ул.А.Дементьева (Володарского) (д.17/60) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 32 | 0 | 31,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.52Студенческий пер. (д.52/12) (Универс) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.52Студенческий пер. (д.52/12) (Универс) до ТК-404-1-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 82,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-404-1-2 до ТК-404-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 74,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-404-1-2 до д.39 ул.Желябова (Упр.пождепо) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 76 | 76 |  |  | 30,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10 до д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 219 | 219 |  |  | 15,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) на ТК-76-10-2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) на д.30 ул.Симеоновская | техподвал |  | сталь |  | 1991 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская)(Универ) до д.30 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 |  |  | 23,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) до д.30 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 |  |  | 56,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | Между корпусами д.30 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 |  |  | 3,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.13 Студенческий пер.(д.46/13 ул.Симеоновская) (Универ) до ТК-76-10-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1982 | 159 | 159 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-76-10- до д.33 ул.Желябова(пристройка) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 57 | 57 |  |  | 13,08 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-2 до д.33 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | Т/т от ТК у д.46 по ул.Симеоновская до д.31 по ул.Симеоновская по факту трасса проходит: От д.46 ул.Симеоновская (столовая) до д.31 ул.Желябова (общ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-2 до д.46 ул.Симеоновская (столовая) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-2 до ТК-76-10-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 133 | 133 |  |  | 60,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-4 до д.16/31 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 57 | 57 |  |  | 28,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.16/31 ул.Трехсвятская до ТК-76-10-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 57 | 57 |  |  | 28,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-4 до д.33 ул.Желябова (деканат) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 32 | 32 |  |  | 10,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-4 до ТК-76-10-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-6 до д.18а ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 5,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10-6 до т/узла д.18 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 27,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла до д.18 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 | 57 | 32 | 16,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10 до ТК-76-10а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 133 | 133 |  |  | 93,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 133 | 133 |  |  | 2,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10а до д.42 ул.Желябова | кожух 2 Æ 219 | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 133 | 133 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.42 до д.44 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 57 | 57 | 76 | 45 | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.42 до д.44 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 57 | 57 |  |  | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.42 до д.44 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 57 | 57 |  |  | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.44 до д.46 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 76 | 76 | 76 | 45 | 18,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.44 до д.46 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 76 | 76 |  |  | 18,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.42 ул.Желябова до д.10/15 Студенческий пер. | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1998 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10а до ТК-76-12 | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1986 | 219 | 219 |  |  | 24,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-10а до ТК-76-12 | кожух 2 Æ 426 | нет | сталь | маты прошивн. | 1986 | 219 | 219 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-12 до д.14 Студенческий пер.(РСУ-8) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 57 | 57 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-12 до ТК-76-14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 133 | 133 |  |  | 56,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-14 до д.9 (д.11а) Студенческий пер.(УПК) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1976 | 89 | 89 |  |  | 27,4 |
|  | ТК-76 | От д.5 (д/сад№25) до ТК-76- | в канале |  | сталь |  | 1967 | 76 | 76 |  |  | 28,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76- до д.16 ул.Жигарева | в канале |  | сталь |  | 1967 | 57 | 57 |  |  | 47,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-14 до д.36 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 31,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-14 до ТК-76-16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 133 | 133 |  |  | 62,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-16 до ТК-76-16ʹ | непрох. канал | нет | сталь | маты минераловатн. | 1986 | 114 | 114 |  |  | 36,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла д.12 ул.Трехсвятская до ТК-76-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 2,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т.п. до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-16ʹ до д.5 ул.Жигарева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 56,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-16 до д.32 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1962 | 57 | 57 |  |  | 28,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | По д.32 ул.Желябова на д.30 | техподвал |  | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От д.32 до д.30 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-16 до т/узла д.28/14 ул.Желябова (д.14 ул.Трехсвятская) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 89 | 89 |  |  | 24,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла до д.28/14 ул.Желябова(д.14 ул.Трехсвятская) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 59,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла до ТК-76-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 46,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-18 до д.10 ул.Трехсвятсая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 61,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-18 до т/узла д.12 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла д.12 ул.Трехсвятская до д.12б ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От т/узла до д.12а ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-76 | От ТК-76-12 до ТК-401-25 | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. | 1995 | 219 | 219 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79 до д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | По д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1967 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | По д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) на д.29 | техподвал |  | сталь |  | 1967 | 76 | 76 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От д.28 ул.Трехсвятская (д.28/27) до д.29 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 12,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | По д.29 ул.Радищева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 21,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | Между корпусами д.29 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 3,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | По д.29 ул.Радищева к т/узлу | техподвал |  | сталь |  | 1967 | 76 | 76 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От д.29 до д.29а ул.Радищева (РСУ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79 до ТК-79-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 114 | 114 |  |  | 72,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1986 | 89 | 89 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79-2 до д.40 ул.Радищева | надземная | нет | сталь | УРСа | 2001 | 89 | 89 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От д.40 ул.Радищева до врезки в т/тр | надземная | нет | сталь | УРСа | 2001 | 89 | 89 |  |  | 1,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От д.40 до д.42 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79-2 до д.24 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 114 | 114 |  |  | 24,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | По д.24 ул.Трехсвятская до т/у | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 7,078 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | По д.24 ул.Трехсвятская на д.26/38, д.22 | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От д.24 до д.26/38 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От д.24 ул.Трехсвятская до ТК-79-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 66,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79-4 до д.22 ул.Трехсвятская (Оазис) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 3,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-79 | От ТК-79-4 до д.35 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 27,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81 до ТК-81-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 133 | 133 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-1 до д.19 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 28,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-1 до д.10 Тверской пр-т (Универмаг) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-1 до д.8 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 88,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-1 до ТК-81-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-3 до д.21 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От д.21до д.23 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 21,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-3 до д.33 ул.Трехсвятская (д.25/33 ул.Радищева) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 89 | 89 |  |  | 60,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-3 до ТК-81-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 114 | 114 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-5 до ТК-81-7 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 89 | 89 |  |  | 22,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-7 до ТК-81-13 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 57 | 57 |  |  | 36,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-13 до д.10 флиг.Б ул.Новоторжская | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 57 | 57 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 57 | 57 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | По д.10 флиг.Б ул.Новоторжская на д.10 ул.Новоторжск | техподвал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От д.10 флиг.Б до д.10 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 15,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-7 до д.12а ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 89 | 89 |  |  | 18,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-7 до ТК-81-9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-9 до д.35а ул.Трехсвятская (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-9 до д.12б ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 14,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | По д.12б ул.Новоторжская | техподвал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От д.12б ул.Новоторжская до ТК-81-11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 3,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-81 | От ТК-81-11 до д.12б ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 19,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83 до ТК-83-2 | полупрох.канал | нет | сталь | УРСа | 1957 | 159 | 159 |  |  | 30,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-2 до ТК-83-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1957 | 159 | 159 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-4 до д.14 ул.Радищева (д.14/7а) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.14 ул.Радищева (д.14/7а) до подключ. на д.12 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 1,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.14 ул.Радищева (д.14/7а) на д.12 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.14 ул.Радищева (д.14/7а) на д.6 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 1,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.14 ул.Радищева (д.14/7а) до д.12 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.14 ул.Радищева (д.14/7а) до ТК-83-30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 62,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-30 до д.6 ул.Радищева (гостин.цирка) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 9,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-4 до д.5 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-4 до ТК-83-4´ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 159 | 159 |  |  | 78,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-4´ до д.5 Тверской пр-т | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1985 | 159 | 159 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-36 | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-36 | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1985 | 159 | 159 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-36 до д.3 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.3 Тверской пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.3 Тверской пр-тдо д.14 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.14 до д.10 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 40,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.5 Тверской пр-т на ТК-83-34 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 19,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.5 Тверской пр-т до ТК-83-34 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 38,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-34 до д.11 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 5,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-34 до ТК-83-32 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 17,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-32 до д.9 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 8,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-32 до д.5 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | стеклопластик рулонный | 1960 | 57 | 57 |  |  | 46,87 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-4 до ТК-83-4а | полупрох.канал | нет | сталь |  | 1957 | 159 | 159 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-4а до д.8 Тверской пр-т (д.8/20) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 159 | 159 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.8 Тверской пр-т (д.8/20) | техподвал | нет | сталь |  | 1957 | 159 | 159 |  |  | 30,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.8 Тверской пр-т (д.8/20) до ТК-83-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 159 | 159 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-6 до ТК-83-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 159 | 159 |  |  | 55,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-8 до ТК-83-8а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 133 | 133 |  |  | 28,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-8а до д.29 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-8а до врезки в существ.т/тр на д.30а ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 133 | 133 |  |  | 7,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От врезки до д.30а ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | По д.30а ул.Радищева на ТК-83-10 | техподвал |  | сталь |  | 1956 | 114 | 114 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 20,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.30а ул.Радищева до ТК-83-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 20,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.30а до д.30 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 | 57 | 0 | 31,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-10 до д.24 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 28,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-10 до д.28 ул.Радищева | в канале |  | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-10 до д.31 ул.Трехсвятская (д.30/31 ул.Радищева) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-8 до д.27 ул. Симеоновская (прокурат) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 133 | 133 |  |  | 11 |
|  |  | По д.27 ул. Симеоновская на ТК-83-12 | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От д.27 ул. Симеоновская (прокурат) до ТК-83-12 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1957 | 133 | 133 |  |  | 29,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-12 до д.28 ул. Симеоновская (МТС) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1957 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | Между корпусами д.28 ул. Симеоновская (МТС) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1976 | 89 | 89 |  |  | 52,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-12 до ТК-83-14 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 114 | 114 |  |  | 53,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-14 до д.30/27 ул. Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-14 до ТК-83-16 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 114 | 114 |  |  | 46,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-16 до д.25 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 14,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | По д.25 ул.Трехсвятская до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | По д.25 ул.Трехсвятская на д.29/25 ул.Желябова (д.25/29 ул.Трехсвятская) | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От д.25 до д.29/25 ул.Желябова (д.25/29 ул.Трехсвятская) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 9,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-16 до ТК-83-20 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 114 | 114 |  |  | 41,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-20 до ТК-83-22 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 133 | 133 |  |  | 49,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-22 до д.21ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 |  |  | 30,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-22 до д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | По д.6 Тверской пр-т (пристройка) на ТК-83-18 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 108 | 108 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От д.6 Тверской пр-т (банк Тверь) до ТК-83-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 29,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-18 до д.6 Тверской пр-т (д.6/20) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 29,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-18 до д.22 ул. Симеоновская (Пилот) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-20 до ТК-83-24 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1960 | 159 | 159 |  |  | 34,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-24 до д.23 ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-24 до д.25 (д.3) ул.Желябова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 89 | 89 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-24 до ТК-83-28 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1990 | 219 | 219 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-28 до д.22 ул.Желябова (шк.№12) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1960 | 114 | 114 |  |  | 29,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | По д.22 ул.Желябова (шк.№12) | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 89 | 89 |  |  | 74,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-28 до ТК-83-28а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1990 | 219 | 219 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-28а до д.19 ул.Трехсвятская "Сретенка" | непрох. канал | нет | сталь |  | 2006 | 89 | 89 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-28а до ТК-83-26а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1990 | 219 | 219 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-26а до ТК-83-26 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1990 | 219 | 219 |  |  | 51,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-26 до д.17 ул.Трехсвятская (пристр) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 57 | 57 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От ТК-83-26 до д.15/1 ул.Трехсвятская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 21,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-83 | От д.15/1 до д.17 ул.Трехсвятская (бюро путеш) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 45 | 45 |  |  | 7,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-83 | От ТК-83-26 до ТК-401-15 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 273 | 273 |  |  | 26,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | От ТК-84 до д.13/11 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 5,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | По д.13/11 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 12,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | От д.13/11 ул.Радищева до ТК-84-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | От ТК-84-1 до д.9 (д.11) ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 29,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | От ТК-84-1 до д.9 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 49,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | По д.9 Тверской пр-т до подключ. т/узлов | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | По д.9 Тверской пр-т на д.6а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 70,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | От д.9 Тверской пр-т до д.6а ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 6,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-84 | От ТК-84-1 до д.6 ул.Новоторжская (нефтепр) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 89 | 89 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-85 | От ТК-85 до ТК-85 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1951 | 89 | 89 |  |  | 13,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-85 | От ТК-85 до д.7 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1951 | 89 | 89 |  |  | 7,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-85 | От д.7 ул.Радищева до ТК-85-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 31,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-85 | От ТК-85-1 до д.4 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 31,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-2 | От ТК-86-2 до д.4 ул.Радищева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-2 | От ТК-86-2 до д.9 Свободный пер. "Плаза" | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-2 | От .9 Свободный пер. "Плаза" до строения | в канале |  | сталь |  | 1965 | 32 | 32 |  |  | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-4 | От ТК-86-4 до д.5 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-4 | По д.5 Свободный пер. | техподвал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-4 | От д.5 до д.7 Свободный пер., общ. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-4 | По д.7 Свободный пер. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-4 | От д.7 Свободный пер. до т/узла | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-6 до ТК-86-32 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-32 до д.1 Тверская пл. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 1,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-32 до ТК-86-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 31,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-10 до д.2 Тверская пл. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-10 до д.2б Тверская пл. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 57 | 57 |  |  | 10,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-10 до ТК-86-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 43,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-8 до д.3 Тверская пл. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-8 до ТК-86-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 41,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-14 до д.6 Тверская пл. (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 8,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От д.6 Тверская пл. (магазин) до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1966 | 114 | 114 |  |  | 18,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-14 до ТК-86-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-12 до д.8 Тверская пл. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 57 | 57 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-12 до ТК-86-16 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 57 | 57 |  |  | 29,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-6 | От ТК-86-16 до д.9 Тверская пл. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 57 | 57 |  |  | 6,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-18 | От ТК-86-18 до д.2 Свободный пер. (управл.юстиц) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-18 | От д.2 Свободный пер. до д.2/8 ул.Симеоновская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1978 | 76 | 76 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-18 | По д.2 Свободный пер. на ТК-86-18-2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-18 | От д.2 Свободный пер. до ТК-86-18-2 | в канале | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-18 | От ТК-86-18-2 до д.1 ул.Желябова (гостин "Волга") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 29,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-22 | От ТК-86-22 до ТК-86-22-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 114 | 114 |  |  | 37,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-22 | От ТК-86-22-2 до пристр.к гостин " Волга" | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 57 | 57 |  |  | 25,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-22 | От ТК-86-22-2 до д.3 ул.Желябова (Семь морей) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 114 | 114 |  |  | 148,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-22 | От ТК-86-22 до ТК-86-24 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 108 | 108 |  |  | 30,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-22 | От ТК-86-24 до д.1 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 76 | 76 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-22 | От ТК-86-24 до д.1б Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 |  |  | 69 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-26 | От ТК-86-26 до ТК-86-28 | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 90,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-26 | От ТК-86-28 до ТК-86-30 | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 156,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-26 | От ТК-86-30 до ЦТП №44 Свободный,1Г | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 87,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-26 | От ЦТП №44 до д.1г Свободный пер. | бесканальная | нет | сталь | битумо-перлит | 1974 | 76 | 76 | 76 | 76 | 25,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-26 | От ЦТП №44 до ТК-83-30а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 |  |  | 50,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-86-26 | От ТК-86-30а до д.1в Свободный пер. | в канале |  | сталь |  | 1993 | 89 | 89 |  |  | 8,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-89 | От ТК-89 до ТК-88 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 31,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88 до ТК-88-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1958 | 325 | 325 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-1 до ТК-88-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1958 | 325 | 325 |  |  | 51,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-3 до д.43/18 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | Между корпусами д.43/18 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 | 57 | 57 | 5,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-3 до ТК-88-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 159 | 159 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5 до д.20 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 57 | 57 |  |  | 15,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5 до ТК-88-5´ | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 89 | 89 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 8,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5´ до д.9 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 3,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.9 до д.11 ул.Новоторжская | в канале |  | сталь |  | 1954 | 57 | 57 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5´ до д.11/13 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 |  |  | 51,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5 до ТК-88-7 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 89 | 89 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-7 до д.22 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 89 | 89 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.22 Свободный пер. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 33,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.22 Свободный пер. до д.18 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.22 Свободный пер. до д.20 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 | 57 | 45 | 37,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5 до ТК-88-5а | в канале | нет | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 44,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5а до д.20 корп.2 ул.Советская (ЖЭУ-6) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5а до д.22 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.20 до д.22 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-5а до д.13 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 219 | 219 |  |  | 51 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.13 Тверской пр-т на д.24 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.13 Тверской пр-т до т/у д.24 ул.Советская (пристр) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 26,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От т/узла до д.24 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 5,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.13 Тверской пр-т на д.11/19 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.13 Тверской пр-т до ТК-88-27 (ответвл.на д.11/19 Тверской пр-т) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 11,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.11/19 Тверской пр-т до ТК-88-27 | надземная | нет | сталь |  | 1967 | 57 | 57 |  |  | 18,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-27 до д.17 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-27( ответвл.) на д.11/19 Тверской пр-т до д.15 ул.Новоторжская | в канале |  | сталь |  | 1967 | 76 | 76 |  |  | 42,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-27 до д.15 корп.1, д.13 ул.Новоторжская (гостин. компл. и ресторан) | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуритан | 2011 | 57 | 57 |  |  | 42,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.13 Тверской пр-т на ТК-83-5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 219 | 219 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.13 Тверской пр-т до ТК-83-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 219 | 219 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т | полупрох.канал | нет | сталь |  | 1958 | 159 | 159 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-5 до д.12 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 159 | 159 |  |  | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.12 Тверской пр-т на д.19 ул.Новоторжская(д.10/19 Тверской пр-т) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 20,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.12 до д.19 ул.Новоторжская(д.10/19 Тверской пр-т) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 50,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.12 Тверской пр-т до д.26 ул.Советская (церковь) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 12,3 |
|  | ТК-88 | По д.12 Тверской пр-т до подключ. д.19 ул.Новоторжская(д.10/19 Тверской пр-т) |  |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.12 Тверской пр-т на ТК-83-5´ | техподвал | нет | сталь |  | 1959 | 133 | 133 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.12 Тверской пр-т до ТК-83-5´ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1959 | 133 | 133 |  |  | 49 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-5´ до т/узла д.28 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 76 | 76 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От т/узла до д.28 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 8,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-5´ до пристройки д.30 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 133 | 133 |  |  | 4,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От пристройки д.30 ул.Советская до ТК-83-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 133 | 133 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-7 до т/узла д.30 ул.Советская (дом актера) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 6,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От т/узла д.30 ул.Советская до д.21 корп.2 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.21 корп.2 ул.Новоторжская до ТК-83-11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 31,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-11 до д.21 корп.1 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-7 до ТК-83-7´ | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-7´ до д.32 ул.Советская (ТЮЗ) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 2,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-7´ до ТК-83-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-83-9 до д.23 ул.Новоторжская (д.23/39) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-3 до ТК-88-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1958 | 219 | 219 |  |  | 52,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-9 до д.16 ул.Советская (Театр) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 9,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.16 ул.Советская (Театр) до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.16 ул.Советская (Театр) на филармонию д.1 Театральная пл. | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.16 ул.Советская (Театр) до филармонии д.1 Театральная пл. | надземная | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 72 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | По д.1 Театральная пл. (филармония) на гараж | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 45 | 45 | 32 | 32 |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От д.1 Театральная пл. (филармония) до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 45 | 45 | 32 | 32 | 23,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-9 до ТК-88-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-9 до ТК-88-11 (через ул.Советская) | ст.кожух Æ700 | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-9 до ТК-88-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 219 | 219 |  |  | 48,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-11 до ТК-88-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 133 | 133 |  |  | 58 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-13 до д.28 Свободный пер. (библиот) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-13 до д.7 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 41,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-13 до ТК-88-15 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1954 | 133 | 133 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-15 до ТК-88-19а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 133 | 133 |  |  | 41,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-19а до т/узла д.7 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От т/узла до д.7 ул.Советская (д.19) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 76 | 76 | 57 | 57 | 37,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От т/узла до д.7 ул.Советская (д.15/25) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 | 57 | 57 | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От т/узла до д.15 Тверской пр-т (д.7 ул.Советская) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 89 | 89 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-19а до ТК-88-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 133 | 133 |  |  | 67,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-17 до д.15 Тверской пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 |  |  | 40,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | Между корпусами д.15 | в канале |  | сталь |  | 1951 | 89 | 89 |  |  | 3,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | Между корпусами д.16 | в канале |  | сталь |  | 1951 | 89 | 89 |  |  | 3,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-17 до д.2 ул.В.Новгорода | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 76 | 76 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | Между корпусами д.2 ул.В.Новгорода | в канале |  | сталь | асбозурит | 1953 | 57 | 57 |  |  | 2,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-17 до ТК-88-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 79,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-23 до д.2 наб.Ст.Разина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 46,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-11 до ТК-88-19 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 219 | 219 |  |  | 94 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-19 до д.30/2 Свободный пер. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1950 | 76 | 76 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-19 до ТК-88-25 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1958 | 89 | 89 |  |  | 34,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-25 до д.1 наб.Ст.Разина (к/т Звезда) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1958 | 89 | 89 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | От ТК-88-25 до д.1 наб.Ст.Разина (кафе"Космополис") | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 80 |
| ТЭЦ-3 | ТК-88 | Между зданиями д.1 наб.Ст.Разина (кафе"Космополис") | непрох. канал | нет | сталь |  | 1967 | 57 | 57 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-90 | От ТК-90 до д.7 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 10,71 |
|  |  | В арке д.7 ул.Новоторжская |  |  | сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91 до д.5 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 8,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | По д.5 ул.Новоторжская до кв.т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | По д.5 ул.Новоторжская на д.3а | техподвал |  | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От кв.т/узла до д.3а ул.Новоторжская | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | По д.3а ул.Новоторжская | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 41,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От д.3а до д.3б ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | По д.3б ул.Новоторжская на ТК-91-1 | техподвал |  | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От д.3б ул.Новоторжская до ТК-91-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-1 до д.14 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 80,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-1 до д.3 ул.Новоторжская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 67,46 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От д.3 ул.Новоторжская до ТК-91-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1959 | 89 | 89 |  |  | 14,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-3 до ТК-91-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 |  |  | 43,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-5 до ТК-91-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 36,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-7 до д.2 пер.И.Седых | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 76 | 76 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-7 до д.8 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1959 | 76 | 57 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-5 до т/узла д.10 ул.Советская (Епархия) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1959 | 76 | 76 |  |  | 1,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От т/узла до д.10 ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 45 | 45 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От т/узла до ТК-91-9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 55,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-9 до д.12а ул.Советская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 3,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От ТК-91-3 до д.6 пер.И.Седых | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 |  |  | 51,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | По д.5 ул.Новоторжская от кв.т/узла на д.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 67,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-91 | От д.5 до д.1 ул.Новоторжская (гостин Центральная) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94 до ТК-94-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 273 | 273 |  |  | 18,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-1 до д.1 пер.И.Седых (мед.академия) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1976 | 114 | 114 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-1 до ТК-94-3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 273 | 273 |  |  | 69,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-3 до д.6 пер.И.Седых | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 11,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-3 до д.4 ул.Советская (д.1 пер.И.Седых (мед.академия) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 219 | 219 |  |  | 8,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | По д.4 ул.Советская (д.1 пер.И.Седых (мед.академия) на ТК-94-5 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1973 | 219 | 219 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От д.4 ул.Советская (д.1 пер.И.Седых (мед.академия) до ТК-94-5 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 219 | 219 |  |  | 34,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-5 до д.4 ул.Советская (мед.академия) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 114 | 114 |  |  | 28,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От д.4 до д.2 ул.Советская (мед.академия) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 43,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От д.4 до д.6 ул.Советская (мед.академия) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От д.4 ул.Советская (мед.академия) до ТК-94-5а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1966 | 57 | 57 |  |  | 25,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-5а до туалета (сквер им.Казакова) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1967 | 57 | 57 |  |  | 43,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-5 до д.1 пер.И.Седых (физ.мед.академия) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 133 | 133 |  |  | 49,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-3 до ТК-94-3а | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1973 | 159 | 159 |  |  | 97,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-3а до ТК-94-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 159 | 159 |  |  | 76,7 |
|  |  | От ТК-94-7 до ТК-94-11 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 |  |  | 79.5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-11 до д.5 корп.1 ул.Советская (реальное училище) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 114 | 114 |  |  | 31.15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-7 до д.5 корп.1 ул.Советская (реальное училище) | непрох. канал | нет | сталь |  | 2019 | 108 | 108 |  |  | 45,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-7 до д.3а ул.Советская, лекц.зал | футляр 2Ø375 | нет | сталь | ППУ ПЭ | 1959 | 108 | 108 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-7 до д.3а ул.Советская, лекц.зал | непрох. канал | нет | сталь | ППУ ПЭ | 1959 | 108 | 76 |  |  | 39,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | По д.3а ул.Советская (лекц.зал) на ТК-94-9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От 3а ул.Советская (лекц.зал) до ТК-94-9 | непрох. канал | нет | сталь | ППУ ПЭ | 1959 | 108 | 108 |  |  | 13,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-9 до д.5к.1 (д.3) ул. Советская (одноэт) | непрох. канал | нет | сталь | ППУ ПЭ | 2019 | 89 | 89 |  |  | 27,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | По д.5к.1 (д.3) ул. Советская (одноэт) на д.3 ул.Советская, дворец | непрох. канал | нет | сталь | ППУ ПЭ | 2019 | 89 | 89 |  |  | 19,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От д.5к.1 (д.3)(одноэт) до д.3 ул.Советская, дворец | непрох. канал | нет | сталь | ППУ ПЭ | 2019 | 89 | 89 |  |  | 33,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-9 до д.3 ул.Советская, дворец | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 80,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-9 до ТК-94-9а | в канале | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 21,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-94 | От ТК-94-9а до д.5 корп.3 (флигель) ул.Советская (д.3а ул.Советская) | непрох. канал/футляр 1,75м | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  | 16,4 | 29,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-342 | От ТК-2-342 до д.3 ул.Советская (дворец) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 45,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-95 | От ТК-95 до ТК-95-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 61,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-95 | От ТК-95-2 до ТК-95-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 48,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-95 | От ТК-95-4 до ТК-95-4а | мет.кожух Æ | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-95 | От ТК-95-4 до д.2а Тверская пл. (цирк) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 96,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От ТК-103 до ТК-103-7 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1985 | 114 | 114 |  |  | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От ТК-103-7 до ТК-103-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 29,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От ТК-103-3 до ТК-103-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 24,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От ТК-103-5 до ТК-103-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 89 | 89 |  |  | 55,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От ТК-103-1 до д.1 ул.Советская (гимн.№6) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 67,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От д.1 ул.Советская (гимн.№6) до мастерской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 32 | 32 | 34,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-103 | От ТК-103-1 до д.1а ул.Советская (спортзал) | надземная | нет | сталь | минвата | 1996 | 76 | 76 |  |  | 113,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901 (ТК-901Б) до ЦТП (№70) Коробкова,12 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 95,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ЦТП (№70) до ТК-901-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 89 | 19,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901-6 до д.10 корп.2 ул.Коробкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 89 | 89 | 76 | 57 | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901-6 до д.10 корп.1 ул.Коробкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 | 76 | 57 | 31,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ЦТП (№70) до д.10 корп.1 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 27,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | По подвалу д.10 корп.1 ул.Коробкова на д.12 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От д.10 корп.1 ул.Коробкова до ТК-901-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 14,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901-2 до д.12 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 15,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | По д.12 ул.Коробкова на д.10 ул.1-я Суворова | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От д.12 ул.Коробкова до д.10 ул.1-я Суворова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 42,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | По подвалу д.10 ул.1-я Суворова на ТК-901-4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 19,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От д.10 ул.1-я Суворова до ТК-901-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1989 | 133 | 133 | 89 | 89 | 41,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901-4 до д.17 ул. Суворова (МДОУ №158) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1989 | 76 | 76 | 76 | 45 | 39,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901-4 до д.15 ул.1-я Суворова магазин | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1995 | 57 | 57 | 38 | 32 | 86,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | По подвалу д.12 ул.Коробкова на д.16 | техподвал | нет | сталь | стеклоткань | 1982 | 159 | 159 | 159 | 114 | 70 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От д.12 ул.Коробкова до врезки в новую т/тр | непрох. канал | дренаж | сталь | стеклоткань | 1982 | 219 | 219 | 219 | 159 | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От врезки в сущ.т/тр до ТК-901-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 | 219 | 159 | 29,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От ТК-901-8 до д.16 ул.Коробкова | непрох. канал | дренаж | сталь | стеклоткань | 1982 | 114 | 114 | 114 | 114 | 28,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | По д.16 ул.Коробкова до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1982 | 114 | 114 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | По д.16 ул.Коробкова на д.18 | техподвал |  | сталь |  | 1983 | 89 | 89 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-3 | ТК-901 | От д.16 до д.18 ул.Коробкова | в канале |  | сталь |  | 1983 | 89 | 89 | 45 | 38 | 3,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ЦТП (№70) до ТК-733-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 114 | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-2 до д.11 корп.2 ул.Коробкова (ул.1-я Суворова) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 | 114 | 57 | 50,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-2 до ТК-733-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 114 | 145,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-6 до ТК-733-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1988 | 159 | 159 | 159 | 114 | 53 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-8 до д.3 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 23,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-8 до д.4 ул.Коробкова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1988 | 89 | 89 | 76 | 57 | 31,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733 до ТК-733-4 | ст.кожух 2Æ 720 | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 273 | 273 |  |  | 3,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733 до ТК-733-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 273 | 273 |  |  | 103,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-4 до ЦТП (№71) Коробкова,6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 133 | 133 |  |  | 53,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ЦТП (№71) до д.6 ул. Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 | 76 | 57 | 27,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ЦТП (№71) до д.6 ул. 1-я Суворова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 76 | 45 | 49,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-4 до ТК-733-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 273 | 273 |  |  | 94,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-733 | От ТК-733-2 до ЦТП (№70) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 273 | 273 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-903 | От ТК-903 до ТК-903-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 34,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-903 | От ТК-903-1 до ул.1-я Суворова, ООО "Хозторг" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-903 | От ТК-903-1 до д.19 корп.1 ул.1-я Суворова (шк.№14) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 51,4 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.19 корп.1 на д.19 корп.2 ул.1-я Суворова (шк.№14) | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-903 | От д.19 корп.1 до д.19 корп.2 ул.1-я Суворова (шк.№14) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1987 | 114 | 114 |  |  | 33,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-903 | От д.19 корп.2 до д.19 корп.1 ул.1-я Суворова (шк.№14) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 57 | 57 | 45 | 45 | 36,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От ТК-904 до ТК-904-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 2013 | 159 | 159 |  |  | 35,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От ТК-904-1 до д.25 пр-т Чайковского | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1974 | 89 | 89 |  |  | 33,05 |
|  |  | От ТК-904-1 до ТК-904-1ʹ пр-т Чайковского | непрох. канал |  | сталь |  | 2013 | 159 | 159 |  |  | 56,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От ТК-904-1ʹ до ЦТП (№72) Чайковского,27 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От ЦТП (№72) до д.27а пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 57 | 57 | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | По д.27а пр-т Чайковского до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минматы | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | По д.27а пр-т Чайковского на д.27 | техподвал | нет | сталь | минматы | 1976 | 89 | 89 | 89 | 57 | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От д.27а до д.27 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1979 | 89 | 89 | 89 | 57 | 20,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От ЦТП (№72) до д.27б пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 89 | 89 | 57 | 57 | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-904 | От ЦТП (№72) до д.27в пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1976 | 114 | 114 | 76 | 45 | 24,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От ТК-907 до д.2 корп.3 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 |  |  | 43,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | По д.2 корп.3 Спортивный пер. до подключ.т/у,д.2 к.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 89 | 76 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | По д.2 корп.3 Спортивный пер. на д.2 корп.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 | 89 | 76 | 39 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От д.2 корп.3 Спортивный пер. до ЦТП (№73) Спортивный,2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 |  |  | 46,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От ЦТП (№73) до д.2 корп.3 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 | 133 | 76 | 46,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От ЦТП (№73) до д.2 корп.3 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 |  |  | 133 | 76 | 46,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | По д.2 корп.3 Спортивный пер. на ЦТП (№73) | техподвал | нет | сталь |  | 1990 | 159 | 159 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От д.2 корп.3 до д.2. корп.4 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1992 | 89 | 89 | 89 | 76 | 45,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От ЦТП (№73) до д.2 корп.2 Спортивный пер. | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 13,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От ЦТП (№73) до д.2 корп.2 Спортивный пер. | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 114 | 114 | 114 | 57 | 13,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-907 | От д.2 корп.2 Спортивный пер. до ТК-909-5 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 73,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-908 | От ТК-908 до д. 31 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 33,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-908 | От ТК-908 до д. 31а пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 10,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-908 | По д. 31а пр-т Чайковского до т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 57,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-908 | От д. 31а пр-т Чайковского до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 32 | 32 |  |  | 34,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910 до ТК-910-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 325 | 325 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-1 до д.2а Александровский пер."ТОРА" | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-1 до ЦТП (№74) Коминтерна,43 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 159 | 159 |  |  | 11,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.35 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 159 | 159 | 114 | 76 | 25,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.35 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 |  |  | 25,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.37 пр-т Чайковского | ст.футляр 2Æ 219 | нет | сталь | УРСа | 2001 | 114 | 114 | 114 | 76 | 2,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ЦТП (№74) Коминтерна,43 до д.37 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 114 | 114 | 114 | 76 | 29,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ЦТП (№74) до д.43 ул.Коминтерна | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 159 | 89 | 68,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | Между корпусами д.43 ул.Коминтерна | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 89 | 76 | 7,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-1 до ТК-910-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 325 | 325 |  |  | 33,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-3 до ТК-910-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 87,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-11 до д.41 ул Коминтерна (д/сад №157) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 89 | 89 |  |  | 8,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-11 до ТК-910-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 48,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-5 до врезки в надземную трассу на т/узел ОАО "Тверьпродторг" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 |  |  | 85,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | (От ТК-910-5) от врезки в надземную трассу до т/узла ОАО "Тверьпродторг" | надземная | нет | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От т/узла до д.3 (д.1) Александровский пер. ОАО "Тверьпродторг" (цех фасовки) | надземная | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От т/узла до д.3 (д.1) Александровский пер. ОАО "Тверьпродторг" (цех фасовки) | бесканальная | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-5 до д.9 Александровский пер. "Росторгодежда" | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1978 | 114 | 114 |  |  | 68,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-5 до ТК-910-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 113,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-7 до здания в/ч № 73560 | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-7 до ТК-910-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 57,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-9 до д.43 ул.Коминтерна | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | Между корпусами д.43 ул.Коминтерна | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 7,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-9 до д.3 Александровский пер., ДЭУ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 31,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От ТК-910-9 до т/узла бани №3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 71,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-910 | От т/узла бани до бани №3 | в канале |  | сталь |  | 1978 | 89 | 89 | 57 | 0 | 15,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-911 | От ТК-911 до д.37 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1975 | 159 | 159 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-911 | По д.37 пр-т Чайковского на ЦТП №74 | техподвал | нет | сталь | стекловата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | От ТК-913 до д.3а Спортивный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 3,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | По д.3а Спортивный пер. на д.90 пр-т Чайковского (д.90/1) | техподвал |  | сталь |  | 1958 | 114 | 114 |  |  | 32,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | От д.3а Спортивный пер. до д.90 пр-т Чайковского (д.90/1) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 | 76 | 76 | 83,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | От ТК-913 до д.94 пр. Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 8,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | По д.94 пр. Чайковского до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 72 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | По д.94 пр. Чайковского на д.98 | техподвал |  | сталь |  | 1980 | 57 | 57 |  |  | 93,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | От д.94 до д.98 пр. Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 1,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | По д.98 пр. Чайковского до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1980 | 57 | 57 |  |  | 9,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | По д.98 пр. Чайковского на д.100 | техподвал |  | сталь |  | 1980 | 57 | 57 |  |  | 9,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-913 | От д.98 до д.100 пр. Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 1,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-23Б | От ТК-23Б до д.14 Садовый пер. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 76 | 76 |  |  | 6,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-914 | От ТК-914 до ТК-23Б | непрох. канал |  | сталь | УРСа | 1965 | 219 | 219 |  |  | 20 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-23Б | От ТК-23Б до ТК-22Б | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1965 | 219 | 219 |  |  | 67,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-23Б | От ТК-23Б до д.1 Садовый пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-23Б | По д.1 Садовый пер. на насосную | техподвал |  | сталь |  | 1987 | 159 | 159 |  |  | 13,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-23Б | От д.1 Садовый пер. до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 45 | 45 |  |  | 19,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-23Б | От насосной до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 32 | 32 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.1 Садовый пер. на д.1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 |  |  |  |  | 95,31 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | От ТК-22Б до д.1 Садовый пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 51,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | По д.1 Садовый пер. на д.3 Спортивный пер. | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 13,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | От д.1 Садовый пер. до д.3 Спортивный пер. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 73,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | По д.3 Спортивный пер. на д.5 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 56,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | От д.3 до д.5 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 31,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | По д.5 Спортивный пер. | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 33,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | От д.5 до д.7 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 32,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | По д.7 Спортивный пер. | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 39,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-22Б | От д.7 до д.9 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 76 | 76 |  |  | 34,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-915 | От ТК-915 до д.47/102 ул.Коминтерна (д.102/47 пр-т Чайковского) (гостиница Турист) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 114 | 114 |  |  | 24,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а до ЦТП (№75) Коминтерна,49 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 325 | 325 |  |  | 12,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ЦТП (№75) до д.49а ул.Коминтерна | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 89 | 57 | 51,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | По д.49а ул.Коминтерна | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 89 | 57 | 13,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От д.49а до д.49б ул.Коминтерна | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 76 | 57 | 52,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | По д.49б ул.Коминтерна | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 76 | 57 | 13,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От д.49б до д.49в ул.Коминтерна | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 76 | 76 | 57 | 45 | 51,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ЦТП (№75) до ТК-916а-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 219 | 219 |  |  | 37 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-1 до ТК-916а-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1972 | 219 | 219 |  |  | 39,95 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-3 до ТК-916а-3´ | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1972 | 219 | 219 |  |  | 14,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-3´ до ТК-916а-5 | кожух | нет | сталь | УРСа | 1972 | 219 | 219 |  |  | 21,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-5 до ТК-916а-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 |  |  | 51,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-7 до ТК-916а-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 14,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-11 до д.18 ул.Коминтерна (новый ж/д вокзал) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 88,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-7 до ТК-916а-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 91,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916а | От ТК-916а-9 до багажного отд. ж/д вокзала | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 7,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | От ТК-916 до д.16 Садовый пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 8,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | По д.16 Садовый пер. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 47,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | По д.16 Садовый пер. на д.18 | техподвал |  | сталь |  | 1969 | 159 | 159 |  |  | 45,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | От д.16 до д.18 Садовый пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 | 89 | 76 | 34,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | По д.18 Садовый пер. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 | 89 | 76 | 12,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | По д.18 Садовый пер. на д.20 | техподвал |  | сталь |  | 1969 | 114 | 114 | 89 | 76 | 12,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | От д.18 до д.20 Садовый пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 | 89 | 76 | 33,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | По д.20 Садовый пер. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 | 89 | 76 | 12,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | По д.20 Садовый пер. на д.22 | техподвал |  | сталь |  | 1969 | 114 | 114 | 89 | 76 | 11,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-916 | От д.20 до д.22 Садовый пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 | 76 | 57 | 34 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-918 | От ТК-918 до д.3 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 89 | 89 |  |  | 15,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-918 | ОтТК-918 до ТК-918-2 | в канале |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 14,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-918 | От ТК-918-2 до д.14 ул.А.Завидова | непрох. канал |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919 | От ТК-919 до ТК-919-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 59,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919 | От ТК-919-5 до ТК-919-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 35,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919 | От ТК-919-1 до ТК-919-3 | ж/б кожух Æ1000 | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 20,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919 | От ТК-919-3 до д.10 ул.Коминтерна (автовокзал) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 19,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919а | От ТК-919а до ТК-919а-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919а | От ТК-919а-1 до д.67/2 ул.Коминтерна | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 25,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919а | От ТК-919а-1 до ТК-919а-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1969 | 89 | 89 |  |  | 27,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919а | От ТК-919а-3 до д.69 ул.Коминтерна | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1969 | 89 | 89 |  |  | 53,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-919а | От ТК-919а-3 до д.71 ул.Коминтерна | в канале |  | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 40,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-920 | От ТК-920 до ТК-15Б-20 | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 112 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-920 | От ТК-15Б-20 до ТК-15Б-14 | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 56,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-20 до ПАТП-3 д.71 ул. Коминтерна, админ.зд.ЗАО "Капстрой" | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 7,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От ТК-20Б до ТК-20Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1981 | 219 | 219 |  |  | 96,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От ТК-20Б-1 до д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 133 | 133 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) на уч корпуса №3 | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 15,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От д.35 Садовый пер. (ВЦ ТГУ) до уч корпуса №3 | надземная | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 57 | 57 | 45,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От ТК-20Б-1 до д.11,13 Спортивный пер (общ. ТГУ) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1967 | 133 | 133 |  |  | 41,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | По д.11,13 Спортивный пер. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 70 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От д.11(13) Спортивный пер. до ЦТП (№76) А.Завидова,19 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 23,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От ЦТП (№76) до д.19 ул.А.Завидова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 76 | 76 | 76 | 76 | 32,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От т/узла (пристр. к ЦТП№76) до д.21/19 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 | 57 | 57 | 15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От ТК-20Б-1 до ТК-20Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1967 | 133 | 133 |  |  | 47 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От ТК-20Б-3 до кв.т/узла А.Завидова,17 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1967 | 89 | 89 |  |  | 50,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От кв.т/узла до д.17 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 12,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-20Б | От кв.т/узла до д.37/15 Садовый пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1967 | 57 | 57 |  |  | 41 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19Б | От ТК-19Б до тира ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 32 | 32 |  |  | 62,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19Б | От ТК-19Б до ТК-19Б-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 68,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19Б | От ТК-19Б-2 до д.12 Спортивный пер. (шк.№42) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1969 | 114 | 114 |  |  | 39,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19Б | От ТК-19Б-2 до д.1 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1996 | 89 | 89 |  |  | 21,55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б до ТК-18Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 129,55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-5 до д.6 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 10,15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | По д.6 ул.Фадеева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 13,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.6 до д.4 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 50,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | По д.4 ул.Фадеева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 13,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.4 ул.Фадеева до ЦТП (№78) Фадеева,2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 29,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ЦТП (№78) Фадеева,2 до д.4 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 89 | 57 | 33,15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | По д.4 ул.Фадеева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 89 | 57 | 13,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.4 до д.6 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 89 | 57 | 50,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ЦТП (№78) до д.2 ул. Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 89 | 89 | 32,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ЦТП (№78) до ТК-18Б-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 114 | 114 |  |  | 51,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-9 до д.70 пр-т Чайковского (Унив), корп.№4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 114 | 114 |  |  | 8,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-9 до ТП т/тр на ТК-18Б-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 127 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-7 до д.62а пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.70 пр-т Чайковского (Унив) до биофака, корп.№5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 76 | 76 |  |  | 57 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б до ТК-18Б-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1966 | 159 | 159 |  |  | 114,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-1 до д.1 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1970 | 159 | 159 |  |  | 15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | По д.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 5,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | По д.1 ул.Фадеева на ТК-18Б-19 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 37 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.1 ул.Фадеева до ТК-18Б-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 42,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-19 до д.10 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 20,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.10 Спортивный пер. до лаборат. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 32 | 32 |  |  | 20,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-1 до ТК-18Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1956 | 133 | 133 |  |  | 53,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-5 до т/узла д. 40/5 ул.1-я Садовая | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 141 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От т/узла до д. 40/5 ул.1-я Садовая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 20,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.1 ул. Фадеева до ТК-18Б-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 22,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-11 до т/узла д.6 Спортивный пер. (д/с № 129) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 |  |  | 36,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От т/узла до д.6 Спортивный пер. (д/сад № 129) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 | 57 | 32 | 18 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-11 до ТК-18Б-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 31,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-13 до д.84 пр-т Чайковского | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 22,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-13 до ТК-18Б-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 37,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-15 до д.86 пр-т Чайковского (86/2) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 29,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | По д.86 пр-т Чайковского (86/2) от т/узла на д.4 Спортивный пер. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 |  |  | 23,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От д.86 пр-т Чайковского (86/2) до д.4 Спортивный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 | 57 | 0 | 29,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-15 до ТК-18Б-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1968 | 159 | 159 |  |  | 92,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-17 до д.8 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1968 | 89 | 89 |  |  | 32 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18Б | От ТК-18Б-17 до ТК-18Б-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1968 | 114 | 114 |  |  | 75,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б до д.5 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б до д.5 ул.Фадеева | ж/б кожух 2Æ 600 | нет | сталь | минвата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | По д.5 ул.Фадеева на д.16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 64,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | По д.5 ул.Фадеева на д.3, д.7 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 11,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От д.5 до д.3 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 114 | 114 |  |  | 48,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От д.5 до д.7 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 30,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | По д.7 ул.Фадеева на д.5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1973 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От д.7 ул.Фадеева до 25 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1973 | 89 | 89 |  |  | 32,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От д.5 ул.Фадеева до 16 Спортивный пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 65,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От д.5 ул.Фадеева до 16 Спортивный пер. | кожухÆ 1100 | дренаж | сталь | минвата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б до ТК-17Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1968 | 159 | 159 |  |  | 65,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-1 до ЦТП (№77) Фадеева,8 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 13,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ЦТП (№77) до д.8 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 114 | 114 | 89 | 76 | 55,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ЦТП (№77) до ТК-17Б-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 | 89 | 57 | 11,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ЦТП (№77) до ТК-17Б-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 |  |  | 11,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-1 до 10 корп.1 ул. Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 | 89 | 57 | 17,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-1 до 10 корп.1 ул. Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 |  |  | 17,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | По 10 корп.1 ул. Фадеева на д.27 ул.А.Завидова | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 |  |  | 46,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От 10 корп.1 ул. Фадеева до д.27 ул. А.Завидова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1972 | 114 | 114 |  |  | 55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-1 до ТК-17Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 54,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-3 до конюшен ипподрома | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1979 | 114 | 114 |  |  | 124,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От конюшен ипподрома до трибун (админ.) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От конюшен ипподрома до ТК-17Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 81,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-5 до конюшен ипподрома | непрох. канал | нет | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 15,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | Между конюшнями ипподрома | непрох. канал | нет | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От конюшен ипподрома до туалета | непрох. канал | нет | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 21,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17Б | От ТК-17Б-5 до гаража ипподрома | непрох. канал | нет | сталь |  | 1979 | 57 | 57 |  |  | 12,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б до д.12 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 57 |  |  | 36,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б до кв.т/узла Попова,33 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 22,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От кв.т/узла до д.33 ул. Попова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 21,15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От кв.т/узла до ТК-16Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 114 | 0 | 4,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От кв.т/узла до ТК-16Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 4,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-1 до д.34 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 | 57 | 0 | 16,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-1 до д.14 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 | 57 | 0 | 92,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-1 до ТК-16Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 114 | 0 | 43,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-1 до ТК-16Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 43,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-3 до д.36 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 57 | 0 | 8,15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-3 до ТК-16Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 114 | 0 | 40,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-3 до ТК-16Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 40,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-5 до д.35 корп.1 ул. Попова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 57 | 0 | 2,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-5 до д.35 ул. Попова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 | 57 | 0 | 45,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16Б | От ТК-16Б-5 до д.29 ул.Попова (Бурводстрой) | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 114 | 114 | 114 | 0 | 35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б до ЦТП (№133) Волоколамский,26 (24) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 |  |  | 176 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От спортзала (пристр.к ЦТП №133) до ТК-15Б-14а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 16,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-14а до ТК-15Б-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 15,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-2 до д.9 Университетский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 41,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-2 до ТК-15Б-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 61,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-4 до ТК-15Б-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 38 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-6 до д.5 Университетский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 1,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-6 до д.3 Университетский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 63,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-4 до ТК-15Б-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 56,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-8 до д.26 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 89 | 89 |  |  | 75,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.26 до д.28 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 89 | 89 | 89 | 89 | 21,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-8 до д.9 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 116,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.9 до д.11 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 79,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.9 ул.Фадеева до д.30 ул.А.Завидова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 31,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ЦТП (№133) до ТК-15Б-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 11,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-10 до д.15 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 76 | 76 |  |  | 84,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-10 до т/узла д.13 ул.Фадеева, д/сад №3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 5,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От т/узла до д.13 ул.Фадеева, д/сад №3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 | 57 | 57 | 17,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-10 до ТК-15Б-14а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| Южная/ТЭЦ-4 |  | От ТК-15Б-14а до т/узла д.9а (д.7) Университетский инкуб. Центр | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 21,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От т/узла до д.9а (д.7) Университетский пер.,инкуб. центр | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ЦТП (№133) до ТК-15Б-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 |  |  | 3,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-12 до д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 50 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | По д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) до т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 17,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | По д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) пр-т от т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.28 Волоколамский пр-т (д.28/13) до д.11 Университетский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 14,95 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-12 до д.26 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 69,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-15Б | По д.26 Волоколамский пр-т на д.24 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.26 до д.24 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 15,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | По д.24 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 30,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | По д.24 Волоколамский пр-т от т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.24 Волоколамский пр-т до д.17 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 15,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ЦТП (№133) до ТК-15Б-14 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 159 | 159 |  |  | 140 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-14 до ТК-15Б-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 44,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-16 до д.4 Университетский пер.(душ.пав.) | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 14,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-16 до ТК-15Б-18 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 45,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От ТК-15Б-18 до д.24 ул.А.Завидова (к-т Росторгм.) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 22 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15Б | От д.24 ул.А.Завидова (к-т Росторгм.) до ГО | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 57 | 57 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-14Б | От ТК-14Б до д.22 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1964 | 76 | 76 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б до ТК-13Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1964 | 159 | 159 |  |  | 36,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-1 до т/узла Ипподромная,2а | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От т/узла Ипподромная,2а до д.20 Волоколамский пр-т техникум | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 | 76 | 0 | 55,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От т/узла до д.2а ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 89 | 89 | 76 | 0 | 38,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От д.2а ул.Ипподромная до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 57 | 57 |  |  | 34,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От т/узла до д.38/2 ул.А.Попова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 46,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | По д.38/2 ул.А.Попова на д.36 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От д.38/2 до д.36 ул.А.Попова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 25,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От т/узла до ТК-13Б-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 61,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От т/узла до ТК-13Б-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 75,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-7 до д.34 ул.А.Попова, д/сад №83 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 14,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-7 до д.18 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 93,8 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.18 на д.16 ул.Фадеева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От д.18 до д.16 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-1 до д.18 Волоколамский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1966 | 159 | 159 |  |  | 31,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | По д.18 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1973 | 159 | 159 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | По д.18 Волоколамский пр-т на ТК-13Б-9 | техподвал |  | сталь |  | 1973 | 159 | 159 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От д.18 Волоколамский пр-т до ТК-13Б-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 134 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-9 до д.16 Волоколамский пр-т (д.16/5) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-9 до д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 35,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | По д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От д.3 ул.Ипподромная, д/сад №33 до ТК-13Б-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-15 до 1 ул.Ипподромнпя (д.40/1 ул.А.Попова) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 21,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-15 до д.42 ул.А.Попова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-9 до ТК-13Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 84 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-3 до д.14 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-3 до ТК-13Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 82,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-5 до д.12 Волоколамский пр-т (д.12/42) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 76 | 76 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От ТК-13Б-5 до д.40 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | По д.40 ул.Склизкова | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | От д.40 до д.38 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13Б | По д.38 ул.Склизкова | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 114 | 114 |  |  | 38,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-8 | От ТК-45А-8 до д.38 ул.Склизкова | непрох. канал |  | сталь |  | 1973 | 114 | 114 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А-1 | От ТК-55А-1 до д.1 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 114 | 114 |  |  | 34,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А-1 | От ТК-55А-1 до д.2 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 59,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | От ТК-55А до часовни пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 57 | 57 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | От ТК-55А до д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 56,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | По д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 159 | 159 |  |  | 40,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | По д.19 пр-т Чайковского (культпросветучилище) на д.21а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 33,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | От д.19 до д.21а пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 32,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | От д.21а до д.21 пр-т Чайковского (лесоуправл) | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | По д.21а пр-т Чайковского до подключ. д. 21 пр-т Чайковского | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | По д.21а пр-т Чайковского до подключ.т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1974 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | По д.21а пр-т Чайковского от точки подключ. д. 21 на д.27/32 пр-т Чайковского | техподвал | нет | сталь |  | 1978 | 114 | 114 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-55А | От д.21а до д.27/32 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1974 | 133 | 133 |  |  | 12,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-54А | От ТК-54А до ТК-54А-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 80,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-54А | От ТК-54А-1 до д.28/2 пр-т Чайковского (СКТБ Стройиндустрия) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-54А | От ТК-54А-1 до д.28/2 пр-т Чайковского (СКТБ Стройиндустрия) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 56,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От ТК-53А до д.40/2 пр-т Чайковского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1957 | 159 | 159 |  |  | 37,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | По д.40/2 пр-т Чайковского до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 159 | 159 |  |  | 14,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | По д.40/2 пр-т Чайковского от кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.40/2 пр-т Чайковского до д.4а ул.Кайкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 48,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.4а до д.4а ул.Кайкова д/сад №63 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 | 32 | 0 | 41,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От ТК-53А до д.42а пр-т Чайковского | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1965 | 159 | 159 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | По д.42а пр-т Чайковского на д.42 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.42а пр-т Чайковского до ТК-53А-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1965 | 159 | 159 |  |  | 57,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От ТК-53А-2 до д.42 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 89 | 89 |  |  | 20,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От ТК-53А-2 до ТК-53А-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1965 | 159 | 159 |  |  | 38,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От ТК-53А-4 до д.44 корп.3 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 48,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От ТК-53А-4 до д.46а пр-т Чайковского (мастерск) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 77,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | По д.46а пр-т Чайковского (мастерск) на д.62а | техподвал |  | сталь |  | 1973 | 76 | 76 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.46а до д.44 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 89 | 89 | 76 | 57 | 32,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.46а до д.46 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 89 | 89 | 76 | 57 | 8,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.46а до д.46 пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 79,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-53А | От д.46а пр-т Чайковского до ТК-18Б-7 | бесканальная | нет | сталь |  | 1994 | 89 | 89 |  |  | 170,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От ТК-52А до д.4 ул.Кайкова (ст.скорой пом) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 57 | 57 |  |  | 30,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От ТК-52А до ЦТП №79 Склизкова,8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 41,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От ЦТП №79 до д.2 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 32 | 13,77 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От ЦТП №79 до д.4 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 57 | 57 | 57 | 32 | 21,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От ЦТП №79 до д.6 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 76 | 57 | 23,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От ЦТП №79 до д.8 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 | 114 | 76 | 73,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-52А | От д.8 ул.Склизкова до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 33,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А до ЦТП №80 Ерофеева,8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ЦТП №80 до д.3 ул.Кайкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 | 76 | 45 | 63 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ЦТП №80 до ТК-51А-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 76 | 57 | 3,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А-2 до д.5 ул.Кайкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1981 | 159 | 159 | 159 | 159 | 40,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А-2 до д.8 корп.4 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 57 | 45 | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А-2 до ТК-51А-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 76 | 57 | 37,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А-4 до д.6а ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 | 57 | 57 | 4,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А-4 до т.подключения д.6 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 76 | 57 | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От ТК-51А-4 до д.6а ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 | 38 | 38 | 11,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-51А | От т.подключ.д.6 до д.8 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 76 | 57 | 24,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А до д.9 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 49,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А до ТК-50А-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 66,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-1 до д.6 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 16,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-1 до д.7 корп.1 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 133 | 133 |  |  | 50,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | По д.7 корп.1 ул.Ерофеева на ЦТП №81 | техподвал | нет | сталь | минматы | 1982 | 133 | 133 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От д.7 корп.1 ул.Ерофеева до ЦТП №81 Ерофеева,7 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 133 | 133 |  |  | 29,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ЦТП №81 до ТК-50А-9 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 | 89 | 57 | 11,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ЦТП №81 до ТК-50А-9 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 89 | 89 |  |  | 11,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-9 до д.7 корп.1 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 89 | 89 | 89 | 57 | 5,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-9 до д.7 корп.2 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 | 89 | 57 | 48,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-1 до ТК-50А-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-3 до ТК-50А-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 32,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-5 до д.4 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 89 | 89 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-3 до ТК-50А-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 16,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-50А | От ТК-50А-7 до д.5 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-49А | От ТК-49А до д.11 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 11,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От ТК-48А до ТК-45А-12 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 166 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От ТК-45А-12 до д.12 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | По д.12 ул.Ерофеева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От д.12 до д.10 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 37,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От ТК-45А-12 до д.14 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | По д.14 ул.Ерофеева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От д.14 ул.Ерофеева до ТК-45А-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От ТК-45А-10 до д.16 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | По д.16 ул.Ерофеева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-48А | От д.16 ул.Ерофеева до т/узла Ерофеева,18 (20) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 42,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А до д.4 корп.1 пр.Швейников | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1964 | 219 | 219 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.12 пр.Победы | техподвал |  | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 76,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.12а пр.Победы | техподвал |  | сталь |  | 1964 | 89 | 45 |  |  | 1,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.4 корп.1 пр.Швейников на д.6 пр.Швейников | техподвал |  | сталь |  | 1964 | 114 | 114 |  |  | 6,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.4 корп.1 до д.6 пр.Швейников | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 66 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-1 до д.2 пр.Швейников (д.14/2 пр-т Победы) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-1 до ТК-47А-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 25,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-3 до д.12 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 28,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-3 до д.10 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 26,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.10 пр-т Победы на д.8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.10 до д.8 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1962 | 76 | 76 |  |  | 27,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.4 корп.1 пр.Швейников до д.12а пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 | 57 | 0 | 48,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.4 корп.1 пр.Швейников на ТК-47А-5 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 45 |  |  | 1,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.4 корп.1 пр.Швейников до ТК-47А-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 219 | 219 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-5 до д.4 корп.2 пр.Швейников | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 89 | 45 |  |  | 2,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-5 до ТК-47А-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1958 | 219 | 219 |  |  | 75,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-7 до д.8а пр-т Победы (д/сад № 48) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 57 | 57 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-7 до ТК-47А-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1958 | 219 | 219 |  |  | 70 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-9 до д.6а пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 19,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-9 до ТК-47А-9´ | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 74 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-9´ до д.6 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 17,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-9 до ТК-47А-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1962 | 159 | 159 |  |  | 98,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-11 до д.5а ул.Ерофеева (РОВД) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 114 | 114 |  |  | 13,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.5а ул.Ерофеева (РОВД) на ТК-50А-7 | техподвал |  | сталь |  | 1996 | 114 | 114 |  |  | 57,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.5а ул.Ерофеева (РОВД) до ТК-50А-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 8,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.5а ул.Ерофеева (РОВД) до ТК-50А-7 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1996 | 114 | 114 |  |  | 91,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-11 до д.4 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 45 |  |  | 37,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.4 пр-т Победы до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 89 | 45 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-11 до ТК-47А-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1962 | 159 | 159 |  |  | 34,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-13 до д.4а пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 4,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-13 до ТК-47А-23 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 44,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-23 до д.26а пр-т Чайковского (детприемн) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 57 | 57 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-23 до д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 67 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж) до корп.Б | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 18,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.5 ул.Ерофеева (ст.техобслуж) до мойки |  |  | сталь |  |  | 89 | 45 |  |  | 17,096 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-13 до ТК-47А-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 25,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-15 до д.2а пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1964 | 89 | 89 |  |  | 52,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-15 до д.24а пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.24а пр-т Чайковского | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 14,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.24а пр-т Чайковского до ТК-47А-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 45 |  |  | 48,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-17 до д.24/2б пр-т Чайковского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 33,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-17 до ТК-47А-19 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 25,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-19 до д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 5,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | По д.26/2 пр-т Чайковского на ТК-728 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 17,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) до ТК-728 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-19 до ТК-47А-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 39,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-21 до д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 12,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-47А | От ТК-47А-21 до д.26 пр-т Чайковского (д.26/2) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 71,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-46А | От ТК-46А до забора д.14 пр-т Победы (швейная ф-ка) | в канале |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 16,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | От ТК-45А-1 до д.19 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.3 | техподвал |  | сталь |  | 1971 | 89 | 45 |  |  | 5,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | По д.19 ул.Ерофеева на. д.3 | техподвал |  | сталь |  | 1971 | 89 | 45 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | По д.19 ул.Ерофеева до подключ. д.17/5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 6,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | По д.19 ул.Ерофеева на д.17/5 | техподвал |  | сталь |  | 1983 | 89 | 45 |  |  | 3,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | От д.19 ул.Ерофеева до д.3 пр.Швейников | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | По д.19 ул.Ерофеева до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | От д.19 до д.17/5 ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 58,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | По д.19 ул.Ерофеева на д.21ул.Ерофеева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 54,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | От д.19 до д.21 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 17,4 |
|  |  | По д.21 на д.21а ул.Ерофеева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 47,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А-1 | От д.21 до д.21а ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 | 89 | 57 | 13,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А до ТК-45А-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1967 | 273 | 273 |  |  | 125,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-2 до д.20 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-2 до т/узла д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 52 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От т/узла до д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 57 | 57 | 32,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | По т/узлу д.18 ул.Ерофеева (д/сад №1) на д.16 по ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От т/узла у д.18 по ул.Ерофеева до д.16 по ул.Ерофеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 40,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-2 до ТК-45А-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1976 | 273 | 273 |  |  | 41,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-4 до д.10 Волоколамский пр-т (шк №36) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 58,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-4 до ТК-45А-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1983 | 273 | 273 |  |  | 77,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-6 до ЦТП №82 Кайкова,11 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1983 | 219 | 219 |  |  | 4,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ЦТП №82 до д.11 ул.Кайкова | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1983 | 89 | 89 | 76 | 57 | 20,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ЦТП №82 до д.10 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 133 | 133 | 114 | 76 | 163,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 50,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | кожух 2Æ 426 | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 0,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | полупрох.канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 22,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-6 до ТК-45А-8 | кожух 2Æ 426 | нет | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 7,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От ТК-45А-8 до д.36 ул.Склизкова (АТС №6) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-4 | ТК-45А | От д.36 ул.Склизкова (АТС №6) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 32 | 32 |  |  | 38,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-4 до д.5 ул.А.Попова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | По д.5 ул.А.Попова от магистр.т/тр | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-4 до ТК-44А-3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 76 | 76 |  |  | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-3 до д.3 ул.А.Попова, общ. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 89 | 45 |  |  | 3,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-3 до ТК-44А-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 82 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-5 до д.1 ул.Попова (д.16/1 пр-т Победы) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-4до ТК-44А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-6 до д.7 ул.А.Попова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 44,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-44А | От ТК-44А-6 до д.5а ул.А.Попова (д/сад №101) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-5 до д.6 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 159 | 159 |  |  | 3,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | По д.6 Волоколамский пр-т от магистр.т/тр | техподвал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-5 до ТК-43А-1 (ТК-44А) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 71,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-1 до д.4 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 57 | 57 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-1до д.4а Волоколамский пр-т (д/сад №91) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 37,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-1 до ТК-43А-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 60,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-3 до д.18 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 89 | 89 |  |  | 55,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-3 до д.2 Волоколамский пр. (д.20/2 пр-т Победы) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 6,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-5 до ТК-43А-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 56,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-7 до т/узла д.8 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От т/узла до д.8 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А-7 до д.23 ул.Ерофеева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 76 | 76 |  |  | 36,55 |
| ВК-1 | ТК-254 | От т/узла в проходной до ТК-254-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 325 | 325 |  |  | 186,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-1 до ТК-254-8а | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 325 | 325 |  |  | 91,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-8а до ТК-254-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 325 | 325 |  |  | 97 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-8 до ТК-254-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 325 | 325 |  |  | 102 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-13 до ТК-254-14 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 325 | 325 |  |  | 90 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-14 до ТК-254-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 325 | 325 |  |  | 95 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-15 до ТК-254-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 24 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-16 до ТК-254-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 55 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-17 до ТК-254-18 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 62,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-18 до ТК-254-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 112,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-19 до ТК-254-20 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 76 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-20 до ЦТП-2 (№114) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 219 | 219 |  |  | 44 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-2 (№114) до ТК-254-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 | 76 | 57 | 61,1 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-20 до ТК-254-21 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 | 89 | 76 | 133,55 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-21 до ТК-254-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 57 | 57 | 36,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-23 до д.34 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 57 | 45 | 6,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-23 до д.32 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 89 | 89 | 57 | 57 | 70,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-21 до ТК-254-22 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 89 | 89 | 76 | 57 | 57,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-22 до д.30 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 89 | 89 | 57 | 57 | 43 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-2 (№114) до ТК-254-24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 159 | 159 | 159 | 114 | 37 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-24 до ТК-254-25 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 159 | 159 | 159 | 114 | 38,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-2 (№114) до д.58 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 57 | 57 |  |  | 40 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-25 до ТК-254-28 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 159 | 159 | 133 | 133 | 39 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-28 до ТК-254-29 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 133 | 133 | 114 | 114 | 37,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-29 до д.38 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 89 | 89 | 57 | 57 | 68,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-29 до д.44 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1990 | 76 | 76 | 57 | 57 | 63,15 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-29 до д.5 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 89 | 89 | 76 | 57 | 96 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-28 до д.40 корп.1 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 76 | 76 | 76 | 76 | 15,6 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-25 до ТК-254-30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 133 | 133 | 76 | 76 | 56,75 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-30 до ТК-254-31 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 28,35 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-31 до ТК-254-32 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1991 | 76 | 76 | 57 | 32 | 13,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-32 до д.46 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1991 | 76 | 76 | 76 | 57 | 37,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-31 до д.42 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 76 | 76 | 57 | 57 | 34,4 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-30 до д.56 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 57 | 57 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 21,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-25 до ТК-254-26 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1991 | 108 | 108 | 76 | 57 | 26,6 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-26 до ТК-254-27 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1991 | 114 | 114 | 76 | 57 | 53 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-26 до д.40 корп.2 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1991 | 76 | 76 | 57 | 57 | 7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-27 до д.36 корп.2 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 76 | 76 | 57 | 57 | 6,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-27 до д.36 корп.1 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 76 | 76 | 57 | 57 | 54 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-20 до ТК-254-24 | в канале |  | сталь |  | 1958 | 219 | 219 |  |  | 50,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-24 до ЦТП-3 (№115) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1958 | 219 | 219 |  |  | 283,3 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-43 до автокооператива №15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-44 до ТК-254-45 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 | 76 | 76 | 50 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-45 до ТК-254-53 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 32 | 50 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-53 до д.54 ул. Громова (профилакторий) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 32 | 72 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-3 (№115) до д.52 ул. Громова (д/сад № 35) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 223 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-3 (№115) до ТК-254-33 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1984 | 273 | 273 |  |  | 8,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-33 до ТК-254-43 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1984 | 159 | 159 | 114 | 114 | 18 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-43 до ТК-254-44 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 | 133 | 114 | 40 |
|  | ТК-254 | От ЦТП-3 (№115) до ТК-254-44 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 |  |  | 133 | 114 | 31,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-43 до ТК-254-46 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 | 114 | 114 | 67,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-46 до ТК-254-47 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 159 | 159 | 114 | 89 | 51,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-47 до ТК-254-55 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 89 | 89 | 57 | 45 | 60 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-55 до д.50 корп.1 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 89 | 89 | 57 | 45 | 27 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-47 до д.48 корп.1 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 |  |  | 73,5 |
|  | ТК-254 | От ТК-254-54 до д.48 корп.1 ул. Громова (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 |  |  | 57 | 57 | 37 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-47 до ТК-254-54 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 |  |  | 89 | 76 | 9 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-54 до ТК-254-48 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 |  |  | 114 | 114 | 99 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-48 до д.23 ул. Громова (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1974 |  |  | 114 | 76 | 33 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-49 до д.23 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 41 |
| ВК-1 | ТК-254 | По д.23 ул. Громова на д.25 | техподвал |  | сталь |  | 1968 | 133 | 133 | 114 | 76 | 62,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От д.23 ул. Громова до д.25 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1974 | 133 | 133 | 76 | 57 | 46 |
| ВК-1 | ТК-254 | По д.25 ул. Громова на д.27 ул.Громова | техподвал |  | сталь |  | 1968 | 89 | 89 | 76 | 57 | 11,6 |
| ВК-1 | ТК-254 | От д.25 ул. Громова до д.27 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1974 | 89 | 89 | 76 | 45 | 48 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-33 до ТК-254-34 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1991 | 219 | 219 | 57 | 57 | 97,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-34 до ТК-254-35 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1959 | 219 | 219 |  |  | 189,3 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-35 до ТК-254-49 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 42 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-49 до д.21 ул. Громова маг. | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 2004 | 76 | 76 |  |  | 13,2 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-35 до ТК-254-36 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 48,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-36 до д.19 ул. Громова маг. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-36 до ТК-254-56 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1936 | 76 | 76 |  |  | 28 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-56 до д.15 (д.17) ул. Громова, столовая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1936 | 57 | 57 |  |  | 18,7 |
|  |  | От ТК-254-56 до Т.П. д.15 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1936 | 57 | 57 |  |  | 32,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От Т.П. до д.15 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 46,1 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-36 до ТК-254-37 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 33,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-37 до ТК-254-40 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 133 | 133 |  |  | 37 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-40 до ТК-254-41 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 68 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-41 до ТК-254-42 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 92 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-42 до д.7 корп.2 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 10,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-42 до д.7 корп.3 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 70 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-41 до д.7 корп.1 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 11 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-40 до д.9 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 10 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-37 до ТК-ТК-254-38 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 114 | 114 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 54 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-38 до ТК-ТК-254-39 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 114 | 114 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 53 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-39 до д.11корп.3 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 89 | 89 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 60 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-38 до д.11корп.1 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 89 | 89 | проект от ЦТП | проект от ЦТП | 8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-45 до д.50 корп.3 ул. Громова ( в/ч 21350 д.503) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 89 | 89 | 57 | 57 | 28 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-44 до д.50 корп.2 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1956 | 89 | 89 | 57 | 57 | 27 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-46 до д.48 корп.3 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 57 | 57 | 21 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-34 до д.48 корп.2 ул. Громова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 89 | 89 | 57 | 57 | 8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-1 до ТК-254-2 | футляр 2Ø250 | нет | сталь |  | 1980 | 219 | 219 |  |  | 114 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-1 до ТК-254-2 | бесканальная | нет | сталь |  | 1980 | 219 | 219 |  |  | 17 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-2 до ЦТП-1 (№113) | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1980 | 273 | 273 |  |  | 23 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-1 (№113) до ТК-254-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 273 | 273 | 219 | 114 | 23 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-2 до ТК-254-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 89 | 89 | 22 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-3 до ТК-254-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 89 | 89 | 46 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-3 до д.10 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 | 76 | 57 | 8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-4 до д.6 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 76 | 57 | 8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-4 до д.8 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 | 76 | 57 | 8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-4 до ТК-254-5 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 76 | 57 | 8,3 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-5 до д.4 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 76 | 57 | 72,7 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-2 до ТК-254-6 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1992 | 219 | 219 | 159 | 114 | 22 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-6 до ТК-254-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 133 | 133 | 114 | 114 | 103,3 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-7 до д.14 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 133 | 133 | 76 | 57 | 23,4 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-7 до д.16 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 | 76 | 57 | 10,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-6 до д.12 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 89 | 76 | 57 | 8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-18 до АТС (мастерские) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 76 | 76 |  |  | 10,8 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-17 до д28 корп.2 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 1965 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-16 до д28 корп.1 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 1965 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-13 до д.26 ул.Громова (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 1973 | 76 | 76 |  |  | 84 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-8 до д.1 ул.Громова (шк.№19) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 |  |  | 46,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-15 до ТК-254-15-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.ватные плиты | 2002 | 89 | 89 |  |  | 128 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-15-1 до д.3 ул.Громова (КБО) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 76 | 76 |  |  | 53,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-15-1 до ТК-254-54 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.ватные плиты | 2002 | 76 | 76 |  |  | 160,1 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-54 до д.11корп.2 ул.Громова (в/ч 21350 д.112) | надземная | нет | сталь | мин.ватные плиты | 2002 | 76 | 76 |  |  | 17,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-8 до ТК-254-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.вата | 1972 | 133 | 133 |  |  | 26 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-9 до ТК-254-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.вата | 1973 | 133 | 133 |  |  | 20 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-10 до ТК-254-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.вата | 1973 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-11 до ТК-254-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.ватные плиты | 1973 | 133 | 133 |  |  | 29 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-12 до д.18 корп.2 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1973 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-11 до д.22 корп.2 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1976 | 114 | 114 |  |  | 9,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-9 до д.22 корп.1 ул.Громова | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.вата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-10 до д.18 корп.1 ул.Громова | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 1973 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-14 до ТК-254-50 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 201 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-50 до ТК-254-51 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1990 | 219 | 219 |  |  | 217,1 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-51 до ТК-254-52 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 176 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-52 до ЦТП-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 88 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ЦТП-5 до ТК-254-52 | непрох. канал | дренаж | сталь | мин.вата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 88 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-50 до д.2а ул.Гайдара | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 2001 | 57 | 57 |  |  | 32,5 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-50 до д.4 ул.Гайдара ООО"Литос" | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 57 |
| ВК-1 | ТК-254 | От ТК-254-51 до ЦТП в/ч 21350 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 |  |  | 249 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-252 до клуба в/г № 83 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1962 | 159 | 159 |  |  | 84 |
| ВК-1 |  | От ТК-252 до точки подключения (граница зем.участка) СВУ на 560мест И.Баталова | канал монолитн. |  | сталь |  | 2020 | 325 | 325 |  |  | 49,3 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-251 до ТК-252 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1967 | 426 | 426 |  |  | 64.0 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-249 до ТК-250 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1967 | 426 | 426 |  |  | 74.0 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-248 до ТК-249 | кожух Æ1200 | дренаж | сталь |  | 1967 | 426 | 426 |  |  | 46.0 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-247 до ТК-248 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1967 | 426 | 426 |  |  | 37.0 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-246 до ТК-247 | полупрох.канал | дренаж | сталь |  | 1967 | 426 | 426 |  |  | 66.0 |
| ВК-1 | ТК-252…ТК-245 | От ТК-245 до ТК-246 | полупрох.канал | дренаж | сталь |  | 1967 | 426 | 426 |  |  | 68.0 |
| ВК-1 | ТК-245 | От ТК-245 до ТК-245-2 | футляр Ø1000 |  | сталь |  | 1972 | 159 | 159 |  |  | 33 |
| ВК-1 | ТК-245 | От ТК-245-2 до ТК-245-4 | непрох. канал |  | сталь |  | 1972 | 325 | 325 |  |  | 32 |
| ВК-1 | ТК-245 | От ТК-245-4 до д.43 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал |  | сталь |  | 1972 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ВК-1 | ТК-244-3 | От ТК-244-3 до ТК-244б (ТК-244-3´) | в канале |  | сталь |  | 1965 | 159 | 159 |  |  | 12,8 |
| ВК-1 | ТК-244-3 | От ТК-244б (ТК-244-3´) до ВК-1 | в канале |  | сталь |  | 1965 | 273 | 273 |  |  | 31,6 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ТК-244в до ТК-244-1 | непрох. канал |  | сталь |  | 1982 | 133 | 133 |  |  | 22 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ТК-244-1 до д.44а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 15,3 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.44а до кв.т/узла пр-т Н.Корыткова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 17,9 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.44а на д.44 пр-т Н.Корыткова | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 159 | 159 |  |  | 16,1 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.44а на д.40 пр-т Н.Корыткова | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 114 | 114 |  |  | 2,6 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.44а до д.44 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.44 пр-т Н.Корыткова (от ввода) на д.42 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 5,8 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.44 до д.42 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 89 | 89 |  |  | 30,9 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.44а до д.40 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 20,2 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.40 пр-т Н.Корыткова на д.38 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 82,4 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.40 до д.38 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 20,2 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.38 пр-т Н.Корыткова на д.36 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 2,3 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.38 до д.36 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 30,6 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ТК-244б до ТК-244-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 12,9 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ТК-244-3 до ТК-244-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 45,3 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ТК-244-5 до д.15а Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 159 | 159 |  |  | 79,5 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.15а Мигаловская наб. от т/узла на д.14 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 66,4 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.15а Мигаловская наб. от т/узла на д.14 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 36 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.15а Мигаловская наб. на д.15 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 9 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.15а Мигаловская наб. на д.16 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 9 |
|  |  | По д.15а Мигаловская наб. на д.17 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 9 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.15а до д. 14 Мигаловская наб., общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 31,5 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | По д.14 Мигаловская наб., общ. на д.13 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 56,7 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.15а до д.17 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 16,2 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.15а до д.16 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 24,9 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д.15а до д.15 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 23,05 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От д. 14 Мигаловская наб. до ЦТП (№68) Мигаловская наб.,13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 15,05 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ЦТП (№68) до д. 13 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 | 76 | 57 | 36,05 |
| ВК-1 | ТК-244-1 | От ТК-244-5 до д.40а пр-т Н.Корыткова (шк.№41) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 57,6 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239 до ТК-239-5ʹ | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2012 | 273 | 273 |  |  | 24,3 |
|  |  | ТК-239-5ʹ до ТК-239-5 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 2012 | 273 | 273 |  |  | 20,2 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-5 до д.30 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 273 | 273 |  |  | 36,4 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.30 пр-т Н.Корыткова на д.34 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 219 | 219 |  |  | 72 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.30 пр-т Н.Корыткова на д.34 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 48 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.30 пр-т Н.Корыткова на ТК-239-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 219 | 219 |  |  | 3,55 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.30 пр-т Н.Корыткова до ТК-239-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 219 | 219 |  |  | 107,7 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-1 до ТК-239-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 219 | 219 |  |  | 56,45 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-3 до д.10а Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 159 | 159 |  |  | 41,25 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.10а Мигаловская наб. до т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 9,1 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.10а Мигаловская наб. до подключения д.10 и до подключения д.11 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 85,3 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.10а Мигаловская наб. на д.11 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 9,05 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.10а до д.11 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 25,6 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.10а на д. 10 Мигаловская наб | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 9,2 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.10а до д.10 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 23,5 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.10а Мигаловская наб. на д.12 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 37,15 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.10а до д.12 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 16,1 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.10а на д. 9 Мигаловская наб | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 1991 | 114 | 114 |  |  | 5,8 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.10а до д. 9 Мигаловская наб | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 21,3 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.9 до ЦТП д.8 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | мин.вата | 1991 | 114 | 114 |  |  | 36,15 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.9 Мигаловская наб. от т/узла на д.8 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1992 | 114 | 114 |  |  | 61 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.9 Мигаловская наб. до вводных задвижек | техподвал | нет | сталь | мин.вата | 1975 | 133 | 133 |  |  | 5 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.9 до подстанц. №4 СМП д.10 6-й Мигаловский пр. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 65,1 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-3 до АТС д.8 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 57 | 57 |  |  | 58,05 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-3 до д.10б Мигаловская наб. | надземная | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 93 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-3 до д.10б Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 28,7 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-1 до д/сада № 97 д.32а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 76 | 76 |  |  | 24,5 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.30 до д.34 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 20 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.34 пр-т Н.Корыткова на д.32 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 33 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.34 пр-т Н.Корыткова на д.32 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 3,7 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.34 до д.32 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 28,1 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.32 пр-т Н.Корыткова на д.34а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.32 до д.34а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 30,4 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.34а пр-т Н.Корыткова на д.34б | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 11,9 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.34а до д.34б пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 36,15 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.34а пр-т Н.Корыткова до д.8 (мастерская) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 57 | 57 |  |  | 28,7 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.30 до д.30а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 22,5 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.30а пр-т Н.Корыткова на д.30б | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.30а до д.30б пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 30 |
| ВК-1 | ТК-239 | От ТК-239-5 до д.28 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1993 | 114 | 114 |  |  | 36,5 |
| ВК-1 | ТК-239 | По д.28 пр-т Н.Корыткова на д.28а | техподвал | нет | сталь | стекловолокно | 1998 | 57 | 57 |  |  | 45 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.28 пр-т Н.Корыткова до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1993 | 32 | 32 |  |  | 33,5 |
| ВК-1 | ТК-239 | От д.28 до д.28а пр-т Н.Корыткова (подростковый клуб) | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1993 | 32 | 32 |  |  | 14,25 |
| ВК-1 | ТК-238 | От ТК-238 до д.26 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 6,5 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.26 пр-т Н.Корыткова на ТК-238-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 99,1 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.26 пр-т Н.Корыткова на д.24 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 9 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.26 до д.24 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 35,5 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.26 пр-т Н.Корыткова до ТК-238-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 44,7 |
| ВК-1 | ТК-238 | От ТК-238-1 до д.5а Мигаловская наб. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 56,1 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.5а Мигаловская наб. до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 9,9 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.5а Мигаловская наб. на д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 129,5 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.5а Мигаловская наб. до д.7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 16,3 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.5а Мигаловская наб. на д.5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 9,1 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.5а Мигаловская наб. до д.5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 22,2 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.5а Мигаловская наб. на д.6 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 9,1 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.5а Мигаловская наб. до д.6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 23,8 |
| ВК-1 | ТК-238 | По д.5а Мигаловская наб. на д.4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 11,5 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.5а Мигаловская наб. до д.4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1968 | 114 | 114 |  |  | 25,75 |
|  | ТК-238 | По д.4 Мигаловская наб. на ЦТП (№66) Мигаловская наб.,2 | техподвал |  | сталь |  | 1981 | 89 | 89 |  |  | 64,2 |
| ВК-1 | ТК-238 | От д.4 Мигаловская наб. до ЦТП (№66) Мигаловская наб.,3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 89 | 89 |  |  | 19,75 |
| ВК-1 | ТК-238 | От ЦТП (№66) до д.3 Мигаловская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 114 | 114 | 57 | 45 | 33,5 |
| ВК-1 | ТК-238 | От ТК-238-1 до д.28 корп.1 пр-т Н.Корыткова (д/сад №93) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 57,5 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237 до ТК-237-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 27,7 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237-1 до ТК-237-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 126,95 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237-3 до ТК-237-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 80,55 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237-5 до ЦТП д.1корп.2 Мигаловская наб. | непрох. канал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 17,4 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ЦТП до д.1корп.2 Мигаловская наб. | непрох. канал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 31,1 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237-5 до д.1б Мигаловская наб. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 27 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.1б Мигаловская наб. до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 25 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.1б Мигаловская наб. от кв.т/узла на д.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 9,5 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.1б до д.2 Мигаловская наб. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 35,84 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.2 Мигаловская наб. до подключ.т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 7,7 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.2 Мигаловская наб. на д.2б | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 5,6 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.2 до д.2б Мигаловская наб. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 37,15 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237-3 до д.20б пр-т Н.Корыткова (шк.№4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 7,5 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.20б пр-т Н.Корыткова (шк.№4) до теплицы | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 36 |
| ВК-1 | ТК-237 | От ТК-237-1 до д.16 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1965 | 114 | 114 |  |  | 14,1 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.16 пр-т Н.Корыткова на д.14 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1965 | 114 | 114 |  |  | 11,7 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.16 до д.14 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1965 | 114 | 114 |  |  | 38,3 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.16 пр-т Н.Корыткова на д.18 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 5,3 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.16 до д.18 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 36,5 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.18 пр-т Н.Корыткова от т/узла на д.20 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 38,9 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.18 до д.20 пр-т Н.Корыткова (спорткультторг) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 22,1 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.18 пр-т Н.Корыткова от т/узла на д.20а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 12,3 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.18 до д.20а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 16 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.20а пр-т Н.Корыткова на д.22 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 30 |
| ВК-1 | ТК-237 | По д.20а пр-т Н.Корыткова на д.22 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 27 |
| ВК-1 | ТК-237 | От д.20а до д.22 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 15,8 |
| ВК-1 | ТК-236 | От ТК-236 до д.12а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 52,9 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.12а пр-т Н.Корыткова до подключ. д.10 | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 159 | 159 |  |  | 4 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.12а пр-т Н.Корыткова на д.10 | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.12а пр-т Н.Корыткова на д.12 | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 76 | 76 |  |  | 2 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.12а пр-т Н.Корыткова на ТК-236-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 133 | 133 |  |  | 6 |
| ВК-1 | ТК-236 | От д.12а пр-т Н.Корыткова до ТК-236-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 133 | 133 |  |  | 16,6 |
| ВК-1 | ТК-236 | От ТК-236-1 до ТК-236-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 133 | 133 |  |  | 73,45 |
| ВК-1 | ТК-236 | От ТК-236-3 до д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 136,5 |
| ВК-1 | ТК-236 | От д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) до овощехранилища | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 32 | 32 |  |  | 13 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) на ОУС | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 32 | 32 |  |  | 11,5 |
| ВК-1 | ТК-236 | От д.10 1-й Мигаловский пр-д (д/с №128) до ОУС | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 32 | 32 |  |  | 9,4 |
| ВК-1 | ТК-236 | От ТК-236-3 до д.6 1-й Мигаловский пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.6 1-й Мигаловский пр-д до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1966 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.6 1-й Мигаловский пр-д на д.4 1-й Мигаловский пр-д | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 9,72 |
| ВК-1 | ТК-236 | От д.6 до д.4 1-й Мигаловский пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 35,7 |
| ВК-1 | ТК-236 | От ТК-236-3 до д.8 1-й Мигаловский пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 22,8 |
| ВК-1 | ТК-236 | От ТК-236-1 до д.12б пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 32,6 |
| ВК-1 | ТК-236 | От д.12а до д.10 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 31,5 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.12а Н.Корыткова от т/узла к д.10 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 1 |
| ВК-1 | ТК-236 | По д.12а пр-т Н.Корыткова на д.12 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 8,6 |
| ВК-1 | ТК-236 | От д.12а до д.12 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 29,1 |
| ВК-1 | ТК-235 | От ТК-235 до д.10а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 109,4 |
| ВК-1 | ТК-233 | От ТК-233 до д.8а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 133 | 133 |  |  | 31,3 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.8а пр-т Н.Корыткова до подключ. д.8б | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 133 | 133 |  |  | 5,5 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.8а пр-т Н.Корыткова до подключ. т/узла д.8а | техподвал |  | сталь |  | 1981 | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.8а пр-т Н.Корыткова от т/узла до подключ. д.8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 21 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.8а пр-т Н.Корыткова на д.8 | техподвал |  | сталь |  | 1981 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.8а пр-т Н.Корыткова от т/узла на д.8б | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 2,3 |
| ВК-1 | ТК-233 | От д.8а до д.8б пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 45,6 |
| ВК-1 | ТК-233 | От д.8а до д.8 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 41,4 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.8а пр-т Н.Корыткова на д.6б | техподвал | нет | сталь | стекловата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ВК-1 | ТК-233 | От д.8а до д.6б пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 33,45 |
| ВК-1 | ТК-233 | По д.6б пр-т Н.Корыткова на д.6 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 43,8 |
| ВК-1 | ТК-233 | От д.6б до д.6 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-4 до д.3а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуретан | 2006 | 159 | 159 |  |  | 16,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-4 до д.3а пр-т Н.Корыткова | надземная | нет | сталь | пенополиуретан | 2006 | 159 | 159 |  |  | 48,2 |
| ВК-1 | ТК-233а | От ТК-233а-4 до ТК-233а-10 | непрох. канал | нет | сталь | ПСХ-ткань | 1996 | 219 | 219 |  |  | 44,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-10 до д.3б пр.Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 |  |  | 11,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От д.3б пр.Н.Корыткова до ТК-233а-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 |  |  | 11,75 |
| ВК-1 | ТК-233а | От ТК-233а-10 до ТК-233а-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 |  |  | 69,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-2 до д.1 пр.Н.Корыткова (общ.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 15,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-2 до д.3 пр.Н.Корыткова (Центрпрогр) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 133 | 133 |  |  | 83,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От д.3 пр.Н.Корыткова до гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 | 32 | 0 | 26,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От д.3 до д. 3а пр.Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 45 | 0 | 58 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От д.3 до д. 3а пр.Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 58 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-10 до ЦТП (№123) пр.Н.Корыткова,3 корп.1 | непрох. канал | нет | сталь | ПСХ-ткань | 1996 | 159 | 159 |  |  | 52,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ЦТП (№123) до д.3 корп.1 пр.Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | ПСХ-ткань | 1996 | 114 | 114 | 114 | 76 | 30,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ЦТП (№123) до д.3 корп.2 пр.Н.Корыткова (РПИПО"Итиль") | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 1998 | 76 | 76 | 32 | 32 | 27,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ЦТП (№123) до врезки в сущ.т/тр (3-й поворот от ЦТП) | непрох. канал | нет | сталь | ПСХ-ткань | 1996 | 89 | 89 | 89 | 57 | 80,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От 3-го поворота до д.7 ул.Республиканская | непрох. канал | нет | сталь | ПСХ-ткань | 1996 | 76 | 76 | 76 | 57 | 24,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-6 до КНС №11а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1985 | 89 | 89 |  |  | 16,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ТК-233а-8 до ЦТП (№65) Республиканская,9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 117,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ЦТП (№65) до д.9 ул.Республиканская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 89 | 76 | 45,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От д.9 ул.Республиканская до ГРП №63 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 32 | 32 |  |  | 34,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От ЦТП (№65) до д.11 ул.Республиканская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 | 133 | 89 | 25,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | Между корпусами д.11 ул.Республиканская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 | 133 | 89 | 7,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | Между корпусами д.11 ул.Республиканская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 133 | 133 | 114 | 89 | 7,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-233а | От д.11 до д.13 ул.Республиканская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 | 114 | 76 | 23,1 |
| ВК-1 | ТК-231 | От ТК-231 до д.41 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 18,45 |
| ВК-1 | ТК-231 | От д.41 до.д.43 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 20,2 |
| ВК-1 | ТК-230 | От ТК-230 до ТК-230-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 38,45 |
| ВК-1 | ТК-230 | От ТК-230-2 до ЦТП(№64) ул.Бобкова,37 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 133 | 133 |  |  | 6,75 |
| ВК-1 | ТК-230 | По д.37 ул.Бобкова на д.39 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 | 76 | 57 | 9 |
| ВК-1 | ТК-230 | От д.37 до д.39 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 | 76 | 57 | 22,6 |
| ВК-2 | ТК-230 | От ТК-230-2 до д.4а пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 66,15 |
| ВК-2 | ТК-230 | По д.4а пр-т Н.Корыткова на д.6а (д/с №124) нач.шк. №20 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 0,5 |
| ВК-2 | ТК-230 | От д.4а до д.6а пр-т Н.Корыткова(д/с №124) нач.шк. №20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 57 | 57 |  |  | 46,6 |
| ВК-2 | ТК-230 | По д.4а пр-т Н.Корыткова до кв. т/узла на д.2/19 | техподвал |  | сталь |  | 1931 | 133 | 133 |  |  | 4,4 |
| ВК-2 | ТК-230 | По д.4а пр-т Н.Корыткова от кв. т/узла на д.2/19 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 133 | 133 |  |  | 38,4 |
| ВК-2 | ТК-230 | От д.4а до д.2/19 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 133 | 133 |  |  | 45 |
| ВК-2 | ТК-230 | По д.2/19 пр-т Н.Корыткова на д.2 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 75 |
| ВК-2 | ТК-230 | От д.2/19 до д.2 корп.1 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 |  |  | 48,7 |
| ВК-2 | ТК-230 | По д.4а пр-т Н.Корыткова от кв.т/у на т/уз д/с№36 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 |  |  | 9 |
| ВК-2 | ТК-230 | От д.4а до выносного т/узла д.2 корп.2 пр-т Н.Корыткова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 9,4 |
| ВК-2 | ТК-230 | От выносного т/узла д.2 корп.2 пр-т Н.Корыткова до д.10аул.Бобкова (судмдэкспертиза) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 135 |
| ВК-2 | ТК-230 | От выносн. т/узла д.2 корп.2 пр-т Ленина до д.2 корп.2 (д/сад№36) центр СПИД | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 13,5 |
| ВК-1 | ТК-229 | От ТК-229 до д.40 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 159 | 159 |  |  | 60,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228 до ЦТП (№63) Ленина,2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 91,8 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП (№63) до д.27 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 76 | 57 | 62,9 |
| ВК-2 | ТК-228 | Между корпусами д.27 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 12,55 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП (№63) до д.25 л.Бобкова, д/сад №162 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 | 57 | 45 | 27,1 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП (№63) до д.2 ул Ленина на д.23 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 159 | 114 | 33,3 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП (№63) до д.2 ул Ленина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 33,3 |
| ВК-2 | ТК-228 | По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 |  |  | 19 |
| ВК-2 | ТК-228 | Между корпусами д.2 ул Ленина на д.23 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 159 | 114 | 7,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | Между корпусами д.2 ул Ленина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 7,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | По д.2 ул Ленина до т/узла подключ.т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 |  |  | 20,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | По д.2 ул Ленина до т/узла подключ. т/тр на д.23 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 |  |  | 23 |
| ВК-2 | ТК-228 | По д.2 ул Ленина на д.23 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 9,3 |
| ВК-2 | ТК-228 | От д.2 ул Ленина до ТК-228-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 76 | 41,85 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228-2 до д.23 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 76 | 35,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228 до д.36 корп.1ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 19,65 |
| ВК-2 | ТК-228 | По д.36 корп.1ул.Бобкова на ЦТП | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 12,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | От д.36 корп.1ул.Бобкова до ТК-228-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 8,5 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228-3 до ЦТП(№62) Бобкова,36 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 47,6 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП(№62) до д.36 корп.1 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 133 | 133 | 89 | 76 | 29,3 |
| ВК-2 | ТК-228 | Между корпусами д.36 корп.1 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 76 | 76 | 7,4 |
| ВК-2 | ТК-228 | Между корпусами д.36 корп.1 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 76 | 76 | 7,4 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП(№62) до д.36 корп.4 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 25,75 |
| ВК-2 | ТК-228 | От 36 корп.4 до д.38 ул.Бобкова (от т/у д.36 корп.4) | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 82,6 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП(№62) до д.21 корп.1 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 89 | 76 | 23,3 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП(№62) до ТК-228-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 57 | 84,55 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228-1 до д.23 ул.Е.Пичугина (профилакторий) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 57 | 36,55 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228-3 до ЦТП Бобкова,38 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 133 | 133 |  |  | 60,2 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ЦТП Бобкова,38 до ТК-228-5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 133 | 133 | 114 | 57 | 36,6 |
| ВК-2 | ТК-228 | От ТК-228-5 до д.38 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 89 | 89 | 76 | 45 | 10,8 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227 до ТК-227-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 17,8 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-10 до д.21 корп.1 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2004 | 89 | 89 |  |  | 7,9 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-10 до д.48 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 42,95 |
| ВК-2 | ТК-227 | По д.48 ул.Е.Пичугина на ТК-227-2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 37 |
| ВК-2 | ТК-227 | От д.48 ул.Е.Пичугина до ТК-227-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 24,4 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-2 до д.48 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 89 | 57 | 24,4 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-2 до д.46 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 89 | 89 | 76 | 32 | 6,2 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ЦТП (№61) Е.Пичугина,48 до ТК-227-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 89 | 57 | 22,7 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-2 до ЦТП (№61) Е.Пичугина,48 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 22,7 |
| ВК-2 | ТК-227 | От д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до ТК-1-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 8,35 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-1-3 до ТК-1 (ТК-227-12) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1957 | 159 | 159 |  |  | 37,5 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-1 (ТК-227-12) до д.3/44 пр.Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 219 | 219 |  |  | 31,1 |
| ВК-2 | ТК-227 | От д.3/44 пр.Ленина до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 32 | 32 |  |  | 27 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-1(ТК-227-12) до ТК-1-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 133 | 133 |  |  | 55 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-1-2 до д.5 пр.Ленина (Полиграфкомбинат) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 38,2 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-1-2 до д.18 2-й Академический пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 50,2 |
| ВК-2 | ТК-227 | От д.18 2-й Академический пр-д до ТП-1-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 58,9 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТП-1-4 до д.20 2-й Академический пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТП-1-4 до ТП-1-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 64,5 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-1-6 до д.22/8 Паризанский пер. (2-й Академический пр-д) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 11 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ЦТП (№61) до ТК-227-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 219 | 219 |  |  | 20,6 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-4 до д.6 пр.Ленина (поликл. №1) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 219 | 219 |  |  | 8 |
|  | ТК-227 | От ЦТП (№61) до д.6 пр.Ленина (поликл. №1) (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 |  |  | 219 | 219 | 7,7 |
| ВК-2 | ТК-227 | По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 219 | 219 |  |  | 26 |
| ВК-2 | ТК-227 | По д.6 пр.Ленина (поликл. №1) на ТК-1-3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 24,5 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-4 до ТК-227-8 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1955 | 89 | 89 |  |  | 27,85 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-8 до гаража КПИ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-8 до д.21 ул.Бобкова (корп."Т") | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1955 | 76 | 76 |  |  | 31,8 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-4 до ТК-227-6 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1955 | 219 | 219 |  |  | 33,45 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227-6 до д.19 ул.Бобкова (произв.мастерск.) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1955 | 76 | 76 |  |  | 6,05 |
| ВК-2 | ТК-227 | От ТК-227 до д.50/34 ул.Е.Пичугина | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2004 | 133 | 133 |  |  | 22,5 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226 до ТК-226-7 | Кожух Æ 800 | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 8,7 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226 до ТК-226-7 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 39,9 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-7 до клуба ВСО | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1985 | 57 | 57 |  |  | 92,8 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-7 до ТК-226-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 18,3 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-9 до д.30 ул.Бобкова (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2005 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-9 до ТК-226-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 53 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-11 до д.32 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-11 до д.50/34 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 74,5 |
| ВК-2 | ТК-226 | По д.50/34 ул.Е.Пичугина от т/узла на д.52 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 18,4 |
| ВК-2 | ТК-226 | От д.50/34 до д.52 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 | 57 | 38 | 36,5 |
| ВК-2 | ТК-226 | По д.52 ул.Е.Пичугина на д.54 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 42 |
| ВК-2 | ТК-226 | От д.52 до д.54 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 | 57 | 38 | 11,4 |
| ВК-2 | ТК-226 | По д.54 ул.Е.Пичугина на д.56 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 42,6 |
| ВК-2 | ТК-226 | От д.54 до д.56 ул.Е.Пичугина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 11,4 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-7 до д.28 корп.1ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 37,7 |
| ВК-2 | ТК-226 | От ТК-226-7 до ТК-225-3 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 64,75 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225 до д.28 корп.1 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 219 | 219 |  |  | 42,4 |
| ВК-2 | ТК-225 | По д.28 корп.1 ул.Бобкова до подключ. на ТК-225-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 219 | 219 |  |  | 12 |
| ВК-2 | ТК-225 | По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-225-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 219 | 219 |  |  | 13 |
| ВК-2 | ТК-225 | По д.28 корп.1 ул.Бобкова от кв.т/узла на ТК-226-7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| ВК-2 | ТК-225 | От д.28 корп.1 ул.Бобкова до ТК-225-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 159 | 159 |  |  | 14,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-1 до ТК-225-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 58,1 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-3 до д.28 корп.9 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 5,8 |
| ВК-2 | ТК-225 | От д.28 корп.9 до д.28 корп.8 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 20 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-3 до ТК-225-5 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 62,65 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-3 до ТК-225-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 62,65 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-5 до д.28 корп.5 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-5 до ТК-225-7 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 35,65 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-5 до ТК-225-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 35,65 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-7 до кв.т/узла ВСО № 514 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 76 | 76 |  |  | 69 |
| ВК-2 | ТК-225 | От кв.т/узла ВСО № 514 до ТК-225-35 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 32 |  |  | 45,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-35 до ТК-225-47(КПП) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 57 |  |  | 66,7 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-47 (КПП) до ТК-225-43 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-43 до магазина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 32 |  |  | 1 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-43 до ТК-225-45 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 57 |  |  | 26,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-45 до санчасти | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 32 |  |  | 3,3 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-45 до штаба | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 57 |  |  | 46,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-35 до казармы | непрох. канал | нет | сталь |  | 1977 | 57 | 32 |  |  | 7,1 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-7 до ТК-225-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 33,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-7 до ТК-225-9 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 33,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-9 до д.28 корп.7 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 20 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-9 до д.28 корп.6 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-9 до ТК-225-11 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 9,45 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-9 до ТК-225-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 133 | 133 |  |  | 23,15 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-9 до ТК-225-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 32,6 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11 до ТК-225-11а | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 15,85 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11 до ТК-225-11а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 15,85 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11а до ЦТП (№60) Чудова,14 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 16,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ЦТП (№60) до ТК-225-11а | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 | 114 | 76 | 16,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11а до ТК-225-11 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 133 | 133 | 114 | 76 | 15,85 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11 до д.8 ул.Чудова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 90,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11 до ТК-225-13 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1968 | 114 | 114 | 114 | 76 | 53,95 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11 до ТК-225-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 53,95 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-13 до д.11 ул.Чудова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 | 76 | 57 | 21,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-13 до ТК-225-15 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1968 | 114 | 114 | 114 | 76 | 37,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-13 до ТК-225-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 133 | 133 |  |  | 37,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-15 до д.21 ул.Чудова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 76 | 76 | 76 | 57 | 17,9 |
|  | ТК-225 | От д.21 ул.Чудова до д.26 корп.8 ул. Бобкова | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1982 |  |  | 76 | 57 | 29,5 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-15 до ТК-226-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 | 89 | 57 | 34,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-15 до ТК-226-1 | бесканальная | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 34,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-226-1 до ТК-225-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 13,6 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-226-1 до ТК-225-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 | 76 | 57 | 13,6 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-17 до д.12 ул.Чудова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 | 76 | 57 | 10 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-17 до д.13 ул.Чудова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1965 | 76 | 76 |  |  | 44,8 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-226-1 до ТК-226-7 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 89 | 89 | 76 | 57 | 21,8 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-226-7 до ТК-226-3 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 89 | 89 | 76 | 57 | 85,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-226-3 до ТК-226-5 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 89 | 89 | 76 | 57 | 22,7 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-226-5 до д.14 ул.Чудова | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 89 | 89 | 76 | 57 | 7 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-11а до ТК-225-19 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 56 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-19 до ТК-225-19а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 37,3 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-19а до д.26 корп.8 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 36 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-19а до д.26 корп.7 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | резинобитумоизол | 1972 | 76 | 76 |  |  | 16,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-19а до ТК-225-21 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 16,1 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-21 до д.26 корп.4 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 53,4 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-21 до д.26 корп.6 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 25,8 |
| ВК-2 | ТК-225 | По д.26 корп.6 ул.Бобкова до подключен. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 75,75 |
| ВК-2 | ТК-225 | По д.26 корп.6 ул.Бобкова на д.19 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ВК-2 | ТК-225 | От д.26 корп.6 ул.Бобкова до ТК-225-27 | непрох. канал | нет | сталь | резинобитумоизол | 1974 | 114 | 114 |  |  | 12,4 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-27 до д.19 ул.Чудова | непрох. канал | нет | сталь | резинобитумоизол | 1974 | 114 | 114 |  |  | 21,7 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-1 до ТК-225-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 71,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-23 до д.28 корп.2 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 11,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-23 до д.28 корп.4 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 |  |  | 46,4 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-23 до ТК-225-25 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-25 до д.26 корп.5 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 59,5 |
| ВК-2 | ТК-225 | По д.26 корп.5 ул.Бобкова на ТК-225-29 | техподвал |  | сталь |  | 1957 | 89 | 89 |  |  | 11,8 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-25 до д.28 корп.3 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 77,2 |
| ВК-2 | ТК-225 | От д.26 корп.5 ул.Бобкова до ТК-225-29 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 23 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-29 до д.26 корп.2 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 26,8 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-29 до кв.т/узла до т/узла | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 56,5 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225 до ТК-225-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 133 | 133 |  |  | 145,9 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-2 до д.8 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 29,1 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-2 до д.10 пр-т Ленина (клуб ПК) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 76 | 76 |  |  | 8,4 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-2 до ТК-225-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 89 | 89 |  |  | 42,15 |
| ВК-2 | ТК-225 | От ТК-225-4 до д.12 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 |  |  | 43,3 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224 до ТК-224-1 | Кожух Æ 800 | нет | сталь | битумоперлит | 1986 | 219 | 219 |  |  | 7 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224 до ТК-224-1 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1986 | 219 | 219 |  |  | 47,6 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224-1 до насосной (склада в/ч) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 159 | 159 |  |  | 39 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224-1 до ТК-224-3 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1986 | 219 | 219 |  |  | 62,35 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224-3 до д.24 корп.2 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1992 | 76 | 76 |  |  | 19,1 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224-3 до ТК-224-5 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1986 | 219 | 219 |  |  | 47,6 |
| ВК-2 | ТК-224 | От ТК-224-5 до д.24 корп.3 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1986 | 76 | 76 |  |  | 18,15 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а до ТК-223а-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 |  |  | 43,7 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-1 до ТК-223а-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 |  |  | 44 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-3 до д.24 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 | 76 | 57 | 6 |
| ВК-2 | ТК-223а | От д.24 ул.Бобкова до ТК-223а-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-3 до ТК-223а-5 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 114 | 114 | 76 | 57 | 80,1 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-5 до д.26 корп.1 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 | 76 | 57 | 6 |
|  | ТК-223а | От ТК-223а-5 до д.28 корп.2 ул.Бобкова (ГВС) | бесканальная | нет | сталь |  | 1955 |  |  | 76 | 57 | 52,4 |
|  | ТК-223а | От ТК-223а-5 до д.28 корп.2 ул.Бобкова (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 |  |  | 76 | 57 | 53,6 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-5 до кв.т/узла | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 114 | 114 | 76 | 76 | 34,8 |
| ВК-2 | ТК-223а | От кв.т/узла до д.26 корп.3 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 57 | 57 | 57 | 32 | 26,75 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а до ТК-223а-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 133 | 133 |  |  | 25,4 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-2 до д.17 ул.Бобкова (д/сад №113) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 64,1 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-2 до ТК-223а-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 133 | 133 |  |  | 62 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-4 до д.14 корп.2 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 7,4 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-4 до ТК-223а-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 133 | 133 |  |  | 20 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-6 до ТК-223а-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 25 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-8 до д.14 корп.1 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 7,4 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-8 до ТК-223а-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 65 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-10 до д.14 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 7,4 |
| ВК-2 | ТК-223а | От ТК-223а-10 до д.14 корп.3 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 27,6 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223 до ТК-223-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 97,5 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-2 до д.25/2б ул.Л.Чайкиной | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 159 | 159 |  |  | 21 |
| ВК-2 | ТК-223 | По д.25/2б ул.Л.Чайкиной на ТК-223-4 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 12,5 |
| ВК-2 | ТК-223 | От д.25/2б ул.Л.Чайкиной до ТК-223-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 |  |  | 32,4 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-4 до д.18/1 пр-т Ленина (КТУС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 89 | 89 |  |  | 5,9 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-4 до д.16 пр-т Ленина (шк.№20) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 55,7 |
| ВК-2 | ТК-223 | От д.16 пр-т Ленина (шк.№20) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 45 | 45 | 32 | 32 | 41,4 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-2 до ТК-223-6 (ТК-6-7) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 159 | 159 |  |  | 13,5 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-6 (ТК-6-7) до д.13 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 18,4 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-6 (ТК-6-7) до ТК-223-8 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1931 | 159 | 159 |  |  | 36,15 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-8 до д.11 ул.Бобкова (д/сад №66),нач.шк. №1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1995 | 89 | 57 |  |  | 12,25 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-8 до ТК-223-10 (ТК-6-3) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1931 | 159 | 159 |  |  | 72,7 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-10 до д.9 ул.Бобкова (д/сад №29),нач.шк. №1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1995 | 89 | 57 |  |  | 19,45 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-12 (ТК-6-1) до д.20 пр-т Ленина | в канале | нет | сталь | УРСА | 2011 | 114 | 114 |  |  | 7,5 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-10 до ТК-223-12 (ТК-6-1) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 89 | 89 |  |  | 51 |
| ВК-2 | ТК-223 | От ТК-223-12 (ТК-6-1) до д.22/31 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 18,2 |
| ВК-2 | ТК-221/178 | От ТК-221/178 до ТК-221-1 | в канале |  | сталь |  | 1962 | 159 | 159 |  |  | 15,4 |
| ВК-2 | ТК-221/178 | От ТК-221-1 до кв.т/узла в/ч 53956 | в канале |  | сталь |  | 1962 | 159 | 159 |  |  | 67,6 |
| ВК-2 | ТК-221/178 | От кв.т/узла до ТК-221-3 | в канале |  | сталь |  | 1981 | 159 | 159 |  |  | 40 |
| ВК-2 | ТК-221/178 | От ТК-221-3 до д.36 ул.Бобкова (казарма №246) | в канале |  | сталь |  | 1981 | 159 | 159 |  |  | 99,1 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176 до ТК-176-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 159 | 159 |  |  | 18,6 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-2 до д.7 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 76 | 76 |  |  | 5,5 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-2 до ТК-9-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 159 | 159 |  |  | 46,6 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-9-1 до д.28 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 55,7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-9-1 до ТК-9-1а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 13,1 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-9-1а до д.26а пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 13,8 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-9-1а до д.26 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 61,9 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176 до ТК-176-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 273 | 273 |  |  | 31,8 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1 до д.16 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 |  |  | 15 |
| ВК-2 |  | От д. 16 до ТК- на д.14 ул.Бобкова (ГВС) | в канале |  | сталь |  | 1985 |  |  | 57 | 57 | 4,8 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК- до д.14 ул.Бобкова (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 |  |  | 57 | 57 | 24,3 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК- у д. 16 до ТК-176-1 ул.Бобкова | в канале |  | сталь |  | 1985 | 76 | 76 |  |  | 7,4 |
| ВК-2 | ТК-176 | От д.16 ул.Бобкова до ТК-176-1-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 76 | 76 | 57 | 57 | 10,8 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1-1 до д.6 ул.М.Захарова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 76 | 76 | 57 | 57 | 46,7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1-1 до ТК-176-1-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 43 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1-3 до д.14 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 37,3 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1-3 до ТК-176-1а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 76 | 76 |  |  | 13,5 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1 до ТК-176-1а | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 273 | 273 |  |  | 40,7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1а до д.3 Ремесленный пр-д (д/сад №57) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 30,8 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1а до ТК-176-3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 273 | 273 |  |  | 97,95 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-1-3 до ТК-176-3а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 |  |  | 117 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3а до д.3а Ремесленный пр-д (ГПТУ-12) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 |  |  | 37,5 |
| ВК-2 | ТК-176 | От д.3а до д. 5а Ремесленный пр-д (общ.ГПТУ-12) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 89 | 89 |  |  | 13 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3 до ТК-176-3-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 49,15 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-1 до кв.т/узла М.Захарова,8 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 114 | 114 |  |  | 23,4 |
| ВК-2 | ТК-176 | От кв.т/узла до д.8 ул. М.Захарова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 57 | 57 |  |  | 40,9 |
| ВК-2 | ТК-176 | От кв.т/узла М.Захарова,8 до ТК-176-3-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 13,7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-3 до д.10 ул.М.Захарова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1954 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-3 до ТК-176-3-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 40 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-5 до д.12 ул.М.Захарова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-5 до ТК-176-3-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 25 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-7 до д.14 ул.М.Захарова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1954 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-7 до ТК-176-3-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 24,6 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-9 до д.16/17 ул.М.Захарова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 57 | 57 |  |  | 13,3 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-9 до ТК-176-3-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 62,3 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-11 до д.15 ул. Р.Зорге | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-11 до д.13 ул. Р.Зорге | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 36,4 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-3-1 до ТК-176-5 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 82,9 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-5 до ТК-176-7 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 113,2 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-7 до д.18/18 ул.М.Захарова (адм. похорон.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 |  |  | 17,35 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-7 до ТК-176-13 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 76 | 76 |  |  | 59 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-13 до д.3а ул.Р.Зорге (приют) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 7,8 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-7 до ТП-176-1 | надземная | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 33 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТП-176-1 до ТК-176-7а | надземная | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 30 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-7а до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 63,9 |
| ВК-2 | ТК-176 | По зданию гаража | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 6 |
| ВК-2 | ТК-176 | От гаража до ТК-176-9 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 12,65 |
| ВК-2 | ТК-176 | От ТК-176-9 до ТК-176-11 | бесканальная | нет | сталь |  | 1974 | 273 | 273 |  |  | 126,95 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175 до ТК-10-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 |  |  | 11,3 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-10-1 до д.5 ул.Бобкова (душ.павильон) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 57 | 57 |  |  | 40,5 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-10-1 до д.30 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 |  |  | 36,3 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175 до ТК-175-1(ТК-10-3) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 45,5 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.12 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-1 (ТК-10-3) до д.10 ул.Бобкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 51 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-1 (ТК-10-3) до ТК-175-3 (ТК-10-5) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 25,7 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-3 (ТК-10-5) до кв.т/узла М.Буденного,3 (Ремесленный пр-д,3) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 3,8 |
| ВК-2 | ТК-175 | От кв.т/узла М.Буденного,3 до д.3 ул.М.Буденного (д/сад №17) дет.поликлиника | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 | 76 | 32 | 26,5 |
| ВК-2 | ТК-175 | От кв.т/узла М.Буденного,3 до ТК-175-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 45 | 0 | 29,7 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-11 до д.3а ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 45 | 0 | 5,2 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-11 до ТК-175-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 45 | 0 | 30,7 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-13 до д.8а Ремесленный пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 45 | 0 | 6,8 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-13 до д.8б Ремесленный пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 45 | 0 | 17,2 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-3 до ТК-175-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 98,7 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-5 до д.5 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 23 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-5 до ТК-175-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 114 | 114 |  |  | 42,7 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-7 до д.10а Ремесленный пр-д (судмедэкспертиза) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 57 | 57 |  |  | 19,5 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-7 до ТК-175-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 114 | 114 |  |  | 54,6 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-9 до д.7 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1955 | 76 | 76 |  |  | 26,5 |
| ВК-2 | ТК-175 | От д.7 ул.М.Буденного до д.9 ул.Р.Зорге | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 | 57 | 32 | 31,2 |
| ВК-2 | ТК-175 | От ТК-175-9 до д.12 Ремесленный пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 76 | 76 |  |  | 55,3 |
| ВК-2 | ТК-175 | От д.12 Ремесленный пр-д до д.11/14 ул.Р.Зорге | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 76 | 76 |  |  | 66 |
| ВК-2 | ТК-175 | От д.12 до д.10 Ремесленный пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 76 | 76 |  |  | 9,45 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 219 | 219 |  |  | 49,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-1 до д.34 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 4,4 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.34 пр-т Ленина на д.32 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 39 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.34 пр-т Ленина до ТК-13-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 50,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-5 до д.32а пр-т Ленина (ДК Строитель) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 8,7 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-5 до д.32 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 18,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-7 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 159 | 159 |  |  | 97,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-7 до д.38 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 114 | 114 |  |  | 30 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.38 пр-т Ленина до подключ. на д.40 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 11,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.38 пр-т Ленина на д.40 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 14,3 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.38 до д.40 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 114 | 114 |  |  | 9,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.38 пр-т Ленина до т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 19,3 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-7 до ТК-13-9 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 58,65 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-9 до д.4 ул.Ржевская (дет.больн.№2) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 33,65 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-9 до дез.камеры | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2001 | 45 | 45 |  |  | 19,3 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-9 до д.2 ул.Ржевская (ул.Бобкова) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1933 | 114 | 114 |  |  | 29,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-7 до ТК-13-7а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 61 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-7а до д.42 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 31,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-7а до д.3а ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 |  |  | 114,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-173 (ТК-13-3) до ТК-13-11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 41,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-11 до д.3 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.3 ул.Ржевская на д.4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 89 | 89 |  |  | 10,3 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.3 ул.Ржевская до ТК-13-11а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 15,7 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-11а до ЦТП (№53) Бобкова,6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 58,35 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ЦТП (№53) до д.6 корп.1 ул.Бобкова (д.3а Ржевская) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1980 | 89 | 89 | 45 | 45 | 37,3 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-11а до д.4 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 98,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-11 до ТК-13-13 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 219 | 219 |  |  | 161 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-13 до ТК-13-15 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 159 | 159 |  |  | 65,2 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-15 до д.5 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 21,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-15 до д.6а ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 89 | 89 |  |  | 21,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-15 до ТК-13-17 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 39,75 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-17 до д.5 корп.2 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 |  |  | 17,55 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-17 до первого поворота на д.5а ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 16,55 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От первого поворота до д.5а ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 76 | 76 |  |  | 15,2 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-17 до ТК-13-17а | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 49,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-17а до д.5 корп.3 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1962 | 57 | 57 |  |  | 8,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-17а до д.6 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 57 | 57 |  |  | 26,2 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-13 до ТК-13-19 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1999 | 159 | 159 |  |  | 57 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19 до ТК-13-19-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 94,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19-1 до д.8 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 8,7 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19 до д.8а ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 16,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19 до д.6 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 50,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19 до ТК-13-19а | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1999 | 89 | 89 |  |  | 36,35 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19а до спортзала | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19а до д.7 корп.2 ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 89 | 89 |  |  | 55,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-19а до ТК-13-21 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1999 | 89 | 89 |  |  | 21,85 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-21 до д.7 ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1998 | 114 | 114 |  |  | 30,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-21 до д.7 корп.1 ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1999 | 89 | 89 |  |  | 21,4 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-21 до д.5 ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 57,7 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-13 до ТК-172 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 219 | 219 |  |  | 118 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-172 до ТК-173 | в канале |  | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 119,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-13 до ТК-13-25 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 219 | 219 |  |  | 68,2 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-25 до д.7 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 21,85 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-25 до ТК-13-27 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 49,9 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-27 до д.7а ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 5,2 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-27 до ТК-13-29 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 219 | 219 |  |  | 50 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-29 до д.8 ул.М.Буденного (уч. №2) админ. | непрох. канал | нет | сталь | ПСХТ | 2006 | 114 | 114 |  |  | 63,85 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-29 до ТК-13-31 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 104,9 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-31 до д.10 ул.М.Буденного (ВЦ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 31 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-31 до д.9 корп.2 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 46,4 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.9 корп.2 ул.Ржевская на д.9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 12 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.9 корп.2 ул.Ржевская до ТК-13 -31а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 18,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13 -31а до д.9 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 27,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.9 ул.Ржевская на д.12 (шк.№32) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 12 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.9 ул.Ржевская до д.12 ул.Ржевская (шк.№32) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 85,6 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-31 до ТК-13-33 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 219 | 219 |  |  | 88 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-33 до д.12 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 57 | 57 |  |  | 13,15 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-33 до ТК-13-53 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1998 | 219 | 219 |  |  | 34,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-53 до ТК-13-55 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 133 | 133 |  |  | 60,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-55 до д.9а ул.М.Буденного (общ.№2 КПИ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 |  |  | 39,4 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-55 до ТК-13-57 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 133 | 133 |  |  | 42,1 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-57 до ТК-13-59 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 |  |  | 29,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-59 до д.5а ул.р.Зорге (общ.№4 КПИ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 |  |  | 2,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-59 до д.3а ул.р.Зорге (похоронн.) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 29,9 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | По д.3а ул.р.Зорге (похоронн.) на ТК-176-13 | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 12,3 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ПЖРЭУ Пролетарского р-на | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 21,8 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От д.3а ул.р.Зорге (похоронное бюро) до ТК-176-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 41 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-53 до ТК-13-35 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 159 | 159 |  |  | 93,5 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-35 до цеха пластмасс (№2), ОАО "Элтор", д.11 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-39 (ТК-369-5) до ТК-13-37 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 114 | 114 |  |  | 23,9 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-37 до д.9 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 17,17 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-37 до д.3 Боровой пр-д (д/сад №79) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1931 | 76 | 76 |  |  | 19,4 |
| ВК-2 | ТК-173 (ТК-13) | От ТК-13-37 до д.14 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 114 | 114 |  |  | 86,7 |
| ВК-2 | ТК-166 | От ТК-166 до ТК-166-1/369 | в канале |  | сталь |  | 1964 | 325 | 325 |  |  | 100 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-166-1/369 до д.7а ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 14,8 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.7а ул.Кирова до подключ. д.5а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 0,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.7а ул.Кирова на д.5а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 26,5 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.7а до д.5а ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 24,2 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.7а ул.Кирова на д.9а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 30,9 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.7а до д.9а ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 34,5 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.9а ул.Кирова до подключ.т/узла д.9а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.9а ул.Кирова на д.9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 15,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.9а ул.Кирова до ТК-166-1а | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 89 | 89 |  |  | 40,45 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-166-1а до д.9 ул.Кирова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 89 | 89 |  |  | 26,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-166-1/369 до ТК-369-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 159 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-1 до д.11ул.Кирова (склад училища №9) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 18 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.11ул.Кирова (склад училища №9) на ТК-369-1а | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 13 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.11ул.Кирова (склад училища №9) до ТК-369-1а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-1а до сл.мастерских | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 45 | 45 |  |  | 21,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-1а до мастерских | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 76 | 76 |  |  | 12,9 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-1а до д.10 ул.Ржевская (Тверьстрой №1) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 80,3 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-1а до ТК-369-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 48,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-1 до ТК-369-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 64,3 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-2 до д.12а ул.Ржевская (общ.) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 171 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | По д.12а ул.Ржевская (общ.) на ТК-369-3 | техподвал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 14,7 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.12а ул.Ржевская (общ.) до ТК-369-3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 48,5 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-3 до д.11 ул.Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 8,18 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-3 до ТК-369-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 49,2 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4 до ТК-369-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 54,7 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-5 до ТК-166-9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 325 | 325 |  |  | 106,3 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-166-9 до д.13 ул.М.Буденного | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 38 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-166-9 до заводоуправления (№4) ОАО "Элтор", М. Буденного,11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 219 | 219 |  |  | 27 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4 до ТК-369-4-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 |  |  | 27,35 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-1 до ЦТП (№52) Ржевская,14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 |  |  | 59,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ЦТП (№52) до д.14 ул. Ржевская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 | 76 | 45 | 20,5 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-1 до кв.т/узла Боровой пр-д,10 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 133 | 133 |  |  | 25,45 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 89 | 89 |  |  | 11,35 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-3 до д.10 Боровой пр-д | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-7 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 76 | 76 |  |  | 37,15 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-7 до д.12 Боровой пр-д | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 6,3 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-7 до д.11/14 ул.Буденного | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 19,4 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-3 до ТК-369-4-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 76 | 76 |  |  | 32,4 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-1 до ТК-369-4-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 76 | 76 |  |  | 14,5 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-5 до д.8 Боровой пр-д | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-5 до д.6 Боровой пр-д | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 30,2 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От кв.т/узла Боровой пр-д,10 до ТК-369-4-9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 114 | 114 |  |  | 65,8 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-9 до д.7 ул.2-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 17,7 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 89 | 89 |  |  | 18,9 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-11 до д.5 ул.2-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 6,9 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-11 до ТК-369-4-13 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 76 | 76 |  |  | 38 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-13 до д.3 ул.2-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 6,9 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-13 до д.15/1 ул.Буденного | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 18,7 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-9 до ТК-369-4-15 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-17 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 15,1 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-17 до д.8 ул.2-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 3,5 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.8 до д.6 ул.2-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 22 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-17 до ТК-369-4-19 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 |  |  | 22,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-19 до д.7 ул.3-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 32,1 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.7 до д.5 ул.3-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 20,7 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-15 до ТК-369-4-21 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 114 | 114 |  |  | 69,8 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-21 до д.4 ул.2-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 15,2 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.4 до д.17/2 ул.Буденного | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 21 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От ТК-369-4-21 до д.3 ул.3-я Боровая | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 38,6 |
| ВК-2 | ТК-166-1/369 | От д.3 ул.3-я Боровая до д.19/1 ул.Буденного | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 21 |
| ВК-2 | ТК-160а | От ТК-160а до ТК-160а-1 | кожух Æ 600 | нет | сталь | минвата | 1996 | 325 | 325 |  |  | 6 |
| ВК-2 | ТК-160а | От ТК-160а до ТК-160а-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 325 | 325 |  |  | 34,7 |
| ВК-2 | ТК-160а | От ТК-160а-1 до д.9 ул.Виноградова (1оч) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 159 | 159 |  |  | 28,7 |
| ВК-2 | ТК-160а | От ТК-160а-1 до ТК-160а-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 325 | 325 |  |  | 46 |
| ВК-2 | ТК-160а | От ТК-160а-3 до д.9 ул.Виноградова (2 оч) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 29,4 |
| ВК-2 | ТК-160а | По д.9 ул.Виноградова (2 оч) до подключ. 3 оч.д.9 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 2 |
| ВК-2 | ТК-160а | По д.9 ул.Виноградова (2 оч) от т/у №1 на 3 оч. д.9 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 76,05 |
| ВК-2 | ТК-160а | Между д.9 ул.Виноградова (2оч. и 3 оч.) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 114 | 114 |  |  | 8 |
| ВК-2 | ТК-160а | От ТК-160а-3 до ТК-359-7 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 325 | 325 |  |  | 58,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-1 до ТК-359-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 219 | 219 |  |  | 79,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-5 до д.50 ул.6-я Кр.Слободы "Тверской областной центр юных техников"(д/сад №19) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 70,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-5 до ЦТП (№117) Виноградова,10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 61,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ЦТП (№117) до д.10 ул. Виноградова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 76 | 37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | Между корпусами д.10 ул. Виноградова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | Между корпусами д.10 ул. Виноградова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-1 до ТК-359-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 325 | 325 |  |  | 149,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-3 до ТК-359-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 55,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-7 до д.3а 4-й пер. Кр.Слободы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 |  |  | 33,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От д.3а 4-й пер. Кр.Слободы до ТК-359-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-9 до ТК-359-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 26,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-11 до здания | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-359 | От ТК-359-9 до д.3 4-й пер. Кр.Слободы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 78,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-160 | От ТК-160 до д.64 пр-т Калинина (КБО) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 114 | 114 |  |  | 48,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-160 | От д.64 пр-т Калинина (КБО) до туалета | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 57 | 57 |  |  | 46,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-158 | От ТК-158 до д.62 пр-т Калинина (Прол.администр) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-3 | ТК-158 | От д.62 пр-т Калинина (Прол.администр) до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 39,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-8Р до ТК-I -1а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I -1а до д.164 Двор Пролетарки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 3,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I -1а до ТК-I -2-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I -2-2 до д.43 Двор Пролетарки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 15,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | По д.43 Двор Пролетарки на кв.т/узел | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От д.43 до кв.т/узла Двор Пролетарки,43 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | По кв.т/узла Двор Пролетарки до подключен. т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.43 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | По кв.т/узла Двор Пролетарки до т/узла д.4, д.61 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От кв.т/узла Двор Пролетарки,43 до д.43 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От кв.т/узла Двор Пролетарки,43 до ТК-I- 2-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 44,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I-2-4 до д.4 Двор Пролетарки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I-2-4 до д.61 Двор Пролетарки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I -2-2 до ТК-I -2-3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1951 | 273 | 273 |  |  | 91 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I -2-3 до ТК-I -2-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1951 | 273 | 273 |  |  | 76 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I-2-5 до д.124 Двор Пролетарки (милиция) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1951 | 114 | 114 |  |  | 10,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I-2-5 до д.21 корп.3 Двор Пролетарки | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От д.21 корп.3 до д.21 корп.4 Двор Пролетарки | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 | 45 | 32 | 15,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК- до ТК- на д.21а пр.Калинина и до ТК-на подстанцию Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 149 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК- до Двор Пролетарки (подстанция) ПГВ | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 70 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-I-2- до Двор Пролетарки (Тор.комп. Рубин) | надземная |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 22,6 |
| ТЭЦ-1 |  | По д.15 корп.1пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) до подключения тепл.узла | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 132,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | По д.15 корп.1пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 202,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От д.15 корп.1пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) на д. по пр. Калинина | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 38,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От д.15 корп.1 пр.Калинина (Тор.комп. Рубин) до ТК- у д.19 пр. Калинина | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 105 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК- у д.19 пр. Калинина до ТП пряд. ф-ки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТП пряд. ф-ки до ТК-11(у д.13 пр. Калинина) | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 52,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТК-11(у д.13 пр. Калинина) до ТК-12 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТП-8Р-1 до ТП -8Р-1а | надземная | нет | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 68 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТП-8Р-1а до ТП -8Р-2 | надземная | нет | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 22,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТП-8Р-2 до ТП -8Р-3 | надземная |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 180,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-159 (ТК-8Р) | От ТП-8Р-3 до ТП -8Р-4 | надземная |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 134 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТП-8Р-4 до ТК -7Р-15 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 125 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-15 до ТК -7Р-16 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК -7Р-14 до ТК-7Р-15 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-16 до Т | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От Т до ТК -7Р-16а | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-16а до д.92 Двор Пролетарки | надземная |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-16а до ТК -7Р-22 | надземная |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 331 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-22 до ТК-7Р-33 (23) | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-33 (23) до д.178 Двор Пролетарки, спортзал | непрох. канал |  | сталь |  | 1956 | 57 | 57 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-23 до ТК-7Р-24 | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоизол | 2001 | 159 | 159 |  |  | 183,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-24 до д.177 Двор Пролетарки (ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова( | непрох. канал | нет | сталь |  | 2001 | 57 | 57 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-24 до ТП д.4 ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоизол | 2001 | 159 | 159 |  |  | 25,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТП до д.4 ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова | непрох. канал |  | сталь |  | 2001 | 159 | 159 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТП до д.4 ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова | непрох. канал |  | сталь |  | 2001 | 159 | 159 |  |  | 3,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.4 ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шнур теплоизол | 2001 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.4 ул.(1-я ЗаЛинией) К.Заслонова на ТК-7Р-25 | техподвал |  | сталь |  | 2001 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.4 ул.(1-я За Линией) К.Заслонова до ТК-7Р-25 | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоизол | 2001 | 159 | 159 |  |  | 67,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-25 до д.5 ул.1-я За Линией (К.Заслонова,4а)(шк.№5) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.5 ул.1-я ЗаЛинией (шк.№5) (К.Заслонова,4а) до спортзала | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1969 | 57 | 57 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-25 до ТК-7Р-25а | непрох. канал |  | сталь | ? | 1976 | 219 | 219 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-25а до д.5а ул.1-я За Линией(К.Заслонова,4а) (шк.№5, спортзал) | непрох. канал |  | сталь | ппми | 1976 | 219 | 219 |  |  | 5,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.5а ул.1-я ЗаЛинией (К.Заслонова,4а)(шк.№5, спортзал) | техподвал |  | сталь | футляр ст. | 1976 | 219 | 219 |  |  | 5,25 |
|  |  | От д.5а ул.1-я ЗаЛинией(К.Заслонова,4а) (шк.№5, спортзал) до ТК-7Р- |  |  | сталь | ппми | 1976 | 219 | 219 |  |  | 6,93 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | ТК-7Р- ул.1-я ЗаЛинией (К.Заслонова) до ТК-7Р-26 | непрох. канал |  | сталь | ппми | 1976 | 219 | 219 |  |  | 30,34 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-26 до д.1 К.Заслонова | непрох. канал |  | сталь | ппми | 2020 | 219 | 219 |  |  | 101,16 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-26 до д.3 1-я ЗаЛинией (пождепо) | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 46 |
| ТЭЦ-1 |  | От ТК-7Р-19 до д.99 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 108 | 108 |  |  | 21,08 |
| ТЭЦ-1 |  | От д.99 до д.100 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 |  |  |  |  | 21,06 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-19 до д.(Витамин.ф-ка) Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-19 до ТК-7Р-20 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 49,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-20 до ТК-7Р-20а | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 29,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-20а до д.81 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-20 до ТК-7Р-20б | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-20б до д.20 Двор Пролетарки, шк.№2 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-18 до ТК-7Р-19 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-17 до ТК-7Р-18 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-13 до ТК-7Р-17 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 43 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-13 до ТК-7Р-11 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-11 до ТК-7Р-12 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 8,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-12 до д.17 Двор Пролетарки (Егоров С.В.) | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 33,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-11 до ТК-7Р-10 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 159 | 159 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-10 до д.119 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 5,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-9 до ТК-7Р-10 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 33,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-9 до д.94 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 4,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.94 Двор Пролетарки на склад №33 д.134 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 24,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.94 Двор Пролетарки до склада №33 д.134 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 25,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-9 до д.156 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.156 Двор Пролетарки до подключ. д..118 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.156 Двор Пролетарки на ТК-7Р-4 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 89 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.156 Двор Пролетарки на д.118 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.156 Двор Пролетарки до д.118 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.118 Двор Пролетарки до подключ. д.122 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 13,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.118 Двор Пролетарки на ТК-7Р-8 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 87,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.118 Двор Пролетарки на д.122 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 22,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.118 Двор Пролетарки до д.122 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.122 Двор Пролетарки на склад ГО | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 21,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.122 Двор Пролетарки до склада ГО | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 45 | 45 |  |  | 39,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.118 Двор Пролетарки до ТК-7Р-8 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-8 до д.122 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 133 | 133 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-8 до ТК-7Р-6 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-6 до д.107 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-6 до ТК-7Р-5 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 69 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.107 Двор Пролетарки до д.83 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 20,68 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.107 Двор Пролетарки до д.83 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-5 до д.70 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.70 Двор Пролетарки до подключ. д.70 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.70 Двор Пролетарки до т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 80,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.70 Двор Пролетарки до подключ. д.105 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 34,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.70 Двор Пролетарки на д.105 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 13,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д.70 Двор Пролетарки на д.116 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.70 Двор Пролетарки до д.116 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 26,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д.156 Двор Пролетарки до ТК-7Р-4 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-4 до т/узла у д.151 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 114 | 114 |  |  | 50,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-4 до д.124 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От т/узла у д.151 Двор Пролетарки до ТК-7Р-3 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-3 до д.42 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-3 до д.82 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 15,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-14 до ТК-7Р-13 | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  | 74 |
| ТЭЦ-1 |  | От ТК-7Р-13 до д.15 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 7,15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-14 до д.93 Двор Пролетарки,ГМУСК"Пролетарка" | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 1,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д. 70 Двор Пролетарки до д.107 Двор Пролетарки (рем.-строит. Цех | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д. 151 Двор Пролетарки до д.97 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д. 97 Двор Пролетарки на ОУС Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  |  |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д. 97 Двор Пролетарки до ОУС Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 19,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-18 до д.15 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 24,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От ТК-7Р-17 до д.47 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От д. 118 Двор Пролетарки до склада №96 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 |  |  | 10,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | По д. 118 Двор Пролетарки на склад №96 Двор Пролетарки | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 31,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-7Р | От склада №33 Двор Пролетарки до склада №77 Двор Пролетарки | непрох. канал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 45 |  |  | 33,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152 до ТК-152-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 39,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-2 до вет.лечебницы №8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 4,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-2 до ТК-152-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 35,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-4 до д.5 ул.Виноградова (поликл №8) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 8,33 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-4 до ТК-152-6 | бесканальная | нет | сталь | асфальторезиновая | 1984 | 219 | 219 |  |  | 34,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-6 до ТК-152-8 | бесканальная | нет | сталь | асфальторезиновая | 1984 | 219 | 219 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-8 до д.4 ул.Виноградова (шк.№1) | бесканальная | нет | сталь | асфальторезиновая | 1984 | 133 | 133 |  |  | 39,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От д.4 ул.Виноградова (шк.№1) до оранжереи | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 76 | 76 |  |  | 47,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-6 до ТК-152-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 72,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы(РОСТО тех.школа) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 11,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы (церковь) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-10 до д.26 ул.4-я Кр.Слободы (авиаклуб церковь) | в канале | нет | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-6 до ТК-152-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 218,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-152 | От ТК-152-12 до КНС №30 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 45 | 45 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-151 | От ТК-151 до д.20 пр-т Калинина (ДК Пролетарка) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 51 |
| ТЭЦ-3 | ТК-151 | От ТК-151 до ТК-151-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 159 | 159 |  |  | 133,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-151 | От ТК-151-2 до д.3 ул.Виноградова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 159 | 159 |  |  | 8,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | От ТК-149 до д.18 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 56,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | От ТК-149 до ТК-149-2 | кожух Æ 600 | нет | сталь | штапельн.волокно | 1990 | 159 | 159 |  |  | 3,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | От ТК-149 до ТК-149-2 | непрох. канал |  | сталь | штапельн.волокно | 1990 | 159 | 159 |  |  | 63,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | От ТК-149-2 до д.1 ул.Виноградова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 |  |  | 38,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | От ТК-149-2 до д.5 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | штапельн.волокно | 1990 | 133 | 133 |  |  | 63 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | По д.5 б-р Ногина до подключен. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | штапельн.волокно | 1990 | 133 | 133 |  |  | 23,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | По д.5 б-р Ногина до подключения т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | штапельн.волокно | 1990 | 114 | 114 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-149 | По д.5 б-р Ногина до подключения ГВС в ЦТП(№51) | техподвал | нет | сталь | штапельн.волокно | 1990 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146 до ТК-146-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 28,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-2 до д.33 ул.Бакунина (стомат.поликл.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 56,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-2 до д.14/4 пр-т Калинина (пристр) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 10,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | По д.14/4 пр-т Калинина (пристр) на ТК-146-4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От д.14/4 пр-т Калинина до ТК-146-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-4 до ТК-146-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 64,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-18 до д.3 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 3,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-18 до д.16 пр-т Калинина (администр.зд) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 32,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-4 до ТК-146-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 159 | 159 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-6 до ТК-146-8 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 159 | 159 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-8 до ТК-146-10 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 114 | 114 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-10 до д.11 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 114 | 114 |  |  | 15,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | По д.11 пр-т Калинина до подключен.т/узла д.11 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 89 | 89 |  |  | 35,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | По д.11 пр-т Калинина от т/узла на д.9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 50,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От д.11 пр-т Калинина до ТК-146-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 34,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-12 до д.9 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 11,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-2 до ТК-146-14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 35,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-14 до д.14 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-14 до ТК-146-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 78,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-16 до д.12 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146-16 до д.10 пр-т Калинина (шк.№1) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 101,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-146 | От ТК-146 до д.2 корп.1 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 159 | 159 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-145 | От ТК-145 до д.31 ул.Бакунина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 22,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144 до ТК-144-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-7 до ТК-144-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 57 | 57 |  |  | 91,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-9 до д.3А ул.К.Маркса (клиника) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 57 | 57 |  |  | 9,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-7 до д.17 ул.Новикова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 48,56 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.17 ул.Новикова до подключен. д.3 ул.К.Маркса | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.17 ул.Новикова на д.3 ул.К.Маркса | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.17 ул.Новикова до подключен. т/узла д.17 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.17 ул.Новикова на д.19 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От д.17 до д.3 ул.К.Маркса (торг. дом) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 |  |  | 30,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От д.17 до д.19 ул.Новикова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 33,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.19 ул.Новикова до подключен.т/узла д.19 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.19 ул.Новикова на ТК-144-1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От д.19 ул.Новикова до ТК-144-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 15,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-1 до ТК-144-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-3 до д.6 ул.Новикова, д/сад №94 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 25,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-1 до д.21 ул.Новикова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 24,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.21 ул.Новикова до подключен.т/узла д.21 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | По д.21 ул.Новикова на ТК-144-5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От д.21 ул.Новикова до ТК-144-5а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 159 | 159 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | ОтТК-144-5а до ТК-144-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 |  |  | 42,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-5 до д.32 ул.Бакунина (д/сад №80) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 57 | 57 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-144 | От ТК-144-5 до д.2 корп.2 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 22,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-357 | От ТК-357 до д.27 ул.7-я Кр.Слободы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 273 | 273 |  |  | 59,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-357 | По д.27 ул.7-я Кр.Слободы до подключ.ГВС | техподвал | нет | сталь | минвата | 1996 | 273 | 273 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-357 | По д.27 ул.7-я Кр.Слободы до подключ.насосной | техподвал | нет | сталь | минвата | 1996 | 89 | 89 |  |  | 0,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-357 | По д.27 ул.7-я Кр.Слободы на насосную | техподвал | нет | сталь | минвата | 1996 | 32 | 32 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-357 | От д.27 ул.7-я Кр.Слободы до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 57 | 57 |  |  | 39,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-356 | От ТК-356 до д.5 ул.2-й пер. Кр.Слободы | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От ТК-355 до ТК-355-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 325 | 325 |  |  | 97,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От ТК-355-1 до прямого участка за компенсатором | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 325 | 325 |  |  | 14,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От компенсатора до д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 273 | 273 |  |  | 9,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7/1 б-р Ногина на ЦТП (№49) Ногина,7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 273 | 273 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы до ЦТП (№49) Ногина,7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 273 | 273 |  |  | 69,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От ЦТП (№49) до д.7/1 1-й пер.Кр.Слободы (240 кв.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 133 | 133 | 114 | 89 | 40,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От ЦТП (№49) до д.7 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 | 114 | 57 | 35,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла маг. "Тибет" | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7 б-р Ногина до подключения т/узла прод.маг. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7 б-р Ногина на д.9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От д.7 до д.9 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 | 89 | 57 | 51,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От ЦТП (№49) до д.7/1 б-р Ногина (200 кв.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 | 133 | 114 | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7/1 б-р Ногина (200 кв.) до подключ.т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 133 | 133 | 114 | 89 | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | По д.7/1 б-р Ногина (200 кв.) на д.3 1-й пер.Кр.Слободы | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 133 | 133 | 114 | 89 | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-355 | От д.7/1 б-р Ногина до д.3 1-й пер.Кр.Слободы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 133 | 133 | 114 | 89 | 53,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От ТК-352 до ЦТП (№48) Ногина,8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 32,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От ЦТП (№48) до д.7 К.Маркса,7 (д/сад №10) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 33,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От ЦТП (№48) до д.8 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 89 | 22,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина до подключения д.10 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина на д.10 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 57 | 8,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 57 | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина на т/узлы №2,3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 57 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | Между корпусами д.8 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 89 | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина до подключения т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 89 | 65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.8 б-р Ногина на д.9 ул.К.Маркса | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 89 | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От д.8 б-р Ногина до ТК-352-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 89 | 41,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От ТК-352-1 до д.9 ул.К.Маркса | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 89 | 63,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | Между корпусами д.9 ул.К.Маркса | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 76 | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От д.8 б-р Ногина до д.10 корп.1 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 114 | 57 | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.10 корп.1 б-р Ногина до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.10 корп.1 б-р Ногина до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | По д.10 корп.1 б-р Ногина на д.10 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-352 | От д.10 корп.1 до д.10 корп.2 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 57 | 22,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351 до д.11 ул.К.Маркса | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 133 | 133 |  |  | 52,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-351 до ТК-351ʹ | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 99,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351ʹ до д.6 корп.4 б-р Ногина | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 102,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | По д.6 корп.4 б-р Ногина на ЦТП №47 | техподвал | нет | сталь | битумоперлит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От д.6 корп.4 б-р Ногина до ТК-351-11 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 17,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-11 до ЦТП (№47) Ногина,4 | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 3,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 133 | 133 | 133 | 114 | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-9 до д.7 ул.К.Маркса | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 89 | 89 | 89 | 76 | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-9 до д.5 ул.К.Маркса | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1982 | 114 | 114 | 114 | 114 | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 | 159 | 133 | 85,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ЦТП (№47) Ногина,4 до ТК-351-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 85,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-1 до д.6 корп.4 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 114 | 114 | 13,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-1 до ТК-351-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 | 133 | 114 | 35,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-1 до ТК-351-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 35,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-3 до д.6 корп.5 б-р Ногина (д/с №96) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 | 76 | 57 | 27,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-3 до ТК-351-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 | 133 | 114 | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-3 до ТК-351-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-5 до ГРП №46 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 32 | 32 |  |  | 30,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-5 до ТК-351-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 | 133 | 114 | 52 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-5 до ТК-351-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 52 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-7 до д.4 корп.2 б-р Ногина (Промбанк) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 76 | 76 | 45 | 32 | 5,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От ТК-351-7 до д.4 корп.1 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1982 | 133 | 133 | 133 | 114 | 15,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | Между корпусами д.4 корп.1 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1982 | 133 | 133 | 133 | 114 | 7,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-351 | От д.4 корп.1 до д.2 б-р Ногина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 114 | 39 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341 до ТК-341-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 325 | 325 |  |  | 78,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-1 до ТК-341-3 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1983 | 325 | 325 |  |  | 97 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-3 до ТК у Беляковский,37 | в канале |  | сталь |  | 1970 | 76 | 76 |  |  | 27,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК у д.37 до т/узла Беляковский,37 | в канале |  | сталь |  | 1970 | 76 | 76 |  |  | 22,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От т/узла до д.37 Беляковский пер. (ПЖРЭУ) | в канале |  | сталь |  | 1970 | 76 | 76 | 57 | 32 | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От т/узла до д.19 Головинский вал | в канале |  | сталь |  | 1970 | 76 | 76 |  |  | 61 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-3 до ТК-341-5 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 37,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-5 до д.37а (37/1) Беляковский пер. (мастерск) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2001 | 76 | 76 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-5 до д.48 Беляковский пер. ("Арарат") | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 48,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-5 до ТК-341-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 158,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-341 | От ТК-341-7 до д.39/46 Беляковский пер. (церковь) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 14,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-753 | От ТК-753 до ТК-753-2' до ТК-753-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 37,3 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-753-2' до д. 13 ул.Бакунина 3-ий этап строительства | непрох. канал |  | сталь | маты "URSA" | 2015 | 76 | 76 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-753 | От ТК-753-2 до ТК-753-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 36,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-753 | От ТК-753-4 до д.6 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 39,92 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От ТК-752 до д.8 пр-т Калинина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 10,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От ТК-752 до д.15 ул.Бакунина(Комплекс жилых домов) | непрох. канал | нет | сталь | маты "URSA" | 2013 | 108 | 108 |  |  | 27,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От ТК-752 до кв.т/узла Бакунина,15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 22,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От кв.т/узла Бакунина,15 до ТК-752-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 26,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От ТК-752-1 до д.15 ул.Бакунина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 11,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От ТК-752-1 до д.17 ул.Бакунина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 11,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-752 | От ТК-754/143 до д.15 ул.Бакунина | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-749 | От ТК-749 до д.7 пр-т Калинина (ЗАО Синтетик) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 4,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-747 | От ТК-747 до ТК-747-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 273 | 273 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-747 | От ТК-747-2 до д.39 ул.Спартака (ГПТУ-15) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 37,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-747 | От ТК-747-2 до ТК-747-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1996 | 273 | 273 |  |  | 57,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-747 | От ТК-747-4 до д.39а ул.Спартака (общ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1996 | 273 | 273 |  |  | 39,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-747 | От д.39а ул.Спартака до ТК-747-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 219 | 219 |  |  | 49,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-747-6 до ЦТП д.41 ул.Спартака | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 |  |  | 44,25 |
| ТЭЦ-3 |  | От ЦТП д.41 ул.Спартака до ТК-747-6 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 44,25 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-747-6 до д.41б ул.Спартака | в канале |  | сталь |  | 2013 | 76 | 76 | 76 | 45 | 34,4 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-4ф до д.41б ул.Спартака | в канале |  | сталь |  | 1987 | 76 | 76 |  |  | 18,3 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-747-6 до ТК-4ф ул.Спартака | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 75,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-5Ф до ТК-4ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 219 | 219 |  |  | 55,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-4Ф до ТК-5ф | в канале |  | сталь |  | 2013 |  |  | 108 | 76 | 55,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-5Ф до д.42 ул.Спартака (ДК) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-5ф до ТП-1 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 23,4 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП-1 до ТП-2 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 11,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП-2 до ТП-3 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 7,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП-3 до ТП-4 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 25 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП-4 до ТП-5 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 13,2 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП-5 до ТП-6 | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 11 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП-6 до ТК-6ф | в канале |  | сталь |  | 2013 | 219 | 219 | 108 | 76 | 13,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-6Ф до д.26а ул.Спартака (ГНИ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 133 | 133 |  |  | 135 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-6Ф до д.43 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 133 | 133 | 76 | 45 | 51,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | По д.43 ул.Спартака | техподвал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-6ф до ТК-7Ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 133 | 133 | 76 | 45 | 34,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-7Ф д.44 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 | 45 | 45 | 60 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-7ф до ТК-8Ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 159 | 159 | 76 | 45 | 38,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-8Ф до д.45 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 | 45 | 45 | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-8ф до ТК-9Ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 76 | 76 | 76 | 45 | 78,8 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-8Ф до д.46 ул.Спартака | в канале | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 76 | 45 | 7 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.46 ул.Спартака до т.п. подключения на ТК-9ф | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.46 ул.Спартака от т.п. на ТК-10ф | техподвал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.46 ул.Спартака на ТК-9ф | техподвал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-3 |  | От д.46 ул.Спартака до ТК-9ф |  | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-9Ф д.19 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 76 | 76 | 57 | 45 | 26,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-4ф до ТК-3ф | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-3ф до ТК-2ф | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 47,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-2ф до д.41а ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 14,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-2ф до д.41 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-2ф до ТК-1ф | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-1ф до д.40а ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 12,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-1ф до д.40 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От забора ЗАО "Рождественская мануф." до ТК-10ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 76 | 76 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-10ф до д.46 ул.Спартака | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 76 | 76 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-10ф до ТК-9Ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 76 | 76 |  |  | 31,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От ТК-6Ф до ТК-5ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 133 | 133 |  |  | 96,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-4ф…1ф | От д.43 по ул. спартака до ТК-5ф | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 43,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746 до ТК-746-4 | полупрох.канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 159 | 159 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746 до ТК-746-4 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 159 | 159 |  |  | 24,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-4 до д.36 ул.Спартака (военкомат) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 89 | 89 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-4 до ТК-746-2 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 159 | 159 |  |  | 59,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-2 до д.34а ул.Спартака (УПК) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 16,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | По д.34а ул.Спартака | техподвал |  | сталь |  | 1950 | 89 | 89 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От д.34а ул.Спартака до гаражей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 45 | 45 | 32 | 20 | 31,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746 до ТК-746-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 219 | 219 |  |  | 138 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-1 до д.1а ул.Баррикадная,жен.монастырь (ДСО Спартак) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 |  |  | 83,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-1 до ТК-746-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 81,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-3 до д.1-5 ул.Баррикадная (госфильмоф) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 |  |  | 37,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-3 до д.1 ул.Баррикадная, Вознес.собор, (фондохранилище) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 61,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-3 до ТК-746-3а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 136,9 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-746-3 до д.3а ул.Баррикадная (1-й Пролетарский пос.) (д/я №12) | в канале |  | сталь |  | 2018 | 89 | 89 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-3а до д.1а ул.Баррикадная (гараж) | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-3а до ТК-746-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 51,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-5 до д.5 ул.Баррикадная (шк.№9) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 51,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-5 до д.8 ул.Баррикадная (АТС-2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 |  |  | 18,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-5 до ТК-746-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 45,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-7 до д.12а ул.Баррикадная (тубдиспанс) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 27,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-7 до д.6 ул.Баррикадная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | По д.6 ул.Баррикадная до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От д.6 до д.4 ул.Баррикадная | непрох. канал | нет | сталь |  | 1931 | 57 | 57 |  |  | 22,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От д.6 до д.2/3 ул.Баррикадная (ДЮСШ-3) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 45 | 0 | 21 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От д.6 до ТК у д.1а ул.Баррикадная (Сигнал) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 81,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК- у д.1а ул.Баррикадная (Сигнал) до д.3а ул.Баррикадная (1-й Пролетарский пос.) (д/я №12) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 89,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-7 до ТК-746-9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 219 | 219 |  |  | 89 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-9 до ТК-746-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 15,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-11 до д.5 ул.Большевиков | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-9 до ТК-746-13 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 219 | 114 |  |  | 145,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-13 до ТК-7Р-21 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1984 | 114 | 114 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-7Р-21 до АБК Витаминной ф-ки | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 57 | 57 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-7Р-21 до Витаминной ф-ки (корп.2) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1984 | 114 | 114 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-13 до ТК-746-15 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-15 (ТК-7Р-1) до д.151 Дв. Пролетарки (роддом №2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 |  |  | 180,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-746 | От ТК-746-15(ТК-7Р-1) до т/узла Дв. Пролетарки у здания школы | в канале |  | сталь |  | 1984 | 57 | 57 |  |  | 23,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От ТК-744 до д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 219 | 219 |  |  | 63,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От ТК-744 до д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) | футл 2Æ 500 ст. | нет | сталь | УРСа | 1963 | 219 | 219 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | По д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) на хоз.корпус | техподвал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | По д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) на д.17 ул. Коробкова | техподвал | нет | сталь | УРСа |  | 133 | 133 |  |  | 74,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) до хоз. корпуса | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 133 | 133 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От д.2а ул.Ар.Степанова (ж/д больница) до хоз. корпуса | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 89 | 89 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От хоз.копуса до морга | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 57 | 57 | 45 | 38 | 49,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От до хоз. корпуса до д.17 ул.Коробкова | надземная | нет | сталь | УРСа | 2002 | 133 | 133 |  |  | 50,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | От до хоз. корпуса до д.17 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 133 | 133 |  |  | 2,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | Между корпусами д.17 ул.Коробкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 133 | 133 |  |  | 21,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-744 | Между корпусами д.17 ул.Коробкова | бесканальная | нет | сталь | УРСа | 2002 | 133 | 133 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107 до ТК-107-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 46,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107-1 до д.31 наб.р.Тьмаки | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 57 | 57 |  |  | 9,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107-1 до д.32а наб.р.Тьмаки | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107-1 до д.2 корп.1 ул.Бебеля | непрох. канал |  | сталь |  | 2000 | 89 | 89 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107 до ТК-107-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 57 | 57 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107-3 до д.2/30 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 57 | 57 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От д.2/30 ул.Бебеля до д.31 (д.31а) наб.р.Тьмаки | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-107 | От ТК-107-3 до д.2 корп.1 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь |  | 2000 | 89 | 89 |  |  | 17,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-2 до ТК-110-2-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 89 | 89 |  |  | 63,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-2-1 до д.3/29 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 89 | 89 |  |  | 25,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-2а до д.26 наб.р.Тьмаки | непрох. канал | нет | сталь |  | 1971 | 57 | 57 |  |  | 16 |
|  |  | От д.26 наб.р.Тьмаки до д.25/2 (арка) |  |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 0,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-2а до ТК-110-2а-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1951 | 114 | 114 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-2а-2 до д.1 ул.Бебеля (Тверьэнерго) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1951 | 114 | 114 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-6 до ТК-110-6-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-6-1 до ТК-110-6-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-6-3 до д.2 ул.Троицкая | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 16,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.2 до д.2/25 ул.Троицкая | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 45 | 45 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.2 до д.2а ул.Троицкая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-12 до д.23 наб.р.Тьмаки (ТП-1) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1950 | 45 | 45 |  |  | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.23 наб.р.Тьмаки до д.24/1 ул.Троицкая | в канале |  | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-14 до д.20 наб.р.Тьмаки (Пелетон) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1978 | 76 | 76 |  |  | 46,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-16 до д.18а наб.р.Тьмаки(Биотехнология) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 114 | 114 |  |  | 84,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.18а наб.р.Тьмаки до д.1/19 ул.Достоевского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.18а до д.18 наб.р.Тьмаки | непрох. канал | нет | сталь |  | 1985 | 57 | 57 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | По д.18а наб.р.Тьмаки на пристр. к гаражу | техподвал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 15,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.18а до д.18 наб.р.Тьмаки | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | По подвалу д.18а наб.р.Тьмаки на ТК-110-16-1 | техподвал |  | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 7,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От д.18 наб.р.Тьмаки до ТК-110-16-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-16-1 до д.13 ул.В.Ефимова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 37,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-16-1 до д.13а ул.В.Ефимова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 20,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-18 до т/узла д.2 ул.Достоевского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 48,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От т/узла до д.2 ул.Достоевского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 12,76 |
| ТЭЦ-3 | ТК-110 | От ТК-110-18 до д.20 корп.1 наб.р.Тьмаки | бесканальная |  | сталь | пенополиуретан | 2011 | 89 | 89 |  |  | 17,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-6 до ТК-117-22 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 49,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-22 до д.10/15 ул.Дм.Донского (СВПЧ-4) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 76 | 76 |  |  | 10,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От д.10/15 ул.Дм.Донского (СВПЧ-4) до здания пож.команды | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 76 | 76 | 57 | 57 | 22,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-22 до ТК-117-24 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 219 | 219 |  |  | 56,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-24 до ТК-117-26 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 159 | 159 |  |  | 82,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-26 до д.20 ул.Достоевского (учр.548/4) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 57 | 57 |  |  | 19,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-8 до д.11корп.1 ул.Достоевского | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 36,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-8 до ТК-117-8-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 |  |  | 55,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-8-2 до д.10 ул.Достоевского (ХСК шк.) (д/сад №11) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-10 до ТК-117-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 273 | 273 |  |  | 117,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-20 до ТК-117-20-1 | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы | 2005 | 159 | 159 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-20-1 до д.6 ул.Брагина (торг.центр) | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы | 2005 | 76 | 76 |  |  | 6,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-20 до д.9 ул.Ефимова (метео) | непрох. канал | нет | сталь |  | 2005 | 57 | 57 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-20 до ТК-117-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 273 | 273 |  |  | 22,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-20 до ТК-117-12 | кожух 2Æ 600 | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 273 | 273 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-12 до д.1 ул.Брагина (суд) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 273 | 273 |  |  | 151,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-12 до ТК-117-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 122,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-14 до ТК-117-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 89 | 89 |  |  | 61,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-16 до ТК-117-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 73,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-18 до Рынка (наб.р.Тьмаки) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 16,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От Рынка (наб.р.Тьмаки) до ТК-117-28 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 11,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-28 до кафе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 45 | 45 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-28 до магазин | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 9,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От магазина ТК-117-30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 75,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-30 до туалета | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 4,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-1 до поворота на гараж Епархии ул. С.Перовской,11 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 57 | 57 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От поворота до гаража Епархии ул. С.Перовской,11 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 57 | 57 |  |  | 8,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | По гаражу Епархии ул. С.Перовской,13 | надземная | нет | сталь | УРСа | 2000 | 57 | 57 |  |  | 17,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От гаража Епархии до ул.С.Перовской,11 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 57 | 57 | 45 | 45 | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От гаража Епархии до гаража ул.С.Перовской,15 | надземная | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 |  |  | 23,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | По гаражу ул.С.Перовской,15 | надземная | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От гаража до д.15 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-1 до ТК-117-1-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 26,55 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-117-1 до ТК-117-1-1 | непрох. канал | нет | сталь | маты "URSA" | 2011 | 219 | 219 |  |  | 74 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-1-1 до д.7 ул.С.Перовской (роддом №3) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 12,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-1-1 до д.3 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 87,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | По д.3 ул.С.Перовской на ТК-117-1-1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 77 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От д.3 ул.С.Перовской до ТК-113-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 44,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От ТК-113-1 до д.4/43 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 19,4 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.4/43 ул.Бебеля на д.1/45 ул.С.Перовской | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 | 76 | 57 | 34,64 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От д.4/43 ул.Бебеля до д.1/45 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 | 76 | 57 | 39,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От ТК-113-1 до ТК-113 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 43,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От ТК-113-1 до д.24/10 ул.В.Ефимова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | По д.24/10 ул.В.Ефимова до т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1964 | 114 | 114 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | По д.24/10 ул.В.Ефимова на д.10 | техподвал |  | сталь |  | 1964 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От д.24/10 ул.В.Ефимова до д.10 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 42,8 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.10 до подключения т/у на (д.5а ул.Бебеля (ГАИ) | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 7,45 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.10 после подключения т/у (на д.5а ул.Бебеля (ГАИ) | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От д.10 до д.5а ул.Бебеля (ГАИ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1971 | 57 | 57 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От ТК-113 до д.5/24 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 54,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | По д.5/24, по д.22 ул.Бебеля на д.7 | техподвал |  | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-113 | От д.22 ул.В.Ефимова до д.7 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 68,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-3 до ТК-117-3-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 114 | 114 |  |  | 18,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-3-1 до д.8 ул.С.Перовской (Дом Охотника) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 76 | 76 |  |  | 3,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-3-1 до врезки в сущ.трассу | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 114 | 114 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От врезки в новую трассу до д.35а ул.Дм.Донского (Тверьторф) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 89 | 89 |  |  | 83,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От д.35а ул.Дм.Донского до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 76 | 76 |  |  | 20,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-3 до д.10/32 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 89 | 89 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | По д.10/32 ул.С.Перовской до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1953 | 57 | 57 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | По д.10/32 ул.С.Перовской на д.12 | техподвал |  | сталь |  | 1953 | 57 | 57 |  |  | 41,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От д.10/32 до д.12 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 89 | 89 |  |  | 6,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-13 до ТК-117-13-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 159 | 159 |  |  | 41,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-13-2 до д.6 корп.1 ул.Учительская (1,2,3-ий этапы) | непрох. канал | нет | сталь | миплита | 2004 | 159 | 159 |  |  | 23,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-13-2 до д.38 ул.Дм.Донского (д/сад №19) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 76 | 76 |  |  | 43,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-13 до д.37 ул.Дм.Донского (д.37/9 ул.Учительская (Тверитэкс) | в канале |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 8,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-17 до д.44/1 ул.Дм.Донского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 20,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От д.44/1 до д.2 ул.Циммервальдская (д.42/2 ул.Дм.Донского) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-21а до д.9 Краснофлотская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 76 | 76 |  |  | 11,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-23 до д.4а Краснофлотская наб. | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-23 до д.5 Краснофлотская наб.церковь(реставр.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 35,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-23а до д.12 Краснофлотская наб. (хоккейный клуб) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 27,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-29 до д.42 пер.Трудолюбия (д/сад №34) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1976 | 76 | 76 |  |  | 75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-29 до д.36 пер.Трудолюбия (вверх) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 76 | 76 |  |  | 34,6 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-117-29 до д.36 пер.Трудолюбия (поз.1.4)(вниз) | в канале |  | сталь |  | 2011 | 108 | 108 |  |  | 37,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-29 до д.45 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 |  |  | 19,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-27 до ТК-117-31 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 95,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-31 до эксперимент.меб.фабрики Беляковский пер.,46 (ООО "Центр Капитал") | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-31 до д.36 пер.Трудолюбия 6-я оч. 7этап) | непрох. канал | нет | сталь | маты УРСа | 2013 | 133 | 133 |  |  | 15,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-31 до ТК-117-33 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 219 | 219 |  |  | 77,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-33 до ТК-117-33а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 219 | 219 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-33а до врезки в т/трассу на д. 40/28 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2016 | 57 | 57 |  |  | 49,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-33 до врезки новой т/трассы на д.40/28 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От врезки новой т/трассы до д.40/28 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 57 | 57 |  |  | 69,43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25 до ТК-117-25-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 31,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-1 до касс стадиона (кв.т/узел) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От касс стадиона (кв.т/узел) до ТК-117-25-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 3,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-3 до ТК-117-25-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 107,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-5 до ТК-117-25-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 55,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-7 до крытого катка | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 140,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-7 до ТК-117-25-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 132,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-9 до борцовского зала | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 2,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-117 | От ТК-117-25-9 до (гаража) туалета | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130 до ТК-134 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 219 | 219 |  |  | 20,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130 до ТК-130-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 33,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-2 до д.55 Беляковский пер. (кухня) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 32,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-2 до ТК-130-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 17,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-4 до д.53 Беляковский пер. (инфекционн) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 13,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-4 до ТК-130-4а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 49,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-4а до склада | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 47,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-4а до морга | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-4а до ТК-130-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 79,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-6 до ТК-130-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 89 | 89 |  |  | 124,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-20 до д.48 ул.Троицкая (д.48/16 ул.С.Перовской (терапевтич.клиника) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 23,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-20 до т/узла д/сада №38 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 56,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От т/узла до д.12а Беляковский пер. (д/сад №38) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 | 25,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-6 до д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 16,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | По д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От д.49 ул.С.Перовской (скор.пом) до ТК-130-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 8,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-8 до ТК-130-8а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-8а до д.9а Беляковский пер. (адм. ск.пом) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-8а до ТК-130-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-10 до д.49 ул. Троицкая (гараж и водит корпус ст. скорой помощи) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-10 до ТК-130-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-12 до д.9 Беляковский пер. (поликлиника) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 36,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-12 до ТК-130-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 72,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-14 до д.7 Беляковский пер. (лаборат) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-14 до ТК-130-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 47,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-16 до д.5 Беляковский пер. (урология) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 4,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-16 до ТК-130-18 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1959 | 114 | 114 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-130 | От ТК-130-18 до д.1а Беляковский пер. (флюрогр) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1959 | 76 | 76 |  |  | 20,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134 до д.47 ул.С.Перовской (травмотол) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 36,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | По д.47 ул.С.Перовской (травмотол) на канцеляр. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 75,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От д.47 ул.С.Перовской (травмотол) до канцелярии | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 31,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | По д.47 ул.С.Перовской (канцелярия) на д.47/19 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От канцелярии до д.47 ул.С.Перовской (лор) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134 до ТК-134-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 159 | 159 |  |  | 119,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-2 до ТК-134-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 159 | 159 |  |  | 33,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-2 до ТК-134-4 | футляр2Ø350 | нет | сталь | минвата | 2000 | 159 | 159 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-2' до ТК-134-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 159 | 159 |  |  | 47,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-4 до д.54 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 57 | 57 |  |  | 1,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-4 до ТК-134-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 57 | 57 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-6 до д.20 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 57 | 57 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От д.20 до д.22 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 57 | 57 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-6 до д.45/24 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 57 | 57 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | По д.54 ул.Бебеля до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | По д.54 ул.Бебеля на ТК-134-8 | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От д.54 ул.Бебеля до ТК-134-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 4,48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-134 | От ТК-134-8 до ТК-126 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 38,48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-126 | От ТК-126 до ТК-124 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 159 | 159 |  |  | 83,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-126 | От ТК-126 до д.41 ул.Бебеля (Тверьрыба) | непрох. канал | нет | сталь |  | 2001 | 114 | 114 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137 до пищеблока (хоз.блок) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | По зданию пищеблока (хоз. блок) до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | По зданию пищеблока (хоз. блок) | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 159 | 159 |  |  | 21,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От пищеблока до ТК-137-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-3 до ТК-137-1 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1950 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-1 до мех.прачечной | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1950 | 114 | 114 |  |  | 9,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-1 до мех.прачечной | в канале |  | сталь |  | 1950 | 114 | 114 |  |  | 3,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-3 до ТП-5 (неподв.опора) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 159 | 159 |  |  | 19,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-5 до ТК-137-7 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 22,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-7 до д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ИТП д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) на стомат. поликлинику | в канале | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 24,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) до стомат.пол | надземная | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 63,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | По д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | По д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) на т/узел №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От д.21 Беляковский пер. (дет.стомат) до админ.зд. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-7 до ТК-137-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 219 | 219 |  |  | 89,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От ТК-137-9 до кв.т/узла С.Перовской,52 | непрох. канал | нет | сталь | мин.шнур | 2004 | 89 | 89 |  |  | 19,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От кв.т/узла до поликл.кож-вен ул.С.Перовской,52 | непрох. канал | нет | сталь | мин.шнур | 2004 | 89 | 89 | 32 | 32 | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От кв.т/узла до поликл.кож-вен ул.С.Перовской,52 | непрох. канал | нет | сталь | мин.шнур | 2004 | 57 | 57 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От кв.т/узла до д.52 ул.С.Перовской (флигель) | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 2022 | 32 | 32 |  |  | 23,16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-137 | От поликл.кож-вен до д.52 ул.С.Перовской (флигель (библ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 57 | 57 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-137-9 до ТК-138-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 219 | 219 |  |  | 88,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-137-9 до ТК-138-2 | футляр Æ426 | нет | сталь | УРСа | 2000 | 219 | 219 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2 до ТК-138-2-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 |  |  | 51,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2 до ТК-138-2-1 | футляр Æ426 | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 |  |  | 4,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2 до ТК-138-2-1 | футляр Æ426 | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-1 до ТК-138-2-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 58,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-3 до т/узла Беляковский пер.,32 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 76 | 76 |  |  | 17,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От т/узла Беляковский пер.,32 до ТК-138-2-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 76 | 76 | 57 | 32 | 17,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-3 до д.32 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 57 | 57 | 32 | 32 | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-3 до д.30 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 45 | 45 | 32 | 32 | 31,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-3 до ТК-138-2-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 | 57 | 32 | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-5 до д.36 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 76 | 76 | 57 | 32 | 47,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-5 до д.54 Беляковский пер. (Медиа) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 51,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2 до д.26/51 Беляковский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | По д.26/51 Беляковский пер. до подключ. кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 64,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | По д.26/51 Беляковский пер. до подключ. т/у д.26/51 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | По д.26/51 Беляковский пер. на ТК-138-2-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От д.26/51Беляковский пер. до ТК-138-2-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-2 до д.32/28 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-2 до д.49 ул.Учительская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 |  |  | 51,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-2 до ТК-138-2-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 64,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-4 до д.30 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От ТК-138-2-4 до т/узла д/сада №7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 45,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-2 | От т/узла до д.47 ул.Учительская (д/сад №7) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 | 45 | 45 | 24,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4 до д.45/28 ул.Учительская | бесканальная | нет | сталь | минвата | 1975 | 76 | 76 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4 до ТК-122-3 | бесканальная | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 90,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-3 до д.28/26 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 12,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-3 до д.26/35 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1941 | 76 | 76 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-3 до ТК-122-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 101 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-1 до д.42 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 89 | 89 |  |  | 48,6 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.42 на д.44 ул.Бебеля | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 6,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От до д.42 до д.44 ул.Бебеля | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 57 | 57 | 45 | 32 | 19,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-1 до ТК-122 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 65,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122 до ТК-122-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1997 | 133 | 133 |  |  | 89 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-4 до насосной №2а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От насосной №2а до мастерской художника | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1988 | 57 | 57 |  |  | 20,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-4 до ТК-122-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1997 | 133 | 133 |  |  | 87,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-122 | От ТК-122-2 до д.38 ул.Троицкая (церковь "Белая Троица") | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-1 до д.30 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | холст стекловол. | 1995 | 219 | 219 |  |  | 13,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. д.32 | техподвал | нет | сталь | холст стекловол. | 1988 | 159 | 159 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.30 пер.Трудолюбия до подключ. шк.№18 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1988 | 159 | 159 |  |  | 1,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.30 пер.Трудолюбия на шк.№18 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1988 | 159 | 159 |  |  | 55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.30 пер.Трудолюбия на д.32 | техподвал | нет | сталь | холст стекловол. | 1995 | 89 | 89 |  |  | 46 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.30 до д.32 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | холст стекловол. | 1995 | 89 | 89 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.30 пер.Трудолюбия доГРП | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1988 | 57 | 57 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.30 пер.Трудолюбия до д.6 ул.Учительская (шк.№18) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 |  |  | 28,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-1 до д.39 ул.Учительская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 17,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.39 ул.Учительская до подключ. ЦТП №116 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1999 | 159 | 159 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.39 ул.Учительская на д.35 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1999 | 114 | 114 |  |  | 127,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.39 ул.Учительская до ТК-138-4-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 114 | 114 |  |  | 21,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-9 до д.35 корп.2 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 114 | 114 |  |  | 12,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-3 до д.37 корп.1 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 89 | 89 |  |  | 46,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-3 до д.34 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 219 | 219 |  |  | 18,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.34 пер.Трудолюбия на д.24 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 219 | 219 |  |  | 11,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.34 пер.Трудолюбия до д.24 ул.Циммервальдская | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 219 | 219 |  |  | 54,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.24 ул.Циммервальдская до подключ. на 34 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 219 | 219 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.24 ул.Циммервальдская на 34 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 89 | 89 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.24 ул.Циммервальдская до д.34 корп.1 пер. Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-5 до ЦТП (№46) пер.Трудолюбия,43 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 219 | 219 |  |  | 126,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ЦТП (№46) до д.43 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 89 | 76 | 47,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От до ЦТП (№46) до д.39 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 114 | 76 | 37,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 63,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ЦТП (№46) до ТК-138-4-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 63,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-7 до д.41 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 | 89 | 57 | 19,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 47,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От ТК-138-4-7 до д.37 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 47,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.37 пер.Трудолюбия до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | По д.37 пер.Трудолюбия на д.35 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От д.37 до врезки в существующую т/трассу на д.35 корп.1 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 | 76 | 45 | 25,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-4 | От врезки в новую т/трассу до д.35 корп.1 пер. Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 89 | 57 | 13,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-138-5 до д.3 ул.Учительская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | По д.3 ул.Учительская до подключ. т/узла д.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | По д.3 ул.Учительская до подключения д.35 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 5,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | По д.3 ул.Учительская на д.35 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | По д.3 ул.Учительская на ЦТП (№45) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От д.3 ул.Учительская до 35 пер.Трудолюбия | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 7,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От д.3 ул.Учительская до ЦТП (№45)С.Перовской,14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 25,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ЦТП (№45) до д.14 ул.С.Перовской | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 | 89 | 89 | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-138-6 до д.13/34 ул.Учительская, общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От д.13/34 ул.Учительская до д.34 ул.Дм.Донского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1976 | 89 | 89 | 57 | 38 | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-138-7 до ТК-117-5а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 44,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5а до д.1 ул.Учительская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 57 | 57 |  |  | 14,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5а до ТК-117-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 71,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5 до ТК-117-5-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5-2 до д.32 ул.Ефимова (стац. вен.диспансера) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 19,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5-2 до поликлиники вен.диспансера | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 27,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5 до ТК-117-5-1 | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1996 | 114 | 114 |  |  | 24,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5-1 до д.4 ул.Учительская | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1996 | 57 | 57 |  |  | 6,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От д.4 ул.Учительская до гаража ОАО Тверитэкс | в канале |  | сталь |  | 1997 | 133 | 133 |  |  | 34,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5-1 до т/узла Дома Охотника | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 1996 | 114 | 114 |  |  | 20,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От т/узла до д. 1/40 ул.Циммервальдского (В.Ефимова (Дом Охотника) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 57 | 57 |  |  | 70,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-5 до ТК-117-7 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1983 | 159 | 159 |  |  | 79,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-7 до ТК-117-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 55,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-11 до д.4 Краснофлотская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 70,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-7 до д.2 ул.С.Перовской (Суворовское училище)(зд.№72) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От д.2 ул.С.Перовской (зд.№72) до ТК-117-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 14,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-9 до столовой (зд.№79) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 30,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От столовой (зд.№79) до тира зд.№80) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 52,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-138-5 | От ТК-117-9 до уч. корпуса (зд.№78) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 94,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-201 | От ТК-201 до д.3 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 28,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-201 | От д.3 до д.1/3 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 5,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-201 | От д.3 до д.1 Комсомольская пл. (кафе) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 | 57 | 57 |  |  | 104,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От ТК-202 до д.2 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | По д.2 ул.М.Конева на д.д.41,43 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 23,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От д.2 ул.М.Конева до ТК-202-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 66,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От ТК-202-2 до д.41 пр-т Ленина, общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От ТК-202-2 до ТК-202-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 21,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От ТК-202-4 до ТК-14 | в канале |  | сталь |  | 1959 | 114 | 114 |  |  | 21,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От ТК-202-4 до д.43 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | По д.43 пр-т Ленина на д.43а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 30,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-202 | От д.43 до д.43а пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-203 | От ТК-203 до д.2 корп.2 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 |  |  | 50,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-203 | От ТК-203 до д.5 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 70,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-203 | По д.5 ул.Конева на ЦТП | техподвал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-1 | ТК-203 | От д.5 ул.М.Конева до ЦТП (№54) Конева,5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 38,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-203 | От ЦТП (№54) до д.5 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 | 89 | 89 | 38,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-203 | От ЦТП (№54) до д.5 корп.2 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 | 76 | 57 | 24,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-204 | От ТК-204 до ТК-204-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 159 | 159 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-1 | ТК-204 | От ТК-204-2 до т/узла школа №38 дошкольное отделение (бывший д/с №111) ул. М.Конева, 4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 21,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-204 | От т/узла до школы №38 дошкольное отделение (бывший д/с №111) ул. М.Конева, 4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 57 | 57 | 26,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-204 | От ТК-204 до ТК-204-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 51,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-204 | От ТК-204-1 до д.1 ул.М.Конева (шк.№38) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-1 | ТК-204 | От ТК-204-1 до КНС № 3а ул.Кузнецкая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 157 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а до ТК-205а- | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 273 | 273 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а- до ТК-205а-6 (ТК-12-14) | в канале |  | сталь |  | 1978 | 219 | 219 |  |  | 42,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-6 до д.10 корп.2 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 23,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-6 до ТК-205а-2 (ТК-12-12) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 219 | 219 |  |  | 81,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-2 (ТК-12-12) до д.8а ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 27,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | По д.8а ул.М.Конева до подключен. д.8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | По д.8а ул.М.Конева до подключен. т/узла д.8а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | По д.8а ул.М.Конева на д.6 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 43,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От д.8а до д.10 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 31,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | По д.8а на д.8 ул.М.Конева | техподвал |  | сталь |  | 1973 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От д.8а до д.8 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 32,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От д.8а до д.6 ул.М.Конева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 50,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-2 (ТК-12-12) до ТК-205а-8 (ТК-12-10) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 219 | 219 |  |  | 86,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до д.33а пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 25,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до д.33/1 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1959 | 76 | 76 |  |  | 66,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до ТК-205а-4 (ТК-12-8) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 57,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до д.6 ул.Академическая (д/сад № 52) (д.35а пр-т Ленина) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 57 | 57 |  |  | 27,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до д.35 пр-т Ленина (к/т "Спутник") | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-4 (ТК-12-8) до ТК-205а-10 (ТК-12-6) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 133 | 133 |  |  | 64,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-10 (ТК-12-6) до д.2 ул.Академическая (д/сад № 24) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 57 | 57 |  |  | 15,89 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-10 (ТК-12-6) до ТК-205а-12 (ТК-12-4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 133 | 133 |  |  | 34,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до д.37а пр-т Ленина (маг) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 57 | 57 |  |  | 41,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до д.37 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 89 | 89 |  |  | 17,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-12 (ТК-12-4) до ТК-205а-14 (ТК-12-2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 133 | 133 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-14 (ТК-12-2) до д.39 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 48,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-8 (ТК-12-10) до ТК-205а-16 (ТК-9-2) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1997 | 159 | 159 |  |  | 107,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-205а | От ТК-9 до ТК-205а-16 (ТК-9-2) | в канале |  | сталь |  | 1995 | 159 | 159 |  |  | 37,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до д.27/3 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 25,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до д.27/1 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 77,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-16 (ТК-9-2) до ТК-205а-18 (ТК-9-4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 49,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-18 (ТК-9-4) до т/узла д.6а ул. Академическая (д/сад № 108) | в канале |  | сталь |  | 1931 | 114 | 114 |  |  | 8,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От т/узла до д.6а ул.Академическая (д/сад № 108) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1931 | 57 | 57 | 57 | 57 | 27 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От ТК-205а-18 (ТК-9-4) до д.8а ул.Академическая (д/сад № 41) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | По д.8а ул.Академическая(д/сад №41) на д.10/3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-1 | ТК-205а | От д.8а (д/сад № 41) до д.10/3 ул.Академическая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 |  |  | 37,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-1 до ТК-207-1-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 81 |
| ТЭЦ-1 |  | От ТК-207-1 до ТК-207-1-а (ТК-207-1-2) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 62,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-1-а (ТК-207-1-2) до точки врезки в т/трассу на ТП№ 21 (у ТК-207-1-4 демонтирована) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 59,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От точки врезки в т/трассу на ТП№ 21 до ТП№ 21 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 65,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-1-а до д.2 корп.1 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 2,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-2 до д.7а ул.Б.Полевого, Стимул | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-2 до ТК-207-27 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 60,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27 до ЦТП (№147) Б.Полевого,5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 89 | 89 |  |  | 67,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 89 | 89 |  |  | 80,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-1 до д.6 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-1 до д.8 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 12,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-1 до ТК-207-27-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 76 | 76 |  |  | 49,65 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-3 до д.3 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 42,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-3 до д.5 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 11,85 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-3 до ТК-207-27-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 52,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-5 до д.6 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-5 до ТК-207-27-7 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 31,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-7 до д.4 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 12,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-7 до д.2 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 57,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№147) Б.Полевого,5 до ТК-207-27-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 76 | 76 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-9 до д.7 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 34,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-9 до д.5 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 21,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-9 до ТК-207-27-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 76 | 76 |  |  | 55,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-11 до д.3 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 17,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-11 до ТК-207-27-13 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 76 | 76 |  |  | 47,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-13 до д.4 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 12,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27-13 до д.1 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 57 | 57 |  |  | 68,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-27 до ТК-207-29 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 82,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-29 до ТК-207-31 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 159 | 159 |  |  | 69,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-31 до ЦТП (№148) Дзержинского,12 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 34,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-51 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 76 | 76 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-51 до д.10 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 30,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-51 до д.9 ул.Б.Полевого (столовая №40) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 61,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№148) Дзержинского,12 до ТК-207-47 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 39,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-47 до ТК-207-45 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 89 | 89 |  |  | 26,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-45 до д.12 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-45 до д.14 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 12,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-45 до ТК-207-43 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 76 | 76 |  |  | 57,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43 до д.11 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 17,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43 до ТК-207-43-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 76 | 76 |  |  | 34,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43-1 до д.9 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 12,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43-1 до д.7 ул.Дзержинского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 49,15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43-1 до ТК-207-43-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 76 | 76 |  |  | 62 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43-3 до д.8 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 38,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43-3 до ТК-207-43-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 76 | 76 |  |  | 50,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-43-5 до д.10 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-47 до ТК-207-49 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 89 | 89 |  |  | 41,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-49 до д.11 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 33,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-49 до д.13 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-31 до ТК-207-33 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 159 | 159 |  |  | 87,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-33 до ТК-207-33а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 159 | 159 |  |  | 83,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-33а до кв.т/узла шк-интернат №3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2002 | 159 | 159 |  |  | 38,85 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От кв.т/узла до столовой школы-интернат №3,ул.Б.Полевого,15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2002 | 114 | 114 | 76 | 45 | 45,6 |
| ТЭЦ-1 |  | От столовой школы-интернат №3,ул.Б.Полевого,15 до ТК- | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 53,39 |
| ТЭЦ-1 |  | От ТК- до школы-интернат №3 (мастерские),ул.Б.Полевого,15 | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 18,6 |
| ТЭЦ-1 |  | От ТК- до школы-интернат №3 ,ул.Б.Полевого,15 | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 33,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4 до ТК-207-4-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 156,65 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-2 до ТК-207-4-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 34,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-4 до д.4 ул.Инициативная, д/сад №16 (МЧС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 57 | 57 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-2 до ЦТП (№146) Инициативная,3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 16,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№146) до д.1 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 57 | 57 |  |  | 125 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№146) до д.1 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 14,65 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№146) до д.3 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 11,85 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№146) до ТК-207-4-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 52,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-6 до д.2 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 41,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-6 до ТК-207-4-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 22,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-8 до д.4 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-8 до ТК-207-4-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 41,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-10 до д.6 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 8,85 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-10 до ТК-207-4-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 44,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-12 до д.8 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 23,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-12 до ТК-207-4-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 48,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 45,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-16 до ТК-207-4-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 18,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-20 до д.5 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-20 до д.7 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 57 | 57 |  |  | 15,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-18 до ТК-207-4-22 | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 15,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-22 до д.6 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-22 до д.8 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 16,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-16 до д. 10/7 по ул. Инициативная (д.7/10 пр.Текстильщиков) | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 49,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-16 до Прядильная, д.5/9 (пр.Текстильщиков) | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 100,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-14 до ТК-207-4-24 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1973 | 76 | 76 |  |  | 28,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-24 до д.10/11 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 56,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-24 до д.9/9 Инициативная (пр.Текстильщиков) | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-4-24 до д.13 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 57 | 57 |  |  | 122,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-6 до ТК-207-37 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 273 | 273 |  |  | 110,86 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37 до т/узла Б.Полевого,21 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1960 | 114 | 114 |  |  | 62,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От т/узла до д.21 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1977 | 76 | 76 | 76 | 76 | 27,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От т/узла до ЦТП (№124) Б.Полевого,19 | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 76 | 76 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№124) до ТК-207-37-2 | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 89 | 89 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37-2 до д.17 ул.Б.Полевого | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 57 | 57 |  |  | 41,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37-2 до д.19 ул.Б.Полевого | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 45 | 45 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37-2 до ТК-207-37-4 | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 76 | 76 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37-4 до д.15 ул.Строителей | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 76 | 76 |  |  | 31,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37-4 до д.13 ул.Строителей | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 76 | 76 |  |  | 8,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.13 ул.Строителей на д.10/17 | бесканальная | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.13 до д.10/17 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1984 | 57 | 57 |  |  | 55,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37 до ТК-207-37а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 273 | 273 |  |  | 56,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37а до д.19 корп.1 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 114 | 114 |  |  | 41,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-37а до ТК-207-39 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 273 | 273 |  |  | 33,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-39 до д.18 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-39 до ТК-207-67 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 73,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-67 до д.16 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 9,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№145) до д.16 ул. Ткача (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 |  |  | 76 | 45 | 32,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.16 ул.Ткача до подключ.т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.16 ул.Ткача до подключ.т/узлов №1,2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.16 ул.Ткача на ТК-207-69 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-67 до ЦТП (№145) Ткача,16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 28,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.16 ул.Ткача до ТК-207-69 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-69 до ТК-207-71 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 273 | 273 |  |  | 82,15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-71 до д.7 ул.Ткача | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 |  |  | 15,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-6 до ТК-207-38 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 60,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-38 до ЦТП (№125) Инициативная,13 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1981 | 114 | 114 |  |  | 71,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№125) до д.10/11 пр.Текстильщиков | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1981 | 57 | 57 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№125) до первого поворота к ТК-207-40 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 31,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От первого поворота у ЦТП до ТК-207-40 | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-40 до д.12/12 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 57 | 57 |  |  | 36,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-40 до д.14 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1977 | 57 | 57 |  |  | 18,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-40 до ТК-207-42 | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-42 до д.16/11 ул.Б.Полевого | непрох. канал | нет | сталь | битумоперлит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 13,08 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-42 до ТК-207-44 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-44 до д.9/15 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-44 до ТК-207-46 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 76,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-46 до д.7/16 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-46 до ТК-207-48 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-48 до д.5/15 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-48 до ТК-207-50 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 47,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-50 до д.13 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-50 до ТК-207-52 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№125) до ТК-207-54 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 |  |  | 39,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-54 до д.14 ул.Инициативная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-54 до д.8/12 пр.Текстильщиков | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-54 до ТК-207-52 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 46,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-52 до д. 6/11 ул,Прядильная (д.6/11 пр.Текстильщиков) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-38 до ТК-207-56 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 |  |  | 203,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-56 до ТК-207-58 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 |  |  | 52,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-58 до ЦТП (№126) Прядильная,6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 |  |  | 60,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№126) до ТК-207-58 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 60,75 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-58 до д.3/8 пр.Текстильщиков | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-58 до ТК-207-60 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 57,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-60 до д.4/10 пр.Текстильщиков | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 20,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-60 до д.2/9 пр.Текстильщиков | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 30,65 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№126) до ТК-207-62 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 89 | 89 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-62 до д.6 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-62 до д.7 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 50,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-62 до ТК-207-64 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 89 | 89 |  |  | 47,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-64 до д.2 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-64 до д.4 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-64 до ТК-207-66 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 45 | 45 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-66 до д.5 ул.Прядильная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 20,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-66 до д.3 ул.Прядильная | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№126) до ТК-207-68 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 65,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-68 до д.7/1 ул.Спортивная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 70 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-68 до д.5 ул.Спортивная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 23,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-68 до ТК-207-70 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1981 | 76 | 76 |  |  | 68,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-70 до д.1 ул.Спортивная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 3,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-70 до д.3 ул.Спортивная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 57 | 57 |  |  | 13,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-8 до ТК-207-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 219 | 219 |  |  | 43,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-18 до ЦТП (№56) Строителей,8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 13,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.8 корп.1 ул.Строителей до подк. т/узла д.8 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.8 корп.1 ул.Строителей до подключ. д.8 корп.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 45 | 32,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.8 корп.1 ул.Строителей на д.8 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 45 | 37 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-24 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 45 | 44,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-24 до д.8 корп.4 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 45 | 37,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.8 корп.1 ул.Строителей до ТК-207-20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 89 | 89 | 55,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-20 до д.8 корп.3 ул.Строителей, д/сад №144 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 57 | 57 | 57 | 45 | 27,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-20 до д.8 корп.2 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 89 | 57 | 68,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-18 до ЦТП (№55) Строителей,6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 219 | 219 |  |  | 71,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№55) Строителей,6 до ТК-207-22 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 | 133 | 133 | 5,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-22 до ТК-207-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 76 | 57,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-10 до д.6 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 6,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.6 ул.Строителей до подключен. д.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 34,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.6 ул.Строителей на д.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.6 до д.4 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 45,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-10 до д.12/2 Пролетарская наб. (д.2/12 ул.Строителей) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1973 | 89 | 89 | 114 | 89 | 126,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-22 до ТК-207-16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 | 133 | 133 | 57,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-16 до д.6 корп.2 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 | 76 | 57 | 49,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-16 до ТК-207-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 | 133 | 133 | 40,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-12 до д.11 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 | 114 | 89 | 47,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-12 до ТК-207-14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 | 133 | 133 | 62,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-14 до д.10 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 | 114 | 76 | 18,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-14 до д.9 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 | 133 | 133 | 50,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.9 Пролетарская наб. до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.9 Пролетарская наб. на д.8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 9,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.9 до д.8 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 40,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.8 Пролетарская наб. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.8 Пролетарская наб. на д.7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 | 89 | 76 | 9,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.8 до д.7 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 | 89 | 76 | 38,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-8 до ТК-207-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 94,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-7 до кв.т/узла Строителей,12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 148,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От кв.т/узла до ТК-207-19 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 48,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-19 до д.12 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 13,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.12 ул.Строителей до подключения т/узла д.12 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 30,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.12 ул.Строителей на д.10 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.12 до д.10 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 49,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-19 до ТК-207-17 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 41,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-17 до д.14 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 15,15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.14 ул.Строителей до подключ. т/узла д.14 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 32,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.14 ул.Строителей на д.16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.14 до д.16 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 49,45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-17 до д.1а Пролетарская наб.(д/сад №31) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 27,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-17 до ТК-207-15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 146,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-15 до ЦТП (№57) Строителей,18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 8,15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ЦТП (№57) до д.18 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 | 57 | 57 | 37,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-15 до д.20 ул.Строителей | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 28,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.20 ул.Строителей до подключ.т/узла д.20 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.20 ул.Строителей на д.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 33,85 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.20 ул.Строителей до д.1 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.1 до д.2 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 133 | 133 |  |  | 22,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От кв.т/узла Строителей,12 до ТК-207-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-9 до д.6 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 108,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-9 до ТК-207-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 46,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-11 до д.3 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 12,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-11 до д.4 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 26,35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От д.4 Пролетарская наб. до ГРП №24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 57 | 57 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-11 до ТК-207-13 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 53,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-13 до д.2 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 14,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.2 Пролетарская наб. до подключ т/узла д.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 48,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | По д.2 Пролетарская наб. на д.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 43,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-207 | От ТК-207-13 до д.5 Пролетарская наб. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 24,75 |
| ВК-2 | ТК-208…ТК-217 | От ТК-216 до д.12 ул.Академическая (учебный корпус ТГТУ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 159 | 159 |  |  | 15 |
| ВК-2 | ТК-208…ТК-217 | От ТК-216 до д.12 ул.Академическая (кафе "Лузитания") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 114 | 114 |  |  | 32,9 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218 до д.25 пр-т Ленина (корпус ХТ ТГТУ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1959 | 159 | 159 |  |  | 10,8 |
| ВК-2 | ТК-218 | От д.25 пр-т Ленина (корпус ХТ ТГТУ) до ТК-218-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1956 | 133 | 133 | 114 | 114 | 20,4 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-1 до корпуса ХТ д.25 пр.Ленина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1956 | 57 | 57 |  |  | 43,8 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-1 до лабораторного корпуса д.12 ул. Академическая | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1956 | 89 | 89 | 89 | 45 | 84,6 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-1 до ТК-218-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1956 | 76 | 76 | 76 | 45 | 27,6 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-3 до корпуса ХТ д.25 пр.Ленина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1956 | 76 | 76 | 76 | 76 | 51,8 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-3 до лабораторного корпуса | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1956 | 57 | 57 |  |  | 12,5 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218 до д.23/1 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 37,2 |
| ВК-2 | ТК-218 | По д.23/1 пр-т Ленина на ТК-218-2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 24 |
| ВК-2 | ТК-218 | По д.23/1 пр-т Ленина на д.14 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 26 |
| ВК-2 | ТК-218 | От д.23/1 пр-т Ленина до д.14 корп.1 ул.Академическая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 16,7 |
| ВК-2 | ТК-218 | По д.14 корп.1 ул.Академическая до подкл.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ВК-2 | ТК-218 | По д.14 корп.1 ул.Академическая на д.14 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 39 |
| ВК-2 | ТК-218 | От д.14 корп.1 до д.14 ул.Академическая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 7,9 |
| ВК-2 | ТК-218 | По д.14 ул.Академическая до подкл.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 4 |
| ВК-2 | ТК-218 | По д.14 ул.Академическая на д.16 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| ВК-2 | ТК-218 | От д.14 до д.16 ул.Академическая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 27,5 |
| ВК-2 | ТК-218 | От д.23/1 пр-т Ленина до ТК-218-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 133 | 133 |  |  | 69,45 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-2(ТК-6-2) до ТК-218-4(ТК-6-4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 159 | 159 |  |  | 25 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-4 до д.21 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 114 | 114 |  |  | 11,5 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-2 до ТК-218-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 159 | 159 |  |  | 22,3 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-8 до д.21а пр-т Ленина (д/сад №89) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 57 | 57 |  |  | 40 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-8 до д.8 ул.Л.Чайкиной (д/сад №93 (бывший 6а ул.Л.Чайкиной (д/сад №50) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 76 | 76 |  |  | 88,4 |
| ВК-2 | ТК-218 | От ТК-218-8 до д.18 ул.Академическая (шк. №30) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 134,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-279 | От ТК-279 до д.69 ул. М.Конева (пождепо ПЧ-2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 46,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-279 | От ТК-279 до ТК-279-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 102,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-279 | От ТК-279-1 до д.1 ул. Б.Полевого (обл. детская инфекционная больница №77) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 32,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-279 | От ТК-279 до ТК-211 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 159 | 159 |  |  | 10,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-279 | От ТК-211 до д.12 корп.1 ул. М.Конева с маг. "Атак" | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 159 | 159 |  |  | 51,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-278 | От ТК-278 до ТК-212 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212 до ТК-212-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 18,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-2 до д.14 ул. М.Конева (общ.№ 3,5) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 114 | 114 |  |  | 22,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-2 до ТК-212-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 105,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-4 до д.20 ул.Академическая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 |  |  | 25,95 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.20 ул.Академическая на ЦТП (№58) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От д.20 ул.Академическая до ЦТП (№58) Академическая,20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 13,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ЦТП (№58) до д.20 ул.Академическая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 76 | 76 | 13,9 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-4 до д.1 ул. Л.Чайкиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен. д.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключ. т/у д.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.1 ул. Л.Чайкиной до т/у д.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.1 ул. Л.Чайкиной на корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | Между корпусами д.1 ул. Л.Чайкиной | бесканальная | нет | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 61,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен. на ТК-218-8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От д.1 ул. Л.Чайкиной до подключен.в непрох канал | бесканальная | нет | сталь | УРСа | 2009 | 133 | 133 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От д.1 ул. Л.Чайкиной до ТК-212-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-8 до ЦТП (№59) З.Космодемьянской,6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 133 | 133 |  |  | 49 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ЦТП (№59) до д.6 ул.З.Космодемьянской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 114 | 114 | 89 | 76 | 74,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ЦТП (№59) до д.22 ул.Академическая | бесканальная | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 | 89 | 57 | 48,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-8 до д.8 ул.З.Космодемьянской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 41,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-4 до ТК-212-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 73,3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-6 до д.10 ул. Л.Чайкиной | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 114 | 114 |  |  | 23,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-6 до ТК-212-10 (ТК-5-2) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 135 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-10(ТК-5-2) до д.19/4 пр-т Ленина, общ. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 3,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От ТК-212-10 до д.17 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 18,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.17 пр-т Ленина до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | По д.17 пр-т Ленина на д.15/4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-1 | ТК-212 | От д.17 до д.15/4 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 16,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а до ТК-213а-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 154,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а-3 до ТК-213а-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 120 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а-1 до ТК-213а-5 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 133 | 133 |  |  | 38,65 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а-5 до д.3 ул.З.Космодемьянской | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 114 | 114 |  |  | 26,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а-5 до д.1 ул.З.Космодемьянской | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 114 | 114 |  |  | 8,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | По д.1 ул.З.Космодемьянской до подкл.т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 114 | 114 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | По д.1ул.З.Космодемьянской до подкл. д.4а АТС№44 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1987 | 89 | 89 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | По д.1 ул.З.Космодемьянской на д.7/7 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1987 | 89 | 89 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От д.1 ул.З.Космодемьянской до д.4а Академический пр-д (АТС №44) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 57 | 57 |  |  | 88,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От д.1 ул.З.Космодемьянской до д.7/7 пр-т Ленина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 89 | 89 |  |  | 17,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а-5 до ТК-213а-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 31,25 |
| ТЭЦ-1 | ТК-213а | От ТК-213а-7 до д.16 Академический пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 18,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-215 | От ТК-215 до ТК-275/215а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1980 | 273 | 273 |  |  | 35,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-215 | От ТК-215 до ТК-215-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 219 | 219 |  |  | 43,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-215 | От ТК-215-1 до ТК-215-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 219 | 219 |  |  | 149,2 |
| ТЭЦ-1 | ТК-215 | От ТК-215-5 до ЦТП (№122) Конева,20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-215 | От ЦТП (№122) до д.20 ул.Конева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 159 | 159 | 114 | 89 | 37,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От ТК-215а до ТК-215а-8 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1984 | 219 | 219 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От ТК-215а-8 до д.71 ул.М.Конева (больница №4) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1984 | 219 | 219 |  |  | 26,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По д.71 ул.М.Конева (больница №4) на хоз.корп. | техподвал | нет | сталь | минплита | 1984 | 219 | 219 |  |  | 27,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От д.71 ул.М.Конева (больница №4) до детского инфекц. отделения | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 45 | 32 | 40 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От д.71 ул.М.Конева (больница №4) до хоз.корпуса | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1984 | 219 | 219 |  |  | 69,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От хоз.корпуса до ТК-215а-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 | 89 | 57 | 43,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От ТК-215а-2 до д.71 ул.М.Конева (больница №4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 | 89 | 57 | 19,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По д.71 ул.М.Конева (больница №4) до подкл.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По д.71 ул.М.Конева (больница №4) на дет. инф. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От ТК-215а-2 до акушерского отделения | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 32 | 61,05 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По зданию акушерского отделения на морг больн.№4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 30,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От акушерского отделения до морга больн.№4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 | 45 | 32 | 49,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От акушерского отделения до суд.мед.экспертизы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 76 | 76 |  |  | 77,6 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По зданию хоз.корпуса на насосную | техподвал |  | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 60,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От хоз.корпуса до насосной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 79,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От ТК-215а-4 до ГО | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 | 57 | 57 | 187,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По зданию хоз.корпуса до подключ. на кухню | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По зданию хоз.корпуса на здание кухни | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От хоз.корпуса до кухни | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 | 57 | 45 | 26,55 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | По зданию хоз.корпуса на ТК-215а-4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От хоз.корпуса до ТК-215а-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 62,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От ТК-215а-4 до д.1а ул.Ткача (стационар туб.больницы) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 183,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-275/215а | От д.1а ул.Ткача (стационар) до тубдиспансера | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-1 | ТК-274 | От ТК-274 до ТК-274-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 77,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-274 | От ТК-274-2 до д.73а ул.М.Конева (общ.дома прест.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 |  |  | 156,7 |
| ТЭЦ-1 | ТК-274 | От ТК-274-2 до ТК-274-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 30,8 |
| ТЭЦ-1 | ТК-274 | От ТК-274-4 до д.73 ул.М.Конева (д/сад № 27) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 76 | 76 |  |  | 6,4 |
| ТЭЦ-1 | ТК-274 | От ТК-274-4 до д.73а ул.М.Конева (дом престарел.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 |  |  | 90 |
| ТЭЦ-1 | ТК-274 | От д.73а ул.М.Конева (дом престарел.) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 45 | 45 |  |  | 34,41 |
| ТЭЦ-1 | ТК-267 | От ТК-267 до ТК-235-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 219 | 219 |  |  | 103 |
| ТЭЦ-1 | ТК-267 | От ТК-267 до д.5 Старицкое ш., автосервис | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 164 |
| ТЭЦ-1 | ТК-264 | От ТК-264 до д.13 Старицкое ш., полигон КПИ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 28,1 |
| ТЭЦ-1 | ТК-235-6 | От ТК-235-8 до ТК-235-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 168 |
| ТЭЦ-1 | ТК-235-6 | От гаража Универсальной базы до д.1Борихино поле | надземная | нет | сталь | минвата | 1997 | 57 | 57 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-306-1 до ТК-306-1' | бесканальная |  | сталь |  | 2018 | 76 | 76 |  |  | 95,13 |
|  |  | От ТК-306-1' до границы зем.участка д.61 ул.Хрустальная, кассово-инкассат.центр отделение№8607 ПАО Сбербанк | бесканальная |  | сталь |  | 2018 | 76 | 76 |  |  | 49,72 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307 до ТК-307-1 | полупрох.канал | нет | сталь |  | 1984 | 325 | 325 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307 до ТК-307-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1984 | 325 | 325 |  |  | 37,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-1 до д.47 ул.Хрустальная (ООО "Камелот") | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные |  | 114 | 114 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-1 до д.47 ул.Хрустальная (ООО "Камелот") | надземная | нет | сталь | цил.минватные |  | 114 | 114 |  |  | 94,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-1 до д.47 ул.Хрустальная (ООО "Камелот") | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные |  | 114 | 114 |  |  | 49 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-1 до д.45 ул.Хрустальная, мойка | непрох. канал | нет | сталь |  | 1984 | 76 | 76 |  |  | 19,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-1 до ТК-307-3 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1984 | 159 | 159 |  |  | 53,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-3 до д.47 ул.Хрустальная "СТАМП" (д.45 ул.Хрустальная (ООО "Кривичи") | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1982 | 57 | 57 |  |  | 14,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-3 до ЦТП (№ 1) Хрустальная,43 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 22,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-3 до ЦТП (№ 1) Хрустальная,43 | полупрох.канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ТК-307-3 до ЦТП (№ 1) Хрустальная,43 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 140,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ЦТП (№ 1) до д.45 корп.1 ул. Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 76 | 57 | 34,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | От ЦТП(№1) до д.43 ул. Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 114 | 114 | 114 | 76 | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-307 | Между корпусами д.43 ул. Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 76 | 76 | 57 | 45 | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От ТК-308 до ТК-308-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1976 | 219 |  |  |  | 180,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От ТК-308-1 до ЦТП (№3) Хрустальная,40 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1976 | 219 | 219 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От ЦТП (№3) до ТК-308-1 | непрох. канал | дренаж | полиэтилен |  | 1982 | 110 | 110 | 90 | 90 | 45,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От ТК-308-1 до д.40 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | полиэтилен |  | 1982 | 110 | 110 | 90 | 90 | 68,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От ЦТП (№3) до д.46 корп.2 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | полиэтилен |  | 1982 | 159 | 159 | 159 | 133 | 30,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-312А | Т/т по д.46 корп.2 по ул.Хрустальная на ТК-2-312А-1 | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От д.46 корп.2 до д. 46 корп.1 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | полиэтилен |  | 1984 | 110 | 110 | 90 | 90 | 18,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От д.46 корп.2 до д. 46 корп.3 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | полиэтилен |  | 1984 | 140 | 140 | 132 | 132 | 15,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | Между корпусами д. 46 корп.3 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь/полиэт |  |  | 133 | 140 | 110 | 110 | 13,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-308 | От д.46 корп.3 до д. 42 ул.Хрустальная | непрох. канал |  | полиэтилен |  |  | 110 | 110 | 90 | 90 | 36,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-312А | Т/т от ТК-2-312А до ТК-2-312А-1 по ул.Хрустальная | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 34,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-312А | Т/т от ТК-2-312А-1 до д.46 корп.2 по ул.Хрустальная | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 90,07 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309 до ТК-309-2 | полупрох.канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309 до ТК-309-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 50,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-2 до д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 20,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) до КПП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 32 | 32 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.39 ул.Хрустальная (школа милиции) до ТК-309-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 76 | 76 | 57 | 57 | 30,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-8 до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-8 до тира | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 | 57 | 0 | 59,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-2 до ТК-309-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1989 | 159 | 159 |  |  | 192 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-4 до д.39 корп.1ул.Хрустальная(д/сад №156) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-4 до ЦТП (№ 2) Хрустальная,45 | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1989 | 159 | 159 |  |  | 123,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№ 2) до ОУС | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 |  |  | 43,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№2) до д.41 корп.1 ул. Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 | 89 | 76 | 40,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№2) до ТК-309-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 | 114 | 76 | 76,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-6 до д.41 корп.2 ул. Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-6 до д.45 ул. Хрустальная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 | 114 | 76 | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-1 до ЦТП (№ 4) Хрустальная,36 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 60,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№ 4) до ГРП №48 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 32 | 32 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП(№4) до д.74 ул.Дачная | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1988 | 89 | 89 | 114 | 76 | 19,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП(№4) до ТК-309-49 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 133 | 89 | 58,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-49 до д.36 корп.1 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1987 | 89 | 89 | 89 | 76 | 9,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-49 до ТК-309-51 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 133 | 89 | 54,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-51 до д.72 ул.Дачная (д/сад № 131) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 | 76 | 57 | 33,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-51 до д.36 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 133 | 89 | 56 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.36 ул.Хрустальная до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.36 ул.Хрустальная на д.38 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 89 | 89 | 76 | 76 | 18,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.36 до д.38 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 89 | 89 | 76 | 76 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№ 5) до ТК-309-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 89 | 89 | 89 | 89 | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-3 до ТК-309-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1977 | 89 | 89 | 89 | 89 | 31,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-5 до д.32/67 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 76 | 76 | 76 | 57 | 27,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-5 до д.69 ул.Дачная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 76 | 76 | 57 | 57 | 51,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№ 5) до ТК-309-37 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 159 | 159 | 133 | 114 | 16,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-37 до д.73 ул.Дачная (уч.-лаборат. корпус, курсы "Тверьэнерго") | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 | 76 | 45 | 2,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-37 до ТК-309-35 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 159 | 159 | 114 | 114 | 53,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-35 до д.73 ул.Дачная. курсы "Тверьэнерго" (д/сад) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 89 | 57 | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-35 до д.71 ул.Дачная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 | 89 | 89 | 37,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-37 до ТК-309-39 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 | 114 | 114 | 122,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-39 до д.10 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 89 | 89 | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-39 до ТК-309-41 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 | 114 | 114 | 22,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-41 до ТК-309-43 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 | 114 | 114 | 72,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-43 до д.70 ул Кольцевая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 89 | 89 | 57 | 45 | 32,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-43 до ТК-309-45 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 76 | 57 | 52,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-45 до д.72 ул Кольцевая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 114 | 114 | 76 | 76 | 32,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-45 до ТК-309-47 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 76 | 57 | 45,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-47 до д.74 ул Кольцевая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 76 | 57 | 43,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ЦТП (№ 5) до ТК-309-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 | 133 | 114 | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-7 до ТК-309-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 | 133 | 114 | 58,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-9 до д.76 ул Кольцевая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 | 114 | 89 | 16,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-9 до ТК-309-9а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 76 | 65,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-9а до д.78 ул Кольцевая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 76 | 33 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 76 | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 76 | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 57 | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.78 ул Кольцевая до подключ. т/узла №4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 76 | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д.78 ул Кольцевая на д.75 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 89 | 57 | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.78 ул Кольцевая до д.75(д.67) ул.Дачная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 76 | 76 | 57 | 32 | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-15 до КНС №23а | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1987 | 45 | 45 |  |  | 66,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-23 до д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 100,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до проходной | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 45 | 45 |  |  | 82,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.2 ул. Хрустальная (трамв. депо №2) до здания | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1975 | 32 | 32 | 45 | 0 | 36,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-21-3 до тепл.узла д.2 корп.4 ул.Хрустальная (ГУП "Эргоцентр") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 |  |  | 37,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-21-1 до ТК-309-25 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1977 | 159 | 159 |  |  | 69,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-25 до ТК-309-27 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1977 | 159 | 159 |  |  | 122,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-27 до д.4 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 114 | 114 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-27 до д.2 корп.1 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 22,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д. 2 корп.1 ул.Хрустальная на д.2 корп.2 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.2 корп.1 до д. 2 корп.2 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По д. 2 корп.2 ул.Хрустальная на д.2 корп.3 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1987 | 76 | 76 |  |  | 35,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От д.2 корп.2 до д. 2 корп.3 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 19,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-27 до ТК-309-29 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 159 | 159 |  |  | 32,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-29 до т/узла шк.№ 34 ул. Соминка,65 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 61,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От т/узла до шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 57 | 45 | 29,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От т/узла до шк.№ 34 (пристр) ул. Соминка,65 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 57 | 57 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | По шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 на к/театр "Искра" | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 57 | 57 |  |  | 94,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От т/узла до шк.№ 34 (ст.корпус) ул. Соминка,65 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 86,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От шк.№ 34(пристр) ул. Соминка,65 до ТК-309-53 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 45 | 45 |  |  | 115,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-53 до д.63 ул. Соминка (к/театр "Искра") | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 45 | 45 |  |  | 25,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-25 до ТК-309-25а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 |  |  | 89,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-309 | От ТК-309-25а до д.2 корп.5 ул.Хрустальная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1997 | 89 | 89 |  |  | 74,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-310 | От ТК-310 до ТК-310-1 | ТК-310 | нет | сталь | УРСа | 2009 | 325 | 325 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-310 | От ТК-310 до ТК-310-1 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 159 | 159 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-310 | От ТК-310-1 до д.37 корп.1 ул.Хрустальная | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 133 | 133 |  |  | 53,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-310 | От ТК-310-1 до д.57 ул.Дачная | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2010 | 133 | 133 |  |  | 24,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-310 | От ТК-310-1 до ТК-310-3 у д. 37 ул.Хрустальная (д.3) | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2012 | 219 | 219 |  |  | 81 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-310-3 до д.37 ул.Хрустальная (д.3) | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2012 | 108 | 108 |  |  | 45,1 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-310-3 до д.41 ул.Первитинская | непрох. канал | дренаж | сталь | ППМ | 2020 | 89 | 89 |  |  | 27,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311 до ТК-311-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 426 | 426 |  |  | 41,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2 до ТК-311-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 325 | 325 |  |  | 8,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2 до врезки на д.12 ул.Дачная (ЗАО "Пиптек") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 325 | 325 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2 до ТП-311-1 (врезка на д.12 ул.Дачная (ЗАО "Пиптек") | надземная | нет | сталь | минвата | 1997 | 325 | 325 |  |  | 155,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТП-311-1(врезка вÆ 325 ) до д.12 ул.Дачная ЗАО "Пиптек" | надземная | нет | сталь | минвата | 1997 | 76 | 76 |  |  | 95,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТП-311-1 до ТК-311-2-2 | надземная | нет | сталь | УРСа | 2007 | 219 | 219 |  |  | 87,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2-2 до ТК-311-2-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2007 | 219 | 219 |  |  | 64,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2-4 до д.41 корп.4 ул.Хрустальная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 114 | 114 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2 до здания узла учета д.10 ул.Дачная (ОАО "Тверьагропродмаш") ПЖРЭУ а/к №2 | надземная | нет | сталь |  | 2007 | 159 | 159 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От здания узла учета до ТП-311-3 | надземная | нет | сталь |  | 2007 | 159 | 159 |  |  | 66 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-2 до ТК-311-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 102 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-4 до ТК-311-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 49,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-6 до ТК-311-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 55,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-8 до ТК-311-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 115,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-10 до ТК-311-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 224,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-12 до ТК-311-14 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 85,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-14 до д.62 ул.Дачная (спецшкола) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 |  |  | 54,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От д.62 ул.Дачная (спецшкола) до теплицы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 57 | 57 | 32 | 32 | 33,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От д.62 ул.Дачная (спецшкола) до хозкорпуса | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 57 | 57 |  |  | 39,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-14 до ТК-311-16 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1998 | 219 | 219 |  |  | 19,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-16 до ТК-311-18 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1998 | 114 | 114 |  |  | 49,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-18 до д.51 ул.Плеханова, Гос.рег. Центр стандарт., метрол. и испыт. (ЛГН) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1998 | 114 | 114 |  |  | 57,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-16 до врезки на базу ДСК | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 17,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От ТК-311-16 до врезки на базу ДСК | надземная | нет | сталь | УРСа | 1998 | 133 | 133 |  |  | 130,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От врезки на базу ДСК до врезки на д.53 ул.Плеханова | надземная | нет | сталь | УРСа | 1998 | 89 | 89 |  |  | 61,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От врезки до д.53 ул.Плеханова (производство мороженого) | надземная | нет | сталь | УРСа | 2002 | 76 | 76 |  |  | 29,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От д.53 ул.Плеханова (производство мороженого) до проходной | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 38 | 38 | 32 | 32 | 38 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От врезки на д.53 ул.Плеханова до врезки на д.55 ул.Плеханова | надземная | нет | сталь | УРСа | 1998 | 89 | 89 |  |  | 59,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От врезки до д.55 ул.Плеханова (гараж) | надземная | нет | сталь | УРСа | 2002 | 76 | 76 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От врезки на д.55 ул.Плеханова до врезки на д.57 ул.Плеханова (база "НАНС") | надземная | нет | сталь | УРСа | 1998 | 89 | 89 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-311 | От врезки на д.55 ул.Плеханова до врезки на д.57 ул.Плеханова (база "НАНС") | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 89 | 89 |  |  | 8,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-320 | От ТК-320 до д.36 ул.Докучаева (60-кв.) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 159 | 159 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-320 | По д.36 ул.Докучаева (60-кв.) до подключ. на 12-эт | техподвал | нет | сталь | УРСа |  | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-320 | По д.36 ул.Докучаева (60-кв.) на 2-ю оч. (12-эт) | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 89 | 89 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-320 | От д.36 ул.Докучаева до д.85 Скв.Степанова (2-я оч. (12-эт) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 89 | 89 |  |  | 57,6 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-321 до ТК-321-1 | бесканальная |  | сталь | пенополимерминеральная | 2016 | 89 | 89 |  |  | 33,7 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-321-1 до д.83а ул.Скв.Степанова | непрох. канал |  | сталь |  | 2016 | 76 | 76 |  |  | 34,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-2 до ТК-321-2-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 159 | 159 |  |  | 39,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-2-2 до ТК-321-2-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 76 | 76 |  |  | 55,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-2-4 до т/узла д.4 ул.2-я Грибоедова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 76 | 76 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От т/узла д.4 ул.2-я Грибоедова до ТК-321-2-4 | непрох. канал | нет | полимер | асбозурит | 1989 | 76 | 76 | 57 | 32 | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-2-4 до д.6/2 ул.2-я Грибоедова | непрох. канал | нет | полимер | асбозурит | 1989 | 57 | 57 |  |  | 37,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-2-4 до д.4 ул.2-я Грибоедова | непрох. канал | нет | полимер | асбозурит | 1989 | 76 | 76 | 57 | 32 | 6,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-2-4 до д.2/43 ул.2-я Грибоедова | непрох. канал | нет | полимер | асбозурит | 1989 | 76 | 76 | 57 | 32 | 35,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-12 до д.22 ул.2-я Грибоедова (д.44 ул.2-я Красина (корп.7) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1987 | 159 | 159 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.44 ул.2-я Красина (корп.7) до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1987 | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.44 ул.2-я Красина (корп.7) на корп.9 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1987 | 159 | 159 |  |  | 37,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От д.44 до д.52 ул.2-я Красина (корп.9) (д.24 ул.2-я Грибоедова) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1992 | 159 | 159 |  |  | 100 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-14 до ТК-321-18 | бесканальная | нет | сталь | пенополимер | 2004 | 159 | 159 |  |  | 54,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-18 до д.20/1 ул.2-я Грибоедова(общеж ПЛ-39) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 133 | 133 |  |  | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От общеж. ПЛ-39 до д.20/1 ул.2-я Грибоедова (ПЛ-39) | надземная | дренаж | сталь | мивата | 1990 | 133 | 133 |  |  | 57,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От ТК-321-16 до д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (блок обслуж) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1989 | 159 | 159 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.5 ул.2-я Плеханова (блок обслуж) до подкл.ГВС | техподвал | нет | сталь | минплита | 1989 | 159 | 159 |  |  | 6,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (блок обслуж) до подкл.т/узлов | техподвал | нет | сталь | минплита | 1989 | 159 | 159 |  |  | 1,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (бл. обслуж) до подкл.общ.№1 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1989 | 159 | 159 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (блок обслуж) на общ. №2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1989 | 159 | 159 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.5 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) до подкл.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1989 | 159 | 159 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От д.5 до д.3 корп.1 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 2004 | 133 | 133 | 114 | 76 | 51,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От д.3 корп.1 до д.3 корпул.Прошина (ул.2-я Плеханова) (уч -лаб. корпус) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2004 | 114 | 114 | 57 | 57 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.3 корп.1ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) до подключ.т/узла д.3 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минплита | 2004 | 133 | 133 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | По д.3 корп.1 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) на общ.№4,5 | техподвал | нет | сталь | минплита |  | 114 | 114 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-321 | От д.3 корп.1 ул.Прошина (ул.2-я Плеханова) до д.5 ул.2-я Плеханова (ул.Прошина, д.1) (общ.№4,5) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2009 | 114 | 114 | 114 | 76 | 52,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ТК-329 до д.7 Артиллерийский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 159 | 159 |  |  | 29,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По подвалу д.7 Артиллерийский пер. на ЦТП | техподвал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 159 | 159 |  |  | 13,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От д.7 Артиллерийский пер. до ЦТП (№ 28) | непрох. канал | дренаж | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 159 | 159 |  |  | 25,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ЦТП (№ 28) до д.13 Артиллерийский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 89 | 89 | 89 | 32 | 45,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.13 Артиллерийский пер. до подключен.т/узлов | техподвал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 57 | 57 | 32 | 32 | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.13 Артиллерийский пер. до подключен.ГРП | техподвал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 57 | 57 | 32 | 32 | 23,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.13 Артиллерийский пер. на ГРП | техподвал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 32 | 32 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От д.13 Артиллерийский пер. до ГРП | непрох. канал | дренаж | сталь | перлит.сегмент | 1994 | 32 | 32 |  |  | 45,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ЦТП до ТК-329-1 | непрох. канал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1996 | 133 | 133 | 114 | 76 | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ТК-329-1 до д.15 (д.9) Артиллерийский пер. | непрох. канал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1996 | 133 | 133 | 114 | 76 | 33,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.15 (д.9) Артиллерийский пер. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1996 | 133 | 133 | 114 | 76 | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.15 (д.9) Артиллерийский пер. на д.7 | техподвал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1996 | 133 | 133 | 114 | 76 | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От д.15 (д.9) до д.7 Артиллерийский пер. | непрох. канал | нет | сталь | перлит.сегмент | 1996 | 133 | 133 | 114 | 76 | 19,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | Между корпусами д.7 Артиллерийский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 76 | 76 | 76 | 57 | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ТК-329 до д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ТК-329 до д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) | полупрох.канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 4,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до подключен. кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) на ТК-507-9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до ТК-329-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 57 | 57 |  |  | 19,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | По д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) на прох. и склад | техподвал |  | сталь |  | 1989 | 57 | 57 |  |  | 38,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ТК-329-2 до проходной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 32 | 32 |  |  | 3,32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От ТК-329-2 до склада | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 57 | 57 |  |  | 17,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-329 | От д.16 Артиллерийский пер. (ВОГ) до ТК-507-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-331 | От ТК-331 до ЦТП банно-прачечного комбината Артиллерийский,3 | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 75,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-331 | От ЦТП Артиллерийский,3 до ТК-331-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 15,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-331 | От ТК-331-1 до банно-прачечного комбината ("МЦ Новая лаборатория") | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 35,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ЦТП до здания гаража банно-прачечного комбината | надземная |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТП (на т/тр от ЦТП до гаража) до Старого здания ("Автосервис КиТ" банно-прачечного комбината | надземная |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 71 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333 до д.4 Артиллерийский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1992 | 273 | 273 |  |  | 19,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла магазина | техподвал | нет | сталь | минплита | 1963 | 219 | 219 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.4 Артиллерийский пер. до подкл.т/узла д.4 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1963 | 219 | 219 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла д.137/6 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1963 | 219 | 219 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.4 Артиллерийский пер. до подключ.т/узла д.152/2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1963 | 219 | 219 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.4 Артиллерийский пер. на ТК-333-2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1963 | 219 | 219 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.4 Артиллерийский пер. на д.152/2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1963 | 57 | 57 |  |  | 55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От д.4 Артиллерийский пер. до д.152/2 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 | 57 | 0 | 7,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От д.4 Артиллерийский пер. до д.137/6 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 | 57 | 0 | 40,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От д.4 Артиллерийский пер. до ТК-333-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 65,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-2 до д.135 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 45,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-2 до д.150 наб Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-2 до ТК-333-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 72,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-4 до д.148 наб Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-4 до д.146 наб Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1976 | 219 | 219 |  |  | 47,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.146 наб Аф.Никитина от кв.т/узла на ТК-333-4 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1976 | 273 | 273 |  |  | 53 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.146 наб Аф.Никитина до подключ. т/узла д.133 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1976 | 273 | 273 |  |  | 0,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.146 наб Аф.Никитина до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1976 | 273 | 273 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От д.146 наб Аф.Никитина до ТК-333-8 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1976 | 219 | 219 |  |  | 25,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-373 | От ТК-373 до т/узла Управления по контр. за наркот. | непрох. канал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 48,46 |
| ТЭЦ-3 | ТК-373 | От ТК-373 до т/узла Управления по контр. за наркот. | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 35,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-373 | От ТК-373-1 до д.49 ул.2-я Красина | непрох. канал |  | сталь |  | 2016 | 108 | 108 |  |  | 76,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-428 | От ТК-428 до д.4/4 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От д.4/4 ул.Горького до ТК-428-2 (по д.4/4 ул.Горького) | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 10,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-430/528а | От ТК-430/528а до пристройки к рестрану | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 |  |  | 10,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-430/528а | От ТК-430/528а до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 57 | 57 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-430/528а | От ТК-428-2 до ТК-430/528а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-3 | ТК-430/528а | От ТК-428-2 до д.4/4 ул.Горького (Гражданпроект) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | От ТК-430 до ТК-529 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1987 | 219 | 219 |  |  | 68,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-433 | От ТК-433 до ТК-433-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 219 | 219 |  |  | 49,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-433 | От ТК-433-1 до д.6 Комсомольский пр-т (шк.№35) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-433 | От ТК-433-1 до ТК-433-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 90,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-433 | От ТК-433-3 до д.4 корп.3 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 50,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-434а | От ТК-434а до д.1/13 Фарафоновой, д/сад №127 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 76 | 76 |  |  | 31,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-434а | От ТК-434а до д.9 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-434а | По д.9 Комсомольский пр-т до подкл. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-434а | По д.9 Комсомольский пр-т на д.11а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 4,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-434а | От д.9 Комсомольский пр-т до ТК-434а-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 27,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-434а | От ТК-434а-1 до д. 11а Комсомольский пр-т, общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 20,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | От ТК-435 до д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | По д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) до подключ. т/тр на д.37 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | По д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 1,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | От д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) до насосной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 32 | 32 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | По д.37 ул. Е.Фарафоновой (ул.Волынская) на д/сад №140 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | От д.37 ул.Волынская до д.2 ул.Шевченко (д/сад №140) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435 | От ТК-435 до д.26 ул.Фарафоновой (шк.№46) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 |  |  | 41,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ТК-435а до ЦТП (№ 139) З.Коноплянниковой,6 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 24,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ЦТП (№ 139) до ТК-435а-2 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 | 159 | 89 | 30,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ТК-435а-2 до д.6 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 28,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ТК-435а-2 до д.4а ул.З.Коноплянниковой (АТС №1) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 | 57 | 45 | 67 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ТК-435а-2 до ТК-435а-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 | 114 | 76 | 23,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ТК-435а-4 до д.4 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 76 | 76 | 57 | 57 | 60,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-435а | От ТК-435а-4 до д.8 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 | 114 | 76 | 24,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а до ТК-436а-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 58,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-3 до т/узла д/сада № 74 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 |  |  | 54,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От т/узла до д.5 ул.Волынская (д. 42 ул.Фарафоновой) (д/сада № 74) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 | 32 | 32 | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-3 до ЦТП (№41) З.Коноплянниковой,18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ЦТП (№41) до д.12 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 114 | 76 | 44,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ЦТП (№41) до д.18 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 114 | 76 | 22,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ЦТП (№41) до д.14 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 76 | 57 | 34,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-3 до ТК-436а-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-5 до ТК-436а-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 59,73 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-7 до ТК-436а-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 77,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-9 до д.47 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 76 | 76 |  |  | 16,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-9 до ТК-436а-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1970 | 114 | 114 |  |  | 55,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-11 до поворота на д.45 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 40,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От поворота до д.45 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 21,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-436а | От ТК-436а-11 до д.20 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437 до ТК-437-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 273 | 273 |  |  | 41,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-1 до д.9/34 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 5,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-1 до ТК-437-3 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 273 | 273 |  |  | 84 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-3 до ЦТП З.Коноплянниковой,11 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 133 | 133 |  |  | 17,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ЦТП до д.11ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 57 | 18,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | По д.11ул. З.Коноплянниковой | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 57 | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От д.11 до д.13 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 89 | 57 | 67,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | По д.13 ул. З.Коноплянниковой | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 | 76 | 57 | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От д.13 до д.15 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 76 | 57 | 53,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ЦТП до д.36б ул.Фарафоновой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 133 | 133 | 76 | 45 | 49,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-3 до ТК-437-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 72,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-5 до ТК-437-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 86,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-7 до ТК-437-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 273 | 273 |  |  | 79,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-9 до ТК-437-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1972 | 273 | 273 |  |  | 54,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-11 до д.17 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 10,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | По д.17 ул. З.Коноплянниковой до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 50,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | По д.17 ул. З.Коноплянниковой на ТК-437-13 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От д.17 ул. З.Коноплянниковой до ТК-437-13 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 159 | 159 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-13 до ТК-437-15 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 76 | 76 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-15 до д.17 корп.1 ул. З.Коноплянниковой | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2006 | 57 | 57 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-15 до ОУС | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 |  |  | 10,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-437 | От ТК-437-13 до д.19 корп.1 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1973 | 159 | 159 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-440 | От ТК-440 до д.7 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-440 | От ТК-440 до д.8 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 39,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441 до ТК-441-5 | полупрох.канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 |  |  | 26,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441 до ТК-441-5 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 |  |  | 10,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-5 до д.12а Комсомольский пр-т (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 57 | 57 |  |  | 80,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-5 до ТК-441-1 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 |  |  | 37,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-1 до д.10 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1986 | 114 | 114 |  |  | 12,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От д.10 Комсомольский пр-т до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 57 | 57 |  |  | 41,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-1 до д.10 корп.1 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 89 | 89 |  |  | 35,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-1 до ЦТП (№42) Комсомольский пр-т,10 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 |  |  | 86,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ЦТП (№42) до д.12 Комсомольский пр-т (бассейн) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1996 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ЦТП (№42) до ТК-441-3 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 | 114 | 76 | 37,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ЦТП (№42) до ТК-441-3 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 |  |  | 37,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 | 114 | 76 | 12,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 114 | 114 |  |  | 12,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От до д.12 Комсомольский пр-т (гостин) до ТК-441-3 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 89 | 89 |  |  | 12,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-3 до д.12 Комсомольский пр-т (Центрон) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1996 | 89 | 89 | 57 | 57 | 8,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441 до ТК-441-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1981 | 219 | 219 |  |  | 80 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-2 до д.9 корп.1 Комсомольский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1989 | 159 | 159 |  |  | 25,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-2 до д.11 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 45,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | По д.11 Комсомольский пр-т до подключ. ГВС | техэтаж | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 12,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | По д.11 Комсомольский пр-т до подключ. т/узла №2 | техэтаж | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 1,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | По д.11 Комсомольский пр-т на т/узел №2 | техэтаж | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 |  |  | 53 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | Между корпусами д.11 Комсомольский пр-т | техэтаж | нет | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 |  |  | 10,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От ТК-441-2 до д.49 корп.2 ул.Шмидта | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1981 | 159 | 159 |  |  | 70,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | По д.49 корп.2 ул.Шмидта до подключ. д.49 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минматы | 1981 | 159 | 159 |  |  | 70 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | По д.49 корп.2 ул.Шмидта на д.49 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минматы | 1981 | 133 | 133 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул.Шмидта | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 133 | 133 |  |  | 48,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-441 | От д.49 корп.1 ул.Шмидта до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1981 | 32 | 32 |  |  | 36,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443 до ТК-443-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 159 | 159 |  |  | 22,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-1 до ТК-443-3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 89 | 89 |  |  | 34,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-3 до д.14 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 89 | 89 |  |  | 28,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | Между корпусами д.14 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 76 | 76 | 76 | 45 | 6,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-1 до ТК-443-5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 89 | 89 |  |  | 36,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-5 до д.16 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 89 | 89 |  |  | 17,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443 до ТК-443-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-2 до д.15/44 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-2 до ТК-443-4 | полупрох.канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 133 | 133 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-2 до ТК-443-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 133 | 133 |  |  | 45,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-4 до д.11 Комсомольский пр-т (пристр.,д.№2) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-443 | От ТК-443-4 до д.11 Комсомольский пр-т (магазин) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 15,3 |
|  |  | От КЦ до ТК-501 Петербургское ш. | в канале |  | сталь |  |  | 530 | 530 |  |  | 55,3 |
|  |  | От ТК-501 до ТК-501-1 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 55 |
|  |  | От ТК-501-1 до здания конюшни Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 40 | 40 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-501-1 | От ТК-501-1 до д.2а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 57 | 57 |  |  | 30 |
|  |  | От ТК-501-1 до здания токарной мастерской кузницы Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 36 |
|  |  | От ТК-501-1 до ТК-501-3 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 43,1 |
|  |  | От ТК-501-1 до ТК-501-3 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 16,7 |
|  |  | От ТК-501-1 до ТК-501-3 Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 46,5 |
|  |  | От ТК-501-3 до бобмоубежища (территория Тепл.сетей) | бесканальная |  | сталь |  |  | 35 | 35 |  |  | 31 |
|  |  | От ТК-501-3 до ТП гаража, склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 47 |
|  |  | От ТП гаража, склада до ТП здания гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 45 |
|  |  | От ТП здания гаража до гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 13 |
|  |  | От ТП гаража, склада до склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 43 |
|  |  | От склада Петербургское ш. до сварочных, склада-мастерских (территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 16 |
|  |  | От склада Петербургское ш. до сварочных, склада-мастерских (территория Тепл.сетей) | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 18 |
|  |  | От сварочных, склада-мастерских до гаража экскаваторов (территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 19 |
|  |  | От точки врезки надземной т/трассы в подземную на здание сварочных, склда-мастерских до гаража (территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 16 |
|  |  | От КЦ до границы земельного участка (забора) АЗС Сургутнефтегаз Петербургское ш.,1 | надземная |  | сталь |  | 1968 | 57 | 57 |  |  | 114 |
| кот.цех | ТК-502а | От ТК-502а до ТК-502а-1 | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 5,8 |
| кот.цех | ТК-502а | От ТК-502а-1до д.202 ул.Горького (баня) | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 13,5 |
| кот.цех | ТК-502а | От ТК-502а-1 до ТК-502а-3 | в канале |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 35,7 |
| кот.цех | ТК-502а | От ТК-502а-3 до д.2 Петербургское ш. (Тепловые сети) | бесканальная |  | сталь |  | 1968 | 76 | 76 |  |  | 15 |
| кот.цех | ТК-502 | От 502а-3 до ТП склада и до склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 70 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП склада до ТП цеха автотранспорта Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 20 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП цеха автотранспорта до врезки в подземную т/тр на цеха автотранспорта Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-502 | От врезки в подземную т/тр до цеха автотранспорта Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 15 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП цеха автотранспорта до ТП склада и до склада Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП склада до ТП ангара-гаража и до ангара-гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 31 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП ангара-гаража до ТП гаража+адм.здания Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 71 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП ангара-гаража до ТП гаража+адм.здания Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 20 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП гаража+адм.здания до гаража+адм.здания Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 8 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП гаража+адм.здания до ТП мойки Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 30 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП гаража+адм.здания до ТП мойки Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 18 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП мойки до мойки Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 35 | 35 |  |  | 3 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП мойки до ТП ангара-гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 114 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП ангара-гаража до ангара-гаража Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-502 | От 502а-3 до ТП проходной Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | бесканальная |  | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 8 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП до проходной (охрана) Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | надземная |  | сталь |  |  | 45 | 45 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-502 | От ТП до проходной до здания тепловой инспекции (эл.тех службы) Петербургское ш.(территория Тепл.сетей) | бесканальная |  | сталь |  |  | 45 | 45 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-503 | От ТК-503 до д.200 ул.Горького (ПЧ-3) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 76 | 76 |  |  | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От ТК-504 до д.186/6 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 133 | 133 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | По д.186/6 ул.Горького до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | По д.186/6 ул.Горького до подключ.т/узла д.186/6 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | По д.186/6 ул.Горького на ТК-504-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От д.186/6 ул.Горького до ТК-504-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 19,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От ТК-504-2 до ТК-504-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От ТК-504-4 до д.184 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 24,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От д.184 ул.Горького до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 32 | 32 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От ТК-504-4 до д.180а ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 28,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-504 | От ТК-504-4 до д.178 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1961 | 76 | 76 |  |  | 39,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | От ТК-505 до д.8 Артиллерийский пер. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | По д.8 Артиллерийский пер. до кв. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 32,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | По д.8 Артиллерийский пер. до подключ. т/узла д.8 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 3,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | По д.8 Артиллерийский пер. на ТК-505-2 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 133 | 133 |  |  | 1,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | От д.8 Артиллерийский пер. до ТК-505-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1983 | 114 | 114 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | От ТК-505-2 до ЦТП (№27) пер.Никитина,5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 |  |  | 9,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | От ЦТП (№27) до д.5 пер.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 | 76 | 45 | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-505 | От ТК-505-2 до д.7 пер. Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 118,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507 до ТК-507-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 219 | 219 |  |  | 113 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-1 до ТК-507-17 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 33,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-17 до д.10 корп.1 ул.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 19,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | По д.10 корп.1 ул.Никитина на ЦТП (№30) Никитина,10 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От д.10 корп.1 ул. Никитина до ЦТП (№30) Никитина,10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 |  |  | 44,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ЦТП (№30) до д.10 корп.1 ул. Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 | 114 | 76 | 44,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ЦТП (№30) до д.9 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 133 | 89 | 25,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-1 до ТК-507-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 106 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-3 до д.13 пер. Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 |  |  | 12,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | По д.13 пер. Никитина до подключен. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | По д.13 пер. Никитина на ТК-507-15 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От д.13 пер. Никитина до ТК-507-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 30,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-15 до ТК-507-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 27,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-9 до д.14 Артиллерийский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 57,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | По д.14 Артиллерийский пер. до подкл.т/узлов д.14 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | По д.14 Артиллерийский пер. на ТК-507-11 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От д.14 Артиллерийский пер. до ТК-507-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 52,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-11 до д.12 Артиллерийский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 51,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-11 до д.10 Артиллерийский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1974 | 89 | 89 |  |  | 19,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-11 до д.9 пер.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-15 до ЦТП (№29)Артиллерийский пер.,20 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 58,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ЦТП(№29) до д.20 Артиллерийский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 | 89 | 76 | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От д.20 до д.18 Артиллерийский пер. (ГВС) | непрох. канал |  | сталь |  |  |  |  | 57 | 57 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ЦТП(№29) до д.22 Артиллерийский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 | 76 | 57 | 25,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-3 до ТК-507-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 54,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-13 до д.12 пер.Никитина (шк.№29) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-13 до ТК-507-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 226,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507-5 до д.17 ул.Скв.-Степанова (гаражи обл. администрации) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 67,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От ТК-507- до т/узла до д.5 ул.2-я Шмидта (д.19/1 ул.Скв.-Степанова) (гаражи базы эл.сети) | надземная | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 72 |
| ТЭЦ-3 | ТК-507 | От т/узла до д.19/1 ул.Скв.-Степанова (общеж) | надземная | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 76 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508 до ТК-508-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 273 | 273 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-2 до ТК-508-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1969 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-4 до д.7 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-4 до т/узла д/сада № 104 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 35,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От т/узла до д.5 ул.Скв.-Степанова (д/сада №104) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 | 57 | 32 | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-2 до д.8 корп.3 пер.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.8 корп.3 пер.Никитина на ТК-508-6 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От д.8 корп.3 пер.Никитина до ТК-508-6 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 159 | 159 |  |  | 50,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-6 до д.8 корп.2 пер.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 7,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-6 до д.6 пер.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 48,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.6 пер.Никитина до подключ. д.8 корп.1 | техподвал | нет | сталь | шлаковата |  | 114 | 114 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.6 пер.Никитина на д.8 корп.1 | техподвал | нет | сталь | шлаковата |  | 114 | 114 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От д.6 до д.8 корп.1 пер.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1974 | 76 | 76 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-6 до д.142 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 7,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.142 ул.Горького до подключ.т/узла д.142 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.142 ул.Горького на д.144/4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 64 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От д.142 до д. 144/4 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 22,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-2 до ТК-508-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 104,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-8 до д.140 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 10,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-8 до д.138 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1977 | 114 | 114 |  |  | 54,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-8 до ТК-508-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 60,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-10 до ТК-508-12 | кожух Æ 1200мм | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-10 до ТК-508-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-12 до д.97 ул.Горького (ПТУ-9) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до подключ. т/узла д.97 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.97 ул.Горького (ПТУ-9) на ТК-508-14 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От д.97 ул.Горького (ПТУ-9) до ТК-508-14 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 18,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-14 до 2-го поворота к ТК-508-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1976 | 219 | 219 |  |  | 73,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От 2-го поворота до ТК-508-16 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1985 | 219 | 219 |  |  | 73,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-16 до ТК-333-8 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1985 | 219 | 219 |  |  | 68 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-8 до ЦТП (№31) Горького,99 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1990 | 219 | 219 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ЦТП (№31) до д.144 наб.Аф.Никитина (кафе "Глобус") | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1990 | 89 | 89 | 76 | 57 | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ЦТП (№31) до д.99 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 159 | 159 | 114 | 76 | 46,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ЦТП (№31) до д.99 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 57 | 57 |  |  | 46,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.99 ул.Горького на ТК-333-6 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1987 | 57 | 57 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | По д.99 ул.Горького на ТК-333-6 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1987 | 114 | 114 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От д.99 ул.Горького до ТК-333-6 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1995 | 114 | 114 | 89 | 76 | 19,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От д.99 ул.Горького до ТК-333-6 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1995 | 57 | 57 |  |  | 19,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-6 до д.144 корп.1 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1995 | 114 | 114 | 76 | 57 | 5,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-6 до д.144 корп.1 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1995 | 57 | 57 |  |  | 5,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-6 до д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1993 | 89 | 89 | 76 | 57 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-333 | От ТК-333-6 до д.144 корп.2 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1993 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТК-508-14 до д.142 корп.3 (корп.1) наб.Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2002 | 114 | 114 |  |  | 28,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.142 корп.3 наб.Аф.Никитина до подключ. т/узла д.142 корп.3 (корп.1) | техподвал | нет | сталь | минвата | 2002 | 133 | 133 |  |  | 0,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | По д.142 корп.3 (к.1) наб.Аф.Никитина на д.142/2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 2002 | 133 | 133 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От д.142 корп.3(к.1) до д. 142/2 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От д. 142/2 наб.Аф.Никитина до ТП гаража Горького,107б | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата |  | 133 | 133 |  |  | 30,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-508 | От ТП гаража до гаража Горького,107б | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата |  | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От ТК-509 до ТК-509-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 41,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От ТК-509-2 до д.8 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 9,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От ТК-509-2 до ТК-509-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 68,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От ТК-509-4 до д.136/6 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.136/6 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 44,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | По д.136/6 ул.Горького до подключ. т/узла д.134 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | По д.136/6 ул.Горького до подключ. ГВС д.134 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 44,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | По д.136/6 ул.Горького до т/узла д.134 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От д.136/6 до д.134 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 76 | 76 | 76 | 57 | 29,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От ТК-509-4 до кв.т/узла д.130 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 131,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-509 | От кв.т/узла до д.130 ул.Горького (администрация Заволжского р-на) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 | 57 | 0 | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От кв.т/узла до д.132 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1968 | 76 | 76 | 76 | 57 | 43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510 до ТК-510-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 273 | 273 |  |  | 52,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-2 до ТК-510-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 273 | 273 |  |  | 49,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-4 до ЦТП Благоева,3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 133 | 133 |  |  | 58,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ЦТП до д.3 корп.2 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 89 | 89 | 76 | 57 | 30,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ЦТП до д.3 корп.1 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1984 | 114 | 114 | 76 | 45 | 28,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ЦТП до д.128 корп.2 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 114 | 114 | 76 | 45 | 51,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-6 до д.128 корп.2 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | маты миенераловатн. | 2016 | 114 | 114 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-4 до ТК-510-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-6 до кв.т/узла д.130 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 61,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-6 до ТК-510-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 97,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-8 до д.128 корп.1 ул.Горького, общ. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 76 | 76 |  |  | 16,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-8 до д.128 корп.1 ул.Горького, Зимний сад | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 76 | 76 |  |  | 3,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-8 до д.126 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-8 до ТК-510-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 9,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-10 до д.124 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 89 | 89 |  |  | 61,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-10 до ТК-510-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 62,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-12 до д.83 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.83 ул.Горького до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 219 | 219 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.83 ул.Горького на ТК-510-20 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 219 | 219 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.83 ул.Горького до ТК-510-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 6,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-20 до д.81 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 23,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.81 ул.Горького на бибколлектор | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.81 ул.Горького до д.110 наб.Аф.Никитина (бибколлектор) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 45 | 45 |  |  | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-20 до д.84 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 55,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-12 до д.85 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.85 ул.Горького до подключ. т/узла д.85 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.85 ул.Горького до подключ. д/сада | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.85 ул.Горького на д/сад | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.85 ул.Горького на ТК-510-16 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.85 ул.Горького до т/узла д/сада № 122 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 33,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От т/узла до д. 87 ул.Горького (д/сад № 122) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 57 | 45 | 23,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.85 ул.Горького до ТК-510-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 133 | 133 |  |  | 92,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-16 до д.86 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-16 до д.89 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1968 | 133 | 133 |  |  | 34,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.89 ул.Горького до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.89 ул.Горького на д.91 | техподвал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.89 до д. 91 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1968 | 133 | 133 |  |  | 45,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.91 ул.Горького до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.91 ул.Горького на ТК-510-18 | техподвал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.91ул.Горького до ТК-510-18 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 133 | 133 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-18 до д.93/4 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь |  | 1971 | 114 | 114 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-18 до д.88/2 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 26,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510 до ТК-510-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1980 | 273 | 273 |  |  | 22,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-1 до д.3 корп.3 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1980 | 89 | 89 |  |  | 4,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От ТК-510-1 до д.12 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 273 | 273 |  |  | 33,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.12 ул.Скв.-Степанова от кв. т/узла на д.10 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 12,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.12 ул.Скв.-Степанова на д.14 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1975 | 219 | 219 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.12 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1975 | 57 | 57 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.12 до д.10 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 33,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | От д.12 до д.14 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 32,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.14 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1982 | 273 | 273 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-510 | По д.14 ул.Скв.-Степанова на д.12 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1975 | 273 | 273 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-511 | От ТК-511 до ЦТП (№138) Благоева,5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-511 | От ЦТП до д.5 корп.1 ул. Благоева (д/сад № 164) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 |  |  | 48,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-511 | От ЦТП до д.5 ул. Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 | 76 | 76 | 25,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-511 | Между корпусами д.5 ул. Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а до ТК-512а-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 54,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-1 до д.6 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 3,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | По д.6 ул.Благоева до подключ. на ТК-512а-3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 1,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | По д.6 ул.Благоева на ТК-512а-3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | По д.6 ул.Благоева на д.6а | техподвал | нет | сталь | минплита | 1976 | 159 | 159 |  |  | 53,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От д.6 до д.6а ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1976 | 159 | 159 |  |  | 30,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От д.6 ул.Благоева до ТК-512а-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1978 | 219 | 219 |  |  | 192,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-3 до т/узла д.9/1а ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От т/узла до д.9/1а ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1978 | 89 | 89 | 57 | 57 | 38,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-3 до д.12 ул.Фурманова (ГУЗ "Обл. клинич. психоневрол. диспансер") | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От д.12 ул.Фурманова (леч.корпус) до диспансера | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 114 | 114 | 57 | 32 | 36,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От леч.корпуса до лаборатории | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 9,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От леч.корпуса до гаража | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 48,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От гаража до административного корпуса | надземная | нет | сталь | стекловата | 1979 | 57 | 57 | 32 | 0 | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-3 до ТК-512а-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1978 | 219 | 219 |  |  | 59,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-15 до ТК-512а-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 25,73 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-17 до д.8 корп.3 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1984 | 89 | 89 |  |  | 7,63 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-17 до ТК-512а-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 47,53 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-19 до д.8 корп.2 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1985 | 89 | 89 |  |  | 8,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-19 до д.8 корп.1 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1982 | 89 | 89 |  |  | 53,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-15 до ТК-512а-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1978 | 219 | 219 |  |  | 45,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-5 до т/узла д/сада № 73 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1978 | 89 | 89 |  |  | 33,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От т/узла до д.8а Украинский пер.(ул.А.Ульянова) (д/сада № 73) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 57 | 57 | 45 | 32 | 55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-5 до ТК-512а-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1978 | 219 | 219 |  |  | 78,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-7 до ТК-512а-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1958 | 89 | 89 |  |  | 74,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-21 до д.12 ул.Благоева (общежитие) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 2001 | 89 | 89 |  |  | 13,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-21 до кв. т/узла д.14/65 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1958 | 89 | 89 |  |  | 15,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От кв.т/узла до ТК-512а-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 | 76 | 57 | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-23 до д.14/65 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 | 57 | 32 | 36,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-23 до д.7/63 ул.Менделеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 | 57 | 32 | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-7 до д.13/15 ул. Павлова (общ.-быт.корпус техникума) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 114 | 114 |  |  | 34,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От д.13/15 ул. Павлова (общ-быт) до уч.корпуса | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 76 | 76 | 57 | 32 | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-7 до ТК-512а-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 219 | 219 |  |  | 51,67 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-9 до д.15/13 ул.Шмидта (техникум) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 76 | 76 |  |  | 32,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | По д.15/13 ул.Шмидта (техникум) | техподвал |  | сталь |  | 1985 | 108 | 108 |  |  | 15,722 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-9 до ТК-512а-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 219 | 219 |  |  | 27,18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-11 до ТК-512а-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 219 | 219 |  |  | 14,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-512а | От ТК-512а-13 до д.13/16 ул.Шмидта (спец.шк.7) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 89 | 89 |  |  | 55,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От ТК-515 до д.3 ул.Фурманова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От ТК-515 до ТК-515-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 36,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От ТК-515-1 до д.4 ул. Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 89 | 89 |  |  | 13,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От ТК-515 до ТК-515-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1959 | 159 | 159 |  |  | 39 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От ТК-515-2 до д.86/3 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 139,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | По д.86/3 ул.Горького до подключ. на д.88 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | По д.86/3 ул.Горького на д.88 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | По д.86/3 ул.Горького до подключ. ГВС | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | По д.86/3 ул.Горького до подкл.т/узла №2 (д/сад №92) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | По д.86/3 ул.Горького до т/узла №2(д/сад №92) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От д.86/3 ул.Горького до д.5а ул.Мусоргского (д/сад № 92) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 | 57 | 45 | 21,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От д.86/3 до д.88 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 | 76 | 76 | 39,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-515 | От д.88 до д.88а ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 76 | 57 | 18,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516 до д.5 ул.Мусоргского (шк.№17) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516 до ТК-516-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 2002 | 325 | 325 |  |  | 46,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-1 до д.7 ул.Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-1 до ТК-516-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 133 | 133 |  |  | 18,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-3 до д.1а ул.Фурманова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 133 | 133 |  |  | 10,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-1 до кв.т/узла Карпинского 10/2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 325 | 325 |  |  | 88,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до д.11 ул. Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 | 57 | 57 | 46,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до д.13 ул. Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 | 57 | 57 | 59,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до ТК-516-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 | 89 | 76 | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-5 до д.10/2 ул Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 | 57 | 57 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-5 до д.12/32 ул Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 | 57 | 57 | 8,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-5 до ТК-516-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 | 76 | 57 | 26,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-7 до д.1 ул Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 39 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От д.1 ул Карпинского до гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 32 | 32 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-7 до д.3 ул Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-7 до д.5 ул Карпинского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 | 76 | 57 | 55,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | По д.5 ул Карпинского до подключ. приемн.устройства | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 | 76 | 57 | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | По д.5 ул Карпинского на ТК-516-7-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 | 76 | 57 | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От д.5 ул Карпинского до ТК-516-7-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 | 76 | 57 | 32,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-7-1до д.8/36 ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-7-1 до ТК-516-7-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 | 57 | 57 | 50,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-7-3 до д.6 ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От здания кв.т/узла до ТК-516-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 77,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-9 до ТК-2-326 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 86,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-9 до кв.т/узла Мусоргского,15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 63,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до д.15 ул.Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 37,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до д.16 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла Мусоргского,15 до ТК-516-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 60,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-13 до д.18 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 114 | 114 |  |  | 7,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-13 до ТК-516-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15 до ТК-516-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1999 | 89 | 89 |  |  | 20,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-17 до ТК-516-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1999 | 89 | 89 |  |  | 24,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-19 до д.17 ул.Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1999 | 89 | 89 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От д.17 ул.Мусоргского до ТК-516-19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 |  |  | 15,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-19 до д.19/25 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15 до кв.т/узла Шмидта,24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 127,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до ТК-516-15-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 114 | 114 | 76 | 57 | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-1 до КАРПИНСКОГО ул.,22/22 (д.22/22 ул.Шмидта) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 57 | 57 | 57 | 45 | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-1 до д.24 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 89 | 89 | 57 | 45 | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | По д.24 ул.Шмидта на д.23 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 89 | 89 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От д.24 до д.23 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 89 | 89 |  |  | 52,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-1 до д.21/26 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 57 | 57 | 57 | 45 | 36,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до д.24 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 | 38 | 32 | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | По помещению кв.т/узла Шмидта,24 на ТК-516-15-3 | надземная | нет | сталь | УРСа | 2005 | 76 | 76 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От кв.т/узла до ТК-516-15-3 | надземная | нет | сталь | УРСа | 2005 | 76 | 76 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-3 до д.23 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-3 до врезки в непр. канал | надземная | нет | сталь | УРСа | 2005 | 76 | 76 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От врезки в непр. канал до ТК-516-15-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 76 | 76 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-5 до д.25 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 57 | 57 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-5 до д.26 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 57 | 57 |  |  | 27,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-5 до ТК-516-15-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 57 | 57 |  |  | 41,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-516 | От ТК-516-15-7 до д.27 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 57 | 57 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519 до ТК-519 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 6,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519 до ТК-519-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 118,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1 до ЦТП (№137) Румянцева,5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 219 | 219 |  |  | 13,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По зданию мойки, Румянцева,5 на ТК-519-1-2 | пр-непр.канал, обр-надземная |  | сталь |  |  | 219 | 159 | 133 | 89 | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По зданию мойки, Румянцева,5 на д.14 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ЦТП(№137) Румянцева,5 до д.14 ул.Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 52,43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ЦТП(№137) Румянцева,5 до ТК-519-1-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 426 | 159 | 133 | 89 | 12,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-2 до ТК-519-1-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1966 | 114 | 114 | 133 | 89 | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-4 до д.16 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 57 | 57 | 133 | 89 | 44,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-4 до ТК-519-1-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 | 133 | 89 | 26,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-6 до д.7 ул.Румянцева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 133 | 89 | 14,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-2 до ТК-519-1-8 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 159 | 159 | 133 | 89 | 61,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-8 до д.12 ул.Мусоргского (ЦНИИШВ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.12 ул.Мусоргского до лаборатории | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-8 до д.42а ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 |  |  | 68,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ЦТП (№137) до д.42а ул.Фарафоновой (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 133 | 89 | 24,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой до подключ. на д.40а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 | 133 | 89 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на д.40а ул.Фарафоновой | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 89 | 57 | 17,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.42а до д.40а ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 89 | 57 | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на д.42 ул.Фарафоновой | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 | 133 | 89 | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой до подключ на д.42а ул.Фарафоновой (ГВС) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 133 | 89 | 42 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на д.42а ул.Фарафоновой (ГВС) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 89 | 57 | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.42а до д.42 ул.Фарафоновой (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 |  |  | 76 | 57 | 15,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на ТК-519-1-10 (отопл.) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 114 | 57 | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.42а ул.Фарафоновой до ТК-519-1-10 (отопл.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 |  |  | 114 | 57 | 73 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-10 до д.42 ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-10 до д.40 ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1996 | 76 | 76 | 57 | 57 | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-10 до ТК-519-1-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 | 133 | 57 | 22,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-12 до д.38 ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 | 133 | 57 | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.38 ул.Фарафоновой на ТК-519-1-14 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 | 57 | 45 | 12,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-12 до д.38а ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 76 | 76 | 31,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.38 ул.Фарафоновой до ТК-519-1-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1996 | 114 | 114 | 57 | 45 | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-14 до д.36 ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 | 57 | 45 | 11,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-14 до д.36а ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1996 | 114 | 114 | 57 | 45 | 33,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ЦТП (№137) до д.42б ул.Фарафоновой (д/сад №115) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 57 | 57 | 57 | 57 | 43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.42б ул.Фарафоновой (д/сад №115) до прачечной | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 57 | 57 |  |  | 25,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на д.35а ул.Шмидта | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 48,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на до подключ. на д.35а ул.Шмидта (ГВС) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1995 |  |  | 133 | 89 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.42а ул.Фарафоновой на д.35а ул.Шмидта (ГВС) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1995 |  |  | 133 | 57 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.42а ул.Фарафоновой до д.35а ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 159 | 159 | 133 | 57 | 111,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.35а на д.37а ул.Шмидта | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | 89 | 57 | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.35а до д.37а ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | 89 | 57 | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.37а ул.Шмидта до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 39,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.37а ул.Шмидта от т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 19,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.37а до д.39а ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 57 | 57 | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.35а ул.Шмидта до подключения т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 | 133 | 89 | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.35а ул.Шмидта от т/узла до подключения д.33а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 | 89 | 57 | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.35а ул.Шмидта от подключения д.33а на д.33 на д.35 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 | 114 | 89 | 45,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.35а до д.33а ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 89 | 57 | 25,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.35а ул.Шмидта до ТК-519-1-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 159 | 159 | 89 | 57 | 5,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-16 до д.33 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 89 | 45 | 44,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-16 до ТК-519-1-18 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 35,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-18 до д.35 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 | 57 | 57 | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1-18 до д.37 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 | 57 | 57 | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-1 до врезки в новую трассу на ТК-519-5' в районе д.5 ул.М.Румянцева | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1964 | 273 | 273 |  |  | 52,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От врезки в новую трассу на ТК-519-5' до ТК-519-3 до в районе д.5 ул.М.Румянцева | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1964 | 273 | 273 |  |  | 59 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-3 до д.7 ул. Румянцева (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь |  |  |  |  | 57 | 57 | 11,09 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-3 до ТК-519-5 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 57,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-5 до кв.т/узла Румянцева,11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От кв.т/узла Румянцева,11 до д.11ул.Румянцева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 | 57 | 57 | 15,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.11ул.Румянцева на д.31/13 ул.Шмидта | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 |  | 18,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | По д.11ул.Румянцева на д.9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 57 | 0 | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.11 до д.9 ул.Румянцева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 57 | 0 | 27,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От д.11 ул.Румянцева до д.31/13 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 23,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От кв.т/узла Румянцева,11 до ТК-519-31 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 | 76 | 0 | 6,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-31 до ТК-31-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1966 | 57 | 57 |  |  | 49 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-3-11 до д.18 ул.Мусоргского | в канале |  | сталь |  | 1966 | 57 | 57 |  |  | 7,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-31 до ТК-519-33 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-31 до ответвления на д.16 ул. Мусоргского (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1966 |  |  | 57 | 0 | 54 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ответвления до д.16 ул. Мусоргского (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 |  |  | 57 | 0 | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-33 до ТК-519-33-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-33-1 до д.20 ул.Мусоргского (д.20/27а) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 21,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-33-1 до д.20/27(д.27/22) ул.Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 19,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-33 до д.29 ул.Шмидта | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 11,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-5 до ТК-519-5ʹ | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 50,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-5ʹ до ТК-519-7 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1981 | 273 | 273 |  |  | 46 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-519-5ʹ до врезки в существ.т/тр в районе д.5 ул.М.Румянцева на ТК-519-1 | в канале |  | сталь |  | 2018 | 273 | 273 |  |  | 153,58 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7 до кв.т/узла Мусоргского,24а | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1988 | 219 | 219 |  |  | 93 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От кв.т/узла Мусоргского,24а до ТК-519-7-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 1,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-1 до ТК-519-7-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 27,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-3 до д.22 ул.Мусоргского (д/сад №81) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 21,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-1а до д.22 ул.Мусоргского (д/сад №81) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 57 | 0 | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-3 до д.6/30 ул.Румянцева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 77,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-1 до ТК-519-7-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 18,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-5 до д.24 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 11,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-5 до ТК-519-7-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 38,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-7 до д.26 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 13,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-7 до ТК-519-7-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 31,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7-9 до д.28 ул.Мусоргского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 41,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-7 до ТК-519-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 97,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-9 до ТК-519-9-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 43,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-9-1 до кв.т/узла Шмидта,34/5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 26,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От кв.т/узла до ТК-519-9-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 | 89 | 32 | 26,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-9-1 до д.34/5 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 | 32 | 32 | 24,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-9-1 до д.32 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 32 | 32 | 23,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-9 до ТК-519-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 39,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-11 до д.39 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 45,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-11 до ТК-519-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 33,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-13 до д.36/35 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 76 | 76 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-519 | От ТК-519-13 до ТК-437-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 53,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-520 | От ТК-520 до д.43а ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1954 | 159 | 159 |  |  | 32,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-520 | По д.43а ул.Фарафоновой до подключ. т/узла д.43 | техподвал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-520 | По д.43а ул.Фарафоновой до подключ. т/узла д.43б | техподвал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-520 | От д.43а до д.43б ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1959 | 114 | 114 | 89 | 0 | 64,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-520 | От д.43а до д.43 ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1954 | 114 | 114 | 89 | 0 | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521 до кв.т/узла Горького,70 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1960 | 159 | 159 |  |  | 142,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до ТК-521-22 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1954 | 114 | 114 | 89 | 0 | 22,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-22 до д.70 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь |  | 1954 | 114 | 114 | 89 | 0 | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-22 до д.72/4 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь |  | 1954 | 114 | 114 | 89 | 0 | 67 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до гаражей | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | По гаражам на ТК-521-4 | техподвал |  | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От гаражей до ТК-521-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 49,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-4 до д.6 корп.3 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 89 | 89 | 76 | 0 | 13,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | По д.6 корп.3 ул.Мусоргского на д.6 корп.4 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 | 89 | 0 | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От д.6 корп.3 до д.6 корп.4 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 58,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-4 до ТК-521-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 20,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-6 до д.6 корп.2 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 | 89 | 0 | 13,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-6 до ТК-521-8 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 | 89 | 0 | 58,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-8 до ТК-521-10 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 | 89 | 0 | 88 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-10 до д.45 ул.Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 | 57 | 0 | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-10 до д.10/47 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 | 57 | 0 | 46,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-8 до ТК-521-14 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 | 89 | 0 | 67,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-14 до ГРП №15 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-14 до д.8 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 | 89 | 0 | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | По д.8 ул.Мусоргского на д.6 корп.1 | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 18,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От д.8 до д.6 корп.1 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 76 | 76 | 76 | 0 | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | По зданию кв.т/узла на ТК-521-16 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до ТК-521-16 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 114 | 114 | 89 | 0 | 88,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-16 до д.66а ул.Горького (суд) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-16 до д.6 корп.5 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 76 | 76 |  |  | 55,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-16 до ТК-521-18 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 133 | 89 | 76 | 0 | 60,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-18 до д.3 ул. З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 114 | 114 | 89 | 0 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-18 до ТК-521-20 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 114 | 114 | 76 | 0 | 105,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-20 до д.5 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 114 | 114 | 76 | 0 | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-20 до д.41/7 ул. Фарафоновой | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 114 | 114 | 76 | 57 | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до ТК-521-2 (д.70/1) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 159 | 159 |  |  | 154,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-521-2 до кв.т/узла Мусоргского,4/53 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 159 | 159 |  |  | 35,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до д.4/53 ул. Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 76 | 0 | 77,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до ТК-521-2ʹ наб. Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 2014 | 76 | 76 |  |  | 54,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От ТК-ТК-521-2ʹ до д.56/2 наб. Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 2014 | 76 | 76 |  |  | 15,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до д.54 наб. Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 | 76 | 57 | 37,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла до гаража д.37 ул.Горького (облсуд) | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 10,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | По зданию гаража д.37 ул.Горького (облсуд) | техподвал | нет | сталь | мивата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От гаража до д.37 ул.Горького (облсуд) | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 40,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От д.37 ул.Горького (облсуд) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | мивата | 1998 | 57 | 57 |  |  | 28,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-521 | От кв.т/узла Мусоргского,4/53 до кв.т/узла наб. Аф.Никитина,46 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 133 | 133 |  |  | 83,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523 до д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 21,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до подкл. кв.т/узла д.58 ул.Горького | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на кв.т/узел д.58 ул.Горького | техподвал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до кв.т/узла Горького,58 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв.т/узла до д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 | 76 | 57 | 16,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до подкл.ТК-523-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на ТК-523-2 | техподвал | нет | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до ТК-523-2 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-2 до д.62/1 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 28,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-2 до д.62/1 ул.Горького | полупрох.канал | дренаж | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 10,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв.т/узла до д.58 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 | 57 | 57 | 45,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв.т/узла до 2 корп.2 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 89 | 89 | 89 | 89 | 41,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой на ТК-523-4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От д.2 корп.1 ул.З.Коноплянниковой до ТК-523-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 62 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-4 до корпуса 4 д.32 корп.4 наб.Аф.Никитина (НИИ-2) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-4 до ТК-523-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 44,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-6 до д.38 наб.Аф.Никитина (церковь) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 76 | 76 |  |  | 85,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-6 до д.35 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 84,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.35 ул.Горького до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | По д.35 ул.Горького на ТК-523-8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От д.35 ул.Горького до ТК-523-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-8 до д.33 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 35,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-8 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,46 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 48,98 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв. т/узла до д.44а наб.Аф.Никитина (гаражи) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От д.44а до д.44б наб.Аф.Никитина (РСУ-6) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1964 | 57 | 57 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв.т/узла до т/узла д.44 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 89 |  |  | 32,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От т/узла до д.44 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 89 | 89 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв.т/узла до д.46 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 76 | 76 |  |  | 23,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От кв.т/узла до ТК-523-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 35,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-10 до ТК-523-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 5,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-10 до ТК-523-12 | кожух 2Æ 300мм | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 43,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-523 | От ТК-523-12 до д.27 наб.Аф.Никитина (р."Якорь") | бесканальная | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 2,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-525 | От ТК-525 до д.50 ул.Горького (больн.№5) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1954 | 133 | 133 |  |  | 86 |
| ТЭЦ-3 | ТК-525 | От больницы до морга | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 76 | 76 | 57 | 57 | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-525 | От больницы до склада (хоз.корпус) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-525 | От склада (хозкорпус) до стационара | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 | 57 | 38 | 43,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-525 | От склада до поликлиники | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 | 57 | 57 | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527 до ТК-527-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-2 до д.10а ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | По д.10а ул.Горького до подключ. т/узла д.10а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | По д.10а ул.Горького от подключ. т/узла на д.10 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.10а до д.10 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 | 57 | 32 | 22,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-2 до ЦТП (№43) Комсомольский пр.,3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 25,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ЦТП (№43) до д.3 Комсомольский пр. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 | 114 | 89 | 55,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ЦТП (№43) до д.8 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 114 | 114 | 89 | 57 | 20,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | По д.8 ул.Горького на д.6 (магазин) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ЦТП (№43) до д.10/15 ул.Нахимова (ул. Шевченко) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 57 | 57 | 38 | 32 | 35,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-2 до ТК-527-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 104,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-2 до ТК-527-4 | кожух Æ 1500мм | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-4 до д.21/3 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 60,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | По д.21/3 ул.Горького до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | По д.21/3 ул.Горького на музей и гараж | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.21/3 ул.Горького до гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 32 | 32 |  |  | 14,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.21/3 ул.Горького до д.3/21 ул.Нахимова (музей Тверского быта) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 58,71 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-4 до д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 25,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до восточн.флиг. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 38 | 38 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.19/4 ул.Горького (музей, гл.дом) до д.4 ул.Нахимова южн.флиг. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 38 | 38 |  |  | 3,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.4 ул.Нахимова до здания на ул.Нахимова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 32 | 32 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-4 до кв.т/узла наб.Аф.Никитина,30 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От кв.т/у д.30 до д.28 (кв.т/у) наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 114 | 114 |  |  | 40,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От д.28 наб.Аф.Никитина до ТК-527-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 89 | 89 | 89 | 89 | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-6 до д.1/28 Комсомольский пр-т | в канале |  | сталь |  | 1965 | 89 | 89 | 89 | 89 | 9,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От ТК-527-6 до д.23 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 89 | 89 | 89 | 89 | 68,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-527 | От кв.т/узла д.32 до д.32 наб.Аф.Никитина (НИИ-2) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1965 | 159 | 159 |  |  | 81,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-528 | От ТК-528 до ТК-528-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1989 | 159 | 159 |  |  | 106,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-528 | От ТК-528-1 до д.5 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 6,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-528 | По д.5 Комсомольский пр-т до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-528 | По д.5 Комсомольский пр-т на тяг.подст.№12 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 57 | 57 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-528 | От д.5 Комсомольский пр-т до тяг.подст.№12 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 50,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | От ТК-529 до д.4а ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 12,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | По д.4а ул.Горького до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | По д.4а ул.Горького на ТК-529-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 5,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | От д.4а ул.Шевченко до ТК-529-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 16,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | От ТК-529-1 до ТК-529-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 45,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | От ТК-529-3 до д.2а ул.Шевченко (спортзал) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-529 | От ТК-529 до ТК-530 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-530 | От ТК-530 до гаража ул. Шевченко, д.1 (д.2 ул.Горького) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-530 | От гаража до гаража- склада Шевченко, д.1 (д.2 ул.Горького) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 10,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-530 | От ТК-530 до гаража- склада ул. Шевченко, д.1 церковь (д.2 ул.Горького) | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 2021 | 57 | 57 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-530 | От гаража- склада до церкви Шевченко, д.1 (д.2 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 2021 | 57 | 57 |  |  | 36,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-531 | От ТК-530 до ТК-531 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-532 | От ТК-531 до ТК-532 | полупрох.канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-532 до ТК-533 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 126 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-533 до подключ.т/узла №1 по д.22 наб. Аф. Никитина (пристр.) | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр.)от подкл.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.22 наб.Аф.Никитина (пристр.) до корп.Ц | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 24,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.22 наб.Аф.Никитина (от ТК-533) на д.19 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.22 наб.Аф.Никитина до д.19 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 15,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По стене д.19 ул.Горького до ЦТП д.2/26 Комсомольский пр | техподвал |  | сталь |  | 1999 | 133 | 133 |  |  | 37,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.19 ул.Горького(ЦТП д.2/26 ) до д.2/26 Комсомольский пр | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 | 89 | 57 | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-427 | От ТК-427 до д.2/26 Комсомольский пр | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.2/26 Комсомольский пр. до ЦТП (№149)Комсомольский пр., 2/26 | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.19 ул.Горького до ТК-533-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 114 | 114 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ЦТП (№149) по д.19 ул.Горького на д.24а наб. Аф. Никитина | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 89 | 57 | 37,4 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.19 ул.Горького на д.24а наб.Аф.Никитина | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 76 | 76 | 4,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.19 ул.Горького до д.24а наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 76 | 57 | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.24а до д.24 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 76 | 57 | 12,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-533-1 до д.24а наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 76 | 76 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-533-1 до д.24 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 76 | 76 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.22 наб.Аф.Никитина на ТК-533-3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.22 наб.Аф.Никитина до ТК-533-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-533-3 до д.22 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 53,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) до подкл.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.22 наб.Аф.Никитина (пристр) на д.15 ул.Горького | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.22 до ЦТП (№150) ул.Горького,15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 21,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.20а наб.Аф.Никитина до подключ. пр.устр.д.20а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.20а наб.Аф.Никитина на д.20 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 57 | 45 | 52 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.20а до д.20 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 57 | 45 | 13,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.20а наб.Аф.Никитина на д/сад №100 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.20а до д.13 ул.Горького (д/сад №100) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 | 57 | 0 | 63 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.20а наб.Аф.Никитина до подключ. д/сада №100 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | По д.20а наб.Аф.Никитина на ТК-533-5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От д.20а наб.Аф.Никитина до ТК-533-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 50,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-533-5 до д.18 наб.Аф.Никитина (церковь) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-533 | От ТК-533-5 до д.1наб.Аф.Никитина (речной вокзал) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1961 | 133 | 133 |  |  | 87,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604 до ТК-604-1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1988 | 325 | 325 |  |  | 39,68 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-1 до кв.т/узла д.6/34 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 114 | 114 |  |  | 16,63 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От кв.т/узла до д.6/34 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 57 | 57 |  |  | 8,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От кв.т/узла до д.8/31 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 76 | 76 |  |  | 64,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604 до ТК-604-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1981 | 325 | 325 |  |  | 198,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2 до ТК-604-2-2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 |  |  | 25,7 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-604-2-2 до д.21 ул.Жореса | в канале |  | сталь |  | 2011 | 57 | 57 |  |  | 20,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2-2 до кв.т/узла д.4/19 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 |  |  | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От кв.т/узла до ТК-604-2-2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 |  |  | 9,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От кв.т/узла до д.4/19 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 57 | 57 |  |  | 34,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2 до д.4а/22 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 159 | 159 |  |  | 34,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От д.4а/22 ул.Шмидта до д.17 ул.Чехова (ВЦ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 55,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2-2 до ТК-604-2-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 159 | 159 |  |  | 4,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2-4 до ТК-604-2-6 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 159 | 159 |  |  | 59,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2-6 до д.34-36 ул.Скв.Степанова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2-6 до д.38 ул.Скв.Степанова | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2011 | 114 | 114 |  |  | 55,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-2 до ТК-604-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 172,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4 до ЦТП Благоева,15 (Шмидта,5) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1987 | 159 | 159 |  |  | 37,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ЦТП Благоева,15 до ТК-604-4-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1987 | 114 | 114 | 76 | 57 | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-2 до д.15 корп.3 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1987 | 89 | 89 | 89 | 57 | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-2 до д.15 корп.2 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1988 | 89 | 89 | 76 | 57 | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-2 до ТК-604-4-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1991 | 89 | 89 | 76 | 57 | 41,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-4 до д.5 корп.1 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1992 | 89 | 89 | 76 | 57 | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-4 до д.5 ул.Шмидта | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1991 | 76 | 76 | 76 | 57 | 48,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ЦТП Благоева,15 до ТК-604-4 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 114 | 114 | 76 | 57 | 36,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4 до ТК-604-4-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 114 | 114 | 89 | 57 | 36,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-1 до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 45 | 45 |  |  | 10,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-1 до ТК-604-4-3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 114 | 114 | 89 | 57 | 46,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-3 до д.3 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 76 | 76 | 76 | 57 | 9,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4-3 до д.3 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1997 | 89 | 89 | 76 | 57 | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ЦТП Благоева,15 до д.15 корп.3 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 89 | 89 | 89 | 57 | 16,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.15 корп.3 ул.Благоева | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 89 | 89 | 89 | 57 | 11,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От д.15 корп.3 ул.Благоева до д.3 ул.Жореса | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 89 | 89 | 76 | 57 | 23,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-4 до ТК-604-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 90 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-6 до ЦТП (№32) Жореса,3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 219 | 219 |  |  | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ЦТП(№32) до д.28 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 76 | 76 | 89 | 57 | 8,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ЦТП(№32) до д.26 корп.2 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1985 | 114 | 114 | 114 | 57 | 26,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-6 до д.3 ул.Жореса (д.24 ул.С.Степанова) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1983 | 159 | 159 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ЦТП(№32) до 2-го поворота на д.22 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1981 | 219 | 219 | 219 | 219 | 10,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От 2-го поворота до врезки в т/тр на д.22 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 133 | 133 | 133 | 76 | 41,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От врезки до д.22 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1981 | 133 | 133 | 133 | 76 | 65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.22 ул.Скв.-Степанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 133 | 133 | 76 | 57 | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.22 ул.Скв.-Степанова до подключ. на д.18 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 89 | 89 | 57 | 45 | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.22 ул.Скв.-Степанова на д.18 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 76 | 76 | 57 | 45 | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.22 ул.Скв.-Степанова на ТК-604-10 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От д.22 до д.18 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1986 | 76 | 76 | 89 | 76 | 26,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От д.22 ул.Скв.-Степанова до ТК-604-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1981 | 114 | 114 | 89 | 76 | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-10 до д.20 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1981 | 89 | 89 | 89 | 76 | 25,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.20 ул.Скв.-Степанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 89 | 89 | 57 | 45 | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.20 ул.Скв.-Степанова на ТК-604-12 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 89 | 89 | 57 | 45 | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От д.20 ул.Скв.-Степанова до ТК-604-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1981 | 89 | 89 | 76 | 76 | 23,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-12 до д.16 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1981 | 76 | 76 | 76 | 57 | 26,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.16 ул.Скв.-Степанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 76 | 76 | 57 | 45 | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | По д.16 ул.Скв.-Степанова на д.18 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1981 | 57 | 57 | 57 | 45 | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От д.16 до д.18 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1986 | 57 | 57 | 76 | 45 | 17,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-6 до ТК-604-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 78,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-8 до д.1ул.Чехова (д/сад №154) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1988 | 114 | 114 |  |  | 34,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-604 | От ТК-604-8 до д.14 ул.Скв.-Степанова | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606 до ТК-606-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1992 | 325 | 325 |  |  | 118,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-2 до ТК-606-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1992 | 325 | 325 |  |  | 89,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-4 до ТК-606-4ʹ | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2001 | 219 | 219 |  |  | 62,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-4ʹ до ЦТП Благоева,18 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2001 | 219 | 219 |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ЦТП до д.18 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2001 | 114 | 114 | 114 | 57 | 20,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | Между корпусами д.18 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2001 | 89 | 89 | 89 | 57 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | Между корпусами д.18 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2001 | 57 | 57 | 57 | 38 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-4 до д.16/14 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-4 до ТК-606-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1992 | 325 | 325 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-6 до ТК-512а-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1992 | 325 | 325 |  |  | 29,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606 до ТК-606-1 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2011 | 219 | 219 |  |  | 23,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-1 до ТК-606-3 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2011 | 133 | 133 |  |  | 156,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-3 до д.44 ул. Благоева | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2011 | 114 | 114 |  |  | 73,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-606 | От ТК-606-1 до д.32 ул. Благоева | канал |  | сталь | ППМИ | 2017 | 76 | 76 |  |  | 75,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-607 | От ТК-607 до т/узла д.23/29 ул.Мичурина (ИВЦ) | непрох. канал | нет | сталь | пенополимерминеральн | 2017 | 133 | 133 |  |  | 58,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608 до кв.т/узла Мусоргского,33 | бесканальная | нет | сталь | армопенобетон | 1981 | 273 | 273 |  |  | 119,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От кв.т/узла до ТК-608-22 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 114 | 114 | 76 | 57 | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-22 до д.31/32 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 57 | 57 | 57 | 57 | 62,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-22 до д.33 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 | 57 | 57 | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-22 до ТК-608-24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 114 | 114 | 76 | 57 | 71 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-24 до д.35 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-24 до ТК-608-26 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 89 | 89 | 57 | 57 | 52,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-26 до д.37 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-26 до д.39 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 | 57 | 57 | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От кв.т/узла Мусоргского,33 до ТК-608-2 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 193,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-2 до ТК-608-4 | полупрох.канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-4 до ТК-608-6 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 39,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-6 до д.40 ул.Красина (шк.№ 23) | непрох. канал | нет | сталь | минват.маты | 1984 | 89 | 89 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-6 до врезки в надземную т/трассу (т.1) | непрох. канал | нет | сталь | минват.маты | 1986 | 159 | 159 |  |  | 118,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От т.1 до врезки в подземную т/трассу (т.2) | надземная | нет | сталь | УРСа | 2006 | 159 | 159 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От т.2 до врезки в существующий непр.канал (т.3) | бесканальная | нет | сталь | ППМИ | 2006 | 159 | 159 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От т.3 до врезки в бесканальную т/трассу(т.4) | непрох. канал | нет | сталь | минват.маты | 1986 | 159 | 159 |  |  | 29,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От т.4 до ТК-608-8 | бесканальная | нет | сталь | ППМИ | 2006 | 159 | 159 |  |  | 50,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-8 до ТК-608-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 133 | 133 |  |  | 18,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-10 до ЦТП (№140) 2-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 133 | 133 |  |  | 7,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ЦТП (№140) до д.3а 2-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ЦТП (№140) до ТК-608-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 114 | 76 | 7,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-10 до ТК-608-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 76 | 57 | 18,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-8 до д.8 1-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-8 до ТК-608-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 | 76 | 57 | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-12 до д.10 1-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-12 до ТК-608-14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 | 57 | 57 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-14 до 53/12 ул. Румянцева,(1-ый проезд Карпинского 12/53) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-14 до д.55/3 ул.Румянцева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ЦТП (№140) до ТК-608-16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 89 | 57 | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-16 до д.1а 2-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-16 до ТК-608-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 76 | 57 | 42 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-18 до д.6 1-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 6,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-18 до ТК-608-20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 | 76 | 57 | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-20 до д.4 1-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-20 до д.2/60 1-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ТК-608-20 до д.1/62 2-й пер.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 46 |
| ТЭЦ-3 | ТК-608 | От ЦТП (№140) до д.10 ул.Карпинского (д/сад№125) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 | 57 | 0 | 51 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От ТК-609 до ТК-609-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 72,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 32/32 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 |  |  | 8,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От кв.т/узла до д.32/32 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 57 | 57 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От кв.т/узла до д.32/32 ул.Мусоргского (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 (1992) |  |  | 57 | 57 | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От кв.т/узла до д.34 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 57 | 57 | 57 | 57 | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От ТК-609-2 до кв.т/узла Мусоргского, 36 (Ясеновский пристройка к кв.т/у) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 219 | 219 |  |  | 141,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От кв.т/узла до д.36 ул.Мусоргского (фабрика) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От кв.т/узла до д.36 корп.1 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 | 76 | 32 | 31,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-609 | От кв.т/узла до д.38/33 ул.Мусоргского | надземная | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 | 57 | 57 | 49,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611 до д.12 корп.1 ул.Румянцева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 |  |  | 58,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От д.12 корп.1 до ЦТП (№37) Румянцева,12 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 21,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ЦТП(№37) до д.15 ул.Румянцева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 114 | 57 | 24,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.15 ул.Румянцева до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 57 | 0 | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.15 ул.Румянцева до т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 0 | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.15 ул.Румянцева от т/узла на ТК-611-3 | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 76 | 76 | 57 | 0 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От д.15 ул.Румянцева до ТК-611-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 5,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-3 до д.37/23 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 57 | 57 | 57 | 0 | 17,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От д.37/23 ул.Мичурина до д.30/33 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 57 | 0 | 21,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.37/23 ул.Мичурина на д.30/33 ул.Мусоргского | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 34,1 |
| ТЭЦ-3 | 11 | От ТК-611-3 до д.29/33 ул.Мусоргского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 94 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ЦТП(№37) до ТК-611-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 | 133 | 133 | 25,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-1 до д.12 корп.1 ул.Румянцева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 76 | 28,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.12 корп.1 ул.Румянцева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 76 | 76 | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.12 корп.1 ул.Румянцева на ТК-611-5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 76 | 76 | 57 | 57 | 49,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-1 до д.10 ул.Румянцева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 114 | 18,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.10 ул.Румянцева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 57 | 57 | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | По д.10 ул.Румянцева на д.8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 57 | 57 | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От д.10 до д.8 ул.Румянцева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 89 | 57 | 52 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От д.12 корп.1 ул.Румянцева до ТК-611-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 57 | 22,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-5 до д.19 корп.2 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 57 | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-5 до д.39 ул.Мичурина (СМУ-29) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 | 32 | 0 | 14,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611 до ТК-611-2 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 159 | 159 |  |  | 80,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611 до ТК-611-2 | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 159 | 159 |  |  | 34,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611 до ТК-611-2 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 159 | 159 |  |  | 17,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-2 до ТК-611-4 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 159 | 159 |  |  | 11,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-2 до ТК-611-4 | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 159 | 159 |  |  | 49,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-611 | От ТК-611-4 до д.23 ул.З.Коноплянниковой | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2009 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612 до ТК-612-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2001 | 273 | 273 |  |  | 51,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612-4 до д.21 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2001 | 133 | 133 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612-4 до ТК-612-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 273 | 273 |  |  | 45,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612-2 до ЦТП (№38) З.Коноплянниковой,24 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 72,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ЦТП (№38) до д.24 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 89 | 57 | 45,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ЦТП (№38) до д.44 корп.1 ул.Мичурина | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 | 89 | 57 | 73 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.44 корп.1 ул.Мичурина до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 | 76 | 57 | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.44 корп.1 ул.Мичурина до подключ. т/узла магаз. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 | 76 | 57 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ЦТП (№38) до д.26 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 31,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.26 ул.З.Коноплянниковой до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 14,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.26 ул.З.Коноплянниковой на д.53 ул.Красина | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 30,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 114 | 57 | 45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | По д.53 ул.Красина до подключ. т/узла магазина | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 114 | 57 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612 до ТК-612-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 325 | 325 |  |  | 53,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612-1 до д.22а ул.З.Коноплянниковой (шк.№53) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 |  |  | 41,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-612 | От ТК-612-1 до ТК-437-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 325 | 325 |  |  | 148,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От ТК-613 до ЦТП (№39) Мичурина,41 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 219 | 219 |  |  | 61,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От ЦТП (№39) до д.41 ул.Мичурина | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 133 | 114 | 18,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 57 | 57 | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 57 | 57 | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина на т/узел №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 57 | 57 | 15,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | Между корпусами д.41 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 114 | 89 | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 57 | 57 | 15,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина до подключ. на д.22 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 57 | 57 | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина на д.22 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 57 | 57 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | По д.41 ул.Мичурина на ТК-613-1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 57 | 57 | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От д.41ул.Мичурина до д.22 ул.З.Коноплянниковой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 114 | 57 | 62,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От д.41ул.Мичурина до ТК-613-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 114 | 76 | 53,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От ТК-613-1 до д.38 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 114 | 57 | 50,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От ТК-613-1 до д.40 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 89 | 57 | 17,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | От ЦТП (№39) до д.19 Комсомольский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 133 | 133 | 114 | 76 | 18,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-613 | Между корпусами д.19 Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-615 | От ТК-615 до д.45 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 18,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-615 | По д.45 ул.Мичурина на ЦТП (№136) | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-615 | От д.45 ул.Мичурина до ЦТП (№136) Комсомольский,19а | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 37,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-615 | От ЦТП (№136) до д.19а Комсомольский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 | 114 | 76 | 29,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-615 | От ЦТП (№136) до д.45 ул.Мичурина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 89 | 89 | 76 | 32 | 23,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-618(ТК-444) | От ТК-618 до д.17/56 Комсомольский пр-т (ГОСНИТИ) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1978 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-315 | От ТК-2-315 до д.80 ул.Кольцевая |  |  | сталь |  | 2005 | 114 | 114 |  |  | 81 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-315 | От ТК-2-315 до д.82 ул.Кольцевая | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 83 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-317 | От ТК-2-317 до ТК-2-317-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 273 | 273 |  |  | 16,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-317 | От ТК-2-317-1 до д.21 ул.Голландская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 45 | 45 |  |  | 116,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-317 | От ТК-2-317-1 до д.14 ул.Голландская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 38 | 38 |  |  | 8,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318 до ТК-2-318-4 | надземная | нет | сталь | минвата | 1997 | 219 | 219 |  |  | 138,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318-4 до д.32 ул.Грибоедова (спецприемник) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 32,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От д.32 ул.Грибоедова (спецприемник) до ТК-2-318-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 | 76 | 45 | 20,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318-6 до проходной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 45 | 45 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318-6 до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 | 76 | 45 | 34,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318-4 до д.76 корп.1 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 219 | 219 |  |  | 13,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | По д.76 корп.1 ул.Благоева до подключ. д.76 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | По д.76 корп.1 ул.Благоева на д.76 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 89 | 89 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От д.76 корп.1 ул.Благоева до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 32 | 32 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От д.76 корп.1 ул.Благоева до ТК-2-318-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 89 | 89 |  |  | 7,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От д.76 корп.1 ул.Благоева до ТК-2-318-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 32 | 32 |  |  | 7,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318-2 до д.76 ул.Благоева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 89 | 89 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От д.76 ул.Благоева до 5-этажного ж/д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 | 45 | 32 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318 до ТК-2-318-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 273 | 273 |  |  | 20,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318 до ТК-2-318-1 | кожух Æ1220 | нет | сталь | минвата | 1993 | 273 | 273 |  |  | 15,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-318 | От ТК-2-318-1 до д.34/68 ул.Грибоедова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 76 | 76 |  |  | 25,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-324 | От ТК-2-324 до ТК-2-324-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1983 | 219 | 219 |  |  | 62,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-324 | От ТК-2-324-1 до д.28 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 89 | 89 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От ТК-2-325а до ТК-2-325а-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 159 | 159 |  |  | 73,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От ТК-2-325а-2 до д.9 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 89 | 89 |  |  | 35,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От ТК-2-325а-2 до д.12 ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 89 | 89 |  |  | 52 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | По д.12 ул.Павлова до подключ. д.17 ул.Шмидта | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | По д.12 ул.Павлова на д.17 ул.Шмидта | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | По д.12 ул.Павлова на д.10 ул.Павлова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 76 | 76 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От д.12 ул.Павлова до д.17,19 ул.Шмидта | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 54,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От д.12 до д.10 ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 76 | 76 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | По д.10 ул.Павлова от т/узла на д.10/10 (на ТК-2-325а-4) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 76 | 76 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От д.10 до д.10/10 ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1956 | 76 | 76 |  |  | 21,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | По д.10/10 ул.Павлова на ТК-2-325а-4 | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От д.10/10 ул.Павлова до ТК-2-325а-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1956 | 57 | 57 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От д.10 ул.Павлова до ТК-2-325а-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1956 | 76 | 76 |  |  | 21,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От гаража до ТК-2-325а-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1956 | 32 | 32 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От ТК-2-325а-4 до д.10/10А ул.Павлова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1956 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От д.10/10А до точки подключения строения | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 57 | 57 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От точки подключения до строения | непрох. канал | нет | сталь |  | 1965 | 32 | 32 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-325а | От точки подключения строения до д.7/12 ул.Карпинского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1956 | 57 | 57 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | От ТК-2-327/ТК-514 до д.7 ул.Фурманова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.7 ул.Фурманова до подключ. д.6а ул.Благоева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.7 ул.Фурманова на д.6а ул.Благоева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.7 ул.Фурманова до подключ. т/узла д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.7 ул.Фурманова до подключ. д.9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.7 ул.Фурманова на д.9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.7 ул.Фурманова на д.5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | От д.7 до д.5 ул.Фурманова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 44,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | От д.7 ул.Фурманова до д.6а ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1976 | 159 | 159 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.6а ул.Благоева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1976 | 159 | 159 |  |  | 46 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | По д.6а ул.Благоева на д.6 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1976 | 159 | 159 |  |  | 51 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-327(ТК-514) | От д.7 ул.Фурманова до д.9 ул.Фурманова | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1975 | 89 | 89 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От ТК-2-329 до д.104 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 13,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | По д.104 ул.Горького до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | По д.104 ул.Горького на д.100 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От д.104 до д.100 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От ТК-2-329 до д.106 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 14,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | По д.106 ул.Горького на ЦТП (№35) | техподвал | нет | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От д.106 ул.Горького до ЦТП (№35) Горького,108 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1976 | 159 | 159 |  |  | 61,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От ЦТП (№35) до д.108 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 | 133 | 114 | 38,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От ЦТП (№35) до д.4 корп.3 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 | 114 | 76 | 45,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | По д.4 корп.3 ул.Благоева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 | 114 | 57 | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | По д.4 корп.3 ул.Благоева на д.4 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 | 114 | 57 | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-329 | От д.4 корп.3 до д.4 корп.2 ул.Благоева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 | 76 | 45 | 22,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330 до д. 102/8 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 62,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330 до ТК-2-330-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 57,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330-2 до д.106 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 89 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330-2 до ТК-2-330-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 131 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330-4 до д.122/2 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 53,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330-4 до д.2а ул.Благоева (клуб ВОГ) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1955 | 57 | 57 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330-4 до ТК-2-330-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 28,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-330 | От ТК-2-330-6 до д.4 ул.Благоева (общ.) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 42,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-333 | От ТК-2-333 до д.63/4 ул.Горького | непрох. канал | дренаж | сталь | ППМИ | 2022 | 89 | 89 |  |  | 12,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-333 | По д.63/4 ул.Горького до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-333 | По д.63/4 ул.Горького до подключ. т/узла д.63/4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-333 | По д.63/4 ул.Горького на д.61 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-333 | От д.63/4 до д.61 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 21,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334 до ТК-2-334-2 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 2022 | 159 | 159 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-2 до ТК-2-334-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-4 до ЦТП (№ 36) наб.Никитина,92 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 16,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ЦТП до д.71 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 | 57 | 0 | 55,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ЦТП до д.71а ул.Горького (архив) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 57 | 0 | 11,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ЦТП до ТК-2-334-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 159 | 159 | 89 | 57 | 7,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-6 до д.92"Б"наб.Аф.Никитина(ФСБ,адм, сп.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 159 | 159 | 89 | 57 | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От д.92"Б" до д.92 наб.Аф.Никитина (Управление ФСБ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 159 | 159 | 89 | 57 | 24,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-6 до ТК-2-334-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 23,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-8 до загл.склада | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 57 | 57 |  |  | 4,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-8 до ТК-2-334-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 19,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-10 до кв.т/узла | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 |  |  | 2,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От кв.т/узла до ТК-2-334-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 89 | 57 | 2,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-10 до д.79/2 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 89 | 57 | 93 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От кв.т/узла до ТК-2-334-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1965 | 114 | 114 |  |  | 54,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-12 до д.80 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1965 | 89 | 89 |  |  | 25,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-334 | От ТК-2-334-12 до д.82/2 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1965 | 76 | 76 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От ТК-2-335 до д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 2022 | 159 | 159 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | По д.76/2(д.90/2) наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла №1 д.76/2(д.90/2) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | По д.76/2(д.90/2)наб.Аф.Никитина до подкл.т/узла №2 гостиниц. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | По д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина на ТК-2-335-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От д.76/2 (д.90/2) наб.Аф.Никитина до ТК-2-335-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 159 | 159 |  |  | 66,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От ТК-2-335-1 до д.59 ул.Горького | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 57 | 57 | 103,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От ТК-2-335-1 до ТК-2-335-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 159 | 159 |  |  | 31,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От ТК-2-335-3 до д.74 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1992 | 114 | 114 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От д.74 наб.Аф.Никитина до ТК-2-335-1 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь |  |  |  |  | 57 | 57 | 38,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | По д.74 наб.Аф.Никитина до подключ.ГВС | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.74 наб.Аф.Никитина на ТК-514 )на д.59)ГВС | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 10,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | По д.74 наб.Аф.Никитина до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | По д.74 наб.Аф.Никитина до т/узла №2(д.72) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От д.74 наб.Аф.Никитина до ОУС-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 32 | 32 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От д.74 до д.72 наб.Аф.Никитина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От ТК-2-335-3 до д.70/1 наб.Аф.Никитина (УВД) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 74 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От д.70/1 наб.Аф.Никитина (УВД) до КПЗ | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 | 57 | 57 | 38,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От КПЗ до ГО | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 38 | 38 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-3 |  | По КПЗ на склад | техподвал | нет | сталь |  | 1985 | 57 | 57 |  |  | 7,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-335 | От КПЗ до склада | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 | 57 | 57 | 4,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-2-338 | От ТК-2-338 до КНС№4а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 49,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-38 до ТК-398-18 | надземная |  | сталь |  |  | 426 | 426 |  |  | 178,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-12 до ТК-398-14 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 45,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-14 до ул.П.Савельевой, 35 корп.3 д/сад №68 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 89 |  |  | 19,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-14 до ЦТП-3(№10) ул.П.Савельевой,37 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 |  |  | 138,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-3(№10) до д.37 корп.6 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 133 | 114 | 37,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-3(№10) до д.37 корп.6 ул.П.Савельевой (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 |  |  | 114 | 76 | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключения ОУС | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на ОУС | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 45 | 45 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до подключения на д.37 корп.6 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.37 корп.6 ул.П.Савельевой на д.35 корп.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | Между корпусами д.37 корп.6 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 114 | 76 | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.37 корп.6 ул.П.Савельевой до ОУС-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 45 | 45 |  |  | 25,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.37 корп.6 до д. 35 корп.4 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 76 | 76 | 37,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-3 доТК-398-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 | 159 | 133 | 37,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-6 до д.39 корп.5 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1984 | 89 | 89 | 76 | 57 | 36,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.39 корп.5 ул.П.Савельевой на т/узел №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 30,5 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.39 корп.4 на д. 39 корп.3 ул.П.Савельевой | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-6 до ТК-398-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1978 | 159 | 159 | 133 | 89 | 40,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-4 до д.39 корп.1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 | 133 | 89 | 78,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | Между корпусами д.37 корп.1 ул.П.Савельевой | надземная | нет | сталь | минвата | 1978 | 133 | 133 | 114 | 76 | 4,9 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.35 корп.1 ул.П.Савельевой на д.35а (магазин) | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 50,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.35 корп.1 ул.П.Савельевой до магазина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 57 | 57 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-6 до ТК-398-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 219 | 219 | 133 | 114 | 21,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-8 до ул.П.Савельевой, 39 корп.2, д/сад №69 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 57 | 57 | 21,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-8 до д.14 ул.Фрунзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 | 133 | 114 | 102,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.14 ул.Фрунзе до до подключения д.12 и д.16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.14 ул.Фрунзе на д.12 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | Между корпусами д.14 ул.Фрунзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 114 | 114 | 4,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.14 ул.Фрунзе на д.12 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.12 ул.Фрунзе до подключения т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.12 ул.Фрунзе на д.10 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.14 ул.Фрунзе на д.16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 20,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.16 ул.Фрунзе до подключения т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.16 ул.Фрунзе до подключения т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 78 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.16 ул.Фрунзе до т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.16 на д.18 ул.Фрунзе магазин | техподвал |  | сталь |  | 1978 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.16 до д.18 ул.Фрунзе магазин | в канале | нет | сталь | минвата | 1989 | 45 | 45 | 32 | 32 | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | ОтТК-398-38 до ЦТП-4(№11) ул.П.Савельевой,33 | в канале | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-4(№11) ул.П.Савельевой,33 до ГРП | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 17,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-4(№11) до д.33 корп.2 ул.П.Савельевой | в канале | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 | 159 | 133 | 41,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. д.6 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 133 | 114 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 133 | 114 | 54 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. ТК-398-40 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 | 114 | 89 | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на. ТК-398-40 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 89 | 76 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на д.33 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 | 76 | 57 | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.33 корп.2 ул.П.Савельевой на д.6 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.6 корп.1 до д.6 корп.2 Молодежный б-р | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 114 | 89 | 15,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.6 корп.2 до д.6 корп.3 Молодежный б-р | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 114 | 89 | 12,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.33 корп.2 ул.П.Савельевой доТК-398-40 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 89 | 76 | 60,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-40 до ТК-398-42 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 89 | 76 | 44,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-42 до д.31 ул.П.Савельевой, Торг. центр | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 | 114 | 89 | 27,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-42 до.д.6 корп.4 Молодежный б-р маг | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 45 | 45 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-42 до.д.8 Молодежный б-р АТС-56 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1994 | 76 | 76 | 45 | 45 | 79,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-18 до.д.10/2 Молодежный б-р шк, № 15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 |  |  | 70,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-20 до.д.10 корп.1 Молодежный б-р, шк № 7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 19,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-22а до д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 53,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) до подкл.ГВС | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 8,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.12 Молодежный б-р (ЦТП №7) на д.12 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.12 Молодежный б-р до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 | 57 | 57 | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.12 Молодежный б-р на д.14 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 | 57 | 57 | 21 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.12 до д.14 Молодежный б-р | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 | 114 | 89 | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.14 Молодежный б-р до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 | 57 | 57 | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.14 Молодежный б-р на д.16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 133 | 133 | 57 | 57 | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.14 до д.16 Молодежный б-р | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 | 76 | 57 | 63,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | ОтТК-398-22 до ЦТП-2 (№13) ул.Артюхиной,15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 325 | 325 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-2 (№13) до д.11 корп.1 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 133 | 133 | 133 | 114 | 44,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.1 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 133 | 133 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.1 ул.Артюхиной на корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.2 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.2 ул.Артюхиной на блок-вс. на корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.2 ул.Артюхиной по блок-вс. на корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.3 ул.Артюхиной до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.11 корп.3 ул.Артюхиной на корп.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-2 до ТК-398-42 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 133 | 114 | 255,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-42 до ТК-398-40 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 114 | 89 | 6,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-42 до д.26 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1995 |  |  | 114 | 114 | 69,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.26 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.26 ул.Артюхиной до ГВС в т/узле №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-40 до д.17 ул.Артюхиной "Стимул" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 38 | 38 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-40 до ТК-398-36 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 114 | 89 | 87,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-36 до д.15 корп.А ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 89 | 76 | 14,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.А ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 133 | 89 | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.А ул.Артюхиной на корп.Б | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 133 | 89 | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ.ТП"Каравай" | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 133 | 89 | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.15 корп.Б ул.Артюхиной до ТП "Каравай" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 57 | 57 | 45 | 20 | 38,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 89 | 76 | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до подключ.т/у вставки | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 89 | 76 | 37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.Б ул.Артюхиной до т/у вставки | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.В и вставки ул.Артюхиной до подключ. т/узла корп.В | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 76 | 57 | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.15 корп.В ул.Артюхиной на корп.Г | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 57 | 45 | 43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-36 до ТК-398-38 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 108 | 89 | 51,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-38 до д.13а ул.Артюхиной, детск. поликл.№2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 |  |  | 19,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-38 до д.1б ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 114 | 89 | 190,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.1б ул.Артюхиной до ЦТП-10 Молодежный б-р,15 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 |  |  | 23,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-10 (№14) до д.1б ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 114 | 89 | 89 | 76 | 23,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.1б ул.Артюхиной (от ТК-396-12б к ЦТП-10) до подключения перемычки | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 114 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.1б ул.Артюхиной (от перемычки к ЦТП-10) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 114 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.1б ул.Артюхиной (к д.15 Молодежный б-р ) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 | 76 | 57 | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.1б ул.Артюхиной до д.15 Молодежный б-р | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 | 76 | 57 | 17,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-22 до ТК-398-24 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 273 | 273 |  |  | 71,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-24 до ТК-398-26 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 273 | 273 |  |  | 120,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-26 до ЦТП-1(№12) ул.Артюхиной,24 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-1(№12) до ТК-398-26 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 159 | 114 | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-26 до д.24 корп.1 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 114 | 114 | 18,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-26 до д.24 корп.4 ул.Артюхиной (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 |  |  | 159 | 114 | 36,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | Между корпусами д.24 корп.1 ул.Артюхиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 89 | 89 | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-1 до д.24 корп.4 ул.Артюхиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 49,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.24 корп.4 ул.Артюхиной до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.24 корп.4 ул.Артюхиной на д.24 корп.5 ул.Артюхиной | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.24 корп.4 до д.24 корп.5 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 | 159 | 114 | 27,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.24 корп.5 ул.Артюхиной на д.8 корп.2 | техподвал |  | сталь |  | 1986 | 114 | 114 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.24 корп.5 до д.8 корп.2 ул.Фрунзе | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 | 159 | 114 | 51,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-26 до д.8 корп.3 ул.Фрунзе (д/сад № 139) школа "AL" | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 134,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-1 до ТК-398-28 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 | 89 | 76 | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-28 до ТК-398-32 | бесканальная | дренаж | сталь | пенополимермин | 2004 | 159 | 159 | 114 | 76 | 162,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-32 до д.32 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 114 | 76 | 32,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.32 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.32 ул.Артюхиной на д.26 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.32 до д.26 ул.Артюхиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.26 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.26 ул.Артюхиной до подключ.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.26 на д.32 до ул.Артюхиной | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 108 | 108 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-28 до ТК-398-30 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 | 159 | 159 | 26,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-30 до д.24 корп.3 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 159 | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 159 | 16,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.24 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 159 | 32,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.24 корп.3 ул.Артюхиной на д.2 ул.Фрунзе | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.24 корп.3 ул.Артюхиной до.д.2 ул.Фрунзе | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 | 159 | 159 | 31,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | Между корпусами д.2 ул.Фрунзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 133 | 133 | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.8 корп.1 до д.8 корп.2 ул.Фрунзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 133 | 133 | 114 | 114 | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-3 до ЦТП-7(№8) П.Савельевой,52 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 273 | 273 |  |  | 9,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-7(№8) до д.52 корп.1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 114 | 20,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.52 корп.1 ул.П.Савельевой до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 32 | 32 |  |  | 21,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-7 до д.52 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 133 | 76 | 54,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | Между корпусами д.52 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 133 | 133 | 114 | 114 | 7,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ЦТП-7(№8) до ТК-398-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 273 | 273 | 159 | 114 | 39,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-5 до д.52 корп.2 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 | 76 | 57 | 48,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-5 до д.52 корп.4 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 273 | 273 | 159 | 114 | 48,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ. ТК-398-9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 273 | 273 | 159 | 114 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой на ТК-398-9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 114 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 159 | 114 | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до подключ.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 159 | 114 | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | По д.52 корп.4 ул.П.Савельевой на ТК-398-7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 114 | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до ТК-398-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 114 | 114 | 24,48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-7 до д.20 корп.1 ул.Фрунзе | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 59,37 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От д.52 корп.4 ул.П.Савельевой до ТК-398-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 114 | 89 | 108 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-9 до Вагонников 1-й пер., 5 (д.22 ул.Фрунзе шк.№50 (д.52 корп.3 ул.П.Савельевой) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 76 | 45 | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-9 до ТК-398-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 133 | 76 | 129,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-11 до ТК-398-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 | 159 | 114 | 71,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398 | От ТК-398-13 до д.24/1 ул.Фрунзе д/сад №161 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 | 89 | 45 | 45,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-379-13а до школы-детский сад м-н Юность 1-й пе.Вагонников, д.2а | в канале |  | сталь | ППМ | 2018 | 133 | 133 |  |  | 198,71 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От ТК-398-1а (тк-398-15) до ЦТП-8(№9) ул.П.Савельевой,48 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 57,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От ЦТП-8(№9) до д.48 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 76 | 25,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От ЦТП-8 до д.48 корп.1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 | 159 | 114 | 31,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | По д.48 корп.1ул.П.Савельевой до подключ. д.48 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 | 159 | 114 | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | Между корпусами д.48 корп.1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 159 | 159 | 159 | 114 | 7,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | По д.48 корп.1 ул.П.Савельевой на д.48 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 | 57 | 57 | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От д.48 корп.1 до д.48 корп.2 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 | 76 | 57 | 18,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От ТК-398-1а до д.50 ул.П.Савельевой, д/сад №145 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 33,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От д.50 ул.П.Савельевой (д/сад №145) до бассейна | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 76 | 76 |  |  | 16,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От ТК-398 до ТК-398-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата |  | 159 | 159 |  |  | 323 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От ТК-398-1 до ТК-398-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата |  | 159 | 159 |  |  | 283 |
| ТЭЦ-3 | ТК-398…379 | От врезки на гаражи казначейства до гаражей по пр. Газовиков | надземная | нет | сталь | минвата |  | 57 | 57 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-395 | От ТК-395 до ТК-395-1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 108 | 108 |  |  | 53,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-395 | От ТК-395-1 до д.44 ул.П.Савельевой (центр многофункц.) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2013 | 108 | 108 |  |  | 62,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396 до д.44 ул.П.Савельевой (сауна) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 58,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4 до д.3 корп.3 Молодежный б-р | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 273 | 273 |  |  | 88,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.3 корп.3 Молодежный б-р на ЦТП | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 273 | 273 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.3 корп.3 Молодежный б-р до ЦТП-5(№15) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 273 | 273 |  |  | 50,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ЦТП-5(№15) до д.3 корп.2 Молодежный б-р | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 76 | 41,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.3 корп.2 Молодежный б-р до подключ. д.3 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 76 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.3 корп.2 Молодежный б-р на д.3 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 | 57 | 57 | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.3 корп.2 Молодежный б-р до д.3 корп.3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 | 57 | 57 | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.3 корп.2 Молодежный б-р на д.3 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 89 | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.3 корп.2 Молодежный б-р до д.3 корп.1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 89 | 4,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.3 корп.1 Молодежный б-р на д.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 89 |  |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | Между корпусами д.1 Молодежный б-р | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 | 114 | 89 | 7,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ЦТП-5 до ТК-396-4-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 219 | 219 | 219 | 159 | 12,83 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ЦТП-5 до ТК-396-4-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 12,83 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-2 до д.5 Молодежный б-р | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 114 | 76 | 37,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | Между корпусами д.5 Молодежный б-р | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 89 | 76 | 6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 159 | 114 | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-4 до д.25 ул.П.Савельевой д/сад №149 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 57 | 40,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-4 до д.23 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 159 | 89 | 142,13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.23 ул.П.Савельевой до подключен. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 159 | 159 | 57 | 57 | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.23 ул.П.Савельевой на д.21 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 159 | 159 | 57 | 57 | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.23 до д.21 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 159 | 159 | 114 | 76 | 20,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.21 ул.П.Савельевой до подключ. д.21 корп.1 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 159 | 159 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.21 ул.П.Савельевой на д.21 корп.1 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 57 | 57 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.21 до д.21 корп.1 ул.П.Савельевой, Торг.центр | бесканальная | нет | сталь | полиэтилен | 2006 | 57 | 57 |  |  | 23,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.21 ул.П.Савельевой до подключен. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 114 | 76 | 31,43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-2 до ТК-396-4-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 133 | 133 | 114 | 76 | 124,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-6 до д.20 ул.Хромова д/сад №153 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 | 38 | 32 | 36,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-6 до д.18 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 133 | 133 | 114 | 76 | 72,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.18 ул.Хромова до подключен.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 89 | 76 | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.18 ул.Хромова до подключен.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 57 | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.18 ул.Хромова на д.18 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 57 | 36 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.18 корп.1 на д.18 корп.2 ул.Хромова | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 | 76 | 57 | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.18 корп.1 до д.18 корп.2 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.18 корп.2 ул.Хромова до подключен.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 | 57 | 57 | 1,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.18 корп.2 на д.18 корп.3 ул.Хромова | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 | 57 | 57 | 25,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.18 корп.2 до д.18 корп.3 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-4-4 до д.23 корп.3 ул.П.Савельевой(к.1) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 114 | 114 | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.23 корп.3 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 57 | 57 | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.23 корп.3 ул.П.Савельевой на д.23 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 57 | 57 | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.23 корп.3 до д.23 корп.2 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 89 | 45 | 39,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 57 | 57 | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.23 корп.2 ул.П.Савельевой на д.23 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 | 57 | 57 | 20 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.23 корп.2 до д.23 корп.1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 76 | 57 | 37,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-10 до ЦТП-6 (№16) ул.Артюхиной,6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 15,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ЦТП-6 (№16) до д.9 корп.3 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 | 89 | 57 | 25,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.9 корп.3 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ЦТП-6 до ТК-396-20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 76 | 32,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-20 до д.9 корп.1 ул.Артюхиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 89 | 57 | 15,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-20 до д.7 ул.Артюхиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 76 | 25,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.7 ул.Артюхиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 57 | 57 | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.7 ул.Артюхиной на д.5 ул.Артюхиной | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 57 | 57 | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.7 ул.Артюхиной до ТК-396-12а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 89 | 57 | 24,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-12а до д.5 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 13,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От ТК-396-12а до д.5 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 | 89 | 57 | 13,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.5 ул.Артюхиной на д.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 | 57 | 57 | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.5 ул.Артюхиной на д.3 ул.Артюхиной | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.5 ул.Артюхиной до д.3 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 | 89 | 57 | 26,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | По д.3 ул.Артюхиной на д.1б ул.Артюхиной | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.5 до д.3 ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 26,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-396 | От д.3 до д.1б ул.Артюхиной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 |  |  | 104,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377 до ТК-377-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 325 | 325 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-1 до ТК-377-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 325 | 325 |  |  | 90,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-3 до д.80 ул.2-я Красина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 12,7 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-377-3 до д.78 ул.2-я Красина (маг.Универсал) | непрох. канал | нет | сталь |  | 2012 | 76 | 76 |  |  | 6,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-3 до ТК-377-5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 273 | 273 |  |  | 27,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-5 до д.76 ул.2-я Красина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-5 до ТК-377-7 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 159 | 159 |  |  | 38,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-7 до ТК-377-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 159 | 159 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-9 до ЦТП д.2 ул.Луначарского (Хромова, 27) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 133 | 133 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ЦТП до д.27 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 159 | 159 | 114 | 76 | 45,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ЦТП до д.27 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 76 | 76 | 57 | 38 | 45,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-7 до д.27 корп.1ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2009 | 133 | 133 |  |  | 35,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-5 до ТК-377-13 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 273 | 273 |  |  | 68,5 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-377-13 до д.74 ул.2-я Красина | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2011 | 133 | 133 |  |  | 22,6 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-377-13 до д.29 ул.Хромова | непрох. канал |  | сталь |  | 2016 | 108 | 108 |  |  | 88,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-13 до ТК-377-15 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 219 | 219 |  |  | 94 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-15 до ТК-377-17 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 219 | 219 |  |  | 65,9 |
| ТЭЦ-3 |  | От ТК-377-15 до д.70 ул.2-я Красина торг.центр | непрох. канал | нет | сталь | маты прошивн. |  | 89 | 89 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-17 до д.72 ул.2-я Красина (поз.5) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | По д.72 ул.2-я Красина до т/узла | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-17 до д.68 ул.2-я Красина (поз.10) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2011 | 114 | 114 |  |  | 16,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-17 до ТК-377-19 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 219 | 219 |  |  | 43,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-19 до д.2 ул.Цветочная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 33,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-19 до ТК-377-21 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 159 | 159 |  |  | 86 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-21 до д.4 ул.Цветочная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 19,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-21 до д.8 ул.Цветочная, д/сад | монолит.канал | нет | сталь | УРСа | 2011 | 89 | 89 |  |  | 53,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-21 до ТК-377-23 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 159 | 159 |  |  | 69,85 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-23 до д.31 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 133 | 133 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-377 | От ТК-377-23 до д.6 ул.Цветочная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 19,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379 | От ТК-379 до д.32 ул.Луначарского | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2008 | 114 | 114 |  |  | 89,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379 | От ТК-379 до д.32 ул.Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуретан | 2008 | 114 | 114 |  |  | 12,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9 до д.53 ул.Седова, д/сад | монолит.канал | нет | сталь |  | 2011 | 114 | 114 |  |  | 20,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9 до ЦТП-9(№6) пер.Вагонников,43 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ЦТП-9(№6) пер.Вагонников,43 до ОУС | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 45 | 45 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ЦТП-9 пер.Вагонников,43 до ТК-379-9-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 45 | 45 | 32 | 32 | 25,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-7 до КНС№13 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 45 | 45 | 32 | 32 | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ЦТП-9 до д.43 пер.Вагонников | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 219 | 159 | 16,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.43 пер.Вагонников(магазин) до подключен. т/узла (на ТК-379-9-1) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 219 | 159 | 21 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.43 пер.Вагонников(магазин) до подключен.д.43 (на ТК-379-9-1) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 219 | 159 | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.43 пер.Вагонников(магазин) на ТК-379-9-1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 159 | 39 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От д.43 пер.Вагонников до ТК-379-9-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 159 | 159 | 55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-1до ТК-379-9-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 89 | 29,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-3 до ГРП№35 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 32 | 32 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-3 до д.55 ул.Седова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 89 | 20,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От д.55 ул.Седова до ДрН | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 45 | 45 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-1до ТК-379-9-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1993 | 159 | 159 | 133 | 114 | 83,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-5 до д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1993 | 133 | 133 | 133 | 89 | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до подключен.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1993 | 133 | 133 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до подключен.т/узла магазина | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1993 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до подключен. д.46 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1993 | 133 | 133 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | По д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) на д.46 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1993 | 114 | 114 | 114 | 89 | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От д.57 ул.Седова (пер.Вагонников) до ТК-379-9-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1999 | 114 | 114 | 114 | 89 | 24,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От ТК-379-9-7 до д.46 ул.1-я Вагонников | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 114 | 114 | 114 | 89 | 110,45 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-9 | От д.46 ул.Седова до насосной | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 57 | 57 |  |  | 23,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1до ТК-379-1-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 67 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-4 до д.23 корп.1 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 89 | 89 |  |  | 24,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-4 до ТК-379-1-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 121 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-2 до ЦТП (№26) Хромова,19 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ЦТП (№26) Хромова,19 до д.21 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 | 114 | 114 | 39,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.21 ул.Хромова до подключ. д.19 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 | 57 | 57 | 11,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.21 ул.Хромова на д.19 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 | 57 | 57 | 1,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.21 ул.Хромова до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.21 ул.Хромова до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.21 ул.Хромова на т/узел №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | Между корпусами д.21 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 89 | 89 | 57 | 57 | 7,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От д.21до д.19 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 | 57 | 57 | 46,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.19 ул.Хромова до подключен.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 133 | 133 | 57 | 57 | 10,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.19 ул.Хромова до подключен.т/узла магазина | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 | 57 | 57 | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.19 ул.Хромова до подключен.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | По д.19 ул.Хромова до подключен. ГРП | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 19,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От д.19 ул.Хромова до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 45 | 45 |  |  | 55,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | Между корпусами д.19 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 7,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-2 до ЦТП Хромова,23 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 22,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ЦТП Хромова,23 до ТК-379-1-6 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 | 114 | 76 | 18,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-6 до д.23 корп.1ул. Хромова (7-эт.) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 57 | 57 | 76 | 45 | 24,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-6 до д.23 корп.1ул. Хромова (9-эт.) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 76 | 76 | 89 | 57 | 16,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-6 до ТК-379-1-8 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 | 114 | 76 | 47,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-8 до д.23 корп.2 ул. Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 57 | 57 | 57 | 32 | 14,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-8 до ТК-379-1-10 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 | 114 | 76 | 61,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-10 до д.23 ул. Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 | 89 | 57 | 15,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379-1 | От ТК-379-1-10 до д.23 ул. Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 89 | 89 | 76 | 57 | 92,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а до ТК-379а-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 273 | 273 |  |  | 82,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-2 до ТК-379а-8 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 66,01 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-8 до ограждения (граница земельного участка) УФСБ ул. Луначарского | в канале |  | сталь |  |  | 108 | 108 |  |  | 83,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-8 до д.26 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 133 | 133 |  |  | 41,34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-2 до д.30а ул. Луначарского (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 76 | 76 |  |  | 23,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-2 до д.30 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 36,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | По д.30 ул. Луначарского до подключен. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 12,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | По д.30 ул. Луначарского от подключ.т/у №1 на ЦТП | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 0,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От д.30 ул. Луначарского до ЦТП | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 219 | 219 |  |  | 57,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ЦТП до д.30 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 76 | 76 | 89 | 57 | 59,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ЦТП до д.34 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 89 | 89 | 89 | 57 | 47,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ЦТП до ТК-379а-4 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2008 | 133 | 133 | 108 | 89 | 61,81 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-4 до ТК-379а-6 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2008 | 89 | 89 | 89 | 57 | 105,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-4 до ТК-379а-6 | футляр Æ 000 | нет | сталь | пенополиуретан | 2008 | 89 | 89 | 89 | 57 | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-6 до д.36 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 89 | 89 | 89 | 57 | 4,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-6 до д.36 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2008 | 114 | 114 | 114 | 76 | 27,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-4 до д.32 корп.2 ул. Луначарского | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2010 | 76 | 76 | 76 | 57 | 38,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-379а | От ТК-379а-4 до д.32 корп.1 ул. Луначарского | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан |  | 76 | 76 | 76 | 57 | 64,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-380 | От ТК-380 до ТК-380-2 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1999 | 159 | 159 |  |  | 17,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-380 | От ТК-380-2 до ЦТП ул. Луначарского,20 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1999 | 159 | 159 |  |  | 123 |
| ТЭЦ-3 | ТК-380 | От ЦТП ул. Луначарского,20 до ТК-380-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 114 | 114 | 76 | 45 | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-380 | От ТК-380-4 до АБК ул. Луначарского,20 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 89 | 89 | 76 | 45 | 31,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-380 | От ТК-380 до гаража ул. Луначарского,20 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 89 | 89 | 57 | 32 | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390 | От ТК-390 до ЦТП Хромова,17 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 159 | 159 |  |  | 88,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390 | От ЦТП до д.17 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 114 | 114 | 114 | 76 | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От ТК-390А до д.10 ул.П. Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 273 | 273 |  |  | 68,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От ТК-390А до д.10 ул.П. Савельевой | полупрох.канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 273 | 273 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.10 ул.П. Савельевой на ЦТП(№20) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 273 | 273 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От д.10 ул.П. Савельевой до ЦТП(№20) П.Савельевой,6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 273 | 273 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От ЦТП(№20) до д.10 ул.П. Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 114 | 76 | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От ЦТП(№20) до д.14 ул.П. Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 114 | 76 | 44,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От ЦТП(№20) до д.6 ул.П. Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 | 114 | 89 | 15,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 56 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.6 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 114 | 114 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.6 ул.П. Савельевой на д.6 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | От д.6 до д.6 корп.1 ул.П. Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 89 | 89 | 76 | 45 | 17,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.6 корп.1 ул.П. Савельевой до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-390А | По д.6 корп.1 ул.П. Савельевой на д.6 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1999 | 57 | 57 |  |  | 54,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От ТК-382 до ТК-382-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От ТК-382-1 до ТК-382-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 102,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От ТК-382-3 до д.9 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 |  |  | 15,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От ТК-382-3 до д.9 корп.1ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 133 | 133 |  |  | 70,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От ТК-382-3 до ЦТП Луначарского,5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 159 | 159 |  |  | 50,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От ЦТП до д.5 корп.1 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 | 89 | 57 | 25,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | По д.5 корп.1 ул. Луначарского на д.5 | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 4,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-382 | От д.5 корп.1 до д.5 ул. Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1999 | 57 | 57 | 57 | 32 | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383 до д.7/36 ул.Луначарского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 40,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.7/36 ул.Луначарского до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.7/36 ул.Луначарского на д.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.7/36 ул.Луначарского до ТК-383-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 55,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-1 до д.3 ул.Луначарского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 3,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.3 ул.Луначарского до ТП | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 32 | 32 |  |  | 20,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383 до ТК-383-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1988 | 325 | 325 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-2 до д.34/28 ул.Веселова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 8,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.34/28 ул.Веселова до подключен. д.32 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.34/28 ул.Веселова на д.32 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.34/28 до д.32 ул.Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 37,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.32 ул.Веселова до подключен. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.32 ул.Веселова на д.28, д.30 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.32 ул.Веселова до ТК-383-6а | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-6а до д.30 ул.Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 23,43 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-6а до д.28 ул.Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 40,93 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-6а до д.26 ул.Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 89 | 89 |  |  | 173,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-2 до д.12 ул.Луначарского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1978 | 159 | 159 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.12 ул.Луначарского до подключен. на д.33,31 по ул.Веселова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 159 | 159 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.12 ул.Луначарского на д.33,31 по ул.Веселова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 159 | 159 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.12 ул.Луначарского до ТК-383-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 47,42 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-4 до д.33 ул Веселова (д/сад №119),шк № 21 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 76 | 76 |  |  | 22,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-4 до д.31 ул Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 146,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.31 ул.Веселова до подключен. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.31 на д.29 ул Веселова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 2,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.31 до д.29 ул Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 |  |  | 47,22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.29 ул.Веселова до подключен. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 2,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.29 на д.27/9 ул Веселова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.29 до д.27/9 ул Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 40,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.27/9 ул Веселова до подключен.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.27/9 ул Веселова на д.7 ул.Оборонная | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От 27/9 ул Веселова до д.7 ул. Оборонная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.7 ул. Оборонная до подключен. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.7 ул. Оборонная на д.3 ул.Оборонная | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-2 до ТК-383-2а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 325 | 325 |  |  | 115,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-2а до ТК-383-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 325 | 325 |  |  | 80,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-6 до ТК-383-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 325 | 325 |  |  | 122,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-8 до д.24 ул Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 |  |  | 85,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-8 до ТК-383-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 119 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ТК-383-10 до ЦТП(№21) Оборонная,10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 2,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ЦТП(№21) до д.25 ул. Веселова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 108 | 89 | 31,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От ЦТП(№21) до д.10 ул.Оборонная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 | 108 | 108 | 33,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла магазина | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.10 ул.Оборонная до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | По д.10 ул.Оборонная на д.7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 22,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.10 ул.Оборонная до д.7 4-ый пер.Металлистов | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 108 | 57 | 11,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-383 | От д.10 ул.Оборонная до ГРП | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 57 | 57 |  |  | 22,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384 до ТК-384-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 219 | 219 |  |  | 21,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-1 до д.3 корп.1 ул Луначарского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 |  |  | 24,38 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-1 до ТК-384-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 121,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-3 до д.2 корп.1 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 47,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. на д.2 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на д.2 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до подкл. на школу | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на школу | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.2 корп.1 ул.П.Савельевой на ТК-17-7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 |  |  | 0,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.2 корп.1 до д.2 корп.2 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до ТК-384-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-5 до д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1966 | 159 | 159 |  |  | 46,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до спортзала | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) на ТК-384-7 | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 19,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.4 ул.П.Савельевой (шк.№40) до ТК-384-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 |  |  | 186,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-7 до КНС №24 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.2 корп.1 ул.П.Савельевой до ТК-17-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-17-7 до ТК-17-5' | бет.кожух Æ 900 | нет | сталь | минвата | 1981 | 219 | 219 |  |  | 33,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-17-5' до ТК-17-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 22,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-3 до ЦТП Луначарского,1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 159 | 159 |  |  | 3,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ЦТП до д.1 ул.Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 | 114 | 76 | 24,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384 до ТК-384-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-2 до д.10 ул Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-2 до ТК-384-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1974 | 219 | 219 |  |  | 120,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-4 до д.4 ул Луначарского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 26,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-4 до д.6 ул Луначарского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 8,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.6 ул Луначарского до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 27,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.6 ул Луначарского на д.8 ул Луначарского | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 47,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.6 до д.8 ул Луначарского | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 45,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.8 ул Луначарского до подключен. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.8 ул Луначарского на ТК-384-8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.8 ул Луначарского до ТК-384-8 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1970 | 133 | 133 |  |  | 39,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-8 до д.5 ул.Оборонная | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1975 | 76 | 76 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-8 до д.3 ул.Оборонная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1976 | 133 | 133 |  |  | 29,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.3 ул.Оборонная до подкл. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.3 ул.Оборонная от подкл.т/узла №1 на д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.3 ул.Оборонная на д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.3 до д.7 ул.Оборонная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 15,55 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-4 до ТК-384-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 145,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-6 до ЦТП (№22) Оборонная,1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 133 | 133 |  |  | 55,05 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ЦТП (№22) до д.1 ул.Оборонная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 133 | 133 | 114 | 89 | 38,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ЦТП (№22) до д.8 ул.Луначарского на д.35 ул.Веселова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 114 | 57 | 25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | По д.8 ул.Луначарского на д.35 ул.Веселова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 114 | 57 | 73,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От д.8 ул Луначарского до д.35 ул.Веселова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 114 | 57 | 46,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ЦТП (№22) до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 45 | 45 |  |  | 14,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-6 до ТК-384-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1990 | 219 | 219 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-10 до д.50 корп.1 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-10 до д.50 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 18,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-384 | От ТК-384-10 до ТК-384-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 219 | 219 |  |  | 17,7 |
| кот.цех | ТК-384 | От ТК-384-12 до д.48 Петербургское ш. (реабилитационный центр) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978; 1994 | 57 | 57 |  |  | 21,4 |
| кот.цех | ТК-384 | От ТК-384-12 до ТК-11-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 219 | 219 |  |  | 19,9 |
| кот.цех | ТК-384 | От ТК-11 до ТК-11-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 219 | 219 |  |  | 68,5 |
| кот.цех | ТК-384 | От ТК-11-1 до д.54/2 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 114 | 114 |  |  | 5,5 |
| кот.цех | ТК-384 | От д.54/2 Петербургское ш. до флигеля (мастерские), д.52 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 45 | 45 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386 до ТК-386-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 111,97 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-1 до ТК-386-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 142,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-3 до ТК-386-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 263,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-11 до д.15 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 26,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.15 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла д.15 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 273 | 273 |  |  | 2,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.15 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла д.15 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.15 ул.П.Савельевой на д.9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 46,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От д.15 до д.9 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 36,92 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От д.15 ул.П.Савельевой до ТК-386-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 22,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-11 до ТК-386-5 | бесканальная | нет | сталь | ППУ | 2007 | 219 | 219 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-5 до ТК-386-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1971 | 159 | 159 |  |  | 64,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-7 до д.17 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1970 | 89 | 89 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-7 до д.19 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 21,1 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-7 до ТК-386-27 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1971 | 219 | 219 |  |  | 57,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-27 до д.15 ул.Хромова | футляр 2Ø180 | нет | сталь | ППУ | 2007 | 114 | 114 |  |  | 42,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-27 до ТК-386-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 70,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-9 до д.13 корп.1 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 11,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.13 корп.1 ул.Хромова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 32,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.13 ул.Хромова на д.11 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 3,25 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От д.13 до д.11 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 31,35 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.11 ул.Хромова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.11 ул.Хромова на д.9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От д.11 до д.9 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 31,15 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.9 ул.Хромова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | По д.9 ул.Хромова на д.7 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От д.9 до д.7 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 30,95 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-11 до ТК-386-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 40,75 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-13 до ТК-386-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1974 | 89 | 89 |  |  | 32,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-15 до т/узла П.Савельевой,13 (д/сад №26) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 89 | 89 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От т/узла до д.13 ул.П.Савельевой (д/сад №26) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 89 | 89 | 57 | 45 | 11,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-13 до ТК-386-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 32,65 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-17 до ЦТП (№ 19)П.Савельевой, 15 корп.2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 49,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ЦТП до ТК-386-19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ЦТП до ТК-386-19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 | 114 | 89 | 5,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-19 до д.15 корп.2 ул П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 76 | 45 | 32,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-19 до ТК-386-23 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 | 114 | 89 | 41,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-23 до д.13 корп.2 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 114 | 114 | 89 | 45 | 24,8 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-23 до ТК-386-25 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 | 89 | 57 | 45,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-25 до д.9 корп.2 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 57 | 57 | 14,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-25 до д.7 корп.2 ул.Хромова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 | 76 | 57 | 53,7 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-19 до ТК-386-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 219 | 219 |  |  | 55,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-386 | От ТК-386-21 до ТК-18-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 147 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1 до ТК-1-4 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 89 | 89 |  |  | 25,8 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1-4 до д.5 Петербургское ш. (детская больн. № 3) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 89 | 89 |  |  | 11,7 |
| кот.цех | ТК-1 | От опытно-котельного цеха до ТК-1 (ГВС) | надземная |  | сталь | асбозурит | 1988 |  |  | 57 | 0 | 195,9 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1 до д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) (ГВС) | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1988 |  |  | 57 | 0 | 55,1 |
| кот.цех | ТК-1 | По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) до подключ. т/узлов | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| кот.цех | ТК-1 | От д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) до д.7 Петербургское ш. (поликлиника № 2) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 89 | 89 | 76 | 0 | 29,3 |
| кот.цех | ТК-1 | По д.5 Петербургское ш. (детская больн.№ 3) на ТК-1-2 | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-1 | От д.5 Петербургское ш. (детская больница № 3) до тяговой подст. №4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1966 | 57 | 57 |  |  | 77 |
| кот.цех | ТК-1 | От д.5 Петербургское ш. (детская больн. № 3) до ТК-1-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 76 | 76 | 76 | 32 | 107,55 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1-2 до д.7б Петербургское ш. (роддом №5) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 76 | 32 | 19,7 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1-2 до ТК-1-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 32 | 32 |  |  | 13 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1-6 до д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 32 | 32 |  |  | 39,5 |
| кот.цех | ТК-1 | От д.5а Петербургское ш. (спасат. ст.) до хозблока (гража) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 32 | 32 |  |  | 14 |
| кот.цех | ТК-1 | От ТК-1-6 до д.5а Петербургское ш. (эллинг) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 38 | 38 |  |  | 27 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2 до ТК-2-8 | футляр Æ500 | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 |  |  | 23,2 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-8 до ТК-2-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 |  |  | 41,1 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-2 до ТК-2-10 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 |  |  | 20,65 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-10 до д.9 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 114 | 114 |  |  | 33,55 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-10 до д.9б Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 41,55 |
| кот.цех | ТК-2 | По д.9б Петербургское ш. до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-2 | По д.9б Петербургское ш. от кв.т/узла на ТК-2-4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 10,5 |
| кот.цех | ТК-2 | От д.9б Петербургское ш. до ТК-2-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 35,5 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-4 до ТК-2-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 30,6 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-6 до д.9а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 57 | 57 |  |  | 37,8 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2-6 до д.7а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 6,9 |
| кот.цех | ТК-2 | От ТК-2 до д.4 Петербургское ш.(2462 ВиСРХБЗ МО РФ) | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 74 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3 до ТК-3-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 69,3 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1 до д.4з(4 корп.2) Петербургское ш. (церковь) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 23,4 |
| кот.цех | ТК-3 | По д.4з Петербургское ш. (церковь) до подключ.на д.4 | хоз.корпус | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-3 | По д.4з Петербургское ш. (церковь) до подключ.т/узла | хоз.корпус | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-3 | По д.4з Петербургское ш. (церковь) на д.2 | хоз.корпус | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 18 |
| кот.цех | ТК-3 | От д.4з (церковь) до д.2 Перекопский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1967 | 89 | 89 |  |  | 16,2 |
| кот.цех | ТК-3 | От д.4з (церковь) до д.4 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 76 | 76 |  |  | 103 |
| кот.цех |  | По д.4з (церковь) на д.4 Петербургское ш. | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| кот.цех | ТК-3 | От д.4 Петербургское ш. до ТК-3-1-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 76 | 76 |  |  | 12,8 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1-1 до д.4в Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1-1 до ТК-3-1-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 57 | 57 |  |  | 39,3 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1-3 до ТК-3-1-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 57 | 57 |  |  | 8 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1-5 до д.4г Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1-5 до д.4д Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1-3 до д.4е Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 57 | 57 |  |  | 32,5 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1 до д.8 Петербургское ш. (стар.зд.шк.№ 8) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 7,5 |
| кот.цех | ТК-3 | По д.8 Петербургское ш. (стар.зд.шк.№ 8) на пристр. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-3 | От д.8 Петербургское ш. (стар. зд.шк.№ 8) до пристр. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 89 | 89 | 14,3 |
| кот.цех | ТК-3 | От д.8 Петербургское ш. пристр. до стар. зд.шк.№ 8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 89 | 89 |  |  | 14,3 |
| кот.цех | ТК-3 | От д.8 Петербургское ш. пристр. до стар. зд.шк.№ 8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 57 | 57 |  |  | 14,3 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-1 до ТК-3-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 166 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-3 до д.6 Перекопский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 76 | 76 |  |  | 17,3 |
| кот.цех | ТК-3 | По д.6 Перекопский пер. на д.4 | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-3 | От д.6 до д.4 Перекопский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-3 до ТК-3-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 125,1 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-5 до автогаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 30,7 |
| кот.цех | ТК-3 | От автогаража до объекта № 129 | в канале |  | сталь |  | 1967 | 89 | 89 |  |  | 25,3 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-5 до д.15 Перекопский пер. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 60,9 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-5 до ТК-3-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 36 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-7 до д.13 Перекопский пер. (подростк. центр обл. нарколонич. диспансера) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 3,8 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-7 до д.11 Перекопский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 32,9 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-7 до ТК-3-9 | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоиз. | 1958 | 89 | 89 |  |  | 30,05 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-9 до ТК-3-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 |  |  | 13,6 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-11 до д.15а Перекопский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 48,8 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-11 до д.13а Перекопский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 10,7 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-9 до ТК-3-13 | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоиз. | 1958 | 76 | 76 |  |  | 43,9 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-13 до д.11а Перекопский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 9,9 |
| кот.цех | ТК-3 | От ТК-3-13 до ЦТП 2-я Металлистов, 8 | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоиз. | 2002 | 76 | 76 |  |  | 19,15 |
| кот.цех | ТК-3 | От ЦТП до д.8 ул.2-я Металлистов | непрох. канал | нет | сталь | шнур теплоиз. | 2002 | 76 | 76 | 57 | 32 | 11,2 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4 до ТК-4-1 | проходной канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 273 | 273 |  |  | 16 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4 до ТК-4-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 273 | 273 |  |  | 14,2 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-1 до ЦТП (№25 ) Петербургское.ш.,14 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1986 | 273 | 273 |  |  | 80,8 |
| кот.цех | ТК-4 | От ЦТП (№25 ) до д.10 корп.1 Петербургское.ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1989 | 133 | 133 | 114 | 57 | 54 |
| кот.цех | ТК-4 | От д.10 корп.1до д. 10 Петербургское.ш.(маг) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1989 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8 |
| кот.цех | ТК-4 | От ЦТП (№25) до ТК-4-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 89 | 57 | 21,05 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-3 до д.12 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 57 | 38 | 26,35 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-3 до д.14 корп.2 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 | 89 | 57 | 16,3 |
| кот.цех | ТК-4 | По д.14 корп.1,корп.2 на д.14 Петербургское ш | техподвал |  | сталь |  | 1986 | 159 | 159 |  |  | 69,1 |
| кот.цех | ТК-4 | От д.14 корп.1 до д.14 Петербургское ш.(маг) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 17,6 |
| кот.цех | ТК-4 | От ЦТП (№25) до ТК-4-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 6 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-5 до ТК-4-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 90,9 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-7 до ТК-4-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 25,05 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-9 до д.18 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | стеклохолст | 2004 | 57 | 57 |  |  | 6,35 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-9 до ТК-4-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 101,1 |
| кот.цех | ТК-4 | От ТК-4-11 до д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 9,55 |
| кот.цех | ТК-4 | По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш. до подключ. т/узла д.22 корп.1(д.24) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| кот.цех | ТК-4 | По д.22 корп.1(д.24) Петербургское ш.на д.26 (ЦТП№24) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 29,3 |
| кот.цех | ТК-4 | От д.22 корп.1 до д.26 Петербургское ш. (маг) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 9,6 |
| кот.цех | ТК-4 | От д.26(ЦТП №24) до д.22корп.1(д.24) Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 | 76 | 57 | 22,1 |
| кот.цех | ТК-5 | От ТК-5 до д.20 Петербургское ш. | проходной канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-5 | От ТК-5 до д.20 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 114 | 114 |  |  | 38,5 |
| кот.цех | ТК-5 | От ТК-5 до ТК-5-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 133 | 133 |  |  | 40 |
| кот.цех | ТК-5 | От ТК-5-2 до д.11 Петербургское ш.(госпиталь),хирургия | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 133 | 133 |  |  | 19,7 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7 до ТК-7-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 273 | 273 |  |  | 79,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-3 до кв. т/узла Петербургское ш.,28 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 133 | 133 |  |  | 19,9 |
| кот.цех | ТК-7 | По кв.т/у Петербургское ш.,28 до подключ. т/узла№1 | надземная | нет | сталь | минвата | 1983 | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| кот.цех | ТК-7 | По кв.т/у Петербургское ш.,28 до подключ. ГВС т/у №1 | надземная | нет | сталь | минвата | 1983 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| кот.цех | ТК-7 | По кв.т/у Петербургское ш.,28 до т/у №1 | надземная | нет | сталь | минвата | 1983 | 133 | 133 |  |  | 2,5 |
| кот.цех | ТК-7 | По кв.т/у Петербургское ш.,28 до т/у №2 | надземная | нет | сталь | минвата | 1983 | 133 | 133 |  |  | 15 |
| кот.цех | ТК-7 | От кв. т/узла до д.28 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 | 57 | 57 | 15 |
| кот.цех | ТК-7 | От кв. т/узла Петербургское ш.,28 до ТК-7-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 | 57 | 57 | 24 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-1 до д.30 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 | 57 | 57 | 19 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-3 до ТК-7-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 219 | 219 |  |  | 110,66 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-5 до ТК-7-13 | кожух Æ1000 | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 10,3 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-5 до ТК-7-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 99 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-13 до д.36 Рабочая Слобода (Петербургское ш. (профилакт.) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 57 | 57 |  |  | 13,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-13 до д.32 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 56,25 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-5 до ТК-7-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 219 | 219 |  |  | 281,3 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7 до врезки надземной теплотрассы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 76 | 76 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7 до д.6 ул.Веселова (5-й пер.Металлистов) | надземная | нет | сталь | УРСа | 2007 | 76 | 76 |  |  | 92 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.6 до д.4 ул.Веселова (5-й пер.Металлистов) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 57 | 57 | 32 | 32 | 27 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7 до ТК-7-7а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 38,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7а до ТК-7- 9 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 114 | 114 |  |  | 70,6 |
| ТЭЦ-3 |  | Т/т от ТК-7-9 до д.16 по ул.Веселова | надземная |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 123,08 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7- 9 до т/узла д.18 ул. Веселова (д/сад №110) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1997 | 89 | 89 |  |  | 8,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От т/узла до д.18 ул. Веселова (д/сад №110) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 89 | 89 | 57 | 57 | 56,9 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7- 9 до т/узла д.16 ул. Веселова (ОМОН) | надземная | нет | сталь | УРСа | 2005 | 89 | 89 |  |  | 112,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7- 9 до ТК-7- 11 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 89 | 89 |  |  | 113,4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-11 до т/узла д.22 ул. Веселова (д/сад №130) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1989 | 89 | 89 |  |  | 116,35 |
| кот.цех | ТК-7 | От т/узла до ТК- 7-11а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 | 89 | 57 | 24,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-11а до д.22 ул. Веселова (д/сад №130) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 | 57 | 32 | 8,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-11а до д.20 ул. Веселова (райсобес) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1997 | 76 | 76 | 57 | 32 | 9,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7а до ТК-7-7б | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 128,55 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | кожух Æ 325 | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | кожух Æ 325 | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | кожух Æ 325 | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 3,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7б до д.25 ул. Веселова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 58,05 |
| кот.цех | ТК-7 | По д.25 ул. Веселова на ТК-7-7д | техподвал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 12,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.25 ул. Веселова до ТК-7-7д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 73,2 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7д до ТК-383-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 54,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7д до д.7 4-й пер.Металлитстов | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 159 | 159 |  |  | 72,8 |
| кот.цех | ТК-7 | По д.7 4-й пер.Металлитстов на ЦТП (№ 119) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1996 | 159 | 159 |  |  | 13,8 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.7 4-й пер.Металлитстов до ЦТП (№ 119) 4-й пер. Металлистов,5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 159 | 159 |  |  | 38,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ЦТП (№ 119) до д.8 ул.Оборонная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2000 | 114 | 114 | 89 | 57 | 64,7 |
| кот.цех | ТК-7 | От ЦТП (№ 119) до д.5 4-й пер. Металлистов | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1996 | 114 | 114 | 76 | 57 | 27,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-7 до ТК-7-15а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1981 | 219 | 219 |  |  | 103 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-15а до ТК-7-15б | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 195,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-15б до ТП-1(врезка теплотр. на ООО "ДМ") | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 26 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТП-1 до д.16а ул.Веселова (в/склад №531) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.16а ул.Веселова (в/склад №531) до зарядн. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 45 | 45 |  |  | 14 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-15а до ТК-7-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 52,3 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-15 до ТК-7-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 111,4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-17 до в/ч № 990 (управл.штаба) | непрох. канал | дренаж | сталь | пенопласт | 1990 | 57 | 57 |  |  | 113,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-17 до КПП | непрох. канал | нет | сталь |  | 1963 | 32 | 32 |  |  | 9 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-17 до ТК-7-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 42,25 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-19 до в/ч № 03166 (склад № 990) | непрох. канал |  | сталь |  | 1963 | 57 | 57 |  |  | 31,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-19 до т/узла (узел учета) военного университета | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 61,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От т/узла (узел учета) до ТК-7-21 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 2,2 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-21 до ТК-7-23 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 63,4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-23 до ТК-7-25 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 75,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-25 до ТК-7-27 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1963 | 114 | 114 |  |  | 34,4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-25 до ТК-7-33 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 133 | 133 |  |  | 54 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-33 до ТК-7-35 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 133 | 133 |  |  | 71 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-35 до здания уч.корпуса №8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 133 | 133 |  |  | 24 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-27 до здания полк.гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 76 | 76 |  |  | 9,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-27 до здания университ.гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 76 | 76 |  |  | 65,2 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7 до ТК-7-4 | полупрох.канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 219 | 219 |  |  | 21,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7 до ТК-7-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 219 | 219 |  |  | 44,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-4 до ТК-7-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 159 | 159 |  |  | 16,05 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2 до казармы на 500 коек (зд.№ 20) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1966 | 159 | 159 |  |  | 60,7 |
| кот.цех |  | От казармы на 500 коек(зд.№ 20) до ТК-7-16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 57 | 57 | 57 | 57 | 132 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-16 до столовой | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 57 | 57 |  |  | 4,8 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-16 до столовой (ГВС) | в канале |  | сталь |  | 1975 |  |  | 57 | 45 | 4,8 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-16 до штаба | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-16 до КПП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| кот.цех | ТК-7 | От казармы № 20 до ТК-7-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 | 57 | 45 | 20 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-14 до казармы №19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 | 57 | 45 | 19 |
| кот.цех | ТК-7 | От казармы №19 до казармы № 18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 |  |  | 15,3 |
| кот.цех | ТК-7 | От казармы №18 до ТК-7-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 |  |  | 8,9 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-20 до казармы № 17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 5,2 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-20 до ТК-22 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 86,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-22 до автомастерской | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 44,2 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-22 до теплых боксов (гараж на 60 а/м) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 6,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От теплых боксов до бетоно-растворного узла | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 61,9 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-14 до ТК-7-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 133 | 133 |  |  | 105,45 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-16 до ТК-7-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 133 | 133 | 57 | 32 | 39,75 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-18 до ТК-7-16 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 |  |  | 57 | 32 | 39,75 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-18 до ЦТП (№ 23) Поселковая,7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 133 | 133 | 57 | 57 | 16 |
| кот.цех | ТК-7 | От ЦТП (№23) до ТК-7-18 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 |  |  | 57 | 57 | 16 |
| кот.цех | ТК-7 | От ЦТП (№23) до д.7 ул.Поселковая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 | 89 | 57 | 57 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2 до д.3 корп.1 ул.Поселковая (кв. т/узел) (З.Тимофеевой,3а) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 133 | 133 |  |  | 74,5 |
| кот.цех | ТК-7 | По д.3 корп.1 ул.Поселковая (З.Тимофеевой,3а) до подключ. т/узла №1 | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-7 | По д.3 корп.1 ул.Поселковая до т/узла №1 | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| кот.цех | ТК-7 | По д.3 корп.1 ул.Поселковая (З.Тимофеевой,3а) до т/узла №2 | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 1,3 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.3 корп.1 ул.Поселковая (З.Тимофеевой,3а) до ТК-7-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 29,4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-13 до ТК-7-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 45,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2 до ТК-7-4 | в канале |  | сталь |  | 1966 | 89 | 89 |  |  | 16,05 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-4 до д.19/1 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 8,9 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-4 до ТК у д.21 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 28,8 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.21 Петербургское ш. до ближайшей ТК | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК у д.21 до ТК у д.23 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 51 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.23 Петербургское ш. до ближайшей ТК | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК- у д.23 до ТК- у д.25 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 89 | 89 |  |  | 21,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-13 до д.3 ул.Поселковая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 15,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.3 корп.1 до ТК-7-2-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 22,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-1 до д.5 ул.Поселковая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 20,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-1 до ТК-7-2-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 42,9 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-3 до д.3 ул.З.Тимофеевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-3 до ТК-7-2-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 18 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-5 до д.7 ул.З.Тимофеевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 33,1 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-5 до ТК-7-2-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 76 | 76 |  |  | 56,3 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-7 до д.4 ул.З.Тимофеевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 19,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-7 до д.8 ул.Стадионная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 57 | 57 |  |  | 100,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-7 до ТК-7-2-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 38 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-9 до д.6 ул.З.Тимофеевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 7,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-9 до д.8 ул.З.Тимофеевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 28,6 |
| кот.цех | ТК-7 | От д.3 корп.1 до ТК-7-2-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 |  |  | 106,5 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-11 до д.8 ул.Поселковая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 41,2 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-11 до д.8 корп.1 ул.Поселковая | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 8,4 |
| кот.цех | ТК-7 | От ТК-7-2-11 до д.9 ул.З.Тимофеевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 39,9 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10 до ТК-10-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1992 | 159 | 159 |  |  | 28,5 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-1 до ТК-10-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1992 | 159 | 159 |  |  | 73,45 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-3 до д.42 Петербургское ш. (шк. № 21) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 76 | 76 |  |  | 15,7 |
| кот.цех | ТК-10 | По д.42 Петербургское ш. (шк. № 21) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 76 | 76 |  |  | 11 |
| кот.цех | ТК-10 | Между корпусами шк. № 21 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 76 | 76 |  |  | 9,7 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-3 до т/узла Петербургское ш. д.38 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1992 | 133 | 133 |  |  | 34,65 |
| кот.цех | ТК-10 | От т/узла Петербургское ш. д.38 до ТК-10-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1946 | 89 | 89 |  |  | 25,2 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-5 до д.40 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1946 | 76 | 76 |  |  | 11,5 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-5 до д.38 Петербургское ш. (бибилиот.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 76 | 76 |  |  | 14,2 |
| кот.цех | ТК-10 | От т/узла Петербургское ш. д.38 до уч.кл. военкомата | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1937 | 89 | 89 |  |  | 62 |
| кот.цех | ТК-10 | От уч.класса до военкомата Петербургское ш.,36 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1937 | 89 | 89 |  |  | 70,4 |
| кот.цех | ТК-10 | От т/узла Петербургское ш. д.38 до ТК-10-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1992 | 114 | 114 |  |  | 23,5 |
| кот.цех |  | От ТК-10-3 до угла поворота т/тр на д.38 к.1 по Петербургское ш. | непрох. канал |  | сталь |  | 2016 | 159 | 159 |  |  | 16,6 |
| кот.цех |  | От угла поворота т/тр на д.38 к.1 до ТП д.6 ул. Оборонная (д/сад № 27) | непрох. канал |  | сталь |  | 2017 | 159 | 159 |  |  | 11,05 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТП до д.6 ул. Оборонная (д/сад № 27) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 26,5 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-11 до д.38 корп.1(1-я очер.) Петербургское ш. | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2010 | 114 | 114 |  |  | 36 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-11 до ТК-10-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1992 | 114 | 114 |  |  | 13,6 |
| кот.цех | ТК-10 | От ТК-10-9 до т/узла в пристр. к гаражу АТС | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 133 | 133 |  |  | 9,1 |
| кот.цех | ТК-10 | От гаража до д.4 ул. Оборонная, АТС-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1992 | 114 | 114 |  |  | 93,9 |
| кот.цех | ТК-12 | От ТК-12 до ТК-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 219 | 219 |  |  | 49,3 |
| кот.цех | ТК-13 | От ТК-13 до ТК-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 219 | 219 |  |  | 43,45 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14 до д.45а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 35,75 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.45а Петербургское ш. до д. 45 Петерубргское ш. (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 |  |  | 57 | 57 | 19 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.45а Петербургское ш. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 10,7 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.45а Петербургское ш. на ТК-14-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.45а Петербургское ш. до ТК-14-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1995 | 159 | 159 |  |  | 72,65 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-2 до ТК-14-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 47 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-6 до д.45 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 | 57 | 57 | 70,2 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-6 до д.43 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 | 57 | 57 | 9,6 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-6 до д.41 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 72,2 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-2 до ТК-14-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1995 | 133 | 133 |  |  | 121,35 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-4 до д.39 Петербургское ш. (ДК "Металлист") | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 26,2 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-4 до точки подключения д.37 корп.1 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 48,3 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.37 корп.1 Петербургское ш.до точки подключения | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 |  |  | 11 |
| кот.цех | ТК-14 | От точки подключения д.37 корп.1 Петербургское ш. до ТК-14-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 129,05 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-8 до д.10 ул.Стадионная (в/ч 68928) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 5,6 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-8 до кв. т/узла Петербургское ш.,33 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 26,75 |
| кот.цех | ТК-14 | От кв. т/узла Петербургское ш.,33 до ТК-14-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 89 | 89 |  |  | 7,65 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-10 до ТП у д.33 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 4,65 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.33 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТП у д.33 до ТП у д. 35 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 40 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.35 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 4,2 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.37 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 32,3 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-10 до ТП у д.31 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 37,15 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.31 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТП у д.31 до ТП у д. 29 Петербургское ш.(маг.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 38,1 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.29 Петербургское ш.(маг.) до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТП у д.29 (маг.) до ТП у д.29 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 23,4 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.29 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 7 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТП у д.29 до ТП у д.27 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 41 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.27 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТП у д.27 до ТК у д.25 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 43 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.25 Петербургское ш. до ближайшей ТП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 4,6 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14 до ТК-14-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 75 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-1 до д.47б Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 27,45 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.47б Петербургское ш. до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.47б Петербургское ш. на д/сад №138 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 9 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.47б до д.47а Петербургское ш. я/сад №138 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 76 | 76 |  |  | 59,2 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-1 до ЦТП (№118) Петербургское ш.,51 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 119,15 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-1 до ЦТП (№118) Петербургское ш.,51 | надземная | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 25 |
| кот.цех | ТК-14 | От ЦТП (№118) до д.49 корп.1 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 46 |
| кот.цех | ТК-14 | От ЦТП (№118) до ТК-14-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1953 | 159 | 159 | 114 | 57 | 37,85 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-3 до д.47 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 114 | 114 | 76 | 32 | 81,5 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-3 до д.49 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 114 | 114 | 76 | 32 | 16,65 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-3 до ТК-14-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 | 89 | 57 | 99,9 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 | 76 | 57 | 19,9 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-5 до д.51 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51 Петербургское ш. на ТК-14-11 | подпольн.канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 |  |  | 11,5 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.51 Петербургское ш. до ТК-14-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 114 | 114 |  |  | 74 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-11 до д.53 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 57 | 57 |  |  | 19 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-11 до ТК-14-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 36 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-13 до д.55 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 57 | 57 |  |  | 3,4 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-13 до ТК-14-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 43,3 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-15 до д.57 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 57 | 57 |  |  | 3,5 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-15 до ТК-14-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 72 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-17 до д.59 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 57 | 57 |  |  | 3,4 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-17 до д.61 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 76 | 76 |  |  | 40 |
| кот.цех | ТК-14 | От ЦТП (№118) до ТК-14-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1950 | 159 | 159 | 114 | 89 | 58,75 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-7 до д.51в Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1993 | 76 | 76 | 76 | 57 | 34,65 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-7 до д.49 корп.2 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 | 57 | 57 | 38,65 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-7 до д.51б Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1994 | 133 | 133 | 114 | 89 | 47,15 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51б Петербургское ш. до подключ. на ТК-14-9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 | 57 | 57 | 6,5 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51б Петербургское ш. на ТК-14-9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 6,5 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51б Петербургское ш. до подкл. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 | 57 | 57 | 56 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51б Петербургское ш. до подкл. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 | 57 | 57 | 2 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51б Петербургское ш. на д.51а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 | 57 | 57 | 25 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.51б до д. 51а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 114 | 114 | 76 | 76 | 16,6 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.51б Петербургское ш. до ТК-14-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1991 | 114 | 114 |  |  | 18,4 |
| кот.цех | ТК-14 | От ТК-14-9 до д.51корп.5(4) Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1991 | 89 | 89 |  |  | 125 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51корп.4(5) Петербургское ш. до подкл. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 1 |
| кот.цех | ТК-14 | По д.51корп.4(5) Петербургское ш. на д.1Дорошиха | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 57 | 57 |  |  | 0,5 |
| кот.цех | ТК-14 | Между зданиями д.51корп.4(5) Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 57 | 57 |  |  | 12,3 |
| кот.цех | ТК-14 | От д.51корп.4(5)Петербургское ш. до Петербургское ш. д.51 к.6 (д.1Дорошиха), общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 57 | 57 |  |  | 79,9 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17 до д.58 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 30,06 |
| кот.цех | ТК-17 | По д.58 Петербургское ш. до подключен. кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 10,5 |
| кот.цех | ТК-17 | По д.58 Петербургское ш. до подключен. т/тр на д.60 и ТК-17-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| кот.цех | ТК-17 | По д.58 Петербургское ш. на д.60 и ТК-17-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 133 | 133 |  |  | 15 |
| кот.цех | ТК-17 | По д.58 Петербургское ш. на ТК-17-5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 1,5 |
| кот.цех | ТК-17 | От д.58 Петербургское ш. до ТК-17-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 81,75 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-5 до д.56а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 11,5 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-5 до д.56 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 17,9 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-5 до д.56 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 67,45 |
| кот.цех | ТК-17 | От д.58 до д.60 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 5,25 |
| кот.цех | ТК-17 | По д. 60 Петербургское ш. до подключ. на д.62 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 72 |
| кот.цех | ТК-17 | По д. 60 Петербургское ш. на д.62 | техподвал | нет | сталь | асбозурит |  | 89 | 89 |  |  | 1,5 |
| кот.цех | ТК-17 | По д. 60 Петербургское ш. на ТК-17-1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 1,9 |
| кот.цех | ТК-17 | От д.60 до д.62 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 12,4 |
| кот.цех | ТК-17 | От д.60 Петербургское ш. до ТК-17-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 58,4 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-1 до ТК-17-3´ | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 24,1 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-3´ до д.62а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-3´ до т/узла д.58а Петербургское ш. (д/с №45) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 18,6 |
| кот.цех | ТК-17 | От т/узла до д.58а Петербургское ш. (д/с №45) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 37,4 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-3´ до ТК-17-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 133 | 133 |  |  | 112,45 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-3 до д.7 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 |  |  | 23,2 |
| кот.цех | ТК-17 | От ТК-17-3 до д.5 ул.П.Савельевой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 9,3 |
| кот.цех | ТК-17 | По д.5 ул.П.Савельевой до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 0,5 |
| кот.цех | ТК-17 | По д.5 ул.П.Савельевой на д.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-17 | От д.5 до д.3 ул.П.Савельевой | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 35,5 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18 до ТК-18-1 | ж/б кожух Æ1500 | дренаж | сталь | минвата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 14,4 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18 до ТК-18-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 37,8 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-1 до т/узла д.86(д.66) Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 38,5 |
| кот.цех | ТК-18 | От т/узла до д.86(д.66) Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 |  |  | 22 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-1 до ТК-18-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 141,75 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3 до кв.т/узла д.76/1 Петербургское ш. (МСЧ № 1) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 4,45 |
| кот.цех | ТК-18 | От кв.т/узла до корп.3 (офтальмология) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 76 | 57 | 75,1 |
| кот.цех | ТК-18 | От офтальмологии до газонасосной | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 57 | 57 |  |  | 38,25 |
| кот.цех | ТК-18 | От кв.т/узла до корп.2 (лечебный корпус) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1977 | 89 | 89 |  |  | 40,6 |
| кот.цех | ТК-18 | От кв.т/узла до ТК-18-3-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 114 | 89 | 9,5 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-1 до морга | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 57 | 57 | 57 | 38 | 5,45 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-1 до ТК-18-3-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 114 | 89 | 42,6 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-3 до травмотологии | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 76 | 76 | 57 | 32 | 29,1 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-3 до ТК-18-3-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 89 | 89 | 16,5 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-5 до склада | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 76 | 76 | 45 | 32 | 5 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-5 до ТК-18-3-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 89 | 89 | 66 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-7 до ТК-18-3-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 89 | 89 | 54 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-9 до лечебного корпуса | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 76 | 76 | 57 | 38 | 5,3 |
| кот.цех | ТК-18 | От ТК-18-3-9 до поликлиники | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 89 | 89 | 64,5 |
| кот.цех | ТК-18 | От поликлиники до лечебного (нефрологич. Отделения) корпуса | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 2018 | 76 | 76 | 76 | 45 | 30,46 |
| кот.цех | ТК-19 | От ТК-19 до т/узла д.72 Петербургское ш. | полупрох.канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 17,7 |
| кот.цех | ТК-19 | От ТК-19 до т/узла д.72 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 77,7 |
| кот.цех | ТК-19 | От т/узла д.72 до д.70 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 43,1 |
| кот.цех | ТК-19 | От т/узла д.72 до д.74 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 | 76 | 0 | 39,6 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а до д.69 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 273 | 273 |  |  | 15 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а до д.69 Петербургское ш. | футляр 2Ø500 | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 273 | 273 |  |  | 14 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.69 Петербургское ш. до подключ. д.65 и т/у д.69 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.69 Петербургское ш. на д.65 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 159 | 159 |  |  | 15,7 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.69 Петербургское ш. на д.67 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 159 | 159 |  |  | 1,7 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.69 до д.65 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 10 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.69 до д.67 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 273 | 273 |  |  | 26,3 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.67 Петербургское ш. до подключ. на д.71 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 17,2 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.67 Петербургское ш. на д.71 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 133 | 133 |  |  | 2,8 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.67 Петербургское ш. до подключ. на д.63 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 2,5 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.67 Петербургское ш. на д.63 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 8,5 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.67 Петербургское ш. на ДСК | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 159 | 159 |  |  | 2,5 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.67 до д.63 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 55 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.67 до д.71 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 54,5 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.71 Петербургское ш. до подключ. т/узла д.71 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.71 Петербургское ш. на д.73 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 9,7 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.71 до д.73 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 60,9 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.73 Петербургское ш. до подключ. д.75 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.73 Петербургское ш. на д.75 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 27 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.73 до д.75 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 18,4 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.67 Петербургское ш. до ТК-19а-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 42,3 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а-1 до ТК-19а-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 69,7 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а-3 до школа искусств (столовой) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 34,8 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а-3 до д.95 Петербургское ш. (бассейн) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 91,5 |
| кот.цех | ТК-19а | По д.95 Петербургское ш. (бассейн) на спорткомплекс | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 50 |
| кот.цех | ТК-19а | От д.95 Петербургское ш. (бассейн) до спорткомплекса | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 8,2 |
| кот.цех | ТК-19а | По спорткомплексу (стр.2) на склад, Петербургское ш. ,95 | техподвал |  | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 13 |
| кот.цех | ТК-19а | От спорткомплекса до склада Петербургское ш. ,95 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 32 | 32 |  |  | 11,4 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а-1 до врезки в надземную теплотрассу (на д.53а Петербургское ш.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 33,35 |
| кот.цех | ТК-19а | От точки врезки в надземную теплотрассу до точки подключения магазина | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 159 | 159 |  |  | 67 |
| кот.цех |  | От точки врезки (помещения узла учета) до д.95 стр.1 Петербургское ш. школа искусств (столовой) | надземная | нет | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 |  |  | 60 |
| кот.цех | ТК-19а | От точки подключения магазина до магазина | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 32 | 32 |  |  | 2 |
| кот.цех | ТК-19а | От точки подключения магазина до точки подключения оранжереи | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 159 | 159 |  |  | 42 |
| кот.цех | ТК-19а | От точки подключения оранжереи до оранжереи | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 32 | 32 |  |  | 6 |
| кот.цех | ТК-19а | От оранжереи до теплицы | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 32 | 32 |  |  | 12 |
| кот.цех | ТК-19а | От точки подключения оранжереи до ТК-19а-5 | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 159 | 159 |  |  | 134 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а-5 до ГО | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 |  |  | 16 |
| кот.цех | ТК-19а | От ТК-19а-5 до д.53а Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 97,55 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21 до ТК-21-2 | полупрох.канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 17,7 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21 до ТК-21-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 219 | 219 |  |  | 24,6 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21-2 до д.82/2 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 9,1 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21-2 до ЦТП (№18) Петербургское ш.,76 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 24,4 |
| кот.цех | ТК-21 | От ЦТП (№18) до д.76 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 | 76 | 57 | 25,4 |
| кот.цех | ТК-21 | От ЦТП (№18) до ТК-21-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 | 57 | 45 | 45,05 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21-6 до д.3а ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 | 57 | 45 | 34,15 |
| кот.цех | ТК-21 | От ЦТП (№18) до ТК-21-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 30,85 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21-4 до д.78 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 9,45 |
| кот.цех | ТК-21 | От ТК-21-4 до д.80 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 |  |  | 53,45 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22 до ТК-22-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1966 | 133 | 133 |  |  | 15,75 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22-1 до ТК-22-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 49,05 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22-3 до кв.т/узла д.89 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 133 | 133 |  |  | 21,5 |
| кот.цех | ТК-22 | От кв.т/узла д.89 до д.77 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 76 | 76 | 76 | 57 | 36,8 |
| кот.цех | ТК-22 | От кв.т/узла до ТК-22-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 | 76 | 57 | 21,5 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22-3 до ТК-22-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 | 76 | 57 | 34 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22-5 до д.91 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 | 76 | 57 | 16,1 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22-5 до д.93 корп.1 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1998 | 76 | 76 |  |  | 22,75 |
| кот.цех | ТК-22 | От ТК-22-5 до д.93 Петербургское ш. (тех.школа) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 67 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-2 до ТК-25-4 | в канале | нет | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 30,6 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-4 до ТК-25-4а | в канале |  | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 23,8 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-4а до ТК-25-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 66,2 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-6 до ТК-25-8 | надземная | нет | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 42 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-8 до ТК-25-10 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 135,5 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-10 до ТК-25-26 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 23,35 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-26 до д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 201,25 |
| кот.цех | ТК-25-2 | По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") до подключ. т/узла блок"А" | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 32 |
| кот.цех | ТК-25-2 | По д.105 корп.1 Петербургское ш.(блок"А") на ТК-25-32 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 23 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище) до ТК-25-32 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 219 | 219 |  |  | 98,2 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От д.105 корп.1 Петербургское ш.(мед. училище) до ТК-25-32 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 39,85 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-32 до д.113 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 35,6 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-32 до ТК-25-28 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 20,35 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-28 до ТК-25-30 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 133 | 133 |  |  | 32,15 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-30 до д.115 корп.2 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 88,75 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-30 до д.111 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 133 | 133 |  |  | 82,3 |
| кот.цех | ТК-25-2 | По д.111 Петербургское ш. до подключ. д.115 к.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1994 | 133 | 133 |  |  | 9 |
| кот.цех | ТК-25-2 | По д.111 Петербургское ш. на д.115 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1994 | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От д.111 до д.115 корп.1 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 114 | 114 |  |  | 33,65 |
| кот.цех | ТК-25-2 | От ТК-25-10 до ЦТП, Петербургское ш.,97 | в канале |  | сталь |  | 1989 | 273 | 273 |  |  | 41,7 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От котельной ОКБ, Петербургское ш.,97, до ЦТП (д.103 корп.3) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 2001 | 273 | 273 |  |  | 10 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От котельной ОКБ до ТК-25-34а | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 114 | 114 | 89 | 76 | 52,7 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-34а до ТК-25-34 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 114 | 114 | 89 | 76 | 2,5 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-34 до насосной | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 32 | 32 |  |  | 3,9 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-34 до д. 97 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 114 | 114 | 89 | 76 | 21,9 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ЦТП Петербургское ш.,97 до ТК-25-12 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 127,8 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-12 до д.103 корп.2 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 21,2 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От д.103 корп.2 Петербургское ш. до ТК-25-14 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1971 | 273 | 273 |  |  | 91,7 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-14 до д.99 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 27,25 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-14 до ТК-25-16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 139,3 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-16 до д.103 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 9,7 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-16 до ТК-25-18 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 114 | 114 |  |  | 58 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-18 до д.107 Петербургское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 114 | 114 |  |  | 10,1 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-14 до д.105 Петербургское ш., гл. корп. | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 273 | 273 |  |  | 59 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От д.105 Петербургское ш.(гл. корп.) до ТК-25-24 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 114 | 114 |  |  | 121,7 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-24 до акушерского отделения | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 57 | 57 |  |  | 2,15 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От акушерского отделения до ГО | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 57 | 57 |  |  | 41,1 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-24 до неврологич. отделения | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 89 | 89 |  |  | 39 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От д.105 Петербургское ш.(гл. корп.) до ТК-25-20 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 219 | 219 |  |  | 34,3 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-20 до пищеблока | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 57 | 57 |  |  | 40 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-20 до хоз.корпуса | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 219 | 219 |  |  | 62 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От хоз.корпуса до патологоантомич. корп. | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 57 | 57 |  |  | 31,3 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От хоз.корпуса до ТК-25-22 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 89 | 89 |  |  | 55,8 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-22 до гаража скорой помощи | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 76 | 76 |  |  | 31,7 |
| кот.ОКБ | ТК-25-2 | От ТК-25-22 до поликлиники д.105 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 89 | 89 |  |  | 42,3 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-25 до ТК-26 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 219 | 219 |  |  | 104 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26 (до точки подключ.) д.10 корп.1 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 |  |  | 79 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26 (от точки подключ.) до д.10 корп.1 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 89 | 89 |  |  | 136,15 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26 до ЦТП (№17) - 33 кв., Седова, 6а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 219 | 219 |  |  | 66,1 |
|  |  | По зданию Седова, 6а до помещения ЦТП |  |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 20,151 |
| кот.цех | ТК-26 | От ЦТП (№17) - 33 кв. до ТК-26-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 219 | 219 | 159 | 159 | 26,45 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-2 до ТК-26-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 27,25 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-4 до д.124а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7,95 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-4 до д.120а Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 22,65 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.120а Петербургское ш. на ТК-26-10 | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 114 | 114 | 57 | 57 | 29 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.120а Петербургское ш. до ТК-26-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 33,8 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-10 до д.118 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 46,6 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.118 Петербургское ш. на д.116 | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 89 | 89 | 57 | 57 | 32 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.118 до д. 116 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 13,3 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-10 до ТК-26-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 | 89 | 76 | 26,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-12 до д.120б Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,7 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-12 до д.10 наб. Иртыша | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 | 89 | 76 | 41,4 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-4 до ТК-26-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 21,65 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-6 до д.124 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 66,8 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-6 до ТК-26-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 15,86 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-8 до д.122 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 | 76 | 57 | 11,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-8 до д.120 Петербургское ш. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 | 76 | 76 | 29,75 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-2 до ТК-26-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 219 | 219 | 159 | 159 | 50,9 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-14 до ТК-26-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 159 | 159 | 159 | 159 | 20,4 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-16 до д.1в ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8,65 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-16 до д.1б ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 159 | 159 | 159 | 159 | 30,95 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.1б ул.Седова на д.1а | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 159 | 159 | 57 | 57 | 10,4 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.1б ул.Седова на д.3а | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 159 | 159 | 57 | 57 | 12 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.1а до д.1б ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1995 | 57 | 57 | 57 | 57 | 41,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.1б до д.3а ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 15 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.3а ул.Седова на 5а | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 159 | 159 | 57 | 57 | 30,2 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.3а ул.Седова на 1 | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 89 | 89 | 57 | 57 | 7,8 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.3а до д.1 ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 | 57 | 45 | 31,1 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.3а до д.5а ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 12,4 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.5а ул.Седова на д.7б | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 159 | 159 | 57 | 57 | 30,2 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.5а ул.Седова на д.5б (д.5в) | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,8 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.5а до д.5в ул.Седова д/с №39 бывший (д/сад №76 станц. юнатов) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 44,05 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.5а ул.Седова до ТК-26-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 4,4 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-18 до д.5 ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 45 | 45 | 32 | 32 | 40 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-18 до д.7а ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 | 57 | 57 | 43,1 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-18 до д.7б ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 15,4 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.7б ул.Седова на д.7в | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 159 | 159 | 159 | 108 | 29,2 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.7б ул.Седова на д.5б (д.5в) | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 57 | 57 | 57 | 57 | 5,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.7б до д.5б ул.Седова (д/сад №39) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 39,1 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.7б до д.7в ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 11,2 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.7в ул.Седова на ТК-26-20 | техподвал |  | сталь |  | 1989 | 114 | 114 | 57 | 57 | 30,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.7в ул.Седова до ТК-26-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 31,7 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-20 до д.35 наб. Иртыша | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 89 | 89 | 11,7 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-20 до д.33 наб. Иртыша | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 89 | 89 | 7,5 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.33 наб. Иртыша на д.31 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 | 89 | 89 | 60,2 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.33 до д.31 наб. Иртыша | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 89 | 89 | 19,2 |
| кот.цех |  | По д.14а ул.Хромована д.31 наб. Иртыша | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 36 |
| кот.цех |  | От д.14а ул.Хромова до д.31 наб. Иртыша | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 19 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-14 до ТК-26-22 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1994 | 159 | 159 | 133 | 114 | 19,3 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-22 до д.1г ул.Седова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,3 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-22 до ТК-26-24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 133 | 114 | 67,1 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-24 до ТК-26-26 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 17,1 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-26 до д.6а ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8,2 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-26 до д.4а ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 40,45 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-24 до ТК-26-28 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 159 | 159 | 133 | 114 | 25,25 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-28 до д.8а ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 159 | 159 | 159 | 114 | 16,8 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.8а ул.Хромова на д.12а | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 159 | 159 | 114 | 89 | 38,8 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.8а до д.12а ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 49,5 |
| кот.цех | ТК-26 | По д.12а ул.Хромова на д.14а | техподвал |  | сталь |  | 1997 | 114 | 114 | 57 | 57 | 54,7 |
| кот.цех | ТК-26 | От д.12а до д.14а ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 57 | 57 | 11,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-28 до ТК-26-30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 159 | 159 | 114 | 114 | 46,85 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-30 до ТК-26-32 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 29,15 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-32 до д.4 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 89 | 89 | 76 | 76 | 62,15 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-32 до д.6 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,55 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-30 до ТК-26-34 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 76 | 76 | 15,75 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-34 до д.8 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,9 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-34 до ТК-26-36 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 76 | 76 | 47,1 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-36 до д.10 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,75 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-36 до ТК-26-38 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 89 | 89 | 76 | 76 | 62,45 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-38 до д.12 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,5 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-38 до ТК-26-40 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 89 | 89 | 76 | 57 | 44,8 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-40 до д.14 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,6 |
| кот.цех | ТК-26 | От ТК-26-40 до д.16 ул.Хромова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1994 | 89 | 89 | 76 | 57 | 50,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТЭЦ-3 до ТК-Э8 | надземная | нет | сталь |  |  | 426 | 426 |  |  | 59 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э8 до ТК-Э7 | надземная | нет | сталь |  | 1972 | 426 | 426 |  |  | 181,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э7 до ТК-Э1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 426 | 426 |  |  | 317,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э1 до забора Тепличного комбината | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1972 | 426 | 426 |  |  | 128,4 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От забора Тепличного комбината до ТК-Э6 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 426 | 426 |  |  | 351,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э6 до ТК-26Л ( у ЦТП №1 Тепличн. комбината) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 426 | 426 |  |  | 128 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ЦТП тепличного хоз-ва до ближайшей ТК-26Л | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-26Л у ЦТП тепличного хоз-ва до ТК-25Л | кожух Æ1200мм | дренаж | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 7,3 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-26Л у ЦТП тепличного хоз-ва до ТК-25Л | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 105,25 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-25Л до ТК-24Л | надземная | нет | сталь | минвата из базальт. волокна | 1974 | 325 | 325 |  |  | 712,35 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-25Л до ТК-24Л | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 6,4 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-24Л до ТК-23Л | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 51,6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-23Л до ТК-22Л | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 21,95 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-22Л до ТК-20Л | надземная | нет | сталь | минвата из базальт. волокна | 1974 | 325 | 325 |  |  | 308,95 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-22Л до ТК-20Л | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-20Л до угла поворота на ЦТП (у д.35) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 146,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От угла поворота до ЦТП пос. Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1974 | 325 | 325 |  |  | 87,7 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ЦТП (№120) до ТК-12Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 159 | 159 | 133 | 76 | 146,9 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-12Л до д.25 пос. Литвинки | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 76 | 76 | 76 | 76 | 3,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-12Л до д.23 пос. Литвинки | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 133 | 133 | 133 | 89 | 117 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | Между корпусами д.23 пос. Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 133 | 133 | 133 | 89 | 7,2 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ЦТП до ТК-1Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 325 | 325 | 219 | 159 | 6,4 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-1Л до д. 35 пос.Литвинки | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 52,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | По д. 35 пос.Литвинки на д.14 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От д. 35 до д.14 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 114 | 114 | 76 | 76 | 7,7 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-1Л до ТК-2Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 325 | 325 | 219 | 159 | 97 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-2Л до д. 32 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-2Л до ТК-3Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 325 | 325 | 219 | 159 | 39,6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-3Л до ТК-4Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 11 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-4Л до д.29 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 | 89 | 76 | 7 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | По д.29 пос.Литвинки на д.34 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 | 89 | 76 | 94 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От д.29 до д. 34 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 | 76 | 57 | 24,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | По д. 34 пос.Литвинки на д.17 | техподвал |  | сталь |  | 1980 | 89 | 89 |  |  | 98,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От д.34 до д.17 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 57 | 57 | 57 | 57 | 23 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-4Л до ТК-5Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-4Л до ТК-5Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 43,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-5Л до д.28 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-5Л до д.31 пос.Литвинки | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 89 | 89 | 89 | 57 | 36,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-5Л до ТК-6Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-5Л до ТК-6Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 44,7 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-6Л до д.27 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 89 | 57 | 8,1 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-6Л до ТК-7Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-6Л до ТК-7Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 45,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-7Л до д.26 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 89 | 57 | 6,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-7Л до д.30 пос.Литвинки | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 89 | 89 | 76 | 57 | 37,2 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-7Л до ТК-8Л | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 219 | 219 | 133 | 89 | 32,6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-8Л до 2-го поворота к клубу пос.Литвинки | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 16,7 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-8Л до 2-го до 3-го поворота к клубу пос.Литвинки | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 48,4 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От 3-го поворота до клуба пос.Литвинки | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 35,2 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | По клубу пос.Литвинки на ТК-13Л | техподвал |  | сталь |  | 1978 | 114 | 114 |  |  | 27,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От клуба пос.Литвинки до ТК-13Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 89 | 57 | 48 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-13Л до д/сада № 32 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 57 | 38 | 88,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-13Л до лицея № 53 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 76 | 76 | 113,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-8Л до ТК-9Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 273 | 273 | 133 | 89 | 49,2 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-9Л до ж/дома 1а со столовой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 89 | 57 | 10,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-9Л до ТК-10Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 273 | 273 | 133 | 114 | 109,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-10Л до ТК-14Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 159 | 159 | 114 | 57 | 41,4 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-14Л до д.3 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 | 45 | 45 | 5,7 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-14Л до д.2 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 | 45 | 45 | 8,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | По стене дома д.2 пос.Литвинки на д.1 | техподвал |  | сталь |  | 1964 | 57 | 57 | 45 | 32 | 45,6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От д.2 до д.1 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 | 45 | 45 | 15 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-14Л до ТК-15Л | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 89 | 57 | 60,4 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-15Л до мастерской | непрох. канал |  | сталь |  |  | 57 | 57 | 45 | 38 | 48,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-15Л до ТК-21Л | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1973 | 114 | 114 | 89 | 57 | 32,6 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-21Л до д.3 корп.1 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 | 76 | 45 | 10,3 |
| ТЭЦ-3 |  | По д.3 корп.1 пос.Литвинки на д.3 корп.2 | техподвал |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 70,9 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От д.3 корп.1 пос.Литвинки до д.3 корп.2 | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 89 | 57 | 45 | 12,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-21Л до ТК-16Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 | 76 | 76 | 98,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-16Л до больницы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 45 | 45 | 25,2 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-16Л до ТК-17Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 | 114 | 57 | 42,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-17Л до ТК-18Л | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 | 114 | 57 | 44,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-18Л до д.4 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 | 76 | 76 | 10 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-18Л до д.5 пос.Литвинки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 | 114 | 76 | 15,8 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-10Л до ТК-11Л | надземная | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 273 | 273 | 133 | 114 | 114,45 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-11Л до школы № 47 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1990 | 114 | 114 | 76 | 57 | 167,3 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От школы № 47 до теплицы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1990 | 57 | 57 | 45 | 0 | 115,9 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-11Л до 3-го поворота | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 | 114 | 89 | 96,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От 3-го поворота до ТК-19Л | надземная | нет | сталь | минвата | 1995 | 273 | 273 | 114 | 89 | 319,5 |
| ТЭЦ-3 | Литвинки | От ТК-19Л до забора ЗАО "Калининское" | надземная | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 | 114 | 89 | 125,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э4 до д.58 ул. Г.Димитрова (гвс по пост.б/х№813) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 114 | 114 | 57 | 57 | 46,9 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э4 до д.56 ул. Г.Димитрова (гвс по пост.б/х№813) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 114 | 114 | 57 | 57 | 75,3 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От д.68 т/у ул. Г.Димитрова до ТК-Э2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 133 | 133 | 114 | 57 | 35,6 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э4 до ТК-Э3 (гвс по пост.б/х№813) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 114 | 114 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э2 до ТК-Э3 (гвс по пост.б/х№813) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э2 до д.64 ул. Г.Димитрова | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 57 |  | 17,2 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э3 до ТК-Э5 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 48,5 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э5 до д.62 ул. Г.Димитрова | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 24 |
| ТЭЦ-3 | ТК-Э1 | От ТК-Э5 до д.60 ул. Г.Димитрова | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 10 |
|  |  | Котельная Стрелковая в/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная |  | От СТК (у забора котельной) до Т.П. домов 84 корп.1, 84 корп.2, 84 корп.4 по ул.Шишкова | в канале |  | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 346,2 |
| Котельная |  | от Т.П. до д.84 корп.4 по ул.Шишкова | в канале |  | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 47,5 |
| Котельная |  | от Т.П. до Т.П. домов 84 корп.1, 84 корп.2 по ул.Шишкова | в канале |  | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 45,61 |
| Котельная |  | от Т.П. до д.84 корп.1 по ул.Шишкова | в канале |  | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| Котельная |  | от Т.П. до д.84 корп.2 по ул.Шишкова | в канале |  | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 9,3 |
|  |  | Котельная ПАТП ул.Шишкова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ПАТП |  | от ТП на д.88, д.90 ул.Шишкова до ТП д.88 ул.Шишкова | надземная | нет | сталь | пенополиуретан | 2018 | 57 | 57 |  |  | 108,65 |
| Котельная ПАТП |  | от ТП до д.88 ул.Шишкова | надземная | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 15 |
| Котельная ПАТП |  | от ТП на д.88 до врезки в поздемную т/тр на д.90 ул.Шишкова | надземная | нет | сталь | пенополиуретан | 2018 | 45 | 45 |  |  | 22,9 |
| Котельная ПАТП |  | от врезки в поздемную т/тр до ТП д.90 ул.Шишкова | в канале | нет | полимер | вспененный полиуретан | 2018 | 45 | 45 |  |  | 39,4 |
| Котельная ПАТП |  | от ТП до д.90 ул.Шишкова | надземная | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 46 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в (нераб) | От ТК-20в-29 до ТК-20в-31 (От ТК-20в-1 до ТК-20в-3 формулировка Д.В.) | непрох. канал |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 80,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От ТК-20в-31 до д.12 Красные горки, картофелехранил (От ТК-20в-3 до д.12 Красные горки, картофелехранил..формулировка Д.В.) | непрох. канал |  | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 9,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От ТК-20в-31 до ТП- | в канале |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От ТП- до ТК-20в-27 | в канале |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 144,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От ТК-20в-27 до склада бумаги, Красные горки | непрох. канал |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 41,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От строения до мех мастерской д.27 Красные горки | в канале |  | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От ТК-20в-1 до адм.здания,Красные горки, д.31, ф-ка Школьник | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 130,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От ТП у здания гаража до гаража Красные горки | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От адм.здания,Красные горки, д.31, ф-ка Школьник, до реечного цеха |  |  | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-20в | От переплетного здания до эл. мастерских,Красные горки, ф-ка Школьник | в канале |  | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 14,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20П | От ТК-20П до д.(1) д.9 ул.Индустриальная (ПЛ-16) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20П | От д.(1)д.9 ул.Индустриальная (ПЛ-16) до пр.мастерской | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 22,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК-22П-1 до ТК-20В | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК-22П-1 до сварочного цеха (СКБ ВНИИТ) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От сварочного цеха до матер.склада | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК-22П до д.7 ул.Индустриальная (СКБ ВНИИТ) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 54,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От д.7 ул.Индустриальная (СКБ ВНИИТ) до ТК-22П-1 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК-22П до д.9а ул.Индустриальная (маст.УМР) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 65,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК- до д.3а ул.Индустриальная (Медведева) | надземная |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 |  | По д.3а ул.Индустриальная (Облбытбизнес) на д.3а (ЧП Ершов) | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 48,26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От д.3а ул.Индустриальная (Облбытбизнес) до д.3а (ЧП Ершов) | надземная |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК-22П до д.5 ул.Индустриальная (дом быта) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 64,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-22П | От ТК-20в до ТК-, от ТК- до ТК- , от ТК- до д.2 ул.Индустриальная, ПЛ №41 | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 107 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24П | От ТК-24П до д.3 ул.Индустриальная (ООО "Строитель") | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 51,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-3 до д.127 ул.Вагжанова | непрох. канал |  | сталь |  | 2009 | 57 | 57 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-3 до ТК-26П-5 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1978 | 325 | 325 |  |  | 77,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-5 до ТК-26П-5-1 | полупрох.канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1981 | 325 | 325 |  |  | 39,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-5 до ТК-26П-5-1 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1978 | 325 | 325 |  |  | 8,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-5-1 до д.23 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 89 | 89 |  |  | 45,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-5-1 до ТК-26П-7 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1978 | 325 (40м) | 325 |  |  | 136,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-7 до д.21 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1980 | 219 | 219 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.21 ул.Вагжанова до технич. блока | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1980 | 114 | 114 | 114 | 76 | 12,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От технического блока д.21 ул.Вагжанова до КПП | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1980 | 57 | 57 |  |  | 19,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-7 до ТК-26П-9 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1978 | 325 | 325 |  |  | 89,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-9 до склада мелькомбината | полупрох.канал | нет | сталь |  | 1980 | 273 | 273 |  |  | 19,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-9 до ТК-26П-11 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1978 | 219 | 219 |  |  | 56,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-11 до ТК-26П-11а | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1983 | 219 | 219 |  |  | 100,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-11а до д.19 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1987 | 133 | 133 |  |  | 8,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | По д.19 ул.Вагжанова до подключ. д.17 | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | По д.19 ул.Вагжанова на д.17 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.19 до д.17 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1987 | 114 | 114 |  |  | 5,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | По д.17 ул.Вагжанова до подключ. т/узла №1 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | По д.17 ул.Вагжанова на д.17а (гаражи) | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.17 ул.Вагжанова до д.17а (гаражи) | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1987 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-11а до ТК-26П-13 | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1983 | 219 | 219 |  |  | 92,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-13 до д.15 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные плиты | 1983 | 133 | 133 |  |  | 50,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-13 до ТК-26П-21(ТК-46-3) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 219 | 219 |  |  | 109,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-13 до ТК-26П-21 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 159 | 159 |  |  | 94,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-46-3(ТК-26П-21) до т.подключ.д.18 (пождепо) | надземная | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 66,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.18 ул.Вокзальная до врезки в надземную т/тр | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От т.подключ. д.18 ул.Вокзальная до ТК-46-7´ | надземная | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 37,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.16 ул.Вокзальная до ТК-46-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | По д.16 ул.Вокзальная на д.14 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.16 ул.Вокзальная до д.14 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От т.подкл. д.16 до т.подкл. д.12/22 ул.Вокзальная | надземная | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 84,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От т.подкл. д.12/22 ул.Вокзальная до врезки в подземную т/тр | надземная | нет | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От д.12/22 ул.Вокзальная до надземн. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От надземной т/тр у д.12/22 ул.Вокзальная до ТК-49-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-46-7 до ТК-46-7´ | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-46-7´ до ПАТП-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 |  |  | 22,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ПАТП-2 до администр.здания | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1982 | 57 | 57 |  |  | 63,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-1 до д.2 пл.Гагарина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1957 | 89 | 89 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П до д.3 пл.Гагарина (Администр.Моск.р) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК- 26П до павильона | непрох. канал | нет | сталь |  | 1980 | 325 | 325 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От павильона до ТК-26П-1 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1980 | 325 | 325 |  |  | 7,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-1 до ТК-26П-3 | непрох. канал | нет | сталь | мин.ватные скорл. | 1980 | 325 | 325 |  |  | 110,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От ТК-26П-3 до проходной учр.ИЗ-36,ул.Вагжанова,141 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26П | От т.подкл. к надз. т/тр до ТК-46- и до убежищи №1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 72 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1А | От ТК-1А до д.1 пл.Гагарина, ДК "Химволокно" | непрох. канал | нет | сталь |  | 1952 | 57 | 57 |  |  | 12,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-033 | От ТК-033 до д.111 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 |  |  | 51,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От ТК-034 до д.97 ул.Московская (химико-технол.) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 30,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От д.16 ул.Вагжанова до ТК-034-5 (ТК-39-2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1939 | 114 | 114 |  |  | 128,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От ТК-034-5 (ТК-39-2) до ТК-034-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От ТК-034-3 до д.12 ул Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1956 | 76 | 76 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От ТК-034-3 до ТК-034-1 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 | 114 | 114 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От ТК-034-1 до корп.В д.14 ул.Вагжанова (на ТК-39-4) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 | 159 | 159 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От ТК-034-1 до д.14 ул.Вагжанова | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 4,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | По д.14 ул.Вагжанова корп.В | техподвал |  | сталь |  | 1975 | 159 | 159 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-034 (ТК-39) | От корп.В д.14 ул.Вагжанова до ТК-034 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1975 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-035 | От ТК-035 до ТК-035-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1954 | 76 | 57 |  |  | 68,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-035 | От ТК-035-2 до д.86а ул.Московская | в канале |  | сталь |  | 1975 | 76 | 57 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-036 | От ТК-036 до д.95 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От ТК-037 до ТК-037-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 114 | 114 |  |  | 80,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От ТК-037-6 до д.82 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 57 | 57 |  |  | 3,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От ТК-037-6 до ТК-037-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От ТК-037-2 до кв.т/узла | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 114 | 114 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От ТК-037-2 до д.80 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1954 | 57 | 57 |  |  | 10,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От ТК-037-2 до д.82 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 89 | 89 |  |  | 9,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От кв.т/узла до ТП-037-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 57 | 57 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От д.76 ул.Московская до ТП-037-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 57 | 57 |  |  | 30,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-037 | От д.78 ул.Московская до ТП-037-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1952 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-039 до д.61ул.Московская (УПК) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 |  |  | 23,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-039-1 до ТК-039 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1939 | 159 | 159 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-039-1 до д.10 ул Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1939 | 114 | 114 |  |  | 44,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | Между корпусами д.10 ул Вагжанова | в канале | нет | сталь | асбозурит | 1939 | 114 | 114 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-4 |  | По д.10 ул Вагжанова на д/сад №24 ул.Вагжанова,12 корп.2 | техподвал |  | сталь |  | 1939 | 89 | 89 |  |  | 56,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От д.10 ул Вагжанова до д/сада №24 ул.Вагжанова,12 корп.2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 |  |  | 87,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | Между корпусами д.10 ул Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1939 | 57 | 57 |  |  | 4,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-039-1 до ТК-039-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 42,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-039-3 до т/узла д.8 ул Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От т/узла до ТК-039-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-039-3 до д.8 ул Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-039 | От ТК-040-1 до ТК-039-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-040 до ТК-040-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1981 | 159 | 159 |  |  | 44,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-040-1 до д.14 Вагжановский пер. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 89 | 89 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-040 до д.6 ул Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 273 | 273 |  |  | 24,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От д.6 ул Вагжанова до гаража | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 17,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | По д.6 ул Вагжанова | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 273 | 273 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От д.6 ул Вагжанова до ТК-49 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49 до ТК-49-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1990 | 219 | 219 |  |  | 52,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-1до д.9 корп.1 ул Вагжанова (пенс.фонд) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 |  |  | 59,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-1 до д.9 ул.Вагжанова (Дом радио) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 89 | 89 |  |  | 12,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-1до д.11 ул.Вагжанова (церковь) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 58,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-1 до ТК-49-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 |  |  | 73,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-3 до д.9 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 |  |  | 10,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-3 ТК-49-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1964 | 57 | 57 |  |  | 38,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От ТК-49-5 до администр. здания стадиона д.7 ул. Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 45,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | По администр. зданию стадиона д.7 ул. Вокзальная | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От администр.здания до раздевалки | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 59,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | От врезки т/трассы до гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-040 (ТК-49) | Т/тр между раздевалками | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041 до д.4 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041 до д.39а ул.Вагжанова ( д/сад №51) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041 до ТК-041-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 104,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-2 до д.9 ул.Вагжанова (СПКБ) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 |  |  | 15,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-2 до ТК-041-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 47,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-4 до д.24 корп.1 ул. Московская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 219 | 219 |  |  | 10,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.24 корп.1ул. Московская до подкл. т/узлов№1,2,3 | техподвал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.24 корп.1, корп.2 ул. Московская на корп.3 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От д.24 корп.2 до д.24 корп.3 ул. Московская | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 11,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.24 корп.3 ул. Московская до подкл. т/узла№4 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-4 до ТК-041-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 17,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-6 до ЦТП №88 ул М.Самара д.9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 39,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ЦТП №88 ул М.Самара д.9 до д.9 ул. М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 | 159 | 114 | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.9 ул. М.Самара до подключ на д.6 | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 2,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.9 ул. М.Самара на д.6 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.9 ул. М.Самара на д.7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 | 76 | 57 | 160 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От д.9 до д.7 ул.М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 | 76 | 57 | 13,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.7 ул.М.Самара до подключ.т/узла д.7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 | 76 | 57 | 4,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.7 ул.М.Самара на д.7а | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.7а ул.М.Самара до подключ. т/узла д.7а | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.7а ул.М.Самара на ТК-041-10 | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От д.7а ул.М.Самара до ТК-041-10 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1995 | 159 | 159 | 45 | 32 | 12,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-10 до д.5 ул.М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1995 | 57 | 57 | 45 | 32 | 12,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От д.9 ул.М.Самара до д.6 Вагжановский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 | 114 | 89 | 31,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.6 Вагжановский пер. до подключ. т/узла д.6 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-6 до д.6 Вагжановский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 |  |  | 55,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | По д.6 Вагжановский пер. на ТК-041-8 (ТК-040-3) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 |  |  | 12,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От д.6 Вагжановский пер. до ТК-041-8 (ТК-040-3) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 |  |  | 20,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От д.2 Вагжановский пер. до ТК-041-8 (ТК-040-3) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 43,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-8 до д.66а ул. Московская (обл.военкомат) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 60,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От ТК-041-8 до д.66а ул. Московская (обл.военкомат) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 114 | 114 |  |  | 73 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От здания обл. военкомата до райвоенкомат ул.Московская,66а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 11,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-041 | От здания обл. военком. ул.Московская,66а до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1960 | 57 | 57 | 45 | 32 | 40 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042 до ТК-51 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 325 | 325 |  |  | 48 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-51 до ТК-042-1´ | полупрох.канал | нет | сталь | шлаковата | 1973 | 273 | 273 |  |  | 31,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-1´ до ТК-042-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 273 | 273 |  |  | 107,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-1 до д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1973 | 325 | 325 |  |  | 52,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | По д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) до подключ.т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1951 | 57 | 57 |  |  | 19,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | По д.7 ул.Вагжанова (совпартшк) на д.5 | техподвал |  | сталь |  | 1951 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От д.7 ул.Вагжанова до ТК-042-9 и до д.5 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 46,2 |
|  |  | От ТК-042-9 до границы земельного участка д.10 корп.1 ул.Вокзальная Тверской областной Радиотелевизионный передающий центр | в канале | нет | сталь | пенополиуретан | 2021 | 57 | 57 |  |  | 22,54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-1 до д.7а ул.Вагжанова (центр занятости) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 76 | 76 |  |  | 8,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-1 до ТК-042-27 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1973 | 159 | 159 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-27 до ТК-042-29 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 58,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-29 до ТК-042-31 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 43,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-31 до ТК-042-33 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-33 до д.1/6 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 76,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-33 до д.3 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | По д.3 ул.Вагжанова на д.16 ул.Вокзальная | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От д.3 ул.Вагжанова до д.16 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 57 | 57 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-31 до д.32 Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 91,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-31 до д.4 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 49,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-29 до д.6 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-27 до д.8 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 33,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-27 до д.5а ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | По д.5а ул.Вагжанова на д.5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 |  |  | 25,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От д.5а до ТК-042-25 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 76 | 76 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-25 до д.5 ул.Вагжанова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 76 | 76 |  |  | 27,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-1 до ТК-042-3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 325 | 325 |  |  | 28,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-3 до д.10 ул.Вокзальная (партархив) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 76 | 76 |  |  | 12,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-3 до ТК-042-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 114 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-5 до ТК-042-35 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 159 | 159 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-35 до Автопредпр. Адм.по Тверской обл.,ул.Вокзальная,д. 5а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 89 | 89 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-35 до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-35 до д.5 корп.1 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 76 | 76 |  |  | 39,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-35 до ТК-042-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 159 | 159 |  |  | 22,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-7 до д.42 ул.Ст Разина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 57 | 57 |  |  | 138,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-7 до ТК-042-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 133 | 133 |  |  | 19,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-11до Центра сертификации лекарственных средсв, д.2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1956 | 76 | 76 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-11 до вневед.охр., д.3 ул.Вокзальная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 57 | 57 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-11 до ТК-042-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 133 | 133 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-15 до д.1 ул.Вокзальная (фармац.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-15 до д. ул.Вокзальная (адм.охр) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 45 | 45 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-15 до корпуса "И" | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1956 | 114 | 114 |  |  | 57,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От корпуса "И" до ТК-042-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 58,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-23 до канцелярии | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-23 до ТК-042-21 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 28,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-21 до Гл. корп. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-21 до корп. "Д" | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-21 до инфец. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-21 до ТК-042-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 114,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-17 до поликлиники, Смоленский, д.34 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От поликлиники, Смоленский, д.34 до прод.склада | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 |  |  | 42,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-17 до ТК-042-19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 30,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-042 (ТК-51) | От ТК-042-19 до д.66 ул.Советская, мечеть | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 32,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043 до д.8 корп.1 Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 |  |  | 24,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | По д.8 корп.1 Смоленский пер. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От д.8 корп.1 Смоленский пер. до ТК-043-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-2 до д.2 ул. Вагжанова (шк. № 10) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 57 | 57 |  |  | 32,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-2 до ТК-043-12 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 133 | 133 |  |  | 74,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-12 до д.1 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 133 | 133 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-4 |  | ОтТК-043-12ʹа до ТК-043-12ʹб ул.Московская | в канале | нет | сталь | пенополиуретан | 2018 | 108 | 108 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-043-12ʹб до д.1(2-я оч. 1-я блок секция) ул.Московская | в канале | нет | сталь | пенополиуретан | 2018 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От д.8 корп.1 Смоленский пер. до ЦТП №87 Смоленск.,8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 92,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ЦТП №87 до д. 8 корп.1 Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 | 114 | 114 | 92,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ЦТП №87 до ТК-043-4 | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 1994 | 159 | 159 | 133 | 114 | 32,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-4 до д.8 Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 1994 | 89 | 89 | 89 | 76 | 4,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-4 до ТК-043-6 | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 2000 | 159 | 159 | 76 | 57 | 114,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-6 до ТК-53-24 (ТК-043-14) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 74 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-53-24 (ТК-043-14) до ТК-53-26 (ТК-043-16) | проходной канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 114 | 114 |  |  | 18,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-53-26 (ТК-043-16) до ТК-53-28 (ТК-043-18) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 57 | 57 |  |  | 37,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-53-28(ТК-043-18) до д.15/33 Бассейная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа |  | 57 | 57 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-6 до д.8 Смоленский пер. | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 2002 | 89 | 89 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | По д.8 Смоленский пер. на ТК-53-10 | техподвал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 2002 | 89 | 89 |  |  | 13,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От д.8 Смоленский пер. до ТК-53-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 10,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-6 до ТК-043-8 | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 2000 | 159 | 159 | 76 | 57 | 32,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-8 до д.2 ул.М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 2000 | 159 | 159 | 76 | 57 | 19,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | По д.2 ул.М.Самара до т/трассы от ТК-53-14 (ТК-715-1) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 2000 | 89 | 89 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-53-10 до ТК-53-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-53-12 до ТК-043-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 35,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-10 до т/узла ул.М.Самара,5а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 16,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От т/узла ул.М.Самара,5а до д.5а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 12,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От т/узла ул.М.Самара,5а до д.5 ул.М.Самара (д.5 газ.отопол) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | По д.5 ул.М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 9,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От д.5 ул.М.Самара до забора д.5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От забора д.5ул.М.Самара до д.8а Вагжановский пер. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1967 | 76 | 76 |  |  | 31,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-043-10 до ТК-041-10 | непрох. канал | нет | сталь | полотно ПСХ-Т | 2002 | 159 | 159 |  |  | 25,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | От ТК-53-12 до д.2 ул.М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-043 | По д.2 ул.М.Самара на ТК-715-1(ТК-53-14) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 13,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.2 ул.М.Самара до ТК-715-1(ТК-53-14) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 38,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-1(ТК-53-14) до ТК-715-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 36,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-13 до д.1 Смоленский пер. (шк.№22) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 5,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-1(ТК-53-14) до ТК-715-3 (ТК-53-18) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1981 | 114 | 114 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-3(ТК-53-18) до ТК-715-11(ТК-53-16) | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1987 | 76 | 76 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-11(ТК-53-16) до КНС №9 | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1987 | 76 | 76 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-3(ТК-53-18) до ТК-715-5(ТК-53-20) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1981 | 114 | 114 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-5(ТК-53-20) до т/узла д.20 ул. М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 30,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От до т/узла до д.20 ул. М.Самара | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 | 57 | 0 | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-5(ТК-53-20) до врезки в сущ. т/тр на д.3 наб. Лазури (Исполком) | непрох. канал | нет | сталь | пенополимерминеральн | 2018 | 76 | 76 |  |  | 4,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От врезки в сущ. т/тр на д.3 наб. Лазури (Исполком) до д.3 наб. Лазури (Исполком) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1968 | 76 | 76 |  |  | 17,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-5(ТК-53-20) до д.5 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 114 | 114 |  |  | 82 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.5 наб.Лазури на ТК-715-7 | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 14,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.5 наб.Лазури до ТК-715-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 9,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-7 до д.5 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 76 | 76 |  |  | 28,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.5 наб.Лазури на д.7 | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 13,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.5 наб.Лазури до д.7наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 14,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-7 до д.3 Вагжановский пер. (д/сад №20) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 57 | 57 |  |  | 108 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От ТК-715-3 до д.1корп.2 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 114 | 114 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.1корп.2 наб.Лазури на гараж | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 10,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.1 корп.2 наб.Лазури до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 57 | 57 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.1корп.2 наб.Лазури до д.1 корп.1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 |  |  | 20,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.1корп.2 наб.Лазури до д.1 корп.1 (ГВС) | бесканальная | нет | сталь | битумоперлит | 1993 |  |  | 76 | 76 | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.1корп.2 наб.Лазури до подкл. т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 75,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.1корп.2 наб.Лазури на д.1 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.1корп.1 наб.Лазури от подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 25,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | По д.1корп.1 наб.Лазури до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-715 | От д.1корп.1 наб.Лазури до ТК-715 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 57,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-032/3А | От ТК-032/3А до д.115 ул.Московская, суд Московск. р-на | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2010 | 133 | 133 |  |  | 33,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7А | От ТК-7А до д.112 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит |  | 89 | 89 |  |  | 49,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10А | От проходной ОАО "Ростелеком" до адм. ул. Московская,114 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1989 | 57 | 57 |  |  | 28,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А | От ТК-12А-1 до здания Химчистки наб.Лазури,13 | в канале | нет | сталь |  | 1956 | 133 | 133 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А | От здания Химчистки до склада | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 57 | 57 |  |  | 36,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13А | От ТК-13А-1 до ТК-13А-5 | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 168 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13А | От ТК-13А-5 до д. ул. Орджоникидзе, АЗС (Лазури, 13а) | в канале |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13А | От ТК-13А до ТК-13А-1 | в канале |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13А | От ТК-13А-1 до ТК-13А-3 | в канале |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 28,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-13А | От ТК-13А-3 до д.15 наб. Лазури | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А´ до ТК-12А-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 273 | 273 |  |  | 140,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-2 до д.11наб.р.Лазурь,ОАО "Тверьстекло-М" (производств.корпус) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 273 | 273 |  |  | 34,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От вспомогательного корпуса до ТК-12А-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 5,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-10 до ТК-12А-12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 30,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-12 до д.88/5 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 32,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-10 до д.90 ул.Московская | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 7,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-2 до ТК-12А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 273 | 273 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-4 до ТК-12А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 273 | 273 |  |  | 177,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-6 до ТК-12А-6а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 110,55 |
|  |  | Т/т от гаража у д. 9 по наб. реки Лазури до врезки в трассу у д. 9 по наб. реки Лазури |  |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 6,128 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-6 до ТК-12А-14 | в канале |  | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  | 96,2 |
|  |  | От ТК-12А-6 до точки врезки музея "Россия - Моя история" |  |  | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-14 до ТК-12А-18 | в канале |  | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-18 до депо | в канале |  | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  | 30,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От депо до ТК-12А-18 |  |  | сталь |  |  | 108 | 108 | 76 | 57 | 30,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-18 до мойки | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 | 76 | 57 | 90,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От ТК-12А-14 до ТК-12А-16 | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 | 76 | 57 | 151,2 |
|  |  | От ТП к сущ.т/тр до ГО |  |  | сталь |  | 1982 | 45 | 45 |  |  | 32,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12А´ | От т. подключ.ГО до очистных сооруж. | в канале |  | сталь |  | 1966 | 45 | 38 |  |  | 115 |
| Южная |  | котельная Южная |  |  | сталь |  |  |  |  |  |  |  |
| Южная |  | Внеплощадочные сети водопровода к котельной Южная |  |  | сталь |  |  | 200 | 200 |  |  |  |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От т/тр на базу ООО "Трой" | надземная | нет | сталь | минвата | 1995 | 32 | 32 |  |  | 160 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От магистр. т/тр котельной "Южная" к ТК-820-2 | надземная | нет | сталь | минвата | 1981 | 273 | 273 |  |  | 66,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От магистр. т/тр котельной "Южная" к ТК-820-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 273 | 273 |  |  | 26 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-2 до ТК-820-4 | надземная | нет | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 |  |  | 70,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-4 до ТК-820-6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 |  |  | 55,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-6 до АБК Промышленный пр-д,3 (Медтехника) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 |  |  | 11,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-6 до д.3 Промышленный пр-д (3к.1) (Медтехника) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 22,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-2 до ТК-820-8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 273 | 273 |  |  | 110,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-8 до д.5 Промышленный пр-д (склады "Тверьстройзаказчик") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 273 | 273 |  |  | 12,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От д.5 Промышленный пр-д до ТК-820-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 14,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-10 до ТК-820-12 | надземная | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 136,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-12 до т/узла д.7 Промышленный пр-д | надземная | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 |  |  | 15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От т/узла до д.7 Промышленный пр-д | надземная | нет | сталь | минвата |  | 76 | 76 |  |  | 23 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-12 до ТК-820-14 | надземная | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 131,55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-14 до ТК-820-16 | надземная | нет | сталь | минвата | 1996 | 219 | 219 |  |  | 40,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-16 до д.11 (д.9) Промышленный пр-д (до т/узла) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 |  |  | 24,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-16 до ТК-820-18 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 59,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-18 до д.13 Промышленный пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 14 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-18 до д.11 Промышленный пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 159 | 159 |  |  | 7,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От д.11 Промышленный пр. до врезки т/тр на СПМК-6 | надземная | нет | сталь | минвата | 1988 | 133 | 133 |  |  | 34,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От врезки т/тр на СПМК-6 до СПМК-5 | надземная | нет | сталь | минвата | 1988 | 133 | 133 |  |  | 20 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | Между зданиями СПМК-5 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 25,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От врезки т/тр на СПМК-6 до проходной | надземная | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 |  |  | 173,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От врезки т/тр на проходную до СПМК-6 | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 91,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820 до ТК-820-20 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 92,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От ТК-820-20 до проходной СТО "Москвич" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От проходной до д.1 Промышленный пр-д СТО "Москвич" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 30 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-820 | От д.1 Промышленный пр-д СТО "Москвич" до строения | надземная | нет | сталь | минвата | 1987 | 32 | 32 |  |  | 76,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819 | От ТК-819 до д.45 корп.10 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минватплита | 1989 | 133 | 133 |  |  | 22,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819 | По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131 | техподвал | нет | сталь | минватплита | 1989 | 114 | 114 |  |  | 16,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819 | По д.45 корп.10 Зеленый пр-д до подключ.ЦТП №131 | техподвал | нет | сталь | минватплита | 1989 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819 | По д.45 корп.10 Зеленый пр-д (ЦТП №131) до подключ.ГВС | техподвал | нет | сталь | минватплита | 1989 | 114 | 114 |  |  | 22,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От ЦТП-1 (№99) Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 133 | 76 | 9,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 9,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | ОтТК-819а-1 до д.45 корп.4 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 114 | 57 | 36,15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | ОтТК-819а-1 до д.45 корп.6 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 | 114 | 76 | 22,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.45 корп.6 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 27 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.45 корп.6 Зеленый пр-д на д.45 корп.7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 7,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.45 корп.7 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 27 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.45 корп.7 Зеленый пр-д на д.45 корп.8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 7,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.45 корп.8 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 32,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.45 корп.8 Зеленый пр-д на д.45 корп.9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 31 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От ТК-819а-1 до д.43 корп.17 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 | 114 | 76 | 117,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. д/с №137 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 |  |  | 7,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д/с №137 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.17 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 |  |  | 28 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.17 Зеленый пр-д на д.43 корп.16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 |  |  | 17 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.16 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 20 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.43 корп.16 Зеленый пр-д на д.43 корп.15 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 |  |  | 17 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От д.43 корп.17 до д.45 корп.5 (д/с№137) Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 41,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От ЦТП-1 Зеленый пр-д,45 корп.4 до ТК-819а-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 114 | 76 | 55,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От ТК-819а-2 до д.47корп.3 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 114 | 89 | 89 | 57 | 27,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От ЦТП-1 до д.47 корп.2 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 114 | 89 | 26,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.47 корп.2 Зеленый пр-д до подключ.д.49 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 76 | 76 | 20 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | По д.47 корп.2 Зеленый пр-д на д.49 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 76 | 76 | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-819а | От д.47 корп.2 до д. 49 корп.3 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 76 | 76 | 48 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В до д.47 корп.1 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 10,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.47 корп.1 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.47 корп.1 Зеленый пр-д на ТК-19В-1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 |  |  | 10,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 57 | 57 |  |  | 15,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От д.47 корп.1 Зеленый пр-д до ТК-19В-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1986 | 133 | 133 |  |  | 58,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-1 до д.49 корп.1 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 30 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-1 до д.49 корп.2 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 26,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-1 до ТК-19В-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 78 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-3 до д.49а Зеленый пр-д (худ.реклама) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 18,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-3 до д.49 корп.4 Зеленый пр-д "Бакор" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 57 | 57 |  |  | 60,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-3 до Коминтерна, 93 ("Аф.пиво") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 |  |  | 87 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В до ЦТП-2 (№99) Зеленый пр-д, 45 корп.1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 73,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ЦТП-2 (№99) до д.45 корп.1 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 38,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ЦТП-2(№99) до д.45 корп.2 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 114 | 76 | 29 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.45 корп.2 Зеленый пр-д до подключ. пр.устр. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 114 | 76 | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.45 корп.2 Зеленый пр-д на д.45 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 | 114 | 76 | 6,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От д.45 корп.2 до д.45 корп.3 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 53,25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ЦТП-2 до ТК-19В-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 | 133 | 89 | 40,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ЦТП-2 до ТК-19В-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 40,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-2 до д.43 корп.9 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 | 114 | 57 | 6,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-2 до д.43 корп.11 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 114 | 76 | 33,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.43 корп.11 Зеленый пр-д до подключ. д.43 корп.14 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 20 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.43 корп.11 Зеленый пр-д на д.43 корп.14 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 11,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От д.43 корп.11 до д.43 корп.14 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 114 | 76 | 53,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | По д.43 корп.14 Зеленый пр-д на д.43 корп.15 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 76 | 57 | 30,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От д.43 корп.14 до д.43 корп.15 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 76 | 57 | 10 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От ТК-19В-2 до д.43 корп.7 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 114 | 57 | 53,5 |
| Южная | ТК-19В | По д.43 корп.7 Зеленый пр-д до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| Южная | ТК-19В | По д.43 корп.7 Зеленый пр-д на д.43 корп.4(отд.связи) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 15,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-19В | От д.43 корп.7 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д (отд.связи) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 57 | 57 | 76 | 57 | 36,3 |
|  |  | От т/узла до Металлобазы |  |  | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 74,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18В | От ТК-18В до забора металлобазы | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 11,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18В | От забора металлобазы до т/узла д.10 б-р Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 29 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18В | От т/узла до ТК-18В-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 | 57 | 57 | 26,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18В | От ТК-18В-1до д.10 б-р Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 | 57 | 57 | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18В | От ТК-18В-1 до точки подключ. д.12 б-р Цанова | в канале |  | сталь |  | 1958 | 89 | 89 | 57 | 57 | 53,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-18В | От точки подключ. до д.12 б-р Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 | 57 | 57 | 5,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | От ТК-17В до д.43 корп.1 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1971 | 89 | 89 |  |  | 32,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | От ТК-17В до д.41 Зеленый пр-д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 4,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | По д.41 Зеленый пр-д до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 8,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | По д.41 Зеленый пр-д на д.55/39 ул.Орджоникидзе | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 3,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | От д.41 Зеленый пр-д до д.55/39 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 28,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | По д.55/39 ул.Орджоникидзе до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 5,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | По д.55/39 ул.Орджоникидзе на д.53 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 19,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-17В | От д.55/39 до д.53 корп.1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 19,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В до д.51 корп.1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 |  |  | 30,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В до д.51 ул.Орджоникидзе (торговый центр Ашан) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 2013 | 57 | 57 |  |  | 52,15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В до точки подключения (граница земельного участка) объекта «Здание магазина» ул.Орджоникидзе, 51 | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 2021 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В до т/узла д.51а ул.Орджоникидзе (д/с№120) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 108 | 108 |  |  | 46,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От т/узла до д.51а ул.Орджоникидзе (д/с №120)ДСЮШ | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 | 57 | 57 | 27,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В-1 до ТК-16В-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 273 | 273 |  |  | 102 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В-3 до д.53 корп.3 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 30,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В-3 до д.43 корп.2 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 23,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-16В | От ТК-16В-3 до д.43 корп.4 Зеленый пр-д | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 |  |  | 38,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В до ТК-15В-2 | непрох. канал |  | сталь |  | 1963 | 219 | 219 |  |  | 105 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В-2 до ТК-15В-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1991 | 133 | 133 |  |  | 63,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В-4 до д.53 корп.6 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1991 | 89 | 89 |  |  | 19 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В-4 до ТК-15В-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1991 | 89 | 89 |  |  | 48,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В-8 до д.53в ул.Орджоникидзе довузовский комплекс ТвГУ) (д.53 корп.5 ШРМ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 14,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В-8 до д.53 корп.4 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1991 | 89 | 89 |  |  | 88,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-15В | От ТК-15В-2 до ТК-15В-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 45,4 |
| Южная | ТК-817 | От ТК-15В-10 до кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 3,2 |
| Южная | ТК-817 | По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) до подключ.т/узла №1 | надземная | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 3,7 |
| Южная | ТК-817 | По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) на оранжер | техподвал |  | сталь |  | 1986 | 114 | 114 |  |  | 34,3 |
| Южная | ТК-817 | По зданию кв.т/узла д.49д ул.Орджоникидзе (шк-интернат №2) на столовую | техподвал |  | сталь |  | 1986 | 57 | 57 | 32 | 32 | 4 |
| Южная | ТК-817 | От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до оранжереи | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 47,2 |
| Южная | ТК-817 | От оранжереи д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до овощехранилища | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 30,4 |
| Южная | ТК-817 | От т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) до столовой | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 | 57 | 45 | 63,2 |
| Южная | ТК-817 | От ТК-15В-6 до ТК15В-10 у т/узла д.49д ул. Орджоникидзе (шк-интернат №2) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 68,35 |
| Южная | ТК-817 | От ТК-817 до ТК-15В-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 42,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | От ТК-14В до д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 15,86 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.3 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.2 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | От д.49 корп.3 до д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 32 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.1 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | От д.49 корп.2 до д.49 корп.1 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 30,05 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | От ТК-14В до д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 15,13 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до вводных задвижек | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 1,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 4,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | По д.49 корп.4 ул. Орджоникидзе на д.49 корп.5 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-14В | От д.49 корп.4 до д.49 корп.5 ул.Орджоникидзе, общ. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 29,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-13В | От ТК-13В до д.47 корп.2 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 8,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-13В | От ТК-13В до д.47 корп.3 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 6,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-2 до ТК-12В-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 45,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-4 до д.45 корп.2 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 38,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В до д.47 корп.1 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 26,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В до ТК-12В-1(ТК-5Б-5) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 134,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-1 до д.48 ул. Орджоникидзе (торговый центр) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 74,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-1 до д.46а ул. Орджоникидзе (маг) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2000 | 45 | 45 |  |  | 14,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-1 до ТК-12В-1´ | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 73,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | ОтТК-12В-1´до д.48б ул. Орджоникидзе (маг "Скат") | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1998 | 38 | 38 |  |  | 9,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-1´до ТК-12В-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 219 | 219 |  |  | 196,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-3 до д.50 ул. Орджоникидзе (музыкальное училище) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 10,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-3 до ТК-12В-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 114 |  |  | 126,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-5 до т/узла д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От т/узла до д.44 ул. Фадеева (д/сад №44) филиал шк.№39 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 23,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-5 до т/узла д.39 ул. Фадеева (д/сад №121) отдел образования | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 57 | 57 |  |  | 39,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От т/узла до д.39 ул. Фадеева,отдел образов(д/с №121) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 57 | 32 | 21,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-5 до ТК-12В-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 61,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-7 до д.42 ул. Фадеева (шк.№39) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 76 | 76 |  |  | 85,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От д.42 ул. Фадеева (шк.№39) до теплицы | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 57 | 57 |  |  | 69,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-7 до ТК-12В-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1965 | 76 | 76 |  |  | 108,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-9 до т/узла д.40 ул. Фадеева (д/сад №118) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1965 | 76 | 76 |  |  | 23,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От т/узла до д.40 ул. Фадеева (д/сад №118) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 42,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-9 до т/узла д.33 ул. Фадеева детск.туб.санаторий №2 (д/сад №126) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1965 | 76 | 76 |  |  | 52,35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От т/узла до д.33 ул. Фадеева (детск.туб.санаторий №2) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 32 | 29,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12В | От ТК-12В-3 до ТК-4д-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 273 | 273 |  |  | 200,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-1 до ТК-4д | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1995 | 219 | 219 |  |  | 58,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-1 до д.54/37 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 133 | 133 |  |  | 21,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-7 до д. 52.корп.1 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 9,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д. 54/37 ул. Орджоникидзе до ТК-4д-7 (ТК-12В-13) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 133 | 133 |  |  | 4,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д. 54/37 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 36,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д. 54/37 ул. Орджоникидзе на ТК-4д-7 (ТК-12В-13) | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 36,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-7 до д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 76 | 76 |  |  | 40,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 5,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.52 корп.2 ул. Орджоникидзе на д.33 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 89 | 89 |  |  | 5,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д. 52.корп.2 ул. Орджоникидзе до д.33 ул.Цанова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 57 | 57 |  |  | 41,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-1 до д.35 ул.Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 273 | 273 |  |  | 7,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.35 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 50,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.35 б-р Цанова на ТК-4д-3 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 159 | 159 |  |  | 22 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д.35 б-р Цанова до ТК-4д-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 133 | 133 |  |  | 10,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-3 до д.29 корп.1 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1988 | 114 | 114 |  |  | 19,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-3 до д.29 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1988 | 159 | 159 |  |  | 76,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.29 б-р Цанова до подключ.д.31 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.29 б-р Цанова на д.31 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.29 б-р Цанова до подключ т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 26,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.29 б-р Цанова на д.25 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 133 | 133 |  |  | 34,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д.29 до д.25 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.25 ул.Цанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 48,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.25 ул.Цанова на д.23 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 30,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д.25 до д.23 ул.Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 21,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д.29 до д.31 ул.Цанова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.31 ул.Цанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 34,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.31 ул.Цанова на д.27 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 6,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д.31 до д.27 ул.Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 52,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.27 ул.Цанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 18,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | По д.27 ул.Цанова на ТК-4д-5 (ТК-12В-11) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От д.27 ул.Цанова до ТК-4д-5 (ТК-12В-11) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1963 | 89 | 89 |  |  | 48,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-5(ТК-12В-11) до д.37 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 27,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-4д | От ТК-4д-5 (ТК-12В-11) до д.35 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 21,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-11В | От ТК-11В до д.45 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 20,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10В | От ТК-10В до т/узла д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 27,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10В | От т/узла до д.45а ул.Орджоникидзе (д/сад №116) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 25,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9В | От ТК-9В до д.43 корп.1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1963 | 76 | 76 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9В | От ТК-9В до д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 76 | 76 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9В | По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 10,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9В | По д.43 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.43 корп.3 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 89 | 89 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9В | От д.43 корп.2 до д.43 корп.3 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 76 | 76 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От ТК-8В до ТК-8В-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 |  |  | 96,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От ТК-8В-1 до д.76/40 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 4,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.76/40 ул.Склизкова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 38,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.76/40 ул.Склизкова на д.74 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.76/40 до д. 74 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 19,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.74 ул.Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.74 ул.Склизкова на д.72 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 40,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.74 до д. 72 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От ТК-8В-1до д.44 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 7,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. д.42 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 3,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.44 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 7,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.44 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.44 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.44 до д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 114 | 114 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.46 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.46 корп.1 до д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 35,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 6,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.46 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.46 корп.2 до д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 27,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 6,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.46 корп.3 ул.Орджоникидзе на д.46 корп.4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.46 корп.3 до д.46 корп.4 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 26,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.44 до д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 29,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.42 корп.1 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.42 корп.1 до д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 27,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 10,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | По д.42 корп.2 ул.Орджоникидзе на д.42 корп.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8В | От д.42 корп.2 до д.42 корп.3 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | От ТК-7В до д.39 ул.Орджоникидзе (шк.№27) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 76 | 76 |  |  | 26,50 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.80 ул.Склизкова на д.82 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.80 ул.Склизкова до подключ.т/узла д.80 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.80 ул.Склизкова на д.78/41 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 44,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | От д.80 до д. 41/78 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | От д.80 до д. 82 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 6,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.82 ул.Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.82 ул.Склизкова на ТК-7В-3 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | От д.82 ул.Склизкова до ТК-7В-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 6,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | От ТК-7В-3 до д.84 корп.1 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 23,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.84 корп.1 ул.Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | По д.84 корп.1 ул.Склизкова на д.84 корп.2 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 9,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7В | От д.84 корп.1 до д.84 корп.2 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1964 | 114 | 114 |  |  | 28,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | От ТК-6В до д.81а ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова до кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 50,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подкл.т/узла д.81а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подключ.д.81 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.81 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла до подключ. д.83 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.83 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.85 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 11,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | По д.81а ул.Склизкова от кв.т/узла на д.79 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | От д.81а до д.79 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | От д.81а до д.81 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | От д.81а до д.83 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-6В | От д.81а до д.85 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 76 | 76 |  |  | 55,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4В | От ТК-4В до ТК-4В-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 30,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4В | От ТК-4В-1до д.30 ул.Т.Ильиной (мед.учрежд.РГС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 77,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4В | От ТК-4В-1до д.30 ул.Т.Ильиной (мед.учрежд.РГС) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 57 | 57 |  |  | 43,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В до ТК-3В-2 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 219 | 219 |  |  | 33,26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-2 до ТК-3В-4 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 219 | 219 |  |  | 80,26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-4 до ТК-3В-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 25,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-10 до ТК-3В-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 29,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-12 до д.48/29 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 36,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-12 до ТК-3В-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 133 | 133 |  |  | 61,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-14 до д.48/29 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 12,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-14 до ТК-3В-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 33,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-16 до ТК-3В-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 26,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-18 до д.29/48а (д.31) ул.Орджоникидзе (д/сад № 28) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 57 | 57 |  |  | 15,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-18 до д.29/48а ул.Т.Ильиной (д/сад № 64) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 73,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-4 до д.50/23 пр-т Победы | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.50/23 пр-т Победы до задвижек кв.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.50/23 пр-т Победы от кв.т/узла до подключ.т/узла д.50/23 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.50/23 пр-т Победы до подключ. д.25 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.50/23 пр-т Победы на д.25 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 0,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.50/23 пр-т Победы на д.52 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.50/23 пр-т Победы до д.25 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 76 | 76 |  |  | 25,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.50/23 до д.52 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 31,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.52 пр-т Победы до вводных задвижек | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 0,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.52 пр-т Победы до подключ.д.33 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.52 пр-т Победы на д.33 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 1,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.52 пр-т Победы на д.54 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.52 пр-т Победы до д.33 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.52 до д.54 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.54 пр-т Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.54 пр-т Победы на д.56 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.54 до д.56 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.56 пр-т Победы до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.56 пр-т Победы на д.35 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.56 пр-т Победы до д.35 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 15,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-4 до ТК-3В-6 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 219 | 219 |  |  | 72,56 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-6 до д.47/27 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 159 | 159 |  |  | 53,83 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.47/27 пр-т Победы до подключ.торг-кулин.учил. | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | По д.47/27 пр-т Победы на торг-кулин.училище | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 114 | 114 |  |  | 17,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.47/27 пр-т Победы до ТК-3В-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 27,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-3В-8 до д.49 пр-т Победы (тор.-кулин.уч) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 5,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От ТК-807-15 до д.47/27 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 35,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3В | От д.47/27 пр.Победы (8-9 подъезды) до ТК-807-15 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 67 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В до ТК-2В-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 23,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-2 до д.33 ул.Орджоникидзе (д/сад № 35) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 15,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-2 до д.28 ул. Т.Ильиной (МДОУ №159) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 20,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-2 до ТК-2В-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 25,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-4 до д.33 ул.Орджоникидзе (прачечная д/сада № 35) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-4 до ТК-2В-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-6 до д.35 ул.Орджоникидзе (д/сад № 42) детское инфекц. отделение г/б №6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 13,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2В | От ТК-2В-6 до д.35 ул. Лукина (д/сад № 90) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 50,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б до ТК-1Б-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 219 | 219 |  |  | 37,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-2 до д.51/18 ул.15 лет Октября (18/51 (д.5/18) ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-2 до ТК-1Б-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 219 | 219 |  |  | 64,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-4 до д.14 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 |  |  | 7,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-4 до д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливан. крови) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 105,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От д.20 ул.Т.Ильиной (ст. переливания крови) до здания прачечной-гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 57 | 32 | 33,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-4 до ТК-1Б-6 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1980 | 219 | 219 |  |  | 24,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-6 до д.57/37 ул.Орджоникидзе(онкодиспансер) | бесканальная | нет | сталь | минплита | 1980 | 159 | 159 |  |  | 50,95 |
| ТЭЦ-4 |  | От д.57/37 ул.Орджоникидзе радиолог.корпус до ТК-1Б-8 | бесканальная | нет | сталь | ППМ | 2013 | 133 | 133 |  |  | 45,1 |
| ТЭЦ-4 |  | От 1Б-8 до лаб.корпуса патоморфолог. методов исследования по ул.Орджоникидзе д.57/37 | бесканальная | нет | сталь | ППМ | 2013 | 133 | 133 |  |  | 64,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От здания патологоанатомич. до ТК-1Б-10 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 114 | 114 |  |  | 97,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Б | От ТК-1Б-10 до здания радиологии | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 114 | 114 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А до кв.т/узла гор.больницы №6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 219 | 219 |  |  | 20,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 32 | 32 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до ТК-35А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 85,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-1Б-6 до ТК-35А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1989 | 219 | 219 |  |  | 105,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От кв.т/узла 6-ой гор.больницы до ТК-35А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 135 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-4 до здания пищеблока | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 21,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-4 до гл.корпуса горбольн.№6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 133 | 133 |  |  | 130,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-4 до ТК-35А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 47 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-6 до здания пульмонологии | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 24,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От здания пульмонологии до канцелярии (аптека) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 49,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От здания пульмонол. до ТК-35А-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 57 | 45 | 18,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-10 до ТК-35А-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 57 | 45 | 17,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-12 до дет.инфекц.отд.№1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 | 57 | 45 | 12,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-12 до морга | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 57 | 45 | 48,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-6 до ТК-35А-8 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 114 | 114 |  |  | 40,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-8 до ТК-35А-8а | в канале |  | сталь |  | 1955 | 114 | 114 |  |  | 39,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-8а до стомат., травма | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 114 | 114 |  |  | 52,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-35А | От ТК-35А-8 до старого гл.корпуса | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 159 | 159 |  |  | 64,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б | От ТК-2Б до ТК-2Б-1ʹ по ул. 15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | пенополиуретан | 2013 | 159 | 159 |  |  | 59,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б | От ТК-2Б-1ʹ до д.52 1-й пуск. компл. 1 оч.по ул. 15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуретан | 2013 | 57 | 57 |  |  | 19,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б | От ТК-2Б-1ʹ до ТК-2Б-3ʹ по ул. 15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные | 2014 | 159 | 159 |  |  | 64,62 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б | От ТК-2Б-3ʹ до д.52 2-й пуск. компл. 1 оч.по ул. 15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные | 2014 | 57 | 57 |  |  | 16,96 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б, нераб | От ТК-2Б до мастерской ул.Богданова,3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1965 | 159 | 159 |  |  | 92,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б, нераб | От мастерской ул.Богданова,3 до ТК-2Б-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1965 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б, нераб | От ТК-2Б-1 до профилакт.ул.Богданова,3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1965 | 114 | 114 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б, нераб | От профилакт. до АБК ул.Богданова,3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1965 | 76 | 76 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Б, нераб | От мастерской до модуля | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1965 | 76 | 76 |  |  | 72 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б до д.57/37 ул.15 лет Октября (пансионат) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 |  |  | 41,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б до ТК-3Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 219 | 219 |  |  | 71,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-1 до кв.т/узла ул.Склизкова, 31 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | По кв.т/узлу ул.Склизкова, 31 до элев. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 57 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до ТК-3Б-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 | 76 | 0 | 59,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-12 до д.27 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1955 | 76 | 76 | 76 | 0 | 49,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-12 до д.29 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 | 76 | 0 | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От кв.т/узла до д.31 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 | 76 | 0 | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до ТК-3Б-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 34 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-13 до д.33 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 57 | 57 | 57 | 0 | 7,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-13 до д.35 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 57 | 0 | 51 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От кв.т/узла ул.Склизкова, 31 до гаража ск. помощи | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 57 | 0 | 32 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-1 до ЦТП №151 ул.Склизкова, 60 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 219 | 219 |  |  | 66,96 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ЦТП №151 ул.Склизкова, 60 до ТК-3Б-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 133 | 114 | 76,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-2 до д.58 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-2 до д.56/20 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 36,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-2 до ТК-3Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 114 | 89 | 36,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-3 до д.22 корп.1 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 76 | 57 | 24,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-3 до д.22 корп.2 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 76 | 57 | 6,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-3 до ТК-3Б-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 114 | 89 | 67,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-4 до д.24 корп.1 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 57 | 57 | 22,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-4 до ТК-3Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 | 89 | 76 | 25,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-5 до д.24 корп.2 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 76 | 57 | 16,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-5 до ТК-3Б-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 | 89 | 76 | 45,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-6 до д.26/17 ул.Богданова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 76 | 57 | 19,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-6 до д.19 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 | 76 | 0 | 13,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-6 до д.21а ул.Ипподромная (д/сад № 84) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ЦТП ул.Склизкова, 60 до ТК-3Б-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 133 | 114 | 55,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-11 до д.60 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 16,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-11 до д.54/62 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ул., (д.62/54 ул.Склизкова) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 55,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-11 до д.56 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 33,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-11 до ТК-3Б-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 114 | 76 | 42,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-10 до д.58 корп.1 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 28,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-10 до д.58 корп.2 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 57 | 57 | 7,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-10 до ТК-3Б-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 89 | 76 | 48,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-9 до д.60 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 23,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-9 до ТК-3Б-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 | 89 | 76 | 36,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-8 до д.62 корп.1 ул.15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 35,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-8 до д.62 корп.2 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 9,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-8 до ТК-3Б-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 | 76 | 57 | 50,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-7 до д.64/23 ул.15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 24,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Б | От ТК-3Б-7 до д.21 ул.Ипподромная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 57 | 57 | 57 | 57 | 21,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | От ТК-4Б до д.61/64 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 33,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.61/64 ул.15 лет Октября до подключ.д.63 к.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.61/64 ул.15 лет Октября на д.63 к.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.61/64 ул.15 лет Октября до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 24,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.61/64 ул.15 лет Октября на д.66 ул.Склизкова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | От д.61/64 до д.63 корп.1 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 45,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.63 корп.1 ул.15 лет Октября на д.63 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 4,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | От д.63 корп.1 до д.63 корп.2 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | От д.61/64 до д.66 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 |  |  | 18,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.66 ул.Склизкова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.66 ул.Склизкова на д.68 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | От д.66 до д.68 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 13,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.68 ул.Склизкова до подключ.перемычки | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.68 ул.Склизкова на д.70 корп.1(перемычка) | техподвал | нет | сталь | минплита | 1994 | 114 | 114 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | От д.68 до д.70 корп.1 ул.Склизкова (перемычка) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1994 | 114 | 114 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-4 | ТК-4Б | По д.70 корп.1 ул.Склизкова (перемычка) | техподвал | нет | сталь | минплита | 1994 | 114 | 114 |  |  | 32 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б до д.26 ул.Ипподромная (шк.№33) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 40,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б до ТК-5Б-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 273 | 273 |  |  | 97,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-1 до ТК-5Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 273 | 273 |  |  | 174,73 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-3 до ТК-5Б-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1979 | 159 | 159 |  |  | 88,55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-7 до ЦТП (№97) ул.Склизкова,70 корп.2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 159 | 159 |  |  | 9,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ЦТП (№97) ул.Склизкова,70 до ТК-5Б-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 159 | 159 | 159 | 159 | 18,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-9 до д.70 корп.4 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 114 | 114 | 27,75 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-9 до д.70 корп.3 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 114 | 89 | 52,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | Между корпусами д.70 корп.2 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 | 57 | 57 | 7,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-7 до ТК-5Б-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 147,35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-11 до д.70 корп.1 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 44,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-5Б | От ТК-5Б-3 до ТК-5Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 273 | 273 |  |  | 131 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б до д.20 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 48,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.20 ул.Ипподромная до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.20 ул.Ипподромная на д.34 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 10,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.20 ул.Ипподромная на д.22 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.20 до д.22 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 34,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.22 ул.Ипподромная до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.22 ул.Ипподромная на д.24 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 5,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.22 до д.24 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 33,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.24 ул.Ипподромная до ГРП №11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит |  | 38 | 38 |  |  | 18,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.24 ул.Ипподромная до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.24 ул.Ипподромная на д.22а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 32,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.24 до д.22а ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 15,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.22а ул.Ипподромная до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 8,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.22а ул.Ипподромная на д.38 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 4,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.22а ул.Ипподромная до д.38 к.2 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 21,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.38 к.2 ул.Фадеева до подключ.д.36 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.36 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 7,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.38 к.2 ул.Фадеева на д.38 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 29,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.38 корп.2 до д.38 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 47,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.38 корп.2 до д.36 корп.2 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 33,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.20 ул.Ипподромная до д.34 корп.2 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.2 ул.Фадеева до подключ. на д.32 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.2 ул.Фадеева на д.34 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.2 ул.Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д.34 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 219 | 219 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.2 ул.Фадеева от подключ. к магистр. т/тр на д.32 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 |  |  | 42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.34 корп.2 до д.32 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 |  |  | 30,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 31,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.34 корп.2 до д.34 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 31,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.1 на д.36 корп.1 ул.Фадеева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 71,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.1 до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.34 корп.1 на д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.34 корп.1 до д. 30 ул.Фадеева (д/сад № 114) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 |  |  | 64 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.34 корп.1 до д. 36 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 30,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д. 36 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 219 | 219 |  |  | 9,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д. 36 корп.1 ул.Фадеева на ТК-7Б-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.36 корп.1 ул.Фадеева до ТК-7Б-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 38,64 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-2 до д. 31 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 38,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.31 ул.Фадеева до подключения т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 26,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.31 ул.Фадеева на ТК-7Б-4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 40,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-2 до д.29 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 57 | 57 |  |  | 8,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.31 ул.Фадеева до ТК-7Б-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 25,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-4 до д. 17 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 76 | 76 |  |  | 5,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-4 до д.21 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 48 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-4 до д.19 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 49,72 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д. 19 б-р Цанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 8,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д. 19 б-р Цанова на д.15 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 20,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.19 до д.21а б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 76 | 76 | 57 | 57 | 21,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.19 б-р Цанова на д.21а | техподвал | нет | сталь | минплита | 1978 | 76 | 76 | 57 | 57 | 74 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.19 до д.15 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 24,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.19 до д.15 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 76 | 76 | 57 | 57 | 24,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.15 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 39,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.15 б-р Цанова до подключ.д.13 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 20,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.15 б-р Цанова на д.13 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.15 б-р Цанова на д.13а | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 12,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.15 б-р Цанова на д.13а | техподвал | нет | сталь | минплита | 1978 | 76 | 76 | 57 | 57 | 74 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.15 до д.13 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 22,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.15 до д.13а б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 89 | 89 | 89 | 57 | 24,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.15 до д.13а б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 24,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.13а б-р Цанова на д.15 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1978 | 114 | 114 | 89 | 57 | 27,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.13а б-р Цанова на ЦТП(№98) | техподвал | нет | сталь | минплита | 1979 | 159 | 159 |  |  | 30,9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.13а б-р Цанова до ЦТП(№98) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1979 | 159 | 159 |  |  | 32,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ЦТП(№98) до д.13а б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 114 | 114 | 89 | 76 | 32,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ЦТП(№98) до д.11 корп.1 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1964 | 159 | 159 |  |  | 36 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От д.15 б-р Цанова до ТК-8д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 82,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | По д.15 б-р Цанова от ТК-8д | техподвал |  | сталь |  | 1965 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б до д.16 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 |  |  | 6,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.16 ул.Ипподромная до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.16 ул.Ипподромная на кв.т/узел | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 33,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.16 ул.Ипподромная до кв.т/узла ул.Ипподромная,16а (спортклуб "Радуга") | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1962 | 159 | 159 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.28 корп.2 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 41,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.28 корп.2 ул.Фадеева до подключ. д.18 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.28 корп.2 ул.Фадеева на д.18 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.28 корп.2 ул.Фадеева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.28 корп.2 ул.Фадеева на д.28 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 41,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.28 к.2 ул.Фадеева до д.18 корп.2 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 17,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до вводной задвижки | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.18 корп.2 ул.Ипподромная до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.18 корп.2 ул.Ипподромная на д/сад№ 105 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.18 корп.2 до д.18 ул.Ипподромная (д/сад№ 105) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 43,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.28 корп.2 до д.28 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 133 | 133 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.28 корп.1 ул.Фадеева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.28 корп.1 ул.Фадеева на ТК-8Б-8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.28 корп.1 ул.Фадеева до ТК-8Б-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 114 | 114 |  |  | 55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-8 до т/узла д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 13,95 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От т/узла до д.27 ул.Фадеева (центр гармонич. развития) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 25,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-8 до д.25 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 114 | 114 |  |  | 41 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.25 ул.Фадеева до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 |  |  | 36 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.25 ул.Фадеева до подключ.д.23 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 |  |  | 24 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.25 ул.Фадеева на д.23 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.25 ул.Фадеева на ТК-8Б-10 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 159 | 159 |  |  | 39 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.25 до д.23 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 52 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.25 ул.Фадеева до ТК-8Б-10 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 133 | 133 |  |  | 24,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-10 до д.11 корп.1 б-р Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 43,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.1 б-р Цанова до вводных задвижек | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 3,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.1 б-р Цанова до подключ. ЦТП №98 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 1,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.1 б-р Цанова на ЦТП №98 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1964 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.1 б-р Цанова на д.11 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 31,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.11 корп.1 до д.11 корп.2 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 114 | 114 |  |  | 14,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.2 б-р Цанова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 1,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.11 корп.2 б-р Цанова на д.9 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 57,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.11 корп.2 до д.9 корп.1 б-р Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 13,95 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.9 корп.1 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 19,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.9 корп.1 б-р Цанова на д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 35,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.9 корп.1 до д.7 б-р Цанова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1966 | 89 | 89 |  |  | 25,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-10 до д.9 корп.2 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 114 | 114 |  |  | 4,95 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.9 корп.2 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.9 корп.2 б-р Цанова на д.5 б-р Цанова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до д.26 корп.2 ул Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 133 | 133 | 76 | 0 | 31,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.26 корп.2 ул Фадеева от т/узла на д.26 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.26 корп.2 до д.26 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 |  |  | 16,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,16а до ТК-8Б-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 89 | 0 | 4,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 | 76 | 0 | 32,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-4 до д.34 ул. Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 | 76 | 0 | 19,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д. 34 ул.Терещенко до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 | 76 |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д. 34 ул.Терещенко на д.32/14 ул.Терещенко (д.14/32) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 | 57 |  | 28,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.34 ул. Терещенко до д.32/14 ул.Терещенко (д.14/32 ул.Ипподромная) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 | 57 | 0 | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-2 до ТК-8Б-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 89 | 0 | 25,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-6 до д. 36 ул. Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 | 89 | 0 | 21,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д. 36 ул. Терещенко до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д. 36 ул. Терещенко на д.38 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 |  | 6,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д. 36 ул.Терещенко до д.38 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 |  | 11,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.38 ул.Терещенко до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 |  |  | 28,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.38 ул.Терещенко на д.26 корп.1 ул.Фадеева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 |  | 6,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.38 ул.Терещенко до д.26 корп.1 ул.Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 | 76 | 0 | 16,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б до ТК-8Б-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 24,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-1 до кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 5,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.13 ул.Ипподромная (д/сад №58) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 | 57 | 0 | 30,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до д.11/30 ул.Ипподромная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 | 0 | 47,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-3 до ТК-8Б-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 52,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-5 до д.52а ул.Склизкова (д/сад №71) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 |  |  | 60,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-5 до д.24 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.24,26 до д.28 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-5 до ТК-8Б-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 106,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-7 до д.50/22 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 33,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-7 до д.52 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 44,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От кв.т/узла ул.Ипподромная,11/30 до ТК-8Б-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 78,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-9 до д.33/15 ул.Богданова (д.15/33 ул.Ипподромная) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-9 до ТК-8Б-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 50,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-11 до ТК-8Б-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 128,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-15 до т/узла ул.Богданова,27 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 5,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От т/узла ул.Богданова,27 до д.27 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 | 32 | 32 | 15,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.27 ул.Богданова на д.29 | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 76 | 76 | 32 | 32 | 15,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.27 до д.29 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 | 32 | 32 | 11,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | По д.29 ул.Богданова до д.31 | техподвал |  | сталь |  | 1960 | 76 | 76 | 32 | 32 | 23,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От д.29 до д.31 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 32 | 32 | 13,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-15 до ТК-8Б-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-8Б | От ТК-8Б-17 до д.54/25 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б до ТК-9Б-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 159 | 159 |  |  | 44,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б-1 до ТК-9Б-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 32,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б-3 до д.9/27 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 76 | 76 |  |  | 10,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б-3 до врезки в подземную часть т/тр | надземная | нет | сталь | минвата | 2004 | 114 | 114 |  |  | 108 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-9Б-3 до ТК-9Б-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2014 | 108 | 108 |  |  | 60,92 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-9Б-7 до ТК-9Б-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2014 | 108 | 108 |  |  | 74,36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б-9 до гаража Обл. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 57 | 57 |  |  | 3,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б-9 до склада-гаража Обл. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От склада-гаража Обл. до т/узла гаража Обл. | надземная | нет | сталь | минвата | 1967 | 114 | 114 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От т/узла гаража Обл. до гаража ГТЭ, Склизкова,48 | надземная | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От врезки в подземную часть т/тр до ТК-9Б-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От ТК-9Б-7 до склада ГО ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-9Б | От гаража до д.48 ул.Склизкова ("Гортеплоэнерго") | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1985 | 114 | 114 |  |  | 86 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От ТК-10Б до ТК-10Б-1 | футляр ст. 377х6,0 | нет | сталь | УРСа | 1996 | 159 | 159 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От ТК-10Б-1 до д.7 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | ППМИ | 1996 | 219 | 219 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | По д.7 ул.Ипподромная до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1996 | 219 | 219 |  |  | 25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | По подвалу д.7 ул.Ипподромная на ТК-10Б-3 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1996 | 219 | 219 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От д.7 ул.Ипподромная до ТК-10Б-3 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 159 | 159 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От ТК-10Б-3 до д.27 корп.1 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 89 | 89 |  |  | 32,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От ТК-10Б-3 до д.25 корп.1 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 133 | 133 |  |  | 28,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От д.25 корп.1 Волоколамский пр-т на 2-ю очередь строительства | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От д.25 корп.1 (2-я очередь строительства) до д.25 корп.1 ( 3-я очередь) Волоколамский пр-т |  |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 26 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-10Б-3 до ТК-10Б-5 | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные |  | 219 | 219 |  |  | 20,35 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-10Б-5 до ТК-10Б-7 | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные |  | 159 | 159 |  |  | 109,7 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-10Б-7 до д.25 корп.1 (6,7 секции) Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | цил.минватные |  | 108 | 108 |  |  | 49,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От ТК-10Б-3 до т/узла "Гаража связи" | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 46,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От т/узла "Гаража связи" до т/узла предпр. междугор. перевозок ул. Склизкова,46 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 112,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-10Б | От т/узла предпр. междугор. перевозок ул. Склизкова,46 до гаража | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-11Б | От ТК-11Б до д.27/2 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 |  |  | 10,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-11Б | По д.27/2 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-11Б | По д.27/2 Волоколамский пр-т до т/узла №2(д.29) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-11Б | По д.27/2 Волоколамский пр-т на д.29 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 57 | 57 | 18,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-11Б | От д.27/2 до д.29 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 57 | 57 | 13,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б до ТК-12Б-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 34,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-2 до ЦТП (№152) Волоколамский пр-т, 31а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 |  |  | 4,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ЦТП (№152) Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-28 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 159 | 159 | 114 | 76 | 50,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-28 до д.7 корп.2 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 57 | 57 | 57 | 0 | 8,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-28 до ТК-12Б-30 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 133 | 133 | 114 | 76 | 32,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.6б ул.Ипподромная до ТК-12Б-30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 57 | 0 | 7,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-30 до ТК-12Б-32 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 114 | 114 | 114 | 76 | 38,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.6а ул.Ипподромная до ТК-12Б-32 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 57 | 0 | 6,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-32 до ТК-12Б-34 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 114 | 114 | 114 | 76 | 23,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-34 до д.7 корп.1 (д. 4) ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 | 57 | 32 | 29,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-34 до ТК-12Б-36 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 114 | 114 | 114 | 76 | 10,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-36 до д.6 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 45 | 45 | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-36 до ТК-12Б-38 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 43,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-38 до д.8 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 45 | 32 | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-38 до ТК-12Б-40 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-40 до ТК-12Б-48 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 76 | 76 | 57 | 57 | 57,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-48 до д.33а ул.Терещенко | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 45 | 32 | 9,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-48 до д.33б ул.Терещенко | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 45 | 32 | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-48 до д.37 ул.Терещенко (д/сад №40) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 | 57 | 0 | 56,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-40 до ТК-12Б-42 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 16,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-42 до д.10 ул.Ипподромная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 45 | 32 | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-42 до ТК-12Б-44 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 14,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-44 до д.12/29 ул.Ипподромная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 57 | 0 | 16,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-44 до ТК-12Б-46 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 76 | 76 | 76 | 57 | 25,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-46 до д.31 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1988 | 57 | 57 | 45 | 32 | 5,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-46 до д.35 ул.Терещенко | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1970 | 76 | 76 | 57 | 0 | 44,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-2 до д.31 Волоколамский пр. (Моск.суд) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 89 | 89 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От кв.т/узла Волоколамский пр-т, 31а до ТК-12Б-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 159 | 159 | 114 | 76 | 13,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-14 до ТК-12Б-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 159 | 159 | 114 | 76 | 24,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-16 до д.33 корп.2 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-16 до ТК-12Б-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 159 | 159 | 89 | 76 | 20,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-18 до д.33 корп.3 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 57 | 45 | 16,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-18 до ТК-12Б-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 76 | 32 | 21,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-20 до д.39 корп.4 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 57 | 57 | 45 | 32 | 20,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-20 до д.41 корп.4 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 | 45 | 32 | 7,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-20 до ТК-12Б-22 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 76 | 32 | 30,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-22 до д.39 корп.3 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 57 | 57 | 45 | 32 | 19,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-22 до д.41 корп.3 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 | 45 | 32 | 7,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-22 до ТК-12Б-24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 76 | 32 | 31,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-24 до д.39 корп.2 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 57 | 57 | 45 | 32 | 21,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-24 до д.41 корп.2 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 | 45 | 32 | 7,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-24 до ТК-12Б-26 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 114 | 114 | 76 | 32 | 21,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-26 до д.39 корп.1 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 57 | 57 | 45 | 32 | 27,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-26 до д.41 корп.1 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 57 | 57 | 45 | 32 | 15,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-2 до ТК-12Б-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 159 | 159 |  |  | 63,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-4 до д.33 корп.1 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 |  |  | 31,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-4 до ТК-12Б-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 22,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-6 до д.20 ул. Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 14,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-6 до ТК-12Б-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 40,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-8 до д.24 ул. Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 66,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.24 ул. Фадеева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.24 ул. Фадеева на д.22 | техподвал |  | сталь |  | 1961 | 76 | 76 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.24 до д.22 ул. Фадеева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 57 | 38,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-8 до ТК-12Б-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-10 до т/узла д.21 ул. Фадеева (д/сад №15) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 57 | 57 |  |  | 29,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От т/узла до д.21 ул. Фадеева (д/сад № 15) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 89 | 89 | 57 | 57 | 15,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТК-12Б-10 до д.19 ул. Фадеева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 133 | 133 |  |  | 66,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.19 ул. Фадеева до подключен.на д.3 б-р Цанова | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 37,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.19 ул. Фадеева на д.3 б-р Цанова | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.19 ул. Фадеева до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 9 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.19 ул. Фадеева на д.37/45 Волоколамский пр. | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.19 ул. Фадеева к ТП-12Б-12 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.19 ул. Фадеева до ТП-12Б-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 41,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТП-12Б-12 до д.37/45 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От ТП-12Б-12 до д.39 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 89 | 89 |  |  | 10,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.19 ул. Фадеева до д.3 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 43,65 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.3 б-р Цановадо подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.3 б-р Цанова до подключ.на д.5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.3 б-р Цанова на д.5 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 4,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.3 б-р Цанова на д.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 29,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.3 до д.5 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 63,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.5 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.5 б-р Цанова на д.9 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.5 до д.9 корп.2 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 62,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.3 б-р Цанова на д.1 б-р Цанова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 23,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.3 до д.1 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 20,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.1 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.1 б-р Цанова до подключ. на д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 21 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.1 б-р Цанова до на д.7 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.1 б-р Цанова на ТК-11д | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 1,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | От д.1 до д.7 б-р Цанова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 11,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.7 б-р Цанова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 36 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-12Б | По д.7 б-р Цанова на д.9.корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 159 | 159 |  |  | 47,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-11д | От д.1 б-р Цанова до ТК-11д | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 55,3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-8д | От ТК-8д до ТК-7Б-8 | непрох. канал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 40,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-8 до ТК-7Б-10 | непрох. канал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 36,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-10 до ТК-7Б-12 | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 75,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-12 до фруктохранилища | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1977 | 57 | 57 |  |  | 68,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-12 до ТК-7Б-14 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 273 | 273 |  |  | 47,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-14 до склада промтоваров, Группа "Центр" | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 3 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-14 до д.81а ул.Коминтерна | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 21 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-7Б | От ТК-7Б-14 до ТК-921-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1979 | 273 | 273 |  |  | 69,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-9 до ТК-921-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1979 | 273 | 273 |  |  | 68,35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-7 до ТК-921-11 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 114 | 114 |  |  | 45,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-11 до ООО "Галантерея" ул Коминтерна,79 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 114 | 114 |  |  | 10,55 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ООО "Галантерея" ул Коминтерна,79 до склада "Роскультторга" | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 45 | 45 |  |  | 30 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ООО "Галантерея" ул Коминтерна,79 до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1981 | 57 | 57 |  |  | 19,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-5 до ТК-921-3 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1979 | 273 | 273 |  |  | 55,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-3 до д.77 ул Коминтерна,"Фармация" | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1977 | 89 | 89 |  |  | 5,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От д.77 ул Коминтерна,"Фармация" до апт.склада №2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1978 | 38 | 38 | 32 | 0 | 50,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-3 до ТК-921-1 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1977 | 219 | 219 |  |  | 131,35 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-1 до д.45 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1970 | 219 | 219 |  |  | 12,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-1 до ТК-921-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1989 | 325 | 325 |  |  | 78,1 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-1 до ТК-16д | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 2002 | 325 | 325 |  |  | 60 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-13 до т/узла д.47 Волоколамский пр-т | непрох. канал |  | сталь |  | 1970 | 114 | 114 |  |  | 3,6 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От т/узла до д.47 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь |  | 1972 | 114 | 89 | 76 | 57 | 11 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-13 до ТК-921-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1989 | 325 | 325 |  |  | 58,45 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-15 до ТК-921-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1989 | 325 | 325 |  |  | 11,85 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От ТК-921-17 до д.136 ул.Коминтерна (гаражи Горздравотдела) производств. Корпус лит."Б" | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1989 | 114 | 114 |  |  | 29,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От гаражей лит."Б" Горздравотдела до врезки в подземную часть теплосети | надземная | нет | сталь | минплита | 1989 | 89 | 89 | 45 | 45 | 31,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От врезки в подземную часть теплосети до корп. "Г" | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 76 | 76 | 45 | 45 | 22,5 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От врезки в подземную часть теплосети до разводки на лит. "А" и лит."В" | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 89 | 89 |  |  | 36,7 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От разводки на лит. "А" и лит."В" до корп. "А" | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 76 | 76 |  |  | 16,2 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-921 | От разводки на глит. "А" и лит."В" до лит. "В" | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1989 | 76 | 76 |  |  | 26,4 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-13д | От ТК-13д до д.41 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1969 | 76 | 76 |  |  | 26 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-13д | От ТК-13д до д.2 б-р Цанова, пождепо | непрох. канал |  | сталь | минплита | 1970 | 159 | 159 |  |  | 25 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15д | От ТК-15д до д.43 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1971 | 89 | 89 |  |  | 14,8 |
| Южная/ТЭЦ-4 | ТК-15д | От ТК-15д до д.43 корп.1 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 159 | 159 |  |  | 12,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | От ТК-1Г до д.32 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 36,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.32 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 51 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.32 ул.Т.Ильиной на д.32а | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 32,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | От д.32 до д.32а ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 22,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.32а ул.Т.Ильиной до подключ. на д.87 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 29,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.32а ул.Т.Ильиной на д.87 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 89 | 89 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.32а ул.Т.Ильиной до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 159 | 159 |  |  | 0,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.32а ул.Т.Ильиной на д.89 ул.Склизкова | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1968 | 114 | 114 |  |  | 29,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | От д.32а ул.Т.Ильиной до д.87 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | От д.32а ул.Т.Ильиной до д.89 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.89 ул.Склизкова до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.89 ул.Склизкова на д.91ул.Склизкова | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | От д.89 до д.91 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.91 ул.Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | По д.91 ул.Склизкова на д.93 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-1Г | От д.91 до д.93 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | От ТК-2Г до д.58 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1998 | 114 | 114 |  |  | 28,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | По д.58 пр-т Победы до подключ. т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1998 | 114 | 114 |  |  | 84 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | По д.58 пр-т Победы на д.60 пр-т Победы | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1998 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | От д.58 до д.60 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 29,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | От ТК-2Г до ТК-2Г-2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 89 | 89 |  |  | 47,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | От ТК-2Г-2 до тяговой подстанции №13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 57 | 57 |  |  | 27,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | От ТК-2Г-2 до д.34 ул.Т.Ильиной, д/сад №148 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 76 | 76 |  |  | 70,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-2Г | От ТК-1Г до д.33 кор.1 ул.Т.Ильиной | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2011 | 89 | 89 |  |  | 11,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От ТК-3Г до ТК-3Г-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 115,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 11,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От ТК-3Г-4 до д.64а пр.Победы, АТС | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1985 | 57 | 57 |  |  | 13,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От ТК-3Г-2 до ТК-3Г-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 13,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От ТК-3Г-4 до д.68 корп.1 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.1 пр-т Победы на ЦТП №93 (Чайка-2) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 26,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От д.68 корп.1 пр-т Победы до ЦТП №93 (Чайка-2) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 45,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От ЦТП №93 (Чайка-2) до д.68 корп.4 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 | 114 | 89 | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.4 пр-т Победы до подключ.д.68 корп.5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.4 пр-т Победы до подкл.т/узла д.68 корп.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 76 | 76 |  |  | 30 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От д.68 корп.4 пр-т Победы до д.68 корп.5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 76 | 76 | 76 | 57 | 8,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | Между корпусами д. 68 корп.4 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 114 | 89 | 4,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.4 пр-т Победы на д.68 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От д.68 корп.4 до корп.3 д.68 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 89 | 89 | 20,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.3 до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.3 пр-т Победы на д.68 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От д.68 корп.3 до корп.2 д.68 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 76 | 76 | 17,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.2 до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 24,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | По д.68 корп.2 пр-т Победы на д.68 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-3Г/813 | От корп.2 до корп.1 д.68 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 76 | 76 | 76 | 76 | 10,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г/811до д.62 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г/811до ТК-5Г-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1970 | 325 | 325 |  |  | 72,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-1 до д.64 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 14,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.64 пр-т Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 34,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.64 пр-т Победы на д.66 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.64 до д.66 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 54,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-1 до ТК-5Г-2 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 325 | 325 |  |  | 160,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-2-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 17,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-2-1 до ТК-5Г-2-3 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 24,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-2-3 до д.69 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 41,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-2-3 до КНС №14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1967 | 45 | 45 |  |  | 35,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-2 до ТК-5Г-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 273 | 273 |  |  | 184,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-2 до д.72 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.72 пр-т Победы до подключ. на д.74 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.72 пр-т Победы на д.74 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 133 | 133 |  |  | 27,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.72 пр-т Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 7,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.72 пр-т Победы на д.70 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.72 до д.70 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 89 | 89 |  |  | 30,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.72 до д.74 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 133 | 133 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.74 пр-т Победы до подключ. т/узлов | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 133 | 133 |  |  | 68 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на аптеку | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 133 | 133 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.74 пр-т Победы до подключ.т/тр на магазин | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 133 | 133 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.74 пр-т Победы на д.101 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1960 | 89 | 89 |  |  | 90 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.74 пр-т Победы до д.101 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 31,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.101 ул.Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.101 ул.Склизкова на д.99 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.101 до д.99 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 32,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.101 до д.99 ул.Склизкова | кожух Æ 1000 | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.99 ул.Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.99 ул.Склизкова на д.97 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.99 до д.97 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 39,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.99 до д.97 ул.Склизкова | кожух Æ 1000 | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3 до д.76 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 30,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узлов | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 6,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.76 пр-т Победы до подключ.т/узла д.76 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.76 пр-т Победы на ТК-5Г-3-2 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 8,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.76 пр-т Победы до ТК-5Г-3-2 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 51,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-2 до д.103 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 89 | 89 |  |  | 45,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.103 ул. Склизкова до ОУС-7 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 57 | 57 |  |  | 15,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-2 до д.105 ул. Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.105 ул. Склизкова до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 7,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.105 ул. Склизкова на д.107 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 55,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.105 ул. Склизкова до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 32 | 32 |  |  | 14,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.105 до д.107 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 66,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 105 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-5 до д.78 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 76,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-5-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1986 | 114 | 114 |  |  | 32,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-5-1 до д.80 пр-т Победы, дом ребенка,стар.корп. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 45,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-5-1 до д.80 пр-т Победы, дом ребенка "Теремок", нов.корп. | монолит.канал | нет | сталь | УРСа | 2011 | 114 | 114 |  |  | 43,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.80 пр-т Победы, нов.корпус, до стар.корпуса | монолит.канал | нет | сталь | УРСа | 2011 | 89 | 89 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-5 до ТК-5Г-7 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 |  |  | 109 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-7 до д.82 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 159 | 159 |  |  | 25,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.82 пр-т Победы до подключ. на ТК-5Г-9 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.82 пр-т Победы на ТК-5Г-9 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.82 пр-т Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.82 пр-т Победы на д.84 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.82 до д.84 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 53,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.84 пр-т Победы до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 1,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | По д.84 пр-т Победы на д.86 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.84 до д.86 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 89 | 89 |  |  | 54,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.82 пр-т Победы до ТК-5Г-9 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 133 | 133 |  |  | 89,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-9 до д.109 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 89 | 89 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-9 до ТК-5Г-11 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 |  |  | 64,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-11 до д.111 ул. Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 89 | 89 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-11 до д.113 ул. Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1970 | 133 | 133 |  |  | 48,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-3-1 | полупрох.канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 42,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-1 до д.71 пр. Победы, "Тверьуниверсалавто" | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 21,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3 до ТК-5Г-3-19 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2004 | 159 | 159 |  |  | 120,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-19 до ТК-5Г-3-17 | кожух Æ 700 | нет | сталь | пенополиуретан | 2004 | 159 | 159 |  |  | 16,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-19 до ТК-5Г-3-17 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2004 | 159 | 159 |  |  | 21,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-17 до ТК-5Г-3-7 | надземная | нет | сталь | минвата | 2004 | 133 | 133 |  |  | 80,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-7 до врезки в сторону ТК-5Г-3-3 | надземная | нет | сталь | минвата | 2004 | 133 | 133 |  |  | 8,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-7 до врезки в подземную т/тр | надземная | нет | сталь | минвата | 2004 | 133 | 133 |  |  | 58,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От врезки в подземную т/тр до ТК-5Г-3-21 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2004 | 133 | 133 |  |  | 12,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-21 до ТК-5Г-3-23 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 20,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-23 до д.73 пр-т Победы, администр. здание ООО "КоМС" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 57 | 57 |  |  | 9,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-23 до д.73 пр-т Победы, ООО "КоМС" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2004 | 57 | 57 |  |  | 13,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От врезки т/тр у ТК-5Г-3-2 1до ТК-5Г-3-9 | надземная | нет | сталь |  | 2004 |  |  |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-21 до ТК-5Г-3-9 | надземная | нет | сталь | минвата | 2004 | 114 | 114 |  |  | 111 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-9 до д.75 пр-т Победы, ГО и ЧС по Тв.обл. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 114 | 114 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.75 пр-т Победы (ГО и ЧС) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 133 | 133 | 45 | 45 | 15,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-9 до ТК-5Г-3-11 | непрох. канал |  | сталь |  | 1974 | 114 | 114 |  |  | 45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-11 до д.77 пр-т Победы, ЧП Алиев | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2005 | 57 | 57 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-11 до ТК-5Г-3-13 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1974 | 114 | 114 |  |  | 64,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-13 до д.75а пр-т Победы, МЧС | непрох. канал | нет | сталь |  | 1974 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-13 до д.75а пр-т Победы,гаражи МЧС | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 |  |  | 25,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-7 до ТК-5Г-3-3 | надземная | нет | сталь | УРСа | 2004 | 159 | 159 |  |  | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-3 до д.73 пр-т Победы, "Автокландайк" | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 89 | 89 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-3 до ТК-5Г-3-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 133 | 133 |  |  | 44,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-15 до ТК-5Г-3-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 133 | 133 |  |  | 33,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-5 до д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус" | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 26,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От д.73а пр-т Победы, гаражи "Синдус" до лаборатории | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 57 | 57 |  |  | 51,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От ТК-5Г-3-15 до точки подключения гаража (пр.Победы,71в) | надземная | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От точки подключения до гаража (пр.Победы,71в) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 57 | 57 |  |  | 8,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От точки подключения гаража до точки подключения здания шиномонтажа, пр.Победы,71 | надземная | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 112,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От точки подключения шиномонтажа до точки подключения "Спецремстрой", пр.Победы 71а | надземная | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От точки подключения до "Спецремстрой", пр.Победы 71а | надземная | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-5Г/811 | От точки подключения "Спецремстрой" до адм.здания,пр.Победы,71б | надземная | нет | сталь | УРСа | 2004 | 57 | 57 |  |  | 60,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-815 | От ТК-815 до д.95 ул.Склизкова (школа № 43) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 69,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В до ЦТП №129 ул.Склизкова,86 (Чайка-4) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 108 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.ГВС | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 4,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ. д.88, 90 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 1,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 на д.88, 90 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 2,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.вентил. маг. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до подключ.т/узла маг. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 0,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до т/узла маг. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 45 | 45 |  |  | 0,36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По ЦТП №129 ул.Склизкова,86 до т/узла д.86 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 |  |  | 0,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От д.86 ул.Склизкова до ГРП № 52 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 38 | 38 |  |  | 30,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От д.86 до д.88 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1986 | 114 | 114 | 89 | 57 | 17,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По д.88 ул.Склизкова до подключ. д.90 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 0,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | По д.88 ул.Склизкова на д.90 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От д.88 до д.90 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1989 | 76 | 76 | 76 | 57 | 27,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В до ТК-816В-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1999 | 325 | 325 |  |  | 98,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-1 до д.92 ул.Склизкова (д/сад №159) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 |  |  | 23,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-1 до ТК-816В-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 2004 | 325 | 325 |  |  | 130,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-3 до ЦТП Склизкова,94 (Чайка-3)(№94) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 43,45 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-816В-3 до ТК-816В-3' | непрох. канал | нет | сталь | маты минераловатн. | 2009 | 133 | 133 |  |  | 92,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-816В-3' до ТК-816В-3' -1 | непрох. канал | нет | сталь | маты минераловатн. | 2009 | 133 | 133 |  |  | 39,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-816В-3' -1 до д.100 по ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | маты минераловатн. | 2009 | 133 | 133 |  |  | 70 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-816В-3' -1 до д.100 по ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | маты минераловатн. | 2009 | 108 | 108 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ЦТП (№94) до ТК-816В-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 76 | 17,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-5 до д.98 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 76 | 76 | 76 | 45 | 4,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-5 до д.94 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 76 | 26,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-5 до д.96 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 57 | 57 | 76 | 32 | 40,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-3' до ТК-816В-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 325 | 325 |  |  | 163,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-7 до ЦТП Склизкова,102 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 |  |  | 37,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ЦТП до ТК-816В-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 89 | 76 | 25,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-9 до д.102 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 89 | 76 | 42,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-9 до д.104 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 76 | 76 | 24,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-9 до д.106 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 | 89 | 76 | 4,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ЦТП до д.110 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1999 | 89 | 89 |  |  | 62,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-7 до ТК-816В-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 219 | 219 |  |  | 98,18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-13 до ТК-816В-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 133 | 133 |  |  | 34,36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-11 до д.112 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2004 | 89 | 89 |  |  | 13,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-11 до д.114 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2003 | 89 | 89 |  |  | 14,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-11 до д.116 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 63,42 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-13 до ТК-816В-13-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 219 | 219 |  |  | 58 |
|  |  | От ТК-816В-13-1 до ТК-816В-13-3 ( на здание детского сада на 190 мест ул.Склизкова, 112а) | в канале | нет | сталь | ППМИ | 2022 | 89 | 89 |  |  | 38,45 |
|  |  | От ТК-816В-13-3 до границы земельного участка здания детского сада на 190 мест ул.Склизкова, 112а | в канале | нет | сталь | ППМИ | 2022 | 89 | 89 |  |  | 2,4 |
|  |  | От границы земельного участка здания детского сада на 190 мест до детского сада ул.Склизкова, 112а | в канале | нет | сталь | ППМИ | 2022 | 89 | 89 |  |  | 106,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-13-1 до ТК-816В-15 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 219 | 219 |  |  | 109,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-15 до д.116 корп.2 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2007 | 114 | 114 |  |  | 28,12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-15 до ТК-816В-17 | в канале |  | сталь |  | 2010 | 159 | 159 |  |  | 65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-17 до до д.116 корп.1 ул.Склизкова | в канале |  | сталь |  | 2003 | 108 | 108 |  |  | 44,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816В | От ТК-816В-17 до д.114 корп.1 ул.Склизкова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2010 | 114 | 114 |  |  | 66,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816Г | От ТК-816Г/816Б до ЦТП (№96) Орджоникидзе,49 корп.6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 |  |  | 13,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816Г | От ЦТП (№96) до ТК-816Г-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 | 114 | 114 | 13,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816Г | От ТК-816Г-2 до д.49 корп,6 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 | 114 | 114 | 37,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816Г | От ТК-816Г-2 до д.49 корп,7 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 | 114 | 57 | 20,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-816Г | От ТК-816Г-2 до д.49 корп,8 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1999 | 89 | 89 | 76 | 76 | 55,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-818 | От ТК-817 до ТК-818-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 186,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-818 | От ТК-818 до ТК-818-1 | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-4 | ТК-818 | От ТК-818-1 до санатория- профилактория "Бобачевская роща", старый корпус | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 17,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-818 | От ТК-818-1 до санатория- профилактория "Бобачевская роща", новый корпус | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 82,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-810 | От ТК-810 до ТК-810-4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 159 | 159 |  |  | 69,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-810 | От ТК-810-4 до д.53 пр.Победы, админ.здание | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 133 | 133 |  |  | 41,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-810 | От ТК-810-4 до д.53а пр.Победы, маст.,гаражи | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1981 | 89 | 89 |  |  | 33,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-810 | От ТК-810-4 до д.51 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 124,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809 до д.57а пр.Победы, тир | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 |  |  | 66,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809 до д.57 пр.Победы, общ. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 23,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | По д.57 пр.Победы, общ., до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 2,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | По д.57 пр.Победы, общ. на ТК_809-1 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 5,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От д.57 пр.Победы до ТК-809-1 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 32,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-1 до ТК-809-3а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 40,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-3а до ТК-809-3 | в канале |  | сталь |  | 1971 | 159 | 159 |  |  | 42,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-3 до д.55 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 22 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-3 до ТК-809-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 55,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-5 до д.63 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 89 | 89 |  |  | 7,53 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-5 до ТК-809-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 159 | 159 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-7 до д.59 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1971 | 114 | 114 |  |  | 14,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-7 до ЦТП пр.Победы,65 (Чайка-1)(№92) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 61,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ЦТП (№92) до д.65 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 | 89 | 57 | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-1 до д.61 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 89 | 89 |  |  | 24,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От ТК-809-1 до д.67 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 159 | 159 |  |  | 90,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | По д.67 пр.Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 76,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | По д.67 пр.Победы на д.69 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | От д.67 до д.69 пр.Победы | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | По д.69 пр.Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-809 | По д.69 пр.Победы на ТК-5Г-2-3 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 133 | 133 |  |  | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807 до д.21а(д.17) ул.Лукина, протезный з-д | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 114 | 114 |  |  | 62,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От д.21а (д.17)ул.Лукина ( протезный з-д) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 57 | 57 |  |  | 46,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807 до ТК-807-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 273 | 273 |  |  | 23,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-3 до ТК-807-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 63,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-5 до д.51б пр-т Победы | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2010 | 57 | 57 |  |  | 12,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-5 до ТК-807-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 79,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-7 до д.25б ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 |  |  | 9,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-7 до д.25а ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 76 | 76 |  |  | 4,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-7 до д.25в ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | По д.25в ул.Орджоникидзе до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-9 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 2,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-9 до ТК-807-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 |  |  | 62 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-11 до д.23 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 89 | 89 |  |  | 13,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-11 до д.21 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От д.21 ул.Орджоникидзе до ТП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 32 | 32 |  |  | 31,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-9 до д.25в ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | По д.25в ул.Орджоникидзе на ТК-807-13 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От д.25в ул.Орджоникидзе до ТК-807-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 47,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-13 до д.25 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 42,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-807 | От ТК-807-13 до ТК-807-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 42,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | От ТК-805 до д.13 корп.4 ул.Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 24,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | По д.13 корп.4 ул.Лукина до подключ. д.13 корп.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | По д.13 корп.4 ул.Лукина до подкл.т/узла д.13 корп.4 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 0,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | По д.13 корп.4 ул.Лукина на д.13 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 10,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | От д.13 корп.4 до д.13 корп.3 ул.Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 |  |  | 22,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | По д.13 корп.3 ул.Лукина до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 133 | 133 |  |  | 34 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | По д.13 корп.3 ул.Лукина на д.13 корп.1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | От д.13 корп.3 до д.13 корп.1 ул.Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1978 | 89 | 89 |  |  | 14 |
| ТЭЦ-4 | ТК-805 | От д.13 корп.4 до д.13 корп.2 ул.Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 76 | 76 |  |  | 21,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803 до д.7а ул. 2-я Лукина, ООО "Металлист", АБК | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803 до ТК-803-24 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-24 до д.6 ул.2-я Лукина (ст.разл. мин. вод) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 57 | 57 |  |  | 17,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-24 до д.3 ул. Лукина (общ) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 66,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) до подключ.т/узла д.3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 70,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | По подвалу д.3 ул. Лукина (общ) на ТК-803-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 9,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От д.3 ул. Лукина до ТК-803-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1981 | 219 | 219 |  |  | 19,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-2 до ТК-803-4 | непрох. канал |  | сталь |  | 1962 | 159 | 159 |  |  | 132,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-4 до ТК-803-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 159 | 159 |  |  | 73,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-6 до д.20 наб.Лазури (соцобесп.) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 |  |  | 23,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От д.20 наб.Лазури (соцобесп.) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 45 | 45 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-6 до д.22 наб.Лазури (общ.№4) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 |  |  | 28,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-4 до кв. т/узла, Орджоникидзе,3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв. т/узла до д.1 ул. Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 | 45 | 0 | 44,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв. т/узла до ТК-803-4-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 45 | 0 | 34,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-4-1 до д.3 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 | 45 | 0 | 8,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-4-1 до д.5 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 | 45 | 0 | 57,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв. т/узла до д.3а ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 38 | 38 |  |  | 87,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв. т/узла до д.3а ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 2013 | 38 | 38 |  |  | 87,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-2 до ТК-803-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 60 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-8 до д.9б ул.Лукина (Тв.узоры) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1982 | 57 | 45 |  |  | 103,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-8 до ТК-803-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 34,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-12 до д.4а ул. Лукина (д/сад №4) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 16,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-12 до кв. т/узла, Лукина, 6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 24,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв.т/узла до ТК-803-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 26 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-11 до д.6 ул. Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 16,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-11 до д.8 ул. Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 64 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв. т/узла до ТК-803-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 48,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-16 до д.9 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 54,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-16 до д.11 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 32,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-8 до ТК-803-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 159 | 159 |  |  | 122 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-10 до д.10 ул. Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 89 | 89 |  |  | 28,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-10 до кв.т/узла, Орджоникидзе,13/26 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 81,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв.т/узла до ТК-803-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | 76 | 0 | 63,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-18 до д.13/26 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 37,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-18 до ТК-803-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 27,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-20 до д.15 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 57 | 57 | 45 | 0 | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-20 до д.17 ул Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 0 | 53,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От кв.т/узла до ТК-803-22 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 0 | 19 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-22 до д.12 ул. Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 0 | 14,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-803 | От ТК-803-22 до д.14 ул. Лукина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 0 | 69,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От ТК-43А до д.19/2 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 |  |  | 65,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | По д.19/2 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | По д.19/2 Волоколамский пр-т на д.21 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От д.19/2 до д.21 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 133 | 133 |  |  | 70,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | По д.21 Волоколамский пр-т на д.23 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 12,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От д.21 до д.23 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 |  |  | 52 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | По д.23 Волоколамский пр-т на д.25/19 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-43А | От д.23 до д.25/19 Волоколамский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 78 |
| ТЭЦ-4 | ТК-42А | от ТК-42А до д.4 ул.Т. Ильиной (д/сад №2) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 |  |  | 21,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А до ТК-41А-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 71,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-2 до ТК-41А-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1969 | 219 | 219 |  |  | 53 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-4 до д.34 ул.Богданова (ООО "Элмонт") | непрох. канал |  | сталь |  | 1969 | 57 | 57 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-4 до ТК-41А-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-6 до д.6/15 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1970 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-6 до д.17 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-6 до д.23 ул.Склизкова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 55,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.23 ул.Склизкова до подключ.т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.23 ул.Склизкова на д.21(ДОСААФ) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 1,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.23 до д.21 ул.Склизкова (ДОСААФ) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 107,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А до ТК-41А-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 45,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-3 до д.5 ул.Т. Ильиной (кардиолог.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 17,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-3 до ТК-41А-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 219 | 219 |  |  | 55,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5 до д.26 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 45,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5 до ТК-41А-5-2-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 2015 | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-2-2 до д.26 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5 до д.3 корп.2 ул.Т. Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  | 81,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-2-2 до ТК-41А-5-2-4 ул.Т. Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 2015 | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-2-4 до врезки в существующую т/тр на д.3 корп.2 ул.Т. Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 2015 | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От врезки в существующую т/тр до д.3 корп.2 ул.Т. Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 |  |  |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до подкл. на ТК-41А-5-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной на ТК-41А-5-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.3 корп.2 ул.Т.Ильиной до д.24 корп.2 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.3 корп.2 до ТК-41А-5-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-2 до д.3 корп.1 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.3 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.24 корп.1 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-2 до ТК-41А-5-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 29,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-4 до д.15а Волоколамский пр-т (сауна) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 45 | 45 |  |  | 5,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-4 до д.15 корп.2 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 51,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до подкл. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.15 корп.2 Волоколамский пр. на д.22/15 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 32,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.15 корп.2 Волоколамский пр-т до д.22/15 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 4,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.15 корп.2 Волоколамский пр. до т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 28,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.15 корп.2 Волоколамский пр.от т/узла№3 на д.17/1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.15 корп.2 Волоколамский пр-т до д. 1/17 ул. Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 76 | 76 |  |  | 4,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5 до д.7 корп.1 ул.Т. Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 133 | 133 |  |  | 20,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 133 | 133 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до подключ.д.7 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной на ТК-41А-5-3 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.28 корп.1 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 | 57 | 0 | 13,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.7 корп.1 ул.Т.Ильиной до д.28 корп.2 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 | 57 | 0 | 60,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.7 корп.1ул.Т. Ильиной до ТК-41А-5-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 53,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-3 до д.7 корп.2 ул.Т. Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-3 до ТК-41А-5-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 43,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-1 до д.30/19 пр-т Победы (прокуратура) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 7,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-1 до д.30/17 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1958 | 89 | 89 |  |  | 30,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5-1 до д.9/19 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 61,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-5 до ТК-41А-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 97,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-7 до д.25 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 63,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.25 пр-т Победы до подключ.д.6/7 ул.Озерная | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.25 пр-т Победы до подключ.т/узла д.25 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.25 пр-т Победы на д.6/7 ул.Озерная | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.25 пр-т Победы на д.23…д.13 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 18,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.25 пр-т Победы до ТК-24А-19а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 29 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-24А-19а до д.6/7 ул.Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 32,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.6/7 до д.4 ул.Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 27,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.25 пр-т Победы до ТК-41А-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 159 | 159 |  |  | 65,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-11 до д.23 пр-т Победы | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 |  |  | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-11 до ТК-41А-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 |  |  | 45,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-13 до д.21 пр-т Победы (админ) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1982 | 114 | 114 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-13 до ТК-41А-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 114 | 114 |  |  | 36,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-15 до д.19 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 |  |  | 15,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От ТК-41А-15 до д.13/17 Волоколамский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1982 | 89 | 89 |  |  | 48,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.13/17 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 89 | 89 |  |  | 39,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | По д.13/17 Волоколамский пр-т на д.11 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 |  |  | 22,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-41А | От д.13/17 до д.11 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1982 | 76 | 76 |  |  | 6,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-38А | От ТК-38А до д.1а ул.Т.Ильиной(АТП "Облпотребсоюз") | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 28,45 |
| ТЭЦ-4 |  | Т/т от строения до строения у д.1а по ул.Т.Ильиной | в канале |  | сталь |  |  |  |  |  |  | 112,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А до д.15/48 ул.15 лет Октября (Т.Ильиной) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 159 | 159 |  |  | 27,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | По д.15/48 ул.Т.Ильиной до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 159 | 159 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | По д.15/48 ул.Т.Ильиной на ТК-37А-2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 159 | 159 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От д.15/48 ул.Т.Ильиной до ТК-37А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 133 | 133 |  |  | 41 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-2 до д.46а ул.15 лет Октября (пр-т Победы) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 57 | 57 |  |  | 22,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | По д.46а ул.15 лет Октября (пр-т Победы) до подключ. т/узла | техподвал |  | сталь |  | 1986 | 57 | 57 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | По д.46а пр-т Победы на ГРП | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 19,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От д.46а ул.15 лет Октября (пр-т Победы) до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 57 | 57 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-2 до ТК-37А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 133 | 133 |  |  | 37,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-4 до д.36/46 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 89 | 89 |  |  | 13,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-4 до ТК-37А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 133 | 133 |  |  | 95,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-6 до д.34 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 89 | 89 |  |  | 8,47 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-6 до ТК-37А-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 133 | 133 |  |  | 56,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-8 до д.32/3 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 89 | 89 |  |  | 19,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-8 до ТК-37А-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 133 | 133 |  |  | 53 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-10 до д.10 корп.2 ул.Богданова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 89 | 89 |  |  | 24,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От ТК-37А-10 до ТП д.11/12 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТП до д.11/12 ул.Т.Ильиной | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-37А | От д.11/12 до д. 13 ул.Т.Ильиной (д/сад №67) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1986 | 76 | 76 |  |  | 98,4 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТП у дома 11/12 до д. 13 ул.Т.Ильиной (д/сад №67) | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 90 |
| ТЭЦ-4 | ТК-33А | От ТК-33А до д.32 ул.Орджоникидзе (шк.№26) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 76 | 76 |  |  | 95,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-33А | Между корпусами школы №26 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1971 | 57 | 57 |  |  | 35,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А до кв.т/узла пр-т Победы,46/30 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От кв.т/узла пр-т Победы,46/30 до ТК-29А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 32,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-2 до ТК-29А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 41,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-4 до д.44/19 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 11,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-4 до ТК-29А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 26,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-6 до ТК-29А-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 159 | 159 |  |  | 72,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-8 до ТК-29А-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 | 32 | 0 | 22,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-10 до д.42 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 | 32 | 0 | 16 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-10 до ТК-29А-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 61,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-12 до д.40 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 76 | 76 |  |  | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-12 до д.40а пр-т Победы (д/сад №98) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 57 | 57 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-29А-12 до ТК-29А-12ʹ | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 39,7 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-29А-12ʹ до д.40 корп. 1 по пр.Победы (жилой дом) | непрох. канал | нет | сталь | К-флекс СТ | 2012 | 57 | 57 |  |  | 37,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | ТК-29А-12ʹ до ТК-29А-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 36,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-14 до д.38/45 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 17,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-14 до ТК-29А-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 51,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-16 до д. 47 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 11,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-16 до д.17/49 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 53,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-8 до ТК-29А-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 | 32 | 0 | 33 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-18 до д.42а пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 | 32 | 0 | 11,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-18 до ТК-29А-20 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 34,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-20 до д.21/14 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-20 до д.19 ул.Т.Ильиной(д/сад № 75) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 57 | 57 |  |  | 21,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-6 до ТК-29А-22 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 29,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-22 до д.44а пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 12,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-22 до д.23/12 ул.Т.Ильиной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 51,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-2 до ТК-29А-24 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 43 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 114 | 114 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-4 | ТК-29А | От ТК-29А-24 до д.46/30 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 |  |  | 71,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От ТК-26А до д.45/28 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От ТК-26А до д.45/28 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.45/28 пр-т Победы до д.20 ул.Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 57,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | По д.45/28 пр-т Победы на д.43 корп.2 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.45/28 до д.43 корп.2 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 21,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | По д.43 корп.2 пр-т Победы на ЦТП (№91) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 38 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.43 корп.2 пр-т Победы до ЦТП (№91) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 | 89 | 45 | 38,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От ЦТП (№91) до д.43 корп.2 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1979 | 89 | 89 |  |  | 38,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От ЦТП (№91) до д.45/28 пр-т Победы (ГВС) | в канале |  | сталь |  |  |  |  | 57 | 57 | 25,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От ТК-26А до д.43 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | По д.43 пр-т Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | По д.43 пр-т Победы на д.41пр-т Победы | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 58,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.43 пр-т Победы до д.41 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 19,83 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | По д.41 пр-т Победы до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 47,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | По д.41 пр-т Победы на бассейн | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.41пр-т Победы до д.39а пр-т Победы (бассейн) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 78,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.39а пр-т Победы (бассейн) до д.39/43 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 219 | 219 |  |  | 48,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-26А | От д.39а пр-т Победы (бассейн) до д. 43 ул.15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 74,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | От ТК-25А до д.16 корп.1 ул. Озерная | бесканальная | нет | сталь | пенополиуритан | 2009 | 114 | 114 |  |  | 18,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | От ТК-25А до д.18 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 |  |  | 17,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | По д.18 ул. Озерная до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | По д.18 ул. Озерная на д.20 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1998 | 76 | 76 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | От д.18 до д.20 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | По д.20 ул. Озерная до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 76 | 76 |  |  | 13,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | По д.20 ул. Озерная на д.22/24 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-25А | От д.20 до д.22/24 ул. Озерная | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1985 | 89 | 89 |  |  | 40,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От врезки у ТК-24А в сторону ТК-24А-1 до д.16 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 31,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А до ТК-24А-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 102,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1 до д.14 ул. Озерная | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 24,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1 до д.17 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 8,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.17 ул. Озерная до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.17 ул. Озерная на ЦТП (№90) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 4,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.17 ул. Озерная до ЦТП(№90) Озерная,19 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1983 | 219 | 219 |  |  | 21,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ЦТП(№90) до д.19 Озерная | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1983 | 89 | 89 | 57 | 57 | 54,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ЦТП(№90) до д.13 корп.3 ул.15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 | 114 | 76 | 27,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ЦТП(№90) до ТК-24А-1-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 133 | 114 | 48,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1-1 до д.13 корп.2 ул.15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 133 | 114 | 23,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.13 корп.2 ул.32 лет Октября до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 32 | 32 |  |  | 16,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1 до ТК-24А-1а | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 79,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1а до д.14 корп.1 ул.Озерная | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуритан | 2010 | 89 | 89 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1а до д.14 корп.1 ул.Озерная | бесканальная | нет | сталь | пенополиуритан | 2010 | 89 | 89 |  |  | 14,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-1а до ТК-24А-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1980 | 325 | 325 |  |  | 78,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-3 до ТК-24А-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1980 | 133 | 133 |  |  | 20,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-5 до д.39 ул.15лет Октября (Рембыт) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1982 | 133 | 133 |  |  | 22,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.39 ул.15 лет Октября до мат.склада | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1982 | 133 | 133 |  |  | 30,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-5 до ТК-24А-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1980 | 159 | 159 |  |  | 89,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-21 до д.43 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 11,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.43 ул.15 лет Октября до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.43 ул.15 лет Октября на бассейн "Радуга" | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 16,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д. 43 ул.32 лет Октября до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1980 | 32 | 32 |  |  | 16,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-21 до д.37а (д.37/44) пр-т Победы | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1970 | 114 | 114 |  |  | 27,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.37а (д.37/44) пр-т Победы до подключ. т/узла | подпольн.канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.37а (д.37/44) пр-т Победы на д.37 | надземная | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 27,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.37а пр-т Победы до ТК-24А-23 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 31,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.37а пр-т Победы до ТК-24А-23 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 12,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-23 до д.37 пр-т Победы (строит.тех) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 35,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.37 пр-т Победы (строит.тех) до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.37 пр-т Победы (строит.тех) на мастерскую | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 76 | 76 |  |  | 37 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до мастерской | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 76 | 76 |  |  | 12,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до мастерской | в канале |  | сталь |  | 1969 | 76 | 76 |  |  | 62,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.37 пр-т Победы (строит.тех) до д.35 пр-т Победы (Гипроводх) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 85,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.35 пр-т Победы (Гипроводх) до ТК-24А-25 | бесканальная | нет | сталь | армопенобетон | 1975 | 114 | 114 |  |  | 34,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-25 до д.35 пр-т Победы (пристройка) | бесканальная | дренаж | сталь | армопенобетон | 1975 | 76 | 76 |  |  | 6,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-25 до врезки в непрох. канал | бесканальная | дренаж | сталь | армопенобетон | 1975 | 114 | 114 |  |  | 131,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От врезки в непрох. канал до ТК-24А-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-3 до ТК-24А-3а | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-3а до д.12 к.1 ул.15 лет Октября | бесканальная | нет | сталь | пенополиуритан | 2011 | 133 | 133 |  |  | 121,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-3а до ТК-24А-7 | в канале | нет | сталь | УРСа | 2002 | 325 | 325 |  |  | 53 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-7 до д.16 ул.15 лет Октября | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 29,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.16 ул.15 лет Октября до подключ.лицея №10 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 23 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.16 ул.15 лет Октября на лицей №10 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.16 ул.15 лет Октября до ТК-24А-7а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 16,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-7а до д.12 ул. Озерная (лицей №10) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 8,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.12 ул. Озерная (лицей №10) до подкл. мастерских | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 0,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.12 ул. Озерная (лицей №10) на мастерские | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 71,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.12 ул. Озерная (лицей №10) до мех.мастерск. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 45 | 32,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-7а до ТК-24А-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 31 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-7 до д.13 ул. Озерная (бассейн "Дельфин") | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 24,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.13 ул. Озерная до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 | 32 | 32 | 9,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-7 до ТК-24А-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 273 | 273 |  |  | 63 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-9 до ТК-24А-9-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 26,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-9-1 до д.11 ул. Озерная "Охрана" ОВО УВД | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 17,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.11 ул. Озерная до склада-гаража ОВО УВД | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 57 | 57 | 32 | 32 | 11,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-9 до д.11а ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 |  |  | 7,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-9 до ТК-24А-11 | бесканальная | дренаж | сталь | битумоперлит | 1979 | 273 | 273 |  |  | 70,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-11 до д.9 ул. Озерная (станция защиты растений) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 46,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-11 до ТК-24А-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 273 | 273 |  |  | 162,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-13 до ТК-24А-13а ул. Озерная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 76,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-13а до д.5 ул. Озерная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 19,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.5 ул. Озерная до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.5 ул. Озерная до подключ.т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 44 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.5 ул. Озерная на ТК-714-38 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.5 ул. Озерная до ТК-24А- (ТК-714-38) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 |  |  | 59 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-13 до ТК-24А-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1984 | 273 | 273 |  |  | 40,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-15 до д.8 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.8 ул. Озерная на ЦТП (№89) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 12,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.8 ул. Озерная до ЦТП (№89) Озерная,8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 32,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ЦТП (№89) до д.8 ул.Озерная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 114 | 114 | 114 | 57 | 32,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-15 до ТК-24А-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1984 | 273 | 273 |  |  | 115 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-17 до д.27 пр-т Победы | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 133 | 133 |  |  | 15,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | По д.35 пр-т Победы (пристройка) на мастерские гараж д.27 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 114 | 114 |  |  | 27 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От д.27 пр-т Победы до гаража пр.Победы,27 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 114 | 114 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-17 до ТК-41А-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 273 | 273 |  |  | 19,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-13 до ТК-24А-19а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 85,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-19а до ТК-24А-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 60,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-24А | От ТК-24А-19 до д.2 корп.2 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 76 | 76 |  |  | 27,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А до д.11 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1969 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | По д.11 ул.Резинстроя на ТК-23А-2 | техподвал |  | сталь |  | 1968 | 159 | 159 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От д.11 ул.Резинстроя до ТК-23А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 24,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-2 до д.9 корп.2 (9а) ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 49,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-2 до д.9 корп.3 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 19,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | По д.9 корп.3 ул.Резинстроя до подключ.т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | По д.9 корп.3 ул.Резинстроя на ТК-23А-4 | техподвал |  | сталь |  | 1968 | 159 | 159 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | По д.9 корп.3 ул.Резинстроя на ТК-23А-4 | техподвал |  | сталь |  | 1968 | 89 | 57 |  |  | 8,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От д.9 корп.3 (от т/у №2) ул.Резинстроя до ТК-23А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 |  |  | 41,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От д.9 корп.3 (от т/у №1) ул.Резинстроя до ТК-23А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 114 | 114 | 159 | 0 | 41,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-4 до д.18 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 10,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-4 до ТК-23А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 37 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-6 до д.20 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 | 57 | 0 | 13 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-6 до ТК-23А-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 40 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-8 до д.22/25 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1950 | 57 | 57 | 57 | 0 | 11,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-8 до ТК-23А-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 37,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-10 до д.23 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 | 57 | 0 | 11 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-10 до д.6/21 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 54,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-4 до ТК-23А-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 | 57 | 0 | 31 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-12 до ТК-23А-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 | 57 | 20 | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-14 до д.16 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 57 | 57 | 57 | 0 | 13,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-14 до ТК-23А-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 114 | 114 | 57 | 0 | 39 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От ТК-23А-16 до д.14 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 11,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | По д.14 ул.Орджоникидзе на д.12/1 | техподвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 | 57 | 57 | 36,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-23А | От д.14 до д.12/1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1948 | 76 | 76 | 57 | 0 | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А до кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 159 | 159 |  |  | 153,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 до ТК-21А-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 5,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-1 до ТК-21А-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 16,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-3 до ТК-21А-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 42,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-5 до д.5 ул. Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 15,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-5 до д.8 корп.2 ул. Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 43,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.8 корп.2 ул. Резинстроя до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.8 корп.2 ул. Резинстроя на д.10 корп.2 (маг.) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 32 | 32 |  |  | 31,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От д.8 корп.2 до д.10 корп.2 ул. Резинстроя (маг.) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 32 | 32 |  |  | 6,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-3 до ТК-21А-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 33,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-7 до д.9 корп.1 ул. Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 14,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-7 до д.11 ул. Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 82,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-1 до д.7 1-й Гвардейский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 57,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.7 1-й Гвардейский пер. до подключ. д.12 ул. Резинстроя | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.7 1-й Гвардейский пер. на д.10 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 36,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От д.7 1-й Гвардейский пер. до д.10 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 20,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.10 ул.Резинстроя на д.12 ул.Резинстроя (уч. корп) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От д.10 ул.Резинстроя до д.12 ул.Резинстроя (уч. корпус) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 59,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От кв.т/узла Гвардейская,9 корп.1 до ТК-21А-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 16,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-9 до ТК-21А-13 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1981 | 114 | 114 |  |  | 89 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-13 до д.10 ул. Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1981 | 114 | 114 |  |  | 3,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.10 ул. Резинстроя до подключ. д.12 (уч.корпус) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | По д.10 ул. Резинстроя на д.12 (уч.корпус торгово-экономич.техн.) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 57 | 57 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-9 до ТК-21А-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 114 | 114 |  |  | 34,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-11 до д.9 корп.2 1-й Гвардейский пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-11 до д.7 ул. 15 лет Октября (админ. Водоканал) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 128,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А до ТК-21А-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1998 | 114 | 114 |  |  | 24,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-2 до д.9 ул. Резинстроя (д/сад № 23) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1949 | 57 | 57 |  |  | 8,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-21А | От ТК-21А-2 до д.4 ул. Гвардейская | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1998 | 89 | 89 |  |  | 53,8 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-20А до ТК-20Аʹ ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 14,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20Аʹ до д.5/7 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ.ГВС | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.5 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 |  |  | 5,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.6 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.8,10 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя до подключ. т/у д.3 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя на д.6 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 | 76 | 76 | 22 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя на ТК-20А-8 (д.3) | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 57 | 57 | 76 | 76 | 19,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.5/7 ул.Резинстроя на д.6,8,10 | техподвал |  | сталь |  | 1976 | 76 | 76 | 76 | 76 | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От до д.5/7 до д.7/6 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 43,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.5/7 ул.Резинстроя до ТК-20А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 | 44,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-2 до ТК-20А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 | 52,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-4 до д.10/2 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 35 | 35 | 44,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-4 до д.8 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 35 | 35 | 10 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-4 до ТК-20А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 | 49,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-6 до д.6 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 35 | 35 | 8,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.5/7 ул.Резинстроя до ТК-20А-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 | 45 |
| ТЭЦ-4 |  | От д.5/7 ул.Резинстроя до ТК-20Аʹ-8 | в канале |  | сталь |  | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 |  |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-20Аʹ-8 до ТП т/трассы на д.3 ул Ротмистрова | в канале |  | сталь |  | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 |  |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТП до ТК-20Аʹ-8-1 на д.3 ул Ротмистрова | непрох. канал |  | сталь |  | 2013 | 76 | 76 | 57 | 57 | 26,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-20Аʹ-8-1 до врезки в сущ.т/трассу на д.3 ул Ротмистрова | непрох. канал |  | сталь |  | 2013 | 76 | 76 | 57 | 57 | 8 |
| ТЭЦ-4 |  | От врезки в сущ.т/трассу до д.3 ул Ротмистрова | в канале |  | сталь |  | 1962 | 76 | 76 | 57 | 57 |  |
| ТЭЦ-4 |  | от ТК-20А-8 у д.5 до д.3 по ул.Ротмистрова | в канале |  | сталь |  | 1962 |  |  |  |  | 47,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-8 до д.5 ул Ротмистрова (старый дом) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.5/7 до д. 6/9 ул.Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 | 57 | 57 | 29,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А до д. 8 ул. Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 |  |  | 54,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.8 ул. Гвардейская до т/узла | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 76 | 76 | 57 | 57 | 1,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д. 8 до д.10 ул. Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 | 45 | 0 | 44,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А до ТК-20А-1ʹ | непрох. канал | нет | сталь | засыпная | 1958 | 273 | 273 |  |  | 37,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-1ʹ до ТК-20А-1 | непрох. канал | нет | сталь | засыпная | 1958 | 273 | 273 |  |  | 60,02 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-20А-1ʹ до д. 8 ул.Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | ППМ | 2014 | 108 | 108 |  |  | 36,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-1 до д.10 корп.2 ул.Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь |  | 1969 | 76 | 76 |  |  | 36,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-1 до ТК-20А-3 | непрох. канал | нет | сталь | засыпная | 1958 | 273 | 273 |  |  | 152,47 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3 до кв.т/узла Гвардейская,16/7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 89 | 89 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От кв.т/узла Гвардейская,16/8 до ТК-20А-3-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 89 | 89 | 89 | 76 | 10,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3-2 до д.16/7 ул.Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 89 | 89 | 89 | 76 | 8,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3-2 до ТК-20А-3-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 76 | 76 | 76 | 57 | 25,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3-4 до д.14 ул.Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 45 | 45 | 45 | 32 | 17,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3-4 до д.12/8 ул.Гвардейская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 45 | 45 | 45 | 32 | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3 до ТК-20А-3´ | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 273 | 273 |  |  | 84,74 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3´ до д. 8 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1951 | 114 | 114 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д. 8 ул.15 лет Октября на ТК-20А-7 | техподвал |  | сталь |  | 1951 | 114 | 114 |  |  | 18 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д. 8 ул.15 лет Октября до ТК-20А-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1951 | 114 | 114 | 57 | 0 | 35,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-7 до д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1951 | 76 | 76 | 57 | 0 | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | По д.23/6 ул.Ротмистрова, общ. на д.24/4 | техподвал |  | сталь |  | 1951 | 57 | 57 | 57 | 0 | 13,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.23/6 до д. 24/4 ул.Ротмистрова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1951 | 57 | 57 | 32 | 0 | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-7 до ТК-20А-7-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1951 | 76 | 76 | 57 | 0 | 35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-7-1 до д.25 ул.Ротмистрова (РОВД) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1951 | 57 | 57 | 57 | 0 | 4,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.25 ул.Ротмистрова (РОВД) до гаража | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1964 | 57 | 57 | 0 | 1 | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-7-1 до ТК-20А-7-3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1964 | 76 | 76 | 57 | 0 | 47,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-7-3 до д.26 ул.Ротмистрова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1964 | 57 | 57 | 32 | 0 | 25,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-3´ до ТК-20А-5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1958 | 273 | 273 |  |  | 55,69 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-5 до д.10 ул.15 лет Октября (т/узел бани) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1958 | 133 | 133 |  |  | 7,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.10 ул.15 летОктября (т/узел) до ТК-20А-5-2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 89 | 57 |  |  | 21,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-5-2 до прачечной | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 89 | 57 |  |  | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-5-2 до бани | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 89 | 57 |  |  | 11,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-5 до ТК-20А-9 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 159 | 159 |  |  | 20,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-9 до здания у д.27 корп.1 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-9 до ТК-20А-19 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1967 | 159 | 159 |  |  | 92,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-19 до д.12 ул.15 лет Октября (медтехника) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1993 | 57 | 57 |  |  | 44,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-19 до ТК-20А-19а | непрох. канал | нет | сталь | ППМ | 2017 | 159 | 159 |  |  | 89,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-19а до ТК-20А-19б | непрох. канал | нет | сталь | ППМ | 2017 | 159 | 159 |  |  | 118,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-19б до д.6 ул.Терещенко | непрох. канал | нет | сталь | ППМ | 2017 | 133 | 133 |  |  | 19,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-9 до д.27 корп.1 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1997 | 114 | 114 |  |  | 27,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-9 до ТК-20А-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 159 | 159 |  |  | 52 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-11(узел учета) до д.27 ул.Ротмистрова адм.здания №1 (Горэлектро) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 |  |  | 14,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От д.27 адм.здания №1 ул.Ротмистрова (Горэлектро) до здания №2 (мастрерские и гаражи) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 76 | 76 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-11 до ТК-20А-13 | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 133 | 133 |  |  | 102 |
| ТЭЦ-4 | ТК-20А | От ТК-20А-13 до ТК-20А-15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата |  | 133 | 133 |  |  | 77 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А до д.3 ул. Резинстроя | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 |  |  | 21,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | По д.3 ул. Резинстроя до подключ. ИТП | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 |  |  | 0,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | По д.3 ул. Резинстроя на ТК-19А-2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1989 | 133 | 133 |  |  | 15,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От д.3 ул. Резинстроя до кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 114 | 114 |  |  | 26,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 38 | 0 | 22,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-2 до ТК-19А-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 38 | 0 | 44,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-4 до д.2/1 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 38 | 0 | 8,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Орджоникидзе,2/1 до ТК-19А-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 38 | 0 | 33,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-6 до ТК-19А-8 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 38 | 0 | 21,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-8 до д.4 ул. Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 57 | 57 | 38 | 0 | 5,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-8 до д.4/2 ул.Орджоникидзе | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1975 | 76 | 76 | 38 | 0 | 32,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А до кв.т/узла Ротмистрова,14а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 |  |  | 114,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-3 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 44 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-3 до д.12 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 5,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-3 до ТК-19А-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 43,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-1 до д.14 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 6,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-1 до д.2/7 ул.Резинстроя (д.16/2 наб.Лазури) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 32 | 0 | 32,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до д.10 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 62,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 57 | 0 | 22,05 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до ТК-19А-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 18,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-7 до ТК-19А-9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 29,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-9 до д.12 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 7,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-9 до д.4/10 ул.Резинстроя (10/4 ул.Ротмистрова) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 43,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-7 до ТК-19А-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 24,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-11 до д.14 ул.Ротмистрова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 5,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-11 до д.16 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 36,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-7 до ТК-19А-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 70,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-13 до д.11 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 40,35 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-13 до ТК-19А-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 24,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-15 до д.13 ул.Ротмистрова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 7,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-15 до д.15 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 43,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла Ротмистрова,14а до кв.т/узла 15 лет Октября, д.3/22 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 129,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-25 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 57 | 0 | 12,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-25 до д.6 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 20,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-25 до д.8 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 42,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до д.4/2 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 | 76 | 0 | 59,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | По д.4/2 на д.2 наб.Лазури | техподвал |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 36 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От д.4/2 до д.2 наб.Лазури | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 8,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 38,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-17 до д.20 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 6,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-17 до д.18 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 28,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От кв.т/узла 15 лет Октября,3/22 до ТК-19А-19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 28,55 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-19 до д.3/22 ул.15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 8,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-19 до ТК-19А-21 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 | 57 | 0 | 56,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-21 до д.5/21ул. 15 лет Октября | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 12,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-21 до ТК-19А-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 57 | 0 | 18,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-23 до д.19 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 8,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-19А | От ТК-19А-23 до д.17 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 | 38 | 0 | 35,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714 до ТК-714-2 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 325 | 325 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-2 до д.30 ул. Ротмистрова, д/сад №152 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1987 | 114 | 114 |  |  | 35,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-2 до д.1"Б" Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 32 | 32 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-2 до ТК-714-4 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1995 | 325 | 325 |  |  | 45,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4 до ТК-714-4-1 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 219 | 219 |  |  | 58,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4-1 до д.33 ул.Ротмистрова (гараж) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 57 | 57 |  |  | 40,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От гаража до д.33 ул.Ротмистрова (медвытрезвитель) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1995 | 57 | 57 |  |  | 15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4-1 до тк-714-4-1а | в канале |  | сталь |  | 1995 | 114 | 114 |  |  | 30,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4-1а до д.31 ул.Ротмистрова (Консорциум) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1995 | 114 | 114 |  |  | 15,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.31 ул.Ротмистрова (Консорциум) на д.31 корп.2 | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.31 до д.31 корп.2 ул.Ротмистрова (Лагуна) | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2002 | 57 | 57 | 57 | 0 | 18,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4-1 до ТК-714- (ТК-20А-15) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2001 | 159 | 159 |  |  | 178 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-(ТК-20А-15) до д.28 ул.Ротмистрова база "Водоканал" | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 159 | 159 |  |  | 15,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От д. 28 по ул. Ротмистрова до ТК-20А-17 по ул. Ротмистрова территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 1998 | 159 | 159 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-20А-17 у д. 28 по ул. Ротмистрова до гаража по ул. Ротмистрова территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 2001 | 108 | 108 |  |  | 47,8 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК до станции перекачки-I у д. 28 по ул. Ротмистрова территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 1998 | 89 | 89 |  |  | 8,2 |
| ТЭЦ-4 |  | От станции перекачки-I по ул. Ротмитстрова до гаража территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 1998 | 159 | 159 |  |  | 57 |
| ТЭЦ-4 |  | От гаража до станции перекачки -II территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 1998 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| ТЭЦ-4 |  | От ТК-20А-17 ул. Ротмистрова до cклада по ул. Ротмистрова территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 1998 | 76 | 76 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-4 |  | От cклада по ул. Ротмистрова до здания 2а территория Водоканала | в канале |  | сталь |  | 1998 | 57 | 57 |  |  | 40,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | База "Водоканал" д.28 ул.Ротмистрова | в канале |  | сталь |  | 1998 | 76 | 57 |  |  | 263 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4 до ТК-714-6 | непрох. канал | нет | сталь |  | 2016 | 108 | 108 |  |  | 66,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-6 до д.35 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь |  | 2016 | 108 | 108 |  |  | 0,3 |
| ТЭЦ-4 |  | От д.35 ул.Ротмистрова до ТК-714-6 до д.35 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь |  | 2016 | 57 | 57 |  |  | 0,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-6 до ТК-714-4 | непрох. канал | нет | сталь |  | 2016 | 57 | 57 |  |  | 66,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.35 до д.37 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 32 | 32 |  |  | 19 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.35 до д.32 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 57 | 57 |  |  | 41,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.32 до д.34 ул.Ротмистрова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1968 | 32 | 32 |  |  | 13,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-4 до д.3 Волоколамский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1995 | 325 | 325 |  |  | 143,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.3 Волоколамский пр-т(экология) до подключ. ЦТП №132 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1995 | 325 | 325 |  |  | 20 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.3 Волоколамский пр-т(экология) до ЦТП №132 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1995 | 159 | 159 |  |  | 6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.3 Волоколамский пр-т(экология) на ТК-714-8 | техподвал |  | сталь |  | 1996 | 325 | 325 |  |  | 19,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.3 Волоколамский пр-т до ТК-714-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1995 | 325 | 325 |  |  | 78,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-8 до д.5 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 76 | 76 |  |  | 17,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-8 до ТК-714-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1968 | 273 | 273 |  |  | 76,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-10 до д.5 Волоколамский пр-т |  |  | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 50 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-10 до д.5а Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1973 | 76 | 76 |  |  | 33,75 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-10 до ТК-714-22 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 219 | 219 |  |  | 70,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-22 до ТК-714-24 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 219 | 219 |  |  | 25,4 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-24 до ТК-714-26 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 21,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-22 до д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (новое администр.зд.ГАИ) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1996 | 89 | 89 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-26 до ТК-714-28 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 35,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-28 до д.7 корп.3 Волоколамский пр-т (гараж ГАИ) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1986 | 57 | 57 |  |  | 2,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-28 до ТК-714-30 (Кожзавод) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 |  |  | 90,7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-10 до ТК-714-30 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 95,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-30 до д.7 Волоколамский пр-т (институт усовершенств. учителей) | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1967 | 76 | 76 |  |  | 15,45 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-30 до д.9 корп.4 Волоколамский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 71,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до подключ. на ТК-714-34 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 17 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на ТК-714-34 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 7,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 6,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на д.7 корп.1 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 76 | 76 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т на ТК-714-38(ТК-24А-) | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.9 корп.4 Волоколамский пр-т | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 7 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.9 корп.4 до д.7 корп.1 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 76 | 76 |  |  | 33 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до ТК-24А-(ТК-714-38) | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1965 | 219 | 219 |  |  | 79,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-24А- (ТК-714-38) до д.7 корп.2 Волоколамский пр. | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 114 | 114 |  |  | 6,25 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до подключ.т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.7 корп.2 Волоколамский пр-т на ТП-18 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 22,5 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.7 корп.2 Волоколамский пр-т до ТП №18 | непрох. канал/надземная | нет | сталь | шлаковата | 1979 | 57 | 57 |  |  | 51,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-24А- (ТК-714-38) до д.3 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1966 | 114 | 114 |  |  | 11,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.9 корп.4 Волоколамский пр-т до ТК-714-34 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 159 | 159 |  |  | 22,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-34 до д.1 ул.Озерная | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 76 | 76 |  |  | 25,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-34 до д.9 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1965 | 76 | 76 |  |  | 40,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-34 до ТК-714-34´ | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1974 | 159 | 159 |  |  | 86,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-34´ до д.11 Волоколамский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 |  |  | 21,7 |
| ТЭЦ-4 |  | По д.11 Волоколамский пр-т до подкл.транзитн. т/тр | техподвал |  | сталь |  | 1974 | 89 | 89 |  |  | 1,3 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.11 Волоколамский пр-т(от ТК-714-34´)до подкл.т/у | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 22,6 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.11 Волоколамский пр-т до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 89 | 89 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | По д.11 Волоколамский пр-т на д.13/17 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 42,9 |
| ТЭЦ-4 |  | По д.11 Волоколамский пр-т от т/узла №2 на д.2 ул. Озерная | техподвал | нет | сталь |  | 1962 | 76 | 76 |  |  | 1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От д.11 Волоколамский пр-т до д.2 ул. Озерная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 | 57 | 32 | 45,1 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-34´ до ТК-714-36 | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 40 |
| ТЭЦ-4 | ТК-714 | От ТК-714-36 до д.9 пр-т Победы (театр кукол) | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1974 | 114 | 114 |  |  | 172,65 |
| Южная | ТК-851 | От ТК-851 до т/узла ул. 2-я Транспортная,2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 114 | 114 |  |  | 33,05 |
| Южная | ТК-851 | От т/узла до ТК-829-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 76 | 76 |  |  | 8,55 |
| Южная | ТК-851 | От ТК-829-4 до д.2 ул.2-я Транспортная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 57 | 57 |  |  | 27,15 |
| Южная | ТК-851 | От ТК-829-4 до ТК-829-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 76 | 76 |  |  | 86,8 |
| Южная | ТК-851 | От ТК-829-6 до д.4 ул.2-я Транспортная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 57 | 57 |  |  | 29,25 |
| Южная | ТК-851 | От ТК-829-6 до д.6 ул.2-я Транспортная | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1979 | 57 | 57 |  |  | 86,55 |
| Южная | ТК-851 | От ТК-851 до д.15 ул.Королева "Центрон", инжен-лаб.корпус | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1994 | 159 | 159 |  |  | 57,6 |
| Южная | ТК-832 | От ТК-832 до ТК-832-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 428,5 |
| Южная | ТК-832 | От ТК-832-5 до д.1а ул.2-я Транспортная (РТА) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 20,5 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833 до д.5 ул.Королева | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 34,6 |
| Южная | ТК-833 | По д.5 ул.Королева до подключ. д.5 | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 1 |
| Южная | ТК-833 | По д.5 ул.Королева на ЦТП | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 11,2 |
| Южная | ТК-833 | От д.5 ул.Королева до ТК-833-2 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 33,35 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-2 до тира | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 89 | 89 |  |  | 24,55 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-2 до ЦТП ул.Королева,5 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 219 | 219 |  |  | 6,85 |
| Южная | ТК-833 | От ЦТП до ТК-833-4 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 159 | 159 | 159 | 114 | 8,68 |
| Южная | ТК-833 | От ЦТП до ТК-833-4 (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 |  |  | 89 | 76 | 8,68 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-4 до д.5 ул.Королева (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 |  |  | 89 | 57 | 45,45 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-4 до ТК-833-6 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 159 | 159 | 89 | 76 | 88,55 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-6 до д.9 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 76 | 76 | 114 | 76 | 5,5 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-6 до ТК-833-8 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 | 89 | 76 | 45,5 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-8 до д.11 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2003 | 114 | 114 | 89 | 76 | 41,5 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-8 до ТК-834-10 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 44,85 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-10 до д.11 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2005 | 114 | 114 |  |  | 33,05 |
| Южная | ТК-833 | От ТК-833-10 до д.11 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2004 | 76 | 76 |  |  | 30,2 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834 до ТК-834-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 273 | 273 |  |  | 87 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-1 до ЦТП-1А | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 273 | 273 |  |  | 26,2 |
| Южная | ТК-834 | От ЦТП-1А до ТК-834-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 | 159 | 159 | 6,4 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-21 до ТК-834-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 | 159 | 159 | 42,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-3 до д.14/2 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 | 159 | 159 | 9,6 |
| Южная | ТК-834 | По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 219 | 219 | 159 | 159 | 3,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 | 159 | 159 | 6 |
| Южная | ТК-834 | По д.14/2 ул.Королева до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 | 159 | 159 | 47,9 |
| Южная | ТК-834 | По д.14/2 на д. 8 ул.Королева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 | 159 | 159 | 17,75 |
| Южная | ТК-834 | От д.14/2 до ТК-834-3-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 | 159 | 133 | 37,7 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-3-1 до д.8 ул.Королева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 133 | 133 | 159 | 133 | 27,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-21 до ТК-834-23 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 219 | 219 | 159 | 159 | 45,8 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-23 до д.4 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 89 | 76 | 54,7 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-23 до д.6 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 76 | 76 | 89 | 76 | 31,5 |
| Южная | ТК-834 | От д.6 б-р Гусева до ГРП-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 38 | 38 |  |  | 27,4 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-23 до д.8 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 219 | 219 | 159 | 159 | 84,8 |
| Южная | ТК-834 | По д.8 б-р Гусева до подключ. ОУС | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 219 | 219 |  |  | 1,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.8 б-р Гусева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 219 | 219 | 133 | 133 | 1,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.8 б-р Гусева на д. 14 корп.1 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | УРСа | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 8,95 |
| Южная | ТК-834 | По д.8 б-р Гусева на ОУС-6 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 32 | 32 |  |  | 35 |
| Южная | ТК-834 | От д.8 б-р Гусева до ОУС | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 38 | 38 |  |  | 26,1 |
| Южная | ТК-834 | От д.8 б-р Гусева ТК-834-33 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 56,35 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-33 до д.10 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 85,65 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-33 до д.12 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 89 | 76 | 74,65 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-33 до д.14 корп.1 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 49,15 |
| Южная | ТК-834 | По д.14 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 114 | 10,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.14 корп.1 на д.16 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 114 | 1,5 |
| Южная | ТК-834 | От д.14 корп.1 б-р Гусева до ТК-834-35 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 133 | 133 | 133 | 114 | 48,05 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-35 до д.14 корп.2 б-р Гусева, аптека | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 76 | 76 |  |  | 53,1 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-35 до д.14 корп.3 б-р Гусева, "Лазурь" | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 10,05 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-35 до ТК-834-35а | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 133 | 133 | 133 | 114 | 30,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-35а до д.16 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 133 | 133 | 133 | 114 | 31,2 |
| Южная | ТК-834 | По д.16 б-р Гусева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 133 | 133 | 114 | 89 | 1,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.16 б-р Гусева на ТК-834-37 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 10,5 |
| Южная | ТК-834 | От д.16 б-р Гусева до ТК-834-37 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 43,95 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-37 до д.18 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1973 | 89 | 89 | 89 | 76 | 71,65 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-37 до д.20 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1973 | 76 | 76 | 89 | 76 | 79,55 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-37 до д.22 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1973 | 114 | 114 | 89 | 89 | 54,65 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-1до ТК-834-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 273 | 273 |  |  | 16,45 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-3 до ТК-834-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 273 | 273 |  |  | 43,1 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-5 до ТК-834-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 273 | 273 |  |  | 80,1 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-7 до ТК-834-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1973 | 133 | 133 |  |  | 49,5 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-19 до д.6 корп.1 б-р Гусева, АТС | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 68 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-19 до ТК-834-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1973 | 133 | 133 |  |  | 81,3 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-17 до д.10 ул.Королева, наркол. диспансер (д/сад № 52) | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 29,05 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-17 до д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44) | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1973 | 133 | 133 |  |  | 101,2 |
| Южная | ТК-834 | От д.57 Октябрьский пр-т, (школа № 44) до теплицы | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1973 | 76 | 76 |  |  | 94,5 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-17 до д.6 ул.Королева, (д/сад № 55) | непрох. канал | дренаж | сталь | стекловата | 1974 | 89 | 89 |  |  | 137,5 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-7 до ЦТП-2А | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 219 | 219 |  |  | 207,2 |
| Южная | ТК-834 | От ЦТП-2А до ТК-834-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 159 | 159 | 133 | 133 | 26,75 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-9 до д.4 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 | 114 | 89 | 12,05 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-9 до ТК-834-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 | 114 | 89 | 47,65 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-11 до д.49 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1970 | 114 | 114 | 114 | 89 | 24,5 |
| Южная | ТК-834 | От ЦТП-2А до ТК-834-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 159 | 159 | 78,7 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-15 до д.53 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 6,05 |
| Южная | ТК-834 | По д.53 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 1 |
| Южная | ТК-834 | По д.53 Октябрьский пр-т на ТК-834-13 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 12,4 |
| Южная | ТК-834 | От д.53 Октябрьский пр-т до ТК-834-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 114 | 114 | 114 | 89 | 38,4 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-13 до д.51 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1972 | 89 | 89 | 114 | 89 | 75,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-15 до ТК-834-25 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 65,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-25 до д.55 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 89 | 89 | 76 | 76 | 16,15 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-25 до ТК-834-25´ | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 48,15 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-25´ до д.59 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1973 | 89 | 89 | 89 | 76 | 91,05 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-25´ до д.63 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 133 | 25,1 |
| Южная | ТК-834 | По д.63 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла д.63 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 114 | 1,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.63 Октябрьский пр-т на ТК-834-27 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 114 | 11 |
| Южная | ТК-834 | От д.63 Октябрьский пр-т до ТК-834-27 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 114 | 25,9 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-27 до ТК-834-29 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1972 | 159 | 159 | 133 | 114 | 70,75 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-29 до д.65 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1973 | 114 | 114 | 57 | 57 | 81,65 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-29 до д.67 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1973 | 89 | 89 | 76 | 76 | 32,05 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-29 до д.69 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1973 | 133 | 133 | 133 | 114 | 87,05 |
| Южная | ТК-834 | По д.69 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1973 | 114 | 114 | 57 | 57 | 1,5 |
| Южная | ТК-834 | По д.69 Октябрьский пр-т на ТК-834-31 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1973 | 114 | 114 | 57 | 57 | 10,5 |
| Южная | ТК-834 | От д.69 Октябрьский пр-т до ТК-834-31 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1983 | 114 | 114 | 89 | 89 | 44,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-31 до д.77 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1983 | 89 | 89 | 76 | 76 | 75,6 |
| Южная | ТК-834 | От ТК-834-31 до д.73 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1973 | 89 | 89 | 89 | 76 | 35,6 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а до ЦТП-1Б | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 273 | 273 |  |  | 107,2 |
| Южная | ТК-834а | От ЦТП-1Б доТК-834а-18 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 | 159 | 114 | 28,6 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-18 до д.5 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 | 57 | 57 | 8,4 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-18 до ТК-834а-20 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 159 | 159 | 159 | 114 | 68,7 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-20 до д.16/1 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 | 57 | 57 | 7,75 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-20 до д.18 ул.Королева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 159 | 159 | 159 | 114 | 36,45 |
| Южная | ТК-834а | По д.18 ул.Королева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 55 |
| Южная | ТК-834а | По д.18 ул.Королева до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 47 |
| Южная | ТК-834а | По д.18 ул.Королева на д.24 ул.Королева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 45 |
| Южная | ТК-834а | От д.18 до д.24 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 | 114 | 76 | 24,4 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Королева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 27 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Королева до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 48 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Королева на д.28/18 ул.Королева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 51 |
| Южная | ТК-834а | От д.24 до д.28/18 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1977 | 114 | 114 | 114 | 57 | 28,4 |
| Южная | ТК-834а | От ЦТП-1Б доТК-834а-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 159 | 159 | 133 | 89 | 47,1 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-4 до д.9 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 | 57 | 57 | 9,95 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-4 до ТК-834а-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 | 159 | 133 | 70,35 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-6 до д.11 б-р Гусева (бассейн шк.№48) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 |  |  | 14,5 |
| Южная | ТК-834а | По д.11 б-р Гусева, (бассейн) на шк.№48 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 |  |  | 16 |
| Южная | ТК-834а | От д.11 б-р Гусева (бассейн шк.№48) до здания школы №48 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1980 | 114 | 114 |  |  | 9,2 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-6 до ТК-834а-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 | 133 | 57 | 63,6 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-8 до д.15 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 76 | 76 | 76 | 57 | 18,45 |
| Южная | ТК-834а | Между корпусами д.15 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19,6 |
| Южная | ТК-834а | Между корпусами д.15 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7,8 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-8 до ТК-834а-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 | 114 | 76 | 54,45 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-10 до д.17 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 21,85 |
| Южная | ТК-834а | Между корпусами д.17 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 8,1 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-10 до ТК-834а-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 133 | 133 | 89 | 76 | 69,5 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-12 до д.19 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 22,75 |
| Южная | ТК-834а | Между корпусами д.19 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 76 | 57 | 8,55 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-12 до ТК-834а-14 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 159 | 159 | 114 | 76 | 63,85 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-14 до д.21 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 35,3 |
| Южная | ТК-834а | Между корпусами д.21 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 76 | 76 | 76 | 57 | 8,5 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-14 до ТК-834а-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 159 | 159 | 89 | 76 | 153,2 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-16 до д.30 ул.Левитана (шк.№45) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 114 | 114 |  |  | 57,1 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-16 до д.26 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1974 | 159 | 159 | 89 | 76 | 22,95 |
| Южная | ТК-834а | По д.26 ул.Левитана до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 6 |
| Южная | ТК-834а | По д.26 ул.Левитана и д.7 б-р Гусева (перемычка) | техподвал | нет | сталь | УРСа | 2006 | 133 | 133 |  |  | 25 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-16 до ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 159 | 159 |  |  | 73,7 |
| Южная | ТК-847 | От ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) до торгового центра | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 |  |  | 8,8 |
| Южная | ТК-847 | От ТК-847-1 у д.28 ул.Левитана (торговый центр) до ТК-846а на ул.Левитана | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 59,95 |
| Южная | ТК-834а | От ЦТП-1Б доТК-834а-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 46,5 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-2 до д.3 б-р Гусева (д/с №65) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 28,9 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-2 до ЦТП-2Б | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1975 | 219 | 219 |  |  | 104,5 |
| Южная | ТК-834а | От ЦТП-2Б до д.7 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 | 114 | 76 | 50,7 |
| Южная | ТК-834а | От ЦТП-2Б до д.20 ул.Королева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 159 | 76 | 2,6 |
| Южная | ТК-834а | По д.20 ул.Королева до подключ. т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 159 | 76 | 4,8 |
| Южная | ТК-834а | По д.20 ул.Королева на д.22 ул. Королева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 159 | 76 | 17,1 |
| Южная | ТК-834а | От д.20 до д.22 ул.Королева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 159 | 76 | 36,6 |
| Южная | ТК-834а | По д.22 ул.Королева до подключ. т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 159 | 76 | 2 |
| Южная | ТК-834а | По д.22 ул.Королева на д.26 ул.Королева | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 159 | 76 | 11 |
| Южная | ТК-834а | От д.22 до д.26 ул.Королева | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1974 | 159 | 159 | 114 | 76 | 37,8 |
| Южная | ТК-834а | По д.26 ул.Королева до подключ.т/узлов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 114 |  |  | 1,5 |
| Южная | ТК-834а | По д.26 ул.Королева на ТК-834а-8 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 114 |  |  | 11 |
| Южная | ТК-834а | От д.26 ул.Королева до ТК-834а-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 133 | 133 | 114 | 76 | 51,2 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-8 до д.22 ул.Левитана (д/сад №133) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1981 | 89 | 89 |  |  | 27,8 |
| Южная | ТК-834а | От ТК-834а-8 до д.24 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1974 | 133 | 133 | 114 | 76 | 49,5 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Левитана до подключ. т/узлов | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 3 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Левитана до подключ. на д.7 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 133 | 133 |  |  | 7 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Левитана на д.7 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| Южная | ТК-834а | По д.24 ул.Левитана на д.20 ул.Левитана | техподвал | нет | сталь | минвата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 76 | 78 |
| Южная | ТК-834а | От д.24 до д.20 ул.Левитана | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1974 | 89 | 89 | 89 | 57 | 19,5 |
| Южная | ТК-834а | От д.24 ул.Левитана до д.7 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1976 | 114 | 114 | 114 | 76 | 83,45 |
| Южная | ТК-834а | По д.7 б-р Гусева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 4 |
| Южная | ТК-834а | По д.7 б-р Гусева до подключ. перемычки от д.26 | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 89 | 89 |  |  | 4,25 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837 до ТК-837-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 273 | 273 |  |  | 103 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-3 до ТК-837-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 219 | 219 |  |  | 22,1 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-3 до ЦТП-3А | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 273 | 273 |  |  | 45,55 |
| Южная | ТК-837 | От ЦТП-3А до д.61в ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 114 | 114 | 89 | 57 | 27,55 |
| Южная | ТК-837 | По д.61в ул.Можайского до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1974 | 159 | 159 | 114 | 57 | 1,7 |
| Южная | ТК-837 | По д.61в на д.61 ул.Можайского (магазин) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 | 114 | 57 | 30 |
| Южная | ТК-837 | От д.61в до д.61 ул.Можайского (магазин) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 | 114 | 57 | 18,1 |
| Южная | ТК-837 | От ЦТП-3А до д.61б ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 76 | 76 | 89 | 76 | 28,55 |
| Южная | ТК-837 | От ЦТП-3А до ТК-837-5 | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 219 | 219 | 219 | 159 | 47 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-5 до д.30 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 89 | 13,5 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-5 до д.30 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 16,75 |
| Южная | ТК-837 | По д.30 б-р Гусева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 89 | 3 |
| Южная | ТК-837 | По д.30 б-р Гусева на д.26 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 89 | 9 |
| Южная | ТК-837 | По д.30 б-р Гусева на ТК-837-5´ | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 12 |
| Южная | ТК-837 | От д.30 б-р Гусева до ТК-837-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 89 | 41,15 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-1 до д.26 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 89 | 77,25 |
| Южная | ТК-837 | От д.30 б-р Гусева до ТК-837-5´ | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 219 | 219 |  |  | 36 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-5´ до д.24а б-р Гусева (шк.№55) ТЭОШ | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 89 | 89 |  |  | 13 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-5´ до д.71а Октябрьский пр-т (муз.училище) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1993 | 159 | 159 |  |  | 266,2 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-5 до ТК-837-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 159 | 159 | 133 | 67,5 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-7 до д.61а ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 89 | 76 | 37,1 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-7 до ТК-837-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 159 | 159 | 133 | 53,8 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-9 до д.59 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 76 | 76 | 16,85 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-9 до д.57 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 89 | 89 | 114 | 89 | 50,2 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-9 до ТК-837-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 159 | 159 | 133 | 107,1 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-11 до д.81 пр. Октябрьский (д/сад №141) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 116,5 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-11 до д.55 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 159 | 159 | 159 | 30,1 |
| Южная | ТК-837 | По д.55 ул.Можайского до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 133 | 133 | 159 | 159 | 0,45 |
| Южная | ТК-837 | По д.55 ул.Можайского на ТК-837-13 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 133 | 133 | 159 | 159 | 11 |
| Южная | ТК-837 | От д.55 ул.Можайского до ТК-837-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 159 | 159 | 159 | 33,9 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-13 до д.53 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 | 114 | 89 | 62,35 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-13 до д.83 пр-т Октябрьский | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 133 | 133 | 159 | 89 | 45,15 |
| Южная | ТК-837 | По д.83 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 133 | 159 | 89 | 11 |
| Южная | ТК-837 | По д.83 Октябрьский пр-т на ТК-837-15 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 159 | 133 | 159 | 89 | 0,52 |
| Южная | ТК-837 | От д.83 пр-т Октябрьский до ТК-837-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 159 | 159 | 159 | 89 | 38,05 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-15 до д.51 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 114 | 76 | 25,95 |
| Южная | ТК-837 | По д.51 ул.Можайского до подключ. д.85/49 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 76 | 76 | 3 |
| Южная | ТК-837 | По д.51 ул.Можайского на д.85/49 | техподвал | нет | сталь | шлаковата | 1974 | 89 | 89 | 76 | 76 | 4,8 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-15 до д.79 пр-т Октябрьский | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1974 | 114 | 114 | 89 | 89 | 64,45 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837 до ТК-837-28 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 273 | 273 |  |  | 31,5 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-28 до д.31 корп.1 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1997 | 159 | 159 |  |  | 11,5 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-28 до ТК-837-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 273 | 273 |  |  | 179,55 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-2 до ЦТП-4Б | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 |  |  | 21,2 |
| Южная | ТК-837 | От ЦТП-4Б до д.39 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1978 | 114 | 114 | 114 | 57 | 30,55 |
| Южная | ТК-837 | От ЦТП-4Б до ТК-837-24 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 | 159 | 89 | 33,7 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-24 до д.65 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1978 | 89 | 89 | 89 | 57 | 31,3 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-24 до ТК-837-26а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 | 159 | 76 | 54,75 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-26а до д.63 ул.Можайского (к/т Мир) | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2007 | 76 | 76 |  |  | 150,8 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-26а до ТК-837-22 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 219 | 219 | 159 | 76 | 47 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-22 до д.71 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 | 159 | 89 | 25,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 114 |  |  | 42 |
| Южная | ТК-837 | По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 114 |  |  | 26 |
| Южная | ТК-837 | По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 114 |  |  | 46 |
| Южная | ТК-837 | По д.71 ул.Можайского до подключ. т/узла №4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 114 |  |  | 90 |
| Южная | ТК-837 | Между корпусами д.71 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 114 | 159 | 89 | 5 |
| Южная | ТК-837 | По д.71 ул.Можайского на ТК-837-20 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1977 | 159 | 114 |  |  | 22,5 |
| Южная | ТК-837 | От д.71 ул.Можайского до ТК-837-20 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1977 | 159 | 159 | 159 | 89 | 28,8 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-20 до д.73 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1977 | 89 | 89 | 89 | 76 | 22,9 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-20 до ТК-837-18 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 | 114 | 76 | 149,8 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-18 до д.34 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1977 | 159 | 159 | 159 | 76 | 29,6 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-2 до ЦТП-3Б | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 219 | 219 |  |  | 86,3 |
| Южная | ТК-837 | От ЦТП-3Б до ТК-837-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 219 | 219 | 114 | 89 | 60,25 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-10 до д.25 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 133 | 133 | 89 | 76 | 71,6 |
| Южная | ТК-837 | По д.25 б-р Гусева до подключ.на д.37 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 133 | 133 |  |  | 3,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.25 б-р Гусева на д.37 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 16,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.25 б-р Гусева до подключ.на ТК-837-8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 28 |
| Южная | ТК-837 | По д.25 б-р Гусева на ТК-837-8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 9 |
| Южная | ТК-837 | От д.25 до д.37 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 | 76 | 57 | 16,8 |
| Южная | ТК-837 | По д.37 б-р Гусева до подключ. д.31 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 | 89 | 57 | 8 |
| Южная | ТК-837 | По д.37 б-р Гусева на д.31 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 | 89 | 57 | 110 |
| Южная | ТК-837 | От д.37 до д.31 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 89 | 89 | 76 | 57 | 28,2 |
| Южная | ТК-837 | От д.25 б-р Гусева до ТК-837-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 114 | 114 | 76 | 57 | 55,9 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-8 до д.35 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 76 | 76 | 57 | 57 | 14,6 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-8 до д.33 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1975 | 89 | 89 | 76 | 57 | 18 |
| Южная | ТК-837 | По д.33 б-р Гусева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 8,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.33 б-р Гусева на д.29 б-р Гусева | техподвал | нет | сталь | минвата | 1975 | 89 | 89 |  |  | 3 |
| Южная | ТК-837 | От д.33 до д.29 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1976 | 76 | 76 | 76 | 57 | 50,95 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-10 до д.27 б-р Гусева (поликлин.) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2002 | 89 | 89 |  |  | 16,25 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-10 до ТК-837-12 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 159 | 159 | 114 | 76 | 49,2 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-12 до д.67 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 76 | 76 | 76 | 57 | 33,1 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-12 до д.69 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 | 114 | 76 | 38,7 |
| Южная | ТК-837 | По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 1,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.69 ул.Можайского до подключ. д.32 ул.Левитана | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 9,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.69 ул.Можайского на д.32 ул.Левитана | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 15 |
| Южная | ТК-837 | По д.69 ул.Можайского до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 48 |
| Южная | ТК-837 | По д.69 ул.Можайского до подключ. на ТК-837-16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 37,5 |
| Южная | ТК-837 | По д.69 ул.Можайского на ТК-837-16 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1976 | 133 | 133 |  |  | 2 |
| Южная | ТК-837 | От д.69 до д.32 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1977 | 89 | 89 | 89 | 57 | 127,9 |
| Южная | ТК-837 | От д.69 ул.Можайского до ТК-837-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 133 | 133 | 76 | 57 | 35,05 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-16 до д.36 ул.Левитана (д/сад №132) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1981 | 114 | 114 |  |  | 23,95 |
| Южная | ТК-837 | От ТК-837-16 до д.38 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1977 | 76 | 76 | 57 | 57 | 24,7 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839 до д.60 корп.1 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2000 | 159 | 159 |  |  | 63,4 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839 до ТК-839-1´ | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 426 | 426 |  |  | 49,95 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-1´ до ТК-839-1 | надземная | нет | сталь | УРСа | 2003 | 325 | 325 |  |  | 138 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-1 до ТК-839-1а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 426 | 426 |  |  | 180,6 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-1а до ТК-839-15 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1994 | 219 | 219 |  |  | 203 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-15 до ТК-839-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 75,2 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-19 до д.54 ул.Можайского (магазин) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 76 | 76 |  |  | 28 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-19 до ТП д.52 ул.Можайского (торг-развл) | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2008 | 76 | 76 |  |  | 32,02 |
| Южная | ТК-839 | От ТП до д.52 ул.Можайского (торг-развл) | бесканальная/футляр | нет | сталь | пенополиуретан | 2021 | 76 | 76 |  |  | 46,81 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-15 до д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 |  |  | 53,1 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.перемычки (в стор.на д.87 корп.1) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 |  |  | 1,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т, перемычка (на д.56) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т на д.87 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 |  |  | 11,3 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-1а до ТК-839-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | ппм | 2020 | 325 | 325 |  |  | 61,52 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-3 до ТК-839-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 273 | 273 |  |  | 17,65 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-3 до ЦТП-1Д (ЦТП-108) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 273 | 273 |  |  | 60,5 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-1Д (ЦТП-108) до д.56 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 133 | 133 | 114 | 57 | 58,6 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-1Д (ЦТП-108) до д.56 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 58,6 |
| Южная | ТК-839 | По д.56 ул.Можайского на д.87 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 87 |
| Южная | ТК-839 | Между зданиями д.56 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 | 89 | 89 | 7,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.56 ул.Можайского на д.87 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 52 |
| Южная | ТК-839 | Между зданиями д.56 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 114 | 114 | 7,5 |
| Южная | ТК-839 | Между зданиями д.56 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 76 | 76 |  |  | 7,5 |
| Южная | ТК-839 | От д.56 ул.Можайского до д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 57 | 32,2 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.перемычки (в стор.д.56) | техподвал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 |  |  | 1,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.2 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 |  |  | 0,5 |
| Южная | ТК-839 | Между зданиями д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 57 | 57 | 57 | 57 | 15 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до станции перекачки | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 32 | 32 |  |  | 27 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до диспетчерской (АТС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 45 | 45 |  |  | 60 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до ТК-839-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 | 159 | 76 | 46 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-1Д (ЦТП-79) до ТК-839-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 89 | 89 |  |  | 46 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-5 до ТК-839-11 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 89 | 76 | 47,8 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-11 до д.58 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1986 | 114 | 114 | 114 | 89 | 47,6 |
| Южная | ТК-839 | Между зданиями д.58 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 | 57 | 57 | 7,6 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-11 до д.32 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1986 | 114 | 114 | 114 | 76 | 100,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.32 б-р Гусева до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| Южная | ТК-839 | По д.32 б-р Гусева на д.34 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 18,5 |
| Южная | ТК-839 | От д.32 до д.34 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 | 76 | 76 | 7,25 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-5 до ТК-839-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 273 | 273 | 114 | 76 | 121,15 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-5 до ТК-839-7 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 219 | 219 |  |  | 121,15 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-7 до д.40 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 57 | 18,5 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-7 до ТК-839-13 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 114 | 89 | 58,5 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-13 до д.38 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1986 | 114 | 114 | 114 | 57 | 18 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-13 до д.36 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1988 | 89 | 89 | 89 | 57 | 83 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-7 до ТК-839-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1984 | 273 | 273 |  |  | 127,9 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-7 до ТК-839-17 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1984 | 133 | 133 |  |  | 127,9 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-17 до д.95 корп.3 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 133 | 133 |  |  | 19,85 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 корп.3 Октябрьсий пр-т на д.95 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1993 | 76 | 76 |  |  | 18 |
| Южная | ТК-839 | От д.95 корп.3 до д.95 корп.2 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 76 | 76 | 57 | 57 | 8,7 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-17 до ЦТП-2Д | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1984 | 273 | 273 |  |  | 69,25 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-2Д до д.95 корп.3 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1984 | 114 | 114 | 114 | 114 | 63,6 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-2Д по стене здания ЦТП на д.95 к.5 Октябрьский пр. | бесканальная |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 133 | 133 |  |  | 29,26 |
| Южная | ТК-839 | От стены здания ЦТП-2Д до д.95 к.5 Октябрьский пр. | бесканальная |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 133 | 133 |  |  | 119,08 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 к.5 Октябрьский пр. на здание д/сада на 100 мест Октябрьский пр., д.99 | техподвал |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 133 | 133 |  |  | 1 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 к.5 Октябрьский пр. на здание д/сада на 100 мест Октябрьский пр., д.99 | техподвал |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 76 | 76 |  |  | 41,9 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 к.5 Октябрьский пр. до подключения д.95 к.5 Октябрьский пр. (в сторону 95 к.4) | техподвал |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 108 | 108 |  |  | 48,37 |
| Южная | ТК-839 | От д.95 к.5 Октябрьский пр. до точки подключения на границе зем.участка здания д/сада на 100 мест Октябрьский пр., д.99 | бесканальная |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 76 | 76 |  |  | 9,17 |
| Южная | ТК-839 | От д.95 к.5 Октябрьский пр. до точки подключения на границе зем.участка здания д/сада на 100 мест Октябрьский пр., д.99 | в канале |  | сталь | ППУ изоляция | 2019 | 76 | 76 |  |  | 23,9 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-2Д до д.42 б-р Гусева шк.№49 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1988 | 159 | 159 |  |  | 103,6 |
| Южная | ТК-839 | От д.42 б-р Гусева шк.№49 до теплицы | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 |  |  | 10,5 |
| Южная | ТК-839 | От д.42 б-р Гусева шк.№49 до ДНС | в канале |  | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 29,5 |
| Южная | ТК-839 | От ЦТП-2Д (ЦТП-80) до д.95 корп.4 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 18,6 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до подключ. на ТК-839-9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 14 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 корп.4 Октябрьский пр-т на ТК-839-9 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 | 159 | 114 | 5 |
| Южная | ТК-839 | От д.95 корп.4 Октябрьский пр-т до ТК-839-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 | 159 | 114 | 68,85 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-9 до д.97 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1985 | 114 | 114 | 114 | 76 | 44,25 |
| Южная | ТК-839 | Между зданиями д.97 октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 | 114 | 114 | 7,3 |
| Южная | ТК-839 | От ТК-839-9 до д.95 корп.1 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 | 133 | 114 | 28,2 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ. д.93 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 2 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т на д.93 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 68 |
| Южная | ТК-839 | По д.95 корп.1 Октябрьский пр-т на д/сад №155 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 76 | 76 |  |  | 12 |
| Южная | ТК-839 | От д.95 корп.1 до д.91 Октябрьский пр-т (д/сад №155) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 | 76 | 57 | 141,4 |
| Южная | ТК-839 | От д.95 корп.1 до д.93 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 | 114 | 114 | 15,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 25 |
| Южная | ТК-839 | По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 31,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.93 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 31,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.93 Октябрьский пр-т на д.89 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 25 |
| Южная | ТК-839 | От д.93 до д.89 Октябрьский пр-т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 89 | 57 | 7,3 |
| Южная | ТК-839 | По д.89 Октябрьский пр-т до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 5,2 |
| Южная | ТК-839 | По д.89 Октябрьский пр-т на д.87 корп.1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 47 |
| Южная | ТК-839 | От д.89 до д.87 корп.1 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 | 76 | 57 | 23,6 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.1 Октябрьский пр-т до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 76 | 76 |  |  | 5,5 |
| Южная | ТК-839 | По д.87 корп.1 на д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 12 |
| Южная | ТК-839 | От д.87 корп.1 до д.87 корп.2 Октябрьский пр-т | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1997 | 159 | 159 | 57 | 45 | 87,45 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841 до ТК-841ʹ | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1982 | 325 | 325 |  |  | 12 |
| Южная |  | От ТК-841ʹ до ТК-841-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1982 | 325 | 325 |  |  | 100,9 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-2 до ЦТП-1Г | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 325 | 325 |  |  | 26,7 |
| Южная | ТК-841 | От ЦТП-1Г до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 76 | 76 |  |  | 18,2 |
| Южная | ТК-841 | От ЦТП-1Г до д.47 корп.2 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1996 | 76 | 76 | 76 | 57 | 122,3 |
| Южная | ТК-841 | От ЦТП-1Г до ТК-841-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 | 159 | 159 | 124 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-6 до д.60 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 76 | 57 | 34,05 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-6 до д.41 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 114 | 89 | 47,25 |
| Южная | ТК-841 | По д.41 б-р Гусева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| Южная | ТК-841 | По д.41 б-р Гусева на д.41 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 89 | 89 |  |  | 4,5 |
| Южная | ТК-841 | Между зданиями д.41 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,2 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-6 до ТК-841-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 133 | 114 | 44 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-8 до д.43 б-р Гусева (д/сад № 142) | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1985 | 89 | 89 | 76 | 76 | 47,8 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-8 до ТК-841-10 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 | 133 | 114 | 50,2 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-10 до д.45 корп.1 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 114 | 89 | 43,45 |
| Южная | ТК-841 | По д.45 корп.1 б-р Гусева до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 24 |
| Южная | ТК-841 | По д.45 корп.1 б-р Гусева на д.45 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 32 |
| Южная | ТК-841 | От д.45 корп.1 д.45 корп.2 б-р Гусева | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 89 | 89 | 76 | 76 | 7,2 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-10 до д.47 корп.1 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 133 | 133 | 114 | 89 | 97,4 |
| Южная | ТК-841 | От ЦТП-1Г до ТК-841-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1982 | 219 | 219 | 159 | 133 | 33,45 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-4 до д.47 корп.3 б-р Гусева | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1983 | 159 | 159 | 159 | 114 | 20,35 |
| Южная | ТК-841 | По д.47 корп.3 б-р Гусева до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 159 | 159 |  |  | 1 |
| Южная | ТК-841 | По д.47 корп.3 б-р Гусева до подключ. ОУС | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 133 | 133 |  |  | 58 |
| Южная | ТК-841 | По д.47 корп.3 б-р Гусева к ТК-841-12 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 133 | 133 |  |  | 6 |
| Южная | ТК-841 | От д.47 корп.3 б-р Гусева до ОУС-2 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1983 | 45 | 45 |  |  | 24,9 |
| Южная | ТК-841 | От д.47 корп.3 б-р Гусева до ТК-841-12 | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1983 | 159 | 159 | 114 | 114 | 4,7 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-12 до д.46 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1983 | 159 | 159 | 114 | 114 | 61,2 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-4 до д.44 ул.Левитана (д/сад №151) | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1987 | 76 | 76 | 89 | 57 | 78,35 |
| Южная | ТК-841 | От ТК-841-4 до д.62 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1982 | 159 | 159 | 133 | 114 | 33 |
| Южная | ТК-841 | По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1982 | 159 | 159 |  |  | 73,8 |
| Южная | ТК-841 | По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1982 | 133 | 133 |  |  | 89,6 |
| Южная | ТК-841 | По д.62 ул.Можайского к арке | техподвал | нет | сталь | минплита | 1982 | 114 | 114 |  |  | 22,4 |
| Южная | ТК-841 | Между зданиями д.62 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1982 | 114 | 114 | 114 | 114 | 7,6 |
| Южная | ТК-841 | По д.62 ул.Можайского до подключ. т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1982 | 114 | 114 |  |  | 22,4 |
| Южная | ТК-841 | По д.62 ул.Можайского к д.42 ул.Левитана | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 89 | 89 |  |  | 22,4 |
| Южная | ТК-841 | По д.42 ул.Левитана до подключ. т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 89 | 89 |  |  | 37,4 |
| Южная | ТК-841 | По д.42 ул.Левитана до подключ. т/узла №2 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 89 | 89 |  |  | 44,8 |
| Южная | ТК-841 | По д.42 ул.Левитана до т/узла №3 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 76 | 76 |  |  | 58 |
| Южная | ТК-841 | По д.42 ул.Левитана на д.46 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1982 | 159 | 159 |  |  | 156,7 |
| Южная | ТК-841 | От д.42 до д.46 ул.Левитана | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 1983 | 114 | 114 | 114 | 114 | 7,4 |
| Южная | ТК-841 | По д.46 ул.Левитана на д.42 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1983 | 159 | 159 |  |  | 199 |
| Южная | ТК-845 | От ТК-845 до д.36/75 ул.Левитана | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 |  |  | 33 |
| Южная |  | От ТК-845-1 до ТК-845-2 | в канале |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 78 |
| Южная |  | От ТК-845-2 до д.12 корп.1 ул.Загородная | непрох. канал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 26,2 |
| Южная |  | От ТК-845-2 до ТК-845-4 | непрох. канал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 65 |
| Южная |  | От ТК-845-4 до д.12 корп.1 ул.Загородная | непрох. канал |  | сталь |  |  | 108 | 108 |  |  | 35,8 |
| Южная |  | От ТК-845-4 до ТК-845-5 | непрох. канал |  | сталь |  |  | 133 | 133 |  |  | 101,5 |
| Южная |  | От ТК-845-5 до д.14 корп.1 ул.Загородная | непрох. канал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 61,25 |
| Южная | ТК-845 | От ТК-845 до ЦТП-2В (№112) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 325 | 325 |  |  | 197 |
| Южная | ТК-845 | От ЦТП-2В до ТК-845-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 | 159 | 114 | 67,8 |
| Южная | ТК-845 | От 845-3-на д.83 ул.Можайского до ТК-845-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 | 159 | 114 | 56,4 |
| Южная | ТК-845 | От ТК-845-3 до д.83 ул.Можайского |  |  | сталь |  |  | 108 | 108 |  |  | 22 |
| Южная | ТК-845 | От ТК-845-1 до д.81 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 | 159 | 114 | 35,4 |
| Южная | ТК-845 | По д.81 ул.Можайского до подключ. на д.85 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1995 | 219 | 219 | 57 | 57 | 6,8 |
| Южная | ТК-845 | По д.81 ул.Можайского на д.85 | техподвал | нет | сталь | минплита | 2000 | 89 | 89 | 57 | 57 | 50 |
| Южная | ТК-845 | По д.81 ул.Можайского до подключ. т/узла | техподвал | нет | сталь | минплита | 1995 | 159 | 159 | 57 | 57 | 3,2 |
| Южная | ТК-845 | По д.81 ул.Можайского на д.87 | техподвал | нет | сталь | минплита | 1998 | 159 | 159 | 57 | 57 | 2 |
| Южная | ТК-845 | От ТК-845-3 до д.81корп.1 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 2003 | 89 | 89 | 89 | 57 | 27,85 |
| Южная | ТК-845 | От д.81корп.1 до д.81 корп.2 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2005 | 76 | 76 | 57 | 57 | 4,55 |
| Южная | ТК-845 | От д.81 до д.85 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минплита | 2000 | 89 | 89 | 89 | 57 | 25,35 |
| Южная | ТК-845 | От д.81 до д.87 ул.Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минплита | 1998 | 159 | 159 | 159 | 114 | 66,1 |
| Южная | ТК-852 | От ТК-852 до станции ТТУ ул.Левитана, д.73 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 |  |  | 95,25 |
| Южная | ТК-856 | От ТК-856 до ТК-856-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 75,9 |
| Южная | ТК-856 | От ТК-856-2 до хозкорпуса роддома №1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 219 | 219 |  |  | 35 |
| Южная | ТК-856 | По зданию хозкорпуса роддома до подключ.вентиляц. | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 7,8 |
| Южная | ТК-856 | По зданию хозкорпуса роддома до подключ.ГВС | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 0,8 |
| Южная | ТК-856 | По зданию хозкорпуса роддома до подключ.корпусов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 1,1 |
| Южная | ТК-856 | По зданию хозкорпуса роддома на отделения | техподвал |  | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 18 |
| Южная | ТК-856 | От хозкорпуса роддома №1 до ответв. на отделение "В" | надземная по переходу | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 77,1 |
| Южная | ТК-856 | От ответвл. на отделение "В" до отделения "В" | надземная по переходу | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 22,5 |
| Южная | ТК-856 | От ответвл. на отделение "В" до отделения "Б" (д.64) | надземная по переходу | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 159 | 159 |  |  | 19 |
| Южная | ТК-856 | От отделения "Б" до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1987 | 32 | 32 |  |  | 39,65 |
| Южная | ТК-859 | От ТК-859 до ТК-859-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 59,5 |
| Южная | ТК-859 | От ТК-859-1 до ЦТП-1В | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 325 | 325 |  |  | 104,5 |
| Южная | ТК-859 | От ЦТП-1В до д.70 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 159 | 159 | 159 | 133 | 53,9 |
| Южная | ТК-859 | От ЦТП-1В до д.70 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 |  |  | 53,9 |
| Южная | ТК-859 | По д.70 ул Можайского на д.68 корп.2 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 89 | 89 | 76 | 57 | 55 |
| Южная | ТК-859 | От д.70 ул Можайского до д.68 корп.2 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 | 76 | 57 | 33,1 |
| Южная | ТК-859 | От ЦТП-1В до д.68 корп.1 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 89 | 57 | 107 |
| Южная | ТК-859 | По д.68 корп.1 ул Можайского до подключ. пр.устр. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 114 | 114 | 76 | 57 | 26 |
| Южная | ТК-859 | По д.68 корп.1 ул Можайского на д.68 корп.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1992 | 89 | 89 | 76 | 57 | 13 |
| Южная | ТК-859 | От д.68 корп.1 д.68 корп.3 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 76 | 76 | 76 | 57 | 36,4 |
| Южная | ТК-859 | От ЦТП-1В до ТК-859-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 219 | 219 | 159 | 114 | 33,45 |
| Южная | ТК-859 | От ТК-859-3 до д.72 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 | 89 | 76 | 51,35 |
| Южная | ТК-859 | По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №1 и д.76 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 | 89 | 76 | 10,8 |
| Южная | ТК-859 | По д.72 ул Можайского до подключ.т/узла №1 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 | 89 | 76 | 2 |
| Южная | ТК-859 | По д.72 ул Можайского на д.76 ул Можайского | техподвал | нет | сталь | минвата | 1991 | 133 | 133 | 76 | 57 | 20 |
| Южная | ТК-859 | От д.72 ул Можайского до ГРП | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1991 | 45 | 45 |  |  | 41,1 |
| Южная | ТК-859 | От д.72 до д.76 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 76 | 57 | 30,1 |
| Южная | ТК-859 | От ТК-859-3 до д.74 ул Можайского (д/сад №163) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 76 | 76 | 76 | 57 | 47,25 |
| Южная | ТК-859 | От ТК-859-3 до д.78 ул Можайского | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1991 | 159 | 159 | 159 | 114 | 139,4 |
| Южная | ТК-859 | Между зданиями д.78 ул.Можайского | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1991 | 114 | 114 | 114 | 89 | 7,6 |
| Южная |  | От ТК-859 до ТК-859-2 до д.3 ул.Летное поле |  |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 140 |
| Южная | ТК-859 | От ТК-859 до ТК-860 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1992 | 273 | 273 |  |  | 108,75 |
| Южная | ТК-860 | От ТК-860 до ТК-860-1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 |  |  | 37,95 |
| Южная | ТК-860 | От ТК-860-1 до д.82 ул.Можайского (шк.№51) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1992 | 159 | 159 |  |  | 39,8 |
| Южная | ТК-860 | От ТК-860-1 до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1993 | 32 | 32 |  |  | 20,2 |
| ТЭЦ-4 | ТК-701 | От ТК-701 до ТК-701-1 | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы ППУ | 2008 | 114 | 114 |  |  | 86,85 |
| ТЭЦ-4 | ТК-701 | От ТК-701-1 до ТК-701-3 | надземная | нет | сталь | скорлупы ППУ | 2008 | 114 | 114 |  |  | 620,15 |
| ТЭЦ-4 | ТК-701 | От ТК-701-3 до детск. поликлиники №1 гор.больн.№6 пл. Гагарина | непрох. канал | нет | сталь | скорлупы ППУ | 2008 | 114 | 114 |  |  | 273,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-701 | От ТК-701-3 до детск. поликлиники №1 гор.больн.№6 пл. Гагарина | футляр 2Ø219 | нет | сталь | скорлупы ППУ | 2008 | 114 | 114 |  |  | 6,65 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки) | надземная | нет | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 757 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки) | надземная | нет | сталь | минвата | 1987 | 325 | 325 |  |  | 1721,9 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От стен забора ОН-55/1 до ТК-703 по Московскому ш. (Б.Перемерки) | надземная | нет | сталь | минвата | 1987 | 426 | 426 |  |  | 520,95 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От д.22а Б.Перемерки до ТК | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 54 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От ТК до надземной теплотрассы | надземная | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 21 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От ЦТП (котельная) до д.20 Б.Перемерки | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1971 | 114 | 114 | 76 | 45 | 72,8 |
| ТЭЦ-4 | ТК-703 | От котельной до д.20 Б.Перемерки | надземная |  | сталь |  | 2012 | 76 | 76 | 57 | 32 | 92 |
| Котельная ХБК |  | От котельной до ТК-1 б-р Профсоюзов, 9к.2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 273 | 273 |  |  | 6 |
| Котельная ХБК |  | От котельной до ТК-1 (ГВС) б-р Профсоюзов, 9к.2 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 |  |  | 159 | 114 | 24,05 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1 до ТК-1г (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 10,25 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1г до ТК-2г (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 86,25 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-2г до д.7 корп.2 ул.Севастьянова (ГВС) | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 |  |  | 32 | 32 | 7,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-2г до ТК-3г (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 32,95 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 42,55 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) | футляр | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 13,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3г до ТК-4г (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 53,05 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-4г до ТК-5г (ГВС) | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 |  |  | 159 | 114 | 77,25 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1 до ТК-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 273 | 273 |  |  | 31 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-2 до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 32 | 32 |  |  | 19,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-2 до ТК-17 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 273 | 273 |  |  | 62,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-17 до ТК-16 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 21 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16 до д.5 корп.2 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 6,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16 до д.3 корп.3 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 18,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16 до ТК-16а | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 33,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16а до д.5а б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1955 | 89 | 89 |  |  | 25,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16а до д.3 б-р Профсоюзов | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 27,2 |
| Котельная ХБК |  | По д.3 б-р Профсоюзов | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 73,4 |
| Котельная ХБК |  | От д.3 до д.1/6 б-р Профсоюзов | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 27,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-17 до ТК-18 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 76,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-18 до д.15 ул.К.Заслонова (д/сад №106) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 44,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-18 до ТК-49 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 133 | 133 |  |  | 16,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-49 до д.17 ул.К.Заслонова (д/сад №107) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 |  |  | 39,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-49 до ТК-50 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 |  |  | 94 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-50 до д.2 ул.К.Заслонова (детский оздоровит. центр) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 133 | 133 |  |  | 46,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-17 до ТК-19 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 273 | 273 |  |  | 30,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-19 до д.5 корп.3 пр-д Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-19 до д.2 корп.1 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 19,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-19 до ТК-20 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 273 | 273 |  |  | 51,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-20 до д.5 корп.4 пр-д Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-20 до д.2 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 18,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-20 до ТК-21 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 273 | 273 |  |  | 47 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-21 до ТК-41 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 22,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-41 до д.3 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 |  |  | 6,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-41 до ТК-42 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 38,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-42 до д.1 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-42 до ТК-43 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 32 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-43 до ТК-44 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 21 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-44 до д.1корп.1 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 29,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-44 до д.11 ул.К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 2001 | 76 | 76 |  |  | 7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-44 до ТК-45 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 27,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-45 до д.9 ул.К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-45 до ТК-46 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 55,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-46 до д.7 ул.К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-46 до ТК-47 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 |  |  | 50 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-47 до д.5 ул.К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 7,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-47 до д.5а ул.К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 9,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-21 до ТК-27а | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 12 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-27а до д.5 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 4,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-27а до ТК-27 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 16 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-27 до д.4 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 22,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-27 до ТК-28 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 114 | 114 |  |  | 55,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-28 до д.7 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 5,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-28 до ТК-29 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 83,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-29 до д.7 корп.1 ул.Севастьянова | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 46,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-29 до ТК-30 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 23,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-30 до д.9 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 |  |  | 6,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-30 до ТК-31 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1960 | 57 | 57 |  |  | 7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-31 до д.11 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 57 | 57 |  |  | 7,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-31 до ТК-32 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1962 | 114 | 114 |  |  | 28,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-32 до д.13 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 57 | 57 |  |  | 5,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-32 до ТК-33 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1962 | 89 | 89 |  |  | 14,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-33 до д.15/6а ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1962 | 57 | 57 |  |  | 25,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-33 до ТК-34 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1962 | 76 | 76 |  |  | 35,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-34 до д.4а ул.Тракторная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 7,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-34 до д.48 ул.Восстания (д.2/48 ул.Тракторная)(магазин РИТМ) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 21,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-21 до ТК-22 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 47,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-22 до д.6 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 2,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-22 до д.3 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 12,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-22 до ТК-23 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 32,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-23 до д.8 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-23 до ТК-24 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 14,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24 до д.5 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 12,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24 до ТК-5г | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 219 | 219 |  |  | 8,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5г до д.40 корп.2 ул.Восстания | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 114 | 57 | 33,75 |
| Котельная ХБК |  | По д.40 корп.2 ул.Восстания | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 159 | 159 | 114 | 57 | 95 |
| Котельная ХБК |  | От д.40 корп.2 ул.Восстания до насосной | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 32 | 32 |  |  | 6,8 |
| 2019 |  | От д.40 корп.2 ул.Восстания до ТК-24а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 159 | 159 | 114 | 57 | 18,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24а до д.44 корп.2 ул.Восстания | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата |  | 114 | 114 | 89 | 57 | 26,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24а до ТК-38а | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1984 | 133 | 133 |  |  | 52,25 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-38а до д.42 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 89 | 89 |  |  | 6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-38а до ТК-38 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 22,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-38 до д.44 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-38 до ТК-38б | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 30,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-38б до д.46ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 57 | 57 |  |  | 8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5г до ТК-25 | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 | 159 | 89 | 61,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-25 до д.10 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1959 | 76 | 76 |  |  | 7,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-25 до ТК-26 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 | 159 | 89 | 15,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-26 до ТК-39 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1961 | 133 | 133 | 57 | 45 | 23 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-39 до д.34/11 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 9,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-39 до сарая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 57 | 57 |  |  | 3,4 |
| Котельная ХБК |  | по зданию сарая | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 57 | 57 |  |  | 6,5 |
| Котельная ХБК |  | От сарая до д.9 Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1960 | 57 | 57 |  |  | 12,35 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-39 до ТК-40 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1961 | 133 | 133 | 57 | 45 | 25,95 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-40 до д.32 ул.Восстания |  |  | сталь |  | 2018 | 108 | 108 | 57 | 45 | 8,35 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-40 до д.9а Коллективный пер. | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 32,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-40 до ТП на ТК-48 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1961 | 76 | 76 |  |  | 52,85 |
| Котельная ХБК |  | От ТП до ТК-48 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 76 | 76 |  |  | 31,05 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-48 до д.30/1 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1961 | 114 | 114 |  |  | 29,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-26 до ТК-35 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 10,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-35 до д.36/14 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 10,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-35 до ТК-36 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 47,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-36 до д.38 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-36 до ТК-37 | непрох. канал | дренаж | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 53,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-37 до д.40 ул.Восстания | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 |  |  | 14,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-26 до ТК-54 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 219 | 219 | 159 | 89 | 60,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-54 до ТК-55 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 159 | 159 | 89 | 57 | 52 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-55 до ТК-58 | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 159 | 159 | 89 | 57 | 100,35 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-58 до д.1 ул.К.Заслонова | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1982 | 159 | 159 | 89 | 57 | 33,7 |
| Котельная ХБК |  | Между корпусами д.1 ул.К.Заслонова | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 19 |
| Котельная ХБК |  | По д.1 ул.К.Заслонова на насосн | техподвал |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 37,3 |
| Котельная ХБК |  | От д.1 ул.К.Заслонова до насосной | непрох. канал | нет | сталь | стекловолокно | 1982 | 57 | 57 |  |  | 25,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1 до ТК-3 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 1958 | 219 | 219 |  |  | 28,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3 до ТК-3а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 42,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3а до д.9 корп.2 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 27,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3а до ТК-4 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 26,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-4 до д.9 корп.3 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 15,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-4 до ТК-6а | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 35,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6а до д.11 корп.2 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 5,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6а до ТК-6 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 |  |  | 12,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6 до д.15 корп.2 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 43,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6 до ТП-2 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 22,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТП-2 до прачечной | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6 до д.18 корп.2 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 42,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-4 до ТК-5 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 51,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5 до ТК-5а | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 |  |  | 18,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5а до д.7 корп.2 ул.Севастьянова, общ. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 57 | 57 |  |  | 5,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5а до д.6 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 91,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5 до ТК-5б | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 |  |  | 24 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5б до д.8 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 |  |  | 3,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5б до д.10 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 36 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3 до ТП-1 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 62,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТП-1 до ТК-7 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 159 | 159 |  |  | 6,8 |
| Котельная ХБК |  | От ТП-1 до ТК-9 | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 58,45 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-9 до ТК-8 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 114 | 114 |  |  | 22,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-8 до д.11 корп.1 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 2,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-8 до ТК-7 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 114 | 114 |  |  | 35,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-7 до д.9 корп.1 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 3,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-7 до ТК-13 | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1961 | 89 | 89 |  |  | 31,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-13 до д.7 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 6,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-13 до ТК-14 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1961 | 89 | 89 |  |  | 53,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-14 до д.5 корп.1 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 5,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-9 до ТК-10 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 13,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-10 до д.13 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-10 до ТК-11 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 114 | 114 |  |  | 35,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-11 до д.15 корп.1 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 3,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-11 до ТК-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 89 | 89 |  |  | 18,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-12 до д.17/16 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1958 | 57 | 57 |  |  | 11,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-12 до ТК-51 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 52,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-51 до склада | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 32 | 32 |  |  | 12,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-51 до ТК-52 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 9,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-52 до д.8а ул.Тракторная (веч.школа) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 57 | 57 |  |  | 6,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-52 до ТК-53 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 54,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-53 до д.6а (д.8) ул.Тракторная школа №38 (д/сад №72) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1961 | 76 | 76 |  |  | 9,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-9 до ТК-25п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 29,85 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-9 до ТК-25п | футляр 2Æ 426 | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 21,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-9 до ТК-25п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 48,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-25п до ТК-24п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 38,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-25п до ТК-24п | непрох. канал | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 15,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-25п до ТК-24п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 44,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24п до ТК-23п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 4,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24п до ТК-23п | футляр 2Æ 426 | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 11,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-24п до ТК-23п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 219 | 219 |  |  | 52,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-23п до д.5б ул.Тракторная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 32 | 32 |  |  | 5,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-23п до ТК-1п | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 159 | 159 |  |  | 80,75 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1п до котельной 75 квартала | бесканальная | нет | сталь | пенополиуретан | 2005 | 159 | 159 |  |  | 8,25 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1п до ТК-2п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 20,1 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-2п до ТК-3п | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1969 | 89 | 89 |  |  | 27 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3п до д.33 ул.Стахановская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 32 | 32 |  |  | 5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-3п до ТК-4п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 36,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-4п до д.31 ул.Стахановская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 32 | 32 |  |  | 10 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-4п до ТК-23п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 32 | 32 |  |  | 11,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-2п до ТК-5п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 21,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5п до д.35 ул.Стахановская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 32 | 32 |  |  | 5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-5п до ТК-6п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 33,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6п до д.37 ул.Стахановская | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 32 | 32 |  |  | 9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-6п до д.22 ул.Халтурина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 26,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-1п до ТК-7п | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1969 | 159 | 159 |  |  | 49,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-7п до ТК-8п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 23,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-8п до ТК-9п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 50,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-8п до д.6 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 7,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-9п до д.4 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 7,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-7п до ТК-21п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 43,9 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-21п до ТК-22п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 76 | 76 |  |  | 11,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-22п до д.20 ул.Халтурина | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 37,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-22п до д.10 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 57 | 57 |  |  | 17,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-7п до ТК-10п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 59 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-10п до ТК-11п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 133 | 133 |  |  | 49,5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-11п до ТК-12п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 11 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-12п до д.21 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 7,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-12п до ТК-26п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 8,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-12п до д.19 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-12п до ТК-13п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 31,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-13п до д.5 ул.Тракторная | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 12 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-13п до ТК-14п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 44,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-14п до д.16 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 43,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-14п до ТК-20п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 5 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-20п до д.14 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 10 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-14п до д.12 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 19,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-11п до ТК-15п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 35 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-15п до д.23 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 9,2 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-15п до ТК-16п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 |  |  | 37,6 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16п до д.25 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 17,3 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-16п до ТК-17п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 10 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-17п до д.27 б-р Профсоюзов | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 27,4 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-17п до ТК-18п | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 |  |  | 28 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-18п до д.18 ул.Халтурина (д.16) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 76 | 76 |  |  | 12 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-18п до ТК-19п | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 76 | 76 |  |  | 17 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-19п до д.18 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1965 | 57 | 57 |  |  | 32,7 |
| Котельная ХБК |  | От ТК-19п до д.20 ул.Севастьянова | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1965 | 57 | 57 |  |  | 33,1 |
|  |  | Котельная Сахаровское ш.,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахаровск ш.,16 |  | От котельной до ТК-7Т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 2001 | 219 | 219 | 159 | 133 | 4,5 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-7Т до д.16 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 114 | 114 | 114 | 89 | 36,5 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-7Т до ТК-2Т | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 219 | 159 | 159 | 133 | 97 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-2Т до ТК-4Т | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 50 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-4Т до котельной (водоподготовка) | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 53 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От котельной (водоподготовка) до ТК-1Т | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 1984 | 159 | 159 | 133 | 89 | 13 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-1Т до д.18 Сахаровское ш., д/сад №160 | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа |  | 57 | 57 | 57 | 32 | 36,6 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-1Т до д.26 Сахаровское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | минматы | 1984 | 159 | 159 |  |  | 167,5 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.26 Сахаровское ш. до ГРП | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 19,6 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.26 Сахаровское ш. до ТК-3Т | непрох. канал | нет | сталь | стекловата | 1976 | 114 | 114 | 57 | 57 | 24,6 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-3Т до д.22 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 45 | 32 | 4,6 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.20 до д.26 Сахаровское ш. | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 64,9 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-1Т до д.12 Сахаровское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа |  | 114 | 114 | 89 | 89 | 28,3 |
| Сахаровск ш.,16 |  | По д.12 Сахаровское ш. на д.14 | техподвал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 | 89 | 89 | 17,5 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.12 до д.14 Сахаровское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1990 | 114 | 114 | 114 | 89 | 51,4 |
| Сахаровск ш.,16 |  | Между корпусами д.14 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1990 | 89 | 89 | 89 | 57 | 7,8 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш. | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 89 | 89 | 89 | 57 | 23,3 |
| Сахаровск ш.,16 |  | По д.24 Сахаровское ш. на д.26 | техподвал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 | 76 | 76 | 112,6 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.24 до д.26 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 89 | 57 | 18,7 |
| Сахаровск ш.,16 |  | По д.26 Сахаровское ш. на ТК-3Т | техподвал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 | 89 | 57 | 107,6 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минматы | 1984 | 76 | 76 |  |  | 14 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От котельной (водоподгот.) до д.24 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1984 | 114 | 114 | 114 | 89 | 14 |
| Сахаровск ш.,16 |  | По д.24 Сахаровское ш. до подключения на ТК-5Т | техподвал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 19,1 |
| Сахаровск ш.,16 |  | По д.24 Сахаровское ш. на д.12а | техподвал |  | сталь |  |  | 57 | 57 | 89 | 89 | 21,1 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.24 до д.12а Сахаровское ш. | надземная | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 5,8 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.24 Сахаровское ш. до ТК-5Т | непрох. канал | нет | сталь |  | 1986 | 114 | 114 |  |  | 29 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-5Т до ТК-6Т | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 162 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-6Т до т/узла д.5 Сахаровское ш. | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 82 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От ТК-6Т до д.10 Сахаровское ш. | надземная | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 45,24 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.10 Сахаровское ш. до т.подключения д.8 | надземная | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 86,65 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.8 Сахаровское ш. до т.подключения | надземная | нет | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 3 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От т.подключения д.8 до т.подключения д.6 | надземная | нет | сталь |  |  | 38 | 38 |  |  | 30 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.6 Сахаровское ш. до т.подключения | надземная | нет | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 9 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От т.подключения д.6 до д.4 Сахаровское ш. | надземная | нет | сталь |  |  | 32 | 32 |  |  | 45 |
| Сахаровск ш.,16 |  | От д.26 Сахаровское ш. до проходн. Стеклозав. | в канале |  | сталь |  |  | 114 | 114 |  |  | 76,6 |
|  |  | ТКСМ-2 Туполева,117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КСМ-2 |  | От ТК-56С до ТК-55С | надземная | нет | сталь |  | 1987 | 426 | 426 |  |  | 222,4 |
| КСМ-2 |  | От ТК-55С до ТК-54С | надземная | нет | сталь |  | 1987 | 426 | 426 |  |  | 45,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-54С до ТК-53С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 325 | 325 |  |  | 26,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-53С до ТК-68С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 325 | 325 |  |  | 137,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-68С до д.12 ул.2-я Серова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1996 | 76 | 76 | 89 | 76 | 11 |
| КСМ-2 |  | От ТК-68С до ТК-52С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 325 | 325 |  |  | 53,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-52С до ЦТП Туполева,116 корп.3 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1996 | 219 | 219 |  |  | 33 |
| КСМ-2 |  | От ЦТП до д.116 корп.3 ул.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 89 | 89 | 76 | 76 | 34,3 |
| КСМ-2 |  | По д.116 корп.3 ул.Туполева | техподвал | нет | сталь |  | 1987 |  |  | 89 | 76 | 48,372 |
| КСМ-2 |  | От д.116 корп.3 ул.Туполева до ТК-68С (ГВС) | непроходной | нет | сталь |  | 1987 |  |  | 89 | 76 | 18,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-52С до ТК-51С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 325 | 325 |  |  | 109,45 |
| КСМ-2 |  | От ТК-51С до ТК-58С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 114 | 114 | 114 | 114 | 5,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-58С до д.6 ул.2-я Серова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 114 | 114 | 114 | 114 | 11,7 |
| КСМ-2 |  | От д.6 до д.8 ул.2-я Серова | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1987 | 114 | 114 | 114 | 114 | 35,4 |
| КСМ-2 |  | По д.8 ул.2-я Серова | техподвал | нет | сталь |  | 1987 | 114 | 114 | 114 | 114 | 13,6 |
| КСМ-2 |  | От д.8 до д.10 ул.2-я Серова | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 114 | 114 | 89 | 89 | 30 |
| КСМ-2 |  | По д.6 ул.2-я Серова гвс на д.20 ул.2-я Осипенко | техподвал | нет | сталь |  | 1987 |  |  | 114/57 | 114/57 | 4,6 |
| КСМ-2 |  | От д.6 до ТП- гвс на д.20 ул.2-я Осипенко | надземная | нет | сталь | фольгоизол | 1979 | 114 | 114 | 76 | 76 | 25,55 |
| КСМ-2 |  | От ТК-51С до ЦТП Туполева,116 корп.1 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 133 | 133 | 114 | 114 | 32,8 |
| КСМ-2 |  | От ЦТП до д.116 корп.1 ул.А.Туполева | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 219 | 219 | 114 | 114 | 41,7 |
| КСМ-2 |  | По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева от ЦТП у д. 12 (ГВС) | техподвал |  | сталь |  |  |  |  | 114 | 76 | 10 |
| КСМ-2 |  | По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева, по д. 116 корп.3 (ГВС) | техподвал | нет | сталь |  | 1987 |  |  | 114 | 76 | 129 |
| КСМ-2 |  | По д. 116 корп. 1 ул.А.Туполева на д. 12 (ГВС) | техподвал | нет | сталь |  | 1987 |  |  | 57 | 57 | 8 |
| КСМ-2 |  | От ЦТП Туполева,116 корп.1 до ТК-47С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 219 | 219 | 133 | 114 | 89,1 |
| КСМ-2 |  | От ЦТП Туполева,116 корп.1 до ТК-47С | непрох. канал | дренаж | сталь | маты минераловатн. | 2014 | 219 | 219 | 133 | 114 | 167,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-51С до ТК-50С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 325 | 325 | 159 | 114 | 51,85 |
| КСМ-2 |  | От ТК-50С до ТК-49С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 325 | 325 | 159 | 114 | 53,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-49С до ТК-48С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1955 | 159 | 159 | 159 | 114 | 24,75 |
| КСМ-2 |  | От ТК-48С до д.33 ул. 2-я Серова | непрох. канал | нет | сталь | ППМ | 2018 | 89 | 89 | 45 | 32 | 27,15 |
| КСМ-2 |  | От ТК-48С до ТК-47С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1955 | 159 | 159 | 159 | 114 | 12,65 |
| КСМ-2 |  | От ТК-49С до д.30/24 ул.2-я Серова (пождепо) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1955 | 114 | 114 | 89 | 57 | 18,4 |
| КСМ-2 |  | От ТК-49С до ТК-59С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1955 | 133 | 133 | 159 | 114 | 125,05 |
| КСМ-2 |  | От ТК-59С до ТК-60С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 377 | 377 | 76 | 76 | 47,75 |
| КСМ-2 |  | От ТК-60С до д.2 ул.2-я Серова | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1987 | 114 | 114 | 76 | 76 | 10,4 |
| КСМ-2 |  | По д.2 ул.2-я Серова на ПЧ | техподвал |  | сталь |  | 1987 | 114 | 114 |  |  | 3 |
| КСМ-2 |  | От д.2 ул.2-я Серова до д.7 ул.1-я Силикатная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1989 | 114 | 114 | 114 | 76 | 24 |
| КСМ-2 |  | От ТК-59С до ТК-61С | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 | 159 | 114 | 132,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-61С до д.3 ул.1-я Силикатная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1997 | 114 | 114 | 57 | 57 | 20,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-61С до ТК-77С | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 | 159 | 114 | 40,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-77С до д.13а ул.1-я Силикатная (д.5), общ. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 114 | 89 | 22,45 |
| КСМ-2 |  | По д.13а (д.5) ул.1-я Силикатная | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 114 | 89 | 67 |
| КСМ-2 |  | От д.13а (д.5) до д.11 ул.1-я Силикатная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 | 76 | 76 | 52,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-77С до ТК-76С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1955 | 159 | 159 | 114 | 114 | 40,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-76С до д.6 ул.2-я Силикатная | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа | 2000 | 114 | 114 |  |  | 31,4 |
| КСМ-2 |  | Между корпусами д.6 ул.2-я Силикатная | непрох. канал |  | сталь | УРСа | 2000 | 89 | 89 |  |  | 6,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-76С до д.4 ул.2-я Силикатная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 114 | 114 | 76 | 57 | 29,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-76С до д.2 корп.2 ул.2-я Силикатная | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1994 | 114 | 114 | 76 | 57 | 121,45 |
| КСМ-2 |  | По д.2 корп.2 ул.2-я Силикатная | техподвал | нет | сталь | минвата | 1994 | 89 | 89 | 89 | 57 | 36 |
| КСМ-2 |  | От д.2 корп.2 до д.2/21 ул.2-я Силикатная | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1995 | 89 | 89 | 89 | 57 | 17,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-47С до ТК-46С | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 219 | 219 | 159 | 114 | 27,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-46С до ТК-62С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 32 | 27 |
| КСМ-2 |  | От ТК-62С до д.118 ул.А.Туполева (подр.клуб) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 38 | 38 | 4,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-62С до ТК-63С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 32 | 33,45 |
| КСМ-2 |  | От ТК-63С до д.118 ул.А.Туполева (ИЧП "Игра") | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 38 | 25 | 32 | 32 | 2,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-63С до ТК-64С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 32 | 30,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-64С до д.116 ул.А.Туполева (автомастерская) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 38 | 38 | 38 | 38 | 11,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-64С до ТК-65С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 32 | 17,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-65С до д.120 ул.А.Туполева (магазин) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 |  |  | 7,55 |
| КСМ-2 |  | От ТК-65С до д.122 ул.А.Туполева (трам.павильон) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 45 | 45 | 56,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-46С до ТК-45С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1955 | 219 | 219 | 159 | 159 | 61,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-45С до д.112/24 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 57 | 57 |  |  | 59,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-45С до ТК-44С | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 89 | 46,25 |
| КСМ-2 |  | От ТК-44С до ТК-13С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 37,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-44С до ТК-14С (ГВС) | непроходной | нет | сталь |  |  |  |  | 219 | 89 | 55,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-14С до ТК-11С (ГВС) | непроходной | нет | сталь |  |  |  |  | 159 | 89 | 53,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-13С до ТК-43С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 38 | 14,45 |
| КСМ-2 |  | От ТК-43С до ТК-15С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 38 | 15,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-15С до д.58 корп.1 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 57 | 57 | 32 | 20 | 37,05 |
| КСМ-2 |  | От ТК-15С до ТК-16С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 38 | 15,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-16С до д.103 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 38 | 38 | 32 | 32 | 18,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-16С до ТК-17С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 57 | 57 | 32 | 32 | 50,4 |
| КСМ-2 |  | От ТК-17С до д.101 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 57 | 57 | 32 | 32 | 21,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-17С до д.12 Малозаводской пр-д | непрох. канал | нет | сталь |  | 1957 | 57 | 57 | 32 | 20 | 27,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-13С до ТК-14С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 57 | 45 | 21 |
| КСМ-2 |  | От ТК-14С до д.105 ул.А.Туполева (клуб) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 38 | 38 | 4,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-13С до ТК-9С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 |  |  | 137,3 |
| КСМ-2 |  | От запорной арматуры ООО "ТКСМ-2" до ТК-69С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 159 | 89 | 20 |
| КСМ-2 |  | От ТК-69С до ТК-69С-1 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 114 | 29,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-69С-1 до ТК-2С (ТК-68С) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 114 | 133,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-2С (ТК-68С) до ТК-3С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 114 | 226,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-3С до д.61 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1973 | 219 | 219 | 219 | 114 | 8,7 |
| КСМ-2 |  | По д.61 ул.Пржевальского | техподвал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 159 | 89 | 19,3 |
| КСМ-2 |  | От д.61 ул.Пржевальского до ТК-4С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 159 | 89 | 17,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-4С до д.59 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 | 57 | 45 | 11,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-4С до ТК-5С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 219 | 219 | 219 | 159 | 72,35 |
| КСМ-2 |  | От ТК-5С до д.64 ул.Герцена (д/сад №20) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 | 114 | 89 | 28,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-5С до ТК-66С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 159 | 28,85 |
| КСМ-2 |  | От ТК-66С до д.57 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 | 114 | 57 | 63,15 |
| КСМ-2 |  | По д.57 ул.Пржевальского | техподвал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 76 | 76 | 18,6 |
| КСМ-2 |  | От д.57 до д.55а ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 89 | 89 | 76 | 76 | 53,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-66С до ТК-6С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 219 | 219 | 219 | 159 | 23,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-6С до ТК-7С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 159 | 89 | 13,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-7С до д.55 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 114 | 114 | 114 | 114 | 3,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-7С до ТК-39С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 159 | 44,35 |
| КСМ-2 |  | От ТК-39С до ТК-9С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 219 | 219 | 219 | 159 | 25,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-9С до ТК-8С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 13,75 |
| КСМ-2 |  | От ТК-8С до д.64 корп.1 ул.Пржевальского (магаз) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 20 | 29 |
| КСМ-2 |  | От ТК-8С до ТК-33С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 16,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-33С до д.64 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 14 |
| КСМ-2 |  | От ТК-39С до д.64 ул.Пржевальского (ГВС) | непроходной | нет | сталь |  |  |  |  | 45 | 45 | 4 |
| КСМ-2 |  | От ТК-33С до ТК-34С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 26,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-34С до ТК-38С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 89 | 89 | 32 | 32 | 79,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-38С до д.107 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь | УРСа |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 37,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-38С до д.109 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 32 | 32 | 15,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-34С до ТК-35С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 159 | 159 | 159 | 159 | 9,4 |
| КСМ-2 |  | От ТК-35С до д.66 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 32 | 32 | 27,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-35С до д.66 корп.1 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 38 | 20 | 8,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-35С до ТП-15 | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 46,8 |
| КСМ-2 |  | От ТП-15 до д.68 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 32 | 14 |
| КСМ-2 |  | От ТП-15 до ТК-36С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 21,65 |
| КСМ-2 |  | От ТК-36С до д.68 корп.2 ул.Пржевальского (стол) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 57 | 57 | 33,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-36С до ТК-37С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 22,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-37С до д.70 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 45 | 32 | 19,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-37С до ТК-67С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 |  |  | 49,65 |
| КСМ-2 |  | От ТК-67С до теплицы | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 23,35 |
| КСМ-2 |  | От ТК-37С до ТК-70С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 32 | 9,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-70С до д.115 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 38 | 38 | 32 | 32 | 2,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-70С до ТК-71С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 32 | 11,35 |
| КСМ-2 |  | От ТК-71С до д.115 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 38 | 38 | 32 | 32 | 2,05 |
| КСМ-2 |  | От ТК-71С до ТК-72С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 32 | 12,45 |
| КСМ-2 |  | От ТК-72С до д.115 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 32 | 32 | 1,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-72С до ТК-73С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 32 | 11,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-73С до д.115 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 38 | 38 | 32 | 32 | 2,45 |
| КСМ-2 |  | От ТК-73С до ТК-74С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1950 | 89 | 89 | 38 | 32 | 9,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-74С до д.115 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 32 | 32 | 2,05 |
| КСМ-2 |  | От ТК-74С до ТК-75С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 38 | 32 | 10,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-75С до д.111 ул.А.Туполева (Тверской купец) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 55,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-75С до д.113 ул.А.Туполева | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 38 | 38 | 32 | 32 | 16,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-9С до ТК-10С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1955 | 159 | 159 | 159 | 114 | 23,05 |
| КСМ-2 |  | От ТК-10С до д.62 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 32 | 20 | 14,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-10С до ТК-11С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 159 | 114 | 41,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-11С до д.60 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 32 | 20 | 14,85 |
| КСМ-2 |  | От ТК-11С до ТК-12С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 114 | 114 | 38 |
| КСМ-2 |  | От ТК-12С до д.58 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 45 | 45 | 32 | 20 | 22,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-12С до ТК-40С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 159 | 159 | 114 | 114 | 11,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-40С до ТК-41С | непрох. канал | дренаж | сталь | УРСа |  | 219 | 219 | 114 | 76 | 173,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-41С до ТК-42С | непрох. канал | дренаж | сталь |  |  | 219 | 219 | 114 | 76 | 249,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-42С до ТК-19С (ТК-43С) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1958 | 159 | 159 | 114 | 114 | 182,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-19С до тира д.116 ул.Р.Люксембург (шк.№31) | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 |  |  | 38,13 |
| КСМ-2 |  | От ТК-19С (ТК-43С) до ТК-21С | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1958 | 159 | 159 | 114 | 114 | 88,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-21С до д.116 ул.Р.Люксембург (шк.№31) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1958 | 89 | 89 | 57 | 45 | 51,85 |
| КСМ-2 |  | От ТК-19С до ТК-20С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 76 | 76 | 38 | 32 | 25,51 |
| КСМ-2 |  | От ТК-20С до д.18/25 (д.14) ул.А.Томского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 57 | 57 | 57 | 57 | 13,58 |
| КСМ-2 |  | От ТК-20С до д.12 ул.А.Томского | непрох. канал | нет | сталь |  | 1999 | 57 | 57 | 57 | 57 | 27,39 |
| КСМ-2 |  | От ТК-21С до ТК-22С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1958 | 159 | 159 | 114 | 114 | 105,15 |
| КСМ-2 |  | От ТК-22С до д.7 ул. А.Томского (шк.№31) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 38 | 32 | 25,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-22С до ТК-22С-1 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 133 | 133 | 76 | 57 | 31,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-22С-1 до д.8/1 ул. А.Томского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 24,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-22С-1 до ТК-23С | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983; 1998 | 133 | 133 | 114 | 76 | 97,8 |
| КСМ-2 |  | От ТП до д.7 пр-д.Р.Люксембург | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1958 | 76 | 57 |  |  | 26 |
| КСМ-2 |  | От ТК-23С до ТК-24С | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1998 | 133 | 133 | 76 | 57 | 40,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-24С до ТК-27С | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит |  | 89 | 89 | 76 | 76 | 22,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-27С до д.6 пр-д.Р.Люксембург | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 | 45 | 36,8 |
| КСМ-2 |  | От ТК-27С до д.48 ул.Маяковского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 | 45 | 42,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-27С до ТК-28С | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 76 | 76 | 23,2 |
| КСМ-2 |  | От ТК-28С до д.18/8 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 | 76 | 28,55 |
| КСМ-2 |  | От ТК-28С до д.14/50 ул.Пржевальского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 76 | 76 | 76 | 45 | 27,25 |
| КСМ-2 |  | От кв.т/узла до здания сараев | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 89 | 57 | 9,8 |
| КСМ-2 |  | По зданию сараев | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 89 | 57 | 6,7 |
| КСМ-2 |  | От здания сараев до ТК-25С | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 89 | 57 | 8,95 |
| КСМ-2 |  | От ТК-25С до ТК-26С | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 89 | 57 | 17,85 |
| КСМ-2 |  | От ТК-26С до д.4 пр-д.Р.Люксембург (уч.центр) | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 76 | 76 | 45 | 45 | 5,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-26С до д.6/2 ул. А.Томского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1962 | 89 | 89 | 57 | 57 | 62,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-22С до ТК-29С | непрох. канал | нет | сталь |  | 1959 | 159 | 159 | 114 | 114 | 36,35 |
| КСМ-2 |  | От ТК-29С до ТК-30С | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 114 | 114 | 76 | 76 | 74,6 |
| КСМ-2 |  | От ТК-30с до д.4 ул. А.Томского | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1959 | 57 | 57 | 32 | 32 | 3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-30С до д.42/2 ул.Маяковского | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 45 | 45 | 9,9 |
| КСМ-2 |  | От ТК-30С до д.46 (д.44) ул.Маяковского | непрох. канал | нет | сталь | УРСа | 1960 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-29С до ТК-31С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 76 | 76 | 91,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-31С до ТК-32С | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 76 | 76 | 57 | 57 | 13,15 |
| КСМ-2 |  | От ТК-32С до д.98 ул.Р.Люксембург | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 7,3 |
| КСМ-2 |  | От ТК-32С до д.96 ул.Р.Люксембург | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 42,7 |
| КСМ-2 |  | От ТК-31С до ТК-31С-1 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 76 | 76 | 28,1 |
| КСМ-2 |  | От ТК-31С-1 до д.100 ул.Р.Люксембург | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1960 | 57 | 57 | 57 | 57 | 7,5 |
| КСМ-2 |  | От ТК-31С-1 до д.102/47 ул.Р.Люксембург (радиомас) | непрох. канал | нет | сталь |  |  | 89 | 89 | 32 | 32 | 59,3 |
|  |  | Котельная пос.Химинститута |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВНИИСВ |  | От ТП-2 до здания "Фирма Лакокрасочные материалы" | канальная | нет | сталь |  |  | 108 | 108 |  |  | 40 |
| ВНИИСВ |  | От надземной трассы (территория а/к №6 в пос.Химинститута) до территории производственной базы (пос.Новое Власьево, д.12, корп.1) | надземная | нет | сталь |  | 1972 | 219 | 219 |  |  | 198,4 |
| ВНИИСВ |  | От ТП-3 до т/узла №1 С/т в р-не а/к №6 в пос.Химинститута (участок: Т/т от т/узла (территория а/к №6 в пос.Химинститута) до территории производственной базы (пос.Новое Власьево, д.12, корп.1)) | надземная | нет | сталь |  | 1972 | 426 | 426 |  |  | 196,7 |
| ВНИИСВ |  | От т/узла №1 до ТК-1 | надземная | нет | сталь | минвата | 1972 | 325 | 325 |  |  | 36,2 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-1 до ТК-2 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1972 | 325 | 325 |  |  | 120,3 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-2 до д.37 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 33,2 |
| ВНИИСВ |  | По д.37 на д.40 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 23 |
| ВНИИСВ |  | От д.37 до д.40 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1983 | 114 | 114 |  |  | 42,9 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-2 до ТК-3 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1972 | 325 | 325 |  |  | 69,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-3 до д.38 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 11 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-3 до ТК-4 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1972 | 325 | 325 |  |  | 67 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-4 до д.39 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1972 | 89 | 89 |  |  | 4,4 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-4 до ТК-5 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 82,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-5 до д.45 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 9,3 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-5 до д.46 (столовая) | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 33,8 |
| ВНИИСВ |  | От д.46 (столовая) до д.46 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1975 | 114 | 114 |  |  | 16 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-4 до ТК-6 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1975 | 325 | 325 |  |  | 130,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-6 до д.41 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 4,2 |
| ВНИИСВ |  | По д.41 на д.42 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1973 | 114 | 114 |  |  | 29,5 |
| ВНИИСВ |  | От д.41 до д.42 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1973 | 89 | 89 |  |  | 24,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-6 до ТК-7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 325 | 325 |  |  | 83,45 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-7 до ТК-10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 42,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-10 до д.43 (д/сад №88) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 4,9 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-10 до ТК-11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 219 | 219 |  |  | 127,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-11 до д.32 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 133 | 133 |  |  | 24,85 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-11 до ТК-17 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 219 | 219 |  |  | 44,9 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-7 до ТК-8 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 325 | 325 |  |  | 108,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-8 до ТК-41 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1964 | 159 | 159 |  |  | 70,7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-41 до шк.№37 (новое здание) | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1964 | 159 | 159 |  |  | 99 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-41 до котельной ЦРБ | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1970 | 159 | 159 |  |  | 400,1 |
| ВНИИСВ |  | От котельной ЦРБ до гаража | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 |  |  | 24 |
| ВНИИСВ |  | От котельной ЦРБ до ТК-42 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 | 89 | 89 | 7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-42 до гаража ЦРБ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 45 | 45 |  |  | 23,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-42 до патологоанат.отд. ЦРБ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 76 | 76 | 76 | 76 | 31,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-42 до ТП-5 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 | 89 | 89 | 39,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТП-5 до администр.здания ЦРБ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 57 | 57 | 45 | 45 | 14 |
| ВНИИСВ |  | От ТП-5 до ТК-43 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 | 89 | 89 | 42,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-43 до инфекц. корпуса ЦРБ | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 | 45 | 45 | 39 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-43 до ЦРБ д.59 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1970 | 114 | 114 | 89 | 89 | 44,7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-8 до ТК-9 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 115,9 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-9 до д.44 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 89 | 89 |  |  | 17,95 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-9 до ЦТП №135, Московское ш.,48 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 219 | 219 |  |  | 12,25 |
| ВНИИСВ |  | От ЦТП №135 до д.48 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1980 | 114 | 114 | 89 | 57 | 34,9 |
| ВНИИСВ |  | От ЦТП №135 до д.47 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 219 | 219 | 219 | 159 | 46,8 |
| ВНИИСВ |  | По д.47 на д.47 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 114 | 114 | 20,5 |
| ВНИИСВ |  | Между корпусами д.47 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 114 | 57 | 8,7 |
| ВНИИСВ |  | По д.47 на ТК-39 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 114 | 13,5 |
| ВНИИСВ |  | От д.47 до ТК-39 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 114 | 41,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-39 до д.50 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 89 | 43,6 |
| ВНИИСВ |  | Между корпусами д.50 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 89 | 89 | 89 | 76 | 4,8 |
| ВНИИСВ |  | От д.50 до ГРП | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 32 | 32 |  |  | 24,1 |
| ВНИИСВ |  | По д.50 на ТК-40 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 89 | 13,5 |
| ВНИИСВ |  | От д.50 до д.51 (Дом быта) | непрох. канал | нет | сталь |  | 1987 | 76 | 76 | 57 | 57 | 27,7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-39 до д.54 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 114 | 114 | 14,75 |
| ВНИИСВ |  | От д.50 до ТК-40 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1982 | 159 | 159 | 159 | 89 | 38,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-40 до д.57 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 | 114 | 76 | 41,2 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-40 до д.53 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 89 | 57 | 40,6 |
| ВНИИСВ |  | Между корпусами д.53 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 | 76 | 45 | 8,7 |
| ВНИИСВ |  | От т/узла №1 до ТП-6 | надземная | нет | сталь | минвата | 1987 | 426 | 426 |  |  | 22,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТП-6 до т/узла №2 | надземная | нет | сталь | минвата | 1987 | 426 | 426 |  |  | 150,4 |
| ВНИИСВ |  | От т/узла №2 до ТК-12 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 219 | 219 |  |  | 81 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-12 до т/узла магазина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 |  |  | 53 |
| ВНИИСВ |  | От т/узла до магазина | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 |  |  | 19,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-12 до ТК-13 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 54 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-13 до ТК-14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 11 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-14 до магазина №92,62 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 |  |  | 20,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-14 до д.36 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 7,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-13 до ТК-15 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 219 | 219 |  |  | 91,9 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-15 до ТК-16 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 133 | 133 |  |  | 28 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-16 до магазина №5,76 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1984 | 57 | 57 |  |  | 21,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-16 до д.33 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 89 | 89 |  |  | 7,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-15 до ТК-17 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1968 | 219 | 219 |  |  | 81,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-17 до д.34 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1968 | 114 | 114 |  |  | 18,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-17 до ТК-18 | непрох. канал | дренаж | сталь |  | 1974 | 219 | 219 |  |  | 65 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-18 до ТК-19 | непрох. канал | нет | сталь |  | 1974 | 219 | 219 |  |  | 101,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-19 до ДК "Синтетик" | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1982 | 114 | 114 |  |  | 10,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-19 до шк.№37 (старое здание) | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 88,7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-19 до ТК-20а | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 219 | 219 |  |  | 188 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-20а до ТК-20б | непрох. канал | нет | сталь |  | 1988 | 219 | 219 |  |  | 41,3 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-20б до ТК-20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 15,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-20а до д.15 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 1,3 |
| ВНИИСВ |  | По д.15 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 108 | 108 |  |  | 69,2 |
| ВНИИСВ |  | От д.15 до поликлиники №3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 | 57 | 0 | 38,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-20 до д.13 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 5 |
| ВНИИСВ |  | От д.13 до д.14 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 114 | 114 |  |  | 17,7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-20б до ТК-21 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 219 | 219 |  |  | 59,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-21 до ТК-22 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 |  |  | 63,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-22 до д.23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1976 | 76 | 76 |  |  | 18 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-22 до д/сада №123 д.27 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 64,2 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-21 до ТК-26 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1966 | 219 | 219 |  |  | 144,7 |
| ВНИИСВ |  | От т/узла №2 до ТК-34 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 273 | 273 |  |  | 75,75 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-34 до ТК-35 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1988 | 273 | 273 |  |  | 24,85 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-34 до ТК-35 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 145,55 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-35 до ТК-36 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 86,85 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-36 до д.5 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 18,2 |
| ВНИИСВ |  | По д.5 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 68 |
| ВНИИСВ |  | От д.5 до д.3 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 28,2 |
| ВНИИСВ |  | По д.3 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 60 |
| ВНИИСВ |  | От д.3 до ТК-33 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 | 57 | 0 | 16,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-33 до д.1 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 | 57 | 0 | 10,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-33 до д.2 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 |  |  | 36,3 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-36 до ТК-44 | бесканальная | нет | сталь | УРСа | 1998 | 114 | 114 |  |  | 112,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-44 до д.13 Московское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 |  |  | 78,9 |
| ВНИИСВ |  | От д.13 Московское ш. до ТК-46 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 102,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-46 до д.5 пос.Власьево | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 | 45 | 0 | 5,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-46 до ТК-47 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 76 | 76 | 45 | 0 | 40 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-47 до д.29 пос.Власьево | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 | 45 | 0 | 19,3 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-36 до ТК-37 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 98,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-37 до д.18 Московское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1987 | 159 | 159 |  |  | 11,05 |
| ВНИИСВ |  | От д.18 до д.24 Московское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 159 | 114 | 24,5 |
| ВНИИСВ |  | По д.24 Московское ш. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 |  |  | 106,5 |
| ВНИИСВ |  | От д.24 до д.26 Московское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 27 |
| ВНИИСВ |  | По д.26 Московское ш. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 108 | 108 |  |  | 112,98 |
| ВНИИСВ |  | От д.26 до д.28 Московское ш. | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1988 | 114 | 114 | 114 | 57 | 21 |
| ВНИИСВ |  | По д.28 Московское ш. | техподвал | нет | сталь | минвата | 1988 | 108 | 108 |  |  | 76,2 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-37 до ТК-30 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 21,3 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-30 до ТК-31 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 42,9 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-31 до д.6 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 16,3 |
| ВНИИСВ |  | По д.6 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 55,4 |
| ВНИИСВ |  | От д.6 до д.4 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 12,4 |
| ВНИИСВ |  | По д.4 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 36,7 |
| ВНИИСВ |  | От д.4 до д.9а (д/сад №95) дом разрушен | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 76 | 76 |  |  | 51 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-30 до д.7 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 16,7 |
| ВНИИСВ |  | По д.7 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1986 | 89 | 89 |  |  | 58,5 |
| ВНИИСВ |  | От д.7 до д.10 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-30 до ТК-29 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 77,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-29 до д.8 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 |  |  | 15,1 |
| ВНИИСВ |  | По д.8 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1979 | 89 | 89 | 89 | 0 | 63 |
| ВНИИСВ |  | От д.8 до д.9 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 | 89 | 0 | 13,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-37 до ТК-38 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 125,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-38 до ТК-39 | непрох. канал | дренаж | сталь | минвата | 1987 | 273 | 273 |  |  | 124 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-39 до врезки у д.16 | в канале |  | сталь |  | 1987 | 273 | 273 |  |  | 11,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-39 до ТК-25 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 273 | 273 |  |  | 18,7 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-25 до д.16 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1976 | 114 | 114 |  |  | 20,8 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-25 до ТК-26 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 29,2 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-26 до ТК-27 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 17,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-27 до д.14 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 159 | 159 |  |  | 18,5 |
| ВНИИСВ |  | По д.14 (от ТК-27 на д.13) | техподвал | нет | сталь | асбозурит | 1964 | 89 | 89 |  |  | 84,57 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-27 до ТК-28 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 74,1 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-28 до д.11 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 15,5 |
| ВНИИСВ |  | По д.11 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 70,2 |
| ВНИИСВ |  | От д.11 до д.12 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 18 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-25 до ТК-24 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1986 | 159 | 159 |  |  | 60,6 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-24 до д.17 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1979 | 114 | 114 |  |  | 22,2 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-24 до ТК-23 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 47,5 |
| ВНИИСВ |  | От ТК-23 до д.19 | непрох. канал | нет | сталь | асбозурит | 1969 | 159 | 159 |  |  | 16 |
| ВНИИСВ |  | По д.19 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 |  |  | 86 |
| ВНИИСВ |  | От д.19 до д.20 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1985 | 159 | 159 |  |  | 18,9 |
| ВНИИСВ |  | По д.20 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1985 | 114 | 114 |  |  | 62,2 |
| ВНИИСВ |  | От д.20 до д.21 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1971 | 114 | 114 |  |  | 12,9 |
| ВНИИСВ |  | По д.21 | техподвал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 62,5 |
| ВНИИСВ |  | От д.21 до д.22 | непрох. канал | нет | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 |  |  | 15,3 |
|  |  | шк.№3, ул.Новая Заря,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шк.№3 |  | От котельной до ТК-1 | непрох. канал |  | сталь |  | 2001 | 159 | 159 | 76 | 45 | 4,55 |
| шк.№3 |  | От ТК-1 до здания школы | непрох. канал |  | сталь |  | 2001 | 159 | 159 | 76 | 45 | 18,4 |
|  |  | УПК,Третьяковский пер.,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УПК |  | От котельной до ТК- | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 11,1 |
| УПК |  | От ТК- до здания УПК | в канале |  | сталь |  | 1974 | 76 | 76 |  |  | 37,2 |
| УПК |  | От котельной до здания мастерских | в канале |  | сталь |  |  | 76 | 76 |  |  | 1,8 |
|  |  | шк.№2, ул.Машинистов,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шк.№2 |  | От котельной до ТК-1 | непрох. канал |  | сталь |  | 1983 | 273 | 273 | 114 | 114 | 61,6 |
| шк.№2 |  | От ТК-1 до здания школы | непрох. канал |  | сталь |  | 1983 | 114 | 114 | 57 | 57 | 6 |
| шк.№2 |  | От ТК-1 до ТК-2 | непрох. канал |  | сталь |  | 1983 | 159 | 159 | 114 | 114 | 40,5 |
| шк.№2 |  | От ТК-2 до здания по ул.Машинистов,10 | непрох. канал |  | сталь |  | 1983 | 159 | 159 | 114 | 114 | 109,4 |
|  |  | ДРСУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От ВК "ДРСУ-2" до ТУ-1 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 219 | 219 | 133 | 133 | 116,5 |
|  |  | От ВК "ДРСУ-2" до д.6 ул.Кривичевская | надземная |  | сталь |  | 2009 | 108 | 108 | 76 | 76 | 108,3 |
|  |  | От ТУ-1 до ТК-1 | надземная |  | сталь |  | 1961 | 159 | 159 | 133 | 133 | 92,8 |
|  |  | От ТК-1 до ж/д №11 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 32 |
|  |  | От ТК-1 до ж/д №9 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 76 | 76 | 57 | 57 | 7,5 |
|  |  | От ТК-1 до ж/д №8 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 159 | 159 | 108 | 108 | 53,8 |
|  |  | От ж/д №9 до ж/д №10 к.1 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 16 |
|  |  | От ж/д №10 к.1 до ж/д №10 к.2 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 8,3 |
|  |  | От Т-8 до Т-9 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 89 | 89 | 57 | 57 | 7,8 |
|  |  | От УТ-1 до Т-6 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 159 | 159 | 57 | 57 | 65 |
|  |  | От Т-7(ТК-3) до ТК-4 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 108 | 108 | 57 | 57 | 37,02 |
|  |  | От ТК-4 до ТК-5 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 108 | 108 | 57 | 57 | 29,7 |
|  |  | От ТК-5 до ТК-6 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 108 | 108 | 57 | 57 | 82,25 |
|  |  | От ТК-6 до ТК-7 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 108 | 108 | 57 | 57 | 48,68 |
|  |  | От ТК-4 до ж/д №7 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 11 |
|  |  | От ТК-4 до ж/д №3 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19 |
|  |  | От ТК-5 до ж/д №2 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 19 |
|  |  | От ТК-6 до ж/д №1 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37,5 |
|  |  | От ТК-6 до ж/д №6 | в канале |  | сталь |  | 1963 | 38 | 38 | 38 | 38 | 6,3 |
|  |  | От ТК-7 до ж/д №4 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 6,5 |
|  |  | От ТК-7 до ж/д №5 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 57 | 57 | 6,5 |
|  |  | От Т-7 до Т6 | в канале |  | сталь |  | 1955 | 76 | 76 | 38 | 38 | 36,5 |
|  |  | От Т-1 до Т-2 | в канале |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 38 | 38 | 76,5 |
|  |  | От Т-4 до Т-5 | в канале |  | сталь |  | 1963 | 38 | 38 | 38 | 38 | 22 |
|  |  | От Т-2 до Т-3 | в канале |  | сталь |  | 1963 | 38 | 38 | 38 | 38 | 12 |
|  |  | От Т-2 до Т-4 | техподвал |  | сталь |  | 1961 | 57 | 57 | 38 | 38 | 22,5 |
| ДРСУ-2 |  | Т/т по д. 8 в пос. ДРСУ-2 на д. 8, корп. 1 в пос. ДРСУ-2 | тех.подвал |  | сталь |  |  | 89 | 89 | 57 | 57 | 107,231 |
|  |  | шк.№24, ул.Линейная,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| шк.№24 |  | От д.81 по ул.Линейная (шк.№24) до котельной у д.81 по ул.Линейная | в канале |  | сталь |  | 1985 | 108 | 108 |  |  | 42,1 |
| шк.№24 |  | от котельной у д.81 по ул.Линейная до д.85 по ул.Линейная (д/с №14) | в канале |  | сталь |  | 1985 | 57 | 57 |  |  | 83,1 |
|  |  | ВК Сахарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахарово |  | ВК "Сахарово" - ТК-1 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972/2001 | 325 | 325 | 159 | 133 | 7,2 |
| Сахарово |  | ТК-1 - пождепо | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 57 | 57 | 57 | 57 | 60 |
| Сахарово |  | ТК-1 - ТК-2 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972/2002 | 325 | 325 | 159 | 133 | 76,7 |
| Сахарово |  | ТК-2 - завод (вправо) Лит.А произв-складской корпус (Василевского,2б) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972/2006 | 100 | 100 | 65 | 32 | 8 |
| Сахарово |  | ТК-2 - завод под. (влево) до ТП на Лит.Е домик-склад завод (Василевского,2б) | канал |  | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 14 |
| Сахарово |  | от ТП до Лит.Е домик-склад завод (Василевского,2б) | канал |  | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 |  | 1 |
| Сахарово |  | ТК-2 - ТК-3 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972/2002 | 325 | 325 | 159 | 133 | 48,3 |
| Сахарово |  | ТК-3 - ТК-4 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972/2002 | 219 | 219 | 89 | 89 | 21,8 |
| Сахарово |  | ТК-4 - ТК-4-1 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972/2002 | 219 | 219 | 108 | 89 | 53 |
| Сахарово |  | ТК-4-1 - ТК-5 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 | 108 | 89 | 18,4 |
| Сахарово |  | ТК-5 - Василевского, 1 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 40 | 40 | 45 | 108 | 60 |
| Сахарово |  | ТК-5 - Василевского, 3 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 89 | 89 | 57 | 57 | 3,8 |
| Сахарово |  | ТК-5 - ТК-6 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 | 108 | 89 | 24,7 |
| Сахарово |  | ТК-6 - Василевского, 5 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 102 | 102 | 108 | 89 | 17,6 |
| Сахарово |  | Василевского, 5 - Лабораторный корпус | воздушная |  | сталь | минвата | 1988 | 89 | 89 |  |  | 23,5 |
| Сахарово |  | ТК-6 - ТК-7 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 219 | 219 | 108 | 89 | 32,5 |
| Сахарово |  | ТК-7 - гараж | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 76 | 76 |  |  | 119 |
| Сахарово |  | Гараж - жилой дом | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 53 |
| Сахарово |  | ТК-7 - ТК-8 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1985 | 219 | 219 | 108 | 89 | 139,7 |
| Сахарово |  | ТК-9 - ТК-11 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 | 108 | 57 | 81,2 |
| Сахарово |  | ТК-11 - ТК-12(смотровая) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 2,4 |
| Сахарово |  | ТК-12 - ТК-13 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1985 | 57 | 57 |  |  | 98 |
| Сахарово |  | ТК-13 - Василевского 9 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 57 | 57 |  |  | 59 |
| Сахарово |  | ТК-3 - ТК-14 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 273 | 273 | 159 | 133 | 59,5 |
| Сахарово |  | ТК-14 - Полевая 6 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 32 | 32 |  |  | 5 |
| Сахарово |  | ТК-14 - ТК-14-1 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 159 | 159 | 159 | 108 | 52,3 |
| Сахарово |  | ТК-14-1 - Полевая 4 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10,4 |
| Сахарово |  | ТК-14-1 - ТК-14-2 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 159 | 159 | 159 | 108 | 45 |
| Сахарово |  | ТК-14-2 - ТК-15-1(смотровая) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 159 | 159 | 159 | 108 | 51,1 |
| Сахарово |  | ТК-15-1(смотровая) - ТК-15 | техподвал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 159 | 159 | 159 | 108 | 21,6 |
| Сахарово |  | ТК-15 - ТК-16 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 159 | 159 | 108 | 89 | 43,54 |
| Сахарово |  | ТК-16 - Садовая, д. 13,15 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 159 | 159 | 89 | 89 | 44,1 |
| Сахарово |  | ТК-16 - Садовая, д.9 (библиотека) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1987 | 89 | 89 | 89 | 57 | 6,5 |
| Сахарово |  | ТК-15 - ТК-17 выносного узла учёта | непрох. канал |  | сталь | минвата | 2003 | 219 | 219 |  |  | 83 |
| Сахарово |  | От ТК-17 выносного узла учёта у д.1 ул.Садовая (д.7 ул. Садовая) до ТК-19 в районе МОУ «Горютинская средняя школа» | надземная |  | сталь | минвата | 2003 | 159 | 159 |  |  | 364 |
| Сахарово |  | ТК-14 - ТК-20 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 426 | 426 | 159 | 108 | 60,5 |
| Сахарово |  | ТК-20 - Василевского, 4 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963/1985 | 159 | 159 | 108 | 89 | 47,9 |
| Сахарово |  | ТК-20 - Садовая, 5а | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963 | 32 | 32 |  |  | 30 |
| Сахарово |  | ТК-20 - ТК-21 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 426 | 426 | 159 | 133 | 64,2 |
| Сахарово |  | ТК-21 - Садовая, 5 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1988 | 108 | 108 | 57 | 45 | 23,9 |
| Сахарово |  | ТК-21 - Садовая, 7а | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 32 | 32 |  |  | 27,35 |
| Сахарово |  | ТК-21 - ТК-23 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 426 | 426 | 159 | 108 | 48 |
| Сахарово |  | ТК-23 - ТК-24 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 219 | 219 | 133 | 89 | 95,1 |
| Сахарово |  | ТК-24 - Садовая, 6 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1972 | 108 | 108 | 76 | 57 | 10,6 |
| Сахарово |  | ТК-24 - ТК-25 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1980 | 219 | 219 | 159 | 108 | 73,5 |
| Сахарово |  | ТК-25 - ТК-26 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1980 | 159 | 159 | 108 | 89 | 21,7 |
| Сахарово |  | ТК-25 - Садовая, 17 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1980 | 108 | 108 | 89 | 89 | 110,8 |
| Сахарово |  | ТК-26 - Садовая, 8 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1980 | 89 | 89 | 76 | 57 | 6,7 |
| Сахарово |  | ТК-26 - ТК-28 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1961/1980 | 159 | 159 | 108 | 89 | 58 |
| Сахарово |  | ТК-28 - ТК-29 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 | 108 | 89 | 64,4 |
| Сахарово |  | От ТК-29 между домами 19 и 21 по улице Садовая к общежитию института по ул. Садовая, д. 21 | в канале |  | сталь |  |  | 57 | 57 | 57 | 45 | 12 |
| Сахарово |  | ТК-29 - Садовая, 21 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 108 | 108 | 87 | 57 | 12 |
| Сахарово |  | ТК-29 - Садовая, 19 (столовая) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 | 89 | 57 | 20 |
| Сахарово |  | ТК-29 - Садовая, 25 | бесканальная |  | сталь | ППУ | 2007 | 159 | 159 | 108 | 76 | 90 |
| Сахарово |  | ТК-23 - Василевского 8 (Профилакторий) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 76 | 76 | 34 |
| Сахарово |  | ТК-23 - ТК-31 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 24 |
| Сахарово |  | ТК-31 - Василевского, 8 (Профилакторий) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 57 | 57 |  |  | 25 |
| Сахарово |  | ТК-31 - ТК-32 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 140 |
| Сахарово |  | ТК-32 - Василевского, 10 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 89 | 89 | 57 | 57 | 15 |
| Сахарово |  | ТК-32 - ТК-34 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 180 |
| Сахарово |  | ТК-34 - ЦТП | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1987 | 219 | 219 |  |  | 2,5 |
| Сахарово |  | ЦТП - ТК-34 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 159 | 108 | 2,5 |
| Сахарово |  | ТК-34 - ТК-33 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988 | 219 | 219 | 159 | 108 | 17,5 |
| Сахарово |  | ТК-33 - Мастерские | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1964 | 32 | 32 |  |  | 42,5 |
| Сахарово |  | ТК-34 - ТК-48а | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988 | 159 | 159 | 108 | 89 | 41,5 |
| Сахарово |  | ТК-48а - ТК-48 | надземная |  | сталь | минвата | 2005 | 159 | 159 | 108 | 89 | 55,4 |
| Сахарово |  | ТК-48 - Василевского,17 (магазин) | бесканальная |  | сталь | ПЭ | 2005 | 32 | 32 |  |  | 2,5 |
| Сахарово |  | ТК-48 - ТК-49 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988/2001 | 133 | 133 | 108 | 89 | 15,55 |
| Сахарово |  | ТК-49 - Василевского, 19 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1957 | 57 | 57 | 32 | 32 | 11 |
| Сахарово |  | ТК-49 - ТК-50 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988/2001 | 133 | 133 | 108 | 89 | 34,35 |
| Сахарово |  | ТК-50 - Василевского, 21 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 57 | 57 | 11 |
| Сахарово |  | ТК-50 - ТК-51 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988/2001 | 133 | 133 | 108 | 89 | 47,3 |
| Сахарово |  | ТК-50 - Василевского, 23 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 57 | 32 | 11,7 |
| Сахарово |  | ТК-51 - ТК-52 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988/2001 | 133 | 133 | 89 | 57 | 100,3 |
| Сахарово |  | ТК-52 - Василевского, 25 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1961 | 89 | 89 | 57 | 32 | 11 |
| Сахарово |  | ТК-52 - Василевского, 27 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988 | 108 | 108 | 76 | 76 | 38,2 |
| Сахарово |  | ТК-33 - ТК-53-1 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 | 133 | 89 | 106 |
| Сахарово |  | ТК-53-1 - ТК-53 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 | 133 | 89 | 25 |
| Сахарово |  | ТК-53 - Василевского, 12 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 45 | 45 | 4,7 |
| Сахарово |  | ТК-53 - ТК-54 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 | 133 | 89 | 81,4 |
| Сахарово |  | ТК-54 - Василевского, 14 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | 57 | 45 | 34,7 |
| Сахарово |  | ТК-54 - ТК-55 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 159 | 159 | 108 | 89 | 49,5 |
| Сахарово |  | ТК-55 - Василевского, 16 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 89 | 89 | 57 | 45 | 24,5 |
| Сахарово |  | ТК-55 - ТК-56 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 159 | 159 | 108 | 89 | 72,7 |
| Сахарово |  | ТК-56 - Василевского, 16а Д/сад | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 108 | 108 | 89 | 57 | 75 |
| Сахарово |  | ТК-56 - Василевского, 18 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 57 | 32 | 12 |
| Сахарово |  | ТК-56 - ТК-57 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 114 | 114 | 108 | 89 | 45 |
| Сахарово |  | ТК-57 - ТК-58 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 89 | 89 | 24,9 |
| Сахарово |  | ТК-58 - Василевского, 20 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 57 | 45 | 12 |
| Сахарово |  | ТК-58 - Василевского, 22 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 89 | 89 | 25,7 |
| Сахарово |  | ТК-57 - ТК-59 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 89 | 45 | 67 |
| Сахарово |  | ТК-59 - Садовая, 10 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1965 | 89 | 89 | 89 | 32 | 37,6 |
| Сахарово |  | ТК-59 - Садовая, 23 (магазин) | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1988 | 57 | 57 | 57 | 57 | 67,8 |
| Сахарово |  | ТК-34 - ТК-35 | непрох. канал |  | сталь | ППУ | 2008 | 219 | 219 | 108 | 76 | 47,5 |
| Сахарово |  | ТК-35 - ТК-36 | непрох. канал |  | сталь | ППУ | 2008 | 219 | 219 | 108 | 76 | 20,6 |
| Сахарово |  | ТК-36 - Школьная, 3 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1968 | 89 | 89 | 89 | 89 | 5,6 |
| Сахарово |  | ТК-36 - врезки ТК-37 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 | 57 |  | 28,7 |
| Сахарово |  | ТК-37 - ТК-38 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1960 | 89 | 89 | 57 |  | 35,4 |
| Сахарово |  | ТК-38 - Василевского, 13 ДК | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1960 | 76 | 76 |  |  | 10,2 |
| Сахарово |  | ТК-38 - Василевского, 11 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1960 | 89 | 89 |  |  | 46,6 |
| Сахарово |  | ТК-35 - ТК-39 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 108 | 89 | 52 |
| Сахарово |  | ТК-39 - Школьная, 2 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 | 32 | 32 | 20 |
| Сахарово |  | ТК-39 - ТК-40-1 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 108 | 89 | 48 |
| Сахарово |  | ТК-40-1 - Школьная, 4 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 40 | 40 | 57 | 32 | 21 |
| Сахарово |  | ТК-40-1 - ТК-40 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 108 | 89 | 6 |
| Сахарово |  | ТК-40 - Школьная 5 корпус 4 ТГСХА | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 89 | 89 |  |  | 8 |
| Сахарово |  | ТК-40 - ТК-41 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 108 | 89 | 35,01 |
| Сахарово |  | ТК-41-ТК-41-1 | в канале |  | сталь |  | 1983 | 89 | 89 | 57 | 32 | 16,8 |
| Сахарово |  | ТК-41-1 - Школьная, 9 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 57 | 57 | 57 | 32 | 17 |
| Сахарово |  | ТК-41 - ТК-42 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 219 | 219 | 108 | 89 | 23,33 |
| Сахарово |  | ТК-42 - Школьная, 6 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 32 | 32 |  |  | 21 |
| Сахарово |  | ТК-42 - ТК-43 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1983 | 159 | 159 | 108 | 89 | 90 |
| Сахарово |  | ТК-11 - Выставка | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1985 | 133 | 133 |  |  |  |
| Сахарово |  | ТК-13 - Василевского 7а | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1972 | 45 | 45 |  |  | 7 |
| Сахарово |  | ТК-14-1 - Полевая 2 | непрох. канал |  | сталь | минвата | 1963 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 |
| Сахарово |  | ТК-37 - Старая Пожарная Часть | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1960 | 32 | 32 |  |  | 25 |
| Сахарово |  | ТК-41-1 - Школьная 7 | непрох. канал |  | сталь | асбозурит | 1963 | 76 | 76 | 57 | 32 | 25 |
| Сахарово |  | ТК-40 - ТГСХА корпус 4 | в канале |  | сталь |  |  |  |  | 57 | 32 | 8 |
| Сахарово |  | ТК-40-1 - Школьная 6 | в канале |  | сталь |  |  |  |  | 32 | 32 | 21 |
| Сахарово |  | От ТК-32 между домами 10 и 12 по улице Маршала Василевского к учебному корпусу института по улице Маршала Василевского | в канале |  | сталь |  | 2001 | 76 | 76 |  |  | 17 |
|  |  | ВК Мамулино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВК Мамулино |  | От СТК до дома № 18 ул.Георгиевская д/с | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 45 | 69 |
| ВК Мамулино |  | От СТК до дома 4 ул.Георгиевская д/с | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 45 | 68,75 |
| ВК Мамулино |  | от котельной до УТ-301 до УТ-201 до УТ-1-2 до УТ-2 до УТ-3 до УТ-4 до ЦТП-1(Т2) | в канале |  | сталь |  | 1995 | 325 | 325 |  |  | 965,5 |
| ВК Мамулино |  | от ЦТП-1(Т4) до ЦТП-2 (Т7) | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 |  |  | 957,5 |
| ВК Мамулино |  | от ЦТП-1 до д.20/3 ул.Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 159 | 159 | 114 | 76 | 51 |
| ВК Мамулино |  | По д.20/3 ул.Георгиевская на УТ-30 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 159 | 159 | 114 | 76 | 13 |
| ВК Мамулино |  | От д.20/3 ул.Георгиевская до УТ-30 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 159 | 159 | 114 | 76 | 60 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-30 до д.4 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 18,25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-30 до д.10б ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 8 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-30 до УТ- (смотровая) | в канале |  | сталь |  | 1995 | 159 | 159 | 89 | 57 | 76 |
| ВК Мамулино |  | От УТ- (смотровая) до УТ-34А | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 89 | 57 | 113,25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-30 до УТ-31 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 45 | 20,75 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-30 до д.6 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 17,25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-30 до д.10 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 45 | 30 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-34А до УТ-32 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 89 | 57 | 102,25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-32 до д.14 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 24,75 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-32 до УТ-34 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 | 89 | 57 | 46 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-34 до д.16 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 36,6 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-34 до д.12 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 45 | 38 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-34 до УТ-33 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 45 | 22,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-33 до д.18 ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 39,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-33 до КНС ул.Дружинная | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 45 | 100 |
| ВК Мамулино |  | от ЦТП-1 до д.21 к.3 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 9,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.21 к.3 ул.Оснабрюкская до подключения д.23/1 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 11 |
| ВК Мамулино |  | По д.21 к.3 ул.Оснабрюкская на д.23/1 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 89 | 57 | 20 |
| ВК Мамулино |  | От д.21 к.3 ул.Оснабрюкская до д.23/1 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 33,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.21 к.3 ул.Оснабрюкская на УТ-3 | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 49 |
| ВК Мамулино |  | От д.21 к.3 ул.Оснабрюкская до УТ-3 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 15,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-3 до д.21 корп.2 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 28 |
| ВК Мамулино |  | По д.21 к.2 ул.Оснабрюкская на д.19 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 71,5 |
| ВК Мамулино |  | От д.21 к.2 ул.Оснабрюкская до д.19 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 18,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.19 ул.Оснабрюкская на д.17 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 23 |
| ВК Мамулино |  | По д.19 ул.Оснабрюкская на д.16 ул.Георгиевская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 27 |
| ВК Мамулино |  | От д.19 ул.Оснабрюкская до д.16 ул.Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 38,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.19 ул.Оснабрюкская на д.21 корп.1 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 | 89 | 76 | 93,5 |
| ВК Мамулино |  | От д.19 ул.Оснабрюкская до д.17 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 46,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.17 ул.Оснабрюкская на д.15 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 86 |
| ВК Мамулино |  | По д.17 ул.Оснабрюкская на УТ-7 (на д.14 ул.Георгиевская) | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 108 | 65 | 49,5 |
| ВК Мамулино |  | От д.17 ул.Оснабрюкская до УТ-7 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 108 | 65 | 19,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-7 до д.14 ул.Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 9,5 |
| ВК Мамулино |  | От д.17 ул.Оснабрюкская до д.15 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 25,75 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-7 до УТ-8 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 89 | 57 | 23,75 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-8 до д.12 ул.Георгиевская школа №52 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 |  |  | 58 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-8 до д.12 ул.Георгиевская школа №52 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 | 89 | 57 | 131 |
| ВК Мамулино |  | По д.15 ул.Оснабрюкская на д.13 ул.Оснабрюкская (перемычка) | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 117,5 |
| ВК Мамулино |  | От д.15 ул.Оснабрюкская до д.13 ул.Оснабрюкская По д.13 ул.Оснабрюкская (перемычка) | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 |  |
| ВК Мамулино |  | От ЦТП-2 до УТ-5 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 125 | 35 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-5 до д.9 корп.2 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 35 |
| ВК Мамулино |  | По д.9 корп.2 ул.Оснабрюкская на УТ-4 | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 |  |
| ВК Мамулино |  | От д.9 корп.2 ул.Оснабрюкская до УТ-4 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 52 |
|  |  | От УТ-4 до д.4 ул.Георгиевская д/с №6/1 |  |  | сталь |  |  | 76 | 76 | 57 | 42 | 55,852 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-4 до д.9 корп.3 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 55 |
| ВК Мамулино |  | По д.9 корп.3 ул.Оснабрюкская д.11 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 |  |
| ВК Мамулино |  | От д.9 корп.3 ул.Оснабрюкская до д.11 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 72,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.11 ул.Оснабрюкская до подключения д.13 | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 |  |
| ВК Мамулино |  | По д.11 ул.Оснабрюкская на д.13 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 50 |
| ВК Мамулино |  | От д.11 ул.Оснабрюкская до д.13 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 |  |
| ВК Мамулино |  | По д.11 ул.Оснабрюкская на УТ-6 (на д.8 ул.Георгиевская) | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 12,5 |
| ВК Мамулино |  | По д.13 ул.Оснабрюкская до подключения д.10 ул.Геогриевская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 |  |
| ВК Мамулино |  | По д.13 ул.Оснабрюкская на д.10 ул.Геогриевская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 105 |
| ВК Мамулино |  | От д.13 ул.Оснабрюкская до д.10 ул.Геогриевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 |  |
| ВК Мамулино |  | По д.13 ул.Оснабрюкская на д.15 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 | 159 | 159 | 70 |
| ВК Мамулино |  | От д.11 ул.Оснабрюкская до УТ-6 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 108 | 108 | 25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-6 до д.6 ул.Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 57 | 57 | 45 | 56,25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-6 до д.8 ул.Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 35 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-5 до д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 | 76 | 76 | 65 |
| ВК Мамулино |  | По д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская на д.3 ул.Касьянова | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 108 | 108 | 95 |
| ВК Мамулино |  | От д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская до д.3 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 108 | 108 |  |
| ВК Мамулино |  | По д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская на д.4/2 ул.Касьянова (д.2/4 ул.Геогриевская) | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 108 | 108 | 40 |
| ВК Мамулино |  | По д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская на д.9 корп.1 ул.Оснабрюкская | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 117,5 |
| ВК Мамулино |  | От д.7 корп.2 ул.Оснабрюкская до д.9 корп.1 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 |  |
| ВК Мамулино |  | По д.3 ул.Касьянова на УТ-15С (смотровая) | техподвал |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 100 | 65 | 74 |
| ВК Мамулино |  | От д.3 ул.Касьянова до УТ-15С (смотровая) | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 100 | 65 | 26 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-15С (смотровая) до УТ-15 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 100 | 65 | 41,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-15 до д.5 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 50 | 40 | 4,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-15 до УТ-17 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 133 | 133 | 100 | 65 | 31,25 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-17 до д.7 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 50 | 40 | 30,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-17 до УТ-18 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 | 80 | 50 | 50,5 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-18 до д.11 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 57 | 10 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-18 до УТ-20 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 | 89 | 89 | 50 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-20 до КНС-1 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 |  |  | 30 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-20 до УТ-19 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 30 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-19 до д.13 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 57 | 57 | 57 | 57 | 12 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-19 до д.15 ул.Касьянова | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 57 | 95 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-20 до УТ-39 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 89 | 89 | 57 | 57 | 75 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-39 до д.9 ул.Касьянова поликлиника | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 57 | 16 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-39 до УТ-40 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 57 | 42 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-40 до д.9а (9 корп.1) ул.Касьянова поликлиника | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 57 | 180 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-4 до УТ-20 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 219 | 219 |  |  | 76 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-4 до д.25 корп.1 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 |  |  | 28 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-4 до д.25 корп.2 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 |  |  | 18 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-20 до УТ-207 | в канале |  | сталь |  | 1995 | 159 | 159 |  |  | 16 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-207 до д.27 корп.1 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 |  |  | 70 |
| ВК Мамулино |  | От УТ-207 до д.27 корп.2 ул.Оснабрюкская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 108 | 108 |  |  | 47 |
| ВК Мамулино |  | Т/т от ТК у д. 9, корп. 3 по ул. Оснабрюкская до д. 4 по ул. Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 42 | 55,852 |
| ВК Мамулино |  | От ТК-УТ-6 до д.6 Георгиевская | в канале |  | сталь |  | 1995 | 76 | 76 | 57 | 45 | 56,25 |
| ВК Мамулино |  | от УТ-205 до д.2 Степана Горобца д/с | в канале |  | сталь |  | 2003 |  |  |  |  | 125 |
|  |  | от УТ-301 до УП-15 (рядом с УТ-302) | в канале |  | сталь | ППМИ | 2021 | 133 | 133 |  |  | 319,2 |
|  |  | от УП-15 до границы земельного участка здания Тверской таможни Октябрьский, д.56 | в канале |  | сталь | ППУ | 2021 | 133 | 133 |  |  | 1081,52 |

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ

Рисунок 2.1 – Пьезометрический график ТЭЦ-1 до Пролетарская наб., 11 (т/у 3)

Рисунок 2.2 – Пьезометрический график ТЭЦ-1 до Н. Корыткова, 1 т/у 1

Рисунок 2.3 – Пьезометрический график ТЭЦ-1 до Двор Пролетраки, 70

Рисунок 2.4 – Пьезометрический график ТЭЦ-3 до пос. Литвинки, 5

Рисунок 2.5 – Пьезометрический график ТЭЦ-3 до Общежитие № 5

Рисунок 2.6 – Пьезометрический график ТЭЦ-3 до гаражей

Рисунок 2.7 – Пьезометрический график ТЭЦ-4 до ЦТП-92

Рисунок 2.8 – Пьезометрический график ТЭЦ-4 до ФКУ СИЗО № 1

Рисунок 2.9 – Пьезометрический график ТЭЦ-4 до ТК-703-10

Рисунок 2.10 – Пьезометрический график ВК-1 до в/ч 21350, ул. Громова, 54

Рисунок 2.11 – Пьезометрический график ВК-1 до Старицкое ш., 21

Рисунок 2.12 – Пьезометрический график ВК-1 до ул. Бобкова, 44

Рисунок 2.13 – Пьезометрический график ВК-2 до ТК-176-13

Рисунок 2.14 – Пьезометрический график ВК-2 до ул. Чудова, 14

Рисунок 2.15 – Пьезометрический график ВК Южная до ТК-853-12

Рисунок 2.16 – Пьезометрический график ВК Южная до ТК-820-18

Рисунок 2.17 – Пьезометрический график ОКЦ до Петербургское ш., 115

Рисунок 2.18 – Пьезометрический график ОКЦ до ул. Веселова, 16а

Рисунок 2.19 – Пьезометрический график ВК «Мамулино» до д/с № 166

Рисунок 2.20 – Пьезометрический график кот. «ДРСУ» до жилого дома

Рисунок 2.21 – Пьезометрический график кот. ПАТП-1 до КПП ПАТП-1

Рисунок 2.22 – Пьезометрический график кот. ТКСМ-2 до ул. Туполева, 101