Приложение 2 к концессионному соглашению

на реконструкцию недвижимого и движимого

муниципального имущества, предназначенного

для организации отдыха граждан, расположенного

в парке Победы города Твери

Техническое задание на реконструкцию объекта концессионного соглашения

Требования, установленные к организации работ

Концессионер в обязательном порядке до начала выполнения работ обязан представить Концеденту список рабочих, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ. Работы на объекте могут выполняться гражданами Российской Федерации, а также рабочими из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на нахождение и выполнение работ на территории Российской Федерации. Концессионер выполняет работы в рабочие дни, в одну смену, с понедельника по пятницу, с 08:00 до 18:00; До начала выполнения строительно-монтажных работ в организационно-подготовительный период уточняется проектной документацией, заготавливаются материалы, устанавливаются механизмы, подводится силовая энергия. Ограждение строительной площадки, во избежание доступа посторонних лиц, должно удовлетворять требованиям ГОСТ 23407-78. На выезде с территории объекта необходимо  оборудовать мойку колес. Для сбора строительных отходов на строительных площадках установить контейнер для сбора строительного мусора, с последующим вывозом на полигон промышленных отходов, при этом вывоз строительных отходов должен осуществляться ежедневно. Для обслуживания работающих на объектах, в качестве бытовых помещений, использовать инвентарные здания контейнерного типа. Для приема пищи использовать специально выделенное помещение. В качестве туалетов использовать биотуалеты. Концессионер должен организовать ежедневную доставку и вывоз персонала  для проведения работ на объекте, так как постоянное размещение рабочих на территории объекта запрещено.

Срок поставки необходимых материалов, конструкций, комплектующих изделий, строительных механизмов, необходимых для выполнения каждого этапа выполнения работ по Объекту составляет 2 дня с момента начала указанного этапа. При этом Концессионер предоставляет  в полном объеме исполнительную документацию, в том числе сертификаты соответствия или их копии, заверенные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, декларации соответствия или их копии, паспорта на используемые при выполнении работ материалы, конструкции, комплектующие изделия.

Требования, к качеству применяемых строительных материалов

Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Строительные материалы и оборудование, представленное в технической части не подлежат замене за исключением материалов и оборудования являющейся эквивалентами указанных материалов и оборудования. При этом под эквивалентностью материалов и оборудования следует понимать соблюдение всех характеристик материалов и оборудования, указанных в технической части документации об открытом конкурсе.

Требования, установленные к сроку и объему предоставления гарантии качества

Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по реконструкции объекта концессионного соглашения в течение 5 (Пяти) лет со дня передачи объекта концессионного соглашения Концеденту.

Виды и объемы работ

| № | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Требования к применяемым строительным материалам и оборудованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вход №1 |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов. | 100 м2 | 1.32 | Не применяются. |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм. | 100 м2 | 1.32 | Не применяются. |
|  | Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщиной 30 мм. | 100 м2 | 19.8 | Не применяются. |
|  | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0.295 | Не применяются. |
|  | Демонтаж светодиодов. | 100 м | 0.515 | Не применяются. |
|  | Проведение мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния: - Пантеона памяти включая электрическую часть; - металлического ограждения. | шт. | 1 | В соответствии с установленными нормами и правилами. |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм. | 100 м2 | 1.17 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до толщины 30мм. | 100 м2 | 17.55 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство кровель из оцинкованного листа, кровли. | 100 м2 | 1.32 | Оцинкованный кровельный лист, соответствующий ГОСТ 24045-94 |
|  | Очистка вручную поверхности информационного пилона. | 100 м2 | 0.144 | Не применяются |
|  | Окраска пилона. | 100 м2 | 0.144 | Краска масляная соответствующая ГОСТ 30884-2003 |
|  | Полировка металла буквенно-шрифтовой композиции. | 100 м2 | 0.02 | Алмазная паста АС4 100/80 НОМ или эквивалент со следующими техническими характеристиками: алмазный порошок 80 карат / 16 гр. / 40%, внешний вид: сиреневый, консистенция (при 20°С): мазеобразна. |
|  | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную. | т | 6.5 | Не применяются |
|  | Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке, 100 м2. | 100 м2 | 1.2126 | Стеклянный витраж из фасадной системы алюминиевых профилей. |
| Вход №2 |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1. | 100 м3 грунта | 0.186 | Не применяются |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1. | 100 м3 | 0.146 | Не применяются |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2, уплотненного грунта. | 100 м3 | 0.146 | Не применяются |
|  | Устройство бетонной подготовки, бетона, бутобетона и железобетона в деле. | 100 м3 | 0.0039 | Бетон тяжелый соответствующий ГОСТ 7473-94 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, бетона, бутобетона и железобетона в деле. | 100 м3 | 0.04 | Бетон тяжелый соответствующий ГОСТ 7473-94 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | 100 м2 | 0.1876 | Гидроизоляционный материал «Славянка» или эквивалент соответствующий следующим техническим характеристикам: теплостойкость, 0 С, не менее 140, относительное удлинение при разрыве, % 1000, Электрическая прочность пленки, кВ 10, условная вязкость, мм 140 – 180. |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, вертикальной проекции для наружных лесов. | 100 м2 | 0.74 | Не применяются |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. | 100 м3 | 0.0517 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т, горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т, |
|  | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м. | 100 м3 | 0.049 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т, горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм. | 100 м2 | 0.302 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01до толщины35мм. | 100 м2 | 6.04 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство кровель из оцинкованного листа. | 100 м2 | 0.302 | Оцинкованный кровельный лист, соответствующий ГОСТ 24045-94 |
| Вход №3 |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1. | 100 м3 | 0.186 | Не применяются |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1. | 100 м3 | 0.146 | Не применяются. |
|  | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1-2. | 100 м3 | 0.146 | Не применяются. |
|  | Устройство бетонной подготовки, бутобетона и железобетона в деле. | 100 м3 | 0.0039 | Бетон тяжелый соответствующий ГОСТ 7473-94 |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3, бутобетона и железобетона в деле | 100 м3 | 0.04 | Бетон тяжелый соответствующий ГОСТ 7473-94 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | 100 м2 | 0.1876 | Гидроизоляционный материал «Славянка» или эквивалент соответствующий следующим техническим характеристикам: теплостойкость, 0С, не менее 140, относительное удлинение при разрыве, % 1000, Электрическая прочность пленки, кВ 10, условная вязкость, мм 140 – 180. |
|  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки, вертикальной проекции для наружных лесов. | 100 м2 | 0.74 | Не применяются |
|  | Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. | 100 м3 | 0.0517 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т, горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т, |
|  | Устройство перекрытий ребристых на высоте от опорной площади до 6 м. | 100 м3 | 0.049 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), м3, горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм, т, горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм, т |
|  | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм. | 100 м2 | 0.302 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 35мм. | 100 м2 | 6.04 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство кровель из оцинкованного листа. | 100 м2 | 0.302 | Оцинкованный кровельный лист, соответствующий ГОСТ 24045-94 |
|  | Облицовка стен гранитными плитками. | 100 м2 | 5.5 | Плитка гранитная соответствующая ГОСТ 9480-89 |
| Аллея героев (барельефы) |  |  |  |  |
|  | Облицовка стен гранитными плитами. | 100 м2 | 0.564 | Плитка гранитная соответствующая ГОСТ 9480-89 |
|  | Улучшенная штукатурка цементно-известковым. раствором по камню стен и колонн. | 100 м2 | 1.034 | Цементно-известковый раствор соответствующий ГОСТ 28013-89 |
| Смотровая площадка |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2. | 100 м3 | 0.1 | Не применяются. |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1. | 100 м3 | 0.151 | Не применяются. |
|  | Устройство оснований толщиной 12 см из кирпичного или известнякового щебня. | 100 м2 | 0.5024 | Известковый щебень, соответствующий ГОСТ 8267-93 |
|  | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01т.50см. | 100 м2 | 19.09 | Известковый щебень, соответствующий ГОСТ 8267-93 |
|  | Устройство подушки оснований из щебня. | 100 м3 | 0.102 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм или эквивалент соответствующий ГОСТ 8267-93 |
|  | Устройство бетонной подготовки, бутобетона и железобетона в деле. | 100 м3 | 0.0602 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) |
|  | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх, бутобетона и железобетона в деле. | 100 м3 | 0.1005 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 м | 100 м2 с | 0.283 | Раствор цементный соответствующий ГОСТ 28013-98 |
|  | Устройство гранитной плитки с заполнением швов цементным раствором, 100 м2 тротуара. |  | 0.283 | Плитка гранитная соответствующая ГОСТ 9480-89 |
|  | Устройство геосетки. | 1000 м2 | 0.0283 | Геосетка дорожная ССНП-Хайвей или эквивалент со следующими техническими характеристиками: масса геосетки на единицу площади не менее, г/м2 – 500, разрывная нагрузка геосетки дорожной не менее, кН/м - 100/100 |
|  | Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента угловых высотой до 650 мм. | 1 деталь | 45 | Детали лепные штучные балясины. |
|  | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских. | 100 м | 0.143 | Детали лепные погонные перила |
| Тротуары и дорожки |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 4.3015 | Не применяются. |
|  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 | 18.0663 | Не применяются. |
|  | Разборка покрытий из тротуарной плитки | 10 м2 | 201.2 | Не применяются. |
|  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток бассейна | 100 м2 | 3.4 | Не применяются. |
|  | Разборка деревянного настила | 100 м2 | 0.1 | Не применяются. |
|  | Разборка одноэтажных деревянных строений | 10 м2 | 2.3 | Не применяются. |
|  | Демонтаж металлического декоративного забора (вход №2), | 100 м | 0.5 | Не применяются. |
|  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 100 м | 30.83 | Не применяются. |
|  | Демонтаж Стеллы | т | 1 | Не применяются. |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 0.55 | Щебень фракции 40-70 мм прочность на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) |
|  | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-007-01, 27-04-007-02, 27-04-007-03 до т.30см | 1000 м2 | 8.25 | Щебень фракции 40-70 мм прочность на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.55 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б |
|  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06 до 12см | 1000 м2 | 8.8 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б |
|  | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие | 1000 м2 | 0.55 | Геосетка дорожная ССНП-Хайвей или эквивалент со следующими техническими характеристиками: масса геосетки на единицу площади не менее, г/м2 – 500, разрывная нагрузка геосетки дорожной не менее, кН/м - 100/100 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0.55 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б |
|  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01до 6см | 1000 м2 | 2.2 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 1.93 | Камень бортовой соответствующий ГОСТ 6666-81 |
|  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 5.9525 | Песок природный для строительных работ соответствующий ГОСТ 8736-93 |
|  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 | 11.905 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм или эквивалент соответствующий ГОСТ 8267-93 |
|  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных | 1000 м2 | 11.905 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм или эквивалент соответствующий ГОСТ 8267-93 |
|  | Устройство покрытий из гранитных плит | 100 м2 | 23.55 | Плитка гаранитная брусчатка 100*100*60 |
|  | Устройство покрытий из тротуарной плитки | 10 м2 | 955 | Плитка тротуарная соответствующая ГОСТ 17608-91 |
|  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м | 47.12 | Камень бортовой соответствующий ГОСТ 6666-81 |
|  | Гладкая облицовка стен бассейна на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 3.4 | Плитка керамическая соответствующая ГОСТ 27180-86 |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов ступеней и лестницы | 100 м2 | 0.96 | Плитка керамическая соответствующая ГОСТ 27180-86 |
|  | Устройство ограждений кованных чугунных клумб и парка | 100 м | 0.46 | Ограждения кованные чугунные. |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |
|  | Установка скамьи «Трио» тип С10 (1780*660*450) Установка урн для мусора U11 Установка цветочниц KV6 Установка цветочниц KV12 Установка модуля (сдвоенная скамья, 2 урны, тройная цветочница) Установка модуля: (сдвоенная скамья, урна, цветочница) Установка скамьи «Трио» тип С10 (1780*660*450) Установка урн для мусора U11 Установка цветочниц KV8 | 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. | 0,03 0,05 0,03 0,02 0,08 0,02 0,4 0,39 0,35 | Входные группы 2,3 - коллекция «Старый Петербург» фирма Мечгранитмонтаж Входные группы 2,3 - коллекция «Старый Петербург» фирма Мечгранитмонтаж Входные группы 2,3 - коллекция «Город» фирма Мечгранитмонтаж Входная группа 1 - коллекция «Старый Петербург» фирма Мечгранитмонтаж Парк (центральная аллея) - МАФ «МОДУС» № 10.8 Фирма «Фронтон РА»МАФ «МОДУС» Парк (центральная аллея) - МАФ «МОДУС» № 8.3Фирма «Фронтон РА»МАФ «МОДУС» Парк - коллекция «Старый Петербург» фирма Мечгранитмонтаж Парк - коллекция «Старый Петербург» фирма Мечгранитмонтаж Парк - коллекция «Астана» фирма Мечгранитмонтаж |
| Озеленение |  |  |  |  |
|  | Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную | 100 м2 | 7.95 | Не применяются. |
|  | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100 м2 | 7.95 | Не применяются. |
|  | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тысяч штук цветов | 100 м2 | 7.95 | Семена многолетних цветников |
|  | Разработка, согласование и реализация дендроплана | шт. | 1 | Не применяются. |
| Наружное освещение 1 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж светильника | шт. | 28 | Не применяются. |
|  | Демонтаж опор 1 опора | шт. | 28 | Не применяются. |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0525 | Не применяются. |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0525 | Не применяются. |
|  | Установка опор | шт. | 30 | Металлические опоры |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 и железобетона в деле | 100 м3 | 0.0525 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 1.45 | Кабель до 35 кВ соответствующий ГOCT 340-59 |
|  | Монтаж светильника | шт. | 30 | Светильники для наружного освещения соответствующие ГОСТ 8045-82 |
| Наружное освещение 2 |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
|  | Демонтаж светильника 1 шт. | шт. | 28 | Не применяются. |
|  | Демонтаж опор | шт. | 28 | Не применяются. |
| Монтажные работы |  |  |  |  |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 г | 0.0525 | Не применяются. |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.0525 | Не применяются. |
|  | Установка опор | шт. | 30 | Металлические опоры |
|  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 | 100 м3 | 0.0525 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм. Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250) |
|  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м | 1.45 | Кабель до 35 кВ соответствующий ГOCT 340-59 |
|  | Монтаж светильника | шт. | 30 | Светильники для наружного освещения соответствующие ГОСТ 8045-82 |